| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.部位:卫生间地面 2.防水层厚度、材料种类:20mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖300*300 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 |  | m2 |  | 488.64 |
| 2 | 020102002002 | 拆除卫生间地面 [项目特征] 1.部位:卫生间地面 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖 [工作内容] 1.拆除瓷砖地面 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 488.64 |
| 3 | 020102001002 | 拆除洗手间台面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:洗手台大理石台面 [工作内容] 1.原洗手台台面石材拆除 2.垃圾清运 |  | m2 |  | 14.4 |
| 4 | 020209001002 | 拆除原卫生间隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间木质隔断 [工作内容] 1.拆除卫生间原有隔断 2.垃圾清运 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间木质隔断 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 |  | 项 |  | 1 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 6 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 {保温二次加固挂网} [项目特征] 1.墙体类型:外墙 [工作内容] 1.加固挂网 |  | m2 |  | 2953.82 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 7 | 020204003001 | 拆除外墙真石漆 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:真石漆 [工作内容] 1、拆除外墙真石漆 2、垃圾清运 |  | m2 |  | 2953.82 |
| 8 | 020204003002 | 外墙真石漆 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:真石漆 [工作内容] 1、外墙真石漆 2、外墙外保温层上（含打底） |  | m2 |  | 2953.82 |
| 9 | 020204003003 | 拆除卫生间瓷砖墙面 [项目特征] 1.墙体类型:卫生间墙面 2.面层材料品种、规格:瓷砖 [工作内容] 1.拆除卫生间墙体瓷砖 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 524.24 |
| 10 | 020204003004 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙体类型:卫生间墙面 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖300*600 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 524.24 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 11 | 020302001002 | 拆除原有天棚 [业务用房过道] [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 [工作内容] 1.拆除原有天棚 2.垃圾清运 |  | m2 |  | 488.64 |
| 12 | 020302001004 | 天棚吊顶 [业务用房过道] [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 488.64 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 020302001003 | 拆除原有天棚 [卫生间] [项目特征] 1.部位:卫生间 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:钙塑板 [工作内容] 1.拆除原有天棚 2.垃圾清运 |  | m2 |  | 225.75 |
| 14 | 020302001005 | 天棚吊顶 [卫生间] [项目特征] 1.部位:卫生间 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:钙塑板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 225.75 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 15 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:篮球场现浇砼看台 2.油漆品种、刷漆遍数:自流平 [工作内容] 1.基层清理 2.水泥基自流平 |  | m2 |  | 96 |
| 16 | 020506001002 | 拆除看台油漆面 [项目特征] 1.基层类型:篮球场现浇砼看台 2.油漆品种、刷漆遍数:聚氨酯漆两遍 [工作内容] 1.铲除原有看台漆面 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 96 |
|  | C.8 | C.8 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |
| 17 | 030801005001 | 拆除卫生间原有管道 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:卫生间 2.材质:PVC [工作内容] 1.拆除原有管道 2.垃圾清运 |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:卫生间横管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PVC 4.规格:DN50 |  | m |  | 32 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |
| 19 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:卫生间立管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PVC 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  | m |  | 72 |
| 20 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:石材台面 2.下欠式陶瓷洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 20 |
| 21 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷蹲便 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 24 |
| 22 | 030804013002 | 小便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷自动冲洗小便池 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 8 |
| 23 | 030804012003 | 大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 |  | 1 |
| 24 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:陶瓷拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 6 |
| 25 | 030804020001 | 热水器 [项目特征] 1.电能源:电热水器(挂式) [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 |  | 台 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.保温 |  |  |  |  |
| 26 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.组装形式:冷热水 3.型号、规格:花洒 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 4 |
| 27 | 030213001001 | 淋浴间浴霸 [项目特征] 1.名称、型号:浴霸 2.规格:四个红外线光源 [工作内容] 1.组装 |  | 套 |  | 4 |
| 28 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:卫生间灯具 2.规格:半球形吸顶灯 [工作内容] 1.组装 |  | 套 |  | 24 |
| 29 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:办公楼过道吸顶灯 2.规格:600*600方形 [工作内容] 1.组装 |  | 套 |  | 40 |
| 30 | 030801005004 | 拆除卫生间、淋浴间原有灯具，热水器、洗脸盆、拖布池等器具 [项目特征] 1.拆除部位（室内、外）:卫生间 [工作内容] 1.拆除原有器具 2.垃圾清运 |  | 项 |  | 1 |
| 31 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 32 |
| 32 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC线管直径20mm [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 420 |
| 33 | 030212003001 | 电气配线 |  | m |  | 420 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 6 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 |  |  |  |  |
| 34 | 030212003002 | 电气配线 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 |  | m |  | 84 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 35 | AB001 | 拆除原有座椅 1.部位：篮球场旁座椅 [工作内容] 1.拆除原有座椅 2.清运垃圾 |  | 个 |  | 147 |
| 36 | AB002 | 座椅安装 1.部位：篮球场旁座椅 [工作内容] 1.座椅安装 |  | 个 |  | 147 |
| 37 | AB003 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除改造部位 2.垃圾清运 [工作内容] 1.垃圾清运 |  | 项 |  | 1 |