洗扫车采购需求

一、主要参数要求

项目	参数

底盘型号	国内知名品牌（柴油国Ⅵ）

底盘发动机功率(kw)	≥85

副发动机功率(kw)	≥64

满载最大总质量(kg)	≥7360

★外形尺寸（长×宽×高(mm)≤6210X2080X2600

★整备质量(kg)≤5500

接近角/离去角（°）≥27.7/10

最高车速（km/h）	≥85

★轴距（mm）	≤3308

高压水泵压力(MPa)	≥8

高压水泵流量(L/min)	≥100

最大洗扫宽度(m)	≥2.6

洗扫速度(km/h)	3～20

洒水泵扬程(m)	≥90

洒水泵流量(m3/h)	≥40

清水箱容积(m³)	≥1.5

垃圾箱容积(m³)	≥3

二、主要性能要求

1、工作装置采用“中置盘扫+中置V型喷水架+中置双吸口窄吸嘴结构”布置形式。

2、采用液压扫刷自动调节技术，扫刷磨损后自动补偿。

3、多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示，液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等。

4、采用CAN总线智能化控制系统。驾驶员通过显示屏在驾驶室内完成各种动作的操作并了解车辆作业工况、作业参数与故障信息。

5、左右前扫盘及左右喷水架具有自动避障保护及复位功能。

6、配备气吹净管防冻装置，防止低温下管路系统冻裂。

标“★”的参数为重要技术参数，如有一项不满足，视为未实质性响应采购需求。