| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | A.1 | 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 010101003002 | 挖基础土方 【项目特征】 1、土壤内别：综合土 2、挖土深度：3m以内 3、开挖方式：机械开挖 4、弃土运距：坑边堆放 5、部位：化粪池 | m3 | 53.98 |  |  |
| 2 | 010103001003 | 土方回填 【项目特征】 1、土壤类别：综合土 2、密实度要求：夯实 3、部位：坡道、散水素土垫层 | m3 | 20.24 |  |  |
| 3 | 010103001004 | 种植土回填 【项目特征】 1、土壤类别：综合土 2、密实度要求：松填 3、部位：散水种植土 | m3 | 34.69 |  |  |
| 4 | 010103001005 | 土方回填 【项目特征】 1、土壤类别：综合土 2、密实度要求：夯实 3、部位：化粪池 | m3 | 22.93 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |
| 5 | 010101002001 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:素土 2.挖土平均厚度:详见图纸管顶不小 于0.8m及规范 3.挖掘机挖土不装车 | m3 | 138.13 |  |  |
| 6 | 010103001006 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压)：夯填 | m3 | 121.6 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 污水 |  |  |  |  |
| 7 | 010101002002 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:素土 2.挖土平均厚度:详见图纸管顶不小 于0.8m及规范 3.挖掘机挖土不装车 | m3 | 96.88 |  |  |
| 8 | 010103001007 | 土方回填 [项目特征] | m3 | 63.13 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压)：夯填 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |
| 9 | 010101002003 | 挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:素土 2.挖土平均厚度:详见图纸管顶不小 于0.8m及规范 3.挖掘机挖土不装车 | m3 | 175.85 |  |  |
| 10 | 010103001008 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压)：夯填 | m3 | 148.54 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 房心回填 |  |  |  |  |
| 11 | 010103001009 | 房心回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压)：夯填 | m3 | 1028.46 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 1 | 010302006001 | 卫生间墩台 【项目特征】 参见陕09J05-P29 1、轻骨料混凝土垫层 2、180mm高砖砌墩台 | m2 | 5.5 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 2 | 010407002001 | 散水 【项目特征】 参见L13J1 P153/散9 1、60厚C15混凝土 | m2 | 37.35 |  |  |
| 3 | 010407002003 | 坡道 【项目特征】 1、30厚600*600火烧面芝麻灰花岗 岩（踏面应防滑） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20混凝土做坡道面随打随 抹平 4.30厚600*600火烧面芝麻灰花岗岩 暂定主材价125元/m2 | m2 | 168.5 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 4 | 010703002001 | 涂膜防水 【项目特征】 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（双 组分II型，沿墙上翻至地面完成面 标高上300） | m2 | 72.37 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 5 | 020101001003 | 水泥砂浆地面 【项目特征】 1. 20厚DS M20水泥防水砂浆抹平 压光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土垫层 | m2 | 3.9 |  |  |
| 6 | 020102002001 | 块料地面(卫生间) 【项目特征】 1、6厚300*300防滑全瓷地面砖，砖 背面刮水泥浆粘贴，专用瓷砖美缝 剂擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 | m2 | 52.8 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 5、素土夯实 |  |  |  |  |
| 7 | 020102002002 | 块料地面（光伏设备间） 【项目特征】 1、10厚600*600防护地面砖，砖背 面刮水泥浆粘 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、素土夯实 | m2 | 31.68 |  |  |
| 8 | 020102002003 | 块料地面 【项目特征】 1、10厚600*600防护地面砖，砖背 面刮水泥浆粘 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、素土夯实 | m2 | 457.36 |  |  |
| 9 | 020105003001 | 块料踢脚线 【项目特征】 1、10厚80高面砖踢脚，专用瓷砖美 缝剂擦缝 2、5厚配套专用胶粘剂粘贴 3、满刮3厚抗裂砂浆找平拉毛 4、钢筋混个凝土梁、柱、加气混凝 土砌块墙抹灰完成面（抹灰详见内 墙基层做法） | m2 | 21.5 |  |  |
| 10 | 020107004001 | 无障碍扶手 【项目特征】 参见陕09J05-P93/1 1、抓杆材质：DN40不锈钢 【工作内容】 1、制作、运输 2、安装 | m | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 11 | 020201001005 | 内墙面一般抹灰 【项目特征】 1、6厚DP M15水泥砂浆罩面压光 2、9厚DP M15水泥砂浆打底，满铺 玻纤网格布(160g) | m2 | 1830.67 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 4、基层墙体（混凝土墙、柱、梁甩 毛） |  |  |  |  |
| 12 | 020201001006 | 内墙面一般抹灰 【项目特征】 1、20厚DS M20水泥防水砂浆抹平压 光 2、部位：配电间 | m2 | 56.56 |  |  |
| 13 | 020201001004 | 外墙面一般抹灰 【项目特征】 1、20厚DP M15水泥砂浆找平 | m2 | 551.42 |  |  |
| 14 | 020204003002 | 块料墙面 【项目特征】 1、10厚面砖600*300，专用瓷砖美 缝剂擦缝 2、5厚配套专用胶粘剂粘贴 3、6厚DP M15水泥砂浆罩面压光 4、9厚DP M15水泥砂浆打底，满铺 玻纤网格布(160g) | m2 | 143.5 |  |  |
| 15 | 020207001001 | 装饰板墙面 【项目特征】 1、2厚装饰铝板，板缝耐候密封胶 密封 2、墙体固定连接件及竖向龙骨：轻 钢龙骨75系列间距600mm | m2 | 287.77 |  |  |
| 16 | 020209001002 | 卫生间隔板 【项目特征】 参见陕09J05-P27/1 1、隔板高度：1700mm 2、隔板材料品种、规格：塑料贴面 胶合板隔断 3、成品购置、安装 4、部位：卫生间 | m2 | 42.27 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 17 | 020302001002 | 天棚吊顶 【项目特征】 1、1.0厚600*600（300*300）铝合 金扣板/穿孔铝板 2、三角龙骨（0.32厚25*23）， 间 距砼扣板规格，吊顶与四周墙交接 处L25铝合金烤漆收边条，间距≤30 0固定在墙上 3、轻钢主龙骨UC50中距≤1000，用 吊件直接吊挂在吊杆下 4、 Φ8全丝口镀锌圆钢筋吊杆，间 距≤1000 | m2 | 52.8 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 5、现浇钢筋混凝土楼板（做一道1. 5厚聚合物水泥防水涂料（双组分II 型）/金属屋面板底 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 18 | 020402001001 | 金属平开门 【项目特征】 1、门名称：M1224 2、洞口尺寸：1200mm*2400mm 3、材质：铝合金玻璃门（平开门） 4、玻璃品种：单玻璃 5、成品购置、安装（含五金） | 樘 | 3 |  |  |
| 19 | 020402001002 | 金属平开门 【项目特征】 1、门名称：M4034 2、洞口尺寸：4000mm*3400mm 3、材质：定制钢门 4、成品购置、安装（含五金） 5、暂定综合单价600元/m2，竣工按 时结算 | 樘 | 4 |  |  |
| 20 | 020402001003 | 铝合金门联窗 【项目特征】 1、门名称：MLC3427a、MLC3427b 2、洞口尺寸：3450mm*2700mm 3、材质：铝合金 4、玻璃品种：单玻 5、成品购置、安装（含五金） | 樘 | 8 |  |  |
| 21 | 020402007001 | 钢质防火门 【项目特征】 参见12J609 P11（GFM-0821） 1、门名称：FM 甲0818 2、洞口尺寸：800mm*1800mm 3、等级规格：甲级防火门 4、耐火性能：A1.50（甲级）， 隔 热防火门（A类） 5、成品购置、安装（含五金） | 樘 | 1 |  |  |
| 22 | 020402007002 | 钢质防火门 【项目特征】 参见12J609 P11（GFM-1524） 1、门名称：FM乙1524 2、洞口尺寸：1500mm*2400mm 3、等级规格：乙级防火门 4、耐火性能：A1.00（乙级）， 隔 热防火门（A类） 5、成品购置、安装（含五金） | 樘 | 1 |  |  |
| 23 | 020406002001 | 金属平开窗 | 樘 | 1 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 【项目特征】 1、窗名称：LC1218 2、洞口尺寸：1200mm*1800mm 3、窗框材质：铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金） |  |  |  |  |
| 24 | 020406002002 | 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC1518 2、洞口尺寸：1500mm*1800mm 3、窗框材质：铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金） | 樘 | 3 |  |  |
| 25 | 020406004001 | 金属百叶窗 【项目特征】 1、材质：铝合金 2、成品定制、安装（含五金） | m2 | 16.56 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 26 | 020507001001 | 内墙乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆底漆一遍面漆三遍 2、2~3厚耐水腻子三遍批刮，磨平 | m2 | 1830.67 |  |  |
| 27 | 020507001002 | 天棚乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆底漆一遍面漆两遍 2、2~3厚耐水腻子三遍批刮，磨平 3、现浇钢筋混凝土楼板，局部板底 不平时，聚合物水泥砂浆找补 | m2 | 491.7 |  |  |
| 28 | 020507001003 | 天棚乳胶漆（配电室） 【项目特征】 1、乳胶漆底漆一遍面漆两遍 2、2~3厚耐水腻子三遍批刮，磨平 （面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹 平） | m2 | 4.78 |  |  |
| 29 | 020507001004 | 外墙真石漆 【项目特征】 1、外墙面真石漆面层 2、刮防水腻子两道 | m2 | 263.65 |  |  |
| 30 | 020507001005 | 防火涂料 【项目特征】 1、防火涂料要求：耐火极限2.5h 2、部位：钢柱 | m2 | 164.02 |  |  |
| 31 | 020507001006 | 防火涂料 【项目特征】 1、防火涂料要求：耐火极限1.5h | m2 | 409.86 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2、部位：钢梁 |  |  |  |  |
| 32 | 020507001007 | 防火涂料 【项目特征】 1、防火涂料要求：耐火极限1.0h 2、部位：钢构件 | m2 | 772.06 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 33 | 020603001001 | 洗漱台 【项目特征】 1、材料品种、规格：花岗岩板 2、部位：盥洗室 | m2 | 3.12 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 34 | AB001 | 钢结构玻璃雨棚 【项目特征】 1、暂按综合单价800元/m2计算，竣 工按时结算 | m2 | 23.76 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 | m | 5.54 |  |  |
| 2 | 030801005002 | PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 | m | 6.29 |  |  |
| 3 | 030801005003 | PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 | m | 3.22 |  |  |
| 4 | 030801005004 | PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 | m | 1.39 |  |  |
| 5 | 030801005005 | PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 | m | 4.12 |  |  |
| 6 | 030801008001 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN65 5.连接形式:卡箍管件连接 6.套管形式、材质、规格:穿外墙钢 套管制安 | m | 15.15 |  |  |
| 7 | 030801008002 | 钢塑复合管 【项目特征】 | m | 0.3 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |
| 8 | 030801008003 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 | m | 4.7 |  |  |
| 9 | 030801008004 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 | m | 5.25 |  |  |
| 10 | 030801008005 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 48.81 |  |  |
| 11 | 030801008006 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.防结露要求:20mm厚B1级橡塑管壳 | m | 66.79 |  |  |
| 12 | 030803001001 | 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 030803001002 | 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN40 | 个 | 3 |  |  |
| 14 | 030803001003 | 螺纹阀门 | 个 | 2 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 【项目特征】 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN25 |  |  |  |  |
| 15 | 030803001004 | 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:真空破坏器 2.型号、规格:DN25 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 030803005001 | 自动排气阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN15 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 030803010001 | 水表 【项目特征】 1.规格:DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.含球墨铸铁闸阀1个 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |
| 18 | 030801005006 | UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 6.套管形式、材质、规格:穿外墙钢 套管制安 | m | 52.7 |  |  |
| 19 | 030801005007 | UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 | m | 25.89 |  |  |
| 20 | 030804003001 | 台式洗脸盆 【项目特征】 1.材质:陶瓷 | 组 | 6 |  |  |
| 21 | 030804003002 | 立柱式洗脸盆 【项目特征】 1.材质:陶瓷 | 组 | 1 |  |  |
| 22 | 030804005001 | 拖布池 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:普通水嘴 | 组 | 2 |  |  |
| 23 | 030804012001 | 蹲式大便器 | 套 | 12 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:手压阀冲洗 |  |  |  |  |
| 24 | 030804012002 | 坐式大便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:连体水箱冲洗 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 030804013001 | 挂式小便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂式 | 套 | 5 |  |  |
| 26 | 030804017001 | 地漏 【项目特征】 1.材质:PVC 2.规格:DN50 | 个 | 7 |  |  |
| 27 | 030804018001 | 地面扫除口 【项目特征】 1.材质:铜制品 2.规格:DN100 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |
| 28 | 030801003001 | 铸铁管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插连接 6.防腐要求:采用三油两布防腐处理 | m | 2.68 |  |  |
| 29 | 030801005008 | 防紫外线UPVC塑料排水管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:防紫外线UPVC塑料排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 6.87型屋面铸铁雨水斗安装 | m | 45.55 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 30 | 030701018001 | 轻便消防水龙箱 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.型号:消防箱（700*550*160）内 配置φ6mm直流喷雾喷枪一支，消防 软管卷盘一套 | 套 | 12 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 2.规格:DN25 3.单栓 |  |  |  |  |
| 31 | CB001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 【项目特征】 1.规格:MF/ABC3 | 具 | 28 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 【项目特征】 1.形式:吸顶式房间通风器（自带止 回阀）PF-02 2.规格:BPT18-44A型，风量:L=400 m3/h,风压:H=265Pa,功率:N=44W, 电源:220V-50Hz | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 030901002002 | 通风机 【项目特征】 1.形式:低噪声方形壁式轴流风机( 带FD防火阀及防护网）PF-03 2.规格:XBDZ-2.8型,风量:L=1250m 3/h,风压:H=45Pa,功率:N=0.04KW, 电源:220V=50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 【项目特征】 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.直径: φ160 4.板材厚度:0.5mm | m2 | 4.99 |  |  |
| 4 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 【项目特征】 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长:800<周长<2000 4.板材厚度:0.75mm | m2 | 10.95 |  |  |
| 5 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 【项目特征】 1.类型:单层防雨百叶风口 2.规格: φ160 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 【项目特征】 1.类型:单层防雨百叶风口 2.规格:400*400 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. A.3; A.3 砌 筑 工 程. 1; 010302006001; 卫生间墩台 【项目特征】 参见陕09J05-P29 1、轻骨料混凝土垫层 2、180mm高砖砌墩台; m2; 8.73. 分部小计. A.4; A.4 混凝土及钢筋混凝土工程. 2; 010407001001; 排水沟 【项目特征】 参见07J302-P32/2 1、净尺寸：300mm*370mm（平均深 度） 2、成品排水沟（含沟篦子） 3、250mm*370mmC25混凝土靠背 4、800mm*250mmC25混凝土基础; m; 119.25. 3; 010407002003; 散水 【项目特征】 参见L13J1 P153/散9 1、60厚C15混凝土; m2; 101.4. 4; 010407002002; 坡道 【项目特征】 1、30厚600*600火烧面芝麻灰花岗 岩（踏面应防滑） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20混凝土做坡道面随打随 抹平; m2; 89.8. 分部小计. A.7; A.7 屋面及防水工程. 5; 010703002001; 涂膜防水 【项目特征】 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（双 组分II型，沿墙上翻至地面完成面 标高上300）; m2; 45.43. 分部小计. B.1; B.1 楼地面工程. 6; 020101001003; 水泥砂浆楼面 【项目特征】 1、50厚DS M20水泥砂浆抹平压光 2、现浇钢筋混凝土板随打随抹平; m2; 1.6. 7; 020101001002; 水泥砂浆地面 【项目特征】 1. 20厚DS M20水泥防水砂浆抹平 压光; m2; 3.36. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C20混凝土垫层. 8; 020102001001; 块料地面 （开放摊位及通道） 【项目特征】 1、铺300*600PC仿石防滑地砖，干 水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土; m2; 1028.46. 9; 020102002002; 块料楼面（卫生间） 【项目特征】 1、10厚300*300防滑地面砖（防护 全瓷地砖）， 砖背面刮水泥浆粘贴 , 专用瓷砖美缝剂擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20 厚。坡向地漏，一次抹平 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板 现浇叠合层; m2; 31.89. 10; 020102002003; 块料楼梯面 【项目特征】 1、10厚600*600防滑地面砖 3、10厚DS M20水泥砂浆抹平压光 3、最薄处30厚干硬性水泥砂浆结合 层（内配Φ4@150钢筋网与钢筋头点 焊）找坡2%，表面撒水泥粉 4、花纹钢板Φ8钢筋压焊，间距600; m2; 15.37. 11; 020102002009; 块料地面（一层楼梯间、傎班室） 【项目特征】 1、10厚600*600防护地面砖，砖背 面刮水泥浆 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、素土夯实; m2; 65.25. 12; 020102002010; 块料楼面（二层楼梯间楼面） 【项目特征】 1、10厚600*600防护地面砖，砖背 面刮水泥浆粘贴; m2; 7.43. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）. 13; 020102002011; 块料楼面（二层会议室、办公） 【项目特征】 1、面层住户自理 2、20mm厚水泥砂浆 1:3保护层; m2; 266.16. 14; 020102002005; 块料地面（一层商铺、直播间、接 待洽谈室） 1、10厚600*600防护地面砖，砖背 面刮水泥浆 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土; m2; 254.21. 15; 020105003002; 块料踢脚线 【项目特征】 1、10厚80高面砖踢脚，专用瓷砖美 缝剂擦缝 2、5厚配套专用胶粘剂粘贴 3、满刮3厚抗裂砂浆找平拉毛 4、钢筋混个凝土梁、柱、加气混凝 土砌块墙抹灰完成面（抹灰详见内 墙基层做法）; m2; 15.43. 16; 020107001001; 金属栏杆 【项目特征】 参见陕09J08 P68 1、栏杆高度：1100mm 2、 φ50*1.5不锈钢横杆 3、 φ20不锈钢立杆间距≤100mm 4、护口法兰安装; m; 20.5. 17; 020107004001; 无障碍扶手 【项目特征】 参见陕09J05-P93/1 1、抓杆材质：DN40不锈钢; m; 2. 18; 020107004002; 靠墙扶手 【项目特征】 参见陕09J08— P64 1、高度：900mm 2、 φ75不锈钢钢管扶手 3、 φ75不锈钢钢钢管，水平间距≤ 1500mm 4、护口法兰安装; m; 16.64. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 分部小计. B.2; B.2 墙、柱面工程. 19; 020201001001; 内墙面一般抹灰 【项目特征】 1、6厚DP M15水泥砂浆罩面压光 2、9厚DP M15水泥砂浆打底，满铺 玻纤网格布(160g) 4、基层墙体（混凝土墙、柱、梁甩 毛）; m2; 910.64. 20; 020201001002; 内墙面一般抹灰 【项目特征】 1、20厚DS M20水泥防水砂浆抹平压 光 2、部位：配电间; m2; 50.14. 21; 020201001003; 外墙面一般抹灰 【项目特征】 1、20厚DP M15水泥砂浆找平; m2; 429.71. 22; 020204003001; 块料墙面 【项目特征】 1、10厚面砖600*300，专用瓷砖美 缝剂擦缝 2、5厚配套专用胶粘剂粘贴 3、6厚DP M15水泥砂浆罩面压光 4、9厚DP M15水泥砂浆打底，满铺 玻纤网格布(160g); m2; 92.06. 23; 020207001002; 装饰板墙面 【项目特征】 1、2厚装饰铝板，板缝耐候密封胶 密封 2、墙体固定连接件及竖向龙骨：轻 钢龙骨75系列间距600mm; m2; 215.2. 24; 020209001001; 卫生间隔板 【项目特征】 参见陕09J05-P27/1 1、隔板高度：1700mm 2、隔板材料品种、规格：塑料贴面 胶合板隔断 3、成品购置、安装 4、部位：卫生间; m2; 19.83. 分部小计. B.3; B.3 天棚工程. 25; 020302001002; 天棚吊顶 【项目特征】 1、1.0厚600*600（300*300）铝合 金扣板/穿孔铝板; m2; 31.96. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 2、三角龙骨（0.32厚25*23）， 间 距砼扣板规格，吊顶与四周墙交接 处L25铝合金烤漆收边条，间距≤30 0固定在墙上 3、轻钢主龙骨UC50中距≤1000，用 吊件直接吊挂在吊杆下 4、 Φ8全丝口镀锌圆钢筋吊杆，间 距≤1000 5、现浇钢筋混凝土楼板（做一道1. 5厚聚合物水泥防水涂料（双组分II 型）/金属屋面板底. 分部小计. B.4; B.4 门窗工程. 26; 020401003001; 实木装饰门 【项目特征】 1、门名称：M1022 2、洞口尺寸：1000mm*2200mm 3、材质：成品装饰门 4、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 27; 020401003002; 实木装饰门 【项目特征】 1、门名称：M1122 2、洞口尺寸：1100mm*2200mm 3、材质：成品装饰门 4、成品购置、安装（含五金）; 樘; 1. 28; 020402001001; 铝合金门联窗 【项目特征】 1、门名称：MLC3827 2、洞口尺寸：3800mm*2700mm 3、材质：铝合金 4、玻璃品种：单玻 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 29; 020402001002; 金属门联窗 【项目特征】 1、门名称：MLC8127 2、洞口尺寸：8100mm*2700mm 3、材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：安全玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 1. 30; 020402001003; 铝合金门联窗 【项目特征】 1、门名称：MLC3727a、MLC3727b 2、洞口尺寸：3750mm*2700mm 3、材质：铝合金 4、玻璃品种：单玻 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 31; 020402001004; 金属门联窗 【项目特征】 1、门名称：MLC5227a、MLC5227b 2、洞口尺寸：5275mm*2700mm 3、材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：安全玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 32; 020402001005; 铝合金门联窗 【项目特征】 1、门名称：MLC3827b 2、洞口尺寸：3800mm*2700mm 3、材质：铝合金 4、玻璃品种：单玻 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 33; 020402007001; 钢质防火门 【项目特征】 参见12J609 P11（GFM-0821） 1、门名称：FM 甲0818 2、洞口尺寸：800mm*1800mm 3、等级规格：甲级防火门 4、耐火性能：A1.50（甲级）， 隔 热防火门（A类） 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 34; 020402007002; 钢质防火门 【项目特征】 参见12J609 P11（GFM-1224） 1、门名称：FM乙1324 2、洞口尺寸：1300mm*2400mm 3、等级规格：乙级防火门 4、耐火性能：A1.00（乙级）， 隔 热防火门（A类） 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 35; 020402007003; 钢质防火门 【项目特征】 参见12J609 P11（GFM-1221） 1、门名称：FM乙1222 2、洞口尺寸：1200mm*2200mm 3、等级规格：乙级防火门 4、耐火性能：A1.00（乙级）， 隔 热防火门（A类） 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 36; 020406002001; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC3827 2、洞口尺寸：3800mm*2700mm 3、窗框材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃; 樘; 2. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 5、成品购置、安装（含五金）. 37; 020406002002; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：C1420a 2、洞口尺寸：1450mm*2000mm 3、窗框材质：铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 20. 38; 020406002009; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：C1420a 2、洞口尺寸：1450mm*2000mm 3、窗框材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 1. 39; 020406002003; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC1315 2、洞口尺寸：1300mm*1500mm 3、窗框材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 40; 020406002004; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC3815 2、洞口尺寸：3800mm*1500mm 3、窗框材质：铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 4. 41; 020406002005; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC3820 2、洞口尺寸：3800mm*2000mm 3、窗框材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 42; 020406002006; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC8115 2、洞口尺寸：8100mm*1500mm 3、窗框材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 1. 43; 020406002007; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC3715a; 樘; 2. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 2、洞口尺寸：3750mm*1500mm 3、窗框材质：铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）. 44; 020406002008; 金属平开窗 【项目特征】 1、窗名称：LC5215a 2、洞口尺寸：5200mm*1500mm 3、窗框材质：断桥铝合金 4、玻璃品种：中空玻璃 5、成品购置、安装（含五金）; 樘; 2. 45; 020406004001; 金属百叶窗 【项目特征】 1、材质：铝合金 2、成品定制、安装（含五金）; m2; 29.26. 分部小计. B.5; B.5 油漆、涂料、裱糊工程. 46; 020507001001; 内墙乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆底漆一遍面漆三遍 2、2~3厚耐水腻子三遍批刮，磨平; m2; 910.64. 47; 020507001002; 天棚乳胶漆 【项目特征】 1、乳胶漆底漆一遍面漆两遍 2、2~3厚耐水腻子三遍批刮，磨平 3、现浇钢筋混凝土楼板，局部板底 不平时，聚合物水泥砂浆找补（配 电室、楼梯间、值班室）; m2; 302.24. 48; 020507001004; 外墙真石漆 【项目特征】 1、外墙面真石漆面层 2、刮防水腻子两道; m2; 214.51. 49; 020507001005; 防火涂料 【项目特征】 1、防火涂料要求：耐火极限2.5h 2、部位：钢柱; m2; 239.47. 50; 020507001006; 防火涂料 【项目特征】 1、防火涂料要求：耐火极限1.5h 2、部位：钢梁; m2; 940.38. 51; 020507001007; 防火涂料 【项目特征】 1、防火涂料要求：耐火极限1.0h 2、部位：钢构件; m2; 1604.02. 分部小计. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. B.6; B.6 其 他 工 程. 52; 020603001001; 洗漱台 【项目特征】 1、材料品种、规格：花岗岩板 2、部位：盥洗室; m2; 1.83. 分部小计. 补充分部. 53; AB002; 铝方通格栅造型 【项目特征】 1、2mm厚250mm*50mm铝方通间距25 0mm 2、2mm厚350mm*200mm铝板造型底 座 3、暂定综合单价180元/m2计算，竣 工按实结算; m2; 92. 分部小计. 本页合计. 合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 给水. 1; 030801005001; PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接; m; 3.15. 2; 030801005002; PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接; m; 12.75. 3; 030801005003; PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接; m; 2.01. 4; 030801005004; PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接; m; 3.18. 5; 030801005005; PPR管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR(压力等级S5)管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接; m; 3.38. 6; 030801008001; 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格:穿外墙钢 套管、穿楼层钢套管制安; m; 7.8. 7; 030801008002; 钢塑复合管 【项目特征】; m; 20.85. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.防结露要求:20mm厚B1级橡塑管壳. 8; 030801008003; 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格:穿外墙钢 套管制安; m; 60.19. 9; 030801008004; 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.防结露要求:20mm厚B1级橡塑管壳; m; 33.98. 10; 030801008005; 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.绝热要求:电伴热保温; m; 3.9. 11; 030801008006; 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接; m; 18.75. 12; 030801008007; 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接; m; 1.2. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 6.防结露要求:20mm厚B1级橡塑管壳. 13; 030803001001; 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN50; 个; 1. 14; 030803001002; 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN40; 个; 1. 15; 030803001003; 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN32; 个; 1. 16; 030803001004; 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢阀芯、球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN25; 个; 3. 17; 030803001005; 螺纹阀门 【项目特征】 1.类型:真空破坏器 2.型号、规格:DN25; 个; 6. 18; 030803005001; 自动排气阀 【项目特征】 1.型号、规格:DN15; 个; 2. 19; 030803010001; 水表 【项目特征】 1.规格:DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.含球墨铸铁截止阀1个; 组; 2. 20; 030803010002; 远传水表 【项目特征】 1.规格:DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.含球墨铸铁截止阀1; 组; 6. 分部小计. 排水. 21; 030801005006; UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水; m; 7.65. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 3.材质:UPVC管 4.规格:DN150 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 6.套管形式、材质、规格:穿外墙钢 套管制安. 22; 030801005007; UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 6.套管形式、材质、规格:穿外墙钢 套管、穿楼层钢套管制安; m; 61.9. 23; 030801005008; UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插胶粘剂粘接; m; 26.78. 24; 030804003001; 台式洗脸盆 【项目特征】 1.材质:陶瓷; 组; 2. 25; 030804003002; 立柱式洗脸盆 【项目特征】 1.材质:陶瓷; 组; 7. 26; 030804005001; 拖布池 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:普通水嘴; 组; 2. 27; 030804012001; 蹲式大便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:手压阀冲洗; 套; 5. 28; 030804012002; 坐式大便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:连体水箱冲洗; 套; 1. 29; 030804013001; 挂式小便器 【项目特征】 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂式; 套; 1. 30; 030804016001; 带真空破坏器的冲洗水嘴 【项目特征】 1.规格:DN15; 个; 2. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 序号; 项目编码; 项目名称; 计量 单位; 工程数量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 31; 030804017001; 地漏 【项目特征】 1.材质:PVC 2.规格:DN50; 个; 10. 32; 030804017002; 带排水斗地漏 【项目特征】 1.材质:PVC 2.规格:DN50; 个; 1. 33; 030804017003; 网框式地漏 【项目特征】 1.材质:PVC 2.规格:DN150; 个; 3. 分部小计. 雨水. 34; 030801003001; 铸铁管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:铸铁管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插连接 6.防腐要求:采用三油两布防腐处理; m; 6.65. 35; 030801005009; 防紫外线UPVC塑料排水管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:防紫外线UPVC塑料排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 6.87型屋面铸铁雨水斗安装; m; 57.97. 分部小计. 其它. 36; 030701018001; 轻便消防水龙箱 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.型号:消防箱（700*550*160）内 配置φ6mm直流喷雾喷枪一支，消防 软管卷盘一套 2.规格:DN25 3.单栓; 套; 6. 37; CB001; 磷酸铵盐干粉灭火器 【项目特征】 1.规格:MF/ABC3; 具; 24. 分部小计. 本页合计. 分部分项工程量清单计价表. 工程名称：2#楼-给排水工程; 专业：给排水 采暖 燃气工程; 第 6 页 共 6 页. 合计. |
| --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 【项目特征】 1.名称:AL-1 2.规格:W600*H800*D150 3.安装方式:明装，距地1.4 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 【项目特征】 1.名称:1AL 2.规格:W500*H600*D150 3.安装方式:明装，距地1.4m [工作内容] 1.箱体安装 2.2.5mm2、4mm2无端子外部接线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030204031001 | 暗插座（带安全门二、三孔） 【项目特征】 1.型号、规格:型号自选 250V 10A 2.安装高度:距地0.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 030204031002 | 应急救护插座 【项目特征】 1.型号、规格:防水,IP54 2.安装高度:距地0.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 030204031003 | 双联开关（带指示灯） 【项目特征】 1.型号、规格:250V~10A 2.安装高度:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 030204031004 | 三联开关（带指示灯） 【项目特征】 1.型号、规格:250V~10A 2.安装高度:暗装，距地1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  |  |
| 7 | 030208001001 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:水平穿管及桥架 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 399.93 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 030208004001 | 电缆桥架 【项目特征】 1.型号、规格:强电桥架100*50 2.材质:金属 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 89.75 |  |  |
| 9 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、 灯头盒、开关盒 、插座盒安装 | m | 100.19 |  |  |
| 10 | 030212001002 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 69.26 |  |  |
| 11 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 249.53 |  |  |
| 12 | 030212003002 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 57.27 |  |  |
| 13 | 030213001001 | 吸顶灯LED光源 【项目特征】 1.型号、规格:18W,LED,自带蓄电池 , 应急时间:》180min 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 030213002001 | 防水防尘灯 【项目特征】 1.安装方式:吸顶安装 | 套 | 9 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |
| 15 | 030213004001 | 双管荧光灯 【项目特征】 1.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |
| 16 | 030208004002 | 电缆桥架 【项目特征】 1.型号、规格:弱电桥架100*50 2.材质:金属 | m | 31.74 |  |  |
| 17 | 030212001003 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 58.56 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 避雷接地 |  |  |  |  |
| 18 | 030209001001 | 接地装置 【项目特征】 1.接地母线材质、规格:-40*4热镀 锌扁钢 2.接地极材质、规格:基础内钢筋 3.LEB局部等电位端子箱安装 4.MEB总等电位端子箱安装 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 030209002001 | 避雷装置 【项目特征】 1.接闪器:利用金属屋面作为接闪器 , 接屋面光伏板金属结构组件采用4 0*4热镀锌扁钢与引下线连接 2.引下线:利用钢柱做引下线，引下 线处距地面0.5m处设测试连接板供 测试使用，应设有长2m的φ12（或4 0*4热镀锌扁钢）外甩钢筋 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 030211008001 | 接地装置 【项目特征】 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:吸顶式房间通风器（自带止 回阀）PF-01 2.规格:BPT12-34A型，风量:L=265 m3/h,风压:H=210Pa,功率:N=36W, 电源:220V-50Hz |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 030901002002 | 通风机 【项目特征】 1.形式:吸顶式房间通风器（自带止 回阀）PF-02 2.规格:BPT18-44A型，风量:L=400 m3/h,风压:H=265Pa,功率:N=44W, 电源:220V-50Hz |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 【项目特征】 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.直径: φ160 4.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 3.5 |  |  |
| 4 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 【项目特征】 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长:800<周长<2000 4.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 7.1 |  |  |
| 5 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 【项目特征】 1.类型:单层防雨百叶风口 2.规格: φ160 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 【项目特征】 1.类型:单层防雨百叶风口 2.规格:420*420 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 030204004001 | 低压开关柜 【项目特征】 1.名称:配电柜ZAL 2.规格:W800*H2200*D400 3.安装方式:明装，距地0.3m | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030204018001 | 配电箱 【项目特征】 1.名称:AL-2 2.规格:W600*H800*D150 3.安装方式:明装，距地1.4m | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030204018002 | 配电箱 【项目特征】 1.名称:AL-3 2.规格:W500*H600*D150 3.安装方式:明装，距地1.4m | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030204018003 | 配电箱 【项目特征】 1.名称:1AE 2.规格:W500*H600*D150 3.安装方式:明装，距地1.4m | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 030204018004 | 配电箱 【项目特征】 1.名称:应急照明集中电源ALE2 2.规格:W600*H900*D220 3.安装方式:明装，距地0.5m | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030204031001 | 暗插座（带安全门二、三孔） 【项目特征】 1.型号、规格:型号自选 250V 10A 2.安装高度:距地0.3m | 套 | 7 |  |  |
| 7 | 030204031003 | 单联开关（带指示灯） 【项目特征】 1.型号、规格:250V~10A 2.安装高度:暗装，距地1.3m | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 030204031004 | 双联开关（带指示灯） 【项目特征】 1.型号、规格:250V~10A 2.安装高度:暗装，距地1.3m | 套 | 4 |  |  |
| 9 | 030204031005 | 三联开关（带指示灯） 【项目特征】 1.型号、规格:250V~10A 2.安装高度:暗装，距地1.3m | 套 | 2 |  |  |
| 10 | 030204031006 | 感应开关（F） 【项目特征】 1.型号、规格:250V~10A 2.安装高度:暗装，距地1.3m | 套 | 6 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 030208001001 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*7 0 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 9.73 |  |  |
| 12 | 030208001002 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 5.66 |  |  |
| 13 | 030208001003 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 4.29 |  |  |
| 14 | 030208001004 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 10.66 |  |  |
| 15 | 030208001005 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 180.42 |  |  |
| 16 | 030208001006 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 6.71 |  |  |
| 17 | 030208001007 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:NG-A(BTLY)-3*4 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 1.3 |  |  |
| 18 | 030208004001 | 电缆桥架 【项目特征】 1.型号、规格:桥架200*100 2.材质:金属 | m | 59.8 |  |  |
| 19 | 030208004002 | 电缆桥架 【项目特征】 1.型号、规格:桥架100*100 2.材质:金属 | m | 113.81 |  |  |
| 20 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:JDG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 169.12 |  |  |
| 21 | 030212001002 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC150 | m | 9.73 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 3.配置形式及部位:暗配 |  |  |  |  |
| 22 | 030212001010 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位:暗配 | m |  |  |  |
| 23 | 030212001003 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:暗配 | m | 55 |  |  |
| 24 | 030212001004 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 1.3 |  |  |
| 25 | 030212001005 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式及部位:暗配 | m | 109.03 |  |  |
| 26 | 030212001006 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管（超高5m~10m） 2.规格:SC15 3.配置形式及部位:暗配 | m | 211.64 |  |  |
| 27 | 030212003001 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 2.5 | m | 391.31 |  |  |
| 28 | 030212003003 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 4 | m | 78.04 |  |  |
| 29 | 030212003005 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ- 6 | m | 23.85 |  |  |
| 30 | 030212003007 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2 *1.5 | m | 109.03 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 030212003008 | 电气配线 【项目特征】 1.配线形式:穿管（超高5m~10m） 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2 *1.5 | m | 218.96 |  |  |
| 32 | 030213001001 | 吸顶灯LED光源 【项目特征】 1.型号、规格:18W,LED,自带蓄电池 , 应急时间:》180min 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 8 |  |  |
| 33 | 030213002001 | 防水防尘灯 【项目特征】 1.安装方式:吸顶安装 | 套 | 7 |  |  |
| 34 | 030213003001 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:疏散出口消防应急标志灯( A型） 2.规格:1W 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 2 |  |  |
| 35 | 030213003002 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:安全出口消防应急标志灯( A型） 2.规格:1W 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 2 |  |  |
| 36 | 030213003003 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:安全出口消防应急标志灯( A型）（大型灯具） 2.规格:4W 3.安装高度:5m吊装 | 套 | 3 |  |  |
| 37 | 030213003004 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:双面单向消防应急标志灯( A型）（大型灯具） 2.规格:4W 3.安装高度:5m吊装 | 套 | 5 |  |  |
| 38 | 030213003005 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:双面多信息复合标志灯（A 型）（A型）（大型灯具） 2.规格:4W 3.安装高度:5m吊装 | 套 | 4 |  |  |
| 39 | 030213003006 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:单向消防应急标志灯（A | 套 | 6 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 型） 2.规格:1W 3.安装高度:壁装，距地0.5m |  |  |  |  |
| 40 | 030213003007 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:楼层指示消防应急标志灯( A型） 2.规格:1W 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 2 |  |  |
| 41 | 030213003008 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:消防应急照明灯（A型） 2.规格:6W 3.安装高度:壁装，距地2.5m | 套 | 11 |  |  |
| 42 | 030213003009 | 装饰灯 【项目特征】 1.名称:消防应急照明灯（A型）( 大型灯具） 2.规格:10W 3.安装高度:5m吊装 | 套 | 16 |  |  |
| 43 | 030213004001 | 双管荧光灯 【项目特征】 1.安装方式:吸顶 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |
| 44 | 030208004003 | 电缆桥架 【项目特征】 1.型号、规格:弱电桥架100*50 2.材质:金属 | m | 65.3 |  |  |
| 45 | 030212001007 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 103.8 |  |  |
| 46 | 030212001008 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位:暗配 | m | 8.43 |  |  |
| 47 | 030212001009 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 16.86 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 避雷接地 |  |  |  |  |
| 48 | 030209001001 | 接地装置 【项目特征】 1.接地母线材质、规格:-40*4热镀 锌扁钢 2.接地极材质、规格:基础内钢筋 3.LEB局部等电位端子箱安装 4.MEB总等电位端子箱安装 | 项 | 1 |  |  |
| 49 | 030209002001 | 避雷装置 【项目特征】 1.接闪器:利用金属屋面作为接闪器 , 接屋面光伏板金属结构组件采用4 0*4热镀锌扁钢与引下线连接 2.引下线:利用钢柱做引下线，引下 线处距地面0.5m处设测试连接板供 测试使用，应设有长2m的φ12（或4 0*4热镀锌扁钢）外甩钢筋 | 项 | 1 |  |  |
| 50 | 030211008001 | 接地装置 【项目特征】 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  | 给水检查井 |  |  |  |  |
| 1 | AB001 |  | 给水水表井 【项目特征】 参见05S503-P136 1、规格尺寸：2150*1100*1400( 净尺寸） 2、 Φ700成品重型铸铁井盖井座 3、150mm厚C25预制钢筋混凝土井室 盖板，顶面抹20厚防水砂浆 4、200mm厚C25钢筋混凝土井壁 5、250mm厚C25钢筋混凝土井底，底 部插入Φ300*350成品混凝土管集水 坑 6、100mm厚C15混凝土垫层 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | AB002 | 给水检查井 【项目特征】 参见04S531-4 1、规格尺寸： Φ1000，深度1500mm 2、 Φ700成品重型铸铁井盖井座 3、240mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁， 内测抹20厚1：防水砂浆，预埋@360 铸铁踏步 4、200mm厚C30混凝土井底，底部砌 筑120mm*240mm*300mm支墩，底部 埋设Φ300*350成品混凝土管集水坑 |  | 座 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |  |  |  |
| 3 | AB003 | 雨水检查井 【项目特征】 参见04S531-5 P7 1、规格尺寸： Φ700，平均深度160 0mm 2、 Φ700成品重型铸铁井盖井座 3、240mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁， 内测抹20厚1：防水砂浆，预埋@360 铸铁踏步 4、100mm厚C30混凝土井底，底部做 C15混凝土溜槽 |  | 座 | 5 |  |  |
| 4 | AB004 | 雨水检查井 【项目特征】 参见04S531-5 P7 1、规格尺寸： Φ700，平均深度130 0mm 2、 Φ700成品重型铸铁井盖井座 |  | 座 | 4 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 3、240mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁， 内测抹20厚1：防水砂浆，预埋@360 铸铁踏步 4、100mm厚C30混凝土井底，底部做 C15混凝土溜槽 |  |  |  |  |  |
| 5 | AB005 | 预制单篦式雨水口 【项目特征】 参见16S518-P39 1、净规格：700mm*400mm 2、铸铁雨水篦子 3、70mm厚C30预制雨水口壁 4、150mm厚C20细石混凝土垫层 5、100mm厚C20混凝土底板 |  | 座 | 9 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水检查井 |  |  |  |  |  |
| 6 | AB006 | 污水检查井 【项目特征】 参见04S531-5 P7 1、规格尺寸： Φ700，平均深度130 0mm 2、 Φ700成品重型铸铁井盖井座 3、240mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁， 内测抹20厚1：防水砂浆，预埋@360 铸铁踏步 4、100mm厚C30混凝土井底，底部做 C15混凝土溜槽 |  | 座 | 11 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电检查井 |  |  |  |  |  |
| 7 | AB008 | 强电检查井 【项目特征】 参见07SD101-8 P17、20/JB-1220a 、127 1、净尺寸：2000mm*1200mm*1000 mm 2、700重型铸铁井盖 3、120mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 4、370mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁 5、200mm厚C30钢筋混凝土底板，底 部做500mm*500mm*500mm集水坑， 坑顶盖600mm*600mm铁篦子 6、100mm厚C10混凝土垫层 |  | 座 | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电检查井 |  |  |  |  |  |
| 8 | AB009 | 弱电手孔井 |  | 座 | 2 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 【项目特征】 参见05X101-2 P37/46 1、净尺寸：1600mm*1200mm*1800 mm 2、700重型铸铁井盖 3、150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 4、370mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁 5、120mm厚C30混凝土底板，底部做 500mm*500mm*500mm集水坑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池 |  |  |  |  |  |
| 9 | AB007 | 化粪池 【项目特征】 参见14SS706 YJBH-7-II 1、有效容积20m3 2、罐体尺寸：5400mm*2300mm*250 0mm 3、环刚度：10000N/m2 4、暂按综合单价10000元/座，竣工 按时结算 |  | 座 | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |
| 1 | 030801008001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN100，公称压力1.0MPa 5.连接形式:电熔连接 | m | 230.19 |  |  |
| 2 | 030801008002 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管 4.规格:DN25，公称压力1.0MPa 5.连接形式:电熔连接 | m | 18.96 |  |  |
| 3 | 030801008003 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN65 5.连接形式:卡箍管件连接 | m | 5.4 |  |  |
| 4 | 030801008004 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 | m | 2.2 |  |  |
| 5 | 030801008005 | 钢塑复合管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 1.8 |  |  |
| 6 | 030803010001 | 螺翼式水表 【项目特征】 1.型号、规格:DN100 2.连接形式:螺纹连接 3.内含不锈钢闸阀1个 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 030803003001 | 倒流防止器 【项目特征】 1.规格:DN100 2.连接方式:法兰连接 3.材质:不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 030701018001 | 消火栓 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 030701005001 | 止回阀 【项目特征】 1.规格:DN25 2.材质:全铜 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 030701005002 | 快速取水器 【项目特征】 1.规格:DN25 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 【项目特征】 1.类型:闸阀（阀井） 2.型号、规格:DN100 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 【项目特征】 1.类型:闸阀（阀井） 2.型号、规格:DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 【项目特征】 1.类型:闸阀（阀井） 2.型号、规格:DN25 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |
| 14 | 030801005001 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:污水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）双壁 波纹管 4.规格:DN300，环刚度》12KN/m2 5.连接形式:承插胶圈连接 6.管道基础做法根据图集《04S531- 1》-P15，90 ° 基础，100mm厚中粗 砂垫层 | m | 91.08 |  |  |
| 15 | 030801005002 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:污水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）双壁 波纹管 4.规格:DN200，环刚度》12KN/m2 5.连接形式:承插胶圈连接 | m | 21.09 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 6.管道基础做法根据图集《04S531- 1》-P15，90 ° 基础，100mm厚中粗 砂垫层 |  |  |  |  |
| 16 | 030801005003 | UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN150 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 | m | 3.6 |  |  |
| 17 | 030801005004 | UPVC管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插胶粘剂粘接 | m | 18.98 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |
| 18 | 030801005005 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）双壁 波纹管 4.规格:DN300，环刚度》12KN/m2 5.连接形式:承插胶圈连接 6.管道基础做法根据图集《04S531- 1》-P15，90 ° 基础，100mm厚中粗 砂垫层 | m | 87.45 |  |  |
| 19 | 030801005006 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 【项目特征】 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）双壁 波纹管 4.规格:DN200，环刚度》12KN/m2 5.连接形式:承插胶圈连接 6.管道基础做法根据图集《04S531- 1》-P15，90 ° 基础，100mm厚中粗 砂垫层 | m | 105.1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位:埋地 | m | 166 |  |  |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 【项目特征】 1.型号、规格:WDZ-YJY22-4*120+1 *70 2.敷设方式:水平穿管及桥架 | m | 166 |  |  |
| 3 | 030208006001 | 电缆沟土石方 【项目特征】 1.土方类别:综合土 2.管沟尺寸:上口宽600mm,下口宽40 0mm，埋深900mm | m3 | 37.77 |  |  |
| 4 | 030208006002 | 电缆沟土石方 【项目特征】 1.土方类别:综合土 2.管沟尺寸:上口宽600mm,下口宽40 0mm，埋深900mm | m3 | 34.19 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |
| 5 | 030212001002 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位:埋地 | m | 75.98 |  |  |
| 6 | 030212001003 | 电气配管 【项目特征】 1.材质:栅格式PVC-U管材 2.规格:6*φ32 3.配置形式及部位:暗配 | m | 75.98 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |