- 项目采购内容及技术要求

| - 名称 | - 技术参数要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 皮卡车 | - 附后 | - 辆 | - 16 |
| - 新能源皮卡车 | - 附后 | - 辆 | - 6 |
| - 新能源小型客车 | - 附后 | - 辆 | - 3 |
| - 执法车辆装潢、喷涂标识标志 |  | - 辆 | - 25 |

1、皮卡车

| 序号 | 参数名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 级别 | 皮卡(自动挡) |
| 2 | 能源类型 | 汽油 |
| 3 | 环保标准 | 国VI |
| 4 | 功率(KW) | ≥140-170 |
| 5 | 扭矩(N.M) | ≥360-370 |
| 6 | 发动机 | ≥2.0T 190马力 L4 |
| 7 | 变速箱 | ≥8挡自动 |
| 8 | 长宽高 | ≥5653*1883*1882 |
| 9 | 车门数(个) | 4 |
| 10 | 座位数(个) | 5 |
| 11 | 货箱尺寸(mm) | ≥1760*1520*540 |
| 12 | 排量 | 2.0T |
| 13 | 进气形式 | 涡轮增压 |
| 14 | 气缸数(个) | ≥4 |
| 15 | 燃油标号 | 92号 |
| 16 | 档位个数(个) | ≥8-9 |
| 17 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 18 | 助力类型 | 液压助力 |
| 19 | 前轮胎规格 | ≥245/70 R17 |
| 20 | 后轮胎规格 | ≥245/70R17 |
| 21 | 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 22 | 前/后驻车雷达 | 后 |
| 23 | 钥匙类型 | 遥控钥匙(2把) |
| 24 | 座椅材质 | 仿皮 |
| 25 | 保养 | 首次免保 |

- 新能源皮卡车

| 序号 | 参数名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车长x宽x高(mm) | ≥5260x1900x1830 |
| 2 | 后箱长x宽x高(mm) | ≥1525x1450x540 |
| 3 | 能源类型 | 新能源（自动挡） |
| 4 | 轴距(mm) | ≥3120 |
| 5 | 乘坐人数 | 5 |
| 6 | 最小转弯半径(m) | ≥6.1 |
| 7 | 电池包类型 | 磷酸铁锂 |
| 8 | 续航里程(km) | ≥410 |
| 9 | 电池包容量(kWh) | ≥63 |
| 10 | 驱动方式 | 后驱 |
| 11 | 电机类型 | 高性能永磁同步电机 |
| 12 | 电机最大功率(kW) | ≥200 |
| 13 | 电机最大扭矩(N-m) | ≥384 |
| 14 | 0-100km/h加速时间(s) | ≤7.3 |
| 15 | 最高车速(km/h) | ≥185 |
| 16 | 整车风阻系数(Cd) | ≤0.32 |
| 17 | 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架 |
| 18 | 制动系统 | 四轮盘式制动 |
| 19 | 电池组质保 | 动力电池终身质保 |
| 20 | 整车质保 | (仅限首任车主) |
| 21 | 音响系统 | 6扬声器 |
| 22 | 倒车影像 | 有 |

- 新能源小型客车

| 序号 | 参数名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机总功率(kW) |  | ≥60/82 |
| 2 | 电动机总扭矩(N-m) |  | ≥160 |
| 3 | 能源类型 |  | 油电混合（自动挡） |
| 4 | 驱动电机数 |  | 单电机 |
| 5 | 长宽高 |  | ≥4825mm*1825mm*1778mm |
| 6 | 轴距 |  | ≥2800mm |
| 7 | 整车质保周期 |  | 3年或8万公里 |
| 8 | 电池质保周期 |  | 5年或20万公里（可延保至6年60万公里） |
| 9 | 电池类型 |  | 三元锂电池 |
| 10 | NEDC纯电续航里程(km) |  | ≥64 |
| 11 | 电池能量(kWh) |  | ≥13 |
| 12 | 最高车速 |  | ≥180 |
| 13 | 挡位个数 |  | ≥10 |
| 14 | 变速箱类型 |  | 机械式自动变速箱（AMT) |
| 15 | 悬架车轮 | 前悬形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 16 |  | 后悬形式 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 17 |  | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 18 |  | 助力类型 | 电动助力 |
| 19 |  | 轮胎规格 | ≥205/60 R16 |
| 20 |  | 车体结构 | 承载式 |
| 21 | 气囊及雷达 | 主/副驾安全气囊 | 主/副 |
| 22 |  | 前/后排侧气囊 | 前 |
| 23 |  | 前/后排头部气囊 | 前/后 |
| 24 |  | 前/后驻车雷达 | 后 |
| 25 |  | 行车记录仪 | 有 |
| 26 |  | 前后倒车影像 | 有 |
| 27 | 座椅 | 主/副驾驶座电动调节 | 主 |
| 28 |  | 是否真皮座椅 | 是 |
| 29 |  | 前/后中央扶手 | 前/后 |
| 30 | 玻璃 | 前/后电动车窗 | 前/后 |