第七部分  招标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗碗机 | - 洗涤方式：上下高压冲洗 - 参考规格：10000*1040*1810mm - 放置方式：斜插 - 洗涤量：5000-5000/H - 洗涤水泵功率：1.5KW*2 - 耗水量：≥300L/H - 漂洗水泵功率：0.15KW - 水箱加热功率：45KW - 传动电机功率：0.55KW - 烘干加热功率：18KW 安装接驳要求： 1、额定用电功率：电：68Kw/380v/50HZ/3P(三相五线制) 2、进水管径:φ20mm 3、排水管径:φ50mm 4、进水压力(流动压力):1.5-5kg/cm2 5、进水温度:15-60℃ - 6、进水硬度:0.034-0.103g/L | 1 | 台 |
| 2 | 商用大型洗碗机 | - 洗涤方式：上下高压冲洗 - 参考规格：13000*1040*1810mm - 放置方式：斜插 - 洗涤量：6000-8000/H - 洗涤水泵功率：1.5KW*3 - 耗水量：≥400L/H - 漂洗水泵功率：0.15KW - 水箱加热功率：66KW - 传动电机功率：0.55KW - 烘干加热功率：54KW 安装接驳要求： - 额定用电功率：电：125Kw/380v/50HZ/3P(三相五线制) - 进水管径:φ20mm - 排水管径:φ50mm - 进水压力(流动压力):1.5-5kg/cm2 - 进水温度:15-60℃ - 进水硬度:0.034-0.103g/L | 1 | 台 |
| 3 | 六门高身雪柜 | - 采用风循环制冷方式。 - 制冷均匀，两侧和中间温度±两度温差。内部具有杀菌功能，有效抑制细菌。 - 大屏显示温度，白色光源，实时显示箱内温度。 - 90℃自动回吸门设计。 - 全框放凝露设计，避免门体于柜体密封条粘连损坏。 - 具有万向树脂带刹车大脚轮。 - 压缩机制冷稳定。 - 电压：220V 功率：500W。 - 参考尺寸：1820*760*1950mm | 4 | 台 |
| 4 | 双门热风消毒柜 | - 整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，热风循环系统。 - 设有可调温控器，对所需温度随意调节。 - 带有可调定时器功能. - 全不锈钢重力脚，可调高低功能。 - 中大容量设计，配置全无磁加粗层架。 - 消毒标准：二星级。 - 参考尺寸：1310*670*1980mm；电压：220V 功率：4kW。 | 8 | 台 |
| 5 | 土豆 去皮机 | - 板材：整机选用食品级不锈钢，厚度为≥1.2mm。 - 电机：铜芯电机。 - 桶壁：选用食品级不锈钢模具压制。 - 底盘：采用特殊金刚砂粘接工艺。 - 容量：每次处理量150KG以上。 - 效率：500kg/H。 - 功率：3kw/380V。 | 1 | 台 |
| 6 | 切菜机 | 1000 型，产量：100-500KG，电机功率：220V,2KW | 2 | 台 |
| 7 | 鸡蛋 清洗机 | - 主机结构为食品级不锈钢304材质，尼龙全自动软毛刷清洗，全自动进水，缺水保护系统。 - 电机动力强劲噪音小，参考尺寸：1100*560*360mm，额定功率0.75kw，产量每小时大约1800个。 | 1 | 台 |
| 8 | 商用 煮面桶 | - 主机结构采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造 12kw304不锈钢电热盘，缺水保护装置。 - 参考尺寸：650*650*920mm - 3、规格：50型 | 5 | 台 |
| 9 | 六格 煮面机 | 主机结构为食品级不锈钢304材质，加热方式为电加热，功率9KW380V，缺水保护装置。 | 2 | 台 |
| 10 | 双头双尾小炒灶 | - 燃烧器（炉头），选用燃气环保、低噪音节能炉头。 - 锅圈选用 D47～56mm；加厚 HT200 灰铁铸造圈。炒镬围、尾围选用SUS304；厚度 ≥1.5mm 焊接炉包。 - 尺寸分别为：D432～ 584mm（17″～23″）D381～457mm（15″～18″）。 - 炉面板选用 SUS304；厚度 ≥1.5mm 贴胶磨砂板。 - 炉档板、炉背板选用 SUS304；厚度 ≥1.0mm 贴胶磨砂板。 - 炉架体选用 GB9787-88 热轧等边角钢，GB709-88 冷轧钢板，厚度 ≥3mm。 - 炉脚选用 SUS304 厚度 D50、38mm 可调节的。 - 风机选用 280W～750W（E2～E6）中压铝壳鼓风机，给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm， Q/TJ24-2000 黄铜止回阀，规格 1 寸。 - 排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板，厚度 ≥3mm 制作排烟道，用 SUS304 厚 ≥1.5mm 板制作排烟口。 - 燃烧室选用一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。 - 炉具配件用 SUS304 材质制成的五味板、蓝球架锅撑和尾撑。 - 炉架体选用 GB9787-88 热轧等边方钢，参考规格为 L40×40×4mm，GB709-88 冷轧钢板，厚度≥3mm。 - 带熄火保护装置。 | 6 | 台 |
| 11 | 电蒸饭车 | - 采用电热管加热,采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板。 - 参考尺寸：1400*550*1550mm；面板尺寸≥1.5mm。 - 全模块化电路控制技术，超静音系统设计。 - 双层并绕线圈盘，火力强劲均匀，加热盲区小；超宽工作电压设计，符合国家 IP44 防护等级安全保护；全新过滤散热系统设计，散热高效；多重立体防辐射外壳屏蔽设计，防止磁场泄露； 紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强 ；全封闭式结构，防水、防油烟、防蟑螂、防老鼠等。 - 整体发泡，配置份数盘≥24个，配万向轮。 7.带熄火保护装置。 | 8 | 台 |
| 12 | 双头矮汤炉 | - 燃烧器（炉头），选用燃气环保、低噪音节能炉头。 - 锅圈选用 D47～56mm 加厚 HT200 灰铁铸造圈。炒镬围、尾围选用 SUS304 厚度 ≥1.5mm 焊接炉包。 - 规格分别为：D432～584mm。 - 炉面板选用 SUS304 厚度 ≥1.5mm 贴胶磨砂板。 - 炉档板、炉背板选用 SUS304 厚度 ≥1.0mm 贴胶磨砂板。 - 炉架体选用 GB9787-88 热轧等边方钢，规格为 L40×40×4，GB709-88 冷轧钢板，厚度 3mm。 - 炉脚选用 SUS304 厚度 D50、38mm 可调节的。 - 风机选用 280W～750W（E2～E6）中压铝壳鼓风机。 - 给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm，Q/TJ24-2000 黄铜止回阀，规格 1 寸。 - 排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板，厚度 ≥3mm 制作排烟道，用 SUS304 厚 ≥1.5mm 板制作排烟口。 - 燃烧室选用一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。 - 炉具配件用 SUS304 材质制成的五味板、蓝球架锅撑和尾撑。 - 电子点火，风气联动。 - 参考尺寸：1300*700*（550+650）mm。 15.带熄火保护装置。 | 3 | 台 |
| 13 | 大锅灶 | - 燃烧器（炉头），选用燃气环保、低噪音节能炉头。 - 锅圈选用 D47～56mm 加厚 HT200 灰铁铸造圈。 - 炒镬围、尾围选用 SUS304 厚度 ≥1.5mm 焊接炉包。规格分别为：D432～584mm（17″～23″）D381～ 457mm（15″～18″）。 - 炉面板选用 SUS304 厚度 ≥1.5mm 贴胶磨砂板。 - 炉档板、炉背板选用 SUS304 厚度 ≥1.0mm 贴胶磨砂板。 - 炉架体选用 GB9787-88 热轧等边方钢，GB709-88 冷轧钢板，厚度 ≥3mm。炉脚选用 SUS304 厚度 D50、38mm 可调节的。 - 风机选用 280W～750W（E2～E6）中压铝壳鼓风机，链风掣，2 寸镀锌管。 - 给水系统选用 GB1528-87 拉制铜管 D15×0.7mm， Q/TJ24-2000 黄铜止回阀，规格 1 寸。 - 排烟系统选用 GB709-88 热轧钢板，厚度 ≥3mm 制作排烟道，用 SUS304 厚 ≥1.5mm 板制作排烟口。 - 燃烧室选用一体成型的整体炉砖，特制耐火烟道、耐火泥和耐火水泥等砌制炉膛燃烧室。 - 炉具配件用 SUS304 材质制成的五味板、蓝球架锅撑和尾撑。 12.带熄火保护装置。 - 13、参考规格：300*1250*1200mm（大锅直径1米） | 10 | 台 |
| 14 | 蒸菜 保温台 | - 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥ 1.5mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下 U 形槽承托≥1.0mm，通腿φ38*1.2mm 不锈钢圆管,配不锈钢可调式子弹脚。 - 横通φ25mm*1.2mm 不锈钢管。 - 参考尺寸：1800*600*800mm - 功率220v 6kw。 | 45 | 台 |
| 15 | 蒸笼 保温车 | - 主机结构为食品级不锈钢304材质，加热方式为电加热，功率9KW381V，缺水保护装置。 - 参考尺寸：1500*600*800mm - 功率：220v4kw。 | 3 | 台 |
| 16 | 和面机 | - 箱体：采用不锈钢外壳，厚度为≥3mm，全封闭式。 - 铜芯电机。 - 效率：50kg/次。 - 功率：3kw/380V。 | 5 | 台 |
| 17 | 全自动压片机 | - 团自动揉压折叠，面银表面特殊处理，不易生锈。 - 厚度 5-25mm 手轮调节。 - 参考尺寸：1110*615*1070mm。 - 功率380v 2.2kW。 | 5 | 台 |
| 18 | 电饼铛 | 电压：380V,功率：5KW,选用优质不锈钢板制作柜体，采用干烧管为发热元件，上下双控温，温度在 50℃-250℃范围连续可调,使上下受热均匀,底火、面火。 | 10 | 台 |
| 19 | 大型平扒炉 | - 1.采用SUS304不锈钢板制作，升级加厚扒板更受热均匀，≥20mm加厚扒板,持久耐用不易变形,节能保温，温度均匀。 - 2.参考尺寸：1200*700*850mm。 - 3.电压：380V 功率：9kw。 | 2 | 台 |
| 20 | 冰激凌机 | - 产量：≥20L/H。 - 料缸容量：≥4.3L*2。 - 制冷缸：≥1.6L*2。 - 电压：220V/50HZ。 - 功率：2300W。 - 参考尺寸：540*722*1340mm。 - 制冷方式：风冷。 | 1 | 台 |
| 备注：燃气设备需要有熄火保护装置。 |  |  |  |  |