华秦煤矿综采工作面液压支架采购项目需求书

第一、采购需求：

1、项目名称：华秦煤矿综采工作面液压支架采购项目

2、预算金额：39727500.00元

3、采购需求：采购综采工作面液压支架2648.5吨，其中中部支架2470吨，端头支架178.5吨。

用途：自用。资金来源：自筹。

- 一、商务要求

1）项目地点：府谷县

2）供货期（工期）：合同签订之日起90日历天

3）质保期：验收合格后1年

4）款项结算

- 由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额增值税发票。付款方式：合同签订后预付40%，产品全部交付经验收合格无质量问题支付合同金额的50%，剩余10%正常运行90天合格无质量问题后一次付清。

5）违约责任

按《民典法》中的相关条款执行。未按合同或招标文件要求提服务或服务质量不能满足采购人要求的，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

6）后期服务：在质保期内，如发生任何质量问题，对用户的维护要求保证在24小时内做出响应。接到用户要求后，售后服务人员48小时内到达现场，但存在不可抗力因素（自然及环境因素）除外。

二、技术要求

（一）设备规格

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（吨） | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中部支架 | ZY8000/12/25 | 2470 |  |  |
| 2 | 端头支架 | ZY8000/15/32 | 178.5 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

- （二）技术要求

# 一、设备使用环境及条件

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质条件 | 煤层情况 | 1）3-2煤层厚度0～2.29m，平均厚度2.05m，可采煤层厚度1.15～1.93m，平均厚度1.57m，属中厚煤层，煤层南部厚而北部薄，煤层厚度变化较小。 |
|  |  | 顶底板情况 | 3-2煤层顶部一般含1层夹矸，厚度0.17～0.72m，多为粉砂岩，少量细粒砂岩，结构较简单。； 底板：底板主要由粉砂岩、细粒砂岩和砂质泥岩组成 |
| 23 | 工作面参数 |  | 工作面长度及倾角：200米(煤壁-煤壁)，煤层平均倾角0—1° |

# 二、设备配套说明

1）工作面长度：

工作面：200m（实体煤壁长度）

2）巷道参数：

工作面运输巷（推荐）：4.6mX2.6m（净高）；回风巷：4.8mX2.6m（净高）

3）工作面配套设备

型   号	数 量

- 采煤机：MG500/1170-AWD1	1台

- 输送机：SGZ800/2×400	1台

- 转载机：SZZ800/250	1台

- 中间架：ZY8000/12/25	130架

- 端头架：ZYT8000/15/32	7架

# 三、供货范围

工作面综采工作面液压支架设备（按200米煤壁配置）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间支架 | ZY8000/12/25 | 架 | 130 |  |
| 2 | 端头支架 | ZYT8000/15/32 | 架 | 7 | 三机配套确定 |

# 四、综采工作面液压支架技术参数及结构特征

## 1、ZY8000/12/25中部支架技术参数及结构特征

1.1、ZY8000/12/25型中间支架主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架型号 | ZY8000/12/25 |  |
| 2 | 支架宽度 | 1430-1600 mm |  |
| 3 | 支架高度 | 1200-2500mm |  |
| 4 | 初撑力 | 5717kN（31.5MPa） |  |
| 5 | 平均支护强度 | 0.9～1.06MPa |  |
| 6 | 额定工作阻力 | 8000kN（44.1MPa） |  |
| 7 | 有效推移步距 | 800mm | 推移行程900mm |
| 8 | 对地平均比压 | 2.0～2.5MPa |  |
| 9 | 支架中心距 | 1500mm |  |
| 10 | 操纵方式 | 手动本架操纵 |  |
| 11 | 泵站压力 | 31.5MPa |  |
| 12 | 支架重量 | 19t±2% |  |
| 13 | 运输尺寸 | （长×宽×高）：6500×1430×1200mm | 以最终设计为准 |

1.2、立柱千斤顶主要技术参数

| 1、立柱 | 型式 | 双伸缩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2根 |  |
|  | 外缸内径 | Φ340mm |  |
|  | 中缸外径 | Φ320mm |  |
|  | 中缸内径 | Φ250mm |  |
|  | 活柱外径 | Φ235mm |  |
|  | 初撑力 | 2858.5kN | P=31.5MPa |
|  | 额定工作阻力 | 4000kN | P=44.1MPa |
| 2、推移 千斤顶 | 数量 | 1根 |  |
|  | 缸径/柱径 | φ160mm/105mm |  |
|  | 推溜力/拉架力 | 360kN/633kN | P=31.5MPa |
| 3、平衡 千斤顶 | 数量 | 1根 |  |
|  | 缸径/柱径 | Φ180/120mm |  |
|  | 推力/拉力 | 1068kN/593kN | P=42MPa |
| 4、侧推 千斤顶 | 数量 | 3根 |  |
|  | 缸径/柱径 | φ63/45mm |  |
|  | 行程 | 170mm |  |
|  | 推力/拉力 | 98/48kN | P=31.5MPa |
| 5、抬底 千斤顶 | 数量 | 1根 |  |
|  | 缸径/柱径 | Φ125/90mm |  |
|  | 推力/拉力 | 386/186kN | P=31.5MPa |

1.3、支架主要结构特点

1）型式：二柱掩护式液压支架。

2）中部支架顶梁采用整体顶梁结构。

通过调节侧护板，使支架宽度可在 1430～1600mm 范围内变化。侧护板两侧均为可伸缩式，使用时一侧伸缩，一侧用销轴固定，便于采区倒面。

3）支架采用前后双连杆结构，四连杆各联接孔均整体镗孔加工。

4）底座为刚性中部全开档结构，后部通过箱体连接。

5）立柱内径340mm，缸口采用矩形螺纹结构，拆装方便，缸体强度高。

6）每个立柱设有流量不小于500L/min安全阀，安全阀调定压力为44.1MPa。

7）平衡千斤顶上、下腔安全阀流量均为250L/min。

8）推移机构采用倒装推移千斤顶，推杆为长推杆的形式，以增加推溜力和拉架力。移架有效步距800mm，推移框架与刮板机的连接装置互相匹配。控制回路设置单向锁，以防运输机倒拉，确保操作可靠，更换方便；

9）支架设有抬底装置。

10）支架顶梁和掩护梁侧护板采用圆弧包裹形式，防止漏矸。

11）液压支架供液系统泵站额定压力31.5MPa。

12）液压支架前端设置有内置式起重输送机的起吊孔。顶梁前端采用內嵌式喷雾结构，方便行人和采煤机通过。

13）重量超过60kg的所有部件都设有起吊环或孔，方便使用、维修时吊装。

14）立柱下柱窝空隙用可阻燃填充物充填。

15）支架过胶管的孔均有胶管护套，用以保护胶管不被磨损。

16）每架支架上均配备编号铭牌和挂座。

17）左立柱设置80MPa双针压力表。

18）支架在最低位置时设有机械限位装置。当顶梁和掩护梁最大夹角为175°时设有机械限位装置。支架在最大高度时顶梁可下摆角到15°有限位装置限位。

19）支架颜色：结构件白色，立柱千斤顶红色，吊环红色。

20）支架预留照明灯和通讯装置的安装位置。

## 2、ZYT8000/15/32端头支架技术参数及结构特征

2.1、支架主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架型号 | ZYT8000/15/32 |  |
| 2 | 支架宽度 | 1430-1600 mm |  |
| 3 | 支架高度 | 1500-3200mm |  |
| 4 | 初撑力 | 5717kN（31.5MPa） |  |
| 5 | 平均支护强度 | 0.85～1.02MPa |  |
| 6 | 额定工作阻力 | 8000kN（44.1MPa） |  |
| 7 | 有效推移步距 | 800mm | 推移行程900mm |
| 8 | 对地比压 | 2.0～2.5MPa |  |
| 9 | 支架中心距 | 1500mm |  |
| 10 | 操纵方式 | 手动本架操纵 |  |
| 11 | 泵站压力 | 31.5MPa |  |
| 12 | 支架重量 | 25.5t±2% |  |
| 13 | 运输尺寸 | （长×宽×高）：6950×1430×1400mm | 以最终设计为准 |

3.2.立柱千斤顶主要技术参数

| 1、立柱 | 型式 | 双伸缩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2根 |  |
|  | 外缸内径 | Φ340mm |  |
|  | 中缸外径 | Φ32mm |  |
|  | 中缸内径 | Φ250mm |  |
|  | 活柱外径 | Φ235mm |  |
|  | 初撑力 | 2858.5kN | P=31.5MPa |
|  | 额定工作阻力 | 4000kN | P=44.1MPa |
| 2、推移 千斤顶 | 数量 | 1根 |  |
|  | 缸径/柱径 | φ160mm/105mm |  |
|  | 推溜力/拉架力 | 360kN/633kN | P=31.5MPa |
| 3、平衡 千斤顶 | 数量 | 1根 |  |
|  | 缸径/柱径 | Φ180/120mm |  |
|  | 推力/拉力 | 1068kN/593kN | P=42MPa |
| 4、侧推 千斤顶 | 数量 | 3根 |  |
|  | 缸径/柱径 | Φ63/45mm |  |
|  | 行程 | 170mm |  |
|  | 推力/拉力 | 98/48kN | P=31.5MPa |
| 5、抬底 千斤顶 | 数量 | 1根 |  |
|  | 缸径/柱径 | φ125/90mm |  |
|  | 推力/拉力 | 386/186kN | P=31.5MPa |
| 6、伸缩 千斤顶 | 数量 | 2根 |  |
|  | 缸径/柱径 | φ80/60mm |  |
|  | 推力/拉力 | 158/69kN | P=31.5MPa |
|  | 行程 | 800mm |  |

2.3 端头支架结构配置

端头支架主要特征：端头支架采用及时支护布置形式。顶梁结构形式是整体顶梁带伸缩梁。机头、机尾最外侧端头支架顶梁配置侧挡矸装置，宽度约800mm，可垂直收回。顶梁长度相对于中间架，根据配套加长，其余结构特征同中部支架。

## 3、材料配置

1）结构件

支架结构件主要用材：Q690、Q550、Q460、16Mn。

2）液压缸

钢管规格均选用支架常用优选规格。液压缸：27SiMn 或 30CrMnSi、活塞杆27SiMn或 40Cr。

3）销轴、导杆类

较重要销轴、导杆均采用30CrMnTi棒材，其余均采用40Cr或27SiMn棒材，销轴、导杆均进行热处理和表面镀锌钝化处理。

4）密封件

立柱、千斤顶密封件密封件采用进口聚氨酯材料无模切削加工。选用国内知名品牌产品。

5）阀类

液压阀均选用优质不锈钢材质，电液控主阀及辅阀均选用郑煤机产品。

6）胶管及辅件

液压胶管选用国内知名品牌产品，管路辅件采用国产优质耐腐蚀管接头及辅件。

## 4、液压支架设计制造标准体系

制造标准符合《GB25974.1-2010煤矿用液压支架通用技术条件》等标准。

产品满足《煤矿安全规程》2010年修订版的有关规定。

以下为我公司在设计、生产、制造中执行的部分标准摘录：

GB25974.1-2010《煤矿用液压支架通用技术条件》

GB25974.2-2010《煤矿用液压支架立柱和千斤顶技术条件》

GB25974.3-2010《煤矿用液压支架液压控制系统及阀》

MT312-2000《液压支架通用技术条件》

MT/T94-1996《液压支架立柱、千斤顶内径及活塞杆外径系列》

MT98-1984《液压支架胶管总成及中间接头组件型式试验规范》

MT313-1992《液压支架立柱技术条件》

MT/T587-1996《液压支架结构件制造技术条件》

MT/556-1996《液压支架设计规范》

MT/T459-1995《煤矿机械用液压元件通用技术条件》

MT/T587-2011《液压支架结构件制造技术条件》

GB/T985-1988《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

GB 13264—1991不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

GB 12361—1990钢制模锻件通用技术条件

GB 8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

MT/T 98—2006液压支架用软管及软管总成检验规范

QJ/ZZM0008.1-2006高可靠性液压支架安全性测试要求

QJ/ZZM0004.1-2006液压支架通用技术要求焊接结构件

QJ/ZZM0064-2010 液压支架软管技术要求

QJ/ZZM5011-2011 液压支架用焊丝

QJ/ZZM0059-2008 产品涂装技术要求

QJ/ZZM9007-2010 产品包装、贮藏、运输标准

## 5、液压支架工作介质要求

在地面联调、工作面安装、井下调试、试运转、正常生产时用于液压支架的乳化液应符合《MT76-2011》“液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液”煤炭行业标准。在地面联调、工作面安装、井下调试、试运转、正常生产、维修时应保证液压系统乳化液的清洁（25μm）及浓度（3～5%），保证液压元件及千斤顶的内部清洁。建议采用福斯乳化液。

## 6、技术文件及工具

1）设备随机附带使用说明书及图册共六套（附电子版一套）。

2）随机配带专用工具三套。

## 7、其他事宜

1）冬季出厂加注防冻液。

2）中部支架入井前取得煤矿安全标志证书和“MA”标识牌及合格证相关证件。

- 第二、采购实施计划

- 项目名称：华秦煤矿综采工作面液压支架采购项目

- 预算金额：39727500.00元；最高限价：39727500.00元

- 采购组织形式：部门集中采购

- 采购方式：公开招标

- 5、供应商资格条件：

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

1）供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的2022年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

2）供应商应提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法定代表人直接谈判须提交法定代表人身份证明；

3）社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

4）税收缴纳证明：提供2023年1月至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）财务状况报告：提供2022年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），公司成立时间不足三年的，需附已出年份的审计报告;不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

6）信誉要求：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商、法定代表人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收失信主体（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章,“信用中国”企业信用信息报告复印件加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；供应商、法定代表人不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单（提供网站信息查询截图加盖企业原色印章，截图及报告生成时间段为招标文件发出至递交投标文件截止时间内）；（以采购代理机构谈判现场查询结果为准）；

7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

9）谈判保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）；

10）本合同包不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；

11）本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

6、合同模板

华秦煤矿综采工作面液压支架采购项目

采购合同

甲方：（采购人）

乙方：（供应商名称）

时间：        年        月        日

甲  方：

乙  方：

依照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民典法》及有关法规的规定，按照招标程序中标后，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

一、货物名称、数量及价格：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（吨） | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中部支架 | ZY8000/12/25 | 2470 |  |  |
| 2 | 端头支架 | ZY8000/15/32 | 178.5 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

二、交货时间及地点：乙方按照甲方要求，将设备于    年    月    日前送达甲方指定仓库。

三、付款方式：

- 由采购人负责结算，付款前，供应商必须向给采购人开具全额增值税发票。付款方式：合同签订后预付40%，产品全部交付经验收合格无质量问题支付合同金额的50%，剩余10%正常运行90天合格无质量问题后一次付清。

四、安装及售后服务：

1、乙方负责设备的安装及调试。

2、保修方式：严格按照产品三包服务手册进行三包服务，人为除外。

五、违约责任：

1、乙方违反合同，逾期未完成货物配送任务，乙方承担违约责任，需向甲方支付合同货款总金额5%的违约金。

2、甲方未按合同规定履行付款或者其他义务时，乙方有权追究甲方相应的违约责任。

六、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成由任意一方向其所在地法院提起诉讼。

七、合同一式四份，甲乙双方各执二份，自签订之日起生效。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法人代表：（签字） | 法人代表：（签字） |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

- 履约验收方案

- 一、项目概括

1、项目名称：华秦煤矿综采工作面液压支架采购项目

2、该项目计划2023年12月底完成。

二、验收小组及成员：由项目分管领导牵头，项目部成立专门验收小组，共同验收。

三、计划验收时间：2024年1月。

四、验收程序：

竣工验收：供应商应当严格按合同约定的内容提供服务。采购单位对供应商所提供的货物进行检查确保正常使用，做好验收准备。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并及时组织验收。

五、验收内容及标准：

（一）验收内容

本项目为货物采购，货物数量、规格、质量和参数是否符合相关技术要求。

（二）验收标准

货物数量、规格、质量和参数符合相关技术要求，严格按以下标准验收，并对相关设备进行调试检验以确保其可以正常使用。

六、验收资料的完善归档。

- 采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1.采购单位：府谷县华秦煤矿有限公司

2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县老高川乡贺市梁村

3.项目联系人：杨栓  联系电话：13772394176

府谷县华秦煤矿有限公司

2023年08月03日