招标项目要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 按货物尺寸（含托盘）：（长*宽*高）：1100mm*1100mm *1550mm设计，承重≥1000Kg，材质：Q235B及以上材质，立柱厚度≥2mm,横梁厚度≥1.5mm. | 套 | 2136 |
| 2 | 标准件 | 螺钉、螺杆、螺帽，共约14000个，8.8级/4.8级。 | 批 | 1 |
| 3 | 天轨 | 尺寸约：100*100mm；堆垛机导向，碳钢 ，约L=80m，厚5mm. | 套 | 3 |
| 4 | 地轨 | ≥38KG/M；钢轨堆垛机导向，约L=80m。 | 套 | 3 |
| 5 | 滑触线 | 冷藏库专用（三相五线）电压：三相380V AC，+/-10%，单相：220V AC，+/-10% | 套 | 3 |
| 6 | 滑触线集电器 | 双集电器，集电器一用一备（满足滑触线配套使用） | 套 | 6 |
| 7 | 有轨巷道起重机 | 1.Gn≥1000KG 2.运行速度:0～120m/min 3.起升速度:满载0～30m/min，空载0～40m/min. 4.货叉速度:0～40m/min 5.电缆:冷藏库专用 6.电压：三相380V AC，+/-10%，单相：220V AC，+/-10% | 台 | 3 |
| 8 | 链式输送机 | Gn≥1000Kg,V=16m/min，变频调速。 | 条 | 14 |
| 9 | 链式输送机电机、减速机 | ≥0.75KW ，采用电机减速机一体机。 | 台 | 14 |
| 10 | 辊式输送机GS | Gn≥1000Kg,V=16m/min，变频调速。 | 条 | 5 |
| 11 | 辊式输送机、电机、减速机 | ≥0.55kw 采用电机减速机一体机。 | 台 | 5 |
| 12 | 辊子升降台 | Gn≥1000Kg,V=16m/min，变频调速。 | 条 | 6 |
| 13 | 辊子升降台、电机、减速机 | ≥1.1KW，采用电机减速机一体机。 | 台 | 6 |
| 14 | 侧移链式输送机 | Gn≥1000Kg,V=16m/min，变频调速。 | 台 | 2 |
| 15 | 侧移链式输、送机电机、减速机 | ≥0.75KW，采用电机减速机一体机。 | 台 | 2 |
| 16 | 称重 | Gn≥1500Kg 精度+/-1Kg. | 台 | 1 |
| 17 | 尺寸检测装置 | 铝合金 | 套 | 1 |
| 18 | 自动控制系统 | 1.系统采用集中管理，分散控制的控制方式，将传感器、PLC、实时监控、信息管理计算机、网络等诸多迅速发展的技术结合在一起，用方便灵活的硬件和软件模块进行组合设计，以适应系统特点的工艺控制要求和管理要求。 2.控制系统通过工业网络与监控计算机和上层网络进行互联，实现整个控制系统与上层网络的数据交互。 3.实现控制系统与后台信息管理系统的信息交换。 4.实现对整个运行过程的实时监控，可以通过实时监控画面准确找到故障的位置，并记录故障的发生，设备的运行状态、时间等。 5.实现当出现非正常停机时，系统保护原有资料，恢复正常时，能接续原状态继续运行。 | 套 | 1 |
| 19 | 单机操作装置 | 尺寸约（长*宽*高）：800mm*500mm*2000mm （含机柜） | 套 | 1 |
| 20 | 调度计算机 | I7及以上处理器/16G及以上内存/512G 及以上SSD/24寸及以上液晶显示屏/键鼠套装 | 台 | 1 |
| 21 | 后备电源 | 500VA (调度计算机用) | 套 | 1 |
| 22 | 操作系统 | Win11正版操作系统 | 套 | 1 |
| 23 | 立体仓库调度系统 | 实现对各种设备系统接口的集成，对各设备系统进行统一调度、管理， 协调各个输送设备段完成仓库的出入库任务需求，并通过实时收集设备层反馈对设备进行实时监控及对任务 执行状况实时跟踪。 | 套 | 1 |
| 24 | 机架式服务器 | 一套（2台），≥2.4GHz处理器，≥2GB高速缓存, ≥64G内存，≥3.6T硬盘。 | 套 | 1 |
| 25 | 服务器机柜 | 42U机柜 尺寸约（长*宽*高）： 1000mm*600mm *2000mm | 台 | 1 |
| 26 | 不间断电源UPS | 功率：2400 w，≥3KVA延长2小时 | 个 | 1 |
| 27 | 入出库管理计算机 | I7及以上处理器/16G及以上内存/512G 及以上SSD/24寸及以上液晶显示屏/键鼠套装正版WIN11操作系统 | 台 | 2 |
| 28 | 后备电源 | 500VA (出入库计算机用) | 个 | 2 |
| 29 | 网络交换机 | 全千兆24电口+4光口 | 台 | 1 |
| 30 | 条码打印机 | 打印机（含部分测试用标签纸及对应碳带）256MB RAM 512MB ROM,UBS接口 | 台 | 1 |
| 31 | 激光打印机 | A4黑白激光 | 台 | 1 |
| 32 | 手持终端 | 无线，扫描介质：纸质，金属，屏幕 | 台 | 2 |
| 33 | 无线基站 | 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz | 个 | 1 |
| 34 | 网线 | 超五类屏蔽双绞线，约100m. | 箱 | 1 |
| 35 | 出库口显示屏 | 50寸工业高亮显示屏，显示分辨率：3840 * 2160（4K高清）。 | 台 | 2 |
| 36 | 网络交换机 | 千兆8口交换机 | 台 | 1 |
| 37 | WMS仓库管理系统（立体库） | 具有出入库、盘点、抽检作用功能。 | 套 | 1 |
| 38 | 手持终端系统 | 满足出入库扫描功能，可跟wms系统对接使用 | 套 | 1 |
| 39 | 接口系统 | 与客户现有配套软件对接 | 套 | 1 |
| 40 | 服务器操作系统中文标准版 | 满足项目自动化运行 | 套 | 2 |
| 41 | SQL数据库软件(标准版） | 满足所有货物数据储存 | 套 | 2 |
| 42 | 双机热备软件 | 可独立备份 | 套 | 1 |
| 43 | 立体库塑料托盘 | 尺寸约（长*宽*高）：1100mm*1100mm*160mm,载重≥1吨。 | 个 | 1068 |
| 44 | 铁笼 | 尺寸约（长*宽*高）：1100mm*1100mm*1550mm, 载重≥1 吨。 | 个 | 1068 |