- 工程量清单

两河镇中心村林果产业园配套道路建设项目编制说明

一、工程概况：

两河镇中心村林果产业园配套道路建设项目，建设地点位于两河镇中心村，主要内容:石泉县两河镇中心村林果产业园配套道路建设项目( 四组村道-专家工作站) 0.350 公里:桃园坪0.820公里:项目总计1.170公里(最终里程以设计合同为准)。道路沿线、地坎规划种植林果苗木。

二、工程量清单编制依据：

- 石泉县两河镇中心村林果产业园配套道路建设项目施工图纸。

- 建筑工程有关的标准，规范，图集，技术资料等。

- 执行《公路工程建设项目概预算编制办法》（JTG3830-2018）文件，《公路预算定额》（JTG/T3832-2018），《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

- 税金执行交通运输部公告2019年第26号关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定标准。

- 信息价执行《2023年第5月陕西交通参考信息价》及市场询价。主要材料运杂费根据陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发《陕西省公路工程主要材料运杂费参考标准》的通知执行。

三、软件版本说明

本工程采用同望WECOST公路工程造价管理软件，版本号V10.7.2

四、投标人计价要求

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸，断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

4、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

6、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。

7、当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

五、其他需要说明的问题

1、各项费用采用标准

- 人工工资：105.89元/工日。

- 冬季施工增加费用按准二区计取

- 雨季施工增加费按I区3个月。

- 夜间施工按规定计取。

- 沿海地区工程施工增加费、高原地区工程施工增加费、风砂地区工程施工增加费

- 行车干扰工程施工增加费按101-500计取。

- 施工辅助费、基本费按预算编制办法中相关项计取。

- 工地转移费根据标准按安康市调遣至工地距离计算。

- 主副食运费补贴综合里程按10km计算。

- 职工探亲路费、职工取暖、财务费用、辅助生产补贴费《补充规定》计取。

- 规费按陕交【2019】93号文相关规定计。

- 利润按7.42%计列，税金按9%计列。

- 暂列金不计取。

- 保险费中的工程一切险按建筑安装工程费（不含清单第100章总则费用）的0.35%计取。

- 保险费中的工程第三责任险按建筑安装工程费（不含清单第100章总则费用）的0.5%计取。

- 安全生产费按最高限价的1.5%计取。

| 全标段投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：两河镇中心村林果产业园配套道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 | 共 1 页 | 标表1-2 |
| 项次 | 章次 | 工程或费用名称 | 合计 | 估算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配套产业路建设项目 | 林果采摘产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 总 则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 第100章至第700章合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 计日工合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：配套产业路建设项目 |  |  |  |  | 标表2 |
| 清单 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 4 页 |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：配套产业路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标表2 |  |  |
| 清单 第200章 路 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 |  |  |  | 子目名称 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |
| 203 |  |  |  | 挖方路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-1 |  |  |  | 路基挖方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | 挖土方 |  | m3 |  |  | 3777.574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  | 填方路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1 |  |  |  | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | 利用土方 |  | m3 |  |  | 927.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c |  |  |  | 砂砾石换填 |  | m3 |  |  | 652.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 坡面排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-1 |  |  |  | 边沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c |  |  |  | C20现浇混凝土边沟（50*20三角形边沟） |  | m3 |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  | 路基防护与加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209-3 |  |  |  | 挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | M7.5号浆砌片石挡土墙 |  | m3 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |
| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同段：配套产业路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标表2 |  |
| 清单 第300章 路 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 |  |  |  | 子目名称 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |
| 302 |  |  |  | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302-1 |  |  |  | 18cm碎石垫层 |  |  | m2 |  |  | 3280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  |  | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304-1 |  |  |  | 水泥稳定碎石底基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | 18mm厚水泥稳定碎石底基层 |  |  | m2 |  |  | 2208.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304-3 |  |  |  | 水泥稳定碎石基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | 18mm厚水泥稳定碎石基层 |  |  | m2 |  |  | 1534.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  |  | 沥青表面处置与封层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310-2 |  |  |  | 封层 |  |  | m2 |  |  | 1534.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  |  |  | 改性沥青及改性沥青混合料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311-2 |  |  |  | 中粒式改性沥青混合料路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | 5cm中粒沥青混凝土面层 |  |  | m2 |  |  | 1534.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  |  |  | 水泥混凝土面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312-1 |  |  |  | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  |  |  | 厚18cm水泥混凝土 |  |  | m2 |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  |  |  | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313-3 |  |  |  | C20混凝土路边石 |  |  | m3 |  |  | 112.942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |  |  |
| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同段：配套产业路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标表2 |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | DN750单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  | m |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | DN300单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  | m |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 4 页 |  |  |  |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：林果采摘产业园 |  |  |  |  | 标表2 |
| 清单 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共 2 页 |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：林果采摘产业园 |  |  |  |  | 标表2 |
| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 702 | 整理栽植用地 |  |  |  |  |
| 702-1 | 整理栽植用地 | 亩 | 100 |  |  |
| 704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物 |  |  |  |  |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |  |  |  |
| -a | 大五星枇杷树(地径8cm) | 株 | 600 |  |  |
| -b | 脆红李(地径5cm) | 株 | 1100 |  |  |
| -c | 脆桃(地径5cm) | 株 | 1000 |  |  |
| -d | 柿子树(地径5cm) | 株 | 700 |  |  |
| -e | 药用香樟(胸径10cm) | 株 | 12 |  |  |
| -f | 山苍子(地径5cm) | 株 | 120 |  |  |
| -g | 大樱桃树(地径5cm) |  | 1500 |  |  |
| 704-3 | 人工种植攀缘植物 |  |  |  |  |
| -a | 常春藤(长2m) | 株 | 100 |  |  |
| 清单 第700章 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 2 页 |  |  |  |  | 共 2 页 |