- 采购内容及要求

- （以下内容由采购单位提供）

| 户外三角显示屏技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示屏面积 | 长(米) | 高(米) | 总面积(平方) | 显示屏参数 | 长 | 高 | 总分辨率/总数量 |
| 显示净尺寸（长X高） | 7.68 | 4.32 | 33.1776 | 屏体像素点（长X高） | 3072 | 1728 | 5308416 |
| 含外框尺寸（长X高） | 8.08 | 4.72 | 38.1376 | 单元板数量（长X高） | 24 | 27 | 648 |
| 序号 | 设备名称 | 主要说明/技术参数 |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 室内全彩屏 | .像素部分：点间距:2.5mm，构成:1R+1G+1B，像素密度:物理密度159744点/㎡发光点颜色 1R1G1B .模组尺寸：320mm*160mm；模组像素：104*52 .屏幕亮度：≥4500cd/㎡（白平衡时） .屏幕可视角度水平140±10°/垂直130±10° .观看最佳距离：2.5m～100m .扫描驱动方式：恒流驱动1/32扫 .换帧频率：≥60帧/秒 .刷新频率：≥1920HZ .显示颜色：43980亿种 .平均无故障时间：≥75000小时 亮度均匀性：≥0.95%平均功耗＜450W/㎡最大功耗＜900w/㎡ |  | 张 | 668 |  | 备用模组20张 |
| 2 | 电源 | 4.5v/200w输出 直流电压 5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 200W 纹波与噪声 100mVp-p 电压调节范围 4.5~5.5V 电压精度 ± 1.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ± 2% 启动、上升时间 200ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间(Typ) 20ms/230VAC 负载100% 输入 电压范围 88~132VAC，176~264V AC 按需求而定. 频率范围 47~63HZ 功率因数(Typ) PF≥0.5 效率(Typ) ≥78% 交流电流 115VAC 4.5A 230VAC 2.3A 浪涌电流(Typ) 60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC |  | 台 | 132 |  | 备用电源2台 |
| 3 | 视频拼接器 | X12是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的 视频信号接口。支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换，支持广播 级缩放及多画面显示。包括2路DVI, 1路HDMI, 1路SDI最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 最大输入分辨率1920X1200@60Hz,支持分辨率任意设置 6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 3画面显示，位置、大小可自由调节 独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析 RS232串口协议控制 HDCP高带宽数字内容保护技术 亮度和色温调节 低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显 |  | 台 | 1 |  | 专用 |
| 4 | 接收卡 | 单卡最大带载192x1024像素，最多支持24组并行数据或32组串行数据，可扩展至128组串行。8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz规数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。 通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。在充分利用主流接收卡的技术优势的基础上，将市场上最为常见的HUB75转接板集成到接收卡上，在保证高品质显示效果的前提下，更可靠，更省心，更实惠。 |  | 张 | 81 |  | 1箱2卡，备品1个 |
| 5 | LED演播软件 | 多功能输入界面（配送） |  | 项 | 1 |  | / |
| 6 | 箱体 | 简易箱体，钣金材质，黑色 |  | 平方 | 33.1776 |  |  |
| 7 | 组装费+老化+线材 | 人工组装 |  | 平方 | 38.1376 |  |  |
| 8 | 运输费+保险费 | 运输费+保险费 |  | 平方 | 33.1776 |  | 到付（以实际为准） |
|  | 备注 | 其他两面屏的参数同上 |  |  |  |  |  |
| 1 | 措施费 | 请吊车吊箱体到钢架上面等 |  | 天 | 3 |  | 场地须能去吊车，暂计3天， |
| 2 | 安装调试 | 设备安装调试 |  | 平方 | 114.4128 |  |  |
| 3 | 包边费 | 铝塑板包边，每个屏包边及做好防水 |  | 项 | 114.4128 |  |  |
| 4 | 轴流风机 | 250*250mm，必须用风机做内循环，不然冷气散不开，让屏体空气动起来 |  | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 多功能卡 |  | 多功能卡是控制系统实现环境监测和远程控制的重要配件。可实现实时检测显示屏的运行环境，如温度、湿度、烟雾等，确保显示屏使用环境的安全。可监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度，以达到节能环保和保证显示屏最佳观看效果的目的。可通过多路继电器控制，实现对现场设备如空调、风扇、配电柜等设备的远程开关管理。 | 张 | 1 |  | 选配暂估 |
| 6 | 综合布线 |  | 6组6平方电源，网线到大屏处 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 开窗软件 |  | 配备多屏开窗软件，支持一台电脑开窗漫游，多画面同时显示。软件功能： ●支持bmp、png、jpg格式的图片播放； ●支持word、ppt、excel、pdf等文件的播放展示①； ●支持展示任意网页内容，支持物联网的播放和展示； ●支持自定义滚动字幕、字体颜色和大小，同时支持字幕的任意摆放； ●支持场景模式的保存和调取，支持不同场景下的轮巡切换，可自由设定切换时间； ●支持图片的轮播，可自由设置图片的播放顺序，间隔时间，并附带多种切换模式； ●支持局域网内的实时监控设备的调用，可无限任意开窗调用②； ●支持大屏的多样切割，目前已开放最高15行15列的画面切割，后续根据客户需求可开放更多的分割数量； ●支持无限画面的开窗，支持窗口的任意缩放、漫游、拼接对齐③； ●支持本机控制或者局域网内远程控制； | 套 | 1 |  |  |
| 备注：钢架基础由甲方提供，单立柱爬升梯需甲方完善。 |  |  |  |  |  |  |  |