| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能指纹拍照系统 | 1产品配置清单： 1.1可视化显现枪主机*1个 1.2显现枪试剂盒*2个 1.3★三轴快拆手机固定装置*1个 1.4单反相机转换滤镜*1套 1.5手机拍照滤镜支架*个 1.6长波通470nm滤光眼镜*2副 1.7蓝绿激光二合一观察眼镜*2副 1.8生物检材可视化观察仪*1 1.9★AIE手机磁吸滤光镜*2个（蓝光 绿光各1个）1.10254纳米 紫外消毒灯*1个 1.11枪式清洁装置*1个 1.12一次性消毒棉*24包 1.13超声波植绒拭子*1套 1.14脱落细胞吸取器*1个 1.15核酸清洁剂（AB瓶）*1套 1.16快拆防风显现罩*1 2规格参数： 2.1原理及功能：AIE试剂经过雾化喷射在生物检材上，阳离子型的 AIE 分子和带有阴离子的生物大分子静电相互作用，发生 AIE 分子堆聚在氨基酸侧链上的情况，由于AIE效应，在蓝光激发光源照射下生物物证可产生强烈荧光，从而可对生物物证（DNA）进行可视化提取。 2.2枪身自带一体化激光光源参数： 2.2.1★蓝光功率≥4.7瓦 2.2.2★蓝光续航时间≥3.5小时 2.2.3★绿光功率≥1瓦 2.2.4★绿光续航时间≥5.5小时 2.3★橙色镜片透过率：450nm≤0.01％ 540nm≤1.5％ 2.4显现方式：试剂盒雾化头可对任意方向持续进行雾化显现。 2.5显现时间：非渗透客体≤6s；半渗透客体≤8s；渗透性客体≤15s 2.6供电方式： 2.6.1采用磁吸式TYPE C 接口充电 2.6.2★设备放入箱体内即可进行磁吸充电 2.7单手操作：枪式机身集成激光源控制开关及试剂盒开关 2.8试剂盒参数： 2.8.1★配置蓝光激发试剂盒及绿光激发试剂盒 2.8.2试剂盒容量：≥43毫升 2.8.3采用可拆卸式磁吸试剂盒 2.8.4试剂盒头部可安装快拆防风显现罩 2.9★试剂盒雾化量大小连续可调并可设置为快中慢三档 2.10主机尺寸≤196*216*46mm（长*高*厚） 2.11主机重量≤660克（含装满试剂的试剂盒） 2.12生物物证辅助分析工具： 2.12.1★本模块用以生成生物检材（DNA）检验过程中的各种记录表格。 2.12.2★可以将物证检测后的COLOS文件中的STR分型导入进本系统的数据表格，并可以将本系统数据表格中的STR数据导出，用于导入进本单位DNA数据库。 2.12.3★本模块不仅可以计算个体识别的似然比率和父/母/双疑条件下的亲权指数，而且可以显示计算公式及计算过程 2.14★需提供设备所使用AIE试剂的急性吸入无毒检测证明材料（包括但不限于截图、厂家证明材料、检测报告等） 2.15★需提供设备所使用AIE试剂的急性经皮无毒检测证明材料）（包括但不限于截图、厂家证明材料、检测报告等） | 1 | 台 |
| 2 | 法医勘查箱 | 基础参数： 重量：≤7.4kg 尺寸：≤425x395x225mm 功能参数： 1.解剖尸体 2.检测尸体温度，玻璃温度计刻度0.1℃，范围10℃～40℃ 3.收集保存各种尸体组织样本 4.采集尸体指纹 5.干净的手术器械固定在不锈钢 “手术器械存放盘”中。 6.用过的器械放入不锈钢“手术器械清洗盒”进行清洗。 7.尸体腐臭抑制剂可有效抑制尸体的腐臭气味。 | 1 | 套 |
| 3 | 法医勘查箱 | 基础参数 1.重量：≤9.2kg 2.尺寸：≤465x395x225mm 功能参数： 1.解剖尸体 2.检测尸体温度 3.玻璃尸体温度计：刻度0.1℃，范围10℃～40℃ 4.收集保存各种尸体组织样本 5.采集尸体指纹 6.干净的手术器械固定在不锈钢 “手术器械存放盘”中。 7.用过的器械放入不锈钢“手术器械清洗盒”进行清洗。 8.尸体腐臭抑制剂可有效抑制尸体的腐臭气味。 9.颅骨固定架可固定颅骨，方便用骨锯开颅。 | 1 | 套 |
| 4 | 虹膜识别仪 | 客户端组件技术要求 1.图像获取：应实现通过专用虹膜采集设备获取虹膜特征信息，将采集对象虹膜信息及图像信息存储至本地，采集软件的本地库容不低于10万人 2.支持离线虹膜采集：离线采集数据在接入公安网后上传至部级或省级平台数据库 3.支持在线虹膜采集：采集数据能够上传至部级或省级平台数据库 4.特殊采集方式：应实现多种方式采集虹膜特征信息，如无证采集、强制采集和左右单眼采集 5.质量检查提示：应支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示 6.检查重复数据：应支持数据上传环节实时检查数据重复情况和数据重复情况提示 7.预处理：系统应可针对获取的虹膜图片图像进行特征信息预处理功能 8.驱动匹配：应满足系统客户端组件所提供的驱动程序与虹膜采集设备及二代身份证阅读器匹配应用功能 9.存储采集对象信息：应提供采集对象信息存储功能，包括姓名、性别、人员分类、身份证件号码等相关信息 10.存储采集人信息：应提供采集人存储功能 11.读取二代身份证件信息：应能通过二代证阅读机读取二代身份证件信息 12.采集记录查询：应提供采集记录查询功能 13.列表显示：应提供离线采集数据列表显示功能 14.访问地址：系统应提供访问地址指向功能 虹膜采集设备技术要求 1.外观要求：望远镜形设计，设备前端弧形面能与人脸充分贴合，弧形面前段具有可拆卸胶条 2.虹膜图像格式：应支持BMP格式 3.虹膜图像尺寸：单目虹膜图像不小于宽640像素，高480像素 4.设备规格：设备尺寸应不大于长*宽*高（200mm*150mm*60mm），重量应不大于0.5kg 5.工作温度：应在工作温度-25℃—55℃下正常工作 6.设备接口：应支持USB接口作为通信接口 7. ★虹膜设备分辨力：在有效采集距离范围内，设备分辨力不小于4 lp/mm 8. ★采集图像采样分辨率：在有效采集距离范围内，虹膜采样分辨率不小于24 pixel/mm 9.注册时间：在网络条件正常情况下，单人单次应不超过3秒 10.识别时间：在网络条件正常情况下，单人单次应不超过1秒 11.精准度：在不少于1000万虹膜库、比对次数不小于5000万次的基础上，FAR不大于0.00001%，FRR不大于0.001% 12.防假准确率：在不少于50次防止假体攻击测试中，识别准确率不小于99% 13.虹膜比对时间：在不少于1000个样本测试的基础上，平均虹膜比对时间应不大于0.1s 14.注册查重：应能在虹膜注册过程中将虹膜数据上传至数据库进行查重，并给出查重结果提示 15.质量检查：应能对采集到的虹膜图像进行质量检查，并给出质量检查结果提示 16.光源强度调节：应支持自动或手动调节光源强度 17.辅助采集机制：应支持通过镜面显示辅助虹膜采集 18.美瞳检测：应支持美瞳检测功能 19.节能要求：应具有节能或睡眠功能 20.采集方式：应支持双眼和单眼采集 21.触发方式：应支持自动触发和手动触发采集 22.工作应用方式：应支持在线和离线采集 23.快速采集：应支持无需操作人员干预进行的快速采集 24.指示功能：应能通过灯光提示设备状态 25.操作提示：应在虹膜采集过程中及采集成功时具有声音提示 26.光线影响：应有效屏蔽外界光线影响 27.设备背灯状态：设备背灯显示绿色且常亮时，设备正常使用；设备背灯不亮或闪烁时，设备无法正常使用 28.设备传感：应具有方向传感器，倒置使用有警报音提示 29.★产品检测入围：须经过公安部刑事技术产品质量监督检验中心检测，设备型号应在部刑侦局发布的《虹膜数据采集终端合格产品及制造商名录》中 30.★安全产品检测报告：须经过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测，提供相关证明材料（包括但不限于截图、厂家证明材料、检测报告等）。 31.★提供虹膜库供应商或者上级公安机关出具的加盖鲜章的支持离线、在线采集数据在接入公安网后上传至部级和省级平台数据库的证明材料。（包括但不限于截图、厂家证明材料、检测报告等） | 2 | 台 |
| 5 | 搜爆气味鉴别罐 | 将需要警犬鉴别的物品放入鉴别罐，让警犬嗅闻，记住气味，寻找于此相同的气味，每箱不少于15个 | 1 | 箱 |

数量一台

| 产品 名称 | 参数及功能 |
| --- | --- |
| 身份证自助拍照受理一体机 | 一、硬件系统 1、集成摄影柜 材料：优质钢材钣金；长137 x 宽80 x 高200厘米；重量：约250KG 含脚轮，可自由移动，适应所有室内环境光，具有触电、过载保护功能。具备节能模块，自动感应并开启（或关闭）灯光系统。 2、主板 工业版主机：双核四线程I3 2.0G处理器，128GB固态硬盘，4G内存（可扩展8G），含RJ45/3G/4G/Wifi网络插槽接口，12V直流供电，超低能耗。 采用单个触摸屏操作模式（17寸液晶显示器，带电容多点触摸屏）。 3、相机升降系统 采用推杆电机，最大推力150KG，行程200mm，空载速度7.0mm/s，工作速度6.6mm/秒，工作电压12V。 4、身份证阅读器 符合A450-2013、GA467-2013 标准，符合C S P - V05-001《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》规范，有效读卡距离0 ～ 5cm，平均无故障工作时间（MTBF）≥ 5000 小时，使用环境：工作温度：0℃～ 50℃ 相对湿度：≤ 90％ 大气压力：86kPa ～ 110kPa 5、指纹仪 传感器类型光电传感器，传感器寿命100 万次以上，指纹有效图像尺寸12.8MM*18MM，指纹采集器窗口面积32mm*20mm，采集方式平面按捺，图像像数256*360，分辨率500DPI 误差范围：－1%－+2%，图像畸变≤2%，采集速度≥6 帧/秒，图像灰色级256 级，图像背景灰度值225－255，灰色动态范围≥150 级，图像背景灰色不均度≤10%，电源USB 供电，工作温度－10℃－55℃，相对湿度20%－90% 6、摄像头 150度100万像素监控摄像头： 可视距离15CM-150CM，usb2.0，图像分辨率：320x240/640x480/800x600/1280x720 500w像素人脸比对摄像头 可视距离10 cm ~ ∞，usb2.0，图像分辨率：2592x1944/1920x1080/1280x720/640x480/320x240 7、灯光系统 具备恒定的LED常亮灯源：其中前景灯(可视面485*90mm)2个，底灯(可视面380*90mm)1个，顶灯（可视面480*280mm）1个，单灯条（电压12V，电流0.58A），4灯功率7*4=28瓦，5500K-6000K正白光，白色面板采用进口三菱导光板，光线均匀，光线传输通过率高，外罩磨砂扩散板，照射角度大，光覆盖面积广，保证了光线的均匀扩散，利于证件照的布光，使被拍摄者左右脸及额头受光均匀；背靠灯1个（电压12V，电流0.8A，功率9.6瓦，6000K正白光，灯罩采用3mm透明亚克力+1.5mm磨砂扩散板双层板构成，光线柔和，均匀扩散，能有效解决证件照背景阴影的问题）。 8、工业相机 采用1600万像素进口松下CMOS 图像传感器； 采用1/2.33英寸图像传感器，视角相对1/3英寸更宽广； USB2.0免驱动输出1080P 30帧图像；1600万拍照，JPG格式，照片最大尺寸4608*3456px； 支持手动/自动曝光，曝光补偿值调节；支持手动/自动白平衡，红、绿、蓝可调； 支持关机设置参数保存；采用CNC精铣技术加工而成的铝合金外壳； 9、雷达人体感应设备 工作电压: DC12V ；环境温度:-20℃-+50℃ ；自身功耗:<0.016W ；负载类型:白炽灯、排气扇；各类灯具、电器通用 ；负载功率:双极性(阻性<=80W,感性<=40W) ；输出形式：正向输出（平时关，感应开）；光控范围(可调):5Lux-500Lux±20%（出厂设置在5LUX±20%）；感应范围:<=8米；自动控制LED灯光系统。 实现无人操作时自动关闭电源进行节能。 10、控制系统 4路隔离输入，4路继电器输出，控制相机升降、相机开关、灯光开关 供电：DC 12V/500mA；通信接口： RS232和RS485；采用串口标准通信协议 - 电源系统 输入：AC220V，10A 输出：直流（16路12V，最大输出29A，功率350W）；交流（3路220V AC30插座）； 整机额定功率：130瓦，最大功率：235瓦 采用工业电源：12V，29A，350W，UL60950-1认证通过，具有短路/过载/过压/过热保护 漏电保护功能（内置漏电断路器）：主要适用于交流50Hz，额定电压230V，额定电流至32A的电路中，作为人身触电、设备漏电保护之用，并且有过载、短路保护功能，符合标准：GB/T 16917.1、IEC 61009-1 12、座椅 符合人体工学的钣金座椅，固定高度，不需调节。 13、定时器模块 使用环境：海拔2000米内，温度-5℃至+40℃ 适用范围：适用于交流50/60Hz电压220V、380V 负载功率：（阻性负载：6KW；感性负载：1.8KW；电机负载：1.2KW；灯负载：0.9KW） 每天走时复查：小于或等于±-2秒 每天可设置16次开、关动作 开始时间可按天循环或按周循环； 最长时间控制为168小时，最短时间控制为1分钟 机械寿命：大于或等于100万次，电寿命：大于或等于10万次 14、回执打印机 引擎技术: 黑白激光 接口: 高速USB2.0 介质尺寸: 标准纸盒:A4,B5(JIS),A5,A5(Long Edge),A6,16K(195x270mm),16K(184x260mm),16K(197x273mm) 介质类型: 标准纸盒:普通纸、薄纸、再生纸;进纸托板槽:普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封 纸张输出: 最多100页 内存: 8MB 标准纸盒输入量: 250页 首页打印输出时间: 少于8.5秒 打印仿真语言: GDI 打印速度: 30ppm 分辨率: 600*600dpi，优化1200dpi 二、软件系统 1、拍照模式：软件根据人的坐姿高低，自动控制相机升降到合适高度，自动进行取景拍照； 2、拍照过程可快至10秒钟/人； 3、支持身份证阅读器读取身份证号也可手工录入； 4、支持身份证的拍照，自动处理和自动保存在局域网共享（或者公安内网ftp）目录下； 5、全程简洁语音提示功能，清晰引导使用者快速完成拍照，整个过程可达25秒/人； 6、三步完成所有操作：调坐姿---拍照选照---保存照片； 7、具有自动寻找人脸特征功能，即使人不是居中，也可自动进行人像定位，以确保处理后证照中的人像居中； 8、具有自动按照证照的头顶距离、脸宽、眼睛距底边距离等参数完成自动裁切的功能； 9、具有自动调整皮肤颜色功能，以确保肤色的统一及办证所需证照的输出质量； 10、具备相片质量自动检测功能，如果不合格，提示重新拍，以提升相片拍照质量； 11、具有自动进行背景色的RGB处理功能（如：白底去除），使证照背景色的RGB值均匀一致； 12、可实时检测证照，并给出不合格指引； 13、使用者可多次拍照，选择自己满意的证照效果； 14、利用红外线控制灯光系统开启； 15、★陕西省二代身份证数字相片质量检测平台为我司维护，设备可与陕西省第二代居民身份证数字相片质量检测平台无缝对接。 三、功能特点 1、相片符合公安部发布的《居民身份证制证用数字相片技术要求》 2、★无缝对接陕西省第二代居民身份证数字相片质量检测平台 3、相片机检合格率100% 4、采用人像识别技术，根据人像头部位置自动升降相机 5、采用活体检测技术，人像识别、指纹比对进行身份核验 6、集成指纹采集器、身份证读卡器模块，自动识别换领补领业务 7、采用优质钢材钣金，外观大方 8、适应所有室内环境光，具有触电、过载保护功能 9、具备节能模块，雷达人体自动感应并开启（或关闭）灯光系统 10、操作简单，全程语音提示，拍照像照镜子一样 11、设置绿色通道，方便特殊人群（老人、孩童、残疾等需特检人群）处理相片 12、拍照、身份证受理、收费一体化全自助办理，缓解基层户籍警工作压力 |