
项目编号：KY2022-3-370 
铜川市耀州区疾病预防控制中心
机构能力建设项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司  

2023年2月

目  录


1

第一部分  投标邀请

5

第二部分  投标人须知

25

第三部分  技术参数及要求

39

第四部分  合同范本

43

第五部分  投标文件格式


 

第一部分  投标邀请
铜川市耀州区疾病预防控制中心机构能力建设项目潜在的投标人可在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取招标文件，并于2023-03-10 14:00:00前递交投标文件。
一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-370
2、项目名称：铜川市耀州区疾病预防控制中心机构能力建设项目 
3、预算金额：2000000.00元

4、最高限价：1998000.00元 
5、采购需求：铜川市耀州区疾病预防控制中心机构能力建设项目，全自动玻璃器皿清洗机1台、电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 1台、全自动液体处理工作站1台、全自动高压灭菌锅1台、机器人4台、全自动移液工作站1台，预算金额：2000000.00元，具体内容详见招标文件第三部分。简要技术要求、用途：自用。
6、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）
（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号
（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（11）本项目非专门面对中小企业采购项目
3、本项目的特定资格要求： 

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 
    （6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 
（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

    备注：本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式 

报名方式：采取线上报名。

（一）获取地点：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在

线获取。
（二）获取方式：潜在投标人可通过登录云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标的项目】列表中打开本项目，在线购买招标文件，购买完成后在线下载招标文件及工具。
（三）招标文件售价：免费获取（领取招标文件请提交单位介绍信和本人身份证复印件）。

注：1、本次招标文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home） 进行操作，没有账号的潜在投标人自行在云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》。2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
四、 投标文件递交 

截止时间：2023-03-10 14:00:00 

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

/ 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息：铜川市耀州区疾病预防控制中心
地址：耀县水泥厂工人村内
联系人：史老师

电话：0919-6182192
2、项目联系方式

项目联系人：张淑娟  王琦  张宇  戈迪 

电 话：029-81206622-834/833
传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html
                              陕西开源招标有限公司

                              2023年02月16日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	1 
	采购项目
	铜川市耀州区疾病预防控制中心机构能力建设项目

	2 
	采购预算
	2000000.00元

	3 
	最高限价
	1998000.00元

	4 
	核心产品
	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 

	5 
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	6 
	采购人
	1、名称：铜川市耀州区疾病预防控制中心
2、地址：耀县水泥厂工人村内
3、电话：史老师
4、联系人：0919-6182192

	7 
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司 

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
3、电话：029-81206622-834/833
4、联系人：张淑娟  王琦  张宇  戈迪 

	8 
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 
（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。（原件）
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件）
（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。

备注：

1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。

2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	9 
	本项目是否接受联合体投标
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	10 
	投标文件有效期
	投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日

	11 
	现场踏勘
	是否组织踏勘：□组织/ eq \o\ac(□,√)不组织

	12 
	样品
	是否要求提供样品：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	13 
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品参加投标

	14 
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	15 
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	16 
	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)
	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）

	17 
	政府采购优先采购：环境标志产品
	每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）

	18 
	支持中小企业
	 eq \o\ac(□,√)非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：
对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	19 
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业

	20 
	支持监狱企业
	非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	21 
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件：

1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	22 
	递交投标文件的截止时间和地点
	1、时间：2023-03-10 14:00:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 

	23 
	开标时间和地点
	1、时间：2023-03-10 14:00:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

	24 
	投标保证金
	本次投标活动无须交纳保证金

	25 
	投标文件份数
	本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

	26 
	交货和提供服务的时间、地点等
	1、交货期：合同签订之日起30日历日
2、交货地点：采购单位指定地点
3、质保期：验收合格后1年  

	27 
	结算方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。
2、付款方式： 

所有产品验收合格后，一次性支付100%合同金额。

	28 
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□ 是/ eq \o\ac(□,√)否

	29 
	中标服务费
	中标服务费按约定由中标人支付。

	30 
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。


投标人须知正文

一．名词解释

· 采购人：铜川市耀州区疾病预防控制中心

· 监督机构：铜川市耀州区财政局及采购人监督部门

· 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

·  投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

· 标书：招标文件与投标文件的统称

· 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人
1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 
3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。
三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。
2、招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。
4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求
1、招标内容

本次招标为：铜川市耀州区疾病预防控制中心机构能力建设项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。
2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。
3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案： 

A、投标人企业简介。

B、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

C、投标人完成项目保障能力。

D、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
E、投标人认为有必要说明的问题。
（6）投标人承诺书。
4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；
（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据； 

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金）。
服务费汇款账号：

户    名：陕西开源招标有限公司

开户银行：交通银行西安甜水井街支行 

账    号：86113010750181501002124
服务费交纳须标明项目编号

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

有下列情况之一的、情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；
A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；
E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。
（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字； 

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标
五．投标文件封装、递交
1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交 

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标
1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。
（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

	符合性审查
	1
	投标人名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	投标有效期达到招标文件要求

	
	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求


（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　 B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　 C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　 D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　 E、不同投标人的投标文件相互混装；

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容 

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 

（5）评审内容及分值构成： 

	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100               
计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。
（3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

	技术参数
及方案

（45分）
	基本35分：响应产品的技术指标、参数完全符合、满足招标文件要求，没有负偏离的35分；“★”号项参数每负偏离一项扣1分，非“★”号项参数负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

加分项5分：在基本分的基础上，响应产品主要技术指标、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的（提供证明材料），根据响应程度进行相应加分，每一项正偏离加1分，最多加5分。未提供证明材料的不予加分。
	备注： 

1、提供响应产品的主要技术指标、参数的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。

2、所有产品完全复制招标文件技术指标要求的，给予10分扣分。

	
	投标人有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-2分。

	
	投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，根据其响应程度计0-3分。

	质量保证
（10分）
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，根据响应程度计0-5分。未提供来源渠道证明文件的不计分。

	
	所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计0-5分。

	业绩
（3分）
	提供投标人的2020年1月1日至今（以签订日期为准）同类产品业绩合同，每份计1分，满分3分。

	售后服务及培训措施

（10分）
	售后服务：在项目实施所在地设立相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度计0-5分。

	
	培训措施：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计0-5分。

	节能环保

（2分）
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，供应商响应产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中，原件备查。


8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（11）本项目非专门面对中小企业采购项目

9、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。 

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格；给采购人造成的, 中标人应当予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元
九．其他事项
1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

     2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
第三部分  技术参数及要求

	序号
	名   称
	主要用途
	单位
	数量

	1
	全自动玻璃器皿清洗机
	烧杯、三角瓶、容量瓶等玻璃器皿的清洗
	台
	1

	2
	电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS
	用于水质检测中的重金属分析
	台
	1

	3
	全自动液体处理工作站
	全自动样品处理系统，20分钟内可实现样本管信息录入、样本混匀、蛋白开盖/关盖、样本转移、深孔板信息录入、样本管回收至样本架、将样本加载至深孔板等功能，全程自动化。
	台
	1

	4
	全自动高压灭菌锅
	P2实验室用，自带纯水箱，75升
	台
	1

	5
	机器人
	场内外环境（非道路）场景下的空气细菌的消杀清洁/测温等
	台
	4

	6
	全自动移液工作站
	全自动试剂预混及分装。
	台
	1


一、全自动玻璃器皿清洗机
1. 使用环境

工作温度：0℃～50℃

环境湿度：10%～90%RHa

★2.外部材质为304不锈钢；内舱舱体为316L镜面不锈钢，内舱舱体一次成型模具化制作，无缝隙、圆角处理。不接受焊接工艺的舱体，清洗内舱为自净型舱体，设备工作中自动清洁（易于做清洁验证）(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）。

3. 配有至≥2个高精度计量蠕动泵和≥2个内置型清洗剂储存桶；
4. 内舱体积≥190L，可放置两层清洗架，上下两层共4套清洗架可上下左右互换。水箱容积≥20L；

★5. 多功能清洗架：两层可放置为4套清洗架。可拆卸、上下左右互换、组合，清洗篮架喷淋管采用切向喷淋。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图，等证明材料）

6. 清洗架进水采用顶部、背部、底部出水方式，上下两层清洗架共4个进水口，且各个出水口在不放置清洗架时，具备自动封闭功能，因内舱单一顶部出水方式清洗蓝喷淋管中心压力大于四周角落压力导致清洗效果不均一不接受内舱单一顶部出水方式，不接受非标产品。

7. 具备≥90℃热消毒功能。

★ 8. 门体为一整块防爆钢化玻璃制成，可观测舱内清洗情况，具备隔热、防漏、防爆功能。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）

9. 设备为台式，可置于实验台上。亦可放置于地板上，并可加装万向脚轮。

10. 采用PLC（微电脑可编程控制器CPU）控制，≥7寸彩色触摸，同一界面可进行参数的设置及修改，运行中的清洗步骤及程序均可在同一界面显示。且可进行软件升级及链接实验室linux系统。

11. 各种清洗程序模块可随意无限制组合，可组成无限个清洗程序，并且各个清洗模块可单独设置、保存、控制。

12. 数据储存功能：历史清洗数据追寻、设备各部件故障报警、诊断记录可查。

13. 舱门为自动电子安全门锁功能，仪器运行期间自动上锁，无法开启，防止误开门造成蒸汽伤害。开门时，须通过屏幕触控操作进行程序解锁。
14. 配备≥3个PT100温度传感器，温度控制精确，具有独立的温度监测系统；

15. 水加热功率≥4000W，总功率≥5000W；

16. 循环泵功率≥750W，循环量≥400L/min。设备有自动调压功能；

17. 设备内舱出水采用顶部、背部、底部出水方式，共有≥4个出水口，减少循环管路水流压力损失保证水流分布均匀。 

18. 内舱出水口具备自动感应密封功能，单独使用下层清洗架时，上层清洗架出水口可自动封闭；

19.设备内置同品牌纯水机模块，按正常纯水机配置进行生产，包括预处理、反渗透膜、纯化柱和超纯化柱，产水量≥60L/H，水质至少能达到三级纯水国家标准，满足器皿清洗水质要求。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）

20. 采用干燥风机，风机功率≥1100W，空气流量≥145m3/h； 

21. 干燥风机加热功率≥2200W，运行总功率≥5000W，对玻璃器皿可进行冷/热风交换干燥，温度/时间均可调节，避免高温导致器皿变形而影响实验检测结果；

22. 风道系统：风道进出口配置HEPA（高效空气过滤系统）过滤器，有效过滤99.99%风机出来的热空气，防止对外界空气的污染。

23. HEPA过滤器带有过滤器失效报警功能，在过滤器失效前显示屏报警。

24. 蒸汽冷凝系统：配有内置蒸汽冷凝器，避免蒸汽外漏而造成室内污染；

25.主要配置

1）全自动玻璃器皿清洗机主机  1台

2）鼓风干燥系统              1套

3）多功能清洗架              4个

4）纯水系统                  1套

5）清洗剂（5L/桶）           2桶    

二、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
1、基本要求：可搭配LC、自动进样器、全自动石墨消解系统等连用技术。

2、技术要求：

2.1 离子源：

★2.1.1  自激式全固态ICP离子源，频率为27.12 MHz，功率范围为700-1600W，功率稳定性< ±0.1%，频率稳定性< ±0.01%。

2.1.2  平衡式驱动。

2.1.3  提供≤500W超低功率待机，氩气用量≤5L/min。

★2.2 接口：锥材质为镍、铂材质可选。提手式换锥系统，自带联锁保护。体外换锥维护，

2.3  提取透镜：提取透镜上可以使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式。

2.4  离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子前后两次离轴。

2.5 碰撞反应池：六极杆碰撞/反应池系统，分布式进气系统。

2.6  四级杆质量分析器：高精度纯Mo材料四极杆，采用2.0MHz低频驱动四极杆。

2.7  检测器：脉冲/模拟双模式不连续打拿极检测器。

2.8  等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能。

2.9 进样系统要求：

2.9.1  提供多种雾化器可选，包括高效石英同心雾化器；耐高盐同心雾化器；PFA微量进样雾化器，具有高雾化效率及可耐氢氟酸进样。

★2.9.2 旋流型雾化室， TEC制冷模块，制冷温度<-10℃。

2.9.3  分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，卡式推入炬管设计。

2.9.4  多种中心管可选，与炬管分离式设计，针对不同应用仅需更换中心管即可实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求。

★2.9.5  气体质量流量计标配控制四路工作气体，包括雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气。根据需要可扩展第五路附加气，用做氩气在线稀释系统的稀释气。

★2.9.6  配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，消除高基体造成的信号抑制效果，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。氩气稀释后可实现>10%含盐量的直接测定。

2.10 软件要求：


2.10.1  操作系统：商用电脑，Microsoft® Windows 10等多任务、多用户系统软件。

2.10.2  自动化分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。

2.10.3  实时数据显示和实时报告显示。

2.10.4  其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求。

2.10.5  ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

2.10.6 可配置 HPLC-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能。

2.11 性能要求：

★2.11.1  质量范围：2－260 amu。
2.11.2 质量分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.1-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式。

2.11.3 线性动态范围：大于 9个数量级。
2.11.4 背景稳定性： 定义为5amu处背景信号的平均值，低于0.5cps。

2.11.5  短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2%
2.11.6 长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3% 
2.11.7  灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度应在50 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在180 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上。

2.11.8  双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +≤3％，CeO+/Ce+的≤3％。

★2.11.9  检出限： Li的检出限应≤5ppt, In的检出限应≤0.5ppt, U的检出限应≤0.5ppt。

2.11.10  丰度灵敏度：低质量端: 1 x 10-6；高质量端: 5 x 10-7。

2.11.11  质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h。

★2.11.12 同位素比精密度: < 0.2% （235U/238U，107 Ag/109 Ag）。

3、配置要求：
3.1  电感耦合等子体质谱仪主机，包括：
3.1.1  采样锥/截取锥。
3.1.2  射频发生器。
3.1.3  偏转离子透镜。
3.1.4  碰撞反应池。

3.1.5  全质量流量气体控制器。

3.1.6  检测器。

3.1.7  机械泵。

3.1.8  三通道蠕动泵。

3.1.9  减压阀。

3.1.10 旋流雾化室组件。

3.1.11 石英同心雾化器组件。

3.1.12 石英矩管中心管组件。

3.2  ICP-MS专用分析软件以及在线帮助系统。
3.3  调谐液和内标液  1套。

3.4  一年耗材要求：（不包含在随机耗材内）

（1）石英矩管外管　　　　　　　　            1根

（2）蠕动泵排液管                            1包

（3）蠕动泵进样管                            1包

（4）内标进样管                              1包

4、其它配套配置要求：
4.1计算机系统(以下为最低配置要求)

i5-8500，8G，1TB硬盘，23英寸高清显示器，双网卡。

4.2冷却循环水系统

制冷量≥2100W，水箱容积大于2L。

4.3激光打印机

A4黑白激光打印机

4.4不间断电源
10KVA，一小时延时，高频UPS，配置12V38AH-16。
5.技术服务要求：
5.1提供仪器的详细操作说明书。
5.2用户现场安装、调试、培训，维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间小于72小时；供应商设有专业的培训中心,为用户提供培训（2人次，不少于4天）。 

5.3仪器安装调试合格后提供保修期一年，制造厂方终生提供维修服务和技术支持。
3、 全自动液体处理工作站

	参数类型
	详细参数

	最大通量
	96

	运行时间
	96 样本小于等于 25分钟

	★主要功能
	1. 自动开关盖（两组独立高扭矩开关盖部件、四组采样管夹紧部件）

	
	2. 样本转移、分注

	
	3. PK/IC 试剂加载

	
	4. 样本管自动混匀

	
	5.自动信息系统，“样本-结果”全流程信息识别&传递

	
	6.  整机污染防控系统

	
	7. 自动故障处理系统

	适配采样管规格
	直径：13-26mm；高度：54-115mm

	
	兼容5mL、10mL、20mL螺旋盖样本采集管;支持单管、5混1、10混1、20混1采样管直接上机

	
	原管带盖上机、支持含拭子样品上样

	
	仪器预置多种常规采样管规格程序，客户可调用或增加采样管参数

	适配深孔板规格
	6X16T标准1ml深孔板

	
	1X96T标准1ml深孔板

	
	兼容3ml深孔板；3X8T 3ml大体系深孔板

	
	仪器预置多种深孔板规格，客户可调用或增加规格。

	移液功能
	两个独立移液模块、移液泵间距可调，实现深孔板按顺序逐孔加样

	
	移液范围：5 -900μL

	
	气压式液面探测功能

	
	移液量检测功能、吸排液随液功能

	移液准确度
	 5μl~50μl：   Er≤3.5%；

50μl~200μl：  Er≤2.5%；

≥200μl：
     Er≤2.0%；

	移液精密度
	5μl~50μl：
CV≤2.5%；

50μl~200μl：CV≤1.5%；

≥200μl：
CV≤1.0%；

	★自动信息系统
	采样管信息扫描（一维码&二维码）

	
	深孔板状态识别（开放系统）/信息扫描

	
	样本架自动条码扫描

	
	”样本-样本架-深孔板-PCR“信息关联，样本信息-结果信息闭环管理

	
	Lis系统链接

	整机污染防控系统
	实验舱及废料舱独立紫外消毒功能

	
	独立废料舱，隔绝废物污染

	
	负压功能，5pa 负压值

	
	HEPA过滤，过滤效率 99.999% at 0.3μm

	
	液滴捕捉功能

	机械精密运动控制
	高精度编码器反馈，确保机械运行准确无误

	
	运动实时监测及自动处理

	★自动故障处理系统
	故障信息示警&操作提示

	
	开关盖监测及异常处理，开关盖异常不停机

	
	条码异常处理不停机

	
	移液检测异常处理系统

	
	样本管转移异常处理

	触摸屏
	≥12寸液晶触摸显示屏

	USB口
	USB 3.0

	网口
	网口

	相对湿度
	35%RH-70%RH ,无冷凝

	大气压范围
	56-106Kpa（海拔≤4000m）


4、 全自动高压灭菌锅
	序号
	技术参数

	1
	锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠

	2
	外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用304不锈钢材质

	3
	自胀式密封圈结构 

	4
	采用LED数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机

	5
	灭菌过程具有动态指示

	6
	设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择

	7
	具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间

	8
	具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机

	9
	全自动控制，故障自动检测判断系统

	10
	具自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，内置蒸汽集汽水箱

	11
	具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全

	12
	具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统

	13
	具有断水保护防干烧和漏电保护系统

	14
	可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式

	15
	具有验证接口

	16
	灭菌温度可选设定范围50℃-130℃

	17
	灭菌时间可调设定范围0-90h

	18
	USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配）

	20
	容积：≥75升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW

	22
	网篮*2只

	23
	本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa

	24
	具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书

	主要元件清单

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	压力开关
	
	1个

	2
	温控探头
	PT100
	1个

	3
	固态继电器
	440V  40A
	1个

	4
	空气开关
	250V  15A
	1个

	5
	电热管
	3500W
	1支

	6
	弹簧式安全阀
	0.217-0.24Mpa
	1个

	7
	放汽阀
	0.25Mpa
	1个

	8
	压力表
	0-0.4Mpa
	1个

	9
	密封圈
	硅胶　
	1个

	10
	风扇
	
	1个

	11
	电磁阀
	
	1个

	12
	排水、气波纹管
	金属软管
	2根

	装箱单

	序号
	名       称
	数量

	1
	立式压力蒸汽灭菌器
	1台

	2
	网兰
	2只


5、 机器人
室内外非道路消毒清洁机器人2台
1. 主要用途：
多人脸自动跟踪测温，温度异常报警及场内外环境（非道路）场景下的空气细菌的消杀清洁等。 
2.主要功能要求 
2.1 消杀功能要求； 
可通过机器人屏/安卓手机/平板电脑等工具快捷设置操作。 
可实现自主消杀；具有自动避障功能，识别距离≥25米，具有自动防跌落，触发后退功能。前后4个静音轮。消毒舱≥13L，可消毒≥1000平方的面积。
自动充电。
2.2 人机语音交互日程对话 
2.3 人脸视觉识别 
2.4多人脸自动跟踪测温，温度异常报警
3.技术参数与性能配置 
主控屏：≥10寸 触摸 分辨率 ≥1280X800 
行驶速度：0.3~0.8 m/s，多级可调，最大 1.4m/s 
定位精度：±5 cm 
通过宽度：≥700 mm 
最小转弯半径：0 
爬坡能力：≤10° 
越障能力：≥1.5cm 
承载：50KG 
通讯：Wi-Fi / 5G

电池：≥24 V/40 Ah 锂电池 
待机时间：≥40h续航时间：≥6-8h 
充电时间：≤2-3h 
工作噪音：≤50 dB 
消毒方式：超声雾化 
可用消毒液：次氯酸、二氧化氯等 
加液方式：开盖加液 
水箱容积：≥13L 
雾化模组：专用 
出雾口：3 组后扇形 110 度扇形角分布设计喷雾口椭圆形；距离地面高度 ≥1100毫米，喷雾口上扬 ≥10 度角。 
喷射距离：最大 2M 
雾化颗粒：＜10 μm 
雾化效率：最大 2 L/h 
雾化速率：高、中、低三档可调 
消毒效率：≥900 ㎡/15 min 
杀灭能力：≥6log 
配备充电桩 
安全功能：感应式防触电保护。

红外热成像参数：

传感器类型：氧化硅非制冷红外焦平面探测器

最大图像尺寸：≥250*180
波段：8μm～14μm 

噪声等效温差：≤60mk

像素：≥200万

分辨率：1920*1080

测温参数：测温精度范围 32℃～42℃ 

测温精度：±0.3℃

精确测温距离：最佳距离1.5m～3m 

温度异常报警：报警类型为高于最高温 

区域测温, 支持全屏多人脸自动跟踪测温，报警类型独立设置

售后服务：按国家规定1年并长期服务支持系统升级

测温机器人  2台
主要硬件指标 
CPU：RK3288, 四核 ARM Cortex A17，主频 1.8GHz
内存:≥ 4G
内置存储器：EMMC ≥32G 
内置ROM:≥ 2KB EEPROM 
网络支持: 3G/4G、以太网、支持 WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 
USB 2.0接口：≥3个USB插座
摄像头：≥500万宽动态强光抑制摄像头  
串口：≥2个串口插座，≥SPI可外接4个串口
LCD屏：15吋，分辨率 1024╳768 
测温部件：红外温度成像仪，≥256×192阵列

探测器 
红外分辨率：≥256 × 192 @12μm WLP
工作波段：8～14μm 
镜头 
焦距：3.2m 
视场角：水平42°±2.1°，垂直55.6°±2.8°，对角线71.7°±3°5/18 
接口USB:USB Type-C 母头 
测温 
测温精度:±0.3℃（典型环境温度 10℃一 35℃，） 
测温距离:0.5-2.5 米
6、 全自动移液工作站

	参数类型
	详细信息

	电源
	电源规格
	电源电压：AC220V；电源频率：50Hz ；额定功率：600VA

	性能参数
	通量
	1-768

	
	移液范围
	5-900ul

	
	移液准确性
	15μl 以下 ：相对偏差 ≤ 2.0%

15μl~50μl：相对偏差 ≤ 1.5%

50μl 以上 ：相对偏差 ≤ 1.0%

	
	移液重复性
	15μl 以下 ：CV ≤ 3.0%

15μl~50μl：CV ≤ 1.5%

50μl 以上 ：CV ≤ 1.2%

	
	★运行时间
	10分钟完成96份PCR反应体系构建

	功能特性
	液面探测
	通过电容/压力感应双效组合的液面探测，确保高精度移液。

	
	试剂冷藏
	PCR 试剂仓采用避光设计，开机自动制冷，低温保存（4℃~15℃）。

	
	★耗材信息识别
	识别全部耗材，实时监控耗材加载及使用状态，并给予操作者必要的提示。

	
	静音运行
	精密机械控制，密闭隔音舱门，保证仪器静音，运行噪音≤70 分贝

	
	★防污染
	防滴液：具有气密性防滴落性能的加样装置，外接式液滴捕获设计；
负压系统：具有良好的排风及气流控制装置，实现实验舱负压监控；
HEPA 过滤网：仪器通风口装有可拆卸的 HEPA 过滤网，过滤网在超过额定使用时间后，系统软件将提示用户更换；
紫外消毒：各区域配有紫外消毒装置，具有自动及手动两种紫外消毒模式。
废料仓盒：一次性废料仓盒，杜绝二次污染。

	硬件特性
	移动装置
	配备4 枚可单独吸液的自动移液器

	
	★视觉装置
	耗材识别专用高清相机 1 套

	
	主控电脑
	内置主控电脑，嵌入式≥ 12寸触摸显

	
	运动装置
	X、Y、Z 三个方向的支撑机械臂，配合电机控制，确保移液装置高精度移动。

	
	紫外灯
	实验舱顶部配备相同型号的紫外灭菌灯 2个

	软件特性
	★软件功能
	可根据实验要求，设置不同检测反应体系建立程序；
可进行仪器复位、自检、模块维护、紫外消毒等功能；
实验过程中，可对实验进程、操作进度进行全程实时监控；
具有提取产物自动留样功能，便于结果跟踪复检。

	耗材兼容性
	通用耗材
	PCR 管：0.1 ml & 0.2ml PCR 8 连管/96 孔板，实际情况根据后续 PCR 设备决定；

留样耗材：0.1ml & 0.2ml PCR 管/96孔板。

	
	专用耗材
	移液吸头：专配 2 种规格的滤芯吸头（5μl ~50μl, 50μl ~1000μl）；

PCR 耗材：专配 PCR 建立预混瓶。


第四部分  合同范本
政府采购合同
               （以下简称甲方）               采购，在铜川市耀州区财政局的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元） 
说明：

（1） 合同总价包含设备费、设备到达          交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

（2） 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：所有产品验收合格后，一次性支付100%合同金额
四、交货条件

（一）交货地点：采购人指定地点。

（二）交货期：合同签订之日起30日历日
（三）质保期：验收合格后1年
五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：            
六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、配置清单。（详见附件3）

九、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

（此处填写内容应与响应文件一致）
十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

（一）通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

（一）铜川市耀州区财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方              一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。
合同签订地点：   

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         



   单位名称： 

地   址：  
       



   地    址：

法人代表：                         法人代表： 

联系电话：               


联系电话： 

开 户 行：         




开 户 行： 

账    号：             


 
账    号：

附件1 采购内容

	序号
	产品名称
	型号
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：人民币      元整（¥       元）

         


附件2 性能参数表

附件3 配置清单

第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-3-370                       
                                                                   （正本或副本）

铜川市耀州区疾病预防控制中心
机构能力建设项目

投标文件

投标人全称（公章）：                           

时             间：                           
目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明
第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函
           残疾人福利性单位声明函
                                监狱、戒毒企业声明函
第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-370号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

6、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

7、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

投标人全称（公章）：                                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            

 年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：                                                   
项目编号：                                                      

投标人全称：                                                    单位：元

	报价内容

投标内容
	投标报价
	交货期
	质保期

	
	
	
	

	投标报价：人民币（大写）                              ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


投标人全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             

附表1

分项报价表

项目名称：                                                 

项目编号：                                                  共   页，第   页

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币大写）：                                 （¥                元）

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                  
附表2

技术指标偏差表

项目名称：                                                     

项目编号：

	序号
	名称
	招 标 要 求

技 术 指 标
	投 标 响 应

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、相同、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

 投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                      
项目编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

 1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。
2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
第三部分  投标人资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （格式后附）
（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。（格式后附）
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附） 
（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）（格式后附）

法定代表人证明书与法定代表人授权书
 法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：                            

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                       

联系电话：                      传真：                           

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

投标人直接控股和管理关系清单
	投标人名称
	国家企业信用信息公示系统
	股权比例

	
	法定代表人
	股东
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	…
	


                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              投标人全称（公章）：                            

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

                              日   期：      年    月    日 

              第四部分  投标方案说明
一、投标人企业简介。

二、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

三、投标人完成项目保障能力。

四、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及评审内容要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）
第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第六部分  附件

一、 中小企业声明函(非中小微企业不填写)
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第七部分   封袋正面标识式样
投标文件封袋正面标识式样


电子版投标文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn
表1 








致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        


项目名称：                             














投标文件（正本或副本）














投标人全称（公章）：                     


日             期：                                          











在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                











致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        


项目名称：                               











电子版投标文件














投标人全称（公章）：                     


日             期：                     


                   











在****年*月*日*时*分之前不得启封









