采购需求

本招标工程项目的设计、材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。根据工程要求，该项工程项目的设计、材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设业主在招标文件中的有关要求。该工程项目的设计、材料、设备、施工如无上述标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施，特殊材料设备质量等级及品牌范围根据招标人答疑解决。项目实施过程中相关的材料品牌由中标单位在扩初环节提供设备选型建议书，经甲方同意后选定。设计单位和施工单位应当按照相关标准开展工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

一、项目概况

1.项目名称：陕西省高级人民法院办公用房维修改造项目

2.项目位置：陕西省西安市雁塔区雁南五路80号高级人民法院办公大楼7层。

3.项目概况：本次维修改造将A0701、A0703办公用房两间，A0701会议室一间，合并为一间大会议室；包括打通合并三间办公室为一间大会议室，对会议室的墙体、吊顶、地面重新进行装修设计；暖通系统，照明系统重新设计、实施。

4.设计范围

新改造的会议室建筑面积为174平方米，东西对称，结构层高3.9m，装修标高3m。本次维修改造主要对新打通会议室进行维修改造，包括对原有装饰装修基层及面层、灯具、卫生间洁具和墙体等拆除，其中砌体隔墙等均拆除直至原结构层；新会议室重新进行设计，包括会议室内的装饰墙体、吊顶灯具、门窗管线；暖通设备等。

三、限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资管理规定，坚持估算控制概算、概算控制决算的原则，执行《陕西省政府投资管理条例》、《陕西省财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。

应做到设计成果的编制及施工图设计成果提交，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与设计成果应相互统一。

四、项目要求

1.设计总体要求

设计单位遵循现行法律法规和规范标准，按照设计管理要求进行设计工作。施工图设计成果、内容应与项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求等要相统一。

2.设计工作要求

（1）会议室容纳人员：主席台人员12人、列席人员38人、记录员1人；

（2）保证会议室内照度：要求照度均匀、明亮，可调节亮度等；

（3）保证会议室内良好音质：要求控制室内短混响时间，保证语言的清晰度，避免回声、颤动回声和声场不均匀等；

（4）设计成果，要求齐全、完整，文字说明、图纸要准确清晰，内容、深度应符合规定。

（5）施工图设计成果要求

乙方所提供的施工图份数应满足要求；乙方应向采购人提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件6套、电子文档光盘2套；文本文件加盖设计单位出图章。

3.装修要求

维修改造办公用房三间，分别为 A0701、A070办公用房两间、A0701会议室一间，合并为一间大会议室;顶面采用轻钢龙骨石膏板造型吊顶（造型多样，效果柔和）;墙面装饰为实木挂板与硬包; 地面为深色实木地板；灯具为LED条形灯作为主光源，配合LED筒灯做到满足会议使用条件;更换木门，木门外部颜色材质和走廊其他门一致，内部和室内装修风格一致。更换玻璃幕墙前栏杆扶手。消防、空调、新风末端根据顶面造型改造移位。

4.施工交付要求

（1）设计质量目标：符合国家现行行业规范的规定；

（2）施工质量目标：达到国家现行《建筑装饰装饰工程质量验收规范》“合格”标准；

（3）包含设计的所有内容。

5.施工技术要求

本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）建设工程项目管理规范 （GB/T50326-2017）；

（2）建设工程文件归档整理规范 （GB/T50328—2014）；

（3）建设部《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2012）；

（4）建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

（5）建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；

（6）《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》（2009年修订本）。

6.设计依据

本项目遵循现行国家和地方的有关设计标准、规范、规程及规定，主要有

（1）《城镇住宅室内装饰装修设计规范》（DB43/T1879-2020）；

（2）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

（3）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

（4）《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）；

（5）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；

（6）《智能建设设计标准》（GB 50314-2015）；