# 项目采购需求

一、工程概况

1、项目名称：西安建筑科技大学雁塔校区学生浴室改造装修工程

2、工程地点：西安建筑科技大学雁塔校区南院。

3、本项目采购预算 ：330万元。

4、本项目招标最高限价：300万元。

5、项目介绍

雁塔校区学生浴室改造装修项目位于西安建筑科技大学雁塔校区南院，浴室楼原为三层混凝土框架结构，由西安建筑科技大学建筑设计研究院设计，于1998年投入使用。浴室楼原设计为浴室、办公室，现拟将浴室楼一层、二层改造成附属小学教室及教学配套用房，改造装修面积约1200平方米。经委托第三方检测公司检测、鉴定及计算分析，现状浴室楼建筑结构不能满足后续改造的安全使用要求，需对该建筑进行整体结构加固改造。

目前，浴室楼一层、二层室内隔墙、楼地面地砖、吊顶等已进行拆除，在本次采购项目成交供应商进场前完成拆除及垃圾清运。本次采购项目成交供应商进场后前期存在与结构加固改造工程施工单位交叉作业情况。

本次改造装修工程主要工作内容包括但不限于室内局部墙体拆除、墙皮及基层铲除、新建隔墙、窗户位置移位扩大、室内外装饰装修、水电暖系统改造、活动场地加建等。

二、招标范围

西安建筑科技大学雁塔校区雁塔校区学生浴室改造装修工程，拟将学生浴室楼一层、二层改为教室及教学配套用房等，主要工作内容包括但不限于室内局部墙体拆除、墙皮及基层铲除、新建隔墙、窗户位置移位扩大、室内外装饰装修、水电暖系统改造、活动场地建设等，具体见施工图纸、磋商文件、工程量清单及与其有关的其他说明包含的全部内容。。

三、工期要求

工期要求60日历天。

四、质量要求

达到GB50300-2013、GB50210-2018合格标准及国家、陕西省、西安市现行建筑装饰装修工程验评标准及磋商文件的要求等。

五、质保期及质保保修要求

（1）质保期  2  年；

（2）质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后， 1 天内派人维修。发生紧急抢修事故（供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 3 小时内到达事故现场并于 6 小时内完成应急维修。

六、其他说明

1.招标文件中提供的工程量清单是按照本工程施工图纸和技术要求，依据《陕西省建设工程工程量清单计价规范》（2009版）中规定的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制的。请各投标人根据提供的施工图纸和技术要求认真核对，并确认无误；投标人中标后，若出现招标文件中工程量清单描述与图纸不符等错误时，此部分工程量清单项的综合单价不予调整。

2.投标人投标前，应仔细勘察现场，应充分了解学生浴室楼的建设现状与本工程发包内容相关的实际情况，特别是与本次发包范围相关的情况等，应充分考虑实际情况对投标报价的影响，任何因忽视或误解现状情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人应充分考虑学生浴室楼现状与本工程计价有关的任何因素均应考虑在投标报价中。

3.投标人应按招标文件中施工图纸、技术要求和工程量清单的要求编制投标文件,并在投标文件中注明材料、设备品牌。如投标人在投标文件中未按要求注明材料、设备品牌，则招标人有权按最有利于招标人的方式指定材料、设备品牌。

4.投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、二次深化设计费用、利润、税金、保险费、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用和投标单位必须的其他费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

5.本工程涉及的二次深化设计内容应按发包人和图纸、技术要求进行，投标人在投标报价时应充分考虑深化设计费用及施工费用，相应费用包含在投标报价中；深化设计文件经发包人确认后方可施工，且此部分费用在结算时不再调整。

6.投标人在投标报价时应充分考虑本工程与其他甲方分包工程（结构加固等工程）的配合及交叉施工，相关费用自行考虑，包含在投标报价中，不再单独计取。

7.投标人在投标报价时应充分考虑材料设备的二次运输或多次倒运费用，结算时不再调整。

8.施工场地用水、用电由中标人按发包人管理部门要求缴纳，费用由中标人自行承担，投标时自行考虑，包含在投标报价中。

9.工程暂列金额29.77万元。

10.外墙一层顶端桥架及相关线缆迁改项目按照专业工程暂估价10万元计入。

七、主要材料技术指标要求清单

| 序号 | 材料名称 | 主要技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆、彩色乳胶漆 | 1.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽≤10）≤50g/L 2.内墙涂料挥发性有机化合物含量（60°光泽＞10）≤80g/L 3.甲醛含量（乙酰丙酮法）内墙涂料≤30mg/kg； 4.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg。 5.耐洗刷性：≥6000 次。 6.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 2 | H型真石涂料 | 1.外墙涂料挥发性有机化合物含量≤80g/L 2.甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg 4.耐人工气候老化性：老化时间：水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 5.外观：不起泡、不剥落、无裂纹； 6.耐沾污性：平涂弹性涂料≤20%，平涂其他≤15%，粗糙表面 1 级。 7.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 3 | 室内环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 4 | 室外环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆 |  |
| 5 | 白色氟碳漆 | 1.外墙涂料挥发性有机化合物含量≤80g/L 2.甲醛含量（乙酰丙酮法）外墙涂料≤40mg/kg 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤80mg/kg 4.耐人工气候老化性：老化时间：水性多彩≥1200h，水性氟涂料≥4000h，其他≥600h 5.外观：不起泡、不剥落、无裂纹； 6.耐沾污性：平涂弹性涂料≤20%，平涂其他≤15%，粗糙表面 1 级。 7.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 6 | 非焦油聚氨酯防水涂料、 | 1.挥发性有机物（VOC）≤50g/L（仅针对液料，结果按液体组分计算）； 2.游离甲醛≤75mg/kg；氨≤500mg/kg；苯≤20mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算）； 3.苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量总和≤300mg/kg（仅针对液料，结果按液体组分计算）； 4.铅≤30mg/kg；镉≤30mg/kg；铬≤40mg/kg；汞≤10mg/kg（仅针对粉料组合）； 5.不得添加苯、乙二醇醚及其酯类、二元胺类、有机溶剂、酮类、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）、消耗臭氧层物质、邻苯二甲酸酯类、表面活性剂、多氯萘、多氯联苯、全氟烷基化合物等有害物质。 6.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 7 | 聚合物水泥基防水涂料 |  |
| 8 | 3厚高聚物SBS改性沥青防水卷材 | 1.弹性体改性沥青卷材沥青软化点≤130℃； 2.塑性体改性沥青卷材沥青软化点≤145℃； 3.不得添加苯、乙二醇醚及其酯类、二元胺类、有机溶剂、酮类、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）、消耗臭氧层物质、邻苯二甲酸酯类、表面活性剂、多氯萘、多氯联苯、全氟烷基化合物等有害物质。 4.耐水性能：浸泡时间 168h，拉伸强度保持率≥80%； 5.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 9 | 12mm复合钢板 | 1.厚度：12mm； 2.镀锌钢板的镀锌量双面不应小于 140g/㎡； 3.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 10 | 5mm软木板 | 1.厚度：5mm； 2.甲醛释放量≤0.05mg/m³； 3.TVOC（3d）≤200μg/m³，苯≤20μg/m³ 甲苯≤40μg/m³，二甲苯≤40μg/m³； 4.可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量（色漆饰面）≤120mg/kg 5.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 11 | 不锈钢边框 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 12 | 不锈钢盖板-变形缝 |  |
| 13 | 12mm厚实木指接板 | 1.厚度：12mm； 2.甲醛释放量≤0.05mg/m3； 3.挥发性有机化合物（3d）：苯≤10μg/m3；甲苯≤20μg/m3；二甲苯≤20μg/m3；总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m3； 4.耐磨性：实木地板漆膜表面耐磨≤0.10g/100r，且漆膜未渗透；实木复合地板表面耐磨≤0.15g/100r，且漆膜未磨透。 5.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 14 | 12mm阻燃板 | 1.厚度：12mm； 2.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 15 | 5mm清镜 | 1.厚度：5mm； 2.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 16 | 防火白色透光软膜 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 17 | 木色铝方通(100间距) | 1.尺寸：35宽*60高； 2.VOC 含量≤350g/L； 3.表面涂层可溶性重金属含量汞 Hg≤20mg/kg, 铬 Cr≤20mg/kg, 镉 Cd≤20mg/kg，铅 Pb≤20mg/kg； 4.金属基材厚度≥0.2mm； 5.燃烧性能：(1)以阻燃塑料为芯层的复合板：B1（B）-s1,d0,t0 级，且芯材燃烧热值 W 12 MJ/kg；(2)其他金属复合板 A(A2)级； 6.耐久性：(1)普通装饰用：耐中性盐雾测试2000h、不次于 1 级；氙气加速老化测试 2000h、光泽保持率≥70%、色差≤3.0、其他老化性能 0 级；(2)建筑幕墙用：耐中性盐雾测试4000h，1 级；氙气加速老化测试 4000h、光泽保持率≥70%、色差≤3.0、其他老化性能 0 级 7.耐人工加速老化：4000h、色差<4.0、光泽度保持>70%； 8.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 18 | 铝扣板 | 1.尺寸：300×300； 2.VOC 含量≤350g/L； 3.表面涂层可溶性重金属含量汞 Hg≤20mg/kg, 铬 Cr≤20mg/kg, 镉 Cd≤20mg/kg，铅 Pb≤20mg/kg； 4.金属基材厚度≥0.2mm； 5.耐久性：(1)普通装饰用：耐中性盐雾测试2000h、不次于 1 级；氙气加速老化测试 2000h、光泽保持率≥70%、色差≤3.0、其他老化性能 0 级；(2)建筑幕墙用：耐中性盐雾测试4000h，1 级；氙气加速老化测试 4000h、光泽保持率≥70%、色差≤3.0、其他老化性能 0 级 6.耐人工加速老化：4000h、色差<4.0、光泽度保持>70%； 7.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 19 | 防火卷帘门 | 1.保证通过消防验收。 2.生产单位必须具有国家消防部门的形式认证书。 3.报价均应包含消防部门送检及检测所发生的费用。 4.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 20 | 钢质防火门(成品)-丙级 |  |
| 21 | 9.5mm厚纸面石膏板 | 1.厚度：9.5 2.单位产品石棉含量为 0g/m2。 3.吸水率≤8%。 4.48h受潮挠度≤5mm。 5.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 22 | 普通门（实腹钢门窗32系列） | 1.在启闭力不超过 50N 的作用下，门的反复启闭次数不应少于 10 万次; 2.空气声隔声性能：≥25dB 3.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 23 | 铝合金推拉窗(含玻璃) | 1.抗风压性能符合设计要求； 2.水密性能：外窗达到 3 级以上，外门达到 2 级以上； 3.气密性能：10 层以下及居住建筑不低于 6级，外门 4 级以上； 4.空气声隔声性能达到 3 级(30dB)以上； 5.保温性能≤2.2(W/m2.k)； 6.采光性能达到 3 级以上； 7.铝合金门窗框型材的厚度构造尺寸不小于 65mm。采用穿条式隔热型材时，隔热条宽度不小于 24mm；采用浇注式隔热胶时，浇注型材槽口应为 DD 型以上； 8. 双面执手、合页、滑撑：20 万次；； 9.耐火时间≥60min； 10.玻璃厚度：6mm low-E+12mm+6mm玻璃，南侧玻璃中空层为氩气； 11.玻璃传热系数≤1.1； 12.玻璃可见光反射比（室外）＜20.0%；可见光透射比≥40.0%；色差≤2.0 13.中空层厚度≥12mm； 14. 水气密封耐久性：水分渗透指数 I≤0.20，平均值 IaV≤0.10； 15.铝合金型材表面涂层可溶性重金属含量汞≤20mg/kg，铬≤20mg/kg，镉≤20mg/kg，铅≤20mg/kg。 16. 铝合金型材表面涂层质量：阳极氧化达到 15μm；电泳涂漆达到Ⅲ级；喷粉型材达到Ⅱ级；覆膜、木纹等型材达到Ⅱ级；喷漆型材经 1000h 加速耐候性试验后，光泽保持率≥75%，色差≤2.5，粉化为 0 级 17.隔热型材室温抗拉强度、抗剪强度特征值：门窗类：浇注式型材抗拉≥24MPa、抗剪≥30MPa；穿条式型材抗拉≥24MPa、抗剪≥24MPa； 18. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 24 | 门联窗 |  |
| 25 | 玻璃幕墙 | 1.表面涂层可溶性重金属含量汞≤20mg/kg，铬≤20mg/kg，镉≤20mg/kg，铅≤ 20mg/kg； 2.复合板金属基材厚度≥0.5mm，蜂窝板金属基材厚度≥1.0mm，铝单板金属基材厚度≥2.5mm； 3.牌号：3XXX系列以上； 4.燃烧性能：(1)以阻燃塑料为芯层的复合板：不低于B1（B）-s1,d0,t0级，且芯材燃烧热值≤12MJ/kg；(2)其他金属复合板不低于A(A2)级； 5.耐久性：耐中性盐雾测试4000h，1级；氙气加速老化测试4000h、光泽保持率≥70%、色差≤3.0、其他老化性能0级。 6.玻璃厚度：6mm low-E+12mm+6mm玻璃，南侧玻璃中空层为氩气； 7.玻璃传热系数≤1.1； 8.玻璃可见光反射比（室外）＜20.0%； 9.可见光透射比≥40.0%；色差≤2.0； 10. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 26 | 5+5mm钢化玻璃 | 1.玻璃厚度：≥12mm； 2.玻璃传热系数≤1.1； 3.玻璃可见光反射比（室外）＜20.0%； 4.可见光透射比≥40.0%； 5.色差≤2.0 6.中空层厚度≥12mm； 7.水气密封耐久性：水分渗透指数 I≤0.20，平均值 IaV≤0.10； 8.夹胶玻璃单位产品总挥发性有机物（TVOC）含量 a≤80g/kg； 9.夹胶玻璃烷烃增塑剂（红外光谱）不得检出； 10.夹胶玻璃拉伸粘结强度标准值≥0.6MPa； 11.夹胶玻璃粘结破坏面积≤10%。 12.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 27 | 5+1.14+5mm钢化夹胶玻璃 |  |
| 28 | 全瓷防滑地砖（所有规格） | 1.瓷砖厚度：8～10 mm； 2.放射性核素限量IRa≤0.9，Ir≤1.2； 3.耐磨性：无秞陶瓷砖、板≤150mm³，有秞陶瓷砖、板达到 3 级 4.耐污染性≥4 级 5.防滑性（摩擦系数干法）：广场砖≥0.60，其他≥0.55； 6.耐渗水性：无渗漏现象； 7.耐热水性：表面无裂纹、鼓泡或明显变色； 8.排水流量≥0.16L/s； 9.承载能力无变形、裂纹等现象； 10.耐压性能无泄漏、无变形； 11.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 29 | 瓷砖踢脚（所有规格） |  |
| 30 | 铺地砖（屋面）（所有规格） |  |
| 31 | 成品踏步砖（所有规格） |  |
| 32 | 全瓷墙砖 （所有规格） | 1.瓷砖厚度：8～10 mm。 2.放射性核素限量：室内：IRa≤0.9、Ir≤1.0；室外：IRa≤0.9、Ir≤1.2。 3.无秞陶瓷砖、板耐污染性≥3级；有秞陶瓷砖、板耐污染性≥4级。 4.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 33 | 水泥 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家标准、规范。 |
| 34 | 感应式冲洗阀 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家标准、规范。 |
| 35 | 台盆龙头 DN15 | 1.产品金属污染物析出统计值：铅 Pb≤4ug/L、铜 Cu≤100ug/L、铬Cr≤7ug/L、镉 Cd≤0.4ug/L、砷 As≤0.7ug/L、六价铬 Cr6+≤1.5ug/L； 2.水嘴寿命达到国家相应产品标准要求的1.3 倍； 3.表面耐腐蚀性能：10 级。 4.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 36 | 瓷蹲式大便器 | 1.全部卫生洁具用水效率等级达到 2 级； 2.成套产品（含角阀、龙头、进水软管、不锈钢排水波纹管等）； 3.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 37 | 洗脸盆 |  |
| 38 | 洗涤盆 |  |
| 39 | 安全出口标志灯 | 1.安全出口标志灯、单向方向标志灯、楼层指示灯、双面多信息复合标志灯 1W(LED)、集中电源应急照明灯（A型）、双向方向标志灯要求为同品牌成套产品； 2.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家标准、规范。 |
| 40 | 单向方向标志灯 |  |
| 41 | 楼层指示灯 |  |
| 42 | 双面多信息复合标志灯 1W(LED) |  |
| 43 | 集中电源应急照明灯（A型） |  |
| 44 | 双向方向标志灯 |  |
| 45 | 专用黑板照明灯 38W | 1.功率：38±2W 2.LED黑板灯显色指数（Ra）≥98，Rf≥96,Rg≥100。 3.LED黑板灯灯具实际亮度≥620000cd/m²、产品蓝光危害为RG0、 4.LED黑板灯通过50000H寿命测试验证，验证测试完成后，灯具的光通维持率>97%。 5.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 46 | 教室LED护眼灯 36W | 1. 功率：36±2W 2. 教室灯产品发光面亮度均匀度需≥0.9，发光面平面测量点的最大亮度需≤6000cd/m²。 3. 显色指数（Ra）≥98，Rf≥96,Rg≥100。 4. LED教室灯通过50000H寿命测试验证。验证测试完成后，灯具的光通维持率>96%。 5. LED教室灯产品实际亮度≤4500cd/m²，产品蓝光危害为RG0。 6. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 47 | 筒灯 （所有规格） | 1. 符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品； 2. 非定向 LED 光源能效≥90lm/W； 3. LED 筒灯能效≥80lm/W； 4. LED 线形灯具能效≥90lm/W； 5. LED 平面灯具能效：一般显色指数小于 90 时≥95lm/W；一般显色指数大于等于 90 时≥85lm/W； 6. 频闪比≤3%（光输出波形频率大于 3125Hz 时豁免） 7. 色容差≤5 8. 一般显色指数≥80，特殊显色指数R9≥20 9. 波动深度应满足现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T31831 的规定。 10. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及相关要求、规范。 |
| 48 | 射灯 （所有规格） |  |
| 49 | LED灯盘 （所有规格） |  |
| 50 | 方通灯（所有规格） |  |
| 51 | 铝板集成灯 （所有规格） |  |
| 52 | 铝板集成灯（防水防尘）（所有规格） |  |
| 53 | LED高显灯带 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 54 | UPVC实壁排水管（所有规格） | 1. 铅限量≤100mg/kg； 2. 内排水管道系统噪声＜48dB； 3. 密度：＜1450kg/m3； 4. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 55 | 对夹式蝶阀 （所有规格） | 1. 主体材质：球墨铸铁-球化率≥80%，碳素钢-碳当量≤0.55CE，铜合金-含铅量≤1.9%，不锈钢-含镍量≥5%。 2. 产品循环寿命试验次数：高于国家标准15%。 3. 防腐处理设施：涂装工艺：静电粉末防腐；漆膜厚度：≥200μm；附着力：8MPa。 4. 管配件连接方式：装配式连接。 5. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 56 | 球阀 （所有规格） |  |
| 57 | 散热器温控阀 （所有规格） |  |
| 58 | 不锈钢截止阀 （所有规格） |  |
| 59 | J11F-16T截止阀 （所有规格） |  |
| 60 | 闸板阀 （所有规格） |  |
| 61 | 闸阀 （所有规格） |  |
| 62 | Y型过滤器 （所有规格） |  |
| 63 | 流量平衡控制阀 （所有规格） |  |
| 64 | 支管减压阀 （所有规格） |  |
| 65 | 自动排气阀 （所有规格） |  |
| 66 | 镀锌钢管 （所有规格） | 1.镀锌钢管、钢管禁止使用冷镀锌钢管； 2.壁厚按国标负误差不得大于15%，壁厚不满足要求的退场； 3.管配件连接方式：装配式连接； 4.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 67 | 钢管 （所有规格） |  |
| 68 | 热浸镀锌钢管 （所有规格） | 1.壁厚按国标负误差不得大于15%，壁厚不满足要求的退场； 2.管配件连接方式：装配式连接； 3.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 69 | 钢塑复合管 （所有规格） | 1.镉 mg/L≤0.001； 2.铅 mg/L≤0.005； 3.管配件连接方式：装配式连接； 4.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 70 | 钢制柱式散热器 （所有规格） | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 71 | 绝缘导线 （所有规格） | 1.采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆等，且导体材料采用铜芯； 2.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 72 | 电缆 （所有规格） | 1.采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆等，且导体材料采用铜芯； 2.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 73 | 室内消火栓 （所有规格） | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 74 | 水表 （所有规格） | 1. 485接口，M-bus通讯协议远传水表； 2. 能和学校能耗监管平台兼容； 3. 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 75 | 密闭单级开关（所有规格） | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 76 | 密闭三级开关（所有规格） |  |
| 77 | 暗装单极开关 220V 10A （所有规格） |  |
| 78 | 暗装双极开关 220V 10A （所有规格） |  |
| 79 | 暗装三极开关 220V 10A （所有规格） |  |
| 80 | 壁扇开关 | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 81 | 侧壁式通风换气扇 | 1.节能环保换气扇； 2.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 82 | 挂式空调插座 三孔，16A带开关，安全型 （所有规格） | 符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 83 | 单相二、三极安全型插座 （所有规格） |  |
| 84 | 地插 （所有规格） |  |
| 85 | 配电箱、配电柜 | 1.须能提供产品有效的功耗数据； 2.低压配电柜：产品各部位的最高温升值低于相应温升限值至少 5K，保护电路最大电阻值不超过 20mΩ； 3.低压配电板：元器件外部的电气间隙≥6.3mm、爬电距离≥8mm，产品各部位的最高温升值低于相应温升限值至少 5K； 4.小型断路器可再生利用率≥95%； 5.带有电子组件的小型断路器和剩余电流动作断路器≥90%； 6.箱体板材厚度满足国标要求； 7.符合或优于本项目施工图纸、工程量清单及国家相关要求、规范。 |
| 86 | 外部门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux或Android操作系统。 ★显示屏：≥4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸。 摄像头：200万像素，广角宽动态双目摄像头，搭载星光级图像传感器，背光、强光、暗光或无光环境下可轻松识别。 ★识别方式：刷卡、人脸、指纹、密码、二维码及组合方式。 人脸识别：人脸识别具有口罩识别模式；刷脸验证时间1：N人脸比对时间≤0.2S/人，验证准确率≥99%；面部识别距离0.5m-2m；支持照片视频防假。 人脸指纹容量：500人脸；1000电容指纹；1000卡。 ★管理模式 支持APP管理；支持对讲应用，与室内机、管理端之间实现可视对讲应用；支持手机端及PC机WEB端操作配置；报表导出等；支持内外双门襟；支持联动。 通讯方式：支持TCP/IP及WiFi联网 存储容量：15万条事件记录。 卡片类型：IC，CPU卡，身份证序号。 接口：USB；开门按钮；门磁；报警输入输出；开门继电器。 声音提示：具备蜂鸣器及扬声器，支持静音模式 设备电源：DC 12V/1A 相对湿度：10%至90%(在不凝结成水珠的状态环境下) 工作温度：—30~+60℃ ★使用环境：室内外 防水设计：IP65防水等级 安装方式：壁挂 ★适用门型：无框双玻璃门 ★开锁形式：支持断电自动开锁，支持机械钥匙开锁（选配） 其他配件：门铃；开门按钮；磁力锁 其他要求：内部开门也需要门禁，不能随意开启；支持内外联动；支持遥控器开门。 ★售后服务：≥12月。 |
| 87 | 内部门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux或Android操作系统。 ★显示屏：≥4.3英寸LCD液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸。 摄像头：200万像素，广角宽动态双目摄像头，搭载星光级图像传感器，背光、强光、暗光或无光环境下可轻松识别。 ★识别方式：刷卡、人脸、指纹、密码、二维码及组合方式。 人脸识别：人脸识别具有口罩识别模式；刷脸验证时间1：N人脸比对时间≤0.2S/人，验证准确率≥99%；面部识别距离0.5m-2m；支持照片视频防假。 人脸指纹容量：500人脸；1000电容指纹；1000卡。 ★管理模式 支持APP管理；支持对讲应用，与室内机、管理端之间实现可视对讲应用；支持手机端及PC机WEB端操作配置；报表导出等；支持内外双门襟；支持联动。 通讯方式：支持TCP/IP及WiFi联网 存储容量：15万条事件记录。 卡片类型：IC，CPU卡，身份证序号。 接口：USB；开门按钮；门磁；报警输入输出；开门继电器。 声音提示：具备蜂鸣器及扬声器，支持静音模式 设备电源：DC 12V/1A 相对湿度：10%至90%(在不凝结成水珠的状态环境下) 工作温度：—30~+60℃ ★使用环境：室内外 防水设计：IP65防水等级 安装方式：壁挂 ★适用门型：无框双玻璃门 ★开锁形式：支持断电自动开锁，支持机械钥匙开锁（选配） 其他配件：门铃；开门按钮；磁力锁 其他要求：内部开门也需要门禁，不能随意开启；支持内外联动；支持遥控器开门。 ★售后服务：≥12月。 |