| 招标工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：陕西水利博物馆节水示范单元建设项目 |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 一 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 挖土方 1.土壤类别:综合 2.挖土平均厚度:3.5 3.弃土运距:土方平衡后余土外运1km | m3 | 173.57 |
| 2 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土 2.密实度要求:不小于0.97 3.夯填(碾压):夯填 | m3 | 62.28 |
| 3 | 土(石)方回填 1.土质要求:3：7灰土 2.密实度要求:不小于0.97 3.夯填(碾压):夯填 | m3 | 67.26 |
| 4 | 土(石)方回填 1.土质要求:2：8灰土 2.密实度要求:不小于0.94 3.夯填(碾压):夯填 | m3 | 63.65 |
| 5 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土 2.密实度要求:不小于0.97 3.夯填(碾压):夯填 | m3 | 199.33 |
| 6 | 管沟土方 1.管外径:DN32、DN50 2.挖沟平均深度:1m 3.回填要求:素土 | m | 255.3 |
| 二 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 7 | 砖窨井、检查井 1.井截面:直径1000 2.垫层材料种类、厚度:3：7灰土垫层300 3.底板厚度:C30 200厚 4.其他:钢爬梯，成品混凝土管直径400长0.4m插入底板做集水坑 5.抹灰:底板及内壁抹20厚防水砂浆 6.防潮层材料种类:详见04S531-4第7页 | 座 | 5 |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 8 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C30S6 2.混凝土拌和料要求:商混 | m3 | 10.5 |
| 9 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商混 | m3 | 4.02 |
| 10 | 直形墙 1.墙类型:水池壁 2.墙厚度:200 3.混凝土强度等级:C30S6 4.混凝土拌和料要求:商混 | m3 | 8.5 |
| 11 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 不大于Φ8 | t | 0.276 |
| 12 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 不小于Φ12 | t | 4.68 |
| 13 | 预埋铁件 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 0.028 |
| 四 | 水池顶板结构工程 |  |  |
| 14 | 钢梯 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:爬式 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一道 | t | 0.073 |
| 15 | 钢梁 | t | 0.16 |
| 16 | 钢板顶板（厚度：2mm） | m2 | 47.71 |
| 五 | 防水工程 |  |  |
| 17 | 变形缝 1.变形缝部位:墙与筏板止水带 2.止水带材料种类:3厚钢板 | m | 27.2 |
| 18 | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:1.5厚SBS120聚乙烯丙纶防水卷材 2.防水部位:水池内壁 3.防水做法:水泥砂浆找平层10厚 | m2 | 66 |
| 19 | 卷材防水 1.卷材、涂膜品种:1.5厚SBS120聚乙烯丙纶防水卷材 2.防水部位:水池底 3.防水做法:1：3水泥砂浆找平层20厚 | m2 | 41.31 |
| 六 | 水池底板 |  |  |
| 20 | 细石混凝土楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1;2.5水泥砂浆 2.防水层厚度、材料种类:1.5厚聚氨酯防水涂料 3.面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土向集水坑找坡 | m2 | 20 |
| 七 | 池壁工程 |  |  |
| 21 | 池壁防水 1.墙体类型:水池内壁 2.找平层:20厚1：2.5水泥砂浆 3.防水材料:1.5厚聚氨酯防水涂料 4.面层:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 35 |
| 八 | 管网工程 |  |  |
| 22 | 防水套管制作、安装 1.钢性套管:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 1 |
| 23 | 防水套管制作、安装 1.钢性套管:刚性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 1 |
| 24 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:FRPP 2.管材规格:DN32 3.埋设深度:1m 4.其他:管道水冲洗 | m | 109.23 |
| 25 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:FRPP 2.管材规格:DN50 3.埋设深度:1m 4.其他:管道水冲洗 | m | 146.07 |
| 九 | 其他 |  |  |
| 26 | 检修孔不锈钢盖板 1.规格:Φ1000mm 2.做法:详见05S804 174页 | 块 | 1 |
| 27 | 通风管及风帽 1.通风管材质及规格型号:DN200*8 钢管 2.风帽:成品风帽 3.做法:参05S804图集 | 组 | 1 |
| 28 | 水池闭水试验 | 座 | 1 |
| 29 | 离心式泵 1.名称:出水口DN32 | 台 | 1 |
| 30 | 离心式泵 1.名称:出水口DN50 | 台 | 1 |
| 十 | 节水器具改造安装 |  |  |
| 31 | 免冲水小便斗（纳米釉面） | 座 | 10 |
| 32 | 节水龙头 | 座 | 15 |
| 33 | 智能蹲便冲水器 | 座 | 14 |
| 十一 | 分区计量设施 |  |  |
| 34 | 计量井 | 座 | 4 |
| 35 | 计量表安装（DN160口径） | 座 | 4 |
| 十二 | 第三方检测 |  |  |
| 36 | 第三方检测 | 项 | 1 |