- 政府采购项目

- 项目编号：YWGL-ZC-2023-0004

- 2023年西安市智慧环保运维项目包3

招标文件

- 采   购   人：西安市智慧环保综合指挥中心

- 采购代理机构：陕西猷为项目管理有限公司

2023年03月

特别提示

各投标人，我们特别提醒您注意以下几点：

1.请您仔细地阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。

2.请您严格按照招标文件载明的投标文件格式要求编制投标文件。

3.本项目兼投不兼中，同一投标人可参与多个包的投标，但同一投标人只能中标一个包。

4.如在投标截止时间前放弃本次投标，请以书面形式发出弃标函（后附格式）。

5.请您于开标会议当天，准时登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子不见面开标〗系统，在线参加开标会议。

6.如有其他问题，请来电咨询。电话：029-87400234

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	12

第三章  拟签订的合同条款文本	40

第四章  采购需求	45

第五章  评标办法	84

第六章  投标文件格式	97

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

2023年西安市智慧环保运维项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2023年04月06日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YWGL-ZC-2023-0004

项目名称：2023年西安市智慧环保运维项目

采购方式：公开招标

预算金额：43812365.00元

采购需求：

合同包1(2023年西安市智慧环保运维项目包1)：

合同包预算金额：29555713.00元

合同包最高限价：29555713.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 基础环境运维服务 | 2023年西安市智慧环保运维项目包1服务内容 | 1(项) | 详见采购 文件 | 29555713.00 | 29555713.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件。

合同包2(2023年西安市智慧环保运维项目包2)：

合同包预算金额：7838052.00元

合同包最高限价：7838052.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 基础环境运维服务 | 2023年西安市智慧环保运维项目包2服务内容 | 1(项) | 详见采购文件 | 7838052.00 | 7838052.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件。

合同包3(2023年西安市智慧环保运维项目包3)：

合同包预算金额：1629700.00元

合同包最高限价：1629700.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 基础环境运维服务 | 2023年西安市智慧环保运维项目包3服务内容 | 1(项) | 详见采购 文件 | 1629700.00 | 1629700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件。

合同包4(2023年西安市智慧环保运维项目包4)：

合同包预算金额：1369600.00元

合同包最高限价：1369600.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 基础环境运维服务 | 2023年西安市智慧环保运维项目包4服务内容 | 1(项) | 详见采购文件 | 1369600.00 | 1369600.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件。

合同包5(2023年西安市智慧环保运维项目包5)：

合同包预算金额：3419300.00元

合同包最高限价：3419300.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 基础环境运维服务 | 2023年西安市智慧环保运维项目包5服务内容 | 1(项) | 详见采购 文件 | 3419300.00 | 3419300. 00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2023年西安市智慧环保运维项目包1)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）；

合同包2(2023年西安市智慧环保运维项目包2)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包非专门面向中小企业采购；

合同包3(2023年西安市智慧环保运维项目包3)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）；

合同包4(2023年西安市智慧环保运维项目包4)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）；

合同包5(2023年西安市智慧环保运维项目包5)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本合同包非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2023年西安市智慧环保运维项目包1)特定资格要求如下：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

3.3法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

合同包2(2023年西安市智慧环保运维项目包2)特定资格要求如下:

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

3.3法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

合同包3(2023年西安市智慧环保运维项目包3)特定资格要求如下:

3.1投标人须具备合法有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

3.4法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

合同包4(2023年西安市智慧环保运维项目包4)特定资格要求如下:

3.1投标人须具备合法有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

3.4法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

合同包5(2023年西安市智慧环保运维项目包5)特定资格要求如下:

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

3.3法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

三、获取招标文件

时间：2023年03月17日至2023年03月23日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年04月06日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子不见面开标〗系统，在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑤《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；⑥《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑦《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；⑧《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑨《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑩《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑪其他需要落实的政府采购政策；落实政府采购政策需满足的资格要求按照有关规定执行。

2.本项目为全流程电子化交易项目，投标人通过互联网在线参与本项目采购活动。

3.投标人办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www--sxggzyjy--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

4.投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy--xa--gov--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

5.投标人获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择本项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

6.投标人参与本项目采购活动，应按照《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的有关要求,登录陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)进行注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

7.本项目兼投不兼中，同一投标人可参与多个包的投标，但同一投标人只能中标一个包。

8.其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安市智慧环保综合指挥中心

地址：西安市未央区凤城七路与明光路十字西北角联益中心三楼

###### 联系方式：029-89823930

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西猷为项目管理有限公司

地址：西安市莲湖区五星街1号万德商务中心7楼10702室

联系方式：029-87400234

###### 3.项目联系方式

项目联系人：邢郁苗、佘翠

电话：029-87400234

陕西猷为项目管理有限公司

2023年03月16日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市智慧环保综合指挥中心 地址：西安市未央区凤城七路与明光路十字西北角联益中心三楼 联系人：韩老师 联系方式：029-89823930 |
| 2 | 采购代理 机构 | 名称：陕西猷为项目管理有限公司 地址：西安市莲湖区五星街1号万德商务中心7楼10702室 联系人：邢郁苗、佘翠 电话：029-87400234 |
| 3 | 项目名称 | 2023年西安市智慧环保运维项目 |
| 4 | 包（标段）名称 | 2023年西安市智慧环保运维项目包3 |
| 5 | 项目编号 | YWGL-ZC-2023-0004 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购预算 | 1629700.00元 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价为：1629700.00元。包含以下内容： （1）西安市国标六参数空气自动监测站质控比对服务：最高限价为797300.00元； （2）西安市地表水质自动监测站质控比对服务：最高限价为699600.00元； （3）西安市挥发性有机物（VOCs）在线监测站质控比对服务：最高限价为132800.00元。 |
| 8 | 采购范围 | 详见“第四章 采购需求” |
| 9 | 质量要求 | 详见“第四章 采购需求” |
| 10 | 是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 11 | 投标、中标特别规定 | 本项目兼投不兼中，同一投标人可参与多个包的投标，但同一投标人只能中标一个包。 |
| 12 | 关于中小企业划分标准 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对中小企业的划分标准的规定，本项目采购标的对应的所属行业划分为：其他未列明行业。 |
| 13 | 投标人应具备的资格 条件 | 1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 1.2提供具有财务审计资质单位出具的完整的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明； 1.3提供2022年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； 1.4提供2022年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存凭证或社保机构开具的社会保险参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 1.5提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明； 1.6提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2.落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。 3.特定资格条件： 3.1投标人须具备合法有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）； 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段前通过【信用中国】和【中国政府采购网】网站对投标人的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。 3.4法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。 |
| 14 | 是否接受 联合体投标 | 否 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 17 | 是否组织投标前答疑会 | 否 |
| 18 | 是否允许 分包 | 否 |
| 19 | 招标文件的 澄清和修改 | 时间：投标文件递交截止时间15日前； 形式：书面形式发给所有获取招标文件的潜在投标人； 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 20 | 报价要求 | 各投标人根据招标文件内容，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，投标报价不得超过采购预算和最高限价。 |
| 21 | 是否允许提交备选方案 | 否 |
| 22 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 时间：2023年04月06日 09时00分00秒（北京时间） 地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2023年04月06日 09时00分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子不见面开标〗系统，在线开标。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成，成员人数为7人。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标单位 | 否，推荐前3名中标候选人。 |
| 26 | 中标结果 公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） 公告期限：1个工作日 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 28 | 采购代理 服务费 | 1.采购代理服务费：参照国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)的规定。 2.采购代理服务费账户： 公司名称：陕西猷为项目管理有限公司 账 号: 213011540000064656 开户行：西安银行股份有限公司西华门西段支行 3.采购代理服务费由中标人支付，中标人领取中标通知书时，须一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。 |
| 29 | 政府采购 信用融资 | 政府采购中标人，可根据自身经营情况，申请办理政府采购融资贷款服务。（详见本招标文件“第二章 需要落实的政府采购政策”） |
| 30 | 投标人注册登记提醒 | 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》，投标人须按要求及时办理注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 31 | 释义说明 | 本文件中所涉及的“采购人”均按“招标人”理解；“采购文件”均按“招标文件”理解；“供应商”“投标单位”均按“投标人”理解。 |
| 32 | 其他事项 | 1.本招标文件正文与《投标人须知前附表》表述不一致时，以《投标人须知前附表》为准。 2.按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：投标人免费获取招标文件后，如不参与投标，应在递交投标文件截止时间前，以书面形式（签字盖章后发回代理机构邮箱1428862354@qq.com）告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
| 电子投标注意事项 |  |  |
| 1 | 投标文件的制作和签章 | 1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html 2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。 说明：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。 若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商（国泰新点软件股份有限公司）。 - 技术支持热线：400-998-0000/400-928- 0095 - 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转80310 |
| 2 | 不见面开标程序 | 1.本项目为线上不见面开标，投标人不必抵达开标现场。开标当日，请各投标人提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统参加开标会议，按会议要求签到，保持在线直到开标会议结束。未按时参加开标会议的投标人，自行承担由此产生的不利后果。开标结束后，请投标人保持预留联系电话畅通。 2.“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。 |
| 3 | 注意事项 | 1.参与线上开标会议的投标人代表必须是投标人的法定代表人或被授权人。 2.投标人须提前调试好参加不见面开标会议的设备和网络系统，设备须具有视频、音频功能。 3.其他电子投标注意事项，请参阅《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 |

## 二、总  则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标项目。

（二）名词解释

1.采购人：西安市智慧环保综合指挥中心

2.监督机构：采购人同级政府采购监管部门

3.采购代理机构：陕西猷为项目管理有限公司

4.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5.投标人代表：是指参加政府采购项目中代表投标人的法定代表人或者是其授权代表，投标人代表是唯一的。

6.评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行采购活动评审职责。

7.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

8.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

9.货物：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

10.服务：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

11.中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

12.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.残疾人福利性单位是指符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

（三）投标人应具备的资格条件

1.详见投标人须知前附表

2.限制投标的条件

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包的采购项目投标。

2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（四）其他情形

1.其他组织：

1.1事业单位参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为事业单位的法定代表人签字；

1.2个体户参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为其经营者本人签字；

2.自然人：自然人参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章的须为自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

3.招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章或附身份证复印件之处，非法人单位的负责人均参照执行。

## 三、招标文件

- （一）招标文件的构成

1.本项目招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同条款文本

第四章 采购需求

第五章 评标办法

第六章 投标文件格式

2.投标人须从采购代理机构指定渠道获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

3.招标文件内容与现行法律法规不相符的或招标文件未规定的，以现行政府采购相关法律法规为准。

- （二）招标文件的澄清和修改

1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2.当招标文件需要澄清或修改，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布变更公告，所有潜在投标人应及时从西安市公共资源交易平台获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

3.采购代理机构在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布变更公告后，不再另行通知投标人。

## 四、投标文件

- （一）投标文件的编写原则和要求

1.真实性原则

1.1投标人应保证所提供的投标文件和所有资料真实、准确和完整。

1.2投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，经查实后，投标人需承担相应的后果及法律责任。

2.语言文字

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用简体中文。

3.计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

- （二）投标文件的组成

1.投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编制的投标文件应包括下列内容：

1.1投标函

1.2开标一览表

1.3投标人资格证明文件

1.4采购需求偏离表

1.5方案说明

1.6投标人承诺书

1.7其他应说明的事项

- （三）投标保证金

根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，投标人参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

- （四）投标报价

1.投标报价只接受人民币报价。

2.本项目投标报价为投标人完成全部工作内容的总报价。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在投标报价中。

3.凡因投标人对招标文件内容阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的不利后果和风险均由各投标人自行负责。

4.采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

- （五）投标有效期

1.自投标文件递交截止之日起90日历天。投标文件中的有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件视为无效文件。中标人的投标文件有效期顺延至合同执行完毕。

2.特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- （六）投标文件的制作和签章

1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

- （七）投标文件的加密和提交

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致开标时投标文件解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

- （八）投标文件的补充、修改和撤回

1.投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。

- （九）投标文件被拒绝接收的情形

1.误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2.逾期提交电子投标文件的。

- （十）投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

## 五、开标和评标

- （一）开标程序

投标人无需抵达开标现场，在西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统参加开标会议，并进行签到、解密文件等线上操作。

1.投标人登录并签到。开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统并签到。

2.主持人宣布开标。开标会议开始及提交投标文件截止时间后，西安市公共资源交易平台系统将不再接收投标文件。

3.解密投标文件。投标人在收到开标会议主持人“开始解密”指令后，应按时使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4.唱标。“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5.开标结束。开标会议结束后进入评审环节。投标人请保持联系电话畅通，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清、说明等。因投标人无法联系造成的不利后果，由投标人自行承担。

6.“不见面开标”系统操作说明。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

- （二）开标环节投标文件视为无效的情形：

1.投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2.因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3.上传的电子投标文件无法正常打开的；

4.政府采购法律法规规定的其他情形。

- （三）评标委员会的组成

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，组建评标委员会。本项目评标委员会成员人数为7人。

- （四）评标会议现场人员的保密责任

在采购结果公告发布前，评标委员会成员和采购代理机构组织评审会议的工作人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- （五）评标办法

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，本项目采用综合评分法。

- （六）评标程序

本项目评标程序：资格审查--符合性审查--综合评审--推荐中标候选人名单--出具评审报告。在资格审查--符合性审查环节评审中，未通过的投标人不得进入下一环节的评审。

1.资格审查

采购人委派的资格审查小组负责资格审查工作。

2.符合性审查

评标委员会负责符合性审查工作。

3.投标文件的评审

3.1评标委员会依据招标文件中规定的评标办法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行综合评审。

3.2评标委员会只根据投标文件本身的内容进行综合比较与评价，不寻求外部的证据。

- （七）定标程序

1.评标委员会根据评标办法，对投标人提交的投标文件进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名中标候选人，编写评审报告。

2.采购代理机构在评标结束后1个工作日内，将评审报告报送采购人。采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人名单中，确定排序第一名的投标人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起1个工作日内，在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）同时发布中标结果公告。本项目招标文件随中标结果公告同时公布。

- （八）中标通知书

1.采购代理机构在发布中标结果公告的同时向中标人发出《中标通知书》。

2.中标人在领取中标通知书时，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。(具体收费标准、金额，详见中标结果公告)。

- (九)废标及重新招标

1．根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在采购活动中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算和最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当与采购人或采购代理机构沟通停止评标工作，并作书面记录，重新组织采购活动。

3．招标文件未明确的其他事项，按《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规执行。

## 六、质疑和投诉

- （一）质疑

1.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予接受。

3.质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交质疑人的授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑函公章不得以合同章或其他印章代替。

4.质疑函内容按照财政部令第94号规定执行。质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

5.有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6.其他需要说明的事项

（1）递交质疑函的方式：质疑函以书面形式由其法定代表人或授权代表递交到采购代理机构指定联系人。

（2）采购代理机构：陕西猷为项目管理有限公司

（3）联系人：李有为

（4）联系电话：029-87400234

（5）地址：西安市莲湖区五星街1号万德商务中心7楼10702室

7.采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

- （二）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

1.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

4.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5.投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

①捏造事实；

②提供虚假材料；

③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 七、签订合同

（一）采购人与中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件确定的事项签订合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项做实质性修改。任何一方不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

（二）中标人无正当理由拒签合同或者在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。采购人可以按照评标报告推荐的下一位中标候选人签订政府采购合同或者重新开展政府采购活动。

（三）中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标资格的，采购人可以按照评标报告推荐的下一位中标候选人签订政府采购合同或者重新开展政府采购活动。

八、合同的履约验收

采购人按照政府采购合同约定的服务标准组织对中标人的履约情况进行验收，并出具验收报告。

- 九、需要落实的政府采购政策

（一）《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

（二）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

本项目在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品。对部分节能效果、性能等达到要求的产品，且涉及国家规定的强制采购范围内，不管采购文件是否要求提供，供应商必须按照国家要求提供，并提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

（四）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）

根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（五）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（六）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（七）融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采(2020)15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

# 第三章  拟签订的合同条款文本

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定和西安市智慧环保运维项目包3采购项目招标文件、投标文件，经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。

一、服务内容

西安市智慧环保运维项目包3，运维服务范围包括：西安市119个空气站、22个水站、8套有机废气的质控比对服务。

二、合同价款

（一）合同总价款（中标金额）为（大写）    （小写）    。

（二）合同总价款由西安市119个空气站、22个水站、8套有机废气的质控比对服务三部分组成。各部分费用组成投标文件中的分项报价。

三、款项结算

（一）付款方式：本项目按运维季度付款，每季度依据工作量及绩效考核打分核算质控比对费用。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在每次接受甲方付款前，开具等额发票给甲方。

四、服务期限及服务地点

服务期限：

服务地点：

五、双方的权利和义务

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人（电话：          ，电子邮箱：          ），乙方指定      为乙方项目联系人（电话：          ，电子邮箱：          ）。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

1.甲方的权利和义务

1.1在实施过程中甲方根据需要及时向乙方提供项目有关背景资料。

1.2甲方应选派人员参加项目的全过程，配合乙方人员进行项目实施。

1.3甲方指派的项目负责人，全权代表甲方进行项目实施协调工作，并对乙方提交的项目过程文档进行签字确认。

1.4按照合同约定向乙方支付合同款项。

1.5甲方负责组织项目绩效考核。

2.乙方的权利和义务

2.1乙方应当依据合同规定的内容，做好项目的项目实施工作，协助甲方做好项目管理工作。根据项目工作各阶段的交付要求，向甲方提交项目实施的各项成果，按工作任务所规定的内容、进度及时提交文档等交付物，并对其内容负责。交付形式为计算机光盘和装订成册的纸介质形式。

2.2乙方应当合理组织足够的技术力量，指派技术小组执行本合同的工作。该技术小组应和甲方建立友好的协作关系。按照合同的时间安排，甲方代表和乙方技术小组之间建立技术交流的机制，高质量按时完成甲方提出的各项工作任务。

2.3乙方指定一名项目经理作为乙方现场总代表，协助甲方人员解决可能出现的技术问题。如果甲方认为在工作现场的乙方任何成员不称职，甲方有权要求乙方另外指派合乎甲方要求的人员。

2.4在项目实施过程中，乙方应当按甲方提出的时间节点完成各项工作，并按项目进度提交相应的交付物，对项目过程中的需求偏差、进度偏差，应按项目的变更管理流程，与甲方及时协商、确认和调整。

2.5在项目实施过程中，乙方不得更换项目组主要成员，如遇特殊情况需要更换，需经过甲方同意。乙方因项目负责人及技术人员调整或流动、技术设施故障，或因注销、吊销、经营困难等原因导致无法完成本合同项目的，须及时书面通知甲方，并退还甲方已支付的全部费用。如给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

2.6 乙方应保证整个项目的整体实施效果达到项目工作的总体目标，对项目的实施工作承担总体责任。

2.7 乙方应及时完成交接工作并提供服务，运维服务不得以任何理由中断，如对甲方工作产生影响，乙方应承担相应责任。

3.乙方承诺

3.1乙方提供足够的技术力量，保证项目的顺利进行。

3.2乙方在履行合同期间应遵守甲方出台的各项制度。

六、知识产权

（一）本项目知识产权归甲方所有。

（二）乙方无论出于任何目的如在其他地方使用该成果，必须经甲方同意方可使用。否则，贵甲方有权要求终止涉及到该中标知识产权的任何使用活动并保留追究卖方相应的法律责任的权利。

（三）乙方为执行本合同而提供的技术资料使用权归甲方所有。

七、保密规定

甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

八、其他事项

（一）乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

（二）乙方的投标文件和承诺等内容将列入合同。

九、违约责任

（一）甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违反本合同相关约定的，按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（二）乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足甲方要求，甲方有权终止本合同并对乙方的违约行为进行追究。

十、合同生效

（一）本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

（二）本合同一式   份，甲乙双方各执    份，代理机构留存 壹 份。

（三）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |

第四章  采购需求

一、商务要求

（一）项目内容

西安市智慧环保运维项目包3，服务内容包括：西安市119个空气站、22个水站、8套有机废气的质控比对服务。

（二）服务期限

1年（2023年3月1日至2024年2月29日）

中标人应向原运维单位委托的第三方监测机构支付自2023年3月1日至交接完成之日的比对费用，费用按以下方式计算：

支付金额 ： 依据中标金额及完成的比对任务量核算应支付金额。

中标人应及时完成交接工作并提供服务，运维比对服务不得以任何理由中断，如对采购人工作产生影响，中标人应承担相应责任。

（三）付款方式

本项目按运维季度付款，每季度依据工作量及绩效考核打分核算质控比对费用。

二、技术要求

（一）西安市国标六参数街镇空气站质控服务

### 1.质控工作内容及范围

1.1质控工作内容

每个站点年度开展一次PM10及PM2.5自动监测仪器准确度审核（4-6月及10-12月两个时段组织实施），并出具比对报告。每次有效数据不少于5个日均值（每日有效采样时间不少于20小时），以手工监测为参比方法，采用审核采样器进行准确度审核。具体工作标准参照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018），手工采样样品的称量须在CMA实验室完成，确保称量结果真实准确。

1.2质控工作范围

| 序号 | 区域 | 数量 | 站点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浐灞生态区 | 6 | 金融商务区 |
|  |  |  | 世园园区 |
|  |  |  | 商贸园区 |
|  |  |  | 雁鸣湖园区 |
|  |  |  | 总部经济园区 |
|  |  |  | 湿地园区 |
| 2 | 灞桥区 | 6 | 洪庆街办 |
|  |  |  | 狄寨街办 |
|  |  |  | 席王街办 |
|  |  |  | 红旗街办 |
|  |  |  | 灞桥街办 |
|  |  |  | 纺织城街办 |
| 3 | 新城区 | 9 | 胡家庙街办 |
|  |  |  | 西一路街办 |
|  |  |  | 中山门街办 |
|  |  |  | 太华路街办 |
|  |  |  | 自强路街办 |
|  |  |  | 解放门街办 |
|  |  |  | 长乐西路街办 |
|  |  |  | 韩森寨街办 |
|  |  |  | 长乐中路街办 |
| 4 | 碑林区 | 8 | 长乐坊街办 |
|  |  |  | 张家村街办 |
|  |  |  | 南院门街办 |
|  |  |  | 文艺路街办 |
|  |  |  | 长安路街办 |
|  |  |  | 东关南街街办 |
|  |  |  | 太乙路街办 |
|  |  |  | 柏树林街办 |
| 5 | 高新区 | 15 | 国际社区 |
|  |  |  | 细柳街办 |
|  |  |  | 灵沼街办 |
|  |  |  | 秦渡镇 |
|  |  |  | 庞光镇 |
|  |  |  | 草堂镇 |
|  |  |  | 软件新城 |
|  |  |  | 综保区 |
|  |  |  | 长安园办 |
|  |  |  | 草堂基地 |
|  |  |  | 鱼化寨街办 |
|  |  |  | 丈八街办 |
|  |  |  | 兴隆街办 |
|  |  |  | 东大街办 |
|  |  |  | 五星街办 |
| 6 | 阎良区 | 10 | 荆山开发区 |
|  |  |  | 武屯街办 |
|  |  |  | 新华路街办 |
|  |  |  | 经济开发区 |
|  |  |  | 关山街办 |
|  |  |  | 振兴街办 |
|  |  |  | 凤凰路街办 |
|  |  |  | 新兴街办 |
|  |  |  | 北屯街办 |
|  |  |  | 航空科技园 |
| 7 | 临潼区 | 29 | 穆寨街办 |
|  |  |  | 代王街办 |
|  |  |  | 新市街办 |
|  |  |  | 栎阳街办 |
|  |  |  | 何寨街办 |
|  |  |  | 渭北街办 |
|  |  |  | 小金街办 |
|  |  |  | 现代物流园 |
|  |  |  | 新区 |
|  |  |  | 零口街办 |
|  |  |  | 雨金街办 |
|  |  |  | 任留街办 |
|  |  |  | 行者街办 |
|  |  |  | 骊山街办 |
|  |  |  | 铁炉街办 |
|  |  |  | 新丰街办 |
|  |  |  | 马额街办 |
|  |  |  | 秦陵街办 |
|  |  |  | 西泉街办 |
|  |  |  | 徐杨街办 |
|  |  |  | 油槐街办 |
|  |  |  | 仁宗街办 |
|  |  |  | 秦文化 |
|  |  |  | 相桥街办 |
|  |  |  | 交口街办 |
|  |  |  | 临潼度假区管委会 |
|  |  |  | 北田街办 |
|  |  |  | 旅游商贸开发区 |
|  |  |  | 斜口街办 |
| 8 | 鄠邑区 | 17 | 蒋村镇 |
|  |  |  | 五竹街办 |
|  |  |  | 余下街办 |
|  |  |  | 滨河新区 |
|  |  |  | 玉蝉街办 |
|  |  |  | 沣京工业园 |
|  |  |  | 甘亭街办 |
|  |  |  | 甘河镇 |
|  |  |  | 祖庵镇 |
|  |  |  | 石井镇 |
|  |  |  | 渭丰镇 |
|  |  |  | 渭河示范区 |
|  |  |  | 景区管理局 |
|  |  |  | 涝店镇 |
|  |  |  | 新区办 |
|  |  |  | 秦岭办 |
|  |  |  | 涝渼办 |
| 9 | 蓝田县 | 19 | 安村镇 |
|  |  |  | 汤峪镇 |
|  |  |  | 三里镇 |
|  |  |  | 焦岱镇 |
|  |  |  | 前卫镇 |
|  |  |  | 九间房镇 |
|  |  |  | 小寨镇 |
|  |  |  | 普化镇 |
|  |  |  | 葛牌镇 |
|  |  |  | 三官庙镇 |
|  |  |  | 蓝关街办 |
|  |  |  | 华胥镇 |
|  |  |  | 灞源镇 |
|  |  |  | 厚镇 |
|  |  |  | 洩湖镇 |
|  |  |  | 孟村镇 |
|  |  |  | 蓝桥镇 |
|  |  |  | 辋川镇 |
|  |  |  | 玉山镇 |

### 2.质控工作要求

#### 2.1比对准备工作

2.1.1采样器平行性和准确性检查。

2.1.2采样出发前和返回后须进行平行性和准确性检查。将参比方法采样器（至少2台）与审核采样器相互间距1.5〜3.0m放置。所有参与测试的采样器同时段采样，采集至少5个时段，分别计算参比方法采样器和审核采样器监测结果的相对标准偏差来表征平行性指标，相对标准偏差应不大于10%；计算单台审核采样器与参比方法采样器监测结果的相对误差来表征准确性指标，所有采样时段相对误差的平均值应不大于10%。前后检查均合格，方可认为现场比对结果有效。

（1）现场比对物资准备

| 物品类别 | 物品名称 |
| --- | --- |
| 颗粒物采样器 | PM10/PM2.5采样器主机 |
|  | PM10/PM2.5采样器采样杆 |
|  | PM10/PM2.5 切割器 |
|  | PM10/PM2.5采样器运输箱 |
| 流量校准装置 | 流量计 |
| 耗材 | 47mm滤膜（已称量）、47mm滤膜盒、滤膜夹 |
| 采样用品 | 镊子、记号笔、棉签、纱布、酒精、硅脂、 卷尺、剪刀、卷纸、透明胶带、口罩、雨伞、气密 性盒子 |
| 辅助设备 | USB闪存盘、GPS、电池、照相机、手电筒 |
| 资料 | 采样记录表、核查记录表 |

### （2）现场仪器布设

参比方法使用的审核采样器至少各3台，与被核查自动监测仪器同时段采样。采样器采样口距地面高度不低于1.5m，避开污染源及障碍物。采样口距离墙壁或站房实体围栏1.0m以上，采样口应高于实体围栏至少0.5m以上。采样器切割头与颗粒物自动监测仪器切割头应尽可能位于同一水平面，一般垂直距离不超过1.0m；所有颗粒物监测仪器（包括手工采样器和自动监测仪器）采样头相互距离在1.5~3.0m。

### （3）采样时间及周期

现场比对采样时间以滤膜所负载颗粒物质量不少于电子天平检定分度值的100倍为原则。

手工采样器与被核查自动监测仪器同时段采样，现场采样须获得不少于5个有效数据对，填写现场比对记录。

### （4）采样、滤膜保存、运输及恒重

除特殊说明外，颗粒物现场比对核查的采样、滤膜运输及恒重工作均参照HJ618和HJ656的相关要求执行。

### （5）结果计算与表示

#### 手工监测结果计算与表示

1）单台采样器的监测结果计算公式如下:

式中：

PMi：单台手工采样器监测结果，μg/m3；

W2：米样后滤膜的质量，g；

W1：米样前滤膜的质量，g；

V：实际米样体积，m3。

2）多台采样器的监测结果计算

若采用多台采样器进行现场比对，多台采样器监测结果的平均值为手工监测结果(Pm)，按公式(2)计算：

式中：

Pm：多台手工采样器监测结果，ug/m3;

PMi：单台手工采样器监测结果，ug/m3；n:手工采样器数量。

3）手工监测数据表示

计算结果四舍五入保留整数位。

#### 自动监测结果计算与表示

计算自动监测小时值的平均值，作为自动监测结果。

式中：

Pc：同时段自动监测结果，Ug/m3;

Pci：同时段内自动监测小时均值，Ug/m3；

n：手工采样时数，取整数，超过30分钟按1小时计，否则不计入。

自动监测结果四舍五入保留整数位。

#### 自动监测结果与手工采样结果的相对误差

若单个采样时段手工监测结果大于35 u g/m3，则计算自动监测结果与手工采样结果的相对误差；反之，则不参与计算。计算公式如下：

式中：

RE：同时段自动监测结果与手工监测结果的相对误差，%；

Pc：同时段自动监测结果，Ug/m3；

Pm：手工采样监测结果，Ug/m3。

计算结果四舍五入保留小数点后一位。

### 3.自动监测结果数据质量评价

所有自动监测结果与手工采样结果的相对误差均应达到质量目标土15%，否则视为自动监测数据质量不合格。

### 4.数据误差的纠正

若自动监测数据质量不合格，须及时查找原因。如果确因仪器误差引起，则须通过调节仪器参数纠正自动监测仪器误差。纠正措施完成后，须开展数据质量复查。

### 5.质控保障措施

5.1质控服务所涉及到的仪器设备均应进行检定/校准，并确认合格后方可正常使用；

5.2采样器每次采样前后均需校准流量，示值误差≤5%；

5.3每次称量前先对天平进行校准，采样前后，滤膜称量必须在同一台分析天平；

5.4现场比对采样时间以滤膜负载颗粒物质量不少于电子天平检定分度值的100倍为原则，否则本次采样无效；

5.5滤膜使用前均需检查，不得有针孔或任何缺陷；

5.6标准滤膜秤出的重量在原始质量±5mg（大流量），±0.5mg（中流量和小流量）范围内，则本批样品滤膜称量合格，数据可用；

5.7项目参加人员均持证上岗，检测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求实施质量控制，数据处理和填报按有关规定和要求进行三级审核；

5.8质量监督员跟随采样人员去现场，检查采样器具的符合性，采样过程及样品保存的规范性，记录填写的完整性及运输样品的及时性。

### 6.质控服务遵循的标准及规范

6.1HJ 93-2013 环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法

6.2HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范

6.3HJ 618-2011 环境空气中 PM10和 PM2.5的测定重量法

6.4HJ 653-2013 环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法

6.5HJ 655-2013 环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范

6.6HJ 656-2013 环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范

6.7HJ 817-2018 环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范

6.8国家环境监测网环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）自动监测手工比对核查技术规定(试行)

### 7.质控比对工作中遵循的其他标准规范及要求

7.1中华人民共和国环境保护行业标准中规定的涉及空气质量连续自动监测内容的要求；

7.2省级环保部门的管理要求和工作要求；

7.3市级环保部门的管理要求和工作要求。

7.4其他规定

1）因停电、封山封路、河流断流等非人为原因导致站点不能正常质控比对情况下，以实际工作量进行综合研判，核算当期比对服务费用；

2）比对单位须在比对周期结束后10个工作日内，将上一周期的比对报告提交至指挥中心。

3）比对单位有下列情形之一的，将扣除相应项目当年/季度比对费：

①未按照国家规定的采样及实验室方法开展比对监测工作的；

②未经指挥中心安排或允许，私自进入站房开展比对工作的或有其他干扰仪表行为的。

③其他不履行规定职责的情形。

我中心组织开展质控考核，对比对结果不合格或违规操作的，我中心将扣减相应的运维费，并有权终止服务合同。

相关参考表格

1.手工采样记录表

| 手工采样记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样项目 |  | □PM10 □PM2.5 | 采样日期（年月日） |  |  |  |
| 采样地点 |  |  | 相对湿度（%RH） |  |  |  |
| 天气情况 |  |  | 采样器型号 |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 滤膜编号 |  |  |  |
| 颗粒物浓度（µg/m3） |  |  | 累积流量（标况，m3） |  |  |  |
| 采样前膜重（mg） |  |  | 采样后膜重（mg） |  |  |  |
| 滤膜增重（mg） |  |  | 称重人 |  |  |  |
| 环境温度检查 |  |  |  |  |  |  |
| 采样器环境温度（℃） |  |  | 实际环境温度（℃） |  |  |  |
| 环境大气压检查 |  |  |  |  |  |  |
| 采样器环境大气压（kPa） |  |  | 实际环境大气压（kPa） |  |  |  |
| 流量检查 |  |  |  |  |  |  |
| 采样流量（L/min） |  |  | 实际流量（L/min） |  |  |  |
| 采样开始时间 |  |  | 采样结束时间 |  |  |  |
| 采样时间 |  | 累积工况 体积 |  | 累积标况 体积 |  |  |
| 异常情况说明及处置 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 采样人 |  | 审核人 |  | 审核日期 |  |  |

2.手工采样膜片称量记录表

| 日期 |  |  |  | 地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天平型号 |  |  |  | 天平编号 |  |  |  |
| 滤膜材质 |  |  |  | 采样滤膜编号 |  | 空白滤膜编号 |  |
| 标准滤膜检查 |  |  |  | 标准滤膜编号 |  | 检查结论 |  |
|  |  |  |  | 标准滤膜原始质量 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | 标准滤膜本次称量质量 |  |  |  |
| 采样前滤膜第一次平衡条件 |  |  |  | 温度（单位：℃） |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度（单位：%RH） |  |  |  |
|  |  |  |  | 开始日期时间： |  |  |  |
|  |  |  |  | 结束日期时间： |  |  |  |
| 采样前滤膜第一次质量 |  |  |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  |
| mg |  |  |  | ℃ |  | %RH |  |
| 采样前空白滤膜第一次质量 |  |  |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  |
| mg |  |  |  | ℃ |  | %RH |  |
| 采样前滤膜第二次平衡条件 |  |  |  | 温度（单位：℃） |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度（单位：%RH） |  |  |  |
|  |  |  |  | 开始日期时间： |  |  |  |
|  |  |  |  | 结束日期时间： |  |  |  |
| 采样滤膜第二次质量 |  |  |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  |
| mg |  |  |  | ℃ |  | %RH |  |
| 采样空白滤膜第二次质量 |  |  |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  |
| mg |  |  |  | ℃ |  | %RH |  |
| 采样前两次滤膜称量平均值（单位：mg）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样前两次空白滤膜称量平均值 （单位：mg）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样后滤膜第一次平衡条件 |  |  |  | 温度（单位：℃） |  |  |  |
|  |  |  |  | 湿度（单位：%RH） |  |  |  |
|  |  |  |  | 开始日期时间： |  |  |  |
|  |  |  |  | 结束日期时间： |  |  |  |
| 采样后滤膜第一次称量 |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  | 称量时间 |  |
| mg |  | ℃ |  | %RH |  |  |  |
| 采样后空白滤膜第一次称量 |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  | 称量时间 |  |
| mg |  | ℃ |  | %RH |  |  |  |
| 采样后滤膜第二次平衡条件 |  | 温度（单位：℃） |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿度（单位：%RH） |  |  |  |  |  |
|  |  | 开始日期时间： |  |  |  |  |  |
|  |  | 结束日期时间： |  |  |  |  |  |
| 采样后滤膜第二次称量 |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  | 称量时间 |  |
| mg |  | ℃ |  | %RH |  |  |  |
| 采样后空白滤膜第二次称量 |  | 天平室温度 |  | 天平室湿度 |  | 称量时间 |  |
| mg |  | ℃ |  | %RH |  |  |  |
| 采样后两次滤膜称量平均值 （单位：mg）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样后两次空白滤膜称量平均值 （单位：mg）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  | 复核人 |  | 审核人 |  |  |

3.基本信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 |  |  |  |
| 运维工程师 |  | 联系 方式 |  |
| 监测站点经纬度 |  |  |  |
| 监测站点地址 |  |  |  |
| 监测类型 |  | 检测 点位 |  |
| 监测方式 |  | 检测 日期 |  |
| 监测人员 |  | 分析 人员 |  |
| 气象条件 | 日期：09.20：天气：多云；温度：19.1℃；压强：97.04kPa；风向：西南风；风速：1.4m/s |  |  |
| 监测项目 | PM10、PM2.5 |  |  |
| 结果与评价 | XX年XX月XX日对PM10、PM2.5在线监测仪器进行了现场比对，现场情况如下述：站点位于XX，现场布设XX，比对期间天气XX。 结果评价：XX。 结论：本次比对检测结果合格。 |  |  |
| 备 注 | -- |  |  |

4.检测点位、项目、频次一览表

| 项目类别 | 检测点位 | GPS定位信息 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测点位布设附图

|  | 符号 | 设备 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PM2.5监测设备 |
|  |  | PM10监测设备 |
| XXXXXXX监测子站点位布设方案： 经过现场勘查，此空气监测站周围环境满足XX标准布设条件，详细布设情况如下： 现场PM10的X台监测设备采样口距站房围栏水平距离Xm，采样器采样口距离地面垂直高度为Xm； 现场PM2.5的X台监测设备采样口距站房围栏水平距离Xm，采样器采样口距离地面垂直高度为Xm。（根据实际说明） |  |  |

5.检测方法/依据一览表

| 监测项目 | 检测方法及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 （及其修改单） | 0.010mg/m3 |
| PM2.5 | HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 （及其修改单） | 0.010mg/m3 |

仪器设备一览表

| 现场检测仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 |  |  | 检测 项目 | 仪器设备型号 |  | 仪器设备编号 |  | 检定 有效期 |
| 实验室仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 |  |  | 检测 项目 | 仪器设备型号 |  | 仪器设备编号 |  | 检定 有效期 |
| 空气站仪器设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 设备名称 | 设备型号 |  | 出厂 编号 | 方法原理 |  | 测量范围 |  |

6.仪器设备校准一览表

| 日期 | 仪器名称、型号及仪器编号 | 校准内容 | 测量前 |  |  |  | 校准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准示值 （L/min） | 仪器示值（L/min） | 示值 误差（%） | 校准 结论 |  |
|  | 环境空气颗粒物采样器 | 流量 |  |  |  |  |  |

- 西安市地表水质自动监测站质控服务

### 1.质控工作内容及范围

#### 1.1质控工作内容

每月对22个地表水质自动监测站进行常规五参数、化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷及氨氮项目的比对质控检测服务。实际水样比对1天，当天连续监测2次，所有分析项目均采集现场平行样用于对比实验分析，同步记录自动监测仪器读数，按照技术规范对结果进行判定并出具比对检测报告。

1.2质控工作范围

西安市智慧环保运维项目包3，包含22个水站，分别是：

| 序号 | 站点名称 | 河流 | 区域 | 参数指标（规格型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沣河严家渠水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区沣东新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 2 | 沣河西宝速桥水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区文教园 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 3 | 沣河梁家桥水质自动监测站 | 沣河 | 高新区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 4 | 沣河统一路桥水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区沣西新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 5 | 沣河王家村水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区沣东新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等 |
| 6 | 清河阎南路水质自动监测站 | 清河 | 阎良区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 7 | 清河老杨村水质自动监测站 | 清河 | 阎良区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 8 | 石川河相桥水质自动监测站 | 石川河 | 阎良区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 9 | 石川河营仁村水质自动监测站 | 石川河 | 临潼区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等。 |
| 10 | 灞河燎原村水质自动监测站 | 灞河 | 灞桥区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 11 | 灞河华清桥水质自动监测站 | 灞河 | 灞桥区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 12 | 临河船王村水质自动监测站 | 临河 | 临潼区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等 |
| 13 | 浐河强家坡水质自动监测站 | 浐河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 14 | 浐河浐灞大道水质自动监测站 | 浐河 | 浐灞生态区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数、高锰酸盐指数等 |
| 15 | 浐河高桥水质自动监测站 | 浐河 | 灞桥区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 16 | 汉城湖水质自动监测站 | 汉城湖 | 经开区 | 常规五参数，COD，氨氮（电极法），叶绿素a（电极法），蓝绿藻（电极法）等 |
| 17 | 护城河小北门水质自动监测站 | 护城河 | 曲江 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 18 | 渭河上林桥水质自动监测站 | 渭河 | 西咸新区秦汉新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等 |
| 19 | 渭河横桥水质自动监测站 | 渭河 | 西咸新区秦汉新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等 |
| 20 | 漕运明渠水质自动监测站 | 漕运明渠 | 经开区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等 |
| 21 | 滈河香积寺水质自动监测站 | 滈河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等 |
| 22 | 石砭峪水质自动监测站 | 石砭峪河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等 |

#### 1.3质控频次

| 质控项目 | 水质类别 |  | 质控 频次 | 实施对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水体 | Ⅲ~劣Ⅴ类水体 |  |  |
| 实际水样比对 | / | √ | 每月 | 常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷 |

注：Ⅰ、Ⅱ类水体至少半年进行一次实际水样比对。

#### 2.质控技术要求

#### 2.1质控服务遵循的标准及规范

1.《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020

2.《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》GB13195-1991

3.《水质溶解氧的测定电化学探头法》HJ506-2009

4.《水质电导率的测定便携式电导率仪法》

5.《水质浊度的测定浊度计法》HJ1075-2019

6.《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009

7.《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989

8.《水质高锰酸盐指数的测定》GB11892-1989

9.《地表水环境质量监测技术规范》HJ 91.2-2022

10.《地表水环境质量标准》GB3838-2002

11.《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170-2008

12.《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011

13.《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ915-2017

14.《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》

15.《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对要求（试行）》

16.《国家地表水自动监测站运维作业指导书（试行）》

#### 2.2质控措施技术要求

##### 2.2.1常规五参数比对

水站常规五参数水样比对测试除水温外应连续进行6次，每次比对后探头应在空气中达到稳定后再次比对，记录的在线仪器测试值应为便携设备测量稳定后的同时段显示值，比对合格次数4次以上记录比对合格。五参数现场比对工作流程见下图1；五参数质控措施要求见表1。

图 1 水站常规五参数现场比对工作流程

表1 常规五参数质控措施要求

| 监测项目 | 技术要求 |  |  |  | 依据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准溶液考核 |  | 实际水样比对 |  |  |
| 水温 | / |  | ±0.5℃ |  | 地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）、国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行） |
| pH | ±0.15 |  | ±0.5 |  |  |
| 溶解氧 | ±0.3mg/L |  | ±0.8mg/L |  |  |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时比对结果不考核 |  |  |
| 电导率 | 标准溶液值＞100μs/cm | ±5% | 电导率＞100μs/cm | ±10% |  |
|  | 标准溶液值≤100μs/cm | ±5μs/cm | 电导率≤100μs/cm | ±10μs/cm |  |
| 浊度 | 浊度≤30NTU； 浊度≥1000NTU | 不考核 | 浊度≤30NTU； 浊度≥1000NTU | 不考核 |  |
|  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±15% | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±30% |  |
|  | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±10% | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±20% |  |

##### 2.2.2高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷比对

比对实验室应与自动监测仪器所分析的水样相同，在站房内采集源水开展实际水样比对。

表2 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷质控措施要求

| 监测项目 | 技术要求 |  | 依据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准溶液考核 | 实际水样比对 |  |
| 高锰酸盐指数 | ±10% |  | 地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）、地表水自动监测技术规范HJ915-2017 |
| 氨氮 | 电极法±10% |  |  |
| 铵离子（NH4+） | ±10% |  |  |
| 总磷 | ±10% |  |  |
| 化学需氧量 | ±10% |  |  |

##### 2.2.3实际水样比对结果计算

仪器分析数据与实验室分析数值之间的误差计算如下：

绝对误差

相对误差

式中：

—仪器测定样品的测量数值，mg/L或NTU或μS/cm；

—手工测定样品值，mg/L或NTU或μS/cm。

pH、水温、溶解氧计算绝对误差，其他参数计算相对误差

##### 2.2.4实际水样比对样品采集与保存

在站房内采集源水开展实际水样比对。

现场采集的原水样品不得少于 10 升，如果沉降后不能满足取样量要求应适当增加采样量。原水样品需要满足高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮等 4 个项目的分析。实际水样比对 采样时均需采集全程序空白样品和现场平行样品。

样品采集完成后，按照下表 要求进行冷藏避光保存，且必须在样品保存有效期内完成分析。

样品采集保存及运输要求

| 监测项目 | 采样瓶要求 |  | 运输及保存 要求 | 固定剂及用量 | 保存有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格 | 容积 |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 棕色高硼硅玻璃 | 1 L | 0℃～5℃、 避 光 | 加入浓硫酸，调节样品 pH≤2 | 2 d |
| 化学需氧量 |  |  |  |  | 5 d |
| 氨氮 |  |  |  |  | 7 d |
| 总磷 | 棕色高硼硅玻璃 | 500 mL | 0℃～5℃、避 光 | 不添加 | 24 h |

注：硫酸至少应为分析纯。

##### 2.2.5实际水样比对实验室分析方法

实验室分析方法具体要求见《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》（试行）附录C。

### 3.其他要求

3.1每站点比对需提供水印版（含时间、地点）进站照片、采水点照片、水样质控仪器测试结果照片、在线仪器测量值照片；

3.2五参数（水温、溶解氧、电导率、浊度、温度）采用便携式仪器测试；

3.3实验室所用仪器需提供检定校准证书。

## （三）西安市固定污染源试点挥发性有机物（VOCs）在线监测设备技术要求

### 1.设备明细

三家企业8套固定污染源（VOCs）在线监测系统明细

| 序号 | 区域划分 | 企业名称 | 废气类型 | 数量 | 废气监测站点坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安区 | 南洋迪克家具有限公司 | VOCs废气 | 1套 | 北纬34°9'22″， 东经108°52'13″ | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |
| 2 | 高新区 | 比亚迪汽车有限公司（一厂） | VOCs废气 | 4套 | 1、北纬34°10′57″，东经108°50′3″ 2、北纬34°10′57″，东经108°50′3″ 3、北纬34°10′57″，东经108°50′3″ 4、北纬34°10′28″东经108°50′35″ | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |
| 3 | 经开区 | 西安雄峰印刷包装有限公司 | VOCs废气 | 3套 | 1、北纬34°22'4″，东经108°52'38″ 2、北纬34°22'9″，东经108°52'32″ 3、北纬34°22'3″，东经108°52'42″ | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、 乙酸酯类 |
| 合计： |  |  |  | 8套 |  |  |

### 2.质控服务技术要求

2.1参考烟气CEMS运维标准，每季度开展污染源VOC系统第三方比对检测工作，并提供比对监测报告。

2.2监测期间，生产设备要正常稳定运行；

2.3监测前，首先要核准采样器、分析仪等相关仪器的显示时间并保持一致；

2.4监测前，参比方法使用的烟气分析仪必须现场使用标准气体检查准确度，并记录现场校验值；

2.5每个监测项目的数据需记录采样起止时间；

2.6比对监测期间不允许在线监测设备运营单位调试仪器；

2.7第三方比对检测公司应按照规范做好资料收集、现场勘察、编制方案、现场采样、样品分析、质量控制及报告编制等一系列工作。

3.比对监测内容

3.1比对监测项目

气态污染物非甲烷总烃浓度、烟气流速和烟气参数（烟气温度、氧量）。

3.2核查参数

过剩空气系数、烟气流量、污染物浓度、污染物排放速率、烟气含湿量、标准曲线参数、速度场系数和皮托管系数。

4.比对监测频次

4.1对国家重点监控企业安装的固定污染源烟气 CEMS 的比对监测每年至少 4次，每季度至少1次。

4.2每次比对监测，非甲烷总烃浓度浓度、烟气流速、烟温用参比方法至少获取3个测试断面的平均值，取参比方法测试的平均值与同时段烟气 CEMS 的平均值进行准确度计算。

5.比对监测要求

5.1比对监测期间，生产设备要正常稳定运行；

5.2监测前，首先要核准烟尘采样器、烟气分析仪、烟气 CEMS 等相关仪器的显示时间并保持一致；

5.3参比方法测定湿法脱硫后的烟气，使用的烟气分析仪必须配有符合国家标准规定的烟气前处理装置（如加热采样枪和快速冷却装置等）；

5.4监测前，参比方法使用的烟气分析仪必须现场使用标准气体检查准确度，并记录现场校验值；

5.5每个监测项目的数据需记录采样起止时间；

5.6比对监测期间不允许在线监测设备运营单位调试仪器。

6.质量保证

6.1非甲烷总烃（根据HJ 1013-2018）

| 指标要求 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 当参比方法测量非甲烷总烃浓度的平均值： |  |
| a. ＜50 mg/m3时，绝对误差≤20 mg/m3； | 7.2.2.3 |
| b. ≥50 mg/m3～＜500 mg/m3时，相对准确度≤40%； | 7.2.2.3 |
| c. ≥500 mg/m3 时，相对准确度≤35% | 7.2.2.3 |

6.2废气参数

废气参数（氧气、流速、烟温、湿度）指标检测方法参照 HJ 76 执行。

6.3当准确度达不到要求时，应先规范性进行检查，若无法查明原因，可按公式（22）和（23）对系统测量数据进行调节

式中：CEMSad——NMHC-CEMS 调节后的数据，mg/m3；

CEMS——NMHC-CEMS 测量数据，mg/m3；

Eac——偏差调节系数。

式中： ——NMHC-CEMS 与参比方法测量各数据对差的平均值，mg/m3；

——NMHC-CEMS 全部数据对测量结果的平均值，mg/m3。

（四）监督考核办法

1.监督考核要求

对第三方检测单位进行的质控比对服务开展绩效考核。考核采取百分制、抽查考核的方式，主要包括单个站点比对过程是否符合程序，比对结果是否真实、报告编制是否规范等内容。（详见附表）

2.考核办法

以现场抽查考核的方式进行，空气站质控比对任务期内抽查15%站点，水站每季度抽查15%站点，VOCs每季度抽查2个站点，抽查站点平均得分做为本季度同一质控类型所有站点得分。

3.运维费核算方法：

考核总分低于70分的，不予支付该项目当期质控费用；考核得分95（含）分以上的，支付全额质控比对费；考核得分在70（含）-95分的，当期质控比对对费用=（实际考核总分/100）×当期全额比对费用。

环境空气自动监测设备比对考核表

| 比对单位名称： 比对站点： 比对人员： 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 | 备注 |
| 1.准备情况 （30分） | 比对所需表单、仪器、耗材等准备情况 | 30 |  | □是否携带满足比对条件的采样设备； □采样滤膜是否已称量； □是否携带滤膜盒、滤膜夹； □采样前是否进行流量校准； □现场记录表是否填写完整； □样品运输是否规范； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 2.采样仪器校准情况（15分） | 采样仪器校准情况 | 15 |  | □采样仪器鉴定结果是否在有效期内； □采样出发前是否进行平行性检查； □采样出发前是否进行准确性检查； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 3.现场比对情况 （20分） | 现场采样点位布设、采样条件等 | 20 |  | □采样器采样口距地面高度是否符合要求； □采样器数量是否符合比对要求； □是否按时更换采样滤膜 □采样环境条件是否符合要求（无雨雪） 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 4.比对人员 （10分） | 比对人员是否持证上岗 | 10 |  | □比对人员未持有上岗证，或人证不符，扣5分 □比对人员现场操作不规范，扣5分 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 5.报告编制 （15分） | 报告编制、上交情况 | 15 |  | □标准引用是否正确 □内容是否完整 □是否按时上交 备注：一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 6.原始记录档案记录（10分） | 原始记录、报告等填写、保存等情况 | 10 |  | □仪器校准、采样原始记录、实验室分析记录、报告等记录是否齐全，填写是否规范、保存是否完好 备注：一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

地表水水质自动监测设备水样比对考核表

| 比对单位名称： 比对站点： 比对人员： 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 | 备注 |
| 1.准备情况 （30分） | 比对所需表单、仪器、试剂等准备情况 | 30 |  | □是否携带五参数便携式设备； □采样瓶数量及材质是否正确； □保护剂是否携带齐全； □仪表质控标液是否在有效期； □现场记录表是否填写完整； □样品运输是否规范； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 2.便携式五参数仪器校准情况（15分） | 便携式五参数仪器校准情况 | 15 |  | □便携式仪器校准结果是否符合要求； □便携式仪器检定是否在有效期内； □便携式仪器校准标液是否在有限期内； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 3.盲样考核 （15分） | 随机抽取盲样考核 | 15 |  | 随机抽查3项监测项目进行盲样考核，一项不满足盲样考核标准的扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 4.比对人员 （10分） | 比对人员是否持证上岗 | 10 |  | □比对人员未持有上岗证，或人证不符，扣5分 □比对人员现场操作不规范，扣5分 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 5.报告编制 （15分） | 报告编制、上交情况 | 15 |  | □标准引用是否正确 □内容是否完整 □是否按时上交 备注：一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 6.原始记录档案记录（15分） | 原始记录、报告等填写、保存等情况 | 15 |  | □便携式五参数仪器校准、采样原始记录、实验室分析记录、报告等记录是否齐全，填写是否规范、保存是否完好 备注：一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

固定污染源烟气自动监测设备比对考核表

| 比对单位名称： 比对站点： 比对人员： 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 | 备注 |
| 1.准备情况 （30分） | 比对所需表单、仪器、耗材等准备情况 | 30 |  | □是否携带满足比对条件的采样设备； □采样气袋、采样管等是否准备齐全； □是否携带样品储存箱； □采样前是否进行流量校准； □现场记录表是否填写完整； □样品运输是否规范； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 2.采样仪器校准情况（10分） | 采样仪器校准情况 | 10 |  | □采样仪器鉴定结果是否在有效期内； □采样出发前采样仪器流量是否进校准； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 3.现场比对情况 （20分） | 现场采样点位布设、采样条件等 | 20 |  | □采样器采样位置是否符合要求； □采样器数量是否符合比对要求； □采样工况条件是否符合要求； □采样仪器温度、流量等设置是否符合要求； 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 4.比对人员 （10分） | 比对人员是否持证上岗 | 10 |  | □比对人员未持有上岗证，或人证不符，扣5分 □比对人员现场操作不规范，扣5分 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 5.报告编制 （15分） | 报告编制、上交情况 | 15 |  | □标准引用是否正确 □内容是否完整 □是否按时上交 备注：一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 6.原始记录档案记录（15分） | 原始记录、报告等填写、保存等情况 | 15 |  | □仪器校准、采样原始记录、实验室分析记录、报告等记录是否齐全，填写是否规范、保存是否完好 备注：一项不满足扣5分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

# 第五章 评标办法

- （一）总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合本项目特点制定本评标办法。

2.评标工作由采购代理机构负责组织，评标事务由依法组建的评标委员会负责。

3.评标工作遵循公平、公正、科学及择优的原则，以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4.评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准进行评标，独立履行下列职责：

4.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

4.2根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

4.3推荐中标候选人名单；

4.4向采购人或者政府采购监管部门报告非法干预评标工作的行为。

5.评标工作中获取的各方信息应严格保密。

6.评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7.评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。

- （二）评标办法

本项目评标办法为：综合评分法。

评标结果（名次）按评审后得分由高到低顺序排列。若出现综合得分并列时，按照投标报价由低到高的顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由评标委员会无记名投票，以得票高者排序。

- （三）评标程序

1.投标文件初审。初审分为资格审查和符合性审查。

1.1资格审查。依据政府采购法律法规和招标文件的规定，由采购人委派的资格审查小组对投标人的投标文件进行审查，审查是否满足招标文件的要求。审查内容详见附件1。

1.2符合性审查。依据政府采购法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标文件进行审查，审查是否满足招标文件的要求。审查内容详见附件1。

1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，在不得违背政府采购基本原则和招标文件规定的情况下，按照少数服从多数的原则，出具书面说明，全体评标委员会成员签字确认。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清材料是投标文件的补充材料，也是投标文件的组成部分，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务（含产品）质量或者不能诚信履约的，应要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.比较与评价。按照招标文件中规定的评标办法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。评标委员会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

4.汇总投标人综合得分，得分由高到低顺序排列；推荐前3名为中标候选人。

5.编写评标报告。

- （四）评标细则及标准

1.评标委员会对通过初审的投标文件采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法对其他因素进行比较评分。

3.实质上没有响应招标文件要求的投标文件将按无效投标处理。下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

3.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.2投标总报价超过招标文件公布的采购预算和最高限价的；

3.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一采购项目投标。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务（含产品）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.7法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

4.书写错误的评审标准

4.1评标委员会在评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

4.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

附件1

初步审查要素表

| 评审因素 |  |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 |
|  |  | 财务状况 报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的完整的2021年度或2022年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。 |
|  |  | 税收缴纳 证明 | 提供2022年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2022年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存凭证或社保机构开具的社会保险参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 |
|  |  | 承诺声明 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明。 |
|  |  | 书面声明 | 提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 落实的政府采购政策 | 是否面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。 |
|  | 特定资格条件 | 资质 | 投标人须具备合法有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）。 |
|  |  | 投标人控股、管理 关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  |  | 信用记录 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的单位，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的单位。（采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段前通过【信用中国】和【中国政府采购网】网站对投标人的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存）。 |
|  |  | 法定代表人或其授权委托书 | 法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。 |
| 注：（1）承诺声明、书面声明、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写； （2）财务状况报告包含但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）、附注、审计机构营业执照、执业资格、会计师资格证书； （3）以上投标人必备资格条件必须齐全、真实、有效，若不符合要求，按无效投标处理。 |  |  |  |
| 符合性审查 标准 |  | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件的签字、盖章要求。 |
|  |  | 投标文件 格式 | 应符合“投标文件格式”要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效总报价，不得提交选择性报价，且报价不得超过采购预算和最高限价。 |
|  |  | 投标文件 内容 | 1.投标文件中项目名称、项目编号与本项目一致； 2.投标文件至少包括1）投标函、2）开标一览表、3）投标人资格证明文件、4）采购需求偏离表、5）方案说明、6）投标人承诺书、7）其他应说明的事项。 |
|  |  | 采购需 求响应 | 完全响应招标文件采购需求，无负偏离；响应内容不得含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标 有效期 | 应符合招标文件中的规定。 |

附件2

评审因素量化赋分表

| 序号 | 评分 因素 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 10分 |  | 1.满足招标文件要求且最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标总报价）×10×100％ 投标报价不完整的，不进入基准价的计算，本项计0分。 2.本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 2 | 服务 方案 | ① | 20分 | 根据本项目各部分工作的目标、内容、技术要求，制定详细的质控比对服务方案。 服务方案针对性强、总体思路合理，计14-20分； 服务方案针对性较强、总体思路较合理，计7-14分（含14分）； 服务方案一般、总体思路合理一般，计1-7分（含7分）。 缺项得0分。 |
|  |  | ② | 18分 | 根据本项目采购需求，制定工作进度计划及保障措施。 工作进度计划及保障措施详细、针对性及可操作性强计14-18分，工作进度计划及保障措施较详细、针对性及可操作性较强计7-14分（含14分），工作进度计划及保障措施笼统、针对性及可操作性一般计1-7分（含7分）。 缺项得0分。 |
| 3 | 项目团队人员配备 | ① | 6分 | 项目负责人要求： 1.项目负责人须为投标单位的在职人员，且具有本科及以上学历得3分； 2.具备相关专业中级及以上职称得3分。 注：提供项目负责人的学历证、职称证及在本单位的证明材料（包括但不限于社保、劳动合同等），资料不全不得分。 |
|  |  | ② | 10分 | 根据本项目采购需求，提供配备人员清单（除项目负责人外），从人员组成、职责分工等方面评审。 人员配备齐全、合理，职责分工明确计5-10分； 人员配备简单，职责分工不明确计1-5分（含5分）。 缺项得0分。 |
| 4 | 物资 投入 | 10分 |  | 根据本项目采购需求，提供拟投入的物资清单（如检测设备、采样设备、便携仪器等）。 清单内容齐全，设备配备合理，保障性强计5-10分； 清单内容较齐全，设备配备较合理，保障性较强计1-5分（含5分）。 缺项得0分。 |
| 5 | 质量 保证 | 10分 |  | 根据本项目采购需求，制定质量保证措施（包含质控实验室配置情况，检验能力证明材料等）。 质量保证措施详细、合理、可行性强计5-10分； 质量保证措施简单、较合理、可行性一般计1-5（含5分）。 缺项得0分。 |
| 6 | 服务承诺 | 5分 |  | 根据本项目采购需求，为更好的服务于本项目,投标人提出针对本项目实施的服务承诺。根据服务承诺的详细性、合理性、可行性计0-5分。 缺项得0分。 |
| 7 | 业绩 | 6分 |  | 投标人需提供2019年1月至今同类项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供1个计2分，满分6分。 |
| 8 | 实验室 | 5分 |  | 投标人具有独立实验室的得5分，没有不得分。 注：提供独立实验室的证明资料，证明资料形式不限。 |
| 1.若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由全体评审小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2.评审小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3.评审小组二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的，该投标人不得作为成交候选人。 4.由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评审结果，由投标人自行负责。 5.评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评审，有关情况的处理待评审小组确认后，再行评定。 6.计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |

- 第六章  投标文件格式

项目编号：

2023年西安市智慧环保运维项目

包3

投标文件

投标人名称（公章）：

年   月   日

目  录

一、 投标函

二、 开标一览表

三、 投标人资格证明文件

四、 采购需求偏离表

五、 方案说明

六、 投标人承诺书

七、 其他应说明的事项

- 一、投标函

西安市智慧环保综合指挥中心：

我公司获取到贵单位关于2023年西安市智慧环保运维项目包3(项目编号：YWGL-ZC-2023-0004)招标文件，经研究，决定参加本次采购活动。为此，我公司郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我公司已详细审阅招标文件全部内容（含修改部分，如有的话），完全理解并无任何疑义。

2.我公司投标有效期为自投标文件递交截止之日起    个日历日。我公司若在规定的投标有效期内撤回投标文件，自愿接受政府采购法律法规规定的不利后果。

3.我公司同意提供贵单位可能另外要求的与本项目公开招标和履约有关的任何资料。

4.我公司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）按规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费；

（3）投标文件有效期延长至政府采购合同履行完毕。

5.我公司完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

6.与本项目公开招标有关的一切正式往来通讯为：

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

地址：

邮箱：

电话：

日期：      年      月      日

- 二、开标一览表

项目编号：YWGL-ZC-2023-0004

包名称：2023年西安市智慧环保运维项目包3

| 投标报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

注：1.大写与小写不一致时以大写为准；

2.表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。

- 分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

- 注：对分项报价组成进行详细说明，各投标人自行填写。

- 三、投标人资格证明文件

1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

1.2提供具有财务审计资质单位出具的完整的2021年度或2022年度的财务报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标文件递交截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；

1.3提供2022年7月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

1.4提供2022年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存凭证或社保机构开具的社会保险参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.5提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明；

1.6提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实的政府采购政策：

本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

3.特定资格条件：

3.1投标人须具备合法有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段前通过【信用中国】和【中国政府采购网】网站对投标人的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。

3.4法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

注：后附部分格式。

附件一：

法定代表人身份证明书

西安市智慧环保综合指挥中心：

兹证明        （姓名、性别、身份证号码）   ，为我公司的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 （正、反面）

投标人（公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人参加投标的仅须提供身份证复印件。

法定代表人授权委托书

注册于      （工商行政管理局名称）之     （投标人全称）的法定代表人      （姓名）授权     （被授权人姓名）为我公司合法委托代理人。全权代表我公司参加     (项目编号、包名称) 的投标活动，以我公司名义处理一切与之有关的事务（包括签署文件与处理相关事务），其法律后果由我公司承担。

代理人无转委托权。

授权委托书有效期：自投标文件递交截止之日起 90 日历天。

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正、反面） | 被授权人身份证复印件 （正、反面） |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人(盖章或签字)：

被授权人(签字)：

日期：      年      月      日

注：1.法定代表人直接投标时无需提供法定代表人授权委托书。

2.投标人为非法人公司的，附单位负责人、被授权人身份证复印件。

附件二：

参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明

西安市智慧环保综合指挥中心：

我公司作为    (项目编号、包名称)  的投标人，在此郑重声明：在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中          填（“没有”或“有”）重大违法记录。

以上承诺如有不实，我公司自愿承担由此带来的不利后果。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日期：      年      月

注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

附件三：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

西安市智慧环保综合指挥中心:

我公司作为    (项目编号、包名称)  的投标人，在此郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺如有不实，我公司自愿承担由此带来的不利后果。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日期：      年      月      日

附件四：

投标人控股、管理关系说明

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

我公司在此说明：

1.管理关系说明：

我公司管理的具有独立法人的下属单位有：         。

我公司的上级管理单位有               。

2.股权关系说明：

我公司控股的单位有              。

我公司被                         单位控股。

3.我公司     （是或否）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4.其他与本项目有关的利害关系说明：

。

特此说明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日期：      年      月      日

附件五：

（一）中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的 （包名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1.（标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）    ；承建(承接)企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业） ；承建(承接)企业为   （企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：1.投标人认为其为小型或微型企业的应提交本声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 供应商“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

2.填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）和《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）相关规定。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标人非小微企业，投标文件可不提供此页内容。

（二）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

2.投标人非残疾人福利性单位，投标文件可不提供此页内容。

（三）监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

四、采购需求偏离表

项目编号：

包名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日期：      年      月      日

注：本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件与招标文件第四章要求完全一致的，不用在此表中列出，但须提交签字盖章的空白表。

- 五、方案说明

投标人结合第四章采购需求，根据第五章评标办法中综合评分明细表内容，自行编写。

- 六、投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期：      年      月      日

- 七、其他应说明的事项

1.依据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容。

附件六：

不参与投标告知函

陕西猷为项目管理有限公司：

我公司（        公司名称        ）于    年    月    日，获取  包名称、项目编号  招标文件。

经研究，我公司决定不参与本项目后续的采购活动。

公司名称（盖章）：

年      月      日

注：1.根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）要求。供应商获取采购文件后，如不参与本项目投标，须在递交投标文件截止时间前，将《不参与投标告知函》签字盖章后，以PDF格式发回代理机构邮箱1428862354@qq.com，并电话告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

2.供应商继续参与采购活动的，投标文件内不列明《不参与投标告知函》。