# 招标内容及要求

## 一、项目概况

地震预警终端采购、安装及系统管理平台建设

## 二、技术要求

地震预警终端管理平台及地震预警终端技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震预警终端管理平台 | （1）分级管理：地震预警终端管理平台分为市级管理平台和区县级管理平台，分别用于管理本辖区内的学校的地震预警终端。 （2）终端管理：能够展示本辖区内各学校的地震预警终端的基本信息，包括学校名称、安装地址、联系人、联系电话、安装时间、地震预警终端ID、地震预警终端型号、安装现场照片等；具有按市、区县查询地震预警终端安装学校的功能；支持查看终端运行状态。 （3）发布管理：支持对所发布的地震预警信息进行查询和管理，可查看地震事件对地震预警终端的触发状态、触发设备数量以及详细的触发情况；支持对终端的单位署名进行自定义配置，可查看终端的预警策略。 （4）模拟演练：能够对本辖区内各学校的地震预警终端发起模拟演练；具有远程启动跨区域、多学校远程同步启动演练的功能；支持查看演练记录。 | 1 | 套 |
| 2 | 地震预警终端（核心设备） | 一、主要功能 1.地震预警 （1）地震预警接收终端与地震预警中心实时保持连接，实时接收地震预警中心发出的预警信息，显示地震三要素（发震时刻、震中位置、预警震级）及用户所在区域的预警情况，对达到触发策略的预警，进行声光警报。 （2）预警声音中包括地震预警信息提示音、倒计时、声音提示烈度、破坏性地震波到达的声音提示、语音播报。 （3）具备四色闪爆灯，可根据不同的预警等级进行预警。未达到触发策略的地震进行图文展示，不进行声音警报。 （4）▲地震预警接收终端在收到地震预警信息后，自动输出语音信号，响应时间：≤1秒。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章） （5）▲具备多震响应能力，对多震预警能够同时响应，在相近的时间内发生了多个地震，地震终端对多个地震的预警均能够及时接收、响应并播报；多震预警处理响应时间≤1秒。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章） 2.预警演练与演示 （1）预警接收终端可进行地震演练、消防演练。预警演练时，预警接收终端主界面显示地震和消防演练信息并同时进行声光警报。 （2）接收终端具有多模式多策略的演练方案，可自主设定震中位置、预警震级、预警时间、预警等级，进行地震演练和演示。演练可通过本机或远程发起。还具备一键演示、典型案例的地震演示和演练功能，方便用户快速操作。 （3）一键触发后能完整的模拟真实地震发生时的情况，终端进行声光图文演示，提示地震预警的倒计时音频信号、报警声、地震发生的时间、地点、震级等信息。 3.预警记录 （1）预警接收终端接收的地震预警信息均存入预警记录，可进行查询与统计查看。 4.联机管理功能 （1）接收终端可对连接的预警广播终端进行联动演练、播报科普、查看在线状态。 5.避难场所 （1）支持查看避难场所分布情况，可视化展示周边避难场所分布情况。 6.震源信息 （1）对震源所在区域的基础信息进行展示。 7.预警回放 （1）预警记录可进行回放，回放时预警接收终端主界面显示地震信息同时进行本机声光警报，用于演示接收地震预警时效果。 8.科普 （1）语音科普 通过平台远程发起等方式，预警接收终端将播报选中类型科普的相关知识，向民众进行科学普及。 （2）图文、视频科普 具备自动和手动播放地震科普知识。提供图文、视频科普，可根据视频、图片等形式进行科普信息宣传。 9.参数设置 （1）可自主设置地震预警触发条件（震级阈值、烈度阈值），对于达到触发条件的预警才发出警报。 （2）可设置白天和夜间的震级和烈度触发阈值，并实现自动切换。 （3）具备对闪爆灯闪烁频率配置功能。 10.智能节能工作模式 （1）接收终端具备四种工作模式：预警模式、日常模式、节能模式、息屏模式。当终端设备在预警响应模式下，显示屏处于高亮状态；当终端设备在日常模式下，且没有用户信息交互操作时，显示屏处于节能模式；当终端设备节能模式下，且没有用户信息交互操作时，显示屏切换为息屏模式。支持手动设置工作模式切换时间。 11.设备健康诊断 （1）预警接收终端具有运行状态监测、异常提示的功能，对服务连接状态、音频连接状态、灯光报警器状态、电源连接状态等进行监测；系统根据监测结果显示正常/异常状态。 12.时间天气功能 （1）提供时间、天气信息提示。 13.帮助功能 （1）提供常见问题回答、提供使用说明书二维码，可扫码获取在线说明书。 二、主要技术参数 （1）显示屏：不低于32吋，16:9； （2）分辨率：不低于1920*1080； （3）处理器：不低于6核高性能处理器； （4）操作系统：Android系统； （5）通讯方式：支持4G全网通、以太网通讯方式，支持有线和无线双通信方式； （6）供电：AC110-240V； （7）灯光报警：具备红、橙、黄、蓝四种颜色的报警功能，可根据预警等级进行不同颜色灯光告警，并进入相应功能模式； （8）加速度计：内置加速度传感器； （9）功耗：待机功耗≤5W； （10）内置喇叭：左右声道，2个10W喇叭； （11）音频接口：不少于1个3.5mm音频输出接口； （12）内存：内存不低于2GB； （13）存储空间：存储不低于32GB； （14）▲人体感应：具有人体感应微波感应传感器，可控制屏幕亮灭，在息屏状态时，当周边有人员时，自动亮屏；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章） （15）摄像头：不低于500W像素； （16）▲工作环境：工作温度：-10℃～50℃，工作湿度（空气相对湿度）：0%RH-90%RH；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖供应商公章） （17）USB接口：不少于2个USB接口，可外接键盘、鼠标； （18）第三方控制输出信号接口：支持RS232接口。 | 420 | 套 |

## 三、商务要求

1.★交付、服务期等：合同签订后90个日历天内完成供货、安装和联网测试，测试完成后，由采购方择日组织验收，供应商配合验收，并承担验收所需费用。

2.★质保期：验收合格之日起至2024年12月31日。

3.其他：符合国家地震预警设备技术规格及生产标准；安装符合施工流程及安装标准；系统平台满足技术需求，达到国家地震预警终端建设项目验收标准。