采购需求

一、项目概况

本项目民兵训练基地厨房设施设备配置项目，购置厨具等设备，采购预算2168425.99元。具体购置内容见下表：

表2厨房设施设备配置清单

- 本项目投标总报价不得超过采购预算2168425.99元，否则将被视为无效投标。

二、其他要求及说明

1、采购要求中如涉及品牌、示例图片、型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求，并提供技术参数偏离表。

2、本项目中所列出的参数为采购人根据实际应用需求制定，不具有唯一限定性。投标供应商应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材做出规定和说明，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标供应商应保证所提供的设备不低于“采购内容及要求”规定的相关设备质量技术标准的要求，结合现场实际，对本章中所投产品或设备完全响应，投标人所提供设备的指标性能应等于或优于此要求。严重偏离影响采购人使用的，作无效投标处理。

3、投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，不得出现“三无”产品(无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家)，投标人所投标产品型号及规格参数与制造厂商的产品介绍（宣传）彩页或厂家产品规格参数证明等相关材料描述要一致。

4、本项目交货安装期为：合同签订后45日历天内，交货安装调试完毕，投入使用。

本项目为交钥匙工作，各投标人根据本文件中列出的要求，制定专业的实施方案，所需辅材和配件及采购人未列出的完成本项目建设和运行的必须设备均不再另行付费。

5、采购代理机构和采购人在技术规格中指出的设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

6、所有货物应有合理的质保期（自货物验收合格并移交采购人之日起开始计算1年，投标人质保长于1年的按照投标人质保时间质保）。在质保期间发生的非人为损坏，均在采购人通知后24小时内免费上门服务。

7、投标供应商所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

(1)现行的中国国家标准；

(2)部颁标准；

(3)通用国际标准。

8、投标供应商所提供货物的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字或盖章日为止最新公布发行的标准和技术规范。

9、投标供应商必须提供投标设备的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标供应商提供的货物必须是全新的，未使用的。

10、凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标供应商或投标供应商授权单位所有。

表2  厨房设施设备配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厨房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3+2沙发 |  | 1 | 套 | 沙发骨架选用实木制作，靠枕及坐垫采用天然棉麻，天然透气，环保健康，天然环保阿克苏环保油漆，无危害。 |
| 2 | UV烟罩 | 10800*1200*500 | 10.8 | 米 | 全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.0～1.5mm，表面拉丝处理；配可调节通风法兰接驳阀高度为120mm，烟罩底部风阀调节设计；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽；配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网，对于10 µm 以上的油烟颗粒物的去除率高达95%；德国进口耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000～13000小时；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；LED照明灯，使用寿命长达16000小时；活动前补鲜风盖板和鲜风舱隔热设计，防止泠凝水产生；配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露，风压检测装置防止臭氧泄漏；滑槽式钢梁设计，可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平；配有负压检测端口。 |
| 3 | UV烟罩 | 9200*1200*500 | 22.08 | 米 | 全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.0～1.5mm，表面拉丝处理；配可调节通风法兰接驳阀高度为120mm，烟罩底部风阀调节设计；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽；配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网，对于10 µm 以上的油烟颗粒物的去除率高达95%；德国进口耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000～13000小时；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；LED照明灯，使用寿命长达16000小时；活动前补鲜风盖板和鲜风舱隔热设计，防止泠凝水产生；配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露，风压检测装置防止臭氧泄漏；滑槽式钢梁设计，可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平；配有负压检测端口。 |
| 4 | UV烟罩 | 7100*1200*500 | 7.1 | 米 | 全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.0～1.5mm，表面拉丝处理；配可调节通风法兰接驳阀高度为120mm，烟罩底部风阀调节设计；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、泠凝水收集槽；配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网，对于10 µm 以上的油烟颗粒物的去除率高达95%；德国进口耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000～13000小时；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；LED照明灯，使用寿命长达16000小时；活动前补鲜风盖板和鲜风舱隔热设计，防止泠凝水产生；配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露，风压检测装置防止臭氧泄漏；滑槽式钢梁设计，可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平；配有负压检测端口。 |
| 5 | 吧台开水器 | 3KW | 1 | 台 | 外形尺寸：≥322*505mm，容量：15L，功率：2KW;不锈钢材质。 |
| 6 | 保温汤桶车 | 700*700*800 | 2 | 台 | 1、台面采用 ∫1.5不锈钢磨砂板; 2、柜外壳及门板采用 ∫1.2 不锈钢磨砂板;3、配50㎜x50mmx∫1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。4、配加厚冲压成型保温桶。 |
| 7 | 保温汤桶台 | 1400*700*800 | 1 | 台 | 1、台面采用 ∫1.5不锈钢磨砂板; 2、柜外壳及门板采用 ∫1.2 不锈钢磨砂板;3、配50㎜x50mmx∫1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。4、配加厚冲压成型保温桶。 |
| 8 | 变频器 | 11KW | 3 | 台 | 柜体经电镀处理，表面静电喷粉，性能满足甲方需求，变频启动、 带过载保护、缺相保护、欠压保护。 自动转矩提升、滑差补偿、 震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、 自动稳压、过 程 PID\自动载波调整等。 |
| 9 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 台 | 柜体经电镀处理，表面静电喷粉，性能满足甲方需求，变频启动、 带过载保护、缺相保护、欠压保护。 自动转矩提升、滑差补偿、 震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、 自动稳压、过 程 PID\自动载波调整等。 |
| 10 | 茶几 |  | 1 | 套 | 实木材质制作，无任何辅料，开放式环保喷涂，无异味。 |
| 11 | 传菜梯 | 两站两停 | 3 | 台 | 型号：TWJ-200 速度：0.4m/s 载重量：200kg 轿厢：600*800*800 井道：1100*1100 |
| 12 | 单炒单温灶 | 1000*1100*800 | 4 | 台 | 1、机身结构选用2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面:不锈钢板1.2mm一次冲压成型，后挡板及围板1.0mm不锈钢 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象:炉沿表面温度不高干50度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄保装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW*2 8、提供售后服务质保卡。 9、产品符合国家强制标准GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 10、产品符合商用灶具能效标准GB 30531-2014 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率50%以上. |
| 13 | 单门留样柜 | 单门 | 4 | 台 | 采用优质不锈钢特殊板材造型美观；智能微电脑控制；操作便捷；自动回旋门；内胆拉伸成型，清洗无死角；采用品牌压缩机，制冷效果好；采用全铜钢管，永不内漏；调节角内置脚轮，活动方便；整体发泡，保温效果佳。 |
| 14 | 单门醒发箱 | 单门 | 1 | 台 | 多层面包醒发箱（发酵箱、醒发设备） 加工食品类型： 适用于包子、馒头醒发 施备简介：超豪华外箱设计，整机结构安全合理。内设隔热保温层，安全、提高热效率。 增设玻璃观察窗，方便实用。 |
| 15 | 单门蒸柜 | 600*700*1850 | 2 | 台 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板SUS304、板厚δ＝1.0； 2、全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 3、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率95%以上，一氧化碳排放<0.01%； 6、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 7、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄保装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 8、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW 9、提供售后服务质保卡； |
| 16 | 单通工作台 | 1200*700*800 | 2 | 台 | 1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、柜脚采用50㎜x50mmx1.2㎜厚304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。 |
| 17 | 单通工作台 | 1400*700*800 | 3 | 台 | 1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、柜脚采用50㎜x50mmx1.2㎜厚304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。 |
| 18 | 单通工作台 | 1500*700*800 | 10 | 台 | 1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、柜脚采用50㎜x50mmx1.2㎜厚304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。 |
| 19 | 单通工作台 | 1800*700*800 | 8 | 台 | 1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、柜脚采用50㎜x50mmx1.2㎜厚304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。 |
| 20 | 单星带平台 | 1200*700*800 | 4 | 台 | 1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板;3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 21 | 单星水池 | 700*700*800 | 8 | 台 | 1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板;3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 22 | 单星水池 | 1000*700*800 | 5 | 台 | 1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板;3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 23 | 单眼矮汤炉 | 700*700*500 | 4 | 台 | 1、机身结构选用2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面:不锈钢板1.2mm一次冲压成型，后挡板及围板1.0mm不锈钢 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象:炉沿表面温度不高干50度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄保装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：30KW*2 8、提供售后服务质保卡。 9、产品符合国家强制标准GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 10、产品符合商用灶具能效标准GB 30531-2014 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率50%以上； |
| 24 | 单眼大锅灶 | 1000*1100*800 | 1 | 台 | 1、机身结构选用2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面:不锈钢板1.2mm一次冲压成型，后挡板及围板1.0mm不锈钢 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象:炉沿表面温度不高干50度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄保装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW*2 8、提供售后服务质保卡。 9、产品符合国家强制标准GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能； 10、产品符合商用灶具能效标准GB 30531-2014 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》热效率50%以上. |
| 25 | 电饼铛 | 5KW | 1 | 台 | 采用了智能化程序控制，选用304传感器，并设有蜂鸣报警装置；锅：采用304铁锅； 上下铛双面加温，自动控温，并可上下铛面单独加热，单独调控，多用节能； |
| 26 | 防火阀 | 配管道1000*700 | 4 | 个 | 1.采用 2.0MM 冷扎板制作，喷涂，2.热感应探头，150℃自动关闭阀。 |
| 27 | 封墙钢 | 10800*2000 | 21.6 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 28 | 封墙钢 | 9200*2000 | 36.8 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 29 | 封墙钢 | 7100*2000 | 14.2 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 30 | 更衣柜 | 900*400*1800 | 2 | 台 | 款式简单，加厚板材，采用加厚冷轧钢板，表面光滑不易变形，强度高，经久耐用。 |
| 31 | 挂墙刀具消毒箱 |  | 1 | 台 | 外壳采用优质不锈钢精工制作，内室采用优质不锈钢镜面板加工生产，通过光多角度折射，达到全方位立体消毒；经烟熏处理的有机玻璃门可完全封闭内室；可抽出的不锈钢刀具架，便于更好地清洁，刀具无需旋转即可消毒；带保护的泵蒸汽灯；安全微限开关在开门时开启而在关门时关闭。功率：220V/0.3KW |
| 32 | 和面机 | 50KG | 3 | 台 | 外型尺寸：750*480*945 电压：380v 功率：1.5kw 材质：全钢，不锈钢桨叶式搅拌器 |
| 33 | 和面机 | 25KG | 1 | 台 | 外型尺寸：750*480*945 电压：380v 功率：1.5kw 材质：全钢，不锈钢桨叶式搅拌器 |
| 34 | 绞切肉机 | 400型 | 1 | 台 | 绞切两用型,工作过程中只有一种工作.首先确定所切规格的料口,将规定大小的肉块连续投入，经过两组旋转刀片，即可切成均匀片状，二次投入即可加工成肉丝，也可多次重复投入加工成肉丁。1.生产能力:a.切肉片 400kg/h；b.切肉丝 200kg/h c.绞肉 100kg/h；2.肉片厚度：4 mm与6 mm ；3. 配用动力：Y90S-4. 1.1kW；4.刀轴转速：470 r/min；5.绞龙转速：302 r/min；6. 额定电压：～ 220 V或3～ 380 V；7.额定频率：50 Hz。 |
| 35 | 搅拌机 | B20 | 1 | 台 | 料桶容量30L，最大和面量10KG，搅拌轴转速 292/168/88RPM，额定电压220V 380V，额定频率 50Hz，不锈钢料桶；三档机械变速，球面旋转式防护罩。并配三套搅拌器。 |
| 36 | 净化器支架 |  | 4 | 套 | 根据风柜尺寸定，选用∠50*50的角钢焊接而成，并做防锈处 理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。优质品牌， 弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高。 |
| 37 | 开水器 | 9KW | 1 | 台 | 外壳采用优质不锈钢材质，微电脑控制，安全实用。 |
| 38 | 两层四盘烤箱 | 两层四盘 | 1 | 台 | 外壳及箱体优质不锈钢制作；采用优质远外红外线辐射管为大热 元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调 节范围:10～300℃可调 |
| 39 | 留样柜 | 单门 | 1 | 台 | 采用优质不锈钢特殊板材造型美观；智能微电脑控制；操作便捷；自动回旋门；内胆拉伸成型，清洗无死角；采用品牌压缩机，制冷效果好；采用全铜钢管，永不内漏；调节角内置脚轮，活动方便；整体发泡，保温效果佳。 |
| 40 | 六人餐座椅 | 1600*700*800 | 4 | 套 | 1.主材质：框架为进口橡胶木，桌子、椅子面板为实木颗粒板；2.产品油漆：选用高档绿色环保油漆，工艺精湛，木纹清晰细腻环保性能极强；3、五金配件：采用国内著名品牌五金配件供应商货源，独特的工艺手法打造多种贴合使用配件。 |
| 41 | 灭火系统 | 双瓶 | 1 | 套 | 1、产品提供国家相关部门检验合格报告及消防CCC证书。 2、发生火情时厨房灭火系统3—5秒扑灭火情。 3、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情漫延扩大。 4、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情蔓延扩大 ； 5、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因 ； 6、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间3-30分钟。7、灭火装置生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书）。 8、火灾信号传感器必须在外界温度达到200-400℃可以正常工作。将185度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。必须在9MS内使火情信号反馈给控制装置。生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书） |
| 42 | 灭火系统 | 单瓶 | 3 | 套 | 1、产品提供国家相关部门检验合格报告及消防CCC证书。 2、发生火情时厨房灭火系统3—5秒扑灭火情。 3、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情漫延扩大。 4、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情蔓延扩大 ； 5、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因 ； 6、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间3-30分钟。7、灭火装置生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书）。 8、火灾信号传感器必须在外界温度达到200-400℃可以正常工作。将185度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。必须在9MS内使火情信号反馈给控制装置。生产厂家要有自主知识产权相关证明文件（实用新型专利证书） |
| 43 | 灭蝇灯 |  | 18 | 盏 | 功率:40W 覆盖面积：37M2(白天） 93 M2(晚上） |
| 44 | 磨浆机 | 120型 | 1 | 台 | 本机为专业性的磨浆机，豆浆和残渣自动分离；高速旋转的电动机带动下砂轮、滤网以及滤网支架旋转，实现浆渣分离 操作简便，工作效率高，接触食物的零部件均采用铝合金或不锈钢制造；符合国家食品卫生标准。 |
| 45 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 6 | 台 | 实木面板：40mm-80mm，支架：38mmX38mm不锈钢无缝管，38㎜x38mmx1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 46 | 排烟风柜 | 11KW | 3 | 台 | 柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm；表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用DX54镀锌板组装，厚度1.2mm；风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮采用优质猪笼扇芯,并配套进口TDN牌精工轴承；排风口安装不锈钢网防鼠网，风柜电机为防爆电机。 |
| 47 | 排烟风柜 | 7.5KW | 1 | 台 | 柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm；表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用DX54镀锌板组装，厚度1.2mm；风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；叶轮采用优质猪笼扇芯,并配套进口TDN牌精工轴承；排风口安装不锈钢网防鼠网，风柜电机为防爆电机。 |
| 48 | 排烟风柜底座及减震 |  | 4 | 套 | 根据风柜尺寸定，选用∠50*50的角钢焊接而成，并做防锈处 理，与管道连接选用铁铆钉；如与标准发生冲突，以标准执行。优质品牌， 弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重200Kg。 |
| 49 | 排烟管道 |  | 350 | 平方 | 采用优质不锈钢板，厚度1.0MM管道。 |
| 50 | 配水龙头 |  | 3 | 个 | 选用304不锈材质，陶瓷阀芯 |
| 51 | 拼台 | 400*1100*800 | 12 | 台 | 台面采用304厚度1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm×1.2㎜不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用Φ38㎜x1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚。 |
| 52 | 平板车 | 800*500*800 | 4 | 台 | 采用304厚度1.5mm不锈钢板，配万向脚轮，脚轮有刹车功能 |
| 53 | 平冷工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 1.目自动回归门设计,有效,避免冷量流水;2.精准电子温控,清晰易读,温度控制精确;3.易拆卸磁性门缝胶条，便于清洗,卫生健康;4.科学风道循环设计，温度均衡,智能自动化霜; 温度范围：-5℃~+10℃ |
| 54 | 热水器 |  | 1 | 台 | 容量：80升功率：220V/3.2KW |
| 55 | 软连接 |  | 4 | 套 | 采用三防布和优质角铁铆焊而成，耐酸、耐碱、耐高温性、优异 的耐老化性能，柔软且韧，阻燃，防火。 |
| 56 | 三门备餐柜 | 1200*605*800 | 1 | 台 | 坚固耐用、清洁卫生；钢化琏璃全触屏式控制面板，操作控制在轻盈挥指间轻松完成，一键式触屏令操作更简单快捷，全密封式钢化玻璃触屏面可完全避免水气的侵扰，保障微电脑控制板的安全运行。低温红外线保温方式，适合各种不耐高温的食具(如密胺餐具等】储存安全方便；全透明玻璃柜门或全不锈钢圆透窗门体结构．使产品更显豪华、美观：灵活方便的推拉式抽屉结构，满足不同物品的放置需求。容积：400L 额定功率：600W 额定电压：220V |
| 57 | 三星水池 | 1500*600*800 | 13 | 台 | 1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板;3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 58 | 上封钢 | 7100*1000 | 7.1 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 59 | 上封钢 | 2*1200*1000 | 2.4 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 60 | 十人圆餐座椅 |  | 7 | 套 | 整体采用实木制作，木质坚韧，力学强度高，耐腐蚀性强，有“鸡翅木”的花纹，有着人工无法达到的效果。 |
| 61 | 收污台 | 600*600*800 | 9 | 台 | 1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，3、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 62 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 2 | 台 | 台面采用304，厚度1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm×1.2㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用1.2mm磨砂不锈钢，板台脚采用Φ38㎜x38mmx1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚。 |
| 63 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 5 | 台 | 台面采用304，厚度1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm×1.2㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用1.2mm磨砂不锈钢，板台脚采用Φ38㎜x38mmx1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚。 |
| 64 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 39 | 台 | 台面采用304，厚度1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm×1.2㎜不锈钢方钢管作为支架，层板采用1.2mm磨砂不锈钢，板台脚采用Φ38㎜x38mmx1.2㎜厚不锈钢可调重力活动脚。 |
| 65 | 双门消毒柜 | 双门 | 12 | 台 | 1、远红外石英电加热管加热，加热温度达125℃以上;2、不一样的循环消毒方式，真正意义上实现消毒效果;3、国际化设计，全不锈钢打造;4、立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水;5、全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便;6、特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒;7、采用全不锈钢结构制造，持久耐用、永不生锈。8、柜身高大，储藏量大，柜身全部采用不锈钢。 |
| 66 | 双门蒸柜 | 1200*910*1850 | 3 | 台 | 1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； 2、外旁板、门及后立板SUS304、板厚δ＝1.0； 2、全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 3、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关； 5、燃烧噪音低于65分贝，热效率95%以上，一氧化碳排放<0.01%； 6、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 7、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄保装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 8、 燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W*2,热效率：42KW 9、提供售后服务质保卡； |
| 67 | 双星水池 | 1200*700*800 | 4 | 台 | 1、台面用材厚度1.5mm304#不锈钢板；2、星盆用材厚度1.2mm304#不锈钢板;3、支架采用38mm*38mm*1.2mm304 不锈钢方管，4、台脚为38mm*38mm*1.2mm 不锈钢可调重力活动脚，调节范围40mm。 |
| 68 | 双眼大锅灶 | 2000*1100*800 | 3 | 台 | （1）灶面采用1.5mm厚磨砂304不锈钢板，灶围、后背板及其他辅助板采用∫1.2mm厚304不锈钢腹膜磨砂板，内衬采用2mm厚Q235冷轧钢板。（2）燃烧器（炉头）采用黄伟节能燃气炉头，炉包、炉头等全部为冲压产品。（3）燃气系统阀门配置权威部门检测通过的气掣以及安全制，每个炉腔要配备安全卸压装置。（4）炉架采用40*40国标碳素方钢（5）炉脚采用直径50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢管焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右。（6）优质风机，并符合CE-0694标准，（7）产品配置摇摆式水龙头，炉面板前落水槽设直径40mm落水口，加过滤槽盖，防残渣堵塞。（8）采用304钢制天然气阀门。炉膛采用高级耐火棉隔热并做耐火砖。 |
| 69 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 16 | 台 | 货架框主骨架采用Φ38×1.2mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用304厚度1.5mm不锈钢。 |
| 70 | 四层平板货架 | 1000*500*1550 | 6 | 台 | 货架框主骨架采用Φ38×1.2mm不锈钢焊管，并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；货架层板采用304厚度1.5mm不锈钢。 |
| 71 | 四门冰柜 | 1220*705*1970 | 9 | 台 | 1.目自动回归门设计,有效,避免冷量流水;2.精准电子温控,清晰易读,温度控制精确;3.易拆卸磁性门缝胶条，便于清洗,卫生健康;4.科学风道循环设计，温度均衡,智能自动化霜; 温度范围：-18℃~0℃/+10℃；净容积：400L+400L;输出功率：850W;温控类型：电子温控。制冷方式：风冷 |
| 72 | 四人餐座椅 | 1200*700*800 | 192 | 套 | 1.主材质：框架为进口橡胶木，桌子、椅子面板为实木颗粒板；2.产品油漆：选用高档绿色环保油漆，工艺精湛，木纹清晰细腻环保性能极强；3、五金配件：采用国内著名品牌五金配件供应商货源，独特的工艺手法打造多种贴合使用配件。 |
| 73 | 送餐车 |  | 5 | 台 | 不锈钢板制作用材厚度为∫1.2mm，车轮选用4寸轮。 |
| 74 | 土豆去皮机 | TP-350 | 1 | 台 | 用途：用于对球茎类蔬菜进行清洗、去皮。去皮率高效,破损率低、干净、卫生、生产效率高、操作简单、维修方便。外形尺寸：850*600*1100mm 产量：750kg/h . |
| 75 | 五格保温售饭柜 | 1800*700*800 | 24 | 台 | 1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、柜脚采用50㎜x50mmx1.2㎜厚304 不锈钢可调重力活动脚；5、轨采用路向轨道，优质地轮。6、采用10mm优质钢化玻璃。 |
| 76 | 压面机 | 75型 | 3 | 台 | 板材：选用不锈钢优级板；电机：选用名牌铜芯电机,且有CNC认证；刀具：随机配备2MM、4MM二种刀具，并选用45号碳结钢特制；辊子：φ120，L260；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到0.5MM-8MM；部件：选用304球墨铸铁QT特制；功率：∫1.5kw/380V；效率：75kg/H |
| 77 | 压面机 | 60型 | 1 | 台 | 板材：选用不锈钢优级板；电机：选用名牌铜芯电机,且有CNC认证；刀具：随机配备2MM、4MM二种刀具，并选用45号碳结钢特制；辊子：φ120，L260；调节部位采用蜗轮蜗杆式；间隙可调到0.5MM-8MM；部件：选用304球墨铸铁QT特制；功率：∫1.5kw/380V；效率：60kg/H |
| 78 | 烟罩侧封钢 | 1200*1000 | 1.2 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 79 | 烟罩侧封墙钢板 | 2*1.2*1.2 | 42.4 | 平方 | 采用304，厚度1.5mm不锈钢板，压死边。 |
| 80 | 油烟净化器 | 32000风量 | 1 | 台 | 整机外壳采用优质不锈钢板，净化芯子电离极采用不锈钢 316#不锈钢放电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去 0.1 цm 以上油烟粒子，处理效率达 95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准； |
| 81 | 油烟净化器 | 25000风量 | 3 | 台 | 整机外壳采用优质不锈钢板，净化芯子电离极采用不锈钢 316#不锈钢放电极，吸附极采用 AZ21 防锈铝板，隔离网选用优质铝波纹板；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去 0.1 цm 以上油烟粒子，处理效率达 95%（含）以上；符合饮食业油烟排放标准； |
| 82 | 主食低架 | 1200*500*300 | 8 | 台 | 台面采用304板材1.5mm不锈钢磨砂板，台架均采用38㎜x38mm*1.2㎜不锈钢方钢管作为支架，板台脚采用38㎜x1.2㎜厚不锈钢可调活动脚 |
| 83 | 紫外线杀菌灯 |  | 4 | 台 | 采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强 |
| 二、厨房设备电路施工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 插座 |  | 155 | 套 | 10A五孔插座 |
| 2 | 插座 |  | 141 | 套 | 16A三孔插座 |
| 3 | 电线 |  | 183 | 卷 | 2.5平米BV线，国标 |
| 4 | 电缆 |  | 282 | 米 | 4*25+1*16，国标 |
| 5 | 电线 |  | 145 | 卷 | 4平米BV线，国标 |
| 6 | 电线 |  | 99 | 卷 | 6平米BV线，国标 |
| 7 | 线盒 |  | 125 | 个 | 86铁线盒，镀锌材质 |
| 8 | 线管 |  | 720 | 米 | JDG15，镀锌材质 |
| 9 | 线管 |  | 675 | 米 | JDG20，镀锌材质 |
| 10 | 线管 |  | 570 | 米 | JDG25，镀锌材质 |
| 11 | 空开箱 |  | 44 | 套 | 含空开，冷轧钢板 |
| 12 | 电箱 |  | 16 | 个 | 明装二级电箱(含控制开关)，冷轧钢板 |
| 13 | 明座盒 |  | 117 | 个 | 明座盒86，PVC材质 |
| 14 | 桥架 |  | 189 | 米 | 100*50，镀锌材质 |
| 15 | 人工费 |  | 112 | 人·天 |  |
| 小计 |  | 包含设备安装费，运输费，税金等所有费用 |  |  |  |

本清单中“双层工作台”为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同时，按照如下原则处理：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。