一、服务内容

需配备专业运输人员及专用运输车辆到甲方指定地点运输收缴的烟花爆至储存库库房，装卸现场专业工作人员应轻拿轻放，注意周边及个人安全。

二、服务期限：合同签订后1年

三、服务要求（★项为主要参数）

（一）运输车辆要求

- ★1.运输收缴烟花爆竹车辆应满足《爆破器材运输车辆安全技术条件》科工爆（2001）156号中的相关要求（危险货物运输），并经有关部门审验后，在合法有效期内。

- 2.运输烟花爆竹车辆除应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》外，还应当遵守下列规定：

（1）随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》；

（2）不得违反运输许可事项；

（3）运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；

（4）烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范；

（5）装载烟花爆竹的车厢不得载人；

（6）运输车辆限速行驶，途中经停必须有专人看守；

（7）出现危险情况立即采取必要的措施，并报告当地公安部门。

★3.运输烟花爆竹的车辆必须实行特种车辆及运输许可证，落实定期检查制度。

（二）存储库要求

★1.库房应满足《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（GA837-2009）的要求，并有相关验收报告。

★2.库房应满足《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）中的相关规定。

- 3.库房外及库房内应安装24小时监控装置。

- 4.远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚集的地方及风景名胜区等重要目标附近。

- 5.不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方，应尽量利用山丘等自然屏障。

- 6.不应让无关人员和物流通过存储库区。

- 7.存储库区有两个（含）以上存储库时，应按每个存储库的危险等级及计算药量分别计算其外部距离，取其最大值为存储库区的外部距离。外部距离应自存储库的外墙算起。

- 8.存储库应为单层建筑，可采用砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构，净高度不宜低于3米。

- 9.存储库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式存储且不在存储库内开箱时，存储库地面可采用一般地面。

- 10.存储库门口8m范围内不应有枯草等易燃物，存储库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。存储库内不应堆放易燃物和种植高棵植物，草原和森林地区的存储库周围宜修筑防火沟渠。

- 11.存储库库区应当设置明显的安全警示标志。

- ★12.供应商需提供库房场地自有证明材料或租赁材料。

- 销毁区

- ★13.水淹法销毁场地不小于300平方米，燃烧法销毁场地中心半径500米内无住宅或建筑物。（提供场地自有或租赁证明材料）

- （三）值守人员应符合以下要求：

- ★1.存储库实行24h专人值守且应随时保持通信畅通。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。

- 2.如实登记爆炸物品进出库数量、流向和储量，核对收缴烟花爆竹存储库库存情况。

- 3.存储库房的门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。

- （四）管理措施

- 1.存储库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施；单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作。

- 2.存储库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情。

- （五）装卸和出入库管理

- 1.装卸人员应严格按照要求的品种、规格和数量搬运，作业前要检查运输工具是否完好，清除运输工具和车辆内的一切杂物。

- 2.车辆应熄火、制动，不应在装卸现场添加燃料和维修车辆。轻拿轻放，严禁拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置危险品。