第一标段：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球台 （商用） | 1.台面颜色：蓝色； 2.规格尺寸：长2740mm*宽1525mm*高760mm,标准赛事尺寸； 3.球台可折叠，有脚轮，脚轮可推移； 4.物理性能：弹性220-250mm，弹性均匀度≤10mm； 5.每台含网架1副，球拍2只。 | 台 | 26 |
| 2 | 风阻滑雪机 （商用） | - 框架材质为铝合金，拉桨绳材质为高强度尼龙编制绳； 2.整机外型尺寸≥长1250mm*宽600mm*高2100mm； - 3.含LED显示屏，屏幕尺寸≥3寸； 4.轨道为双轨。 | 台 | 34 |
| 3 | 跑步机 （商用） | - 1.跑步机-LED款,屏幕尺寸≥15寸； 2.整机外型尺寸≥长2250mm*宽950mm*高1500mm，可折叠； 3.变频交流电机，峰值≥6.0HP； 4.最高配速≥25km/h，电动坡度升降，档位数≥18档； 5.跑台宽度≥85cm；钻石纹跑带，跑带尺寸≥165cm*60cm； 6.机架材质为精钢，最大承重≥200kg； 7.HI-FI高保真音响，手握测心率； 8.跑台减震：AI悬浮减震。 | 台 | 59 |
| 4 | 椭圆机 （商用） | 1.电动坡度调节，档位数≥21档；步距≥53cm； 2.磁控阻力调节，档位数≥32档；前驱飞轮，飞轮重量≥15KG； 3.整机外型尺寸≥长1700mm*宽700mm*高1600mm，可折叠； 4.材质为精钢，最大承重≥150kg； 5.多功能液晶表盘，带蓝牙、HI-FI高保真音响、手握式心率监测等。 | 台 | 61 |
| 5 | 划船机 （商用） | 1.含LCD显示屏，屏幕尺寸≥5.5寸； 2.阻力系统：磁控+风力双重阻力； 3.阻力调节：面板按键/把手遥控，阻力等级调节≥16档； 4.单轨铝合金轨道，划距≥100cm； 5.传动带为汽车级钢塑尼龙带； 6.整机外型尺寸≥长240cm*宽45cm*高100cm； 7.折叠移动方式为90°折叠，2轮移动； 8.合金钢架，地面支撑，支撑点≥6点。 | 台 | 14 |
| 6 | 史密斯训练器 （商用） | 1.含专业卧推凳1个、史密斯举重杆1根、包胶杠铃片≥105kg； 2.裸机净重≥360KG，整机外型尺寸≥长2100mm*宽1900mm*高2200mm； 3.高低可调式自由飞鸟，档位≥50档，左右各配重≥80kg配重片，滑轮材质为铝合金； 4.可进行深蹲、卧推、引体向上、小飞鸟等训练； 5.深蹲卧推限位档≥11档，加厚钢板杠铃杆挂钩，实心导杆，顺滑轴承； 6.史密斯防护组件：橡胶垫避震装置，弹簧缓冲减震等； 7.含杠铃片收纳装置、杠铃片防跑装置、杠铃杆卡扣、配重块保护罩、飞鸟拉力滑竿握把、深蹲保护架、抗滑划船蹬腿垫、可调节大飞鸟把手等装置。 | 台 | 49 |
| 7 | 小飞鸟综合训练器（商用） | - 整机外型尺寸≥长1000mm*宽1850mm*高2200mm； 2.毛重≥250KG； - 3.含两组配重片，共重≥100KG，配钢板防护罩； 4.钢制轴心滑轮，加固八字底座； 5.钢丝绳为≥7股含油芯钢丝绳； 6.材质为不锈钢加厚钢管，表面采用烤漆工艺； 7.可进行引体向上、站姿飞鸟、站立收腹侧拉、跪地收腹下拉、侧平拉等训练。 | 台 | 22 |
| 8 | 平卧推架 （商用） | 1.整机外型尺寸≥长1700mm*宽1600mm*高1100mm； 2.主管材采用正椭圆管，圆管尺寸≥60mm*120mm，管壁厚度≥3mm； 3.配件含安全档、杠铃存储架等； 4.坐垫、靠背采用≥100g/m密度的强度海绵支撑，面料为≥1mm厚皮革。 | 台 | 21 |
| 9 | 可调哑铃椅 （商用） | 1.整机外型尺寸≥长1500mm*宽600mm*高500mm； 2.自重≥45KG； 3.靠背多位置调节； 4.主管材采用正椭圆管，圆管尺寸≥60mm*120mm，管壁厚度≥3mm； 5.坐垫、靠背采用≥100g/m密度的强度海绵支撑，面料为≥1mm厚皮革。 | 台 | 87 |
| 10 | 可调罗马凳 （商用） | 1.整机外型尺寸≥长1200mm*宽850mm*高950mm； 2.主管材采用正椭圆管，圆管尺寸≥60*120mm，管壁厚度≥3mm； 3.坐垫、靠背采用≥100g/m密度的强度海绵支撑，面料为≥1mm厚皮革。 | 台 | 23 |
| 11 | 包胶哑铃套装 | 1.哑铃内芯及手柄采用优质钢材铸造，一体成型；手柄采用菱形滚花设计，表面压花电镀，防滑耐磨； 2.表面包胶采用PU材质，无异味，不褪色，外观多边设计，安全稳固，不易滚动； 3.哑铃重275KG,规格为2.5KG*2，5KG*2，7.5KG*2，10KG*2，12.5KG*2，15KG*2，17.5KG*2，20KG*2，22.5KG*2，25KG*2； 4.双层哑铃架1个，尺寸≥长220cm*宽65cm*高75cm，可摆放10组哑铃。 | 套 | 50 |
| 12 | 杠铃套装 | 1.套装组成：杠铃片25LB*6+35LB*4、奥林匹克杆1根、电镀卡簧1对； 2.杠铃片整体铸铁，表面橡胶； 3.杠铃杆为直杆，杆长2.2m，材质为钢制，电镀工艺，手握区有菱形花纹增大摩擦力，杆套中内置轴承； 4.杠铃片可自由拆卸组合。 | 套 | 56 |

第二标段：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣机 | 1.全自动变频滚筒洗衣机，开门方式为前开式； 2.洗涤容量≥10KG； 3.洗涤功率≥150W，脱水功率≥600W，脱水转速≥1200转/分； 4.LED彩色触控显示屏； 5.箱体材质为镀锌钢，内胆材质为不锈钢； 6.整机外型尺寸≥长600mm*宽590mm*高850mm； 7.一级能效。 | 台 | 64 |  |
| 2 | 烘干机 | 1.全自动定频烘干机，开门方式为前开式； 2.烘干公斤数≥10KG； 3.烘干类型为热泵式，含新风空气洗、高温除菌除螨功能，三层及以上线屑净虑，有绒毛收集盒和烘干支架； 4.LED彩色触控显示屏； 5.箱体材质为镀锌钢，内胆材质为不锈钢，可内筒正反转； 6.含定时烘干、中途添衣、烘干温度可调等动能； 7.整机外型尺寸≥长590mm*宽590mm*高850mm。 | 台 | 64 |  |
| 3 | 电热水器（淋浴室） | 1.容量≥60L； 2.额定功率≥3300W，双胆变频速热，恒温出水； 3.一级能效； 4.扁桶设计，双胆搭载双镁棒，可单管和双管加热，内胆材质为搪瓷； 5.防水等级≥IPX4。 | 台 | 88 |  |
| 4 | 电热水器（理发室） | 1.容量≥60L； 2.额定功率≥3300W，双胆变频速热，恒温出水； 3.一级能效； 4.扁桶设计，双胆搭载双镁棒，可单管和双管加热，内胆材质为搪瓷； 5.防水等级≥IPX4。 | 台 |  | 42 |
| 5 | 影院竞技电脑 | 1.CPU ：核心数为六核； 2.屏幕尺寸≥28英寸，4K+触控屏+可旋转（屏幕角度调整），金属一体化机身； 3.内存容量≥16GB； 4.硬盘容量≥512GB SSD； 5.系统为Windows11,具有Wi-Fi连接功能。 | 台 |  | 42 |
| 6 | 咖啡机套装 | 1.套装包含咖啡机1台、保温架1个； 2.桶装水自动吸水，水箱≥8L，承压式自动进水； 3.电容触屏≥7英寸，横屏式； 4.一键牛奶咖啡，自定义咖啡，饮品种类≥25种，奶路定时清洗； 5.研磨粗细调节，档位≥9档； 6.主机外型尺寸≥长50cm*宽40cm*高55cm，机身材质为塑料； 7.支持保温功能、蒸汽功能等； 8.功率1000-3000W。 | 套 |  | 37 |
| 7 | 投影设备（含投影仪、支架、幕布） | 1.幕布尺寸≥100英寸； 2.校正方式为无感梯形六向校正，画幕自动对齐,标准分辨率1080P； 3.扬声器功率≥2*12W； 4.具有Wi-Fi连接功能； 5.电影色彩亮度≥1500CVIA流明，投射光源为LED； 6.含投影仪、支架、幕布。 | 台 |  | 14 |
| 8 | 电视机 | 1.屏幕尺寸≥85英寸，显示类型为LED显示，屏幕分辨率为超高清4K；屏幕比例为16:9； 2.具有Wi-Fi连接功能； 3.系统为Android，运行内存为≥4GB，存储内存≥64GB，CPU核心数≥4核； 4.电源功率≥500W； 5.底座材质为铝合金，边框材质为金属。 | 台 |  | 37 |
| 9 | 茶吧机 | 1.下置水桶； 2.有制冷+制热+恒温功能； 3.LED触控屏,顶置双出水龙头，含养生壶与加热壶； 4.额定频率≥50Hz，保温功率≥35W,额定加热功率≥1300W，额定制冷功率≥65W，制冷方式为电子制冷,冷水出水温度≤15℃； 5.面板材质为拉丝彩晶钢化面板； 6.整机外型尺寸≥长390mm*宽400mm*高1100mm。 | 台 |  | 14 |
| 10 | 直饮机 | 1.整机外型尺寸≥长450mm*宽130mm*高400mm； 2.出水量≥1000G，制水速度≥2.4L/min，出水模式为单出水； 3.智能屏显龙头。 | 台 |  | 37 |

第三标段：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣柜 | 1.双门金属钢制更衣柜，各设置挂衣区、衣物叠放区、鞋包放置区； 2.材质厚度≥0.6mm，表面经静电喷涂，无起泡、无流挂、无褪色； 3.带不锈钢挂衣杆和高清透亮镜，门体设置通风透气孔； 4.一门一锁，每把锁含两把钥匙； 5.外型尺寸≥长900mm*宽500mm*高1800mm。 | 组 | 136 |
| 2 | 长条实木桌椅套装 | 1.桌椅材质为实木，全实木桌面，全实木桌腿，板材均防潮、防虫、防腐处理，符合国家E1级标准。 2.健康环保水性漆； 3. 8人位，含8把实木框架椅，高弹海绵坐垫； 4.桌子尺寸≥长280cm*宽100cm*高75cm，桌面厚≥5cm。 | 套 | 51 |
| 3 | 卡座 | 1.含两张双人位软包真皮沙发、一张茶几； 2.每张沙发含两个靠背，靠背、坐垫填充高密度海绵； 2.沙发尺寸长135cm*宽70cm*高70cm，茶几尺寸长120cm*宽60cm*高75cm,沙发、茶几尺寸误差范围为±2cm； 3.茶几面板为岩板材质； 4.沙发、茶几底座为烤漆铁艺框架。 | 套 | 51 |
| 4 | 理发升降椅 | 1.座椅外包材质为西皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，内衬为高密度发泡海绵，符合国家相关要求； 2.电镀圆盘底座，座椅可旋转、升降； 3.带靠背、扶手、腿托、脚踏。 | 把 | 42 |
| 5 | 操作镜台 | 1.镜子挂墙、带LED灯带； 2.镜子尺寸≥长160cm*宽60cm，边框环绕包装； 3.含操作置物台。 | 个 | 42 |
| 6 | 长条休息沙发椅 | 1.三人位，尺寸≥170cm*宽75cm*高80cm； 2.靠背、坐垫软包，外包材质为西皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，内衬为高密度发泡海绵，符合国家相关要求； 3.实木+钢管框架，电镀防锈工艺。 | 个 | 42 |
| 7 | 洗头躺椅 | 1.软包，半躺式，外包材质为西皮，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，内衬为高密度发泡海绵，符合国家相关要求； 2.含陶瓷盆、洗头凳。 | 个 | 42 |
| 8 | 储物柜 | 1.两门金属钢制储物柜，各设置挂衣区、储物区； 2.材质厚度≥0.6mm，表面经静电喷涂，无起泡、无流挂、无褪色； 3.带不锈钢挂衣杆和高清透亮镜，门体设置通风透气孔； 4.一门一锁，每把锁含两把钥匙； 5.外型尺寸≥长900mm*宽500mm*高1800mm。 | 组 | 42 |