| 校级实验考试及教学服务系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验考试及教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 理科实验统考管理平台软件 | 基础信息管理 【角色管理】 1、考务角色设置：管理员可以自定义考务角色，考务角色信息包括角色名称、功能权限、数据权限等； 2、权限管理划分超级管理员、区级考务管理员、区级阅卷管理员、考点管理员、考场管理员、阅卷人员，根据不同的角色自定义配置相应的功能权限和数据权限； 3、考试管理：拥有考试管理权限的用户，可以对考试的数据进行管理。可以在平台上设置考试流程、设置终端操作流程、配置1考试试卷、编排考试数据、安排考务人员等操作； 4、阅卷管理：拥有阅卷管理权限的用户，可以对阅卷的数据进行管理。可以在平台上设置阅卷流程、阅卷评分标准、评分点分值、试卷标准答案、关联AI算法模型、分配评卷人员、查看评卷进度； 【区域管理】 1、组织架构管理：支持管理组织架构，可无限添加市区、校、考场等多级角色，并为每一个角色设置管理员账户； 2、新增区域：输入新增区域名称即可新增区域； 3、删除区域：选择列表中需要删除的区域，确认删除； 4、编辑区域：选择需要编辑的区域，填入需要修改的信息； 5、查询区域：可根据区域名称查询区域等； 【学校管理】 1、学校信息管理：新增学校时将学校放在指定区域内，方便管理员有序管理各区、各校信息；可以对学校进行新增、删除、修改、查询等操作； 2、新增学校：填写学校名称、学校编码、所属区域、学校地址点击保存即可新增学校； 3、删除学校：在学校列表中选择要删除的学校，选择删除操作即可删除该学校。；在学校列表中选择多个学校即可进行批量删除操作； 4、修改学校信息：在学校列表中选择需要修改的学校，选择编辑操作即可修改学校名称、学校编码、所属区域、学校地址等信息； 5、查询学校信息：可选择所属区域查看区域内学校；可根据学校编码、学校名称筛选学校，在筛选出的学校列表即可查看学校信息； 6、考点管理：将学校关联某场统考或联考后，根据系统编排数据中的学校编码自动匹配对应的考点信息。 【实验室管理】 1、实验室情况查看：用户可以在系统中维护/查看各校设备，包括设备状态（锁屏、答题中）、自检情况、设备类型、设备信息、关联的考试等信息； 2、新增实验室：选择新增实验室操作，输入实验室名称、所属学校、布局方式、填写或批量导入设备信息，关联考场，配置好组别好即可成功新增实验室； 3、删除实验室：在列表中找到要删除的实验室，在更多操作里选择删除即可删除该实验室；在实验室列表中选择多个实验室，选择批量删除操作即可删除所选实验室； 4、实验室设备管理：在实验室列表中选择要查看的实验室，进入实验室详情界面，即可管理实验室，包括设备自检，设备操控，基本设备信息管理等； 5、设备自检：在设备自检页面，选择设备自检操作即可显示出设备状态，设备类型、设备网络情况、设备全部摄像头状态； 6、设备操控：在设备操控页面，选择一个或多个要操控的设备，选择设备要进行的操作（屏幕升起、屏幕降下、挡板升起、挡板降下、屏幕+挡板升起、屏幕+挡板降下、高压电源开、高压电源关、低压电源开、低压电源关、屏幕解锁、切换考务/教务模式），点击开始执行即可控制设备进行操作； 7、基本信息管理：在基本信息页面，可以查看该实验室名称、所属学校、布局方式等信息以及实验室内设备标识、摄像头IP地址、算法地址、款式、版本等信息。 【用户管理】 1、用户信息管理：可按照树形结构查看、管理各区域用户信息。考务用户信息支持新增、修改、删除、查询、激活、冻结、重置密码、重新生成账号等功能；根据给出的excel模板可批量导入用户；在用户列表选择多个用户后可选择批量操作，包括重新生成账号、批量删除、批量冻结、批量激活，批量重置等操作。可以根据用户所在层级给用户分配不同的数据权限； 2、新增用户：填写用户姓名、手机号码、所属区域、选择账号生成方式（手机号作为账号；自定义账号）保存即可新增用户； 3、删除用户：在用户列表中选择要删除的用户点击删除操作即可删除该用户； 4、查询用户信息：可根据区域筛选用户信息；可根据用户姓名、手机号、关联角色、账号状态等一个或多个信息筛选用户并在筛选出的用户列表查看用户信息； 5、修改用户信息：在列表中选择需要修改的用户，选择编辑操作，即可修改用户的姓名、手机号码、所属区域等信息； 6、冻结账号：在用户列表选择需要冻结的用户，选择冻结操作，即可冻结用户账号，被冻结的用户无法进行任何操作； 7、激活账号：可以在用户列表选择被冻结的账号进行激活操作，激活后该账号可正常使用； 8、重置密码：在用户列表选择需要重置密码的账号，选择重置密码即可将密码重置为初始密码。 | 1 | 套 |
|  |  | 考务管理系统 【考试配置】 1、考试信息查看：考试管理页面可以看到所有创建过的考试的基本信息（考试名称、考试编码、考试类型、考试时间范围、科目、考生分组）及考试状态（待发布、考试中、已结束）。可以进行考试管理，包括新增考试、删除考试、编辑考试、查询考试等操作； 2、新增考试：选择新增考试操作，输入考试名称、考试类型、所在区域、考试科目、考生分组、考试日期及考试模板即可创建考试； 3、删除考试：在考试列表选择要删除的考试、在更多操作中选择删除操作；在考试列表中选择多个考试，选择批量删除操作即可批量删除； 4、编辑考试：在考试列表中中选择待发布的考试，在更多中选择编辑操作，编辑基本信息，包括考试名称、考试编码、考试类型、考试时间范围、科目、考生分组等； 5、试卷配置： 包括： （1）基本信息：科目、标签、答题卡、适用考位. （2）试卷配置方式：上传附件， （3）答题卡设置：单选、多选、填空、简答、判断、表格、抓拍题等。 （4）器材清单设置：上传附件， （5）支持编辑修改试卷、启用试卷、导出试卷相关材料、删除试卷； （6）在考试发布后，支持在终端预览试卷、注意事项与器材清单； 6、考试流程设置： 模块化设计，可根据当地需求定制化考务流程。包括： （1）流程设置：设置抽签来源、抽签方式及备用批次规则。 （2）考核方式：支持多种考核方式，包括换场、连考、单科目考试场次等。 （3）评卷方式：支持多种评卷方式，包括现场评卷、视频评卷。 （4）编排方式：支持多种编排方式，包括导入编排数据、自定义编排。 7、终端流程设置： 包括： （1）登录方式：准考证号（终端是否自动展示准考证号）， （2）流程配置：信息确认、器材清单确认、考前倒计时、考生自主抓拍、重做功能、关闭场次、二次提交答卷、提前交卷； 8、编排数据： 沪教版模板、通用模板、导入考生照片； 9、考务人员编排： 考务人员设置，为每个考点设置考点管理员（负责考前的考场准备工作、签到、抽签、考试监考、管理备用批次、处理异常情况）和考场管理员（负责开启每场次考试、查看答卷、视频监考、设备自检、上报考场异常），对考试安排进行预览，最后确定发布考试，发布后不可再修改考试信息。 【考试管理】 1、考试类型：系统可以由市级管理员和区域管理员统一安排不同范围的正式考试； 2、考试安排：支持根据数据权限范围管理考试任务（含各类测试和模拟考试），能增、删、改、查、导出、发布考试任务； 3、智能排考：安排考试时，可以同时安排多个科目，系统会进行智能排考自动分配考生到具体考点，支持系统自动安排，也支持用户自定义安排考生到指定考点、指定考场、指定批次下进行考试； 【视频监考】 1、可以查看全部考点下每个考场的终端录制的实时画面； 2、筛选画面：选择考试或考场即可筛选出进行该考试的终端画面或该考场下的终端画面。 3、视角调整：在页面选择视角（正下、侧、俯视、正上）即可调整全部视角；选择一台终端设备，在选择的终端画面下可单独调整该终端画面的视角。 4、信息查看：选择想要查看的终端画面，即可查看这台终端的登录考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等。 5、异常列表：在异常列表可以查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等； 【成绩汇总】 可以查询、查看、导出全部考试的赋分情况，包括一评成绩、二评、仲裁、中心组等阶段分数一同展示在最终成绩查询中，便于老师查看该考生所有阶段评分细则。 1、查询：输入考试名称、考试类型、科目或考试状态等一个或多个信息即可筛选出所需的考试列表。 2、查看：在考试列表中找到想要查看的考试，选择查看操作即可查看到考试成绩的具体信息，包括考生信息（科目、考点、姓名、准考证号、组别号、得分等信息）评卷信息（科目、试卷标签、一评评卷员、二评评卷员、仲裁员、质检员、中心组）得分点得分情况（得分点分值、一评得分、二评得分、仲裁得分、中心组得分）等信息。 【成绩复核】 可以查询、查看考试信息、导入复核名单 1、查询考试：输入复核科目、考试类型、科目、考试状态即可查询所需的考试名单。 2、查看导入的名单：选择已经导入复核名单的考试，选择查看操作、即可查看到导入的复核考生信息（考生姓名、准考证号、组别号、实验得分、复核科目、复核结果、复核得分等信息）。 3、导入复核名单：选择需要导入复核名单的考试，选择导入操作，选择导入的文件即可导入该场考试复核名单。 4、导出复核结果：选择需要导出复核结果的考试，选择导出操作即可导出复核结果。 | 1 | 套 |
|  |  | 阅卷管理系统 【评卷配置】 在评卷配置页面可以查看到全部评卷配置基本信息及评卷的状态（待发布、进行中、已完成），并进行新增评卷配置、删除评卷配置、查询评卷配置等操作。 1、新增评卷配置：选择新增评卷配置操作，填写关联考试、评卷日期、阅卷模板等信息即可新增评卷配置。在新增的评卷配置中选择编辑操作即可编辑评卷配置具体信息。 基础配置： （1）答卷分配：分配条件包括科目、试卷标签、考点、学校等； （2）设置当前评卷状态：试评、正评； （3）同一份答卷同时分配老师数量 （4）设置评卷日期，日期范围内允许评卷人员登录系统； （5）阅卷视频：只看考生重做后的视频/查看完整视频； （6）是否需要“满分剔除另一份答卷”； （7）是否需要关键帧阅卷； （8）是否在评卷页面展示考生照片； 配置每套试卷： （1）评卷方式：智能赋分、视频阅卷、仲裁、质检； （2）配置该套试卷需要的摄像头； （3）仲裁：a.自定义仲裁分比对来源：小分比对/总分比对，b.自定义仲裁差异分；c.仲裁答卷来源：智能赋分、视频阅卷 （4）阅卷得分点：a.取算法得分点；b.自定义配置：总分、得分点数量、每个得分点分值； 阅卷人员安排 （1）质检员（关联科目、试卷）、中心组（关联科目、试卷）； （2）阅卷点管理：阅卷点名称、科目、试卷、答卷分配比例、人员安排（普通评卷员、仲裁员）； 支持AI阅卷 （1）支持自定义配置AI算法模型及评分点：配置每套试卷的AI算法模型和得分点，自定义配置每个得分点的分值，支持一套试卷关联1-2个算法模型； （2）支持取AI评分点作为人工评卷的评分点； （3）支持自定义设置评卷页面展示AI评分； （4）支持关键帧评卷：根据关联的AI评分点，对考生的操作视频进行抽帧，截取每个评分点的操作截图，支持查看关键操作截图，通过评分点对应的播放按钮，操控考生视频同步跳转至该评分点前5秒位置开始播放 （5）支持AI评分与人工评分进行比对，分值差等于或大于设置的仲裁差异分时自动进入仲裁任务；全部编辑完成后即可发布，发布后则不可修改。 2、删除评卷配置：在列表中选择未发布的评卷配置即可删除；选择多个未发布的评卷配置，选择批量删除操作即可批量删除。 3、查询评卷配置：输入考试名称、评卷状态、评卷时间、创建人等一个或多个信息即可筛选评卷配置。 4、查看评卷配置：在筛选出的评卷配置中选择要查看的评卷配置，即可查看该评卷配置的详情信息。 【评卷统计】 可查看各阅卷点的阅卷情况包括 1、各阅卷点的全部的阅卷情况统计； 2、各阶段（二评、仲裁、中心组）的阅卷进度统计； 3、各科目/试卷的已完成数量、剩余数量统计； 4、各评卷人员已完成数量统计； 【评卷管理】 1、阅卷 （1）阅卷员可以对试卷进行试评和正评，试评状态下评卷分数不作数，正评状态下的评分作为每份答卷的有效分数； （2）可以查看到评卷老师自己的评卷记录； （3）可以自定义设置评卷页面布局包括考试视频画面大小、评分区大小、视频与评分区排版布局方式等；， （4）可自定义设置答卷列表字段是否显示； 2、质检 （1）可以查看质检老师自己的抽检记录； （2）支持通过科目、试卷标签、老师姓名、考生姓名、准考生号、科目、答卷编码、比例等进行抽检； （3）对抽检中遇到的异常卷可做标记，上报至相关人员，等待处理； （4）对质检员上报的异常卷进行处理，处理方式为重新评卷，评分作为该份答卷的最终得分； 3、仲裁 （1）支持仲裁老师对当前需要仲裁的答卷进行处理； （2）支持查看仲裁老师自己的仲裁记录； （3）支持老师查看自己的处理记录； 【成绩复核】 1、评卷中心组根据考务管理员提交的复核名单，对名单里的考生答卷进行成绩复核，并给出复核结果； | 1 | 套 |
|  |  | 考试安全保障系统 1、考试中心技防：教务信息与试题库直接下发考点，考卷入库核试验、集中阅卷全程录像，分差仲裁，加密归档与调档记录查询 2、考点技防：考场考生与考位核身，机考组卷与抽签，机考操作视频录制采集 | 1 | 套 |
| 2 | AI智能赋分软件 | AI智能赋分软件 1、可以进行考试的智能赋分、查询、查看导出等操作 （1）智能赋分：选择要进行智能赋分的考试，点击开始赋分即可对该考试进行智能赋分。利用AI识别，将视频根据评分点数量分解为同等数量的关键画面，供评卷员在评分界面预览大图和选取播放，选取时可一键跳转至对应画面后退至少5秒的位置开始播放。实时显示AI赋分过程，包括当前已赋分答卷数量、未赋分答卷数量、异常答卷等； （2）▲智能赋分，可以根据考试名称、考试类型、考试状态、考试科目进行搜索 查询； （3）查看智能赋分：选择已完成智能赋分的考试即可查看到该考试的考生信息（考生名称、准考证号、组别号、试卷标签、实验得分、学校名称等信息），选择一位考生选择查看详情操作即可查看该考生的智能赋分详情（考生考生视频、每一个步骤得分情况，得分关键帧及前后视频等信息）。 （4）导出AI赋分结果：在考试列表中选择已经完成智能赋分的考试，即可导出该考试的AI赋分结果。支持自定义选择AI评分是否需要与人工评分作对比 2、支持基础的考试范围实验； 3、支持实验的定制化需求和数目的扩容； 4、5个T4卡本地部署情况下，可以满足2间教室56台学生智能实验平台的稳定实时赋分（出分延迟小于1秒）； 5、智能赋分多并发下单路可以满足实时赋分的速率（可以对每秒24帧的视频进行实时赋分，不考虑网络传输影响的情况下出分延迟小于3秒）； 6、单实验的考试场景一致率不低于90%； 7、模型依赖的训练数据广泛，兼容器材种类不少于3种，数据量单实验不少于1000人次； 8、智能赋分系统支持并发任务的监控和动态扩容，以便节省能源； 9、智能赋分系统支持灵活的部署方式，满足服务端、边缘端的部署需求； 10、智能赋分系统可以支持评分点的自由选配组合，子模块化练习的选配组合； 11、▲自动采集，可以自动采集实验过程； 12、▲同步传送，可以同步传送算法模型进行识别、计算。 13、▲自动打分，可以根据实验数据设定自动计算分值，对应功能需提供具有国家权威机构出具的软件产品登记测试报告证明并加盖公章 14、▲查看成绩，可以点击任意一个打分点，查看打分点相关视频，校验实验步骤； ▲系统具有国家版权局出具的计算机软件著作权证书（提供相关证书） | 1 | 套 |
| 3 | 实验操作考点管理软件 | 实验操作考点管理软件 【实验室管理】 用户可以在系统中维护/查看各校设备，包括设备状态（锁屏、答题中）、自检情况、设备类型、设备信息、关联的考试等信息 1、在实验室列表中选择要查看的实验室，进入实验室详情界面，即可管理实验室，包括设备自检，设备操控，基本设备信息管理等 设备自检：在设备自检页面，选择设备自检操作即可显示出设备状态，设备类型、设备网络情况、设备全部摄像头状态、服务器状态等信息。 2、设备操控：在设备操控页面，选择一个或多哥要操控的设备，选择设备要进行的操作（屏幕升起、屏幕降下、挡板升起、挡板降下、屏幕+挡板升起、屏幕+挡板降下、高压电源开、高压电源关、低压电源开、低压电源关、屏幕解锁、切换考务/教务模式），点击开始执行即可控制设备进行操作。 3、实验室基本信息管理：在基本信息页面，可以查看该实验室名称、所属学校、布局方式等信息以及实验室内设备标识、摄像头IP地址、算法地址、款式、版本等信息。 4、新增实验室：选择新增实验室操作，输入实验室名称、所属学校、布局方式、填写或批量导入设备信息，关联考场，配置好组别好即可成功新增实验室。 5、删除实验室：在列表中找到要删除的实验室，在更多操作里选择删除即可删除该实验室；在实验室列表中选择多个实验室，选择批量删除操作即可删除所选实验室。 【签到管理】 可以对每个批次的考生进行签到操作 1、签到管理：选择需要进行签到的批次，可查看到该批次内全部考试姓名、准考证号、组别号等信息，可以对该批次内考试进行单个签到、批量签到、取消签到操作； 2、签到管理，可以查看每场考试考生签到信息； 3、▲签到管理，可以在每场考试中单选或批量对学生进行签到。 【异常管理】 异常管理页面可以汇总每场考试的异常情况统计，包括考试信息、考生信息、异常类型、异常描述、异常处理方式、处理结果。 1、异常处理： （1）针对每个考生的异常场次，支持批量处理和单独处理； （2）支持对当前已上报的异常考生，做批量处理或单独处理； （3）处理方式包括：参加补考、场次补时、不作安排； 2、异常查询：输入姓名、准考证号、批次、处理状态等信息即可查询所需的异常列表。 3、导出异常：可以导出查询到的异常列表。 4、备用批次：考点人员根据现场实际情况进行备用批次管理，包括新增、编辑、删除、关闭、开启、安排考生等操作；系统根据加入到指定备用批次的考生进行智能排座，考点人员可以在系统安排的基础上进行调整； | 1 | 套 |
| 4 | 实验操作-校级教务管理软件 | 实验操作-校级教务管理软件 【主数据管理】 1、支持管理员管理本校的年级和班级等，完成新增和编辑等操作 2、支持管理员一键导入学生信息，对学生信息进行编辑等操作 3、支持管理员一键导入支持老师信息，对老师信息进行编辑等操作 4、支持管理员管理老师的授课班级 5、支持管理员创建并管理学校的实验室，配置实验室的相关设备等 6、支持管理员看到设备的信息和连接状态 ▲7、支持管理员添加并管理学校的现用教材，可以新增授课教材； 8、支持管理员设置教材对应的目录，便于文件存储等 | 1 | 套 |
| 5 | 视频与流媒体管理平台软件 | 视频管理系统 1、 支持GB28181-2016标准实现兼容符合国标的摄像头与NVR设备接入与设备状态管理。 2、可进行视频预览，视频录像、视频点播及视频直播等功能； 3、实时查看各考场考试视频与考场监控视频， 4、支持浏览器无插件播放摄像头视频。 5、WEB端支持播放H264，音频支持G.711A/G.711U/AAC, 覆盖国标常用编码格式 6、支持RTSP、RTMP拉流输入，支持输出RTSP、RTMP、HTTP-FLV、Websocket-FLV、HLS多种协议流地址 7、可手动或自动上传实验操作考试视频到上级系统平台，支持断点续传、视频质检功能； 8、提供开发能力，可开放视频流查询对接，视频录像查询与下载； | 1 | 套 |
|  |  | AI视频检测系统 【AI视频检测】 1、支持通过视频检存功能及时处理考试技术性异常，减少阅卷后大规模重考事故； 2、考后20分钟及时发现不可批阅视频，及时发现考位视频采集错误状态； 3、支持检测人为、非自然的镜头移动； 4、支持检测因人为故意遮挡或其他原因带来的无效视频； 5、支持检测因设备异常或其他原因出现的画面静止； 6、支持检测因对焦、光线等导致的画面模糊； 7、支持检测因设备异常、人为遮挡等导致的画面黑屏、花屏； 8、支持人脸模糊处理，真正实现考生匿名化，确保阅卷的公平； | 1 | 套 |
| 6 | 抽签软件 | 【抽签管理】 1、支持“三固定、一抽签”、每个位置固定考题、固定实验器材、固定监考员，学生通过抽签决定座位； 2、支持抽签方式：系统抽签、抽方案； 3、支持根据实际考试安排选择考点人员抽签或考场人员抽签； 4、支持预览、打印抽签结果； 5、签到管理，可以对每个批次的考生进行签到 6、抽签管理，可以选择批次进行抽签随机给考生分配座位号， | 1 | 套 |
| 二、校级配套IT设备 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 处理器 配置≥1颗处理器，单颗CPU核心数量≥8，主频≥2.10 GHz 内存 配置≥32G内存，单根16G_DDR4，最多支持配置24个内存条 硬盘 配置≥2块480G SSD硬盘，配置≥4块2TB SATA硬盘；支持前置最大12块3.5寸硬盘或25块2.5寸硬盘； 内置最大4块3.5寸硬盘，2块M.2 SSD;后置最大4块3.5寸硬盘+4块2.5寸硬盘； Raid卡 配置≥1块独立raid卡，1G缓存，支持RAID 0,1,5,等 电容 配置超级电容缓存断电保护模块 IO 支持6个USB接口，2个VGA接口，1个串口； PCIE扩展 最大支持9个PCIE插槽（含1个OCP/PHY槽位）；支持4个双宽GPU或8个单宽GPU 网络 配置≥2口千兆电口 电源 配置冗余电源 | 1 | 台 |
| 2 | AI算法服务器 | 处理器 配置≥2颗处理器，单颗CPU核心数量≥12，主频≥2.10 GHz 内存 配置128G内存，单根32G_DDR4 ，最多支持配置32个内存条； 硬盘 配置2块≥240G SSD硬盘；最大支持12块3.5寸硬盘或25块2.5寸硬盘，2个M.2 SATA SSD； Raid卡 配置≥1块独立raid卡，1G缓存，支持RAID 0,1,5,等 IO 支持4个USB接口，1个VGA接口，2个串口，1个OCP网卡，1个管理口； PCIE扩展 支持8个全高全长双宽PCIE接口GPU卡，同时后置最大PCIE4.0X16插槽； GPU 配置≥2块GPU卡；CUDA核心≥2560个，显存容量≥16GB，算力≥130 TOPS 网络 配置≥2口千兆电口 电源 配置冗余电源 | 1 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 固定端口：(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个60W交流电源)交换容量≥336Gbps/3.36Tbps ；包转发率 ≥96/126Mpps ；固定端口 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP MAC特性：遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤 VLAN特性：支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | 1 | 台 |
| 4 | 视频存储 | 1.主控板接口：具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个千兆光口，1个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、9个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、2个miniSAS扩展接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘。可选配2块拼控板，每块有6个HDMI输出接口和1路HDMI输入接口。内存容量可扩展至64GB。 2.可接入128路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps，最大回放带宽1024Mbps； 3.可同时显示输出≥40路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出≥10路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码≥8路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 4.接入的拼接摄像机在多屏模式下，支持自动跟踪或手动跟踪。自动跟踪：利用1+5分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频抠取出来显示在5个小窗口中。手动跟踪：利用1+5分屏，在原视频画面上设置5个区域，可将该区域内目标抠取出来显示在5个小窗口中。 5.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； 6.可接入AI硬盘； 7.可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔。（以具有CNAS标志的权威机构检测报告为准） 8.可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上。 9.支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览。 10. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 11.支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 12.录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，录像文件编辑或转码后，水印消失。 13.▲支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。 - ▲支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件 - ▲支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防。支持N+0集群模式。支持通过客户端远程添加工作机、删除、修改工作机，添加、删除、修改IPC。支持查看集群内各工作机的工作状态，各IP通道的在线状态。支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频、远程回放、下载IP通道的录像。 16.预览分辨率支持：8160×3616（25帧/秒）、8208x3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912x2800(25帧/秒)、5760x1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×2048（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、704×576（25帧/秒）； ▲17.具有磁盘阵列功能： 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降（以具有CNAS标志的权威机构检测报告为准） 18.支持多级扩展柜存储：可通过miniSAS接口外接2台存储扩展柜进行录像存储，可扩展48块SATA硬盘。 19.接入具有断网续传功能的IPC，当设备与IPC之间网络中断并恢复后，可自动接收IPC内存储的视频图像； 20.支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备。支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）； | 3 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB 支持AI视频、图片分析 | 3 | 个 |
| 6 | 机柜 | 22U机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板 | 1 | 个 |
| 7 | UPS | 额定容量： 不低于1KVA 额定功率： 不低于 800W 额定电压 220V 整机效率 ≥86% 输入配线 单相三线 | 1 | 个 |
| 信息化生物实验室配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验考试及教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实验操作考场管理软件 | 实验操作考场管理软件 【场次管理】 1、场次管理：对每一个考试批次进行管理，对考场设备进行统一下发操控指令，包括包括屏幕解锁、开启考试、结束考试等。开启考试时，系统将未登录的设备信息及其绑定的考生信息推送至教师端，防止部分考生因未完成登录而无法进入考试。 场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息 场次管理（考场管理员），可以开启考试 2、答卷审核：考场老师可以审核已经结束批次内考生提交的答卷及视频完整性； 【座位管理】 1、考前检查：考场老师在每场考试开始前对考场内终端设备进行设备自检，自检项包括 网络、各路摄像头等 2、查看自检结果：在座位管理页面的设备列表中可以查看每台设备的自检结果、考生登录情况、考生信息等； 3、补时：在考生考试过程中，选择需要补时的考试即可对该考生进行补时操作，补时记录可以查看、导出； 【异常管理】 异常管理页面可以对该考场内的考生进行新增异常，查看异常等操作 1、异常上报：选择新增异常操作，输入考生准考证号、异常类型、异常说明即可对当前场次出现问题的考生进行上报； 2、查看异常：可以查看当前考场内的全部上报的异常情况统计，包括考试信息、考生信息、异常类型、异常描述、异常处理方式、处理结果； 3、异常管理，可以查看本场考试的异常状态考生 4、异常管理，可以处理异常状态的考生信息 5、异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息 6、异常上报，可以提交考生异常的详细信息 【考试监考系统】 可以对该考场内每一个批次的考试进行监考 1、查看实时画面：可以查看该考场下全部终端录制的实时画面；可以统一、单独切换终端的视角； 2、查看考生信息：选择列表中一台终端即可查看当台设备当前批次登录的考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等； 3、查看异常：在异常列表中可以查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等； | 1 | 套 |
| 2 | 实验考试学生端软件 | 实验考试学生端软件 1、题型兼容：学生端所显示的考试答题卡可以兼容多种题型包括填空题、选择题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、抓拍题； 2、组别号显示；设备绑定组别号后，在考试过程中锁屏页可以显示该设备绑定的组别号、试卷标签、实验名称，方便考生进入考场后快速定位到指定设备； 3、自定义配置：学生终端流程支持自定义配置，配置项包括登录方式、信息确认、器材清单确认、摄像头检查、注意事项、考前倒计时、重做功能、二次提交答卷等； 4、显微镜对接：终端可以对接显微镜，支持在进入答题页面时，终端屏幕显示显微镜的实时影像，支持点击进行拍照，根据考试要求对照片进行标记等操作； 5、答卷重做：考生在考试过程中未提交答卷时，可以清空答题内容与操作视频进行重做； 6、考前，可以根据学生实际报名信息进行登录，完成身份比对7、终端操作（考生终端），可以查看试题与器材清单 | 24 | 套 |
| 3 | 教学课堂管理软件 | 教学课堂管理系统 【备课管理】 1、支持老师在我的文件中管理教学资源 2、支持老师在公共资源中查看或收藏教学资源 3、支持老师在我的微课中查看和管理直播课堂生成的微课 4、支持老师在我的课堂中，根据教材的章节目录来存储教学资源 5、支持老师管理支持支持学生列表 6、支持老师为学生自由设置分组 7、支持老师设置当天课时，系统会在日历中给出今日课时提醒 8、教案管理，可以支持新增教案、对指定教案进行查看、编辑、删除 9、课件管理，可以通过该页面完成新增课件，并对指定课件进行查看、编辑、 删除 10、章节管理，可以新增章节、新增子章节、编辑或删除章节【课堂互动】 1、支持老师向某个学生端下发课堂提醒 2、支持老师按照不同的模式操控学生端的设备 3、课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕 4、支持老师直接发起一场直播课堂 5、支持老师将直播课堂的邀请码分享给学生 6、支持老师在直播中，开启直播录制 7、支持老师在授课模式下，进行教学课件的讲解或其他教学资源的展示 8、支持老师在实验模式下，进行实验操作的演示 9、支持老师提前预约一场直播课堂 10、支持老师查看之前发起过的直播 11、支持老师将屏幕内容共享至学生端 12、支持老师选择将某同学的屏幕内容共享至学生端 13、支持老师发起问题抢答，学生抢答成功后，支持老师看到抢答成功的学生姓名 14、支持老师随机选择班级的同学进行问题作答等 15、支持老师使用教学工具在课件上进行圈选、涂鸦、擦除等 【系统设置】 1、支持老师修改自己的个人信息，包括头像、姓名、性别 2、支持老师修改当前账号绑定的手机号 3、支持老师修改登录系统的密码 4、支持老师切换当前上课的教材 5、支持老师修改上课设置，包括实验室、上课班级、上课时长 6、支持老师修改测试下发的设置，包括测试时间、评分方式、允许答题次数 7、支持老师选择当前上课的班级 8、支持老师退出登录当前账号 9、支持老师点击按钮，将屏幕内容全屏显示 10、支持老师点击按钮，一键切换为上课模式或备课模式，两种模式展示的功能菜单不同 | 1 | 套 |
| 4 | 学业评价管理软件 | 学业评价管理系统 【作业管理】 1、支持老师选择同学下发作业 2、支持老师管理学生提交的作业 3、支持老师对学生提交的作业进行评价 4、支持老师管理学生提交的答卷 5、支持老师对学生提交的答卷进行评价 6、作业，可以指定学生下发标准实验或我的实验 【随堂测试】 1、支持老师查看和管理下发过的测试 2、支持老师发起一次随堂测试，测试类型支持试题型测试和实验型测试 3、支持老师查看测试成绩的统计情况，结果统计以文字和图表的形式展示 4、课堂互动教学，可以对指定班级、学生下发实验测试 | 1 | 套 |
| 5 | 实验教学-学生端管理软件 | 实验教学-学生端管理软件 【学习资源】 1、支持学生从标准实验视频中，看到从正、侧、俯三个视角的实验操作视频 2、支持学生从实验资源中查看实验内容、器材清单、评分标准等信息 3、支持学生查看并管理曾经做过的实验 4、支持学生查看并管理自己完成的作业 5、支持学生查看支持老师在教学过程中下发的教学课件等 【课堂互动】 1、支持学生参与老师发起的直播课堂 2、支持学生收到老师下发的资料 3、支持学生参与老师发起的问题抢答 4、支持学生在课堂教学中发起举手，向老师示意 5、支持学生根据分组，互相评价对方的实验操作 【自主练习】 1、支持学生分步骤进行实验练习，系统支持通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解 2、支持学生模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战，挑战成绩 3、支持老师登录学生终端，进行标准实验视频的录制 4、我的作业，可以对已完成的作业进行再次答题 【系统设置】 1、支持学生在一台设备上登录多个账号，以便快速切换账号完成实验操作等 2、支持学生切换当前上课的教材 | 24 | 套 |
| 二、配套IT设备 |  |  |  |  |
| 1 | 通信信息交换设备 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥ 87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP+； 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；支持IPv4 FIB表项≥4K 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4/IPv6双协议栈 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持MAC地址认证、Portal认证及和802.1x | 1 | 台 |
| 2 | UPS电源 | UPS类型 在线式 额定容量 不低于1KVA 额定功率 不低于800W 额定电压 220V 整机效率 ≥86% 输入配线 单相三线 | 1 | 个 |
| 3 | 机柜 | 12U机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板 | 1 | 套 |
| 三、实验信息化考试与教学终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能考试监控终端 | 终端是一款高性能的教学设备，需要具有出色的运行速度和存储能力，可以满足教学中的各种需求。以下是详细介绍： 终端搭载的处理器不低于搭载i5，具有不低于6个物理核心和不少于12个线程，支持SIMD指令集和虚拟化技术，可以满足多任务处理和虚拟化应用的需求。 终端内置不低于16GB 内存，采用双通道设计，可以提供更快的数据传输速度和更高的运行效率。内存容量需要满足教学应用的需求，以保证同时运行多个教学软件和多个任务。 终端内置不低于512GB硬盘，采用M.2接口，可以提供更快的读写速度和更高的存储性能。硬盘容量需要支持存储教学所需的各种资料和软件，以保证可以快速启动和加载教学软件和教材。 终端需要预装Windows 10操作系统，以保证支持各种教学应用和软件的安装和运行。 | 1 | 台 |
| 2 | 高清电子目镜 | 200万像素数码摄像头测量处理软件，用于生物显微镜观察实验。 | 25 | 套 |
| 3 | 便携式视频采集系统 | 移动式实验操作视频采集主机 1.整体结构参数 (1)静默状态整体尺寸：长度≥565mm（±50mm），≥高度555mm（±50mm），≥宽度130mm（±50mm）； (2)工作状态整体尺寸：长度≥565mm（±50mm），≥高度795mm（±50mm），≥宽度410mm（±50mm）； (3)材质：铝合金、ABS+PC； 2.电源参数 (1)额定输入电压：80~264Vac,47~63Hz； (2)输出电压：5V； (3)最大功率：≤120W 。 3.接口配置：不少于2路USB， 不少于1路电源输入，不少于1路网口 | 25 | 台 |
|  |  | 学生视频采集终端 1.分辨率：≥1920*1080 2.像素：≥200万 3.支持去雾功能 4.支持自动白平衡 5.支持3D降噪 6.支持防人脸过曝 7.配置不少于3个采集摄像摄像头 |  |  |
|  |  | 操作视频显示终端 1.分辨率：≥1920*1080； 2.额定电压：5V； 3.额定电流：2A； 4.尺寸：≥13寸 5.支持屏幕多点触控功能，不低于10点触控。 |  |  |
|  |  | 工控控制系统 1.主控芯片：性能优于6核64位芯片方案; 主频最高到达1.8Ghz； 2.额定电压：5V； 3.内存：≥LPDDR4 4G； 4.内置储存容量：EMMC 16GB(支持扩展到128G)； 5.接口配置： ≥1路USB3.0A、≥2路USB2.0、≥1路J45网络接口、≥1路type-c电源接口、≥1路MIC、≥1路HDMI接口； 6.内置千兆高性能交换机。 |  |  |
| 五、环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室环境改造 | 1.地面线路改造。 2.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。 | 1 | 间 |
| 初中生物教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为≥6mm．8mm．10mm，管长≥80mm，壁厚≥1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ≥3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿≥4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 3 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 3 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 50 | 个 |
| 4 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 3 | 个 |
| 5 | 电动离心机 | 仪器尺寸：≥230*230*270mm,使用电源220V±22V，50HZ，1.产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。 2.主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作。 3.控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。无涮电机带电锁。 4.最高转速：16000r/min，容量：≥7ml×8，1.5ml×12，，最大相对离心场：1435×g，定时范围：0～60min（或常开）。包装尺寸325*295*280。 | 1 | 台 |
| 6 | 离心沉淀器 | 手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。 | 1 | 台 |
| 7 | 磁力加热搅拌器 | 仪器尺寸长230*宽160*高125mm（总高度约340mm），支杆高度约230mm，立杆采用φ8mm圆钢制作。盘面采用铝材制作，直径120mm。使用电源：AC 220V±22V，50Hz。消耗功率：150W±25W。电机采用无级调速，调速范围为0r/min～2000r/min、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。配一粒搅拌子。 | 1 | 台 |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温—400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。。 | 1 | 台 |
| 9 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质，重量约：200g。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 2 | 个 |
| 10 | 电炉 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 3 | 个 |
| 11 | 高压灭菌器 | 18L手提式 双阀不锈钢灭菌锅：参数 ：内胆尺寸 ：28*24cm 额定温度：126--128°超压自泄:0.14--0.16mpa 额定压力：0.22mpa电压：220V | 1 | 个 |
| 12 | 蒸馏水器 | 02081，仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢材料制作,不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率3kw,外形体积规格尺寸：约280*210*575mm，出水量每小时3L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。（3L） | 1 | 台 |
| 13 | 恒温水浴锅 | 外形尺寸：245mm×170mm×155 mm、工作室尺寸：Ф140mm×深90mm、工作室容积：1.25L。加热功率：300W。温控范围：室温～100℃。，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ145mm，Φ120mm，Φ100mm，Φ75mm，Φ55mm， 温控精度：±1℃、升温速度：1℃/min。 电源：交流220V/50Hz。内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 | 1 | 台 |
| 14 | 烘干箱 | 工作室尺寸：宽300*深300*高380mm，容积约35L，功率300W，温控范围：室温～120℃，电源220V，外形尺寸：宽382*深360*高555mm，包装尺寸420*420*610 mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制系统。配隔板2块。观察窗直径145mm。冷态绝缘电阻：不小于0.5MΩ。温度波动：不大于±1℃。温度均匀性：不大于2℃。符合《远红外线干燥箱》GB4746-84的规定。 | 1 | 台 |
| 15 | 恒温培养箱 | 02087，工作室尺寸：≥宽300*深300*高380mm，容积约35L，功率300W，温控范围：室温～60℃，电源220V，外形尺寸：宽382*深360*高555mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制系统，配隔板2块。恒温培养箱温度均匀性误差为±1℃。两次温差不大于8℃。观察窗直径145mm。 | 1 | 台 |
| 16 | 移液器 | 27025，容量1ul～10ul，材料：PC，耐酸碱，注塑成型。容量快速可调，长235mm，包装尺寸250*80*45mm。 | 25 | 支 |
| 17 | 听诊器 | 1．本产品为普通医用听诊器。2．听诊器传音应清晰。3．耳环弹片应用弹簧钢制成。4．耳环的弹力应适宜，弹性良好。5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。6．应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定 | 6 | 个 |
| 18 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 8 | 个 |
| 19 | 保温桶 | 1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。 2、保温不小于8小时。 3、符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。 | 4 | 个 |
| 20 | 水族箱 | 外包装尺寸:≥310mmx215mmx355mm。过滤系统：上部过滤器。照明系统:LED照明灯。 容量15L；水泵功率4瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。 | 1 | 套 |
| 21 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）0.5kg,冲压烧瓶夹大小圈（Φ110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm） | 2 | 套 |
| 22 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1kg,冲压烧瓶夹大小圈（Φ110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（Φ6.6mm,立杆Φ11.3mmｘ615mm） | 2 | 套 |
| 23 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：≥72mm ，外径：≥88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：≥135mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 25 | 个 |
| 24 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 25 | 个 |
| 25 | 软尺 | 1500mm | 25 | 把 |
| 26 | 测微尺 | 显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。 | 6 | 个 |
| 27 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 6 | 台 |
| 28 | 电子天平 | 最小分度值：100g,0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示， | 1 | 台 |
| 29 | 电子停表 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的纸盒包装，。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、结构等功能。应符合 QB/T 1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 | 25 |  |
| 30 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 50 | 枝 |
| 31 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 5 | 枝 |
| 32 | 干湿计 | 一36℃～+46℃ | 25 | 个 |
| 33 | 血压计 | 台式。1.产品由金属壳体、贮汞瓶、标尺、示值管、臂带、球阀等部件组成。2.测量范围：0-300mmHg(0-40kPa) ，最小分度值：0.5kPa。3.外形尺寸：约345×90×45mm。 | 1 | 个 |
| 34 | 肺活量计 | 一次性吹嘴，容积不小于5L。1、外筒为不锈钢制，2、浮筒为塑料吹塑成型，测面印刷毫升刻度标尺，活动自如。3、附塑料吹嘴5个。 | 1 | 台 |
| 35 | 计数器 | 手持式，可悬挂 | 25 | 个 |
| 36 | 解剖器 | 7件，1． 用优质不锈钢制成。 2． 由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。 | 2 | 套 |
| 37 | 解剖器 | 4件，1． 用优质不锈钢制成。 2． 由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成。 | 25 | 套 |
| 38 | 解剖盘 | 1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 | 25 | 个 |
| 39 | 骨剪 | 1．产品用碳钢制成后表面镀铬。2．尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。3.手柄中部有弹片可将夹口随时张开。总长110mm。 | 1 | 把 |
| 40 | 接种箱 | 一、用途：一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置、适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。二、结构：本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等组成。三、主要技术参数：1.电源：～220V 50Hz；2.杀菌灯管：8W；3.日光灯管：8W。四、金属外壳，外形尺寸：460mm×340mm×390mm。 | 1 | 台 |
| 41 | 接种环 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝。 | 25 | 把 |
| 42 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。 | 12 | 套 |
| 43 | 徒手切片器 | 1. 规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm 2. 夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 3. 平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 | 6 | 个 |
| 44 | 孵化器 | 27010，外形尺寸≥320*240*180mm，智能化的控制，可自动恒温、自动翻蛋、自动加湿，电源电压：220V±10%，平均消耗功率：＜20W，工作温度：20~35℃，控温范围：26.0~42.0℃，恒温精度：±0.2℃，定时时间：0-60天，单次孵化数量：8~10只（视蛋的大小不同）。 | 1 | 个 |
| 45 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，纸盒包装。 | 25 | 个 |
| 46 | 光照培养架 | 外形尺寸：长1000*宽400*高1000 mm、共四层，实用3层， 电源：每层独立控制，光谱：配置全光谱光源，每层配专用灯1套，光谱符合植物生长需要。 光照强度30001x-50001x-70001x三档可调,灯管3支×21W 灯管型号T5，21W | 1 | 套 |
| 47 | 光照培养架 | 外形尺寸：长1250*宽450*高2000mm，共五层，实用4层，电源：每层独立控制， 光谱：配置全光谱光源，每层配专用灯1套，光谱符合植物生长需要。 光照强度30001x-50001x-70001x三档可调,灯管4支×28W，灯管型号：T5，28W | 1 | 套 |
| 48 | 植物细胞模型 | 洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 | 1 | 件 |
| 49 | 根纵剖模型 | 单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 | 1 | 件 |
| 50 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 1 | 件 |
| 51 | 单子叶植物茎模型 | 单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 1 | 件 |
| 52 | 双子叶草本植物茎模型 | 纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 | 1 | 件 |
| 53 | 叶构造模型 | 蚕豆叶构造模型，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 1 | 件 |
| 54 | 桃花模型 | 桃花直径≥35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 1 | 件 |
| 55 | 小麦花模型 | 模型为放大数倍的小麦花，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。 放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。 复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。 雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。 外稃：示中脉，侧脉和芒。 | 1 | 件 |
| 56 | 蝗虫解剖模型 | 长蝗虫解剖模型，固定于支架上。PVC材质。模型为棉蝗雌虫，沿中线偏左纵部，去掉左侧体壁。 | 1 | 件 |
| 57 | 蛙胚胎发育模型 | 八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 | 1 | 件 |
| 58 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。 | 1 | 件 |
| 59 | 蚯蚓解剖模型 | 本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。 | 1 | 件 |
| 60 | 血吸虫模型 | 1、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。 2、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外 3、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。 | 1 | 件 |
| 61 | 头、颈、躯干模型 | 男性成人，高≥850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 | 1 | 件 |
| 62 | 人体骨骼模型 | 男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。 | 1 | 件 |
| 63 | 眼球解剖模型 | 1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 | 12 | 件 |
| 64 | 眼球仪 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成 通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。 在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。 其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。 | 1 | 件 |
| 65 | 心脏解剖模型 | 3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 1 | 件 |
| 66 | 心脏解剖模型 | 自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 12 | 件 |
| 67 | 喉解剖模型 | 产品高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。本模型3倍放大，分成3件，有底座。 | 1 | 件 |
| 68 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 1 | 件 |
| 69 | 脑解剖模型 | 本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。 | 1 | 件 |
| 70 | 耳解剖模型 | 中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。 | 1 | 件 |
| 71 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 72 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 73 | 皮肤结构模型 | 该模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。 | 1 | 件 |
| 74 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。 | 1 | 件 |
| 75 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。 肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。 | 1 | 件 |
| 76 | 心搏与血液循环模型 | 本模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。 | 1 | 件 |
| 77 | 人体肌肉模型 | 男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。 | 1 | 件 |
| 78 | 肘关节活动模型 | 本模型骨胳及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 | 1 | 件 |
| 79 | 牙列及磨牙解剖模型 | 本模型选用右下侧恒切牙、恒尖牙、恒磨牙各一个放大，并做纵切面。 模型示牙冠、牙颈、牙根等外部形态结构，在牙的剖面上示复于牙冠表面上的釉质；复于牙根表面的牙骨质；示釉质牙骨质内面的牙本质；在牙根尖端示牙尖孔，借牙根管与牙冠内的牙腔相通；在牙腔与牙根管内示牙髓，动、静脉和神经。 | 1 | 件 |
| 80 | 胃解剖模型 | 本模型展示胃在中等度膨胀时的形状，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯。食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。 | 1 | 件 |
| 81 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 1 | 件 |
| 82 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 1 | 件 |
| 83 | 膈肌运动模拟器 | 电动式 | 1 | 件 |
| 84 | 护理人模型 | ≥1700mm， | 1 | 件 |
| 85 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。 | 1 | 件 |
| 86 | 鱼解剖浸制标本 | （一）适用范围.适用于初中生物课堂演示。（二）技术要求：1.选用体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作.2.标本右侧向衬板，并展开背鰭和尾鰭，显示其外形。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统。5.产品符合JY144-82和JY0001-2003中第10章的要求。 | 1 | 瓶 |
| 87 | 蛙解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红兰两种色剂，标本的背面面向衬板。2将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。3.切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和脂肪体。4.符合JY145-82和JY0001-2003中第10章各项要求。 | 1 | 瓶 |
| 88 | 蜥蜴解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。二技术要求： 1.标本由石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。2.标本沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.标本的背面向衬板，显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。5.符合JY269-87和JY0001-2003中第10章各项要求。 | 1 | 瓶 |
| 89 | 鸽解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求： 1.标本的背面向衬板，血管内分注红兰两种色剂， 2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各系统。4.符合JY146-82和JY0001-2003中第10章各项要求。 | 1 | 瓶 |
| 90 | 兔解剖浸制标本 | （一）适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.皮毛无脱毛现象，并保持清洁。2.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。3.沿腹中线切开，以显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。4.切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。5.显示消化系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。6.产品符合JY147-82和JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 瓶 |
| 91 | 蛙发育顺序标本 | （一）适用范围、型号规格：1. 适用于初中生物学课堂演示。2. 型号：J4106型。（二）技术要求：1.标本由蛙的八个发育期组成。2.①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3.①--③期的标本在容器中不定位。4.③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 5. ④期的标本一个腹面向下。 6. ⑥--⑦期的尾长有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。8.符合JY0001-2003和JY148的有关规定。 | 1 | 瓶 |
| 92 | 蛔虫标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。（二）技术要求：1.选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2.虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3.浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，固定在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。 | 1 | 瓶 |
| 93 | 花序类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花序组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 94 | 花冠类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花冠组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 95 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 96 | 红藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 97 | 海葵标本 | 本标准适用于生物教学使用。 产品特征 1、符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。2.3 触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 98 | 海蛰标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1 标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2 整体浸制。3 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。4 伞部应充盈呈半球状。5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。6、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 99 | 寄居蟹标本 | 本标准适用于生物教学使用。 产品特征1. 标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。2 整体浸制。3 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。4、应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。5、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上。6、螺壳的结构应基本完整。 | 1 | 瓶 |
| 100 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 本标准适用于生物教学使用。标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 | 1 | 瓶 |
| 101 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于35mm×35mm的小块，进行浸制.所取材料上可看到不少于2个米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。 | 1 | 瓶 |
| 102 | 珍贵植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由银杏、水杉和侧柏的枝叶组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 103 | 葫芦藓生活史标本 | 标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。 | 1 | 瓶 |
| 104 | 蕨生活史标本 | 产品用铁线蕨制作，示蕨类植物的不同世代。标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（6）标本应经保色或染色处理，叶片展开并保持完整。 | 1 | 瓶 |
| 105 | 蝗虫生活史标本 | 适用范围 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用东亚飞蝗制作，展示昆虫的不完全变态。2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3. 卵不少于四粒并排列成行。4.一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。5.雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。6. 各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。7.符合JY149-82和JY150-82的规定。 | 1 | 盒 |
| 106 | 蜜蜂生活史标本 | （一）适用范围、型号规格：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。5. 母蜂是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。7. 符合JY149-82和JY151—82的规定。 | 1 | 盒 |
| 107 | 竹节虫拟态标本 | 适用于中学生物教学使用， 产品特征1. 标本以选用竹节虫目，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。2 标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。 | 1 | 盒 |
| 108 | 家蚕生活史标本 | 适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求 | 1 | 盒 |
| 109 | 菜粉蝶生活史标本 | 适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。5. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 | 1 | 盒 |
| 110 | 兔骨骼标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。3.舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。4.标本应有防虫措施，符合JY153-82和JY154-82的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 111 | 鱼骨骼标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1. 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4. 骨骼以原位安装。5. 符合JY153-82和JY279-87的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 112 | 蛙骨骼标本 | （一）适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求1. 标本选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。2. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。3. 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。4. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。5.符合JY153-82和JY280-87的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 113 | 鸽骨骼标本 | （一）适用范围、型号规格：1.适用于初中生物学课堂演示。2.型号：J4144型。（二）技术要求：1.标本选用成熟家鸽制作。2.标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4.标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。5 符合JY153-82和JY281-87的各项要求。 | 1 | 盒 |
| 114 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 8 | 套 |
| 115 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本全部展开。2.标本选用典型的扁平的叶状体。3.标本选用海带、裙带菜、羊栖菜、海蒿子或其他褐藻类植物。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。 | 1 | 套 |
| 116 | 红藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，。 2.标本选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3 标本选用紫菜、石花菜、发丝菜、蜈蚣菜或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。 | 1 | 套 |
| 117 | 珊瑚标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。 | 1 | 盒 |
| 118 | 化石标本 | 标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。 | 1 | 盒 |
| 119 | 节肢动物标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 1 | 盒 |
| 120 | 昆虫标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 1 | 盒 |
| 121 | 植物根尖纵切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 122 | 顶芽纵切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 123 | 南瓜茎纵切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 124 | 单子叶植物茎横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 125 | 双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 126 | 木本双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 127 | 蚕豆叶下表皮装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 128 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 50 | 片 |
| 129 | 松叶横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 130 | 胞间连丝切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 131 | 地衣切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 132 | 蕨叶切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 133 | 蕨原叶体装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 134 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 135 | 花粉萌发装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 136 | 百合子房切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 137 | 百合花药切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 138 | 荠菜幼胚切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 139 | 荠菜老胚切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 140 | 迎春叶横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 141 | 玉米种子纵切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 142 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 143 | 青霉装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 144 | 衣藻装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 145 | 细菌三型涂片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 146 | 酵母菌装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 147 | 水绵接合生殖装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 148 | 水绵装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 149 | 团藻装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 150 | 曲霉装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 151 | 伞蕈切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 152 | 黑根霉装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 153 | 水螅纵切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 154 | 蚯蚓横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 155 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 马蛔虫受精卵切片，多重染色 | 50 | 片 |
| 156 | 草履虫接合生殖装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 157 | 草履虫分裂生殖装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 158 | 囊虫装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 159 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 160 | 血吸虫雄虫装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 161 | 血吸虫雌虫装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 162 | 家蚊(雌)口器装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 163 | 水螅带芽整体装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 164 | 水螅过精巢横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 165 | 水螅过卵巢横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 166 | 单层扁平上皮装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 167 | 复层扁平上皮装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 168 | 人皮过毛囊切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 169 | 人皮过汗腺切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 170 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 腱纵切，多重染色 | 50 | 片 |
| 171 | 疏松结缔组织装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 172 | 人血涂片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 173 | 骨骼肌纵横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 174 | 平滑肌分离装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 175 | 心肌切片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 176 | 运动神经元装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 177 | 脊髓横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 178 | 运动神经末梢装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 179 | 胃壁切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 180 | 肾脏纵切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 181 | 动静脉血管横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 182 | 小肠切片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 183 | 肺血管注射切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 184 | 肾血管注射切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 185 | 精巢切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 186 | 卵巢切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 187 | 精虫涂片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 188 | 口腔上皮细胞装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 189 | 蛔虫卵装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 190 | 字母“e”装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 191 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 192 | 生物体的结构层次 | 7幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 193 | 生物与环境 | 2幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 194 | 生物圈中的绿色植物 | 9幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 195 | 生物圈中的人 | 17幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 196 | 动物的运动和行为 | 5幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 197 | 生物的生殖、发育和遗传 | 8幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 198 | 生物多样性 | 11幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 199 | 生物技术 | 2幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 200 | 健康地生活 | 9幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 201 | 青春期教育挂图 | 20幅，对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 202 | 中学生物显微图谱 | 16开，全彩色 | 1 | 本 |
| 203 | 生物教学投影片 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 204 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 205 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 206 | 生物教学图库 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 207 | 生物教学数据库 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 208 | 中学生物探究性实验汇编 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 209 | 量筒 | 10mL | 25 | 个 |
| 210 | 量筒 | 100mL | 25 | 个 |
| 211 | 量筒 | 500mL | 25 | 个 |
| 212 | 试管 | Ф12mm×70mm | 50 | 支 |
| 213 | 试管 | Φ15mm×150mm | 96 | 支 |
| 214 | 烧杯 | 50ml | 50 | 个 |
| 215 | 烧杯 | 100mL | 50 | 个 |
| 216 | 烧杯 | 250mL | 50 | 个 |
| 217 | 烧杯 | 500mL | 50 | 个 |
| 218 | 锥形瓶 | 100mL | 25 | 个 |
| 219 | 锥形瓶 | 250mL | 50 | 个 |
| 220 | 酒精灯 | 150mL | 25 | 个 |
| 221 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 |
| 222 | 漏斗 | 60mm | 25 | 个 |
| 223 | 滴管 | 玻璃制品 ,带滴头 | 288 | 支 |
| 224 | 离心管 | 10mL | 25 | 支 |
| 225 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 226 | 玻璃弯管 | Ф5~Ф6mm | 1 | 千克 |
| 227 | U形管 | 玻璃制品，U形 | 25 | 个 |
| 228 | Y形管 | 玻璃制品，Y形 | 25 | 个 |
| 229 | 广口瓶 | 125mL | 96 | 个 |
| 230 | 广口瓶 | 500mL | 96 | 个 |
| 231 | 细口瓶 | 250mL | 8 | 个 |
| 232 | 细口瓶 | 500mL | 8 | 个 |
| 233 | 滴瓶 | 30mL | 96 | 个 |
| 234 | 滴瓶 | 茶，30mL | 96 | 个 |
| 235 | 滴瓶 | 茶，60mL | 96 | 个 |
| 236 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 25 | 把 |
| 237 | 止水皮管夹 | 钢丝制成 | 25 | 个 |
| 238 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 25 | 个 |
| 239 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 25 | 把 |
| 240 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 241 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 1 | 千克 |
| 242 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 1 | 千克 |
| 243 | 培养皿 | 60mm | 96 | 个 |
| 244 | 培养皿 | 100mm | 96 | 个 |
| 245 | 研钵 | 瓷，60mm | 25 | 个 |
| 246 | 棉纱缸 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 个 |
| 247 | 记数载玻片(计数板) | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 25 | 片 |
| 248 | 碘化钠 | 250g/瓶 | 250 | 克 |
| 249 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 500 | 克 |
| 250 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 251 | 氢氧化钙(熟石灰) | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 252 | 柠檬酸钠 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 253 | 琼脂 | 250g/瓶 | 250 | 克 |
| 254 | 甘油 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 255 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 256 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 257 | 工业酒精 | 500ml/瓶 | 500 | 克 |
| 258 | 医用酒精 | 500ml/瓶 | 500 | 克 |
| 259 | 酚酞 | 25g/瓶 | 25 | 克 |
| 260 | pH广范围试纸 | 1～14 | 2 | 本 |
| 261 | 甲基绿 | 500ml/瓶 | 500 | 克 |
| 262 | 亚甲基蓝 | 25g/瓶 | 25 | 克 |
| 263 | 尿糖试纸 | 半定量或定性 | 2 | 本 |
| 264 | 定性滤纸 | 直径9cm | 2 | 本 |
| 265 | 硝酸铅 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 266 | 氯化钡 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 267 | 乙酸(醋酸) | 500ml/瓶 | 500 | 克 |
| 268 | 硼酸 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 269 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 500 | 克 |
| 270 | 甲醛 | 500ml/瓶 | 500 | 克 |
| 271 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 272 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 8 | 盒 |
| 273 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，50PCS。 | 50 | 包 |
| 274 | 标记笔 | 书写及作标记用 | 25 | 支 |
| 275 | 生理盐水 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 |
| 276 | 砾石 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 277 | 珍珠岩 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 |
| 278 | ABO血型实验盒 | ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 2 | 盒 |
| 279 | 组织培养基试剂盒 | 产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、庶糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。 | 2 | 套 |
| 280 | 昆虫针 | 由优质不锈钢丝制成，塑料盒装，每盒50枚。针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。 | 4 | 盒 |
| 281 | 昆虫盒 | 主要技术参数：1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 10 | 盒 |
| 282 | 测电笔 | 80-500V | 1 | 把 |
| 283 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 套 |
| 284 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 套 |
| 285 | 钢手锯 | 中号 | 1 | 把 |
| 286 | 剥线钳 | 铁制 | 1 | 把 |
| 287 | 钢丝钳 | 中号，高碳钢精工锻造 | 1 | 把 |
| 288 | 手锤 | 中号，木制手柄。 | 1 | 把 |
| 289 | 活扳手 | 6寸 | 1 | 把 |
| 290 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 4 |  |
| 291 | 饲养笼 | 产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。 | 1 | 套 |
| 292 | 鱼缸 | 大号。透明玻璃制成。外观尺寸：≥620mm×360mm×515mm。壁厚≥2mm。 | 4 | 个 |
| 293 | 鱼缸 | 小号。透明玻璃制成。外观尺寸：410mm×195mm×240mm。壁厚1mm。 | 4 | 个 |
| 294 | 花盆 | 供种植花草树木使用。材质为塑料。 | 4 | 个 |
| 295 | 展翅板 | 板面面积不小于275×80mm。展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。 | 12 | 个 |
| 296 | 昆虫网(捕虫网) | 虫网采用纤维尼龙网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 6 | 把 |
| 297 | 枝剪 | 1．枝剪总长≥180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3．刀柄后端有合口装置。 | 6 | 把 |
| 298 | 水网 | 虫网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 6 | 把 |
| 299 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。 | 6 | 把 |
| 300 | 工作服 | 纯白色，由布料制成。防酸碱 | 8 | 件 |
| 301 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 50 | 个 |
| 302 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长≥200mm。耐低度酸碱。 | 8 | 付 |
| 303 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 1 | 个 |
| 信息化化学实验室配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验考试及教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实验操作考场管理软件 | 实验操作考场管理软件 【场次管理】 1、场次管理：对每一个考试批次进行管理，对考场设备进行统一下发操控指令，包括包括屏幕解锁、开启考试、结束考试等。开启考试时，系统将未登录的设备信息及其绑定的考生信息推送至教师端，防止部分考生因未完成登录而无法进入考试。 场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息场次管理（考场管理员），可以开启考试； 2、答卷审核：考场老师可以审核已经结束批次内考生提交的答卷及视频完整性； 【座位管理】 1、考前检查：考场老师在每场考试开始前对考场内终端设备进行设备自检，自检项包括 网络、各路摄像头等 2、查看自检结果：在座位管理页面的设备列表中可以查看每台设备的自检结果、考生登录情况、考生信息等； 3、补时：在考生考试过程中，选择需要补时的考试即可对该考生进行补时操作，补时记录可以查看、导出； 【异常管理】 异常管理页面可以对该考场内的考生进行新增异常，查看异常等操作 1、异常上报：选择新增异常操作，输入考生准考证号、异常类型、异常说明即可对当前场次出现问题的考生进行上报； 2、查看异常：可以查看当前考场内的全部上报的异常情况统计，包括考试信息、考生信息、异常类型、异常描述、异常处理方式、处理结果； 3、异常管理，可以查看本场考试的异常状态考生 4、异常管理，可以处理异常状态的考生信息 - 异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息 - 异常上报，可以提交考生异常的详细信息【考试监考系统】 可以对该考场内每一个批次的考试进行监考 1、查看实时画面：可以查看该考场下全部终端录制的实时画面；可以统一、单独切换终端的视角； 2、查看考生信息：选择列表中一台终端即可查看当台设备当前批次登录的考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等； 3、查看异常：在异常列表中可以查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等； | 1 | 套 |
| 2 | 实验考试学生端软件 | 实验考试学生端软件 1、题型兼容：学生端所显示的考试答题卡可以兼容多种题型包括填空题、选择题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、抓拍题； 2、组别号显示；设备绑定组别号后，在考试过程中锁屏页可以显示该设备绑定的组别号、试卷标签、实验名称，方便考生进入考场后快速定位到指定设备； 3、自定义配置：学生终端流程支持自定义配置，配置项包括登录方式、信息确认、器材清单确认、摄像头检查、注意事项、考前倒计时、重做功能、二次提交答卷等； 4、显微镜对接：终端可以对接显微镜，支持在进入答题页面时，终端屏幕显示显微镜的实时影像，支持点击进行拍照，根据考试要求对照片进行标记等操作； 5、答卷重做：考生在考试过程中未提交答卷时，可以清空答题内容与操作视频进行重做； 6、考前，可以根据学生实际报名信息进行登录，完成身份比对 7、终端操作（考生终端），可以查看试题与器材清单； | 24 | 套 |
| 3 | 教学课堂管理软件 | 教学课堂管理系统 【备课管理】 1、支持老师在我的文件中管理教学资源 2、支持老师在公共资源中查看或收藏教学资源 3、支持老师在我的微课中查看和管理直播课堂生成的微课 4、支持老师在我的课堂中，根据教材的章节目录来存储教学资源 5、支持老师管理支持支持学生列表 6、支持老师为学生自由设置分组 7、支持老师设置当天课时，系统会在日历中给出今日课时提醒 8、教案管理，可以支持新增教案、对指定教案进行查看、编辑、删除，应功能 9、课件管理，可以通过该页面完成新增课件，并对指定课件进行查看、编辑、 删除 10、章节管理，可以新增章节、新增子章节、编辑或删除章节 【课堂互动】 1、支持老师向某个学生端下发课堂提醒 2、支持老师按照不同的模式操控学生端的设备 3、课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕 4、支持老师直接发起一场直播课堂 5、支持老师将直播课堂的邀请码分享给学生 6、支持老师在直播中，开启直播录制 7、支持老师在授课模式下，进行教学课件的讲解或其他教学资源的展示 8、支持老师在实验模式下，进行实验操作的演示 9、支持老师提前预约一场直播课堂 10、支持老师查看之前发起过的直播 11、支持老师将屏幕内容共享至学生端 12、支持老师选择将某同学的屏幕内容共享至学生端 13、支持老师发起问题抢答，学生抢答成功后，支持老师看到抢答成功的学生姓名 14、支持老师随机选择班级的同学进行问题作答等 15、支持老师使用教学工具在课件上进行圈选、涂鸦、擦除等 【系统设置】 1、支持老师修改自己的个人信息，包括头像、姓名、性别 2、支持老师修改当前账号绑定的手机号 3、支持老师修改登录系统的密码 4、支持老师切换当前上课的教材 5、支持老师修改上课设置，包括实验室、上课班级、上课时长 6、支持老师修改测试下发的设置，包括测试时间、评分方式、允许答题次数 7、支持老师选择当前上课的班级 8、支持老师退出登录当前账号 9、支持老师点击按钮，将屏幕内容全屏显示 10、支持老师点击按钮，一键切换为上课模式或备课模式，两种模式展示的功能菜单不同 | 1 | 套 |
| 4 | 学业评价管理软件 | 学业评价管理系统 【作业管理】 1、支持老师选择同学下发作业 2、支持老师管理学生提交的作业 3、支持老师对学生提交的作业进行评价 4、支持老师管理学生提交的答卷 5、支持老师对学生提交的答卷进行评价 6、作业，可以指定学生下发标准实验或我的实验 【随堂测试】 1、支持老师查看和管理下发过的测试 2、支持老师发起一次随堂测试，测试类型支持试题型测试和实验型测试 3、支持老师查看测试成绩的统计情况，结果统计以文字和图表的形式展示 4、课堂互动教学，可以对指定班级、学生下发实验测试 | 1 | 套 |
| 5 | 实验教学-学生端管理软件 | 实验教学-学生端管理软件 【学习资源】 1、支持学生从标准实验视频中，看到从正、侧、俯三个视角的实验操作视频 2、支持学生从实验资源中查看实验内容、器材清单、评分标准等信息 3、支持学生查看并管理曾经做过的实验 4、支持学生查看并管理自己完成的作业 5、支持学生查看支持老师在教学过程中下发的教学课件等 【课堂互动】 1、支持学生参与老师发起的直播课堂 2、支持学生收到老师下发的资料 3、支持学生参与老师发起的问题抢答 4、支持学生在课堂教学中发起举手，向老师示意 5、支持学生根据分组，互相评价对方的实验操作 【自主练习】 1、支持学生分步骤进行实验练习，系统支持通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解 2、支持学生模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战，挑战成绩 3、支持老师登录学生终端，进行标准实验视频的录制 4、我的作业，可以对已完成的作业进行再次答题 【系统设置】 1、支持学生在一台设备上登录多个账号，以便快速切换账号完成实验操作等 2、支持学生切换当前上课的教材 | 24 | 套 |
| 二、配套IT设备 |  |  |  |  |
| 1 | 通信信息交换设备 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥ 87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP+； 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；支持IPv4 FIB表项≥4K 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4/IPv6双协议栈 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持MAC地址认证、Portal认证及和802.1x | 1 | 台 |
| 2 | UPS电源 | UPS类型 在线式 额定容量 不低于1KVA 额定功率 不低于800W 额定电压 220V 整机效率 ≥86% 输入配线 单相三线 | 1 | 个 |
| 3 | 机柜 | 12U机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板 | 1 | 套 |
| 三、实验信息化考试与教学终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能考试监控终端 | 终端搭载的处理器不低于搭载i5，具有不低于6个物理核心和不少于12个线程，支持SIMD指令集和虚拟化技术，可以满足多任务处理和虚拟化应用的需求。 终端内置不低于16GB 内存，采用双通道设计，可以提供更快的数据传输速度和更高的运行效率。内存容量需要满足教学应用的需求，以保证同时运行多个教学软件和多个任务。 终端内置不低于512GB硬盘，采用M.2接口，可以提供更快的读写速度和更高的存储性能。硬盘容量需要支持存储教学所需的各种资料和软件，以保证可以快速启动和加载教学软件和教材。 终端需要预装Windows 10操作系统，以保证支持各种教学应用和软件的安装和运行。 | 1 | 台 |
| 2 | 便携式视频采集系统 | 移动式实验操作视频采集主机 1.整体结构参数 (1)静默状态整体尺寸：长度≥565mm（±50mm），≥高度555mm（±50mm），≥宽度130mm（±50mm）； (2)工作状态整体尺寸：长度≥565mm（±50mm），≥高度795mm（±50mm），≥宽度410mm（±50mm）； (3)材质：铝合金、ABS+PC； 2.电源参数 (1)额定输入电压：80~264Vac,47~63Hz； (2)输出电压：5V； (3)最大功率：≤120W 。 3.接口配置：不少于2路USB， 不少于1路电源输入，不少于1路网口 | 25 | 台 |
|  |  | 学生视频采集终端 1.分辨率：≥1920*1080 2.像素：≥200万 3.支持去雾功能 4.支持自动白平衡 5.支持3D降噪 6.支持防人脸过曝 7.配置不少于3个采集摄像摄像头 |  |  |
|  |  | 操作视频显示终端 1.分辨率：≥1920*1080； 2.额定电压：5V； 3.额定电流：2A； 4.尺寸：≥13寸 5.支持屏幕多点触控功能，不低于10点触控。 |  |  |
|  |  | 工控控制系统 1.主控芯片：性能优于6核64位芯片方案; 主频最高到达1.8Ghz； 2.额定电压：5V； 3.内存：≥LPDDR4 4G； 4.内置储存容量：EMMC 16GB(支持扩展到128G)； 5.接口配置： ≥1路USB3.0A、≥2路USB2.0、≥1路J45网络接口、≥1路type-c电源接口、≥1路MIC、≥1路HDMI接口； 6.内置千兆高性能交换机。 |  |  |
| 六、环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室环境改造 | 1.地面线路改造。 2.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。 | 1 | 间 |
| 初中化学教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为≦900mm×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 1 | 块 |
| 2 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为≧6mm．8mm．10mm，管长≧80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用≧2mm厚低碳钢板，通用条Φ≧3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿≧4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套 |
| 3 | 打孔夹板 | 1、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。2、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 1 | 个 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 6 | 仪器车 | 1． 规格：≧600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 7 | 离心沉淀器 | 手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。 | 1 | 台 |
| 8 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 2 | 个 |
| 9 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 10 | 列管式烘干器 | 即：试管瓶子干燥器，13管，外形尺寸：Ф250 mm*高360mm、 工作电压：220V±10%。仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体由不锈钢材质制造，列管由铝材制作，散热性能更好。通风管外径12mm,长度185mm， 每支通风管上均布 12个直径 5 mm 的通气孔。 额定功率：280W±20%,电机功率：20W , 发热功率：260W,干燥气流温度：50℃~60℃,整机噪声：≤50dB。 | 1 | 台 |
| 11 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 50 | 只 |
| 12 | 塑料洗瓶 | 塑料，250mL。 | 3 | 个 |
| 13 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 12 | 个 |
| 14 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约：450mm×343mm×143mm，底部抽屉深度不小于49mm。2.提手部位为圆柱形，高约280mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 2 | 个 |
| 15 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 50 | 个 |
| 16 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥25mm，直径≥25mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥85mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 50 | 个 |
| 17 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸（≧210mmｘ135mm）1kg,冲压烧瓶夹大小圈（Φ≧110mm/Φ70mm），铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（Φ≧6.6mm,立杆Φ≧11.3mmｘ615mm） | 50 | 套 |
| 18 | 万能夹 | 产品由夹持柄及夹头组成，全钢制，表面电镀处理。1.上下夹口应转动自如、灵活， | 5 | 个 |
| 19 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：74mm ，外径：90mm，厚度4.3mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：156mm，。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 50 | 个 |
| 20 | 泥三角 | 由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径不小于6mm。 | 1 | 个 |
| 21 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。8孔分布均匀，3．底板外形尺寸：240×64×7（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约5mm。4．插杆为长60mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 50 | 个 |
| 22 | 漏斗架 | 2孔，全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； | 1 | 个 |
| 23 | 漏斗架 | 4孔，全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； | 1 | 个 |
| 24 | 滴定台 | 1、底座台面为铁质，尺寸为≦300×150×16mm；2、立柱由Φ≦10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 1 | 个 |
| 25 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。 | 1 | 个 |
| 26 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。 | 50 | 个 |
| 27 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 28 | 托盘天平 | 1．最大称量≦100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量， 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。 | 50 | 台 |
| 29 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 | 1 | 台 |
| 30 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 50 | 支 |
| 31 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 1 | 支 |
| 32 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K； | 1 | 只 |
| 33 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 34 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 35 | 水电解演示器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固，6.底座稳固。 | 1 | 台 |
| 36 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固，底座稳固。 | 50 | 台 |
| 37 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成， | 50 | 个 |
| 38 | 贮气装置 | 1、产品为注塑成型，主要由注水室、出水管、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置外形尺寸直径160mm,高200mm。3、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。4、贮气装置集气容量3000ml。5、各焊接部位焊接牢固、密封、无漏气现象。6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| 39 | 分子间隔实验器 | 玻璃 | 50 | 件 |
| 40 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 1 | 台 |
| 41 | 溶液导电演示器 | 产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，表盘不小于100mm×80mm,仪器配有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器设有外接与内置电表转换开关，外接时可以连接演示电表，内置使用自带电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便的取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 | 1 | 台 |
| 42 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、红色发光管、开关、调节器等组成，壳体为塑料注塑成型。 | 50 | 套 |
| 43 | 化学实验废液处理装置） | 仪器尺寸：≦365*365*700mm ，主机尺寸≦365*365*585mm，专用电源：AC220V 50HZ DC12V .适应中学化学实验室废液处理的需要，单次可处理废液不少于12L。具有体积小、净化效果好、制作工艺精良、对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除,可以直接排放。化学反应后采用液相分离与固相吸附相结合的方式，净化实验所产生的废液。整机为半透明高分子耐腐蚀材料制造,支撑脚采用直径20mm的PVC管材料。耐热、耐酸碱和有机溶剂腐蚀，造型美观、无振动、噪声低。设计有反应槽、搅拌机、竖式PH计(选配)，过滤槽、过滤孔，吸附槽、排水孔。具有双重分享与多重净化的特点。吸附剂为微粒子碳纤维，净化效果好。包装尺寸：410*410*615mm。（12L) | 1 | 台 |
| 44 | 初中分子结构模型 | 球直径≦23mm，塑料棍，散装 | 12 | 套 |
| 45 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 1 | 盒 |
| 46 | 原油常见馏分标本 | 不小于8种 | 1 | 盒 |
| 47 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 1 | 盒 |
| 48 | 走进化学实验室 | 对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |
| 49 | 身边的化学物质 | 对开，铜版纸 | 1 | 套 |
| 50 | 物质的组成、性质和变化规律 | 对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |
| 51 | 化学与社会发展 | 对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |
| 52 | 元素周期表 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 1 | 件 |
| 53 | 量筒 | 10mL | 50 | 个 |
| 54 | 量筒 | 50mL | 50 | 个 |
| 55 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 56 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 57 | 量杯 | 250mL | 1 | 个 |
| 58 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 |
| 59 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 60 | 滴定管 | 酸式，25mL | 1 | 支 |
| 61 | 滴定管 | 碱式，25mL | 1 | 支 |
| 62 | 试管 | Φ12mm×70mm | 50 | 支 |
| 63 | 试管 | Φ15mm×150mm | 50 | 支 |
| 64 | 试管 | Φ18mm×180mm | 96 | 支 |
| 65 | 试管 | Φ20mm×200mm | 96 | 支 |
| 66 | 试管 | Φ32mm×200mm | 10 | 支 |
| 67 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 10 | 支 |
| 68 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 10 | 支 |
| 69 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 70 | 烧杯 | 25mL | 96 | 个 |
| 71 | 烧杯 | 50mL | 96 | 个 |
| 72 | 烧杯 | 100mL | 96 | 个 |
| 73 | 烧杯 | 250mL | 96 | 个 |
| 74 | 烧杯 | 500mL | 4 | 个 |
| 75 | 烧杯 | 1000mL | 3 | 个 |
| 76 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 50 | 个 |
| 77 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 3 | 个 |
| 78 | 锥形瓶 | 100mL | 10 | 个 |
| 79 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 80 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 81 | 酒精灯 | 150mL | 50 | 个 |
| 82 | 抽滤瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 83 | 抽气管 |  | 1 | 个 |
| 84 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
| 85 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
| 86 | 冷凝器 | 直固，300mm | 2 | 支 |
| 87 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 2 | 支 |
| 88 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 89 | 漏斗 | 90mm | 3 | 个 |
| 90 | 安全漏斗 | 直形 | 2 | 个 |
| 91 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 92 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 2 | 个 |
| 93 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 2 | 个 |
| 94 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 1 | 个 |
| 95 | T形管 | 直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 | 2 | 个 |
| 96 | Y形管 | 1． 弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。 2． 弯管角度：60º±3º。 | 2 | 个 |
| 97 | 滴管 | 1． 由玻璃滴管和胶头组成。 2． 规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3． 球距上管口长：50mm±5mm。 | 100 | 支 |
| 98 | 离心管 | l0mL | 10 | 支 |
| 99 | 干燥管 | 单球，150mm | 4 | 支 |
| 100 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 2 | 支 |
| 101 | 活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 102 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 6 | 个 |
| 103 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 2 | 个 |
| 104 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 105 | 集气瓶 | 125mL | 96 | 个 |
| 106 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 107 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 108 | 广口瓶 | 60mL | 144 | 个 |
| 109 | 广口瓶 | 125mL | 50 | 个 |
| 110 | 广口瓶 | 250mL | 25 | 个 |
| 111 | 广口瓶 | 500mL | 4 | 个 |
| 112 | 广口瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 113 | 广口瓶 | 茶，125mL | 16 | 个 |
| 114 | 广口瓶 | 茶，250mL | 8 | 个 |
| 115 | 细口瓶 | 60mL | 50 | 个 |
| 116 | 细口瓶 | 125mL | 144 | 个 |
| 117 | 细口瓶 | 250mL | 12 | 个 |
| 118 | 细口瓶 | 500mL | 4 | 个 |
| 119 | 细口瓶 | 1000mL | 4 | 个 |
| 120 | 细口瓶 | 3000mL | 2 | 个 |
| 121 | 细口瓶 | 茶，60mL | 8 | 个 |
| 122 | 细口瓶 | 茶，125mL | 50 | 个 |
| 123 | 细口瓶 | 茶，250mL | 8 | 个 |
| 124 | 细口瓶 | 茶，500mL | 2 | 个 |
| 125 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 1 | 个 |
| 126 | 滴瓶 | 30mL | 12 | 个 |
| 127 | 滴瓶 | 60mL | 144 | 个 |
| 128 | 滴瓶 | 茶，30mL | 5 | 个 |
| 129 | 滴瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 130 | 坩埚 | 瓷，30mL | 3 | 个 |
| 131 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 50 | 个 |
| 132 | 烧杯夹 | 1． 产品用厚度为≦2㎜的不锈钢板制造。总长度为≦300mm，宽度为≦20㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 4 | 个 |
| 133 | 镊子 | 1． 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160±5mm。 2． 镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 50 | 个 |
| 134 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 50 | 个 |
| 135 | 止水皮管夹 | 1． 产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 50 | 个 |
| 136 | 螺旋皮管夹 | 1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 50 | 个 |
| 137 | 石棉网 | 1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4． 整体应平整、美观，不翘角。 | 50 | 个 |
| 138 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 50 | 个 |
| 139 | 药匙 | 1． 药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。 2． 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 50 | 个 |
| 140 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 141 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 1 | 千克 |
| 142 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 1 | 千克 |
| 143 | 玻璃棒 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 144 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 2 | 千克 |
| 145 | 橡胶管 | 1． 产品用优质天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8mm，壁厚1mm。 | 2 | 千克 |
| 146 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6mm，壁厚1mm。 3． 产品每根之长度应不少于10m。 | 50 | 米 |
| 147 | 试管刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3． 制成的试管刷要求不散、不脱毛。 | 50 | 个 |
| 148 | 烧瓶刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用约Φ1.5mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于200mm。 3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径约Φ60mm，长度约100mm，要求不散、脱毛。 | 25 | 个 |
| 149 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
| 150 | 表面皿 | 60mm | 50 | 个 |
| 151 | 表面皿 | 100mm | 2 | 个 |
| 152 | 研钵 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 153 | 研钵 | 瓷，90mm | 1 | 个 |
| 154 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 155 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 3 | 个 |
| 156 | 反应板 | 至少6穴 | 50 | 个 |
| 157 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 50 | 个 |
| 158 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 50 | 个 |
| 159 | 塑料多用滴管 | 4mL | 960 | 支 |
| 160 | 铝片 | 试剂 | 500 | 克 |
| 161 | 铝箔 | 试剂 | 50 | 克 |
| 162 | 铝丝 | 试剂 | 100 | 克 |
| 163 | 锌粒 | 工业 | 500 | 克 |
| 164 | 还原铁粉 | 试剂 | 500 | 克 |
| 165 | 铁丝 | 0.3mm | 500 | 克 |
| 166 | 锡粒 | 试剂 | 500 | 克 |
| 167 | 铅粒 | 试剂 | 500 | 克 |
| 168 | 紫铜片 | 试剂 | 500 | 克 |
| 169 | 铜丝 | 1mm | 500 | 克 |
| 170 | 碘 | 试剂 | 250 | 克 |
| 171 | 活性炭 | 试剂 | 500 | 克 |
| 172 | 二氧化锰 | 试剂 | 500 | 克 |
| 173 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 174 | 氧化铜 | 工业 | 500 | 克 |
| 175 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 176 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 177 | 氯化钠 | 工业 | 500 | 克 |
| 178 | 氯化钙 | 试剂 | 500 | 克 |
| 179 | 无水氯化钙 | 工业 | 500 | 克 |
| 180 | 氯化镁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 181 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |
| 182 | 氯化铵 | 工业 | 500 | 克 |
| 183 | 碘化钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 184 | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 185 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | 克 |
| 186 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 500 | 克 |
| 187 | 硫酸铵 | 工业 | 500 | 克 |
| 188 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 500 | 克 |
| 189 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500 | 克 |
| 190 | 碳酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |
| 191 | 碳酸钠 | 工业 | 500 | 克 |
| 192 | 碳酸氢钠 | 工业 | 500 | 克 |
| 193 | 大理石 | 粒状 | 500 | 克 |
| 194 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | 克 |
| 195 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500 | 克 |
| 196 | 乙酸铅 | 试剂 | 500 | 克 |
| 197 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 500 | 克 |
| 198 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 500 | 克 |
| 199 | 碱石灰 | 试剂 | 500 | 克 |
| 200 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 201 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 202 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | 克 |
| 203 | 蔗糖 | 试剂 | 500 | 克 |
| 204 | 酒精 | 95% | 5 | 千克 |
| 205 | 煤油 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 206 | 石蕊 | 指示剂 | 25 | 克 |
| 207 | 酚酞 | 指示剂 | 25 | 克 |
| 208 | 品红 | 染料 | 25 | 克 |
| 209 | pH广范围试纸 | 1～14 | 10 | 本 |
| 210 | 蓝石蕊试纸 | 试纸 | 5 | 本 |
| 211 | 红石蕊试纸 | 试纸 | 5 | 本 |
| 212 | 定性滤纸 | 滤纸 | 5 | 盒 |
| 213 | 草酸 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 214 | 甲酸 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 215 | 乙酸 | 试剂 | 500 | 毫升 |
| 216 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500 | 克 |
| 217 | 氢氧化钠 | 工业 | 1000 | 克 |
| 218 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 25 | 份 |
| 219 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为≦160mm。 | 1 | 个 |
| 220 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为≦160mm。 | 1 | 个 |
| 221 | 钢丝钳 | 规格：≦150mm，镀铬双色塑柄，45﹟钢， | 1 | 个 |
| 222 | 手锤 | 0.5kg | 1 | 个 |
| 223 | 锉刀 | 平中齿，≦150mm，带手柄 | 1 | 个 |
| 224 | 剪刀 | 民用，≦150mm，尖头 | 1 | 把 |
| 225 | 工作服 | 防酸碱 由白色布料制成。 | 1 | 件 |
| 226 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 50 | 个 |
| 227 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 1 | 个 |
| 228 | 防毒口罩 | 防毒口罩 | 1 | 个 |
| 229 | 耐酸手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。 2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 1 | 双 |
| 信息化物理实验室配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验考试及教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实验操作考场管理软件 | 实验操作考场管理软件 【场次管理】 1、场次管理：对每一个考试批次进行管理，对考场设备进行统一下发操控指令，包括包括屏幕解锁、开启考试、结束考试等。开启考试时，系统将未登录的设备信息及其绑定的考生信息推送至教师端，防止部分考生因未完成登录而无法进入考试。 ▲场次管理（考场管理员），可以解锁终端屏幕后考生进行登录确认信息。 ▲场次管理（考场管理员），可以开启考试，对应功能需提供具有国家权威机构出具的软件产品登记测试报告证明并加盖制造商公章 2、答卷审核：考场老师可以审核已经结束批次内考生提交的答卷及视频完整性； 【座位管理】 1、考前检查：考场老师在每场考试开始前对考场内终端设备进行设备自检，自检项包括 网络、各路摄像头等 2、查看自检结果：在座位管理页面的设备列表中可以查看每台设备的自检结果、考生登录情况、考生信息等； 3、补时：在考生考试过程中，选择需要补时的考试即可对该考生进行补时操作，补时记录可以查看、导出； 【异常管理】 异常管理页面可以对该考场内的考生进行新增异常，查看异常等操作 1、异常上报：选择新增异常操作，输入考生准考证号、异常类型、异常说明即可对当前场次出现问题的考生进行上报； 2、查看异常：可以查看当前考场内的全部上报的异常情况统计，包括考试信息、考生信息、异常类型、异常描述、异常处理方式、处理结果； ▲3、异常管理，可以查看本场考试的异常状态考； ▲4、异常管理，可以处理异常状态的考生信息； - 异常管理，可以导出本场考试的所有考生异常信息 6、异常上报，可以提交考生异常的详细信息【考试监考系统】 可以对该考场内每一个批次的考试进行监考 1、查看实时画面：可以查看该考场下全部终端录制的实时画面；可以统一、单独切换终端的视角； 2、查看考生信息：选择列表中一台终端即可查看当台设备当前批次登录的考生信息，包括考生姓名、准考证号、学校名称、组别号、批次号、场次、考生照片等； 3、查看异常：在异常列表中可以查看异常设备的信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等； ▲系统具有国家版权局出具的计算机软件著作权证书（提供相关证书） | 1 | 套 |
| 2 | 实验考试学生端软件 | 实验考试学生端软件 1、题型兼容：学生端所显示的考试答题卡可以兼容多种题型包括填空题、选择题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、抓拍题； 2、组别号显示；设备绑定组别号后，在考试过程中锁屏页可以显示该设备绑定的组别号、试卷标签、实验名称，方便考生进入考场后快速定位到指定设备； 3、自定义配置：学生终端流程支持自定义配置，配置项包括登录方式、信息确认、器材清单确认、摄像头检查、注意事项、考前倒计时、重做功能、二次提交答卷等； 4、显微镜对接：终端可以对接显微镜，支持在进入答题页面时，终端屏幕显示显微镜的实时影像，支持点击进行拍照，根据考试要求对照片进行标记等操作； 5、答卷重做：考生在考试过程中未提交答卷时，可以清空答题内容与操作视频进行重做； ▲6、考前，可以根据学生实际报名信息进行登录，完成身份比对，并提供考场守则阅读； ▲7、终端操作（考生终端），可以查看试题与器材清单； ▲系统具有国家版权局出具的计算机软件著作权证书（提供相关证书） | 24 | 套 |
| 3 | 教学课堂管理软件 | 教学课堂管理系统 【备课管理】 1、支持老师在我的文件中管理教学资源 2、支持老师在公共资源中查看或收藏教学资源 3、支持老师在我的微课中查看和管理直播课堂生成的微课 4、支持老师在我的课堂中，根据教材的章节目录来存储教学资源 5、支持老师管理支持支持学生列表 6、支持老师为学生自由设置分组 7、支持老师设置当天课时，系统会在日历中给出今日课时提醒 ▲8、教案管理，可以支持新增教案、对指定教案进行查看、编辑、删除； ▲9、课件管理，可以通过该页面完成新增课件，并对指定课件进行查看、编辑、 删除； ▲10、章节管理，可以新增章节、新增子章节、编辑或删除章节； 【课堂互动】 1、支持老师向某个学生端下发课堂提醒 2、支持老师按照不同的模式操控学生端的设备 ▲3、课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕； 4、支持老师直接发起一场直播课堂 5、支持老师将直播课堂的邀请码分享给学生 6、支持老师在直播中，开启直播录制 7、支持老师在授课模式下，进行教学课件的讲解或其他教学资源的展示 8、支持老师在实验模式下，进行实验操作的演示 9、支持老师提前预约一场直播课堂 10、支持老师查看之前发起过的直播 11、支持老师将屏幕内容共享至学生端 12、支持老师选择将某同学的屏幕内容共享至学生端 13、支持老师发起问题抢答，学生抢答成功后，支持老师看到抢答成功的学生姓名 14、支持老师随机选择班级的同学进行问题作答等 15、支持老师使用教学工具在课件上进行圈选、涂鸦、擦除等 【系统设置】 1、支持老师修改自己的个人信息，包括头像、姓名、性别 2、支持老师修改当前账号绑定的手机号 3、支持老师修改登录系统的密码 4、支持老师切换当前上课的教材 5、支持老师修改上课设置，包括实验室、上课班级、上课时长 6、支持老师修改测试下发的设置，包括测试时间、评分方式、允许答题次数 7、支持老师选择当前上课的班级 8、支持老师退出登录当前账号 9、支持老师点击按钮，将屏幕内容全屏显示 10、支持老师点击按钮，一键切换为上课模式或备课模式，两种模式展示的功能菜单不同 | 1 | 套 |
| 4 | 学业评价管理软件 | 学业评价管理系统 【作业管理】 1、支持老师选择同学下发作业 2、支持老师管理学生提交的作业 3、支持老师对学生提交的作业进行评价 4、支持老师管理学生提交的答卷 5、支持老师对学生提交的答卷进行评价 6、▲作业，可以指定学生下发标准实验或我的实验； 【随堂测试】 1、支持老师查看和管理下发过的测试 2、支持老师发起一次随堂测试，测试类型支持试题型测试和实验型测试 3、支持老师查看测试成绩的统计情况，结果统计以文字和图表的形式展示 4、▲课堂互动教学，可以对指定班级、学生下发实验测试； | 1 | 套 |
| 5 | 实验教学-学生端管理软件 | 实验教学-学生端管理软件 【学习资源】 1、支持学生从标准实验视频中，看到从正、侧、俯三个视角的实验操作视频 2、支持学生从实验资源中查看实验内容、器材清单、评分标准等信息 3、支持学生查看并管理曾经做过的实验 4、支持学生查看并管理自己完成的作业 5、支持学生查看支持老师在教学过程中下发的教学课件等 【课堂互动】 1、支持学生参与老师发起的直播课堂 2、支持学生收到老师下发的资料 3、支持学生参与老师发起的问题抢答 4、支持学生在课堂教学中发起举手，向老师示意 5、支持学生根据分组，互相评价对方的实验操作 【自主练习】 1、支持学生分步骤进行实验练习，系统支持通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解 2、支持学生模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战，挑战成绩 3、支持老师登录学生终端，进行标准实验视频的录制 4、▲我的作业，可以对已完成的作业进行再次答题； 【系统设置】 1、支持学生在一台设备上登录多个账号，以便快速切换账号完成实验操作等 2、支持学生切换当前上课的教材 ▲系统具有国家版权局出具的计算机软件著作权证书（提供相关证书） | 24 | 套 |
| 二、配套IT设备 |  |  |  |  |
| 1 | 通信信息交换设备 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥ 87Mpps，48个千兆电口，4个千兆SFP+； 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥4K；支持4K个VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能；支持IPv4 FIB表项≥4K 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4/IPv6双协议栈 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持MAC地址认证、Portal认证及和802.1x | 1 | 台 |
| 2 | UPS电源 | UPS类型 在线式 额定容量 不低于1KVA 额定功率 不低于800W 额定电压 220V 整机效率 ≥86% 输入配线 单相三线 | 1 | 个 |
| 3 | 机柜 | 12U机柜，立柱2.0mm镀锌，整体厚度1.2mm冷轧板 | 1 | 套 |
| 三、实验信息化考试与教学终端 |  |  |  |  |
| 1 | 智能考试监控终端 | 终端是一款高性能的教学设备，需要具有出色的运行速度和存储能力，可以满足教学中的各种需求。以下是详细介绍： 终端搭载的处理器不低于搭载i5，具有不低于6个物理核心和不少于12个线程，支持SIMD指令集和虚拟化技术，可以满足多任务处理和虚拟化应用的需求。 终端内置不低于16GB 内存，采用双通道设计，可以提供更快的数据传输速度和更高的运行效率。内存容量需要满足教学应用的需求，以保证同时运行多个教学软件和多个任务。 终端内置不低于512GB硬盘，采用M.2接口，可以提供更快的读写速度和更高的存储性能。硬盘容量需要支持存储教学所需的各种资料和软件，以保证可以快速启动和加载教学软件和教材。 终端需要预装Windows 10操作系统，以保证支持各种教学应用和软件的安装和运行。 | 1 | 台 |
| 2 | 便携式视频采集系统(物理) | 移动式实验操作视频采集主机 1.整体结构参数 (1)静默状态整体尺寸：长度≥565mm（±50mm），≥高度555mm（±50mm），≥宽度130mm（±50mm）； (2)工作状态整体尺寸：长度≥565mm（±50mm），≥高度795mm（±50mm），≥宽度410mm（±50mm）； (3)材质：铝合金、ABS+PC； (4)工艺：表面喷涂； (6)设计风格：超窄底盘设计，整机多散热孔设计； 2.电源参数 (1)额定输入电压：80~264Vac,47~63Hz； (2)输出电压：5V； (3)最大功率：≤120W 。 3.接口配置：不少于2路USB， 不少于1路电源输入，不少于1路网口 4.▲电气安全符合GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 5.▲用电安全性符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 | 25 | 台 |
|  |  | 学生视频采集终端 1.分辨率：≥1920*1080 2.像素：≥200万 3.支持去雾功能 4.支持自动白平衡 5.支持3D降噪 6.支持防人脸过曝 7.配置不少于4个采集摄像摄像头 |  |  |
|  |  | 操作视频显示终端 1.分辨率：≥1920*1080； 2.额定电压：5V； 3.额定电流：2A； 4.尺寸：≥13寸 5.支持屏幕多点触控功能，不低于10点触控。 |  |  |
|  |  | 工控控制系统 1.主控芯片：性能优于6核64位芯片方案; 主频最高到达1.8Ghz； 2.额定电压：5V； 3.内存：≥LPDDR4 4G； 4.内置储存容量：EMMC 16GB(支持扩展到128G)； 5.接口配置： ≥1路USB3.0A、≥2路USB2.0、≥1路J45网络接口、≥1路type-c电源接口、≥1路MIC、≥1路HDMI接口； 6.内置千兆高性能交换机。 |  |  |
| 五、环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室环境改造 | 1.地面线路改造。 2.实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。 | 1 | 间 |
| 初中物理教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢制黑板 | ≥900mm×600mm， 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 1 | 块 |
| 2 | 直联泵 | 单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m3，出水口直径约≥25mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。 | 1 | 个 |
| 4 | 打气筒 | 手持式。技术参数：1.打气筒由筒体带打气接头、打气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 1 | 个 |
| 5 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 1 | 套 |
| 6 | 仪器车 | 1． 规格：≥600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重51Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 7 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 8 | 放大镜 | 5倍，直径不小于40mm | 25 | 个 |
| 9 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 2 | 个 |
| 10 | 透明盛液筒 | 1． 产品由透明塑料制成。2． 外表尺寸：高：300mm；直径：φ100mm，壁厚2mm。3． 产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 11 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 2 | 个 |
| 12 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 2 | 套 |
| 13 | 方座支架 | 冲压底板0.5kg，冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），钢材直径（Φ6.6mm，立杆Φ11.3mmｘ615mm）铝合金平行夹，垂直夹 | 25 | 套 |
| 14 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 2 | 套 |
| 15 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用厚不小于1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。 | 2 | 台 |
| 16 | 学生电源 | 1．输出电压：≥1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。 | 25 | 台 |
| 17 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 18 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah 。 3、密封式，免维护 | 2 | 台 |
| 19 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×30mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 1 | 只 |
| 20 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 25 | 只 |
| 21 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 25 | 只 |
| 22 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 1 | 台 |
| 23 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 25 | 台 |
| 24 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台 |
| 25 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 26 | 电子停表 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、结构等功能。应符合 QB/T 1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 | 25 | 块 |
| 27 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 50 | 支 |
| 28 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 1 | 支 |
| 29 | 演示温度计 | 1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.面板规格：380mm×60mm×10mm；3.温度示值范围：-40℃～50℃和-40℉～120℉。4.示值允许误差:±1℃或±2℉； | 2 | 只 |
| 30 | 体温计 | 1. 棒式，测量部位为口腔，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标1588－89《体温计》的要求 | 2 | 支 |
| 31 | 寒暑表 | 1．由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：260mm×57mm×10mm。 | 1 | 只 |
| 32 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 50 | 个 |
| 33 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 2 | 个 |
| 34 | 条形盒测力计 | ≤1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 体外形尺寸：153mm×34mm×18mm。3.最小刻度：0.02N。4.金属表面防锈处理。 | 50 | 个 |
| 35 | 圆筒测力计 | ≤5N；外筒由透明塑料制成，具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 36 | 圆筒测力计 | ≤1N；外筒由透明塑料制成，具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 | 2 | 个 |
| 37 | 演示测力计 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 | 2 | 个 |
| 38 | 密度计 | 1． 标准温度≤20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。2． 密度范围：≥1.000～2.000。3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 1 | 支 |
| 39 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。2． 密度范围：0.700～1.000。3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 1 | 支 |
| 40 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约135mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 1 | 个 |
| 41 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 1 | 台 |
| 42 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 25 | 套 |
| 43 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为≤20mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 44 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、毛巾，布，小球2个(金属球、玻璃球），水平板和斜面板用合页连接，宽度100mm，厚度18mm。水平板长度520mm，斜面板长215mm，小车为塑料制品，尺寸不小于105mm×65mm×40mm，金属球直径为14mm；玻璃球直径为15mm。 | 25 | 套 |
| 45 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、钢球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、钢球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 1 | 套 |
| 46 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×49mm×12mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×40mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 25 | 套 |
| 47 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：0.5N,1N,2N，3N,5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 1 | 组 |
| 48 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高79mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚16mm,一端有挂环。 | 25 | 套 |
| 49 | 连通器 | 产品由透明玻璃注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。 | 1 | 个 |
| 50 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 1 | 套 |
| 51 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 25 | 套 |
| 52 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：≤300mm。3、外形尺寸≤360×38×16mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 25 | 台 |
| 53 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 1 | 台 |
| 54 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 1 | 盒 |
| 55 | 流体流速与压强关系演示器 | 产品由示教板1套、U形管2支、滴管1支、小漏斗1个、乳胶管50cm、线夹2支、弹簧夹2个、快、慢流速管1支组成。2、示教板由底座及面板组成：（1）底座为金属制品，尺寸440×110×20mm。（2）面板为金属制品，一侧印有黑色刻度线。尺寸：440×288×16.5mm（3）底座与面板用M4螺钉连接固定，固定牢靠、摆放平稳。3、U形管为比例制作，直径6.3×4.7，外形尺寸76×160mm.4、滴管为玻璃制作，附乳胶头。5、小漏斗为塑料制作，漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象。6、快、慢流速管为玻璃制品，长度410mm,两端Φ9mm,中间Φ43mm,同向有3个通孔嘴。7、组装后的仪器实验效果明显，可视性强。产品参考JY229-87《液体对器壁压强演示器》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 56 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：480mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 25 | 套 |
| 57 | 演示滑轮组 | 可卡式。1、配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3、滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。 | 1 | 组 |
| 58 | 滑轮组 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 | 25 | 组 |
| 59 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 2 | 个 |
| 60 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 1 | 套 |
| 61 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。2、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。3、各部件作防锈处理。 | 1 | 台 |
| 62 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长300mm，槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×54mm。 | 25 | 套 |
| 63 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径20mm，木柄直径长160mm；共鸣箱外形尺寸：150mm×90mm×55mm。512HZ | 25 | 套 |
| 64 | 发音齿轮 | 1、三片齿轮顶圆直径为Φ≤78mm。2、三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距≤23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。 | 1 | 个 |
| 65 | 声传播演示器 | 演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、杨声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 1 | 套 |
| 66 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 3 | 套 |
| 67 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 3 | 个 |
| 68 | 气体做功内能减少演示器 | 不带热敏电阻 | 1 | 套 |
| 69 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示。1．结构：储气瓶 胶塞 底座 ；2.技术要求：演示气体在膨胀时对外做功，气体内能减少，温度降低。 | 1 | 套 |
| 70 | 纸盘扬声器 | 1、扬声器的阻抗≤8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。 | 1 | 台 |
| 71 | 能的转化演示器 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于初中物理演示各种形式的能量之间相互转换。2. 型号规格：J 2481。 ㈡技术要求：1. 由主示教板（由变速器、直流电动机、控制开关、电池盒组成）和5块小示教板（风能、声能、光热能、磁能、太阳能）组成。 2. 完成以下实验：⑴机械能与电能的相互转换，说明机械能转换为电能、电能转换为机械能。⑵机械能、电能、风能的变化，说明机械能转换为电能后又转换为风能。⑶电能、声能的变化，说明电能转换为声能。⑷电能、热能、光能的变化，说明电能转换为热能和光能。⑸电能、磁能、机械能的变化，说明电能转换为磁能，磁能又转换为机械能。⑹光能、电能、机械能的变化，说明光能转换为电能，电能又转换为机械能。3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 | 1 | 套 |
| 72 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 1 | 套 |
| 73 | 凹面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。2、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； | 1 | 个 |
| 74 | 凸面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。2、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成； | 1 | 个 |
| 75 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；2、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 25 | 块 |
| 76 | 光具座 | 产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。1.导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm。2.标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。3.滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。4.插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。 | 25 | 套 |
| 77 | 三棱镜 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 3． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 25 | 个 |
| 78 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 1 | 套 |
| 79 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×80mm，厚度4mm。 | 25 | 套 |
| 80 | 光的传播、反射、折射实验器 | 、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒，平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成；2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，规则直径5mm,j尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。长度≤120mm；3、平面镜用PVC镀膜镜，尺寸≤94×20×1mm，表面无划痕，气泡现象；4、水槽用透明塑料制作，外形状形成平圆形，直径≤90mm,厚度≤19mm,双边突出部位与角度盘配合良好；5、圆形度盘用优质白色塑料制作，直径≤98×1.5mm,表面都有0～90°刻线和安装水槽，平面镜的支架；6、激光笔和激光笔磁吸套筒配合良好，套筒顶端装有光束镜，一面装有磁铁块；7、支架选用金属冷冲成型制作，尺寸≤150×54×160mm.厚度1.2mm,表面喷漆防锈处理；8、组装后摆放平稳，光源转动，可停留任何位置。9、塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 25 | 套 |
| 81 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 25 | 套 |
| 82 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。。 | 1 | 个 |
| 83 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成， 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 1 | 个 |
| 84 | 离心水泵模型 | 1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。 3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。 4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 1 | 个 |
| 85 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，2.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 1 | 套 |
| 86 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。 | 1 | 个 |
| 87 | 柴油机模型 | 塑料制成，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。 | 1 | 个 |
| 88 | 物质的形态和变化 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 89 | 物质的属性 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 90 | 物质的结构与物体的尺度 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 91 | 新材料及其应用 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 92 | 多种多样的运动形式 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 93 | 机械运动和力 | 幅数15幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 94 | 声和光 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 95 | 电和磁 | 幅数14幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 96 | 能量、能量的转化和转移 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 97 | 机械能 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 98 | 内能 | 幅数4幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 99 | 电磁能 | 幅数10幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 100 | 能量守恒 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 101 | 能源与可持续发展 | 幅数3幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 |
| 102 | 量筒 | 50mL | 2 | 个 |
| 103 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |
| 104 | 量杯 | 250mL | 2 | 个 |
| 105 | 试管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 |
| 106 | 试管 | Φ30mm×200mm | 5 | 支 |
| 107 | 烧杯 | 250mL | 50 | 个 |
| 108 | 烧杯 | 500mL | 5 | 个 |
| 109 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 5 | 个 |
| 110 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 5 | 个 |
| 111 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 112 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 113 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 114 | T形管 | 玻璃制，T形 | 5 | 个 |
| 115 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 30 | 个 |
| 116 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ60-75mm，附中铁圈。 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 25 | 个 |
| 117 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 25 | 套 |
| 118 | 颜料的三原色 | 红、黄、蓝颜料各1支， | 25 | 套 |
| 119 | 测电笔 | 80-500V | 25 | 支 |
| 120 | 一字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度为≧160mm。 | 25 | 支 |
| 121 | 十字螺丝刀 | 中号，木制手柄，长度为160mm。 | 25 | 支 |
| 122 | 尖咀钳 | 中号，其他符合执行QB/T 2442.3标准。 | 25 | 个 |
| 123 | 投影片绘制工具 | 投影片绘制工具由12色油性彩色画笔、塑料三角板、塑料量角器及塑料直尺组成。 | 1 | 套 |
| 124 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸。 | 1 | 件 |
| 125 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 1 | 个 |
| 126 | 手套 | 线手套 | 1 | 双 |
| 127 | 演示电表 | 测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒；外形尺寸：270mm×270mm×112mm。 | 3 | 只 |
| 128 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 50 | 只 |
| 129 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 50 | 只 |
| 130 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 25 | 只 |
| 131 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K； | 1 | 只 |
| 132 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 3 | 只 |
| 133 | 投影电压表 | 指示面板与水面平行，测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级 | 3 | 只 |
| 134 | 投影检流计 | 测量范围：±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为45mm。透明外壳，尺寸：100mm×120mm×35mm。 | 1 | 只 |
| 135 | 教学示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。 | 1 | 台 |
| 136 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒，教师用，外形尺寸≥φ12×300mm，附丝绸≥360×360mm | 1 | 对 |
| 137 | 胶棒(附毛皮) | 教师用，或聚碳酸酯棒，外形尺寸≥φ12×300mm，附毛皮≥150×150mm | 1 | 对 |
| 138 | 箔片验电器 | 一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 | 1 | 对 |
| 139 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 | 1 | 对 |
| 140 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 1 | 台 |
| 141 | 小灯座 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.底板纯新塑料制作，螺丝口由有色金属制作。 | 96 | 个 |
| 142 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料 ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 96 | 个 |
| 143 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 50 | 个 |
| 144 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20MΩ 6、耐压1.5kV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 1 | 个 |
| 145 | 滑动变阻器 | 1、5Ω，3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 1 | 个 |
| 146 | 电阻圈 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 | 25 | 组 |
| 147 | 电阻定律演示器 木质 | 1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2． 外形尺寸： 1064×153×19mm3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。4．金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。5． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。6． 底板应平整无变形、表面作防护处理。7． 产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。10． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 台 |
| 148 | 电阻定律演示器 钢制 | 底板规格：喷塑钢板≧1050mm×180mm×20mm，三种金属导线,一共5根,分别为：康铜（Φ≧0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ≧0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ≧0.5mm）1根1m,镍铬丝（Φ0.5mm）1根0.5m,镍铬丝（Φ≧0.7mm）1根1m。铜连接片（3个），10个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 1 | 台 |
| 149 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。 | 25 | 台 |
| 150 | 电阻定律实验器 | 由底板：喷塑钢板，规格：560mm×180mm×20mm。三种金属导线分别为：康铜（Φ0.5mm），碳钢丝（Φ0.5mm）镍铬丝（Φ0.5mm）2条。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架。 | 25 | 台 |
| 151 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω | 1 | 个 |
| 152 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 | 1 | 套 |
| 153 | 初中电学演示箱 | 插入式 | 1 | 套 |
| 154 | 焦耳定律演示器 | 产品由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸： 290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸： 95×95×42mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后保证密封性。3.玻璃管尺寸Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。 | 1 | 套 |
| 155 | 保险丝作用演示器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 156 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。1、面板尺寸；≧450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 1 | 套 |
| 157 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，一对装， | 25 | 对 |
| 158 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80， | 1 | 个 |
| 159 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 1 | 套 |
| 160 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。2、上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。3、矩形片用优质透明塑料制作，正面钉50个。规格195×75×2mm,钉Φ3×2mm.4、磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显。5、中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。6、组装后的立体磁感线演示器Φ175×205mm.7、小铁片外形为菱形，安装在矩形片钉上。转动灵活，但无脱落现象。 | 1 | 套 |
| 161 | 磁感线演示板 | 1．可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2块，T054磁铁1对，U082磁铁1个构成；3.小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 1 | 套 |
| 162 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 1 | 套 |
| 163 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座， | 25 | 套 |
| 164 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。 | 25 | 对 |
| 165 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成 | 1 | 套 |
| 166 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 25 | 套 |
| 167 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11mm，两端中心距40mm，高103mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 | 1 | 组 |
| 168 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 | 25 | 台 |
| 169 | 电铃 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 1 | 个 |
| 170 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。 | 1 | 个 |
| 171 | 电磁继电器 | 1.电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成。2.控制系统包括：动断和动合触点各一对。3.电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 | 25 | 个 |
| 172 | 磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体，导电管，可悬挂使用 | 25 | 套 |
| 173 | 左右手定则演示器 | 1、产品为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成；2、底座用塑料制作，规格150×80×18mm，底部用4个橡胶脚支撑。3、撑杆用金属制作，两端尺寸M6，长度440mm与底部安装牢固。4、接线板用塑料制作，长度为150mm，其上安装红、黑两只接线柱。5、方形线圈：（1）线圈框架为塑料制品，结构为正方形，内边边长63mm，其上有绕线槽。（2）线圈引线采用导线截面积0.8 mm²的多股软线，线端接线叉加套管。5、 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。其余应符合JY0014-90行业标准中的规定。 | 1 | 个 |
| 174 | 小型电动机实验器 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 25 | 套 |
| 175 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、二极管，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：≧290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 1 | 个 |
| 176 | 电机原理说明器 | 用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高≧270mm，宽≧270 mm，厚≧100mm。转子为塑料框架，外形尺寸≧14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 1 | 个 |
| 177 | 阴极射线管(磁效应管) | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 1 | 个 |
| 178 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。6、显示方式：5位、0.5寸LED。7、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 | 1 | 台 |
| 179 | 电学实验盒 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 个 |

本标段核心产品：便携式视频采集系统