采购需求

1.项目概况

1.1采购包含：辛家庙街道政府专职消防站（车库模块、通讯室模块、体能训练室模块、厨房模块、餐厅模块、食物储藏间模块、会议室模块、备勤室模块、卫生间模块、晾晒阳台模块、外部装饰、灯箱广告模块、配套设施等）、六村堡街道小型消防站（车库模块、通讯室模块、器材室模块、体能训练室模块、设备间模块、厨房模块、餐厅模块、食物储藏间模块、会议室模块、干部备勤室模块、备勤室模块、办公室模块、电子阅览区模块、储藏间模块、卫生间模块、暖通模块、外部装饰、灯箱广告模块、基础模块、配套设施等）设施设备一批；简要技术需求：应急消防救援，本项目要求所有货物（产品）安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。

1.2本项目标的所属行业为 工业 评审时以投标人的《中小企业声明函》或“分项报价表”中列明的所属行业为准，投标人可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定确认标的信息所属行业。

1.3采购需求中带有“★”号的条款（参数）为实质性条款（参数）不得有负偏离，实质性条款（参数）有负偏离的按无效响应处理。

1.4采购需求中带有“▲”号的条款（参数）为重要条款（参数），重要条款（参数）不满足的将影响评审得分，其余条款（参数）为一般参数。

2.采购需求及技术要求

★2.1核心产品的名称：核心产品：  车库模块  ；

★2.2 下列产品为强制采购的节能产品： 电脑、蹲便器、小便器、电热水器、电视机 ；

2.3采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛家庙街道政府专职消防站 | 1 | 座 | 3076148.00 | / |
| 2 | 六村堡街道小型消防站 | 1 | 座 | 5694704.00 |  |
| ★投标人的投标报价不得超出本项目（包）最高限价且分别不得超出辛家庙街道政府专职消防站最高限价和六村堡街道小型消防站最高限价，否则作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

# 2.3.1辛家庙街道政府专职消防站

# （一）货物清单

| 序号 | 货物名称 | 配置要求（主要配件） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛家庙街道政府专职站 | 车库模块 | 1 | 套 |
|  |  | 通讯室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 器材室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 体能训练室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 厨房模块 | 1 | 套 |
|  |  | 餐厅模块 | 1 | 套 |
|  |  | 食物储藏间模块 | 1 | 套 |
|  |  | 会议室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 备勤室模块1 | 1 | 套 |
|  |  | 备勤室模块2 | 1 | 套 |
|  |  | 休闲区模块 | 1 | 套 |
|  |  | 卫生间模块 | 1 | 套 |
|  |  | 盥洗、淋浴间模块 | 1 | 套 |
|  |  | 晾晒阳台模块 | 1 | 套 |
|  |  | 楼梯模块 | 1 | 套 |
|  |  | 暖通模块 | 1 | 套 |
|  |  | 外部装饰、灯箱广告模块 | 1 | 套 |
|  |  | 基础配套模块 | 1 | 套 |
|  |  | 配套设施 | 1 | 套 |

（二） 具体技术要求

以下参数中如涉及产品规格或尺寸，仅为类似性能要求，非强制采购。投标人提供的产品满足或优于相关性能即可。

（1）通用要求

1）材料所承受的温度范围为-40℃（-40°F）至80℃（176°F），具有可满足消防人员常驻执勤需求。

2）各箱体可根据需要进行功能重组与扩展，链接接口标准化，模块箱体的八个角上采用角配件。

3）各模块具有完整独立结构，可实现独立的安装、运输、重复拆卸以及组装。

4）要求各集装箱模块满足省级公路运输标准，应考虑运输过程中防震、限高、限宽、限长等因素，箱体宽度≤3.5m，长度≤16m，单个箱体重量≤13吨，易损件以及活动件在运输过程中均应固定完善；

5）各模块箱体梁、柱结构型材需采用Q235B型碳素结构钢。

6）要求各箱体模块所有强电、弱电（包含网络、电话）构成一个整体系统，专业管线需暗埋铺设在箱体墙体内，现场仅需接入市政电网，整个箱体模块即可投入正常使用。

7）模块承重所采用钢结构防腐油漆须采用水性丙烯酸树脂涂料，产品结构符合耐腐蚀性测试要求。

8）箱体顶部拼接处防水使用止水胶条+密封胶密封，再使用屋面防水卷材做防水处理。屋面防水材料须同时符合JG/T375、GB/T 19250、GB/T 16777标准要求。

9）要求所有玻璃门窗采用铝合金框，铝合金框厚度≥1.4mm；玻璃：中空玻璃（5mm+9A+5mm），要求中空玻璃（5mm+9A+5mm）露点、水气密封耐久性能、耐紫外线辐射性能须符合GB/T11944标准要求。

10）需保证家用电器设备质量。家用电器在国家相关政策规定的质保范围内出现任何问题，需要投标人提供免费上门维修或更换服务。

（2）原材料性能要求（以下标准均采用现行有效标准）

▲1）投标人投入本项目的镀锌瓦楞钢板的化学成分（C、Si、Mn、P、S）、中性盐雾试验、力学性能、满足GB/T10125，GB/T 43366，GB/T 228.1要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）                                                                                                                                              ▲2）投入本项目的欧松板的甲醛释放量、24h吸水厚度膨胀率、静曲强度（平行、垂直）须满足LY/T 1580、GB/T 39600、GB/T 17657要求且甲醛释放量满足E0级环保要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

▲3）投标人投入本项目的竹木纤维集成墙板的甲醛释放量、燃烧性能B1级、含水率、吸水厚度膨胀率、抗弯强度、抗弯弹性模量），须满足GB50222、GB/T 24137要求且甲醛释放量满足E0级环保要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

4）投标人投入本项目的办公家具材质甲醛释放量应符合GB18580标准的E1级环保要求。

▲5）投标人投入本项目的水泥纤维板的湿涨率、吸水率、导热系数，须满足JC/T 412的要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

▲6）投标人投入本项目的铝合金窗的抗风压性、气密性、水密性、保温性能，须符合GB/T 8478、GB/T 7106标准。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

▲7）集装箱模块所用的环氧云铁中间漆，其不挥发物含量、流挂性、干燥时间（表干、实干）、耐冲击性和附着力符合HG/T4340《环氧云铁中间漆》标准的要求。

▲8）各模块拼缝处使用建筑密封胶均须采用耐候硅酮密封胶。密度、下垂度、表干时间、挤出性、适用期，需满足GB/T 14683要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

（3）房屋性能要求

综合性消防救援小型站抗震能力：≥8级, 防风性能：≥12级，抗雪压性能要求符合GB50009要求，房屋安全性能要求符合GB50017要求。

具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。

（4）设计方案

1）▲要求本方案设计中可移动模块化消防站为两层（含夹层，夹层层高≥2.8m），占地面积≤150㎡，总建筑面积≥350㎡。

2）功能模块配置：车库模块、通讯室模块、器材室模块、体能训练室模块、厨房模块、餐厅模块、食物储藏间模块、会议室模块、备勤室模块1、备勤室模块2、休闲区模块、卫生间模块、盥洗、淋浴间模块、晾晒阳台模块、楼梯过道模块、暖通模块、外部装饰、灯箱广告模块、基础模块、配套设施；投标人需提供符合本项目技术要求的平面布置图（体现各模块的平面位置），平面布置图须清晰的标明各模块名称以及尺寸；落位图（须标示清楚出车方向及周边道路信息）；效果图（须包含正立面、侧立面、鸟瞰图、透视效果图）；各模块的类似参照实物图照片。

| 序号 | 模块名称 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车库模块 | 要求车库主体结构采用型钢框架梁结构，表面除锈采用喷射或者抛丸，除锈等级≥Sa2.5级，涂防锈漆：环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆。漆膜厚度120微米；外形轮廓尺寸≥9m×9m×6m (长×宽×高)，面积≥81 ㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，≥50mm岩棉彩钢夹芯板，双面彩钢板镀锌，钢板厚度≥0.4mm。 地面系统：采用钢筋混凝土地坪，环氧地坪漆。 车库配车位数：2个，对应喷涂车库编号，喷涂黄色停车定位线（宽度15厘米），每个车位配置2个硬塑停车墩。 吊顶系统：采用铝合金方通吊顶 车库滑升门：2个,可正反转,能手动升降，也可电动升降；电动升降速度≥0.16m/s，最大起升高度≥4.5m，门宽≥3.8m，门板成型厚度≥40mm，并进行压纹压槽处理，门板背面应采用加强筋，中间灌注聚胺脂发泡材料，门板所使用钢板厚度≥0.35mm表面压纹，轨道钢板应采用≥1.8mm镀锌钢板卷制。 每辆消防车对应独立车库门，一旦接警，警报拉响，车库门应同时联动打开，方便出警，车库门统一喷涂成蓝/红色，门上喷涂相应编号。 配置工业排风扇：数量2个，单个排风扇排风量≥1400立方米/小时，可以快速抽排车库内产生的消防车尾气。 |
| 2 | 通讯室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸为≥6m×3m×3m (长×宽×高), 面积≥18㎡，按功能合理划分为通讯室、卫生间、门厅。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 室内天花：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板，卫生间≥300*300mm铝扣板集成吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板和局部防水处理后面层铺设≥300mm*300mm防滑地砖。 房门系统：铝合金玻璃双开门1樘，钢质单开门1樘；铝合金玻璃单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗2樘。 电力系统：灯控开关：2个。五孔电源插座：6个。预留网络信息口。 照明系统：3盏，其中36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm2盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm1盏。 软件系统：软件与本消防站相配套使用。APP主要功能如下：（包含，但不限于） 一键报警功能：居民用户登录APP后，可同时向所属辖区消防大队和各专职消防站上报险情，上传现场照片、现场视频、录音留言、报警人联系方式相关信息。 人员巡岗功能：可通过APP对消防站巡岗人员的基本信息进行录入登记管理；在消防站辖区内，给消防站巡岗人员制定巡岗路线、时间和相关任务；巡岗人员在指定时间到达巡岗点打卡完成工作任务，后台同步进行完成情况记录。 消防数据采集分析功能：消防员可通过APP在巡检过程中对巡检单位的相关消防数据进行采集记录。消防数据包含：消防设施数据，安全隐患数据，危险品数据。 消防管理系统功能：消防站后台管理人员可通过APP发布：消防常识、消防新闻、消防公告。 办公家具：1张，主材：E1级三聚氰胺饰面板，厚度≥20mm；钢架脚40*40mm，厚度≥1.5mm，规格尺寸约：长1200mm*宽600mm*高750mm*1张，钢架表面经粉末静电喷涂处理。 台式电脑：核心数≥4核心、线程数≥8线程，基本频率≥2.5 GHz，最高睿频≥4.4GHz，≥16G内存，固态硬盘≥512G，预装操作系统≥正版Windos10，64位系统；液晶显示器≥23寸，分辨率：≥1920×1080，屏幕频率：16:9，刷新率：75Hz。 弓形椅：1把：固定扶手，透气网布，加厚海绵坐垫，整体尺寸约高1000mm，宽600mm，深500mm。 家具床：1张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。 床垫：1张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。 蹲便器：1个，进水：0.05-0.75Mpa，瞬间流量1.2L/S（含：五金配件及冲洗阀、隔断）。 |
| 3 | 器材室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6 m×3.2m×3 m (长×宽×高), 面积≥19.2㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 室内天花：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质双开门1樘，连接车库。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗3樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：1个。LED照明灯：2盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 器材架：4组，架体材质：一级冷轧钢；架体板件采用≥0.7mm 钢板；表面处理：静电粉末喷涂，规格尺寸约：长1500mm*高1800mm*深450mm。 |
| 4 | 体能训练室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6 m×3.2m×3 m (长×宽×高), 面积≥19.2㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 室内天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗3樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：2个。预留网络信息口。 照明系统：5盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 跑步机：2台， ①独立LED仪表，白色发光字体； ②最大承重≤180KG； ③跑台面积580mm*1570mm； ④马达AC3.0HP（最大功率6.0HP）； ⑤速度0.8-20km/h； ⑥T2.2普通跑带； |
| 5 | 厨房模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥4.5m×2.8m×3 m (长×宽×高), 面积≥13.5㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥300*300mm铝扣板集成吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，防水处理后面层铺设≥300mm*300mm防滑地砖。 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗1樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：8个。 照明系统：5盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm 。 家电系统： 电磁灶：1台，火力档位7档，额定电压 220V、额定功率≥3300W、电源线长≥1.2m 1台。 油烟机：1台，侧吸油烟机规格、排风量≥17m³/min、声压级噪音≤70dB、额定电压220V，电机输入功率≥200W 1台。 冰箱：1台，容量≥350升，额定电压220V,≥1级能效。 定制橱柜：1套，台面材质：304压花不锈钢厚≥1.2mm；地柜：柜门材质：E1级三聚氰胺饰面板压门厚度≥20mm，柜体材质：E1级三聚氰胺饰面板厚度≥20mm，不锈钢缓冲合页；吊柜：柜门材质：E1级三聚氰胺饰面板模压门厚度≥20mm，柜体材质：实木颗粒板厚度≥20mm，不锈钢缓冲合页；2组双盆不锈钢水池配水龙头，水龙头：铝合金材质，表面镀铬，阀芯：陶瓷片阀芯。 |
| 6 | 餐厅模块 | 主体：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×4m×3 m (长×宽×高), 面积≥24㎡。 外墙面：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗1樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：4个。 照明系统：4盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统： 餐桌：1张，φ1800mm10人位圆形餐桌，餐桌材质：优质橡胶木，厚度≥20mm油漆用优等品质净味漆做三底二面清漆。 餐椅：10把，餐椅材质：优质橡胶木，油漆用优等品质净味漆做三底二面清漆，尺寸约整体高700mm，宽600mm，深500mm。 |
| 7 | 食物储藏间模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥2.8m×1.5m×3 m (长×宽×高), 面积≥4.5㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗1樘。 电力系统灯控开关：1个。五孔电源插座：1个。 照明系统：1盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 储藏系统：1组，架体材质：一级冷轧钢；架体板件采用≥0.7mm 钢板；表面处理：静电粉末喷涂。 规格尺寸约：长1500mm*高1800mm*深450mm。 |
| 8 | 会议室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×3m×3 m (长×宽×高), 面积≥18㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗2樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：8个。预留网络信息口。 照明系统：φ100mmLED射灯≥9盏；吸顶嵌入式，功率：≥15W，色温：4000K；宽度10mm亚克力灯槽加灯带≥20m。 家具系统： 会议桌：1张，10人位会议桌，材质：E1级三聚氰胺饰面板，厚度≥20mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。规格尺寸约：长2000mm*宽1000mm*高750mm。 座椅：14把：皮饰面，表面无裂纹，无损伤，无剥落，整体高1000mm，宽600mm，深500mm。 办公桌：2张，主材：E1级三聚氰胺饰面板，厚度≥20mm；钢架脚40*40mm，厚度≥1.5mm，规格尺寸约：长1200mm*宽600mm*高750mm。 弓形椅：2把：固定扶手，透气网布，加厚海绵坐垫，尺寸约整体高1000mm，宽600mm，深500mm。 |
| 9 | 备勤室模块1 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×4.5m×3 m (长×宽×高), 面积≥27㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗3樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：6个。预留网络信息口。 照明系统：6盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统： 单人床：5张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。 床垫：5张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。 衣柜：3组，柜身材质：冷轧钢板，厚度≥0.7 mm，易移动，防火、防潮、防虫、防腐蚀，规格尺寸约：高2000mm*宽900mm*深450mm。 |
| 10 | 备勤室模块2 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×4.5m×3 m (长×宽×高), 面积≥27㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗3樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：6个。预留网络信息口。 照明系统：6盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统： 单人床：5张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。 床垫：5张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。 衣柜：3组，柜身材质：冷轧钢板，厚度≥0.7 mm，易移动，防火、防潮、防虫、防腐蚀，规格尺寸约：高2000mm*宽900mm*深450mm。 |
| 11 | 休闲区模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6.8m×3m×3 m (长×宽×高), 面积≥20.4㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗3樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：4个。预留网络信息口。 照明系统：5盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统： 沙发：2张单人布艺沙发及配套茶几。 电视：≥65寸4K液晶电视（配移动支架）。 |
| 12 | 卫生间模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥4m×2.9m×3 m (长×宽×高), 面积≥11.6㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥300*300mm铝扣板集成吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，防水处理后面层铺设≥300mm*300mm防滑地砖。 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗1樘。 电力系统：换气扇：3个，长300mm宽300mm，排风量≥150m³/h。灯控开关：1个。 照明系统：LED照明灯4盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 卫具洁具： 拖布池：1个，落地式陶瓷拖把池，含龙头下水及五金配件。 蹲便器：3个，进水：0.05-0.75Mpa，瞬间流量1.2L/S（含：五金配件及冲洗阀、隔断）。 小便器：3个，落地式小便器（含：五金配件及冲洗阀）。 |
| 13 | 盥洗、淋浴间模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥4m×3.1m×3 m (长×宽×高), 面积≥12.4㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥300*300mm铝扣板集成吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，防水处理后面层铺设≥300mm*300mm防滑地砖。 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗1樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：1个。换气扇：3个，长300mm宽300mm，排风量≥150m³/h。 照明系统：LED照明灯3盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 盥洗池：1个，落地式盥洗池，材质：304不锈钢，含龙头5个、下水及五金配件，规格尺寸约：长3500mm*宽600mm*高750mm； 热水器：4个，圆筒型 50L 储存型电热水器。 花洒：4个，壁挂式手持花洒（含：五金配件、管材及冲洗阀）。 |
| 14 | 晾晒阳台模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥4m×3m×3 m (长×宽×高), 面积≥12㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥300*300mm铝扣板集成吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，防水处理后面层铺设≥300mm*300mm防滑地砖。 房门系统：钢质单开门1樘。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗1樘。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：2个。 照明系统：LED照明灯：3盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 洗衣机：2台，≥9Kg 全自动滚筒洗衣机，额定电压220V，不锈钢内桶。 晾衣架：2个，定制约长2400mm厚度0.8mm 304不锈钢晾衣架。 |
| 15 | 楼梯模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×2.8m×3m (长×宽×高), 面积≥50.4㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板。 楼梯系统：楼梯台阶及转台≥3mm厚钢板，表面铺设SPC锁扣地板。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗2樘。 电力系统：灯控开关：3个。 照明系统：LED照明灯：3盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 设置消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，应符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的规定。 |
| 16 | 暖通模块 | 中央空调：制冷量：≥20KW、制热量：≥20KW、风量：≥2040m³/h；通讯室模块、餐厅模块、会议室模块、备勤室模块1、备勤室模块2、休闲区模块中安装空调出回风口。 空气能：额定制热量:≥28.0KW，额定制热消耗功率:≥80KW，水流量:≥4.5m³/h；循环水泵流量:≥6m³，扬程:≥14m，功率:≥0.70KW,电源22V；缓冲水箱：≥130L。空气能配置电采暖锅炉，系统控制箱，循环泵，通讯室模块、餐厅模块、会议室模块、备勤室模块1、备勤室模块2、休闲区模块中安装压铸铝散热片，进回水阀件，供热专用管道。 |
| 17 | 外部装饰、灯箱广告模块 | 标语：在消防站正面顶棚安装“对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民”发光标语，字体：黑体红色，哑面材料,不锈钢烤漆，字体大小：高≥0.6m，宽≥0.5m，字符间距和短句间隔分别相同,居中或对称布置。角铁支架满焊焊接。 标识带：在车库上方围绕站体一周安装标识带，上部为红色,下部为火焰蓝色,比例为5：3。每段标识带红色区域居中布置队徽和文字,队徽高度约占红色区域高度的80%,两侧文字与队徽间隔约1~1.5倍红色区域高度。队微左侧文字为“中国消防救援”,字体为方正黑体,字高为红色区域高度的60%(与蓝色区域同高),字间距与字高相同或相近。队徽右侧文字为“CHINA FIRE AND RESCUE",字体为ARIAL,字高较左侧汉字略小,整体占长与左侧汉字相同。 标识牌：在站体右侧安装发光字体标识牌，“119”和“消防救援”发光字体为方正黑体；“FIRE AND RESCUE”，发光字体为ARIAL。 顶棚面积≥188㎡；结构类型:钢结构+彩钢瓦顶。 |
| 18 | 基础配套模块 | 平整场地。 土方开挖：挖前标高，土方开挖，运输，多次倒运，人工机械配合，人工清底等工作。 土方回填，室外基坑回填至标高，原土夯，回填，多次倒运。 余方弃置，垃圾清运。 基础：面积≤150㎡，采用钢筋混凝土基础，基础做法：垫层下方地基采用≥100mm厚碎砖石分层回填夯实，压实系数≥0.94；板下设100mm,C15素砼垫层，配筋单层双向三级螺纹钢10@200，板厚≥200mm，标号C30。 独立柱脚：9个 独立联系梁：长度由投标人单位自行设计。 地面承载：≥20KN/㎡。 室外管网设施铺设齐全，预留上下水、强弱电管道接口。 |
| 19 | 配套设施 | 停车位：3个社会车辆停车场划线。 |

# 2.3.2六村堡街道小型消防站

# （一）货物清单

| 序号 | 货物名称 | 配置要求（主要配件） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六村堡模块化消防站 | 车库模块 | 1 | 套 |
|  |  | 通讯室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 器材室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 体能训练室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 厨房模块 | 1 | 套 |
|  |  | 餐厅模块 | 1 | 套 |
|  |  | 储藏间模块1 | 1 | 套 |
|  |  | 设备间模块 | 1 | 套 |
|  |  | 食物储藏间模块 | 1 | 套 |
|  |  | 会议室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 楼梯模块 | 1 | 套 |
|  |  | 备勤室一模块 | 1 | 套 |
|  |  | 备勤室二模块 | 1 | 套 |
|  |  | 备勤室三模块 | 1 | 套 |
|  |  | 办公室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 电子阅览区模块 | 1 | 套 |
|  |  | 储藏间模块2 | 1 | 套 |
|  |  | 盥洗室卫生间模块 | 1 | 套 |
|  |  | 干部备勤室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 淋浴室模块 | 1 | 套 |
|  |  | 晾晒阳台模块 | 1 | 套 |
|  |  | 暖通模块 | 1 | 套 |
|  |  | 字体标示模块 | 1 | 套 |
|  |  | 基础配套模块 | 1 | 套 |
|  |  | 配套设施 | 1 | 套 |

（二） 具体技术要求

以下参数中如涉及产品规格或尺寸，仅为类似性能要求，非强制采购。投标人提供的产品满足或优于相关性能即可。

（1）通用要求

1）材料所承受的温度范围为-40℃（-40°F）至80℃（176°F），具有可满足消防人员常驻执勤需求。

2）各箱体可根据需要进行功能重组与扩展，链接接口标准化，模块箱体的八个角上采用角配件。

3）各模块具有完整独立结构，可实现独立的安装、运输、重复拆卸以及组装。

4）要求各集装箱模块满足省级公路运输标准，应考虑运输过程中防震、限高、限宽、限长等因素，箱体宽度≤3.5m，长度≤16m，单个箱体重量≤13吨，易损件以及活动件在运输过程中均应固定完善；

5）各模块箱体梁、柱结构型材需采用Q235B型碳素结构钢。

6）要求各箱体模块所有强电、弱电（包含网络、电话）构成一个整体系统，专业管线需暗埋铺设在箱体墙体内，现场仅需接入市政电网，整个箱体模块即可投入正常使用。

7）模块承重所采用钢结构防腐油漆须采用水性丙烯酸树脂涂料，产品结构符合耐腐蚀性测试要求。

8）箱体顶部拼接处防水使用止水胶条+密封胶密封，再使用屋面防水卷材做防水处理。屋面防水材料须同时符合JG/T375、GB/T 19250、GB/T 16777标准要求。

9）要求所有玻璃门窗采用铝合金框，铝合金框厚度≥1.4mm；玻璃：中空玻璃（5mm+9A+5mm），要求中空玻璃（5mm+9A+5mm）露点、水气密封耐久性能、耐紫外线辐射性能须符合GB/T11944标准要求。

10）需保证家用电器设备质量。家用电器在国家相关政策规定的质保范围内出现任何问题，需要投标人提供免费上门维修或更换服务。

（2）原材料性能要求（以下标准均采用现行有效标准）

▲1）投标人投入本项目的镀锌瓦楞钢板的化学成分（C、Si、Mn、P、S）、中性盐雾试验、力学性能、满足GB/T10125，GB/T 43366，GB/T 228.1要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）                                                                                                                                                ▲2）投入本项目的欧松板的甲醛释放量、24h吸水厚度膨胀率、静曲强度（平行、垂直）须满足LY/T 1580、GB/T 39600、GB/T 17657要求且甲醛释放量满足E0级环保要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

▲3）投标人投入本项目的竹木纤维集成墙板的甲醛释放量、燃烧性能B1级、含水率、吸水厚度膨胀率、抗弯强度、抗弯弹性模量），须满足GB50222、GB/T 24137要求且甲醛释放量满足E0级环保要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

4）投标人投入本项目的办公家具材质甲醛释放量应符合GB18580标准的E1级环保要求。

▲5）投标人投入本项目的水泥纤维板的湿涨率、吸水率、导热系数，须满足JC/T 412的要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

▲6）投标人投入本项目的铝合金窗的抗风压性、气密性、水密性、保温性能，须符合GB/T 8478、GB/T 7106标准。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

▲7）集装箱模块所用的环氧云铁中间漆，其不挥发物含量、流挂性、干燥时间（表干、实干）、耐冲击性和附着力符合HG/T4340《环氧云铁中间漆》标准的要求。

▲8）各模块拼缝处使用建筑密封胶均须采用耐候硅酮密封胶。密度、下垂度、表干时间、挤出性、适用期，需满足GB/T 14683要求。（具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。）

（3）房屋性能要求

综合性消防救援小型站抗震能力：≥8级, 防风性能：≥12级，抗雪压性能要求符合GB50009要求，房屋安全性能要求符合GB50017要求。

具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构的检测报告。

（4）设计方案

1）▲要求本方案设计中可移动模块化消防站为两层（含夹层，夹层层高≥2.8m），占地面积≤270㎡，总建筑面积≥650㎡。

2）功能模块配置：车库模块、通讯室模块、器材室模块、体能训练室模块、厨房模块、餐厅模块、储藏间模块1、设备间模块、食物储藏间模块、会议室模块、楼梯模块、备勤室一模块、备勤室二模块、备勤室三模块、办公室模块、电子阅览区模块、储藏间模块2、盥洗室卫生间模块、干部备勤室模块、淋浴室模块、晾晒阳台模块、暖通模块、字体标识模块、基础模块、配套设施；投标人需提供符合本项目技术要求的平面布置图（体现各模块的平面位置），平面布置图须清晰的标明各模块名称以及尺寸；落位图（须标示清楚出车方向及周边道路信息）；效果图（须包含正立面、侧立面、鸟瞰图、透视效果图）；各模块的类似参照实物图照片。

| 序号 | 模块名称 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车库模块 | 要求车库主结构采用型钢框架梁结构，表面除锈采用喷射或者抛丸，除锈等级≥Sa2.5级，涂防锈漆：环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧面漆。漆膜厚度≥120微米；外形轮廓尺寸≥12m×12m×6m (长×宽×高)，面积≥144 ㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，50mm岩棉彩钢夹芯板，双面彩钢板镀锌，钢板厚度≥0.4mm。 地面：采用钢筋混凝土地坪，喷涂环氧地坪漆。 车库配车位数：2个，对应喷涂车库编号，喷涂黄色停车定位线（宽度15厘米），每个车位配置2个硬塑停车墩。 吊顶系统：采用铝合金方通吊顶 车库滑升门：2个,可正反转,能手动升降，也可电动升降；电动升降速度≥0.16m/s，最大起升高度≥4m，门宽≥3.8m，门板成型厚度≥40mm，并进行压纹压槽处理，门板背面应采用加强筋，中间灌注聚胺脂发泡材料，门板所使用钢板厚度≥0.35mm表面压纹，轨道钢板应采用≥1.8mm镀锌钢板卷制。 每辆消防车对应独立车库门，一旦接警，警报拉响，车库门应同时联动打开，方便出警，车库门统一喷涂成蓝/红色，门上喷涂相应编号。 窗户两扇,满足自然采光通风，并配置工业排风扇，数量2个，单个排风扇排风量≥1400立方米/小时，可以快速抽排车库内产生的消防车尾气。 |
| 2 | 通讯室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸为≥7m×4 m×3m (长×宽×高), 面积≥28㎡，配置独立卫生间。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑地板。 房门系统：钢制门3扇，门高2100mm，宽度≥800mm 采光系统：自然采光,铝合金窗2扇。 家具系统： 休息室配备单人床2张；配内嵌式储物柜1个，床垫2张，1980mm*900mm*50mm。 通讯室配备3人位电脑桌1个，台式电脑1台，核心数≥4核心、线程数≥8线程，基本频率≥2.5 GHz，最高睿频≥4.4GHz，≥16G内存，固态硬盘≥512G，预装操作系统≥正版Windos10，64位系统；液晶显示器≥23寸，分辨率：≥1920×1080，屏幕频率：16:9，刷新率：75Hz。椅子三把，固定扶手，透气网布，加厚海绵坐垫，高≥1000mm，宽≥550，深≥500. 卫生间配置浴室柜、蹲便器、小便器装各1套； 灯控开关：3个。五孔电源插座：9个。预留网络信息口。 照明系统：LED照明灯：4盏，其中36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm3盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm，1盏。 软件系统：软件与本消防站相配套使用。APP主要功能如下：（包含，但不限于） ①一键报警功能：居民用户登录APP后，可同时向所属辖区消防大队和各专职消防站上报险情，上传现场照片、现场视频、录音留言、报警人联系方式相关信息。 ②人员巡岗功能：可通过APP对消防站巡岗人员的基本信息进行录入登记管理；在消防站辖区内，给消防站巡岗人员制定巡岗路线、时间和相关任务；巡岗人员在指定时间到达巡岗点打卡完成工作任务，后台同步进行完成情况记录。 ③消防数据采集分析功能：消防员可通过APP在巡检过程中对巡检单位的相关消防数据进行采集记录。消防数据包含：消防设施数据，安全隐患数据，危险品数据。 ④消防管理系统功能：消防站后台管理人员可通过APP发布：消防常识、消防新闻、消防公告。 |
| 3 | 器材室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸为≥6m×3.78 m×3 m (长×宽×高), 面积≥18㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑地板。 房门系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm 采光系统：自然采光,铝合金窗2扇。 电路系统：开关1个，五孔电源插座1个，led照明灯2盏，36w/220v/50hz. 器材架：6组，6组，架体材质：一级冷轧钢；架体板件采用≥0.6mm 钢板；表面处理：静电粉末喷涂，其中规格尺寸约：长1500mm*高1800mm*深450mm2组，长2000mm*高1800mm*深450mm4组。 |
| 4 | 体能训练室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓：≥6m×5m×2.8 m（长×宽×高），面积≥36㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm集装箱专用木地板，spc 石塑新型复合地板。 房门系统：钢质单开门1扇。 采光系统：铝合金采光窗3扇。 电力系统：开关1个，插座5个，LED照明灯：6盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm，预留网络信息口。 |
|  |  | 跑步机：4台， ①独立LED仪表，白色发光字体； ②最大承重≤180KG； ③跑台面积≥580mm*1570mm； ④马达AC3.0HP（最大功率6.0HP）； ⑤速度0.8-20km/h； ⑥T2.2普通跑带。 2. 动感单车 4台 ①最大承重：150kg； ②飞轮直径：约450mm ； ③飞轮重量：20kg高级铸铁飞轮； ④刹车：双重刹车装置； ⑤阻力调节：微调； ⑥颜色：黑色。 |
| 5 | 厨房模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥7m×2m×3 m (长×宽×高),面积≥20㎡。按功能合理划分为厨房、餐厅、储藏室、公共卫生间。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³）,铝扣板吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm水泥纤维板，防水处理铺贴300*300防滑瓷砖。 房门系统：1扇，尺寸≥800*2100mm。 采光系统：自然采光，铝合金窗2扇。 家具系统： 厨房设备：电磁灶：2台，火力档位7档，额定电压 220V、额定功率3300W、电源线长≥1.2m 1台。油烟机：2台，侧吸油烟机规格、排风量≥17m³/min、声压级噪音≤70dB、额定电压220V，电机输入功率≥200W 1台。冰箱：1台，容量≥350升，额定电压220V，24h综合耗电量≤0.65kW。 定制橱柜：1套，台面材质：304压花不锈钢厚≥1.2mm；地柜：柜门材质：实木颗粒板模压门厚度≥20mm，柜体材质：实木颗粒板厚度≥20mm，不锈钢缓冲合页；吊柜：柜门材质：实木颗粒板模压门厚度≥20mm，柜体材质：实木颗粒板厚度≥20mm，不锈钢缓冲合页；2组双盆不锈钢水池配水龙头，水龙头：铝合金材质，表面镀铬，阀芯：陶瓷片阀芯。 灯控开关1个，五孔插座11个， 照明系统：LED照明灯：6盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 |
| 6 | 餐厅模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸为≥6m×6m×3 m (长×宽×高), 面积≥36㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑地板。 门窗系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。窗2扇。 电力系统：灯控开关1个，五孔电源插座5个，LED照明灯：6盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统：餐桌：4张，4人位餐桌，餐桌材质：优质橡胶木，厚度≥20mm油漆用优等品质净味漆做三底二面清漆，规格尺寸约：长1200mm*宽800mm*高750mm。 餐椅：16把，餐椅材质：优质橡胶木，油漆用优等品质净味漆做三底二面清漆整体高700mm，宽600mm，深500mm。 |
| 7 | 储藏间模块1 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸为≥3m×3 m×3 m (长×宽×高), 面积≥9㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑地板。 房门系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。 电力系统：灯控开关1个，五孔电源插座1个，LED照明灯：1盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 落地式陶瓷拖把池，含龙头下水及五金配件 |
| 8 | 设备间模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸为≥3m×3 m×3 m (长×宽×高), 面积≥9㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，防水处理后铺设300*300防滑地砖。 房门系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。 电力系统：灯控开关1个，五孔电源插座1个，LED照明灯：1盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 |
| 9 | 食物储藏间模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥2.2 m×3m×3m (长×宽×高), 面积≥6㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板。 房门系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件 电力系统：灯控开关1个，五孔电源插座1个，LED照明灯：2盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 配套设备：储藏架：3组，架体材质：一级冷轧钢；架体板件采用≥0.6mm 钢板；表面处理：静电粉末喷涂，规格尺寸约：长2000mm*高1800mm*深450mm。 |
| 10 | 会议室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6 m×2.5m×3 m (长×宽×高), 面积≥15㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板。 房门系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件，窗户配置2扇。 电力系统：灯控开关1个，五孔电源插座6个，LED照明灯：φ100mmLED射灯≥12盏；吸顶嵌入式，功率：15W，色温：4000K；宽度10mm亚克力灯槽加灯带≥30m，预留网络接口。 配套设备：文件柜：3组，铁质文件柜，易移动，防火防潮防虫防腐蚀，规格尺寸约：高1800mm*宽850mm*深390mm。会议桌：1张，14人位会议桌，材质：实木颗粒板，厚度≥20mm，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形。规格尺寸约：长3400mm*宽1200mm*高750mm。座椅：14把：皮饰面，表面无裂纹，无损伤，无剥落，整体高1000mm，宽600mm，深500mm。 |
| 11 | 楼梯模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×2.8m×3m (长×宽×高), 面积≥50.4㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 天花系统：由外到内依次为≥2.0mm镀锌瓦楞板，钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，约600mm宽环保生态集成墙板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设SPC锁扣地板。 楼梯系统：楼梯台阶及转台≥3mm厚钢板，表面铺设SPC锁扣地板。 采光系统：自然采光,铝合金中空钢化玻璃窗2樘。 灯控开关：3个。 照明系统：LED照明灯：3盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 设置消防疏散指示标志和消防应急照明灯具，应符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的规定。 |
| 12 | 备勤室一模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5 m×3 m×3m (长×宽×高),面积≥15㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统： 灯控开关：1个。五孔电源插座：4个。预留网络信息口。LED照明灯：2盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统 单人床：3张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm×800mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。 床垫：3张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。 衣柜：2组，柜身材质：冷轧钢板，易移动，防火、防潮、防虫、防腐蚀，规格尺寸约：高2000mm*宽900mm*深450mm。 |
| 13 | 备勤室二模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5 m×3 m×3m (长×宽×高),面积≥15㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统： 灯控开关：1个。五孔电源插座：4个。预留网络信息口。LED照明灯：2盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统 单人床：3张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm×800mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。 床垫：3张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。 衣柜：2组，柜身材质：冷轧钢板，厚度≥1mm，易移动，防火、防潮、防虫、防腐蚀，规格尺寸约：高2000mm*宽900mm*深450mm。 |
| 14 | 备勤室三模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5 m×6 m×3m (长×宽×高),面积≥30㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统： 灯控开关：1个。五孔电源插座：6个。预留网络信息口。LED照明灯：4盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统 单人床：5张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm×800mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。 床垫：5张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。 衣柜：3组，柜身材质：冷轧钢板，易移动，防火、防潮、防虫、防腐蚀，规格尺寸约：高2000mm*宽900mm*深450mm。 |
| 15 | 办公室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5 m×3 m×3m (长×宽×高),面积≥15㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。窗：1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：6个。预留网络信息口。LED照明灯：1盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统： 文件柜：2组，规格尺寸约1800mm*850mm*390mm铁质文件柜，厚度≥1mm,易移动，防火防潮防虫防腐蚀。 电脑桌：2张，主材：实木颗粒板，厚度≥20mm；钢架脚40*40mm，厚度≥1.5mm，规格尺寸约：长1200mm*宽600mm*高750mm1张，长1500mm*宽600mm*高750mm2张。 台式电脑2台，核心数≥4核心、线程数≥8线程，最高睿频≥4.4GHz，≥16G内存，固态硬盘≥512G，预装操作系统，64位系统；液晶显示器≥23寸。 弓形椅：2把：固定扶手，透气网布，加厚海绵坐垫，整体高1000mm，宽600mm，深500mm。 |
| 16 | 电子阅览区模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5 m×3 m×3m (长×宽×高),面积≥15㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板 门窗系统：1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：5个。预留网络信息口。LED照明灯4盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统 电脑桌：6张，主材：实木颗粒板，厚度≥20mm；钢架脚40*40mm，厚度≥1.5mm，规格尺寸约：长1200mm*宽600mm*高750mm1张，长1500mm*宽600mm*高750mm2张。 台式电脑6台，核心数≥4核心、线程数≥8线程，最高睿频≥4.4GHz，≥16G内存，固态硬盘≥512G，预装操作系统，64位系统；液晶显示器≥23寸。 弓形椅：6把：固定扶手，透气网布，加厚海绵坐垫，整体高1000mm，宽600mm，深500mm。 |
| 17 | 储藏间模块2 | 主体系统：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5 m×2.3m×3 m (长×宽×高), 面积≥11.5㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板。 门窗系统：1扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件，窗户1扇。 电力系统：灯控开关1个，五孔电源插座1个，LED照明灯：1盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 配套设备：储藏架：4组，架体材质：一级冷轧钢；架体板件采用≥0.6mm 钢板；表面处理：静电粉末喷涂，规格尺寸约：长2000mm*高1800mm*深450mm。 |
| 18 | 盥洗室卫生间模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5.7m×5.7m×3m (长×宽×高),面积≥32.49㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板，大理石色系。 隔墙系统：E0级环保生态集成墙板,9mm纤维水泥板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板，大理石色系。 天花系统：由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），铝扣板吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm水泥纤维板，防水涂刷，瓷砖铺贴。 门窗系统：2扇，门高2100mm，宽度≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件，配置窗户自然采光。 卫具洁具： 盥洗池：1个，落地式盥洗池，材质：304不锈钢，含龙头2个、下水及五金配件，规格尺寸约：长1600mm*宽600mm*高750mm； 蹲便器：3个，进水：0.05-0.75Mpa，瞬间流量1.2L/S（含：五金配件及冲洗阀、隔断）。 小便器：3个，落地式小便器（含：五金配件、管材及冲洗阀）。 电力系统：换气扇3个，长300mm宽300mm，排风量≥150m³/h。开关2个，五孔电源插座4个，LED照明灯6盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 |
| 19 | 干部备勤室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×3m×3m (长×宽×高), 面积≥18㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板。 天花系统：顶面做法由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成吊顶板。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm厚水泥纤维板，铺设spc石塑复合地板。 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件，窗：1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：3个。预留网络信息口。LED照明灯：2盏，36W/220V/50HZ，尺寸约长1200mm、宽100mm。 家具系统：单人床：2张，床身材质：钢制，规格尺寸约2000mm×900mm×800mm，配内嵌式储物柜1个、鞋架1个，整体哑光灰白色。床垫：2张，材质：面料采用优质纯棉提花针织布，内部环保天然棕丝，内增抗阻燃面，防螨防蛀，规格尺寸约：长1980mm*宽900mm*厚50mm。衣柜：2组，柜身材质：冷轧钢板，易移动，防火、防潮、防虫、防腐蚀，规格尺寸约：高2000mm*宽900mm*深450mm。 |
| 20 | 淋浴室模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥5.7m×3m×3m (长×宽×高),面积≥17.1㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板，大理石色系。 隔墙系统：E0级环保生态集成墙板,9mm纤维水泥板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板，大理石色系。 天花系统：由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），铝扣板吊顶。 箱底：由底到面依次为≥18mm水泥纤维板，防水涂刷，瓷砖铺贴。 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件，窗：1樘，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统： 换气扇：4个，长300mm宽300mm，排风量≥150m³/h。 灯控开关：1个。 LED照明灯3盏，15W/220V/50HZ，长300mm、宽300mm。 卫具洁具： 热水器：7个，圆筒型 50L 储存型电热水器。 花洒：7个，壁挂式手持花洒。（含：五金配件、管材及冲洗阀） |
| 21 | 晾晒阳台模块 | 主体结构：全新集装箱结构，外形轮廓尺寸≥6m×3m×3 m (长×宽×高),面积≥18㎡。 外墙系统：由外到内依次为≥1.5mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板，大理石色系。 隔墙系统：E0级环保生态集成墙板,≥9mm欧松板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），≥9mm欧松板，E0级环保生态集成墙板，大理石色系。 天花系统：由外到内依次为≥2mm镀锌瓦楞板，镀铝锌轻钢龙骨，≥50mm厚岩棉保温层（岩棉容重≥80kg/m³），铝扣板吊顶。 箱底系统：由底到面依次为≥18mm水泥纤维板，防水涂刷，瓷砖铺贴。 门窗系统：1樘，钢质套装门高≥2100mm，宽≥800mm，201不锈钢锁及其他五金配件。窗：1扇，满足晾衣日晒需求，铝合金中空钢化玻璃窗及其他五金配件。 电力系统：灯控开关：1个。五孔电源插座：4个。LED照明灯：7盏，15W/220V/50HZ，尺寸约长300mm、宽300mm。 电器家具 洗衣机：2台，≥9Kg 全自动滚筒洗衣机，额定电压220V，不锈钢内桶。 晾衣架：4个，定制长2400mm厚度0.8mm 304不锈钢晾衣架。 |
| 22 | 暖通模块 | 中央空调：制冷量：≥20KW、制热量：≥20KW、风量：≥2040m³/h；通讯室模块、体能训练室模块、餐厅模块、救援研讨室模块、干部备勤室、备勤室模块1、备勤室模块2、备勤室模块3、办公室模块、电子阅读区模块中安装空调出回风口。 空气能：额定制热量:≥28.0KW，额定制热消耗功率:≥80KW，水流量:≥4.5m³/h；循环水泵流量:≥6m³，扬程:≥14 m，功率:≥0.70KW,电源22V；缓冲水箱：≥130L。空气能配置电采暖锅炉，系统控制箱，循环泵，通讯室模块、体能训练室模块、餐厅模块、救援研讨室模块、干部备勤室、备勤室模块1、备勤室模块2、备勤室模块3、办公室模块、电子阅读区模块中安装压铸铝散热片，进回水阀件，供热专用管道。 |
| 23 | 字体标识模块 | 标语：在消防站正面顶棚安装“对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民”发光标语，字体：黑体红色，哑面材料,不锈钢烤漆，字体大小：高≥0.6m，宽≥0.5m，字符间距和短句间隔分别相同,居中或对称布置。角铁支架满焊焊接。 标识带：围绕车库滑升门一周安装标识带，上部为红色,下部为火焰蓝色,比例为5：3.每段标识带红色区域居中布置队徽和文字,队徽高度约占红色区域高度的80%,两侧文字与队徽间隔约1~1.5倍红色区域高度。队微左侧文字为“中国消防救援”,字体为方正黑体,字高为红色区域高度的60%(与蓝色区域同高),字间距与字高相同或相近。队徽右侧文字为“CHINA FIRE AND RESCUE",字体为ARIAL,字高较左侧汉字略小,整体占长与左侧汉字相同。 标识牌：在站体左侧和正面安装发光字体标识牌，“119”和“消防救援”发光字体为方正黑体；“FIRE AND RESCUE”，发光字体为ARIAL。 |
| 24 | 基础配套模块 | 平整场地。 土方开挖：挖前标高，土方开挖，运输，多次倒运，人工机械配合，人工清底等工作。 土方回填，室外基坑回填至标高，原土夯，回填，多次倒运。 余方弃置，垃圾清运。 基础：面积≤270㎡，采用钢筋混凝土基础，基础做法：垫层下方地基采用≥100mm厚碎砖石分层回填夯实，压实系数≥0.94；板下设100mm,C15素砼垫层，配筋单层单向三级螺纹钢10@200，板厚≥200mm，标号C30。 独立柱脚：9个 独立联系梁：长度投标单位自行设计。 地面承载：≥20KN/㎡。 室外管网设施铺设齐全，预留上下水、强弱电管道接口。 |
| 25 | 配套设施 | 地面硬化：面积约606㎡，C20混凝土浇筑，地面承载：≥15KN/㎡；满足消防车及社会车辆的正常出入需求。 土方：约1000m³土方外运。 篮球场：标准半场篮球场，含篮球架、照明灯，5mm硅PU。 停车位：4个社会车辆停车位。 围墙：铁艺围栏定制定制，经防锈、喷漆处理，经防锈、喷漆处理，长约86m。 |

#### 2.4质量要求

#### ★2.4.1 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

★2.4.2  货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范    /    ；

（2）行业标准、规范    /   ；

（3）地方标准、规范   /      ；

（4）团体标准、规范  /     ；

（5）企业标准、规范   /     。

★2.4.3 本章第2.4.2条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：

□ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

□ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）；

必须执行：国家、行业强制性标准。

#### 2..5安全要求

认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持安装现场整齐有序，做到文明施工。

3.商务要求

★3.1交货时间和地点：

3.1.1交货期限：自合同签订生效之日起90日历日内完成供货、安装、调试、验收；

3.1.2交货地点：合同签订后按采购人指定地点。

3.2付款条件：详见招标文件“政府采购合同格式”中“货款支付”条款。

★3.3运输要求：采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

3.4包装要求：

★3.4.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

3.4.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

3.4.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

3.5售后服务要求：

（1）中标投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标投标人负责货物（硬件和软件）的现场安装、调试、测试和启动等；

（3）中标投标人负责货物（硬件和软件）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物（硬件和软件）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物（硬件和软件），中标投标人还需就货物（硬件和软件）的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排；

（4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

（5）中标投标人负责对其提供的货物（硬件和软件）整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责的维修和替换等工作，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

（6）中标投标人对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

（7）货物（硬件和软件）故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务。

（8）所有货物（硬件和软件）服务方式均为中标投标人上门服务，即由中标投标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标投标人承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；

（9）在保修期内更换系统中部件（软件和硬件），其保修期应相应延长；

（10）质保期结束后的维修、维护等由双方协商再定。

★3.6质保期要求：

本项目整体质保期不少于 12个月，投标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

★3.7产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

★3.8电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》的要求提供服务。