采购项目编号：ZCXG-ZB-202339

阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购

招 标 文 件

采购人：西安市阳光中学

采购代理机构：陕西众诚项目管理有限公司

二〇二三年五月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	32

第四章  商务要求	42

第五章  采购内容及要求	44

第六章  政府采购合同格式	61

第七章  投标文件格式	63

# 第一章  招标公告

阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购招标项目的潜在投标人应在陕西众诚项目管理有限公司（西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8层K座）获取招标文件，并于2023年06月07日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZCXG-ZB-202339

项目名称：阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购

采购方式：公开招标

预算金额：1,530,000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购 | 详见招标文件 | 1,530,000.00 | 否 | 详见招标文件 |

二、 投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购)特定资格要求如下:

3.1法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3.3本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：2023年05月18日 至 2023年05月24日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

地点：陕西众诚项目管理有限公司（西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8层K座）

方式：现场获取

售价： 免费获取

四、 投标文件递交

2023年06月07日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8层K座

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、注意事项：

（1）投标人须在招标文件获取时间内携带单位介绍信、经办人身份证及身份证复印件（加盖公章），在代理机构确认后方可获取招标文件。

（2）请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

2、落实政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知--财库〔2014〕68号；

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》--财库〔2019〕9号；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

（5）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》--2019年第16号；

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》--财库〔2021〕19 号；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》--陕财办采〔2018〕23号；

（9）根据陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知 --陕财办采函〔2022〕10号；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市阳光中学

地址：西安市雁塔区西影路阳光小区内

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名称：陕西众诚项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8层K座

联系方式：029-88816603

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：029-88816603

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：西安市阳光中学 地址：西安市雁塔区西影路阳光小区内 联系人：/ |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：陕西众诚项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8层K座 联系人：张工 电话：029-88816603 |
| 3 | 采购项目名称 | 阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购 |
| 4 | 采购项目编号 | ZCXG-ZB-202339 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算金额 （最高限价） | 本项目采购预算金额（最高限价）￥1,530,000.00元 投标人报价超出采购预算或最高限价，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理； |
| 7 | 项目用途 | 教育教学 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 采购内容 | 详见第五章 |
| 10 | 政策性扣减 | 本项目专门面向中小企业采购 |
| 11 | 交货期 | 30日历天 |
| 12 | 交货地点 | 西安市阳光中学 |
| 13 | 质量要求、验收标准 | 详见第四章 |
| 14 | 付款方式、时间和条件 | 详见第四章 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 招标文件发售 | 见招标公告 |
| 17 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 |
| 18 | 转包与分包履约 | 不得转包分包。若分包中标人在合同签订之前必须征得采购人同意（详见投标人须知第3.5条款） |
| 19 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 20 | 招标文件澄清 或修改时间、形式 | 时间：递交投标文件截至时间15日前 形式：书面和公告 |
| 21 | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 22 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间、形式 | 时间：自投标人收到招标文件之日起7个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面形式（详见投标人须知第13.1.2条款） |
| 23 | 对投标人提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到投标人质疑函之日起7个工作日内 形式：书面形式 |
| 24 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历天 |
| 25 | 是否允许递交多个 备选投标方案 | 不允许 |
| 26 | 投标保证金 | 无 |
| 27 | 投标文件份数 | 一套正本、两套副本和一份电子文件（U盘，内含文件word版本及pdf版本） |
| 28 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章 |
| 29 | 投标文件是否分册装订 | 投标文件装订要求： 投标文件分开装订，即资格审查文件部分一册（一正二副），技术和商务文件部分为一册（一正二副）；每册采用A4页幅、双面打印、左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，活页装订的投标文件按无效投标文件处理。 装袋要求：所有正本（资格审查文件部分，技术和商务文件部分）单独装袋； 所有副本（资格审查文件部分，技术和商务文件部分）单独装袋；U盘单独装袋。 |
| 30 | 投标文件封面 标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、资格审查文件部分或技术和商务文件部分、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |
| 31 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 采购项目名称： 投标文件（资格审查文件部分或技术和商务文件部分） 采购项目编号： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 “正本”或“副本”字样 |
| 32 | 投标截至时间 | 2023年06月07日 09时30分00秒 （北京时间） |
| 33 | 递交投标文件地点 | 陕西众诚项目管理有限公司（西安市雁塔区南二环西段老三届世纪星大厦8层K座） |
| 34 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 35 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截至时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 36 | 评标委员会的组成 | 详见投标人须知第8.1.1条款 |
| 37 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法 |
| 38 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3 |
| 39 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 40 | 中标公示的时间、媒介和期限 | 公示时间：在确定中标人之日起2个工作日内 公示媒介：陕西省政府采购网 公示期限：1个工作日 |
| 41 | 履约保证金 | 不要求 |
| 42 | 投标人信用信息 查询截至时点 | 招标公告期限截至日至今 |
| 43 | 资格审查时是否 核验证件 | 不需要 |
| 44 | 其他 | 按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 代理费缴存账户： 开户名称：陕西众诚项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 账 号：3700023909200105694 （备注：项目名称+代理服务费） |
| 45 | 项目所属行业 | 工业 |

1.总则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购活动。

1.2名词解释

1.2.1采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.2监督机构系指政府采购行政监督管理部门。

1.2.3采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 投标人是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

1.2.5 货物是指本招标文件中第四章所述所有货物。

1.2.6 服务是指人为满足招标文件要求而提供的服务。

1.2.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

1.2.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

1.2.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

1.2.10中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

1.2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。

1.3合格的投标人

1.3.1 合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）向采购代理机构获取了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家、陕西省和西安市有关的法律法规、规章和规范性文件要求；

（4）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）受到刑事处罚；

（8）受到财政部门3万元以上数额罚款的行政处罚或其他行政部门较大数额罚款的行政处罚（举行听证会的）；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

1.4 合格的货物

1.4.1 本项目包括提供货物的，所供货物亦必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

1.4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.5 知识产权

1.5.1 投标人应保证在本项目提供的任何服务和产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

1.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.6投标费用

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与采购活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8语言文字

1.8.1 招标投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8.2 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人单位章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

1.8.3 投标文件中翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.9计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 答疑会或现场考察

不组织

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）商务要求；

（5）采购内容及要求；

（6）政府采购合同条款；

（7）投标文件格式要求；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

2.2.2 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布澄清公告。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如需要询问或澄清的（除质疑外），或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在投标截止时间10日前按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构应当在3个工作日内，以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.2.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

2.2.5 当招标文件澄清、答复、修改或补充通知与招标文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件内容为准。

2.3 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

3.投标人

3.1投标人资格要求

3.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2）财务状况报告：提供投标人2022年度经审计的完整的财务报告，或者提供开标前1个月内由开户银行出具的资信证明；

3）税收缴纳证明：法人提供投标截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；

4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

（3）特定资格条件：

1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3）本项目不接受联合体投标。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。

3.1.2 采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目投标。

3.1.3 投标人应保证所提供的全部证明材料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

3.2授权委托

3.2.1投标人代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书。

3.2.2投标人应当委托本单位正式员工作为投标人代表，且投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3联合投标

本项目不接受联合体投标

3.4转包与分包

不允许

3.5投标人的风险

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.6投标人的纪律要求

3.7.1有下列情形之一的，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

3.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标文件由同一投标人送达。

4.投标文件

4.1投标文件的编写原则和要求

4.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标服务提供完整详细的技术说明，若投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

4.1.2 真实性原则

4.1.2.1 投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

4.1.2.2 投标人被认定为在政府采购活动中提供不真实材料的，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标或中标资格，投标人需承担相应的法律后果。

4.1.3 投标货币

本项目的投标均以人民币报价。

4.1.4 投标文件形式

本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

4.1.5 备选方案

4.1.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则，视为无效投标。

4.1.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选方案。

4.1.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

4.2 投标文件的组成

4.2.1投标文件由下列文件组成：

（1）资格审查文件；

（2）商务技术文件。

4.2.2 资格审查文件包括本章第3.1.1条款内容。

4.2.3 商务文件主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价；

（3）分项报价明细表

（4）商务条款偏离表；

（5）承诺及售后服务；

（6）其他证明材料。

4.2.4 技术文件主要包括下列内容：

4.2.4.1 技术部分：

（1）投标货物（产品）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数；

（2）投标货物（产品）的检测报告、产品使用说明书和用户手册等材料；

（3）投标货物（产品）工作环境条件；

（4）投标货物（产品）验收清单、验收标准和验收方法（清单应注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和生产企业）；

（5）投标货物（产品）属于强制认证的，应提供强制认证复印件（比如：3C认证）。

4.2.4.2技术响应偏离表

4.2.4.3投标人认为需要提供的其他文件和资料。

4.3 投标报价

4.3.1 投标人应按照招标文件要求填报投标报价，并充分了解该采购项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

4.3.2 本项目采购预算金额或最高限价祥见投标人须知前附表，投标人报价超出采购预算金额或最高限价的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.3.3 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、验收费、招标代理服务费、利润和税金等全部费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。中标后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目预算。

4.3.4 投标人应按“开标一览表”及“分项报价明细表”的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标报价为各分项报价金额之和。投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在遗漏项，视为缺项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.5 投标人每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

4.3.6 当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

4.4投标有效期

4.4.1投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，属于非实质性响应，将按无效投标处理。

4.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

4.4.3 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.4.4 中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。

4.5 投标保证金

本项目不收取投标保证金

4.6 商务文件

4.6.1投标人应按照招标文件商务要求做出完全响应。未作出商务响应的，作为不实质性响应招标文件，按无效投标处理。

4.6.2 投标人应按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应。包括以下内容：

（1）投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单（加盖公章）；

（2）说明售后服务的响应机制、响应时间；涉及产品还需说明产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等并分别提供产品制造商和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法。

4.6.3 投标人应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（2）服务质量和利于用户的售后服务承诺；

（3）未经采购人许可，不得将本采购项目采取转包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（4）接受采购人或采购人委托相关单位对项目实施方案、服务进度、产品质量、售后服务、货款支付与结算审核等方面监督和管理；

（5）其它承诺           /             。

4.6.4 其他证明材料不是必备证明材料，仅作为评审因素；投标人未提供的，评标时不予考虑；包括投标人享受政府采购优惠政策产品的证明材料、近3年类似业绩证明材料等。

4.7 技术文件

4.7.1 投标人应按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、技术要求做出的实质性响应和满足。

4.7.2 证明服务和产品符合招标文件规定相关文件可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。如需投标人提供样品，证明文件的表述与投标人所提供样品必须完全符合，且是投标文件的组成部分，否则，按未实质响应招标文件予以拒绝。

4.8 投标文件的制作和签署

4.8.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标人应填写全称，同时加盖单位公章，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

4.8.2 投标文件格式。投标人应严格按照第七章提供的“投标文件格式”编写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

4.8.3 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

4.8.4 投标人应按“投标须知前附表”规定的份数准备投标文件正本、副本和相应的电子文件。正本和副本封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样。当副本和正本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4.8.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章；投标文件副本可采用正本的复印件。

4.8.6 投标文件的打印或书写应清楚工整，尽量避免行间插字、涂改或增删。如出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖单位公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

4.8.7 投标文件的正本和副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表的规定。投标文件胶装后，页面不可抽取，不得有活动页，无破损、不可拆分。

4.8.8 电子文件制作要求。电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，具有同等法律效力。

5. 投标

5.1 投标内容要求

投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位投标，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

5.2 投标文件的密封和标记

5.2.1 开标前，投标人应将投标文件所有正本、副本、电子文件全部密封。

5.2.2 投标文件装订、密封、装袋要求见投标人须知前附表，并在封套的封口处（缝隙处）加贴封条，应粘贴牢固，加盖密封章（投标人单位章）。

5.2.3 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

5.2.4 未按要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3 投标文件的递交

5.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.3.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

5.3.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人递交的投标文件不予退还。

5.3.4采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

5.3.5 逾期送达的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

5.3.6 本次招标不接受邮寄的投标文件。

5.3.7 需要投标人提供样品的，同投标文件一起递交。

5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 在本章第5.3.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

5.4.2 投标人的修改或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位公章。修改或撤回通知书应按本章第5.2.2项规定进行密封，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分。

5.4.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

6. 开标

6.1开标时间和地点

6.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请采购人、所有投标人派代表准时参加并签到以证明其出席。

6.1.2 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.1.3 开标时，采购代理机构邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

6.1.4 投标人不足3家的，不得开标。

6.2 开标程序

6.2.1 开标由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，并按下列程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标开始和开启录音录像设备并致辞；

（2）宣布开标纪律和有关注意事项；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称（根据投标人签到表）；

（4）宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关工作人员和现场监督人员姓名；

（5）检查并宣布投标文件的密封情况；

（6）开标唱标：主持人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对投标人的“投标文件（正本）”当众进行拆封，由唱标人对其中“开标一览表”的采购项目编号、投标人名称、投标总价、服务期限等内容进行宣读并做开标记录；所有投标唱标完毕，如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应当举手示意，在获得主持人同意后当场提出；如确实属于唱标人宣读错误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正；无异议后，由投标人法定代表人或委托代理人及监督管理机构代表签字确认唱标内容；

（7）宣布开标结束：主持人宣布开标结束后，所有投标人应立即退场（招标文件要求演示、述标的除外）；同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。

6.2.2 检查投标文件密封情况是指，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表检对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

6.2.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

7. 投标人资格审查

7.1 资格审查小组

7.1.1 采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并组建资格审查小组。

7.1.2 资格审查小组，由采购人代表和2名采购代理机构工作人员组成，采购代理机构项目经理担任资格审查小组组长。

7.1.3 资格审查小组成立后，全体小组成员应当在签到表中签到。

7.2 资格审查办法

7.2.1 资格审查在开标结束之后评标开始之前进行。

7.2.2 资格审查小组将依据投标人投标文件之资格审查部分文件，按照本章第3.1.1项所述资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备相应资格。如果投标人不具备资格、不满足招标文件所规定的资格条件,将被视为未实质性响应招标文件,按无效投标处理。

7.2.3 信用信息查询时间截至时点，见投标人须知前附表，其查询结果在投标人限制性资格条件审查时使用。

7.2.4 资格审查小组按下列程序进行资格审查：

（1）投标人基本资格条件审查；

（2）投标人限制性资格条件审查；

（3）编写投标人资格审查报告。

7.2.5 投标人基本资格条件的审查

7.2.5.1 审查方法：

（1）投标人属企业法人的，其3证合1或多证合1的营业执照，不审查原件，通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行相关信息的核实；

（2）投标人属事业单位的，审查事业单位法人证书；

（3）投标人属于其他组织的（包括但不限于民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书），审查登记证书；

（4）属于自然人的，审查身份证。

7.2.5.2 审查标准：

资格审查小组将按下表所列举的审查标准对投标人基本资格条件进行审查，投标人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人类别进行审查： (1)企业投标的：营业执照(3证合1或多证合1)复印件 (2)事业单位投标的：事业单位法人证书复印件 (3)其他组织投标的：登记证书复印件 (4)自然人投标的：身份证复印件 | 合法有效 |
| 2 | 财务状况报告：提供投标人2022年度经审计的完整的财务报告，或者提供开标前1个月内由开户银行出具的资信证明。 要求： （1）投标人是法人的，应提供2022年度经审计的供应商财务报告复印件或者开标前一个月内由基本开户银行出具的银行资信证明。 （2）投标人是法人的,且成立不到1年的，提供开标前一个月内由基本开户银行出具的资信证明。 （3）部分其他组织和自然人，提供开标前一个月内由银行出具的资信证明。 （4）公益类事业单位无需提供财务审计报告。 （5）复印件直接装订，并加盖投标人单位章。 | 2021年全年度经审计财务报告或银行资信证明，未按要求提供为不合格 |
| 3 | 税收缴纳证明：法人提供投标截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的单位应提供相关证明材料； | 合法有效 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 合法有效 |
| 5 | 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 | 声明或承诺 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 声明或承诺 |
| 7 | 本项目专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 |
| 8 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书 | 合法有效 |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动 | 声明或承诺 |
| 10 | 非联合体投标 | 声明或承诺 |

7.2.6 投标人限制性资格条件审查

7.2.6.1 审查方法：

（1）资格审查小组将通过信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）对投标人的信用信息进行查询核实。

（2）资格审查小组将通过投标人投标文件之资格审查部分文件和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对投标人之间存在隶属关系或者其他利害关系进行相关信息的核实。

7.2.6.2 审查标准：

投标人存在下列情形之一的，审查不予通过，即判定其限制性资格条件审查为不合格，将不具备投标资格，按无效投标处理：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，且可能影响招标公正性；

（2）与本采购项目其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）与本采购项目其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目采购代理机构；

（5）为本项目代理投标的为其采购代理机构；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务；

（7）近3年受到刑事处罚；

（8）近3年内受到财政部门3万元以上罚款，或者其他行政部门较大数额罚款行政处罚（举行听证会的）；

（9）近3年被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（10）被列入严重失信被执行人名单；

（11）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（12）被禁止在一至三年内参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（13）法律法规规定的其他情形。

7.2.7 资格审查报告

7.2.7.1 资格审查报告由代理机构负责编制，以代理机构名义向采购人提交，其附表《投标人资格审查表》应当经资格审查小组全体成员签字确认。

7.2.7.2 信用查询结果的截屏资料，按要求附资格审查证明材料中，作为资格审查报告附件随招标文件一起存档。

7.2.8 合格投标人不足3家的，不得评标。

7.2.9 不合格的投标人，不得进入评标环节。

8. 评标

8.1 评标委员会

8.1.1 评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员由5人以上单数组成。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为7人以上。评审专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构可以自行选定相应专业领域的评审专家。

8.1.2 评标委员会成员到位后，推荐一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评标工作，采购人代表，不得担任评标组长。

8.1.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.1.4 评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

8.1.5 评委会成员名单在中标结果公告前，应当保密。

8.1.6  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.2 评标原则

8.2.1“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评审中恪守以下原则：

（1）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评审方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对其出具的意见承担个人责任。投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失投标的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密情况下进行。

（6）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

8.2.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

8.3 评标

8.3.1 评标委员会按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

8.3.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据招标文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评标报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

8.3.4 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律和开启录音录像设备；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

8.3.5 采购人可以在评标前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随招标文件一并存档。

8.3.6 评标过程严格保密

8.3.6.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

8.3.6.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

8.3.7 投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

8.3.8 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，并由采购代理机构转送。

9.定标

9.1 定标原则

采购人或其授权的评标委员会按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

9.2 定标程序

9.2.1评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐3个中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

9.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

9.2.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人，第一名中标候选人并列的，由采购人根据技术方案得分由高到低顺序确定。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

9.2.4 采购代理机构应当在接到采购人“定标”复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的中标人，在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》。

9.2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查或未通符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本身的评审得分与排序。

9.3 中标通知书

9.3.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.3.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

9.3.3 中标人应当在接到采购代理机构通知之日起2个工作日内领取《中标通知书》。

9.3.4 在《中标通知书》发出后，发现中标人有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动，同时向同级财政部门报告。

9.3.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10. 合同授予

10.1 履约保证金

/

10.2 签订合同

10.2.1 中标人应在《中标通知书》发出之日起7日内与采购人签订采购合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，中标人应当予以赔偿。

10.2.2 发出中标通知书后，采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。

10.2.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

10.2.4 联合体中标的，联合体各方应当与采购人签订采购合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

10.3 合同履行

10.3.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更或者中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

10.3.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

11. 废标或变更采购方式

11.1废标的情形

11.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

11.2 变更采购方式

11.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

12.招标代理服务费

12.1 中标人在领取《中标通知书》之前，应向采购代理机构交纳招标代理服务费。

12.2 招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准收取。具体收费金额将在中标公告中公布。

12.3 招标代理服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式交纳。

12.4 中标人未按本章第12.1项规定交纳招标代理服务费的，采购代理机构不发放中标通知书。

13.质疑与投诉

13.1质疑

13.1.1 投标人对本次招标采购活动有疑问的，应当按照财政部《政府采购法实施条例》的规定办理。

13.1.2 投标人对招标文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，并附必要的证明材料。

13.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

13.1.4质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

13.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

13.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

13.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

13.1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

13.2 投诉

13.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向 雁塔区财政局 提起投诉。

13.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

13.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

13.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

13.2.5  投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

14.其他

14.1融资担保

中标人为中小企业的可以自愿选择融资担保形式，为本采购项目进行融资。融资担保机构联系方式参见本章第4.5.1.3（2）条款。

14.2 录音录像

采购代理机构对开标、投标人资格审查和评标过程进行全程录音录像、文字记录，并存档备查。

# 第三章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.评标程序

1.1评标按照下列程序进行：

（1）投标文件符合性审查；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）复核与核对评标结果；

（5）确定中标候选人名单；

（6）编写评标报告。

1.2 投标文件符合性审查

1.2.1评标委员会依法对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

1.2.2评标委员会按下列评审标准进行符合性审：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  | 投标文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 投标文件的响应程度审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

1.2.3 未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。

1.3 投标文件的澄清

1.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正应以书面形式提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

1.3.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并构成为投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。

1.4 投标文件比较与评价

1.4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

1.5 复核与核对评标结果

1.5.1 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定无效的进行重点复核。

1.5.2 评标结果汇总完成后，评标报告签署前，采购代理机构应当核对评标结果，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

1.6 确定中标候选人名单

定标及定标程序祥见第二章第9.1、9.2条款。

1.7 编写评标报告

1.7.1 评标委员会在确定中标候选人名单后，应当编写评标报告并向采购人出具。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等，报价最高的投标人为第一中标候选人的，对其报价合理性予以特别书面。

1.7.2 评标委员会成员应当对评标报告予以签字确认，对评标过程有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标报告。

2. 评标方法

2.1综合评分法

本采购项目评标方法采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2 评标细则及标准

2.2.1 评标委员会将综合分析投标人的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出中标人。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.2.2 评审因素包括：投标报价、技术响应、质量保证、投标文件的规范性等对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括“投标人须知”第3.1条款规定的投标人资格条件。

2.2.3 评标委员会按以下操作程序对投标人的投标文件进行综合评分：

2.2.3.1 根据招标文件和评标原则，按《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

2.2.3.2 按照财政部87号令第五十五条和财库【2020】46号文件的规定，以本次满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。投标评审价按下列公示计算：

对符合中小企业政策优惠条件的，对总报价进行调整，调整后的报价作为投标评审价。其他投标人的价格得分按下列公式计算:投标报价得分=(评审基准价／投标评审价)×30

2.2.3.3 由评标委员会成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项评审因素对每个投标人独立打分。

2.2.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该投标人的评审总得分。评审总得分按下例公式计算：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的汇总得分；

2.2.3.5 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.2.4 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

综合评分明细

| 类别 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 30分 | 价格 30分 | 满足招标文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 |
| 技术 70分 | 产品选型及配置 25分 | 响应产品选型合理，性价比高、配套性好，完全满足采购要求，得(17-25)分； 响应产品选型基本合理，性价比一般，配套性较好，满足采购要求，得(7-17]分； 响应产品选型配备较差，性价比低，配套性一般，得(0-7]分。 |
|  | 项目实施、供货及安装方案 15分 | 针对本项目的组织实施、产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行。 组织实施、供货方案完备、合理、切实可行,得(9-15)分； 组织实施、供货方案较完备、合理、基本可行，得(4-9])分； 组织实施、供货方案较差或未提供，得(0-4]分。 |
|  | 质量保证 10分 | 产品供应渠道正常、质量有保证，具有较好的使用效果，符合国际、国内相关标准及行业要求，出厂检验合格，技术资料齐全。 产品的技术证明材料完整、来源渠道正规、质量保证措施完善，得(6-10)分； 产品的技术证明材料基本完整、来源渠道正规、质量保证措施基本完善，得(3-6]分； 产品技术证明材料不全或质量保证措施不够完善，得(0-3]分。 |
|  | 售后服务 10分 | 根据各供应商的售后服务承诺、维护保修计划（包括具体的售后服务内容、响应方式、响应时间、故障服务管理、问题管理、设备返修管理等）进行评审按差别计分。 售后服务措施和承诺详细可行，得(7-10)分； 售后服务措施和承诺较完善，得(4-7]分； 售后服务措施和承诺较差或未提供，得(0-4]分。 |
|  | 培训方案 5分 | 供应商制定完善的培训服务方案，保证使用单位能熟练操作和正常使用。 培训服务方案详细可行，得(4-5)分； 培训服务方案基本合理，得(2-4]分； 培训服务方案较差或未提供，得(0-2]分。 |
|  | 业绩 5分 | 供应商提供自2020年5月1日至今，供应商的同类项目业绩（以合同复印件为准），每提供1份得1分，最高得5分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |

2.3无效投标的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标内容出现漏项或数量与要求不符的；

（6）投标有效期、服务期限、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件中附有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标货物（产品）的技术规格、技术标准明显不符合招标文件要求的（如有）；

（9）投标货物（产品）不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；

（10）投标货物（产品）不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；

（11）进口货物（产品）未办理正常进口手续的（如有）；

（12）投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（13）法律法规和招标文件规定的其他情形的。

2.4 特殊情况的处理

2.4.1 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

2.4.2 投标文件中，若某项有不合理报价（或零报价、漏报价）的，经评标委员会评审后，此项得分为零，不参与投标报价分值的计算。

2.4.3 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该评标委员会成员的打分，按废票处理。

2.4.4 评标过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

2.4.5 评标过程中，若出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

2.4.6 评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章第1.5.2条款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本章第1.5.2条（1）情形提出质疑的，采购代理机构应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变中标结果的，应当书面报告本级财政部门。

2.4.7投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.4.7.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.4.7.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2.4.8评标争议处理原则

评标委员会在评审过程中，对投标文件符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违反法律法规和招标文件的规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映，采购人收到书面反映后，应当及时向同级财政部门报告依法处理。

2.4.9相同品牌产品

2.4.9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算， 评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格:评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2.4.9.2核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算:部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

# 第四章  商务要求

一、项目概况

阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购。

二、交货期及项目实施地点

1、交货期：30日历天。

2、交货地点：西安市阳光中学。

三、付款方式

①合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；

②如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金；

③支付方式：银行转账。

四、质量保证

1、质保期:验收合格后质保3年

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

五、验收

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。

1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

（1）合同文本；

（2）投标文件及澄清函、招标文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

六、合同实施

1.成交人应在合同签订后3个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与校方就相关工作进行安排、部署。

2 .若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离

# 采购内容及要求

| 化学吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能交互平板 | 1. 智能交互平板显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2. 交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4. 智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5. 为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，谐振频率低于260Hz。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 9.采用物理减滤蓝光设计。 10.支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 12. 一体化2D降噪4K摄像头，不低于1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 13. 内置4阵列麦克风，拾音角度 180°，全向拾音距离最大可达 12 米 14. 通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与鸿U系统界面的切换 15. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 16.智能平板具备前置电脑还原按键，采用针孔式设计，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 17. 本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 18. 智能节电，在无操作或无信号时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号时, 自动关机 19. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20. 交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 21. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 | 1 | 台 |
| 2 | 光能板 | 一、硬件要求 1、整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式。单块光能教学板产品尺寸≥1290（长）*1020（高）mm。 2、光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，无需任何耗材。 3、自然光照射下反射固定波段的光源显示字迹，非背光呈像或投影呈像。 4、书写笔迹可视距离30米。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 5、一键擦除。 6、局部擦除：可使用板擦和手势对错误字迹进行局部擦除，擦除精度方格小于1cm*1cm。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用。 7、书写及显示过程无需任何电量，仅擦除时消耗微弱电量；内置可拆卸18650型号充电锂电池，电池容量≥2600mAh。 8、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。 9、配备专用书写工具。 10、边框采用铝合金材质。 11、下边框设计调节托板，高度可随所配液晶大屏高度进行调节，确保与液晶大屏高度一致，也可打开做为置物托板使用。 12、每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2。 13、每块光能黑板物理按键不可超出一个。 14、采用挂接的安装方式，杜绝外部大框安装。安装后可对倾斜角度进行微调，确保黑板与液晶大屏呈水平状态。 15、产品符合GB28231《书写板安全卫生要求》（提供CNAS检测报告）。 二、软件要求 1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除； 4、单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上； 5、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。 6、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频展台 | 硬件： 整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，无须气压杆支撑； 外观材质：采用ABS材质 整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 变焦：12倍数字变焦 拍摄幅面：A4及以上 图像色彩：24位及以上 输出格式：图片JPG，视频MP4 整机具有安全锁 整机内置高灵敏麦克风； 展台软件： 1. 实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 2. 软件根据教学语言环境可设置中、英文切换 3. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出； 4. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 5. 展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等； 6. 结合白板软件授课界面最少支持4副展示图片插入白板软件进行授课批注； 7. 具备二维码扫码功能，通过扫描二维码可识别二维码上的内容； 8.具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭； 9. 可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置； 10. 支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用 | 1 | 张 |
|  |  | 一、基础设备 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 规格：约1500×1200×800mm 台面：一体化台面，理化板。 产品结构：铝合金结构 立柱采用铝镁合金立柱； 横梁为铝合金方管； 脚垫：采用专用垫，可隐蔽固定。 | 12 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 1、产品规格：凳面直径约320mm，高度约380-480mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积；凳面弧形挡边设计；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用五星脚，五星脚采用一体注塑成型。 | 54 | 个 |
|  |  | 二、教师演示控制 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：约2400×750×850mm 台面：一体化台面，理化板。 产品结构：铝木结构 台身用材：采用模具成型双层圆型铝镁合金框架，内置框架采用方形铝镁合金。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理。 封边：采用环保三聚氰胺双贴面防潮板，外露端面采用PVC封边条。 台身设计： 1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。 2、台背部为开门设计。 可调脚：采用模具成型工程塑料合金注塑专用垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面约390×430mm，有效座位高度约420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积；学生椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用五星脚，五星脚采用一体注塑成型。 | 1 | 个 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制电气柜 | 规格：约900×400×1800mm； 智能控制电气柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）通风控制系统： 1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 约7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （3）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （4）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （5）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—通风系统 |  |  |
| 1 | 实验室专用通风罩 | 万向式吸风罩。 1、万向节采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向； 2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； 在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，排气距离可调整。 | 25 | 个 |
| 2 | 吊装式通风管道 | 规格尺寸：标准模块化组成，2400mm为一组； 通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成。 | 13 | 套 |
| 3 | 吊装通风装置 | 1.通风机：能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为不低于5.5KW，转速700~800r/min，流量11500M3/h。 | 1 | 台 |
| 4 | 吊装通风装置附件 | 2.风机控制线：规格：约Ø25mm 3.电气线管：4平方毫米、2.5平方毫米电线。 4.室外行程通风管道：根据现场实际情况选用φ315mm、φ250mm等规格UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作。 | 1 | 套 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯两套。 | 26 | 个 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm铝镁合金大型模具制作而成。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm 1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm； 4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 7、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 7 | 套 |
| 2 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：约500×600×1000H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水PVC管、信号控制连接线、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、 低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、 水槽与台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 5、 水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 7、 水槽台底部安装静音万向轮。 | 13 | 张 |
| 3 | 功能接口模块 （教师端） | 不少于8个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 1 | 个 |
| 4 | 功能接口模块 （学生端） | 不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 6 | 个 |
| 5 | 自动给排水系统（教师端） | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口1对、信号控制接口1个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 1 | 套 |
| 6 | 自动给排水系统（学生） | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口2对、信号控制接口2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 6 | 套 |
| 7 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A； 整室网络覆盖； 接受智能控制电气柜控制。 | 1 | 套 |
| 5 | 给排水管 | 1.给水主管选用约Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2.排水管选用加厚约Ø50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 |
| 6 | 电气网络线路 | 1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2.网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线 | 1 | 项 |
|  |  | 七、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，约2400×960×600mm为一组； | 13 | 组 |
| 2 | 系统外观装饰功能板 | 规格尺寸：标准模块化组成，约1200×960×600mm为一组； 系统外部两侧采用半圆弧型装饰板、底部装饰板均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计。 | 26 | 组 |
| 3 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 4 | 安装费用 | 1.整室产品安装费用。 2.室外通风管道安装。 3.吊装设备安装调试： 1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2）系统结构安装调试； 3）系统控制安装调试； 4）通风系统安装调试； 5）给排水安装调试； 6）供电系统安装调试； 7）照明系统安装调试； 8）网络系统安装调试 | 1 | 套 |

| 生物吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能交互平板 | 1. 智能交互平板显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2. 交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4. 智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5. 为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，谐振频率低于260Hz。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 9.采用物理减滤蓝光设计。 10.支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 12. 一体化2D降噪4K摄像头，不低于1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 13. 内置4阵列麦克风，拾音角度 180°，全向拾音距离最大可达 12 米 14. 通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与鸿U系统界面的切换 15. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 16.智能平板具备前置电脑还原按键，采用针孔式设计，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 17. 本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 18. 智能节电，在无操作或无信号时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号时, 自动关机 19. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20. 交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 21. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 | 1 | 台 |
| 2 | 光能板 | 一、硬件要求 1、整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式。单块光能教学板产品尺寸≥1290（长）*1020（高）mm。 2、光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，无需任何耗材。 3、自然光照射下反射固定波段的光源显示字迹，非背光呈像或投影呈像。 4、书写笔迹可视距离30米。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 5、一键擦除。 6、局部擦除：可使用板擦和手势对错误字迹进行局部擦除，擦除精度方格小于1cm*1cm。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用。 7、书写及显示过程无需任何电量，仅擦除时消耗微弱电量；内置可拆卸18650型号充电锂电池，电池容量≥2600mAh。 8、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。 9、配备专用书写工具。 10、边框采用铝合金材质。 11、下边框设计调节托板，高度可随所配液晶大屏高度进行调节，确保与液晶大屏高度一致，也可打开做为置物托板使用。 12、每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2。 13、每块光能黑板物理按键不可超出一个。 14、采用挂接的安装方式，杜绝外部大框安装。安装后可对倾斜角度进行微调，确保黑板与液晶大屏呈水平状态。 15、产品符合GB28231《书写板安全卫生要求》（提供CNAS检测报告）。 二、软件要求 1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除； 4、单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上； 5、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。 6、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频展台 | 硬件： 整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，无须气压杆支撑； 外观材质：采用ABS材质 整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 变焦：12倍数字变焦 拍摄幅面：A4及以上 图像色彩：24位及以上 输出格式：图片JPG，视频MP4 整机具有安全锁 整机内置高灵敏麦克风； 展台软件： 1. 实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 2. 软件根据教学语言环境可设置中、英文切换 3. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出； 4. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 5. 展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等； 6. 结合白板软件授课界面最少支持4副展示图片插入白板软件进行授课批注； 7. 具备二维码扫码功能，通过扫描二维码可识别二维码上的内容； 8.具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭； 9. 可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置； 10. 支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作 | 1 | 张 |
|  |  | 一、基础设备 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 规格：约1500×1200×800mm 台面：一体化台面，刨花板 产品结构：铝合金结构 立柱采用铝镁合金立柱一次挤压成型； 横梁为铝合金方管； 脚垫：采用模具成型工程塑料合金注塑专用垫。 | 12 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 1、产品规格：凳面直径约320mm，高度约380-480mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积；凳面弧形挡边设计；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用五星脚，五星脚采用一体注塑成型。 | 54 | 个 |
|  |  | 二、教师演示控制 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：约2400×750×850mm 台面：一体化台面，理化板。 产品结构：铝木结构 台身用材：采用模具成型双层圆型铝镁合金框架，内置框架采用方形铝镁合金。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理。 封边：采用环保三聚氰胺双贴面防潮板，外露端面采用PVC封边条。 台身设计： 1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。 2、台背部为开门设计。 可调脚：采用模具成型工程塑料合金注塑专用垫。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面约390×430mm，有效座位高度约420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积；学生椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用五星脚，五星脚采用一体注塑成型。 | 1 | 个 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制电气柜 | 规格：约700×400×1800mm 智能控制电气柜内置总电源开关，电源保护器，PLC控制器及功能扩展模块，PLC专用电源，PLC保护模块、急停控制系统，工作指示灯，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 约7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功率约为8W | 13 | 组 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm铝镁合金大型模具制作而成。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm 1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm； 4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 7、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 7 | 套 |
| 2 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：约500×600×1000H/水槽深度270mm 1、 水槽台上部为多功能安装平台采用工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水PVC管、信号控制连接线、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、 低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、 水槽与台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 5、 水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 7、 水槽台底部安装静音万向轮。 | 13 | 张 |
| 3 | 功能接口模块 （教师端） | 不少于8个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 1 | 个 |
| 4 | 功能接口模块 （学生端） | 不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 6 | 个 |
| 5 | 自动给排水系统（教师端） | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口1对、信号控制接口1个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 1 | 套 |
| 6 | 自动给排水系统（学生） | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口2对、信号控制接口2个。快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 6 | 套 |
| 7 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A； 整室网络覆盖； 接受智能控制电气柜控制。 | 1 | 套 |
| 5 | 给排水管 | 1.给水主管选用约Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2.排水管选用加厚约Ø50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 | 项 |
| 6 | 电气网络线路 | 1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2.网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线 | 1 | 项 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，约2400×400×180mm为一组； | 14 | 组 |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 3 | 安装费用 | 1.整室产品安装费用。 2.吊装设备安装调试： 1）吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2）系统结构安装调试； 3）系统控制安装调试； 4）给排水安装调试； 5）供电系统安装调试； 6）照明系统安装调试； 7）网络系统安装调试 | 1 | 套 |

| 物理吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能交互平板 | 1. 智能交互平板显示尺寸≧75英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2. 交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4. 智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5. 为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，谐振频率低于260Hz。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 9.采用物理减滤蓝光设计。 10.支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 12. 一体化2D降噪4K摄像头，不低于1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 13. 内置4阵列麦克风，拾音角度 180°，全向拾音距离最大可达 12 米 14. 通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与鸿U系统界面的切换 15. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 16.智能平板具备前置电脑还原按键，采用针孔式设计，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 17. 本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 18. 智能节电，在无操作或无信号时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号时, 自动关机 19. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 20. 交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 21. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 | 1 | 台 |
| 2 | 光能板 | 一、硬件要求 1、整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式。单块光能教学板产品尺寸≥1290（长）*1020（高）mm。 2、光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，无需任何耗材。 3、自然光照射下反射固定波段的光源显示字迹，非背光呈像或投影呈像。 4、书写笔迹可视距离30米。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告） 5、一键擦除。 6、局部擦除：可使用板擦和手势对错误字迹进行局部擦除，擦除精度方格小于1cm*1cm。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用。 7、书写及显示过程无需任何电量，仅擦除时消耗微弱电量；内置可拆卸18650型号充电锂电池，电池容量≥2600mAh。 8、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。 9、配备专用书写工具。 10、边框采用铝合金材质。 11、下边框设计调节托板，高度可随所配液晶大屏高度进行调节，确保与液晶大屏高度一致，也可打开做为置物托板使用。 12、每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2。 13、每块光能黑板物理按键不可超出一个。 14、采用挂接的安装方式，杜绝外部大框安装。安装后可对倾斜角度进行微调，确保黑板与液晶大屏呈水平状态。 15、产品符合GB28231《书写板安全卫生要求》（提供CNAS检测报告）。 二、软件要求 1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除； 4、单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上； 5、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。 6、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频展台 | 硬件： 整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，无须气压杆支撑； 外观材质：采用ABS材质 整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 变焦：12倍数字变焦 拍摄幅面：A4及以上 图像色彩：24位及以上 输出格式：图片JPG，视频MP4 整机具有安全锁 整机内置高灵敏麦克风； 展台软件： 1. 实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 2. 软件根据教学语言环境可设置中、英文切换 3. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出； 4. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 5. 展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等； 6. 结合白板软件授课界面最少支持4副展示图片插入白板软件进行授课批注； 7. 具备二维码扫码功能，通过扫描二维码可识别二维码上的内容； 8.具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭； 9. 可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置； 10. 支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用 | 1 | 张 |
|  |  | 一、学生实验操作及学习区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 规格：约1500×1200×800mm 台面：一体化台面，刨花板 产品结构：铝合金结构 立柱采用铝镁合金立柱一次挤压成型； 横梁为铝合金方管； 脚垫：采用模具成型工程塑料合金注塑专用垫。 | 12 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 1、产品规格：凳面直径约320mm，高度约380-480mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积；凳面弧形挡边设计；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用五星脚，五星脚采用一体注塑成型。 | 54 | 个 |
|  |  | 二、教师演示控制 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：约2400×750×850mm 台面：一体化台面，采用专用抗倍特板成型制作，四边加厚，机械打磨。 产品结构：铝木结构 台身用材：采用模具成型双层圆型铝镁合金框架，内置框架采用方形铝镁合金。 台身设计： 1、箱体预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘等。 2、台背部为开门设计，便于电器维护。 组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 可调脚：采用模具成型工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面约390×430mm，有效座位高度约420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积；学生椅选用气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构；支架选用五星脚，五星脚采用一体注塑成型。 | 1 | 个 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制电气柜 | 规格：约700×400×1800mm 智能控制电气柜内置总电源开关，电源保护器，PLC控制器及功能扩展模块，PLC专用电源，PLC保护模块、急停控制系统，工作指示灯，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 约7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （2）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （3）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （4）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，功率约为8W | 13 | 组 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—电源系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚60×50mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于220×190×90mm 1、表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布； 4、每组功能操作模块可满足两组学生用电功能需求。最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能接口模块包含：220V电源五孔插座、低压电源接口、USB功能接口、网络接口。 7、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 | 13 | 套 |
| 2 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为0.1V），额定电流≥6A； 整室网络覆盖； | 1 | 套 |
| 3 | 学生电源 | 电源规格：约165×160×90mm 受控低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）； 低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调； 交直流电压均采用数码显示； 所有电器产品符合国家部颁标准。 | 25 | 个 |
| 4 | 电气网络线路 | 1.供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2.网络布线：工程级无氧铜六类网络双绞线 | 1 | 项 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，约2400×400×180mm为一组； | 14 | 组 |
| 2 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 3 | 安装费用 | 1.整室产品安装费用。 2.吊装设备安装调试： 1)吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2)系统结构安装调试； 3)系统控制安装调试； 4)供电系统安装调试； 5)照明系统安装调试； 6)网络系统安装调试。 | 1 | 套 |

| 学生课桌椅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 学生课桌 | 约650mm×450mm×(700-780)mm | 1.桌面规格为约650mm×450mm×(700-780)mm，,长*宽*高度（可调），材质为E1级优质环保型三聚氰胺板注塑封边，厚≥18mm，表面贴防火面板。 2．桌斗规格约450mm×300mm×150mm，要求为钢制书斗，材质为厚度≥0.8mm冷轧钢板一次拉伸成型，侧面有物件挂钩。 3．金属桌架主要为椭圆钢管，要求均为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥50mm×20mm，管壁厚≥1.2mm；升降下管≥60mm×30mm，管壁厚≥1.2mm；脚登管20*40mm，椭圆管管壁厚≥1.2mm。 | 张 | 1000 |
| 2 | 学生椅 | 约410mm×350mm×(380-480)mm | 1．椅面规格为约410mm×350mm×(380-480)mm，,长*宽*座高（可调），选优等PP材料，表面有防滑设计，配件使用增强塑料，防火防水，所有板架连接部位、五金配件质量等应符合国家规范要求。 2．金属椅架主要为椭圆钢管，要求均为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥50mm×20mm，管壁厚≥1.2mm；升降下管≥50mm×25mm，管壁厚≥1.2mm；脚登管20*40mm椭圆管，管壁厚≥1.2mm。 | 把 | 1000 |

# 政府采购合同格式

合同（范本参考）

采购人（全称）：

供应商（全称）：

鉴证方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：                                            ；

2.项目地点：                                              ；

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                            （¥        ）。

合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、付款方式：

①合同签订后，项目完成并验收合格交付使用，一次性支付所有价款；

②如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的1‰支付采购人误期赔偿金；

③支付方式：银行转账。

- 服务期限

委托服务期限自     年     月至     年     月止。

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其他（在合同中具体明确）

十一、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

# 第七章 投标文件格式

投标文件格式是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

正本/副本

采购项目编号：

阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购

投标文件

（资格审查部分）

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

时  间： 20    年    月    日

目  录

1.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织机构 代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投  标  人：                        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

日      期:20  年  月  日

2.法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件

投标人：                        （盖单位公章）

日期：20    年  月  日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供

3.授权委托书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权委托书有效期自开标之日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投标人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人：                           （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：  20     年   月   日

说明：仅限委托代理人参加投标时提供。

4.投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2）财务状况报告：提供投标人2022年度经审计的完整的财务报告，或者提供开标前1个月内由开户银行出具的资信证明；

3）税收缴纳证明：法人提供投标截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；

4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3、特定资格条件：

1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3）本项目不接受联合体投标。

注：以上资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。

5.提供投标人基本存款账户开户证明

说明：

1.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之前成立的，提供基本存款账户开户许可证复印件；

2.投标人在国家取消基本存款账户开户行政许可之后成立的，提供基本存款账户证明资料。

附表1

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司

（公司）于    年    月    日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（  ）。主要设备有（品种、数量），其中用于履行本合同所必需的设备有（ 品种、数量）；现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

附件：主要设备清单、专业技术人员名单

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表2

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司

我方作为                                 项目（项目编号：                  ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方        （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方        （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方        （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表3

非联合体投标申明

致：西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司

我公司作为本次                     （项目名称）（项日编号：            )的投标供应商，根据招标文件要求，现郑声明如下：

我公司参加本次招标项目为非联合体，

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表4

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html网页截图并加盖供应商红章）

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2.3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

附表5

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

(标的名称)  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

(标的名称)  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

正本/副本

采购项目编号：

阳光中学理化生实验设备及学生课桌椅采购

投标文件

（商务、技术部分）

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

时  间：         年   月   日

目  录

一、投 标 函

西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司：

我方已仔细研究了    （项目名称）的招标文件（政府采购项目编号：      ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

一、我方提交投标文件正本一套（资格审查、商务技术各1本）和副本    套（资格审查、商务技术各      本），电子文件1份。

二、我方投标报价为       元（大写：人民币          ）；交货期为         ；投标有效期为投标截止日起   日历天。

三、我方承诺承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的样品、数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时，不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件规定和标准向贵方交纳招标代理服务费；

（4）在合同约定的服务期限内完成合同规定的全部义务。

七、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和中标结果。

八、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.2条款规定的任何一种情形。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

九、我方的投标文件在开标后有效期为90日历天。

十、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投 标 人：                                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

二、开标一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标总报价（元） | 小写：￥ 元 大写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注：表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准 |  |

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

三、分项报明细价表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |  |  |  | ￥： ；大写： |  |  |  |  |

说明：

1、本项目报价的单价为全费用单价，报价精确到元。投标报价包括设备价格、各种税金、运杂费、保险费、出厂装箱清单所列易损件、备品备件、与项目相关配套辅助材料及专用工具，安装、调试、技术服务费和售后服务等涉及的所有费用；

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

3、供应商应充分考虑为完成本项目内容而需要使用的耗材配件及其他服务等全部费用，无论供应商在分项报价中是否有说明，其费用均包含在投标报价中。在项目实施过程中，成交供应商不得因其未列入报价而要求增加合同金额；

4、报价总价应与报价一览表一致；

投标人名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

3.1节能环保、环境标志产品明细表

节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

项目名称：                                                           项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

3.2.选配件报价表

选配件报价表（格式，若有）

项目名称：                                                                    项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                             （单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

四、商务偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

五、其他证明材料

1.提供投标人享受政府采购优惠政策的证明材料

说明：

（1）中小企业声明函格式见附件1；

（2）残疾人福利性单位声明函格式见附件2；

（3）监狱企业证明文件见附件3；

附件1：

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

(标的名称)  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

(标的名称)  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

说明：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

2.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件2：

残疾人福利性单位声明函（如不是，只需填写名称、日期）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （盖单位公章）

日  期：20   年   月   日

附件3：

监狱企业证明函（如不是，只需填写名称、日期）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称：             （盖单位公章）

日期：      年    月    日

2.投标人近3年完成的类似业绩证明材料

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.提供自近三年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类型、使用功能等方面相同或相近的项目；

2.“合同金额”需提供合同复印件，无法提供“合同金额”的业绩证明材料请附情况说明。

业绩以合同或中标(成交)通知书为依据，复印件须加盖单位公章，原件备查

3.未按上述要求提供、填写的，评标时不予加分。

投标人名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：     年    月    日

六、技术文件

说明：

格式自定。

1.参照对应的评标办法及采购内容及要求自行编写；

七、投标人承诺书

承诺书（一）

| 致：西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（二）

| 致：西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：西安市阳光中学/陕西众诚项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标活动提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
  5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 
  6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖单位公章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：　　　                　　　　
　  日    期：    年　 　月　　 日

八、投标人认为有必要补充说明的事项