# 竞争性磋商内容及要求

- 项目目标：多功能现场勘查车改装

- 采购内容: 2台车辆改装勘察车服务；

- 主要功能:符合业务大队工作需求；需满足日常工作。具备现场勘查装备装载功能，现场勘查指挥、汇报功能，音视频信息传输功能，勘查环境3D快速建模，现场办公信息录入，侦办过程后勤保障功能

- 项目预算:89.00万元。

- 项目工期:合同签订后15个日历天完工。

- 技术要求:将各种勘验手段集中到移动勘查作战室里，实现装备集约化、资源最大化的同时，能够很好地提高各类案件破案率、办案质量。建设多元化作战系统：

- 车载平台系统

对载车底盘进行改制，加装载车设备平台、攀登维修梯等，外观符合我部门对外宣传，美观大方；车内对底盘两侧及车顶进行加强，制作5-7人会议区。加装警灯、警报的警示系统。

- 勘查设备装载系统

对不同勘查设备进行有效分类装载，可快速查询拿取，对小部件耗材实现一臂化可视管理，可视库存数量，一臂间距即可获取勘验器材，真正实现快速反应，安全库存机制。大件装备固定牢靠同时也可易拆卸。车辆行进时具备减震减噪防损耗。装备模块可活动、便于整体搬运、滑动、空间拓展。

- 合成勘查作战系统

利用移动端智能现勘系统，将现场指纹拍照、足迹拍照、生物检材拍照等设备采集的信息汇总至载车中，通过现场勘查信息与后端各专业数据快速比对入录，并配备专业工控电脑，打印扫描一体机，无人机建模、无人机勘查等设备。配备水路系统辅助作业需求。

- 计算机网络系统

计算机系统是车内、车外联系的纽带，为数据、语音、音视频及各种数字信号传输创造了一个快捷的通道。

通过本系统提供的标准IP接入平台，使用有线、无线的方式将车的网络设备接入后台，即实现载车回传视频信号接入后端应用平台，实现现场与指挥中心的联网。

- 音视频、视频会议系统

载车可以通过无人机、车外升降摄像头，车内摄像头等可实现全天候、多方位、大范围的现场图像监控传输。

通过车载硬盘录像机，可以对现场的情况进行适时录像、录音记录，以便日后进行调查，并可通过USB接口及数据端口与其他存储设备相连接，进行现场刻录，便于录像资料的及时、有效保存。车载的液晶显示设备可集中显示系统采集到的信息，便于领导实时掌握事发现场的各种情况，可以及时指挥调度，正确决策。

采用高质量功率放大器，通过4个喇叭阵，声音传输距离远，进行大范围的压制性广播。系统采同时支持无线、有线话筒等多种音源。

车内配备会议桌，现场指挥室可以通过5G/视频专网智能音视频互联互通，进行视频会议，便于指挥中心了解现场实况，统一安排调度指挥，正确决策。

- 供配电系统

装配取力发电机、UPS电源设备，设置外接市电接口及相关控制单元等辅助设备。UPS选用机架式不间断电源1套，带旁路开关，设备用电须经UPS电源输出，UPS电池采用原厂机架安装式电池套件，在具有市电条件的现场，载车可方便地使用市电进行工作，具备完整安全的交、直流配电系统。

- 照明系统

车顶安装360度可升降照明系统，即可保障现场照明环境作业，也可在遇到群体事件时起到震慑作用和加大搜索范围。

安装应急照明装置：载车不打着火的情况下可进行照明。

外场地照明：日常夜间作业的小范围照明。

车内照明：提供车内办公照明环境。

美化照明：提升空间细节照明。

- 辅助保障系统

保障各种环境的适用性，配备驻车空调、饮水机、防雨遮阳，便携用水装置、提升载车的安全性能，加装导航、倒车影视装置。避雷接地装置，

- 多功能移动勘查指挥作战室实施：

- 利用本局单位配备的中型客车（大通V90）、小型汽车（大通MPV）两台车，在不变动原有底盘车辆参数的情况下进行项目实施，满足车辆安全性能的同时达到多功能移动勘查。

| 刑侦技术勘察车(小车)技术参数、功能指标、改装要求及其他采购要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 计算机办公 | 5G无线路由器 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 头枕显示器 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 网络交换机 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 无线键鼠套装 | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频切换 | 视频切换器 | 1 | 套 |  |
| 6 | 图像系统 | 车顶高清云台摄像机 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 控制键盘 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 车顶高位枪机 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 一体机机芯专用护罩 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 硬盘录像机 | 1 | 套 |  |
| 11 | 4G图传 | 视频处理 | 1 | 套 |  |
| 12 | 照明系统 | 折叠升降照明灯 | 1 | 套 |  |
| 13 |  | 车顶照明 | 4 | 个 |  |
| 14 |  | 车内照明 | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 车内氛围灯 | 1 | 套 |  |
| 16 | 警示及辅助设施 | 红蓝爆闪灯 | 4 | 组 |  |
| 17 |  | 中网爆闪灯 | 3 | 组 |  |
| 18 |  | 圆柱爆闪灯 | 2 | 套 |  |
| 19 | 供电系统 | 配电系统 | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 供电系统防雷 | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 充电逆变一体机 | 1 | 台 |  |
| 22 |  | 便携式发电机 | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 蓄电池 | 3 | 只 |  |
| 24 |  | 外接接口 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 车内插座 | 1 | 套 |  |
| 26 |  | 供电线盘 | 1 | 个 |  |
| 27 | 车辆改装 | 车顶平台及围栏 | 1 | 套 |  |
| 28 |  | 车顶加固及防水 | 1 | 套 |  |
| 29 |  | 综合设备机柜 | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 靠背座椅桌板 | 2 | 套 |  |
| 31 |  | 地板 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | 踏板 | 2 | 件 |  |
| 33 |  | 踏板 | 2 | 件 |  |
| 34 |  | 休息脚踏 | 2 | 件 |  |
| 35 |  | 前后舱隔断 | 1 | 套 |  |
| 36 |  | 储物箱 | 1 | 套 |  |
| 37 |  | 整车加强 | 1 | 套 |  |
| 38 |  | 驾驶室脚垫 | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 整车外饰 | 1 | 套 |  |
| 40 |  | 线缆、五金杂件辅料 | 1 | 套 |  |
| 41 |  | 售后 | 1 | 套 | 整车质保1年 |

| 刑侦技术勘察车(大车)技术参数、功能指标、改装要求及其他采购要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 计算机办公 | 笔记本 | 1 | 套 |  |
| 2 |  | 5G无线路由器 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 大显示器 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 小显示器 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 网络交换机 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 便携式打印机 | 1 | 套 |  |
| 7 | 图像系统 | 车顶高清云台摄像机 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 控制键盘 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 车顶高位枪机 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 一体机机芯专用护罩 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 硬盘录像机 | 1 | 套 |  |
| 12 | 视频切换器 | 视频切换 | 1 | 套 |  |
| 13 | 4G图传 | 视频处理 | 1 | 套 |  |
| 14 | 广播系统 | 功放 | 1 | 套 |  |
|  |  | 号角喇叭 | 4 | 套 |  |
|  |  | 无线麦克风 | 1 | 套 |  |
|  |  | 车内喇叭 | 2 | 个 |  |
| 15 | 无人机指挥系统 | 四旋翼侦查无人机 | 1 | 套 |  |
|  |  | 四旋翼建模无人机 | 1 | 套 |  |
| 16 | 照明系统 | 折叠升降照明灯 | 1 | 套 |  |
| 17 |  | 车顶照明 | 4 | 个 |  |
| 18 |  | 车内照明 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | 软膜天花顶棚 | 1 | 套 |  |
| 20 |  | 氛围灯 | 1 | 套 |  |
| 21 | 警示及辅助设施 | 红蓝爆闪灯 | 4 | 组 |  |
| 22 |  | 中网爆闪灯 | 3 | 组 |  |
| 23 |  | 遮阳棚 | 1 | 套 |  |
| 24 |  | 车外花洒 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 智能水壶 | 1 | 台 |  |
| 26 |  | 工作圆凳 | 2 | 套 |  |
| 27 |  | 倒车后视 | 1 | 套 |  |
| 28 |  | 灭火器 | 2 | 只 |  |
| 29 | 供电系统 | 配电系统 | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 供电系统防雷 | 1 | 套 |  |
| 31 |  | 接地系统 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | UPS | 1 | 台 |  |
| 33 |  | 车内插座 | 若干 | 件 |  |
| 34 |  | 发电机 | 1 | 台 |  |
| 35 |  | 蓄电池 | 2 | 只 |  |
| 36 |  | 充电机 | 1 | 台 |  |
| 37 |  | 供电线盘 | 1 | 个 |  |
| 38 | 车辆改装 | 车顶平台 | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 车内顶加固及防水 | 1 | 套 |  |
| 40 |  | 车尾爬梯 | 1 | 套 |  |
| 41 |  | 原车空调改装 | 1 | 套 |  |
| 42 |  | 工作桌面 | 4 | 套 |  |
| 43 |  | 折叠桌板 | 2 | 套 |  |
| 44 |  | 机柜 | 2 | 套 |  |
| 45 |  | 长条沙发座椅 | 1 | 套 |  |
| 46 |  | 左侧器材柜 | 1 | 套 |  |
| 47 |  | 右侧操作柜 | 1 | 套 |  |
| 48 |  | 隔墙操作柜 | 1 | 套 |  |
| 49 |  | 复合地板 | 1 | 套 |  |
| 50 |  | 驾驶室迎宾踏板 | 2 | 件 |  |
| 51 |  | 中门迎宾踏板 | 1 | 件 |  |
| 52 |  | 后舱隔断 | 1 | 套 |  |
| 53 |  | 乘客区窗帘 | 1 | 套 |  |
| 54 |  | 整车加强 | 1 | 套 |  |
| 55 |  | 整车贴膜 | 1 | 套 |  |
| 56 |  | 车辆内饰装潢 | 1 | 套 |  |
| 57 |  | 驾驶室装潢 | 1 | 套 |  |
| 58 |  | 驾驶室脚垫 | 1 | 套 |  |
| 59 |  | 整车外饰 | 1 | 套 |  |
| 60 |  | 正驾驶座椅改装 | 1 | 套 |  |
| 61 |  | 副驾座椅改装 | 1 | 套 |  |
| 62 |  | 无人机固定装置 | 1 | 套 |  |
| 63 |  | 显示器支架 | 1 | 套 |  |
| 64 |  | 线缆、五金杂件辅料 | 1 | 套 |  |
| 65 |  | 售后 | 1 | 套 | 整车质保1年 |
| 66 |  | 售后 |  |  | 本项目为特勤工作保障用车，为保障专业性及工作时效性，维修售后点需30分钟内到达，需具有售后服务能力，提供售后服务机构针对本项目的授权原件；同时提供工厂的厂房、设备以及库存备品备件情况，改装不少于1年质保； |
| 67 |  | 其他基本要求 |  |  | 所投产品货源渠道正当，提供改装生产厂家针对本项目的授权书 |