| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系统专用硬件 |  |  |  |
| 1 | 数字程控交换机 （核心产品） | 1、机架式服务器主机×1 2、CPU应用板×1 3、数字中继板×1块，≥4路模拟中继版1块； 4、主机电源； 5、主机安装组件； 6、内置CPU板 7、CSTA服务器软件； 8、支持CSTA或TSAPI接口； 9、具备数字信号接入功能； 10、支持模拟信号接入功能； 11、内置语音提示功能； 12、内置不间断电源； 13、采用linux操作系统 14、系统具备：≥4个坐席授权 15、内置ACD、CTI接口平台； 16、支持坐席网管图形化界面监视系统 ▲17、产品提供CQC认证证书。 | 1套 |
| 2 | IP接警话机 | 1、液晶主叫显示屏； 2、功能键：摘机/挂机、拨号盘，静音指示键、音量键+/-、免提键、指示灯、重拨键、信息和消息键，全字母键盘等；音频特性：舒适听筒，兼容助听器，全双工免提通话，带回音消除功能。 能够配套数字程控交换机使用 | 4套 |
| 3 | IP录音 | IP录音许可≥10路 | 1套 |
| 4 | 录音服务器 | 1、CPU:≥I5-10代处理器； 2、内存：≥32G； 3、硬盘：≥2块2T； 4、DVDRW光驱。 | 1台 |
| 5 | 业务服务器 | 2U机架式服务器 处理器：2.1GHz、12C(核)、18MB三级缓存/≥DDR4-32GB RDIMM 2933MHz/≥1.2TB SAS 10K 2.5*2硬盘/PERC H345800W/导轨/预装windows server2019正版中文标准版或同等产品 | 2台 |
| 6 | 核心服务器 | 2U机架式服务器 处理器：2.1GHz、12C(核)、18MB三级缓存/≥DDR4-64GB RDIMM 2933MHz/≥1.2TB SAS 10K 2.5*2硬盘/PERC H345800W/导轨/双电源/预装windows server2019正版中文标准版或同等产品 | 1台 |
| 7 | 网络防火墙 | 企业级防火墙 ≥2×10GE(SFP+)+10×GE端口 一体化防护：集传统防火墙，VPN,入侵防御，防病毒，数据防泄漏，带宽管理，本地URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 VPN支持：支持丰富可靠的VPN特性，如IPSec VPN,SSL VPN, L2TP VPN,GRE等，提供自研的VPN客户端SecoClient,实现SSL VPN,L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入，支持DES,3DES,AES,SHA,SM2/SM3/SM4等多种加密算法。 入侵检测：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 | 1台 |
| 8 | 网络交换机 | 设备支持双电源，支持POE,≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口(其中4个是combo口),≥4个1G/10G BASE-X SFP+ 万兆端口，模块化冗余双电源； | 1台 |
| 9 | 网络线缆 | 超5类网线 | 2箱 |
| 10 | 受理调度台 | CPU：≥I5-12500/内存：≥16G/硬盘：≥512SSD/RX640/DVD 光驱/键鼠/音箱/正版Win11pro或同等产品,配置2台≥23.8英寸液晶显示器 | 2套 |
| 11 | 专用调度桌 | 1、调度台功能包括设备安装、设备散热、人体工程学设计、视觉设计、多功能配件搭配等； 2、钢制一体化调度专用桌，采用人体工学设计，定制，全钢喷塑，木质台面：≥1.8米长，具备合理的结构，桌面可摆放受理液晶显示器及键盘、鼠标、话机。抽屉、水杯搁置架。 | 2套 |
| 12 | 专用调度座椅 | 座椅根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和坐垫之弧度完全符合人体生理曲线，外形美观漂亮、坐高和座深合理，人体工学椅，具备气压升降功能。 | 2套 |
| 13 | 不间断电源 | UPS功率≥10KVA； 超高功率密度，超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境；具备出色的节能环保特性，输出功率因数高达0.9,带载量提升20-30%；效率高达92-94%；三相单相兼容，适合多种应用场合；支持并联扩展运行(最大4台)；配备≥16 节12V-100AH品牌铅酸免维护蓄电池组，定制电池柜2个，提供不小于4小时延时。 | 1套 |
| 14 | KVM | 屏幕：≥17英寸 最大连接数：≥8台 支持分辨率：≥1280*1024 切换方式：面板按钮，OSD,键盘热键 自动扫描间隔：1-255秒 | 1个 |
| 15 | 机柜 | 42U标准机柜，尺寸：600cm*1000cm*2000cm，钢制结构 | 1个 |
| 16 | 授时仪 | 内置工业级通讯模块，通过加密算法，对卫星时间进行采集。 | 1个 |
| 17 | 插座 | 插孔数量：≥八位组合孔；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；防雷击/抗电涌。 | 10个 |
| 18 | 手持对讲 | 手持式4G公网对讲机，呼叫建立延时≤1秒，接续速度≤1秒，DO分组业务。 能够实现与车载对讲互通 | 1个 |
| 19 | 专用摄像头 | 室外≥200万像素高清摄像头，日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑，视频压缩：H.264/H.265/M-JPEG,视频输出接口： RJ45,10/100M自适应以太网口；网络协议：TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP；安装方式：壁装/吊装。含线缆及支架接头 | 3个 |
| 20 | 视频录像机 | 监控类型：网络录像机/NVR；支持探头个数：≥4个；存储编码：H.264,H.265；供网方式：网线；供电方式：电源供电；≥1T硬盘。 | 1台 |
| 二、专用调度系统软件 |  |  |  |
| 21 | 120受理调度子系统升级扩容 | 受理调度坐席软件采用1机2屏设计，分别为受理调度屏、信息管理资源屏和电子地图屏，支持可在一个显示屏上显示2个界面或在2个显示器上显示，能够接收120电话为主的多种途径呼救信息；能同时运行于多个受理台上，接收处理多路120呼救；使受理员对呼救情况一目了然；快速准确地形成病发现场信息，包括：病人一般情况、病症及初步诊断、病发地点和会面地点等；图文受理呼救受理功能以呼叫受理台和呼救受理软件为主，为120 急救指挥调度的核心系统，是一个完成从120呼救到院前急救完成的实时处理系统，包括：接收120呼救、调度员进行呼救受理、生成急救预案、调度急救站救护车辆、利用有线/无线数字通信技术，将出车指令发往相应急救站、救护车或出车人员。急救站或救护车接收指令出动，急救过程信息反馈等等。还提供增援、信息支持和重大灾害事故处理功能等。 含2个坐席部署及2个调度台升级 ▲受理调度软件具有相关的软件著作权登记证书复印件 | 1套 |
|  | 医疗管理系统软件 | 能够对各种文字数据(如急救站出车单位设置、医院信息、救护方案等等)进行增、删、改；数据即改即用，非常灵活适用；适用于急救中心，能够实现管理系统录音查询、急救事件查询等功能 ▲医疗管理软件具有相关的软件著作权登记证书复印件 | 1套 |
|  | 存档资料查询与统计功能模块 | 能够提供出车情况存档；对已存档的信息可进行多项统计，如统计呼救类型和数量及其分布，出车情况(车次、频率)统计，统计结果以数字形式或以图表方式反映(如饼图、折线图、趋势图等),可按地区和时间进行分类。 ▲统计软件具有相关的软件著作权登记证书复印件 | 1套 |
|  | 统计管理功能模块与数据分析功能 | 可分别查看待命中车辆、任务中车辆以及暂停调用的车辆，这样有利于领导对车辆总体运行使用情况有所了解，可根据呼救编码、主叫号码、来电人、患者姓名、等车地点、送往地点以及病因等按照时间段、呼救类型、要车目的、车辆状态对呼救历史进行查询，一方面可监督调度人员的工作、了解院前急救情况，另一方面可跟踪了解特定事件。可查看重大事故发生的时间、地点及事情经过，汇报时间、对象以及汇报内容，同时还可查看该重大事故的调度情况(包括调度员工号、放车数量、派车时间以及到达现场时间)、出车情况(出车总车次、参与救护总人次、参与救护车辆、司机、 医生)、伤员去向(救治伤员医院名称、救治人数、受伤程度)、救护记录(伤员姓名、性别、年龄、主诉、病情伤势，送往医院)等，可进行病历填写汇总等功能。可进行院前病种统计、放车情况统计、疾病与时间统计、回车与区域统计、出车次数统计、司机工作效率统计、回车情况统计、重大事故统计、现场地点统计、送往地点统计、调度员工作量统计等。 ▲管理分析系统软件具有相关的软件著作权登记证书复印件 | 1套 |
|  | 授时对时软件 | 1、软件可以通过接口程序，读取授时仪上获取的卫星时间，从而保证调度系统时间与车辆时间一致，软件运行于系统计算机上。 2、时间间隔可自行调整，可保证系统派车时间的严谨性。对时软件运行于调度系统内所有计算机上，软件设计支持≥100台以上计算机运行 3、需要确保客户端时间与服务器端时间实时同步。 | 1套 |
| 22 | 网络地理信息系统 | 1、互联网地图接口 云端地图接入接口开发、实现与120急救系统内部接口开发，支持两种以上主流网络地理信息地图接入。 1.1、云端地图信息接入调度系统；信息自动连接，车辆位置信息接入调度系统数据库； 1.2、车辆轨迹可回放，实时查询，车辆状态更新； 1.3、GPS定位信息接收； 1.4、车载状态实时反馈； 1.5、支持命令单中车辆信息关联查询； 1.6、120系统内部接口开发； ▲地图软件提供相关的软件著作权登记证书复印件 | 1项 |
|  |  | 2、互联网地图功能 2.1、可以实时计算最优路径； 2.2、地图数据在云端，实时更新； 2.3、全国地图数据； 2.4、查看车辆定位及车辆状态、人员、事件信息等。 含4个调度台授权 |  |
|  |  | 互联网地图年费 互联网地图授权及平台年使用费用，支持按年收取。 | 1年 |
| 三、急救车载系统 |  |  |  |
| 23 | 急救智能车载终端 | 急救专用型车载终端 1、设备性能参数： (1)主频：≥1.8GHz； (2)全网通设计，国内频段 移动：LTE B38/B39/B40；TD-SCDMA B34/B39；GSM B3/B8 电信：LTE B1/B3/B41；CDMA BCO；GSM B3/B8 联通：LTE B40/B41/B1/B3；WCDMA B1/B8；GSM B3/B8 设备支持4G全网通； (3)操作系统：安卓或同类操作系统； (4)导航软件：支持网络地图； (5)能够提供实时定位； (6)Memory保存地图数据的Memory类型Nand Flash； (7)FLASH:≥16GBROM、内存：≥2GBRAM； (8)显示屏：≥7寸； (9)定位模块：支持北斗、GPS双模块； (10)支持实时通话，同时具备录音功能； (11)分级电源管理，实现省电设计：支持在ACCOFF时关闭屏幕运行：支持ACC OFF、电瓶低电时候设备关机，避免电瓶过放。 (12)工作电压12V； (13)分辨率：≥1024×600； (14)屏幕材质：电容屏； ▲(15)设备具备CCC证书。 2、设备软件功能 (1)可通过120急救系统下发主叫电话号码，通过急救专用车载信息终端直接拨打患者电话，通话过程可以实现录音功能 ； (2)可接收并显示120急救系统派发的出车命令单，包含任务编号、任务类别、患者姓名、现场地点、患者主诉、等车地点、患者性别、患者身份、病情轻重、主叫电话、年龄、 联系电话、联系人等等； (3)急救专用车载信息终端可根据最新派发指令中的联系电话自动更新联系电话号码； (4)可上传定位信息，如经纬度、高度、速度、方向等， 120急救系统自动接收； (5)可上传命令执行时救护车的状态信息。救护车状态，根据调度指令变化的状态随带上传；这些状态包括：未当班、 站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、离开现场、途中待命、站内待命、暂停调用等，120急救系统中的车辆状态也相应改变； (6)设备能够实时同步急救中心调度系统信息数据。 (7)定位信息可上传120急救指挥调度系统地图平台； (8)设备能够实时接收120急救指挥调度派发的调度指令； (9)设备能够与120急救指挥调度匹配救护车急救状态管理，并同步刷新； (10)设备能够实时将车辆位置信息显示在120急救指挥调度系统中。 | 5套 |
| 24 | 无线视频车载终端 | 无线视频车载终端：嵌入式LINUX； 图像压缩标准：H.264；视频输入：≥4路复合视频(NTSC/PAL)； 视频输出：≥1路PAL/NTSC；复合视频信号输出：≥1路VGA输出；支持TV/VGA视频同时输出； 当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间应≤5s；支持PAL制/NTSC制； 存储支持采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大纪录间隔时一间应≤0.4s；内置SATA硬盘：≥1TB容量；支持4G网络全网通；≥2个半球形摄像头； 支持≥2个USB2.0接口，≥2个RS232接口；VGA接口； | 5套 |
| 25 | 车载对讲机 | 公网4G车载对讲机： 呼叫建立延时≤1秒，接续速度≤1秒；网络模式：4G全网通；带对讲手咪；信道容量不少于500个；频率稳定度+/-0.5ppm。 | 5套 |
| 四、大屏幕设备 |  |  |  |
| 26 | LED全彩小间距显示屏 | LED屏体 点间距≤p1.538室内全彩小间距显示屏 屏体尺寸：约为5.76米(宽)*2.56(高) 整屏分辨率：≥3744*1664 1.像素点间距：≤1.538mm 2.像素密度：≥422500Dots/m²； 3.色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四档 电平白场调节色温误差≤200K； 4.色度均匀性：-0.003<Cx<0.003,-0.003<Cy<0.003； 5.稳定性试验：LED显示屏通过在正常环境下连续工作7*24(168H),不间断运行无故障的老化测试，支持连续不间断显示，不应出现电、机械或操作系统的故障； 6.驱动芯片功能：具有消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 7.对比度：≥15000:1； 8.信号处理深度：18bit； 9.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 10.产品具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击、防潮、防腐蚀、防虫等功能，具有电源过压、短路、过流、欠压、断电保护、分布上电措施。具有实时监测温度、故障报警功能； ▲11.LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书 | 1套 |
|  |  | 接收系统 1.集成≥6路HUB75接口； 2.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256,可搭配出16777216种混合色彩。 3.自适应帧率技术,不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120Hz高帧率画面。 4.支持色温调节。 5.支持亮色度逐点校正。 6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 7.支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压； 8.工作温度范围为-25℃至75℃ |  |
|  |  | 电源系统 1.输入电压：176VAC~264VAC,输出电压：4.5V,输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃,工作湿度：20%RH-90%RH； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.耐压：I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC； 5.过载保护：额定负载的110-150%范围内电源保护，去载恢复正常输出，100%满载高温老化；输出过载保护110%-150% 切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms,20ms额定满载。 |  |
|  |  | 控制软件 用于大屏幕控制，实现画面分割，信息投屏 |  |
|  |  | 视频处理器 1.支持≥1路DP1.2、1路HDMI2.0、4K输入，支持≥2路HDMI1.4和2路DVI输入。 2.支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 3.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz,支持自定义分辨率设置 4.支持≥16路千兆网口输出 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.支持≥6画面显示，位置，大小可自由调节 7.支持精确颜色管理，调整显示屏色域 8.支持视频同步锁相技术 9.支持独立音频输入输出 10.支持HDMI和DP音频解析输出 11.支持LAN口控制 12.支持手机端APP控制 13.支持RS232串口协议控制 14.支持主动式3D显示功能 15.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 |  |
|  |  | 框架结构 50*100方钢，20*40镀锌方管，黑纱不锈钢包边 |  |
|  |  | 辅材：大屏所需相关辅材 |  |
|  |  | 室内综合布线： 空开开关、室内主电源线、网线、多媒体高清转换器、分配器等配件及安装调试。 |  |
|  |  | 安装调试： 大屏安装及调试 |  |