项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1017

2023年普通高中建设发展设备采购项目

招标文件

华夏国际项目管理有限公司

2023年4月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	8

第三章  合同条款（参考格式）	34

第四章  招标内容及要求	43

第五章  评标办法	43

第六章  投标文件构成及格式	183

第一章  招标公告

项目概况

2023年普通高中建设发展设备采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站获取采购文件，并于2023年05月04日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1017

- 项目名称：2023年普通高中建设发展设备采购项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：5890000.00元

- 采购需求：

- 合同包1(普通高中实验室及数字化考试设备):

- 合同包预算金额：4800000.00元

- 合同包最高限价：4800000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 教学仪器 | - 普通高中实验室及数字化考试设备 | - 1项 | - 详见采购文件 | - 4800000.00 | - - |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：自合同签订后30日历日内完成安装调试并验收合格

- 合同包2(笔记本电脑):

- 合同包预算金额：1090000.00元

- 合同包最高限价：1090000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量（单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2-1 | - 便携式计算机 | - 笔记本电脑 | - 156台 | - 详见采购文件 | - 1090000.00 | - - |

- 本合同包不接受联合体投标

- 合同履行期限：自合同签订后30日历日内完成安装调试并验收合格

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(普通高中实验室及数字化考试设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包不专门面向中小企业。

合同包2(笔记本电脑)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本合同包不专门面向中小企业。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 合同包1(普通高中实验室及数字化考试设备)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 合同包2(笔记本电脑)特定资格要求如下:

- （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023年04月10日至2023年04月14日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年05月04日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

- 1．获取方式：

- 打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

- 2.友情提示：

- （1）本项目为电子化政府采购项目，投标人初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省.西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov,cn/）网站【首页>服务指南>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

- （2）办理CA认证：电子交易平台已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字认证公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

- （3）请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

- （4）本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省.西安市）网站

- 【首页>不见面开标】系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页>服务指南>下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》

- （5）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shannxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

- （6）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

- （7）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

- 3．开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

- 4.落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市高陵区教育局

地址：高陵区文卫路290号

联系方式：029-86913380

2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系方式：029-88899970/72/73/75-816

3.项目联系方式

项目联系人：李莹、张艳萍

联系方式：029-88899970/72/73/75-816

华夏国际项目管理有限公司

2023年 04月07日

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市高陵区教育局 地址：高陵区文卫路290号 联系人：梁老师 联系方式：029-86913380 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 联系人：李莹、张艳萍 电话：029-88899970/72/73/75-816 |
| 3 | 采购项目名称 | 2023年普通高中建设发展设备采购项目 |
| 4 | 项目编号 及包号 | 项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1017 包号：第1包、第2包 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 预算金额 | 第1包：4800000.00元 第2包：1090000.00元 |
| 7 | 最高限价 | 第1包：4800000.00元 第2包：1090000.00元 |
| 8 | 招标范围 | 详见“第四章 招标内容及要求” |
| 9 | 交货期 | 自合同签订后30日历日内完成安装调试并验收合格 |
| 10 | 质量要求 | 详见“第三章 合同条款” |
| 11 | 是否专门面向中小企业采购 | - 否 |
| 12 | 关于中小企业划分标准 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对中小企业的划分标准的规定，本项目采购标的对应的所属行业为： 工业 （按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 13 | 投标人应具备的资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1.1提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明； 1.2提供2021或2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 1.3提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 1.4提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 1.5提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 1.6参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.特定资格条件： 2.1法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证）； 2.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 14 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 17 | 是否组织 投标前答疑会 | 不组织 |
| 18 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 19 | 招标文件的 澄清和修改 | 时间：投标文件递交截止时间15日前； 形式：书面形式发给所有获取招标文件的潜在投标人； 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 20 | 核心产品 | 第1包：智能摇臂升降系统 第2包：笔记本电脑 |
| 21 | 是否允许 提交备选方案 | 不允许 |
| 22 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 23 | 开标时间 和地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会依法组成，成员人数为5人。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标单位 | 否，推荐的中标候选人数：3名。 |
| 26 | 中标公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） 公告期限：1个工作日 |
| 27 | 履约保证金 | 无 |
| 28 | 招标代理服 务费 | - 1.参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。。 - 2.中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 - 3.招标代理服务费账户 - 户名：华夏国际项目管理有限公司 - 开户行：中国光大银行西安南二环支行 - 账号：78620188000097418 - 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 - 4.中标人在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件和电子版投标文件1份（U盘存储）用于备案。 - 注：中标后提交的纸质文件（备案用）应当从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。 |
| 29 | 政府采购信用融资 | 有融资需求的政府采购中标人，可根据自身经营情况，申请办理政府采购融资贷款服务。 （详见招标文件“第二章 需要落实的政府采购政策”） |
| 30 | 投标人注册登记提醒 | 根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，投标人须按要求及时陕西省政府采购网办理注册登记，并加入陕西省政府采购供应商库同时接受财政部门监督管理。 |
| 31 | 释义说明 | 本文件中所涉及的“采购文件”均按“招标文件”理解；“供应商”“投标单位”均按“投标人”理解。 |
| 32 | 其他应说明 的事项 | 1.正文与投标人须知前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 2.按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费获取招标文件的，如不参与项目投标，应告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 3.注：本次投标的最小单元为“包”，为保证供货时间及货物质量，同一投标人可参与多个包的投标，但同一个投标人最多中标一个包。同一投标人同时在多个包排名第一时，以多个包中采购预算排序最高的包确定其为第一中标候选人，其余各包由各包排序第二名递补。 |
| 电子投标注意事项 |  |  |
| 1 | 投标文件的制作和签章 | 1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html 2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。 再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。 若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 |
| 2 | 不见面开标程序 | 1.本项目为线上不见面开标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统开标会议，按要求及时签到，并保持在线直到评审结束，并根据需要使用不见面开标系统与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的响应后果。 2.“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。 |
| 3 | 注意事项 | 1.投标人参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备； 2.投标人参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。 3.为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。 4.开标、评标过程中，参与远程互动的各投标人应为同一个人，投标人一端参与互动的人员只能是投标人的法定代表人或授权代表。 |
| 4 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 5 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗 咨询电话：029-86510073转80211 |

二、总  则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标项目。

（二）名词解释

1.采购人：西安市高陵区教育局

2.监督机构：采购人同级财政部门

3.采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

4.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5.投标人代表：是指参加政府采购项目中代表投标人的法定代表人或者是其授权代表，投标人代表是唯一的。

6.评标委员会：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

7.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

8.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

9.货物：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

10.服务：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

11.中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

12.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.残疾人福利性单位是指符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- （三）投标人应具备的资格条件

1.详见投标人须知前附表

2.限制投标的条件

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的采购项目投标。

2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（四）特殊情形

1.其他组织：

1.1事业单位参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为事业单位的法定代表人签字；

1.2分公司参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为分公司的负责人签字；

1.3个体户参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为其经营者本人签字；

2.自然人：自然人参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章的须为自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

3.招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章或附身份证复印件之处，非法人单位的负责人均参照执行。

三、招标文件

### （一）招标文件的构成

1.招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。本项目招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款（参考格式）

第四章 招标内容及要求

第五章 评标办法

第六章 投标文件构成及格式

2.投标人须从采购代理机构指定渠道获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

3.招标文件内容与现行法律法规不相符的或招标文件未规定的，以现行政府采购相关法律法规为准。

- （二）招标文件的澄清和修改

1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4.请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

- 【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

- 【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

### （一）投标文件的编写原则和要求

1.真实性原则

1.1投标人应保证所提供的投标文件和所有资料真实、准确和完整。

1.2投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权取消其投标（中标）资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

2.语言文字

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用简体中文。

3.计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

### （二）投标文件的组成

1.投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编制的投标文件应包括下列部分：

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  投标方案说明书

第四部分  商务条款偏离表

第五部分  供应商承诺书

第六部分  资格证明文件

第七部分  其他应说明的事项

- （三）投标保证金

根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，服务商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

### （四）投标报价

1.本项目投标报价为投标人完成采购范围内全部工作内容的含增值税报价，投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在投标报价中而不予支付。所有投标均以人民币报价。

2.凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负。

3.采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

### （五）投标有效期

1.自投标文件递交截止时间起90日历天。投标文件中的有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件视为无效文件。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

2.特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### （六）投标文件的制作和签章

1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

### （七）投标文件的加密和提交

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

### （八）投标文件的补充、修改和撤回

1.投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

### （九）投标文件被拒绝接收的情形

1.误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2.逾期提交电子投标文件的。

### （十）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

五、开标和评标

### （一）开标程序

投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1.投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2.主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3.解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4.唱标：“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5.开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

### （二）开标环节投标文件视为无效的情形：

1.投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2.因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3.上传的电子投标文件无法正常打开的；

4.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### （三）评标委员会的组成

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律规定，依法组建评标委员会。评标委员会成员人数为5人。

### （四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### （五）评标办法

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法。

### （六）评标程序

按照初审（含资格审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的，不进入下一步的评审。

1.投标文件的初审（含资格审查、符合性审查）

1.1 采购人或采购代理机构审查投标人资格证明文件是否合格齐全。评标委员会审查投标文件是否满足招标文件的符合性要求。

1.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.投标文件的详细评审

2.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行详细评审，综合比较与评价。

2.2详细评审按照第五章“评标办法”进行。

### （七）定标程序

1.评标委员会根据评标办法的规定对投标人进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名中标候选人，并编写评标报告。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《陕西省政府采购网》上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

### （八）中标通知书

1.采购代理机构在发布中标公告的同时向中标人发出《中标通知书》。

2.中标人在领取中标通知书时，采用现金或转账方式向采购代理机构一次性支付代理服务费。(具体收费标准，详见投标人须知前附表)。中标人在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件和电子版投标文件1份（U盘存储）用于备案。注：中标后提交的纸质文件（备案用）应当从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

### （九）重新招标或采用其他方式继续采购

1.废标的情形

1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2 废标后，采购代理机构在《陕西省政府采购网》、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）发布废标公告及废标原因。

2. 变更采购方式

2.1 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标服务商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购人式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

六、质疑和投诉

### （一）质疑

1.投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予接受。

3.质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交质疑人的授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑函公章不得以合同章或其他印章代替。

4.质疑函内容按照财政部令第94号规定执行。质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

5.有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑函主要内容构成不完整的；

（7）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6.其他需要说明的事项

（1）递交质疑函的方式：质疑函以书面形式由其法定代表人或授权代表递交到采购代理机构指定联系人。

（2）联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

（3）联系人：见供应商须知前附表

（4）通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

7.采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

### （二）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

1.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

4.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5.投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

①捏造事实；

②提供虚假材料；

③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 七、签订合同

（一）采购人与中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定签订合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件做实质性修改。任何人不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

（二）中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附件条件，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标人予以赔偿。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序与下一个中标候选人签订政府采购合同或者重新开展政府采购活动。

（三）中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标资格的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序与下一个中标候选人签订政府采购合同，以此类推。或者重新开展政府采购活动。

## 八、合同的履约验收

采购人按照政府采购合同约定的采购内容和要求组织对投标人的履约情况进行验收，并出具验收报告。

## 九、需要落实的政府采购政策

（一）《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

- （二）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

本项目在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购节能产品。对部分节能效果、性能等达到要求的产品，且涉及国家规定的强制采购范围内，不管采购文件是否要求提供，供应商必须按照国家要求提供，并提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

（四）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）

根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（五）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（六）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（七）融资政策

根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章  合同条款（参考格式）

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据（     项目）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                   ；

2、项目地点：                   ；

二、组成本合同的文件

1. 合同书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，具有同等法律效力。

三、合同总价

合同总价（大写）：                            （¥        ）；

合同总价即中标价，总价包干，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商提供产品发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

附分项清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表应与招标文件、投标文件内容一致。

四、结算方式：

（1）结算方式：银行转账。

（2）付款方式：

①项目整体经采购人书面验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的100%；

②付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效发票，附详细清单。

五、交货地点及交货期

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：自合同签订后30日历日内完成安装调试并验收合格。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2.提供热线及专属客户经理电话全年7*24小时的不间断服务。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担或从质保金中扣除。

3.质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后，派出合格的维修人员到用户现场进行维修，维修全部费用由供应商承担，若需将产品送回生产厂，供货方还需承担往返费用。

4.质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成停诊时间超过一个月,甲方有权向乙方提出退货。

5.甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2.设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3.安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4.有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5.乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 原产地及 制造厂名 | 单价 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、包装要求

1、除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全送达至采购人指定地点。因包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商自行承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自采购人收到货物且书面验收合格后转移至采购人。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

十、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务,供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执力不足，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，包含但不限于以下内容：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、项目完工后提供验收报告；

8、合同中要求的其他文件资料。

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、本项目的质保期为整体验收合格后不少于2年（单个产品具体要求的质保期超过2年的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

3、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供7×24小时售后服务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。

5、每年至少二次免费上门维护，回访。

6、软件系统要求随硬件设备的部件更换或设备更新而免费升级，以保证正常使用与安全操作为原则。

7、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

8、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。

9、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）。

10、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人有权追究其违约责任并拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。

十四、验收：

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在磋商阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）投标文件及澄清函、招标文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十六、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的其他用途，另外供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任，包括因乙方原因造成甲方知识产权遭受的经济损失；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方均可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十八、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给供应商造成的经济损失。

二十、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，其中，合同正本一式    份，副本一式   份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本壹份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。采购人与供应商双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

（以下无正文）

甲方（委托方）：					   乙方（受托方）：

（盖章）                           （盖章）

代表人（签字）：			     		代表人（签字）：

法定代表人（盖章）：					法定代表人（盖章）：

地    址：								地    址：

邮政编码：								邮政编码：

电    话：								电    话：

传    真：								传    真：

开户银行：								开户银行：

银行帐号：								银行帐号：

第四章  招标内容及要求

第1包

## 高中化学实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。 3.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上。 5.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-15℃—55℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，总功率≥60W。 7.具备视觉舒适度（VICO）体系认证。 二、接口及按键 1.整机具备≥2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 2.整机具备≥1路前置Type-C接口，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，外接电脑可拍摄教室画面。 3.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。 4.支持自定义前置“设置”按键。 5.整机具备减滤蓝光功能，可通过前置按键一键启用减滤蓝光模式。 6.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能。 三、整机功能 1.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用、二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥130°。 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11m。 3.支持无线传屏功能。 4.支持纸质护眼模式。 5.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 7.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示。 8.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.搭载Intel 10代酷睿 i5或以上配置CPU。内存：8 GB DDR4内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.整机连接采用万兆接口，传输速率≥10Gbps。 五、备授课软件 1.教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 3.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 4.备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 5.采用备授课一体化框架，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 7.云空间支持上传互动教学课件与多媒体教学素材云端储存，多媒体素材兼容以下格式：mp3/wav/wma/ogg/aac/mp4/rmvb/wmv/avi/rm/3gp/mkv/flv/mov/png/bmp/jpg/jpeg/gif/svg/swf/ppt/pptx 8.教学系统内嵌文字、视频教程。 9.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 10.教学系统兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 11.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 12.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间。 13.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版供更换。支持记录和展示学生作答结果。 14.数学工具 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 15.地理工具 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 16.▲提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。 17.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 18.支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整。 19.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件 20.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 21.提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。 22.▲为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 六、教学数据分析管理平台 （一）学生行为评价软件 1.学生评价系统支持多种登录方式。 2.精准评价分析：教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为精准量化评价。可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘。 小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的学生。以互动方式对学生行为进行正向引导。 3.多维综合素质评价：教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。 4.校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。同时可查看某班某学生的表现行为情况，行为分析精确到个体。 5.高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通 6.学生成长档案：学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现、课堂考勤出勤率等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生情况清单，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。学生档案可自定义查询周期，持续记录学生成长过程。系统支持以班级为单位智能生成学生日常行为期末综述评价电子报告，生成内容支持教师二次编辑修改并推送至家长端查看。 7.校园德育管理：学生行为评价系统支持全角色量化评价，可将全体教职工纳入点评体系，实现对学生学习、生活、行为的无缝记录评价，实现校园德育信息化管理。 8.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 9.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 10.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录。 11.支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 12.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 13.支持教师设置个人帐号信息、班级名称、班徽、学生信息等。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 （二）教学信息化管理系统 1.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案/课件制作数量的排行，查看全校教师的教案，校本教案/课件/胶囊，方便进行教案及校本教案/课件/胶囊检查，让管理者总览全校教案/课件/胶囊编写制作情况。 2.课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比。 3.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、教学设计、校本资源、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 4.学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 5.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 6.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 7.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 8.教学设计管理：支持管理者查看全校教师制作的课件数，教案数和胶囊数，以及教师上传到校本的课件数，教案数和胶囊数，通过详情还可查看教师具体制作的教案详情，上传的校本资源详情，点击对应的资源可以预览查看文件。 9.校本资源管理：可统一审核发布、移动/删除教师上传至校本库的课件、教案、胶囊及多媒体等资源。 10.集体备课数据统计导出：支持按集备名称/主备人，按本周、本月、自定义时间进行筛选统计，查看了解全校的集体备课参与详情，并可一键导出Excel表格。 11.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 视频展台 | 1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 2.采用USB高速接口。 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防护等级≥IP4X级别。 4.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 6.可选择图像、文本或动态三种情景模式。 7.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；尺寸约：3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.5mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装，两层双面喷涂，中间采用隔音材料； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 | 张 | 2 | 工业 |
| 4 | 实验室专用水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。尺寸约：550mm*450mm*310mm 实验室专用水槽技术性能满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆。 | 只 | 2 | 工业 |
| 5 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴。 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 2 | 工业 |
| 7 | 化学学生实验桌 | 1.台面：采用≥12.5mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 2.结构：塑铝结构，整体尺寸约1200mm*600mm*780mm。学生位镂空式。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，尺寸约410mm*325mm*115mm，中间设挂凳卡。 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格约580mm*750mm，立柱采用倾斜式，内嵌入上下铸铝件40mm，后端配备加固支撑梁，厚度≥80MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接,易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定。 ▲化学学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 | 张 | 56 | 工业 |
| 8 | 实验凳 | - 1.凳脚材质：4个凳脚采用约17mm×34mm×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离约为500mm。凳面直径约320mm×高450-500mm。 - 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 - 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 112 | 工业 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 尺寸约：500*200*1250mm 1.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 2.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能灯光照明系统技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； （2）电压调节范围，AC/DC:0～24V； （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 3.给排水控制系统：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）； 4.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能摇臂升降系统技术要求满足： （1）外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； （2）主体金属材料硬度，技术要求≥180HV； （3）防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； （4）运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 5.通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 ▲智能系统控制柜技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 （2）电压调节范围，AC/DC:0～24V; （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ▲顶装智能控制平台技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子；固定牢固，无松动现象； 3.漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4.接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5.发热：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6.操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生明显变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7.电压电流设置性能指示：电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ▲学生端分组控制系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围：AC/DC:0-24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统。 B、能使用APP能控制总电源关闭。 C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。 D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。提供给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 ▲远程控制系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围:AC/DC:0～24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 项 | 2 | 工业 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度。 ▲温湿度监视系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围:AC/DC:0～24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 项 | 2 | 工业 |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂。 2.关节密封圈：高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径≥250mm，高密度铝合金制成。 7.伸缩导管：4节直径约60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 ▲铝合金万向罩技术要求满足： 1.外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整；外形圆正，无缺角后机械损伤； 2.风门要求，d㎡，开闭灵活，无卡阻现象；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡； 3.外观：调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4.风罩要求：连接牢固；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 | 个 | 58 | 工业 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 吊装式通风系统 | 规格：标准模块化组成，约1200mm*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成，主管道：约300mm*400mm矩型风道；通风支管道：约φ110mm圆型风道，接口采用焊接连接。 | 套 | 30 | 工业 |
| 4 | 室外行程通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型。 规格：约600mm*250mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理。 ▲室外行程通风系统技术要求满足： 塑料件成型完整，无明显色斑、缩痕、开裂； 外形圆正，无缺角后机械损伤。 | 套 | 2 | 工业 |
| 5 | 防腐风机 | 结构：防腐风机。 （1)功率：≥5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2)每台通风设备都可以独立操作。 （3)气流组织合理，排气顺畅，气体排放符合国家规定排放标准。 （4)通风系统主管内壁光滑，降低噪声向室内传播 ▲防腐风机技术要求满足： 1.电源线：输入的导线截面面积应≥0.75mm²；导线与风机的连接应能经受≥49N，1min拉力试验，试验后不影响正常使用；长度L:≥1000mm； 2.运行性能：AC/220V时，三次启动均应能正常工作； 3.防护要求：外壳的材料应由防腐材料制成； 4.耐电压要求：应能承受1000V； 5.绕组温升，K:绕组温升应：≤90K。 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 风机控制线 | 1.采用交联聚乙烯绝缘。 2.电缆的额定电压300-500V。 3.电缆长期工作温度-30～90℃ 4.电缆敷设温度≥0℃ 5.电缆弯曲半径≥电缆直径的12倍 6.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 套 | 2 | 工业 |
| 吊装式综合供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 28 | 工业 |
| 2 | 模块主架舱体 | 采用标准模块化组成，1200mm*720mm*195mm为一组； 外形及材质：≥2mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 组 | 28 | 工业 |
| 3 | 集成功能模块舱体 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层，水电隔离。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 套 | 28 | 工业 |
| 4 | 电源供应模块1 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 112 | 工业 |
| 5 | 电源供应模块2 | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用约1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 组 | 56 | 工业 |
| 6 | 电源供应模块3 | 采用485网络模块接口。 | 个 | 56 | 工业 |
| 7 | 学生端防堵反冲洗装置 | 给水采用4分PVC水管，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器；排水采用内置钢丝PVC水管，水管之间接头采用金属连接件。 | 套 | 28 | 工业 |
| 8 | 学生端给排水接口 | 4分PVC材质；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 56 | 工业 |
| 9 | 自动给排水系统 | 给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 套 | 2 | 工业 |
| 10 | 全新钢塑水槽柜 | 尺寸约450mm*600mm*810mm：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角，前面门板两侧圆弧形，底座为专用一次成型环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 28 | 工业 |
| 11 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴。 | 套 | 28 | 工业 |
| 12 | PP一体化水槽、多功能实验下水装置 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸约450*600*250mm，设有溢水口，底部带S弯防臭，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 28 | 工业 |
| 13 | 主架舱体防尘检修板 | 采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。尺寸约1200mm*500mm*1mm | 组 | 28 | 工业 |
| 14 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170mm*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，安装磨砂透明均光板。 | 组 | 28 | 工业 |
| 15 | 电源供应线路 | 模块化，每组模块间采用活接式连接。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 2 | / |
| 16 | 智能控制系统线路 | 模块化，每组模块间采用活接式连接。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 2 | / |
| 17 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 2 | / |
| 18 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 2 | / |
| 19 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 8 | / |
| 20 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质。 | 项 | 2 | / |
| 21 | 安装支架 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 间 | 2 | / |
| 22 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 2 | / |
| 23 | 系统调试 | 系统调试： 1.吊顶式系统模块化结构调试； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.通风系统调试； 5.给排水调试； 6.供电系统调试； 7.照明系统调试。 | 项 | 2 | / |
| 24 | 顶装安装 | 标准化安装 | 项 | 2 | / |
| 25 | 吊顶 | 吊顶为0.8mm厚铝扣板吊顶轻钢龙骨结构。 | 平米 | 185 | / |
| 26 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设. | 平米 | 185 | / |
| 27 | 灯具 | 600*600mm平板节能灯。 | 个 | 24 | 工业 |
| 28 | 黑板灯 | LED 一体长条节能灯 | 个 | 4 | 工业 |
| 29 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 87.84 | / |
| 30 | 窗帘 | 遮光窗帘，12个。 | 平方米 | 39.4 | 工业 |
| 31 | 实验室室内门 | 规格：含门框约总高2.8m，门约2.06m*0.96m，材质：复合木门。 | 个 | 3 | 工业 |
| 32 | 水电网络改造 | 整间水电网改造，满足实验室考试标准要求。 | 间 | 2 | / |
| 33 | 旧设备拆除 | 拆除并搬移原有旧设备。 | 间 | 2 | / |

## 高中化学准备室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1.全钢结构：尺寸约：2400mm*750mm*800mm。 2.台面：采用≥12.5mm厚实验室专用理化板,周边加厚至≥25mm,倒圆角处理。 3.柜体、柜门、抽屉采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4.抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5.合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 尺寸约：800mm*460mm*325mm;采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 2 | 工业 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 尺寸约：1350*200*750mm; 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 2 | 工业 |
| 5 | 滴水架 | 1.整体采用PP材质，易于安装。 2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。 3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合。 | 组 | 2 | 工业 |
| 6 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 2 | 工业 |
| 7 | 仪器柜 | 1.PP材质;尺寸约：1000mm*500mm*1970mm。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 3.下储物柜门：内框采用PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗门：内框采用PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成。 8.螺丝：PP材质。 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 36 | 工业 |
| 8 | 药品柜 | 1.PP材质;尺寸约：1000*500*1970mm 2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 3.下储物柜门：内框采用PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗门：内框采用PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用PP材料制成。 8.螺丝：PP材质。 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 12 | 工业 |
| 9 | 小推车 | 尺寸约：600*450*850mm 1.板材采用≥1.2mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，层间距430MM，护栏高60MM，加强横梁，单层载重≥150KG； 2.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便； | 个 | 2 | 工业 |
| 10 | 通风柜 | 尺寸约：1500*850*2350mm 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚≥1.0mm高强度镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形； 5．照明：采用≥30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板：采用≥5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用≥5mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 室内厢式风机 | 2200风量,380V | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | 进风口软接头 | De500/300*250H，软质PVC | 只 | 2 | 工业 |
| 13 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 2 | 工业 |
| 14 | 风机电缆线、控制线 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 2 | 工业 |
| 15 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸300*400*200mm，2.2KW,3个点 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 时控控制电箱 | 内含380V空开交流接触器，含时控开关（手动、自动可以切换） | 个 | 2 | 工业 |
| 17 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 2 | / |
| 18 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 2 | / |
| 19 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设. | 平米 | 157 | / |
| 20 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 124.84 | / |
| 21 | 窗帘 | 遮光窗帘，10个。 | 平方米 | 32.84 | 工业 |
| 22 | 准备室室内门 | 规格：含门框约总高2.8m，门约2.06m*0.96m，材质：复合木门。 | 个 | 4 | / |
| 23 | 旧设备拆除 | 拆除并搬移原有旧设备。 | 间 | 2 | / |
| 储藏室 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| 1 | 毒品柜 | 尺寸约：900*500*2000mm 1. 外壳采用≥1.0mm的高强度镀锌钢板，柜体底座采用≥1.5mm的高强度镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 内胆全部采用≥5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，柜底设有抽屉，底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有Φ100mmABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。 5.带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 个 | 2 | 工业 |
| 2 | 防火柜 | 外部尺寸约：W1090mm*D460mm*H1650mm 层板尺寸约：W1008mm*D360mm*H25mm 容积约：45/170（加仑/升） 开门方式：手动/自动层板：二板可调 门型：双门锁具：双锁 | 个 | 2 | 工业 |
| 3 | 室内厢式风机 | 1300风量,380V | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 进风口软接头 | De500/300*250H，软质PVC | 只 | 2 | 工业 |
| 5 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，大小管道组成，各支管风速小于8m/s | 项 | 2 | 工业 |
| 6 | 风机电缆线、控制线 | 4㎡*3+2.5㎡*2 | 项 | 2 | 工业 |
| 7 | 变频器控制电箱 | 电箱尺寸300*400*200mm，2.2KW,2个点，含时控开关（手动、自动可以切换） | 套 | 2 | 工业 |
| 8 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 2 | / |
| 9 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 2 | / |
| 10 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设。 | 平米 | 28.5 | / |
| 11 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 153 | / |

## 高中生物实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。 3.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上。 5.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-15℃—55℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，总功率≥60W。 7.具备视觉舒适度（VICO）体系认证。 二、接口及按键 1.整机具备≥2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 2.整机具备≥1路前置Type-C接口，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，外接电脑可拍摄教室画面。 3.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。 4.支持自定义前置“设置”按键。 5.整机具备减滤蓝光功能，可通过前置按键一键启用减滤蓝光模式。 6.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能。 三、整机功能 1.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用、二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥130°。 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11m。 3.支持无线传屏功能。 4.支持纸质护眼模式。 5.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 7.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示。 8.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.搭载Intel 10代酷睿 i5或以上配置CPU。内存：8 GB DDR4内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.整机连接采用万兆接口，传输速率≥10Gbps。 五、备授课软件 1.教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 3.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 4.备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 5.采用备授课一体化框架，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 7.云空间支持上传互动教学课件与多媒体教学素材云端储存，多媒体素材兼容以下格式：mp3/wav/wma/ogg/aac/mp4/rmvb/wmv/avi/rm/3gp/mkv/flv/mov/png/bmp/jpg/jpeg/gif/svg/swf/ppt/pptx 8.教学系统内嵌文字、视频教程。 9.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 10.教学系统兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 11.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 12.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间。 13.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版供更换。支持记录和展示学生作答结果。 14.数学工具 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 15.地理工具 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 16.▲提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。 17.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 18.支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整。 19.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件 20.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 21.提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。 22.▲为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 六、教学数据分析管理平台 （一）学生行为评价软件 1.学生评价系统支持多种登录方式。 2.精准评价分析：教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为精准量化评价。可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘。 小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的学生。以互动方式对学生行为进行正向引导。 3.多维综合素质评价：教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。 4. 校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。同时可查看某班某学生的表现行为情况，行为分析精确到个体。 5. 高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通 6.学生成长档案：学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现、课堂考勤出勤率等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生情况清单，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。学生档案可自定义查询周期，持续记录学生成长过程。系统支持以班级为单位智能生成学生日常行为期末综述评价电子报告，生成内容支持教师二次编辑修改并推送至家长端查看。 7.校园德育管理：学生行为评价系统支持全角色量化评价，可将全体教职工纳入点评体系，实现对学生学习、生活、行为的无缝记录评价，实现校园德育信息化管理。 8.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 9.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 10.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录。 11.支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 12.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 13.支持教师设置个人帐号信息、班级名称、班徽、学生信息等。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 （二）教学信息化管理系统 1.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案/课件制作数量的排行，查看全校教师的教案，校本教案/课件/胶囊，方便进行教案及校本教案/课件/胶囊检查，让管理者总览全校教案/课件/胶囊编写制作情况。 2.课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比。 3.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、教学设计、校本资源、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 4.学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 5、教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 6.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 7.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 8.教学设计管理：支持管理者查看全校教师制作的课件数，教案数和胶囊数，以及教师上传到校本的课件数，教案数和胶囊数，通过详情还可查看教师具体制作的教案详情，上传的校本资源详情，点击对应的资源可以预览查看文件。 9.校本资源管理：可统一审核发布、移动/删除教师上传至校本库的课件、教案、胶囊及多媒体等资源。 10.集体备课数据统计导出：支持按集备名称/主备人，按本周、本月、自定义时间进行筛选统计，查看了解全校的集体备课参与详情，并可一键导出Excel表格。 11.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数。 | 台 | 1 | 工业 |
|  |  |  |  |  | 工业 |
| 2 | 视频展台 | 1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 2.采用USB高速接口。 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防护等级≥IP4X级别。 4.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 6.可选择图像、文本或动态三种情景模式。 7.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；尺寸约：3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.5mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装，两层双面喷涂，中间采用隔音材料； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 | 张 | 2 | 工业 |
| 4 | 实验室专用水槽 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。尺寸约：550mm*450mm*310mm 实验室专用水槽技术性能满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆。 | 只 | 2 | 工业 |
| 5 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴。 | 套 | 2 | 工业 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物学生实验桌 | 1.台面：采用≥12.5mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 2.结构：塑铝结构，整体尺寸约1200mm*600mm*780mm。学生位镂空式。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，尺寸约410mm*325mm*115mm，中间设挂凳卡。 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格约580mm*750mm，立柱采用倾斜式，内嵌入上下铸铝件40mm，后端配备加固支撑梁，厚度≥80MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接,易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定。 ▲生物学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 | 张 | 56 | 工业 |
| 2 | 实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用约17mm×34mm×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离约为500mm。凳面直径约320mm×高450-500mm。 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 112 | 工业 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 尺寸约：500*200*1250mm 1.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 2.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能灯光照明系统技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； （2）电压调节范围，AC/DC:0～24V； （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 3.给排水控制系统：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）； 4.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能摇臂升降系统技术要求满足： （1）外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； （2）主体金属材料硬度，技术要求≥180HV； （3）防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； （4）运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 5.通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 ▲智能系统控制柜技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 （2）电压调节范围，AC/DC:0～24V; （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ▲顶装智能控制平台技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子；固定牢固，无松动现象； 3.漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4.接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5.发热：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6.操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生明显变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7.电压电流设置性能指示：电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ▲学生端分组控制系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围：AC/DC:0-24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统。 B、能使用APP能控制总电源关闭。 C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。 D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。提供给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 ▲远程控制系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围:AC/DC:0～24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 项 | 2 | 工业 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度。 ▲温湿度监视系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围:AC/DC:0～24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 项 | 2 | 工业 |
| 吊装式综合供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 28 | 工业 |
| 2 | 模块主架舱体 | 采用标准模块化组成，1200mm*720mm*195mm为一组； 外形及材质：≥2mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 组 | 28 | 工业 |
| 3 | 集成功能模块舱体 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层，水电隔离。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 套 | 28 | 工业 |
| 4 | 电源供应模块1 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 组 | 112 | 工业 |
| 5 | 电源供应模块2 | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用约1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 组 | 56 | 工业 |
| 6 | 电源供应模块3 | 采用485网络模块接口； | 个 | 56 | 工业 |
| 7 | 学生端防堵反冲洗装置 | 给水采用4分PVC水管，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器；排水采用内置钢丝PVC水管，水管之间接头采用金属连接件 | 套 | 28 | 工业 |
| 8 | 学生端给排水接口 | 4分PVC材质；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 套 | 56 | 工业 |
| 9 | 自动给排水系统 | 给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 套 | 2 | 工业 |
| 10 | 全新钢塑水槽柜 | 尺寸约450mm*600mm*810mm：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角，前面门板两侧圆弧形，底座为专用一次成型环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 套 | 28 | 工业 |
| 11 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴。 | 套 | 28 | 工业 |
| 12 | PP一体化水槽、多功能实验下水装置 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸约450*600*250mm，设有溢水口，底部带S弯防臭，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 28 | 工业 |
| 13 | 主架舱体防尘检修板 | 采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。尺寸约1200mm*500mm*1mm | 组 | 28 | 工业 |
| 14 | 智能灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170mm*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，安装磨砂透明均光板。 | 组 | 28 | 工业 |
| 15 | 电源供应线路 | 模块化，每组模块间采用活接式连接。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 2 | / |
| 16 | 智能控制系统线路 | 模块化，每组模块间采用活接式连接。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 项 | 2 | / |
| 17 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 2 | / |
| 18 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 2 | / |
| 19 | 舱体末端封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 个 | 8 | / |
| 20 | 支架功能封板 | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质。 | 项 | 2 | / |
| 21 | 安装支架 | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 间 | 2 | / |
| 22 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 2 | / |
| 23 | 系统调试 | 系统调试： 1.吊顶式系统模块化结构调试； 2.系统结构调试； 3.系统控制调试； 4.通风系统调试； 5.给排水调试； 6.供电系统调试； 7.照明系统调试。 | 项 | 2 | / |
| 24 | 顶装安装 | 标准化安装 | 项 | 2 | / |
| 25 | 吊顶 | 吊顶为0.8mm厚铝扣板吊顶轻钢龙骨结构。 | 平米 | 185 | / |
| 26 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设. | 平米 | 185 | / |
| 27 | 灯具 | 600*600mm平板节能灯。 | 个 | 24 | 工业 |
| 28 | 黑板灯 | LED 一体长条节能灯 | 个 | 4 | 工业 |
| 29 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 87.84 | / |
| 30 | 窗帘 | 遮光窗帘，12个。 | 平方米 | 39.4 | / |
| 31 | 实验室室内门 | 规格：含门框约总高2.8m，门约2.06m*0.96m，材质：复合木门。 | 个 | 3 | 工业 |
| 32 | 水电网络改造 | 整间水电网改造，满足实验室考试标准要求。 | 间 | 2 | / |
| 33 | 旧设备拆除 | 拆除并搬移原有旧设备。 | 间 | 2 | / |

## 高中生物准备室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1.全钢结构：尺寸约：3000*750*800mm。 2.台面：采用≥12.5mm厚实验室专用理化板,周边加厚至≥25mm,倒圆角处理。 3.柜体、柜门、抽屉采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4.抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5.合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 尺寸约：800mm*460mm*325mm;采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 只 | 2 | 工业 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 尺寸约：2000*200*750mm； 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 2 | 工业 |
| 5 | 滴水架 | 1.整体采用PP材质，易于安装。 2.滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板。 3.滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合。 | 组 | 2 | 工业 |
| 6 | 仪器柜 | 1.PP材质;尺寸约：1000mm*500mm*1970mm。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理。 3.下储物柜门：内框采用PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4.上柜视窗门：内框采用PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.门把手：采用PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成。 8.螺丝：PP材质。 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 个 | 44 | 工业 |
| 7 | 小推车 | 尺寸约：600*450*850mm 1.板材采用≥1.2mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，层间距430MM，护栏高60MM，加强横梁，单层载重≥150KG； 2.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便； | 个 | 2 | 工业 |
| 8 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设. | 平米 | 157 | / |
| 9 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 124.84 | / |
| 10 | 窗帘 | 遮光窗帘，10个。 | 平方11米 | 32.84 | 工业 |
| 11 | 准备室室内门 | 规格：含门框约总高2.8m，门约2.06m*0.96m，材质：复合木门。 | 个 | 4 | 工业 |
| 12 | 旧设备拆除 | 拆除并搬移原有旧设备。 | 间 | 2 | / |

## 高中物理实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。 3.整机中间主屏及两侧副屏支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上。 5.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-15℃—55℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，总功率≥60W。 7.具备视觉舒适度（VICO）体系认证。 二、接口及按键 1.整机具备≥2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 2.整机具备≥1路前置Type-C接口，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，外接电脑可拍摄教室画面。 3.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。 4.支持自定义前置“设置”按键。 5.整机具备减滤蓝光功能，可通过前置按键一键启用减滤蓝光模式。 6.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能。 三、整机功能 1.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用、二维码扫码功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，摄像头像素数≥1300万，对角角度≥130°。 2.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥11m。 3.支持无线传屏功能。 4.支持纸质护眼模式。 5.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 6.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 7.整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示。 8.整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.搭载Intel 10代酷睿 i5或以上配置CPU。内存：8 GB DDR4内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.整机连接采用万兆接口，传输速率≥10Gbps。 五、备授课软件 1.教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 3.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 4.备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 5.采用备授课一体化框架，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。 6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。 7.云空间支持上传互动教学课件与多媒体教学素材云端储存，多媒体素材兼容以下格式：mp3/wav/wma/ogg/aac/mp4/rmvb/wmv/avi/rm/3gp/mkv/flv/mov/png/bmp/jpg/jpeg/gif/svg/swf/ppt/pptx 8.教学系统内嵌文字、视频教程。 9.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 10.教学系统兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 11.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 12.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间。 13.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版供更换。支持记录和展示学生作答结果。 14.数学工具 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 15.地理工具 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 16.▲提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。 17.多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 18.支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整。 19.课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件 20.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 21.提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。 22.▲为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 六、教学数据分析管理平台 （一）学生行为评价软件 1.学生评价系统支持多种登录方式。 2.精准评价分析：教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为精准量化评价。可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘。 小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的学生。以互动方式对学生行为进行正向引导。 3.多维综合素质评价：教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。 4. 校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。同时可查看某班某学生的表现行为情况，行为分析精确到个体。 5. 高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通 6.学生成长档案：学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现、课堂考勤出勤率等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生情况清单，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。学生档案可自定义查询周期，持续记录学生成长过程。系统支持以班级为单位智能生成学生日常行为期末综述评价电子报告，生成内容支持教师二次编辑修改并推送至家长端查看。 7.校园德育管理：学生行为评价系统支持全角色量化评价，可将全体教职工纳入点评体系，实现对学生学习、生活、行为的无缝记录评价，实现校园德育信息化管理。 8.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 9.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 10.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录。 11.支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 12.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 13.支持教师设置个人帐号信息、班级名称、班徽、学生信息等。 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 （二）教学信息化管理系统 1.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案/课件制作数量的排行，查看全校教师的教案，校本教案/课件/胶囊，方便进行教案及校本教案/课件/胶囊检查，让管理者总览全校教案/课件/胶囊编写制作情况。 2.课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比。 3.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、教学设计、校本资源、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。 4.学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 5.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联。 6.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 7.产品采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。 8.教学设计管理：支持管理者查看全校教师制作的课件数，教案数和胶囊数，以及教师上传到校本的课件数，教案数和胶囊数，通过详情还可查看教师具体制作的教案详情，上传的校本资源详情，点击对应的资源可以预览查看文件。 9.校本资源管理：可统一审核发布、移动/删除教师上传至校本库的课件、教案、胶囊及多媒体等资源。 10.集体备课数据统计导出：支持按集备名称/主备人，按本周、本月、自定义时间进行筛选统计，查看了解全校的集体备课参与详情，并可一键导出Excel表格。 11.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 视频展台 | 1.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积。 2.采用USB高速接口。 3.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防护等级≥IP4X级别。 4.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 6.可选择图像、文本或动态三种情景模式。 7.为保证兼容性及稳定性，视频展台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；尺寸约：2400*700*900mm 2.台面：采用≥12.5mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角； 3.柜体：采用≥1.0mm优质高强度镀锌钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧； 6.门板及抽面：采用双层钢板，两层组装，两层双面喷涂，中间采用隔音材料； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 | 张 | 2 | 工业 |
| 4 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2.教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，最小调节单元为0.1V,额定电流3A； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7.集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）补光控制：分组控制整室照明； （3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； （4）低压控制：教室主控，分组控制。 | 套 | 2 | 工业 |
| 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理学生实验桌 | 1.台面：采用≥12.5mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。 2.结构：塑铝结构，整体尺寸约1200mm*600mm*780mm。学生位镂空式。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，尺寸约410mm*325mm*115mm，中间设挂凳卡。 3.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格约580mm*750mm，立柱采用倾斜式，内嵌入上下铸铝件40mm，后端配备加固支撑梁，厚度≥80MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接,易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 5.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定。 ▲生物学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 | 张 | 56 | 工业 |
| 2 | 实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用约17mm×34mm×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离约为500mm。凳面直径约320mm×高450-500mm。 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 112 | 工业 |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 尺寸约：500*200*1250mm 1.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 2.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能灯光照明系统技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； （2）电压调节范围，AC/DC:0～24V； （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； （4）电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 3.给排水控制系统：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）； 4.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ▲智能摇臂升降系统技术要求满足： （1）外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； （2）主体金属材料硬度，技术要求≥180HV； （3）防护涂层的要求，涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； （4）运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 5.通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 ▲智能系统控制柜技术要求满足： （1）标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 （2）电压调节范围，AC/DC:0～24V; （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象。 （4）电压指示精度，显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ▲顶装智能控制平台技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子；固定牢固，无松动现象； 3.漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4.接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5.发热：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6.操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生明显变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7.电压电流设置性能指示：电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ▲学生端分组控制系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围：AC/DC:0-24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统。 B、能使用APP能控制总电源关闭。 C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。 D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。提供给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 ▲远程控制系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围:AC/DC:0～24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 项 | 2 | 工业 |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度。 ▲温湿度监视系统技术要求满足： 1.标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2.电压调节范围:AC/DC:0～24V； 3.内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，固定牢固，无松动现象； 4.电压指示精度:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 项 | 2 | 工业 |
| 智能吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 | 个 | 28 | 工业 |
| 2 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯。尺寸约373mm*373mm*130mm | 个 | 28 | 工业 |
| 3 | 低压电源模块 | 1.教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作； 2.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥1.3寸液晶显示电源学生交直流电压； 3.学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4.学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，最小调节单元可达0.1V,额定电流2.5A。 | 个 | 56 | 工业 |
| 4 | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 56 | 工业 |
| 5 | 智能升降系统 | 尺寸约：520mm*390mm*100mm采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 28 | 工业 |
| 6 | 综合布线 | 包含：教师电源到每个学生电源采用国标2.5平方单色电线；电箱到教师电源采用国标6平方单色电线；地线采用1平方屏蔽电源线；及整体线路的安装调试。 | 项 | 2 | / |
| 7 | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 2 | / |
| 8 | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 2 | / |
| 9 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 项 | 2 | / |
| 10 | 顶装安装 | 标准化安装 | 项 | 2 | / |
| 11 | 吊顶 | 轻钢龙骨结构0.8mm厚铝扣板吊顶；4mm厚塑胶地板，自流平施工铺设；600*600mm平板节能灯；LED一体长条节能灯安装；墙面两遍腻子找平、乳胶漆粉刷；配齐遮光窗帘及满足实验室考试标准的水电网改造；原实验室台、准备室设备的拆除、搬运。 | 平米 | 185 | / |
| 12 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设. | 平米 | 185 | / |
| 13 | 灯具 | 600*600mm平板节能灯。 | 个 | 24 | 工业 |
| 14 | 黑板灯 | LED 一体长条节能灯 | 个 | 4 | / |
| 15 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 87.84 | / |
| 16 | 窗帘 | 遮光窗帘，12个。 | 平方米 | 39.4 | 工业 |
| 17 | 实验室室内门 | 规格：含门框约总高2.8m，门约2.06m*0.96m，材质：复合木门。 | 个 | 3 | 工业 |
| 18 | 水电网络改造 | 整间水电网改造，满足实验室考试标准要求。 | 间 | 2 | / |
| 19 | 旧设备拆除 | 拆除并搬移原有旧设备。 | 间 | 2 | / |

## 高中物理准备室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1.全钢结构：尺寸约：3000*750*800mm。 2.台面：采用≥12.5mm厚实验室专用理化板,周边加厚至≥25mm,倒圆角处理。 3.柜体、柜门、抽屉采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4.抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5.合页采用不锈钢防腐合页。 | 张 | 2 | 工业 |
| 2 | 岛式插座 | 1.钢制线盒，主框架采用裸板厚度≥1.0mm厚优质钢材，高强度镀锌钢板。 2.220V交流输出为新国标五孔插座。 | 个 | 4 | 工业 |
| 3 | 仪器柜 | 全钢结构；尺寸约：1000mm*500mm*2000mm 1.柜体、柜门、隔板采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 2.柜体经折弯成型焊接一体成型，主体结构和底架的强度满足：力300N，10次。 3.柜门采用双开门型式，拉手为不锈钢工字拉手，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），技术性能满足：拉门强度试验：质量30kg，10次；拉门水平静载荷试验：力80N，10次；拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 4.隔板采用≥20mm一体成型，上下可以调节。技术性能满足：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；搁板弯曲试验：均布载荷1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm。 | 个 | 40 | 工业 |
| 4 | 小推车 | 尺寸约：600mm*450mm*850mm 1.板材采用≥1.2mm304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，层间距430MM，护栏高60MM，加强横梁，单层载重≥150KG； 2.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便； | 个 | 2 | 工业 |
| 5 | 塑胶地板 | 4mm厚基层表面处理，采用双组分胶粘剂。自流平施工铺设. | 平米 | 157 | / |
| 6 | 粉刷 | 两遍腻子找平、环保乳胶漆。 | 平米 | 124.84 | / |
| 7 | 窗帘 | 遮光窗帘，10个。 | 平方米 | 32.84 | 工业 |
| 8 | 准备室室内门 | 规格：含门框约总高2.8m，门约2.06m*0.96m，材质：复合木门。 | 个 | 4 | / |
| 9 | 旧设备拆除 | 拆除并搬移原有旧设备。 | 间 | 2 | / |

## 高中化学数字化实验考试设备

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.USB2.0通讯协议，通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3.USB B型接口供电； 4.所有端口具备防静电保护功能； 5.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6.所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7.支持四通道无线数据采集； | 只 | 12 | 工业 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 12 | / |
| 3 | 软件包 | 1.一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5.并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP级以上。 | 套 | 2 | / |
| 4 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 5 | 高温传感器 | 测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 6 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A 测量范围：-200mA~+200mA；分度：0.1mA 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.01 mA 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 7 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 8 | 电导率传感器 | 测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 9 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ~400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 只 | 2 | 工业 |
| 10 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能。 | 只 | 2 | 工业 |
| 11 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 只 | 2 | 工业 |
| 12 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 2 | 工业 |
| 13 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮。 | 只 | 2 | 工业 |
| 14 | 氯离子传感器 | 测量范围：10-5~1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 2 | 工业 |
| 15 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 套 | 12 | 工业 |
| 16 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 12 | 工业 |
| 17 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 套 | 12 | 工业 |
| 18 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：≥800mm。 | 套 | 2 | 工业 |
| 19 | 磁力搅拌器 | 可控转速，适合中和滴定、溶液多种参数测量实验 | 套 | 12 | 工业 |
| 20 | 升降台 | 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低 | 套 | 12 | 工业 |
| 21 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 | 工业 |

## 高中物理数字化实验考试设备

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.USB2.0通讯协议，通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3.USB B型接口供电； 4.所有端口具备防静电保护功能； 5.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6.所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7.支持四通道无线数据采集； | 只 | 12 | 工业 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 12 | / |
| 3 | 软件包 | 1.一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5.并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP级以上。 | 套 | 2 | / |
| 4 | 力传感器 | 测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮。 | 只 | 24 | 工业 |
| 5 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 套 | 12 | 工业 |
| 6 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 24 | 工业 |
| 7 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器。 | 只 | 12 | 工业 |
| 8 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 只 | 12 | 工业 |
| 9 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 只 | 12 | 工业 |
| 10 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 11 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 12 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 13 | 微力传感器 | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能。 | 只 | 2 | 工业 |
| 14 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 12 | 工业 |
| 15 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 12 | 工业 |
| 16 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。 | 套 | 12 | 工业 |
| 17 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。 | 套 | 12 | 工业 |
| 18 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 2 | 工业 |
| 19 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验。 | 套 | 2 | 工业 |
| 20 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离。 | 套 | 2 | 工业 |
| 21 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 2 | 工业 |
| 22 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 12 | 工业 |
| 23 | 电磁定位系统 | 通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动等研究二维平面内运动规律的实验。 性能参数： 1.定位范围：50cm*30cm 2.分辨率： 1mm 3.采样频率：0-200Hz 4.抛出体自带Micro usb接口，可充电，直径≤3cm。 5.抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 6.采用航空铝型材，面板采用高透明度亚克力材料，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 | 套 | 2 | 工业 |
| 24 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 | 套 | 2 | 工业 |
| 25 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 套 | 2 | 工业 |
| 26 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 2 | 工业 |
| 27 | 无线向心力实验器 | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化 | 套 | 2 | 工业 |
| 28 | 机械能守恒实验器 | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 套 | 2 | 工业 |
| 29 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 | 工业 |

## 高中生物数字化实验考试设备

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | 1.包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接； 2.USB2.0通讯协议，通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3.USB B型接口供电； 4.所有端口具备防静电保护功能； 5.双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6.所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7.支持四通道无线数据采集； | 只 | 12 | 工业 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 12 | / |
| 3 | 软件包 | 1.一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2.即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3.自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4.多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5.并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量。 6.组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7.自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP级以上。 | 套 | 2 | / |
| 4 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 5 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能。 | 只 | 24 | 工业 |
| 6 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 12 | 工业 |
| 7 | 电导率传感器 | 测量范围：0 ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 | 工业 |
| 8 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 2 | 工业 |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 0ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 12 | 工业 |
| 12 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮 | 只 | 12 | 工业 |
| 13 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 12 | 工业 |
| 14 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 12 | 工业 |
| 15 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作。机械臂长度约：800mm。 | 只 | 2 | 工业 |
| 16 | 酶的高效性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 12 | 工业 |
| 17 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 | 工业 |

## 高中化学教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制黑板 | 尺寸约：900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板边框采用铝制材料四周镶边。2. 允许用绿白两用黑板代替。3. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。4.黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 | 块 | 2 | 工业 |
| 2 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 4 | 工业 |
| 3 | 打孔夹板 | 由底板、导向板、螺杆、蝶形螺母组成 | 个 | 2 | 工业 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 由刮刀盖、壳体、油石组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 本机由主体，轮子，丝杆，钻管，固定器 ，固定丝杆等组成:钻管配有五种规格，尾部与丝杆下端孔相配、并用螺钉锁紧。主体工作 台上有一带齿垫块，使被钻物可不随钻管转动。固定丝杆5用以将机体固定在工作台上之用。 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 电动钻孔器 | 本仪器主要由：电源开关 底座 电机罩 钻夹头 钻头卡盘 卡盘手柄 锁紧螺母 给进手柄组成；全金属材质，主体尺寸约：410mm*150mm*160mm | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 电动离心机 | 0～4000转／分，10mL×6，无刷电机；工作电压:220V50Hz电机转速:无极调速 产品由机箱、电机、调速器等组成 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 离心沉淀器 | 金属材质 手摇式 | 台 | 2 | 工业 |
| 9 | 磁力加热搅拌器 | 电源：220V±5% 50HZ 电动功率：25V 加热功率：150W 无极调整：0-2000转/分 | 台 | 2 | 工业 |
| 10 | 金属酒精灯 | 不锈钢 | 个 | 8 | 工业 |
| 11 | 酒精喷灯 | 座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 个 | 2 | 工业 |
| 12 | 电加热器 | 密封式有效加热面积≥210*210*35mm，密封式,额定电压ＡＣ220Ｖ±5％50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ | 个 | 2 | 工业 |
| 13 | 蒸馏水器 | 1.实验室设备，整体采用全不锈钢金属材质，用于生产蒸馏水；2.整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动、延伸与先进的焊接方法加工而成；3.出水量：≥3升/小时。 | 台 | 2 | 工业 |
| 14 | 蒸馏水器 | 1.实验室设备，整体采用全不锈钢金属材质，用于生产蒸馏水；2.整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动、延伸与先进的焊接方法加工而成；3.出水量：≥5升/小时。 | 台 | 2 | 工业 |
| 15 | 列管式烘干器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形规格尺寸约：31*23*60cm，出水量每小时≥2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 16 | 烘干箱 | 1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈 钢材料制成； 2.系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3.尺寸：内胆规格≥300mm×300mm×340mm； 4.电源电压：AC220±10%（50Hz）； 5.控温范围：室温～120℃； 6.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7.温度波动性：≤±1℃； 8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 9.符合JB/T20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 台 | 2 | 工业 |
| 17 | 电冰箱 | ≥150L，一级能耗 | 台 | 2 | 工业 |
| 18 | 水浴锅 | 材质：不锈钢，冲压成形，规格约140mm*85mm，容量约为2000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 19 | 保温漏斗 | 铜制 | 个 | 4 | 工业 |
| 20 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 56 | 工业 |
| 21 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 56 | 工业 |
| 22 | 注射器 | 100mL，塑料 | 只 | 10 | 工业 |
| 23 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料 | 个 | 56 | 工业 |
| 24 | 试剂瓶托盘 | 300*200*100mm，塑料 | 个 | 56 | 工业 |
| 25 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中6.28的有关规定。 | 个 | 4 | 工业 |
| 26 | 塑料水槽 | 塑料材质 250mm×180mm×100mm | 个 | 56 | 工业 |
| 27 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 56 | 工业 |
| 28 | 聚光小手电筒 | LED铝合金材质，防水 | 支 | 56 | 工业 |
| 29 | 方座支架 | 1.产品由底座、立杆及附件组成； 2.方座支架的底座钢板制成； 3.立杆直径φ10mm； 4.立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5.附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 | 套 | 56 | 工业 |
| 30 | 万能夹 | 优质钢材，四爪设计，带有硅胶防滑套 | 个 | 10 | 工业 |
| 31 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 56 | 工业 |
| 32 | 泥三角 | 陶瓷，可耐1200度高温，缠绕铁丝三角形状 | 个 | 56 | 工业 |
| 33 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板组成，顶板、底板均采用木料制作而成，表面喷漆，环保无毒，产品表面平整光滑，精细打磨防止刮手; 2.规格：木质8孔8柱。 | 个 | 56 | 工业 |
| 34 | 漏斗架 | 铝合金材质 双孔 | 个 | 2 | 工业 |
| 35 | 滴定台 | 1.矩形底座为天然大理石，尺寸约300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。 2.立杆直径≥12mm，长度≥600mm，表面镀铬。 3.立杆与底座垂直度误差≤3mm。 4.其余要求应符合JY0001—2003的有关规定。 | 个 | 56 | 工业 |
| 36 | 滴定夹 | 1.产品塑料材质，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直。 2.各夹头上装有软质护套。尺寸约230*120*42mm。 | 个 | 56 | 工业 |
| 37 | 多用滴管架 | 滴管架分上下两层，每层有10个插孔，共可插放20支滴管。每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡 | 个 | 56 | 工业 |
| 38 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 56 | 工业 |
| 39 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 台 | 2 | 工业 |
| 40 | 托盘天平 | 规格：100g，0.1g | 台 | 56 | 工业 |
| 41 | 托盘天平 | 规格：500g，0.5g | 台 | 2 | 工业 |
| 42 | 电子天平 | 规格：100g，0.1g | 台 | 2 | 工业 |
| 43 | 电子天平 | 规格：200g，0.001g | 台 | 2 | 工业 |
| 44 | 电子天平 | 规格：400g，0.1g | 台 | 2 | 工业 |
| 45 | 电子停表 | 规格：0.1s | 只 | 2 | 工业 |
| 46 | 温度计 | 1．红液；2．全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm；3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线；5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》；6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》； | 支 | 56 | 工业 |
| 47 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》。 | 支 | 4 | 工业 |
| 48 | 数字测温计 | 规格：-30℃～+200℃ | 台 | 2 | 工业 |
| 49 | 直流电流表 | 规格：2.5级，0.6A，3A | 只 | 56 | 工业 |
| 50 | 灵敏电流计 | 规格：±300μA | 只 | 56 | 工业 |
| 51 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 2 | 工业 |
| 52 | 演示电流电压表 | 62.5*35*33cm，检流计G： -500uA-0- +500uA 直流电压DC： Voltang:0-5V-10V 交流电压AC Voltage: 0-10V-50V-250V 直流电流DC Ccrrent: 0-1mA-100mA-1A-5A 交流电流AC Current: 0-10mA-100mA-1A-5A | 台 | 2 | 工业 |
| 53 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 2 | 工业 |
| 54 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 2 | 工业 |
| 55 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 台 | 56 | 工业 |
| 56 | 原电池实验器 | 学生用 | 个 | 56 | 工业 |
| 57 | 贮气装置 | 外形尺寸：直径160mm,高200mm | 台 | 4 | 工业 |
| 58 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 个 | 56 | 工业 |
| 59 | 溶液导电演示器 | 仪器由仪器主体与5只贮液瓶构成。仪器主体面板上装有直流电流表，测试转换开关、电表选择开关、检验电流调节器和电极插口等元件，通过电路原理布线图将各元件相连接。贮液瓶内测试电极采用Ф4碳棒制成，其电极引线焊接有香蕉插头，用于与仪器主体的电气连接。仪器背面设计有电池仓盖，扣开仓盖可装进四节5号干电池作实验电源 | 台 | 2 | 工业 |
| 60 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 56 | 工业 |
| 61 | 中和热测定仪 | 仪器装置有Ф90x100mm有机玻璃外壳, 有机玻璃上盖 隔热温层 ф60x70mm有机圆筒内，配有一支0-100℃红水温度计，以及玻璃环形搅拌器等部件组成。 | 套 | 56 | 工业 |
| 62 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 2 | 工业 |
| 63 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器≤30mL | 套 | 56 | 工业 |
| 64 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极≥33mm×33mm | 套 | 2 | 工业 |
| 65 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极≥15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 26 | 工业 |
| 66 | 电解槽演示器 | 仪器主要有阳极(钛钌铂等贵重金属)，阴极(铂金)，离子交换膜，槽体等组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 67 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 56 | 工业 |
| 68 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因 | 台 | 2 | 工业 |
| 69 | 丁达尔现象实验器 | 仪器用于对胶体光学性质--丁达尔现象的观察，通过溶液、胶体的对比观察，加深对胶体性质的认识，也可用于对胶体的鉴别。由于它的结构轻巧，操作简易、且观察效果好是较理想的边教边实验的仪器。它由二大部分组成: 1.光源；2.盒体。 | 台 | 56 | 工业 |
| 70 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 56 | 工业 |
| 71 | 渗析实验器 | 仪器主要由提把和一个由五个面构成的容器，容器的两个面上都覆有一个圆型半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。 | 套 | 56 | 工业 |
| 72 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 2 | 工业 |
| 73 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 2 | 工业 |
| 74 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 2 | 工业 |
| 75 | 炼铁高炉模型 | PVC材质，由炉喉，炉身，炉腰，炉腹，炉缸组成，两个进口，三个出口 | 个 | 2 | 工业 |
| 76 | 分子结构模型 | 适合高中教师演示用，(球直径23-30mm)可以打出球棍式和比例式，灵活配置。如甲烷，乙烷，乙烯，乙炔，苯，苯酚，乙醇，乙酸，等常见有机分子结构模型 | 套 | 2 | 工业 |
| 77 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 56 | 工业 |
| 78 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 | 工业 |
| 79 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 | 工业 |
| 80 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 | 工业 |
| 81 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 | 工业 |
| 82 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 26 | 工业 |
| 83 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 2 | 工业 |
| 84 | 二氧化碳晶体结构模型 | 氧原子（1孔、天蓝球）28个、碳原子（6孔、黑球）14个、球直径不小于25mm）。 | 套 | 2 | 工业 |
| 85 | 二氧化硅晶体结构模型 | 本模型主要是供搭建新教材中的二氧化碳(Si02)晶体结构模型。 主要由：硅原子 14个4孔红色球直径不小于29mm 氧原子 16个 2孔白色球，直径不小于22mm 短键 32 根 灰色长27mm | 套 | 2 | 工业 |
| 86 | 金属晶体结构模型 | 本仪器主要由：1、面心立方堆积: 红色球 20个 短键 16 根 长键 1 根 2、面心立方晶胞: 灰色 红色球14个 中键长键12 根12 灰色灰色 | 套 | 2 | 工业 |
| 87 | 电子云杂化轨道模型 | 本仪器由原子核模型、电子云模型和连接键等组成。S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 2 | 工业 |
| 88 | 气体摩尔体积模型 | 本模型由1气体摩尔体积的正方体组成。 1气体摩尔体积的正方体规格为282x282x282mm，正方体的面为透明的有机玻璃，面与面用专用的联接角连接。 | 个 | 2 | 工业 |
| 89 | 沸腾焙烧炉模型 | 沸腾炉是接触法制硫酸生产中的制取二氧化硫的设备，粉碎了的黄铁矿从进料口加入，空气从炉底进入，在空气流的吹动下，矿粉悬浮在炉膛里上下剧烈地翻腾，跟沸腾的液体相似，在沪膛下部形成沸腾层，使黄铁矿粉能跟空气充分接触。沸腾层上部是很大的空间，细小的矿粉在这里充分燃烧，塑料材质；尺寸约：51cm*31cm | 个 | 2 | 工业 |
| 90 | 硫酸接触室模型 | 接触室又叫转化器，是将二氧化硫转化为三氧化硫的装置。本模型作局部剖面，以便学生更透彻地了解接触室的构造与作用塑料材质；尺寸约：48cm*19cm | 个 | 2 | 工业 |
| 91 | 氨合成塔模型 | 合成塔是氨的合成工序流程中的主要设备，它由外筒、内件和 电加热器构成。 经压缩机压缩后的氨、氢混合气体，从上部进气管流入塔内， 沿外筒和内件之间的空隙顺流而下，进行初步预热。氨的合成是放 热反应，合成塔在工作中接触室的温度可达500度。塑料材质；尺寸约：69cm*18cm | 个 | 2 | 工业 |
| 92 | 炼钢转炉模型 | 1.炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸约：620mm； 2.模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3.模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4.产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 5.各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 2 | 工业 |
| 93 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 2 | 工业 |
| 94 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 2 | 工业 |
| 95 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 2 | 工业 |
| 96 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 2 | 工业 |
| 97 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 2 | 工业 |
| 98 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：10mL | 个 | 112 | 工业 |
| 99 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：25mL | 个 | 112 | 工业 |
| 100 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：50mL | 个 | 112 | 工业 |
| 101 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：100mL | 个 | 4 | 工业 |
| 102 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：500mL | 个 | 4 | 工业 |
| 103 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：1000mL | 个 | 4 | 工业 |
| 104 | 量杯 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 105 | 容量瓶 | 材质：玻璃；容量：50mL | 个 | 4 | 工业 |
| 106 | 容量瓶 | 材质：玻璃；容量：100mL | 个 | 112 | 工业 |
| 107 | 容量瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 8 | 工业 |
| 108 | 容量瓶 | 材质：玻璃；容量：500mL | 个 | 56 | 工业 |
| 109 | 容量瓶 | 材质：玻璃；容量：1000mL | 个 | 4 | 工业 |
| 110 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 56 | 工业 |
| 111 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 56 | 工业 |
| 112 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 56 | 工业 |
| 113 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 56 | 工业 |
| 114 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 2 | 工业 |
| 115 | 移液管 | 材质：橡胶；容量：1mL | 支 | 56 | 工业 |
| 116 | 移液管 | 材质：橡胶；容量：2mL | 支 | 56 | 工业 |
| 117 | 移液管 | 材质：橡胶；容量：5mL | 支 | 56 | 工业 |
| 118 | 移液管 | 材质：橡胶；容量：25mL | 支 | 56 | 工业 |
| 119 | 试管 | 材质：玻璃；容量：φ12mm×70mm | 支 | 560 | 工业 |
| 120 | 试管 | 材质：玻璃；容量：φ15mm×150mm | 支 | 560 | 工业 |
| 121 | 试管 | 材质：玻璃；容量：φ18mm×180mm | 支 | 150 | 工业 |
| 122 | 试管 | 材质：玻璃；容量：φ20mm×200mm | 支 | 150 | 工业 |
| 123 | 试管 | 材质：玻璃；容量：φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 60 | 工业 |
| 124 | 试管 | 材质：玻璃；容量：φ40mm×200mm | 支 | 60 | 工业 |
| 125 | 具支试管 | 材质：玻璃；容量：φ18mm×180mm | 支 | 40 | 工业 |
| 126 | 具支试管 | 材质：玻璃；容量：φ20mm×200mm | 支 | 40 | 工业 |
| 127 | 硬质玻璃管 | 材质：玻璃；容量：φ15mm×150mm | 支 | 60 | 工业 |
| 128 | 硬质玻璃管 | 材质：玻璃；容量：φ20mm×250mm | 支 | 20 | 工业 |
| 129 | 燃烧管 | 材质：玻璃；容量：φ25mm×300mm | 支 | 4 | 工业 |
| 130 | Y形试管 | 材质：玻璃；容量：φ20mm | 支 | 6 | 工业 |
| 131 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：5mL | 个 | 56 | 工业 |
| 132 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：10mL | 个 | 56 | 工业 |
| 133 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：25mL | 个 | 112 | 工业 |
| 134 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：50mL | 个 | 112 | 工业 |
| 135 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：100mL | 个 | 112 | 工业 |
| 136 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 112 | 工业 |
| 137 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：500mL | 个 | 40 | 工业 |
| 138 | 烧杯 | 材质：玻璃；容量：1000mL | 个 | 10 | 工业 |
| 139 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL材质：玻璃； | 个 | 56 | 工业 |
| 140 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL材质：玻璃； | 个 | 56 | 工业 |
| 141 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL材质：玻璃； | 个 | 56 | 工业 |
| 142 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL材质：玻璃； | 个 | 10 | 工业 |
| 143 | 锥形瓶 | 材质：玻璃；容量：100mL | 个 | 56 | 工业 |
| 144 | 锥形瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 30 | 工业 |
| 145 | 蒸馏烧瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 56 | 工业 |
| 146 | 三口烧瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 147 | 酒精灯 | 材质：玻璃；容量：150mL，单头 | 个 | 56 | 工业 |
| 148 | 酒精灯 | 材质：玻璃；容量：250mL，单头 | 个 | 4 | 工业 |
| 149 | 酒精灯 | 材质：玻璃；容量：250mL，双头 | 个 | 4 | 工业 |
| 150 | 干燥塔 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 151 | 气体洗瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 152 | 抽滤瓶 | 材质：玻璃；容量：500mL | 个 | 4 | 工业 |
| 153 | 抽气管 | 玻璃材质 | 个 | 4 | 工业 |
| 154 | 干燥器 | 材质：玻璃；容量：160mm | 个 | 8 | 工业 |
| 155 | 气体发生器 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 8 | 工业 |
| 156 | 冷凝器 | 材质：玻璃；容量：300mm | 支 | 56 | 工业 |
| 157 | 冷凝器 | 球形，300mm材质：玻璃； | 支 | 2 | 工业 |
| 158 | 牛角管 | 材质：玻璃；容弯形，φ18mm×150mm | 支 | 56 | 工业 |
| 159 | 漏斗 | 材质：玻璃；容量：60mm | 个 | 56 | 工业 |
| 160 | 漏斗 | 材质：玻璃；容量：90mm | 个 | 12 | 工业 |
| 161 | 安全漏斗 | 材质：玻璃；直形 | 个 | 10 | 工业 |
| 162 | 安全漏斗 | 材质：玻璃；双球 | 个 | 4 | 工业 |
| 163 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL材质：玻璃； | 个 | 56 | 工业 |
| 164 | 分液漏斗 | 球形，50mL材质：玻璃； | 个 | 56 | 工业 |
| 165 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm材质：玻璃； | 个 | 4 | 工业 |
| 166 | T形管 | 材质：玻璃；φ7mm～8mm | 个 | 56 | 工业 |
| 167 | Y形管 | 材质：玻璃；φ7mm～8mm | 个 | 56 | 工业 |
| 168 | T形管 | 符合教育行业执行标准 | 个 | 56 | 工业 |
| 169 | Y形管 | 符合教育行业执行标准 | 个 | 56 | 工业 |
| 170 | 离心管 | 材质：玻璃；10mL | 支 | 20 | 工业 |
| 171 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 56 | 工业 |
| 172 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 56 | 工业 |
| 173 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 6 | 工业 |
| 174 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 6 | 工业 |
| 175 | 比色管 | 材质：玻璃；容量：25mL | 支 | 130 | 工业 |
| 176 | 活塞 | 材质：玻璃；直形 | 支 | 10 | 工业 |
| 177 | 活塞 | 材质：玻璃；T形 | 支 | 4 | 工业 |
| 178 | 圆水槽 | 材质：玻璃；φ200mm×100mm | 个 | 4 | 工业 |
| 179 | 圆水槽 | 材质：玻璃；φ270mm×140mm | 个 | 8 | 工业 |
| 180 | 玻璃钟罩 | 材质：玻璃；φ150mm×280mm | 个 | 4 | 工业 |
| 181 | 钴玻璃片 | 材质：玻璃；50mmx70mm | 个 | 56 | 工业 |
| 182 | 集气瓶 | 材质：玻璃；125mL，附毛玻璃片 | 个 | 150 | 工业 |
| 183 | 集气瓶 | 材质：玻璃；250mL，附毛玻璃片 | 个 | 40 | 工业 |
| 184 | 集气瓶 | 材质：玻璃；500mL，附毛玻璃片 | 个 | 10 | 工业 |
| 185 | 液封除毒气集气瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 186 | 广口瓶 | 材质：玻璃；容量：60mL | 个 | 100 | 工业 |
| 187 | 广口瓶 | 材质：玻璃；容量：125mL | 个 | 100 | 工业 |
| 188 | 广口瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 60 | 工业 |
| 189 | 广口瓶 | 材质：玻璃；容量：500mL | 个 | 20 | 工业 |
| 190 | 广口瓶 | 材质：玻璃；棕色，60mL | 个 | 100 | 工业 |
| 191 | 广口瓶 | 材质：玻璃；棕色，125mL | 个 | 10 | 工业 |
| 192 | 广口瓶 | 材质：玻璃；棕色，250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 193 | 细口瓶 | 材质：玻璃；容量：60mL | 个 | 100 | 工业 |
| 194 | 细口瓶 | 材质：玻璃；容量：125mL | 个 | 200 | 工业 |
| 195 | 细口瓶 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 100 | 工业 |
| 196 | 细口瓶 | 材质：玻璃；容量：500mL | 个 | 20 | 工业 |
| 197 | 细口瓶 | 材质：玻璃；容量：1000mL | 个 | 20 | 工业 |
| 198 | 细口瓶 | 材质：玻璃；容量：3000mL | 个 | 4 | 工业 |
| 199 | 细口瓶 | 材质：玻璃；棕色，60mL | 个 | 100 | 工业 |
| 200 | 细口瓶 | 材质：玻璃；棕色，125mL | 个 | 100 | 工业 |
| 201 | 细口瓶 | 材质：玻璃；棕色，250mL | 个 | 20 | 工业 |
| 202 | 细口瓶 | 材质：玻璃；棕色，500mL | 个 | 4 | 工业 |
| 203 | 细口瓶 | 材质：玻璃；棕色，1000mL | 个 | 2 | 工业 |
| 204 | 细口瓶 | 材质：玻璃；棕色，3000mL | 个 | 2 | 工业 |
| 205 | 下口瓶 | 材质：玻璃；容量：5000mL | 个 | 4 | 工业 |
| 206 | 滴瓶 | 材质：玻璃；容量：30mL | 个 | 100 | 工业 |
| 207 | 滴瓶 | 材质：玻璃；容量：60mL | 个 | 100 | 工业 |
| 208 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 50 | 工业 |
| 209 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 100 | 工业 |
| 210 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 4 | 工业 |
| 211 | 坩埚 | 瓷，30ml | 个 | 50 | 工业 |
| 212 | 坩埚钳 | 材质：玻璃；容量：210mm | 个 | 50 | 工业 |
| 213 | 烧杯夹 | 材质：玻璃；容量：260mm | 个 | 8 | 工业 |
| 214 | 镊子 | 尺寸：125mm | 个 | 50 | 工业 |
| 215 | 试管夹 | 尺寸：150mm | 个 | 50 | 工业 |
| 216 | 水止皮管夹 | 尺寸：50*40mm | 个 | 50 | 工业 |
| 217 | 螺旋皮管夹 | 尺寸：30*35mm | 个 | 10 | 工业 |
| 218 | 石棉网 | 尺寸：100*100mm | 个 | 50 | 工业 |
| 219 | 隔热网 | 尺寸：100*100mm | 个 | 50 | 工业 |
| 220 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 4 | 工业 |
| 221 | 燃烧匙 | 尺寸：200mm | 个 | 56 | 工业 |
| 222 | 药匙 | 三种规格 | 个 | 112 | 工业 |
| 223 | 玻璃管 | 材质：玻璃；规格：φ5mm～φ6mm | 千克 | 8 | 工业 |
| 224 | 玻璃管 | 材质：玻璃；规格：φ7mm～φ8mm | 千克 | 6 | 工业 |
| 225 | 玻璃棒 | 材质：玻璃；规格：φ3mm～φ4mm | 千克 | 4 | 工业 |
| 226 | 玻璃棒 | 材质：玻璃；规格：φ5mm～φ6mm | 千克 | 4 | 工业 |
| 227 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 16 | 工业 |
| 228 | 橡胶管 | 内径5mm | 千克 | 8 | 工业 |
| 229 | 乳胶管 | 大小不一，各种规格 | 米 | 80 | 工业 |
| 230 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 26 | 工业 |
| 231 | 试管刷 | 大小不一，各种规格 | 个 | 56 | 工业 |
| 232 | 烧瓶刷 | 大小不一，各种规格 | 个 | 26 | 工业 |
| 233 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 26 | 工业 |
| 234 | 结晶皿 | 材质：玻璃；规格：80mm | 个 | 4 | 工业 |
| 235 | 表面皿 | 材质：玻璃；规格：60mm | 个 | 56 | 工业 |
| 236 | 表面皿 | 材质：玻璃；规格：100mm | 个 | 8 | 工业 |
| 237 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 26 | 工业 |
| 238 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 4 | 工业 |
| 239 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 56 | 工业 |
| 240 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 10 | 工业 |
| 241 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 56 | 工业 |
| 242 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 56 | 工业 |
| 243 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 56 | 工业 |
| 244 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 600 | 工业 |
| 245 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 4 | 工业 |
| 246 | 铝(条) | 工业 | 克 | 500 | 工业 |
| 247 | 铝(片) | 工业 | 克 | 500 | 工业 |
| 248 | 铝(箔) | 工业 | 克 | 100 | 工业 |
| 249 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 250 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 200 | 工业 |
| 251 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 252 | 铁(片) | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 253 | 铁(丝) | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 254 | 铜(紫铜片) | 工业 | 克 | 2000 | 工业 |
| 255 | 铜(丝) | 工业 | 克 | 2000 | 工业 |
| 256 | 碘 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 257 | 活性炭 | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 258 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 259 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 200 | 工业 |
| 260 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 200 | 工业 |
| 261 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 200 | 工业 |
| 262 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 200 | 工业 |
| 263 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 264 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 4000 | 工业 |
| 265 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 2000 | 工业 |
| 266 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 2000 | 工业 |
| 267 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 100 | 工业 |
| 268 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 269 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 3000 | 工业 |
| 270 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 100 | 工业 |
| 271 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 272 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 273 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 100 | 工业 |
| 274 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 100 | 工业 |
| 275 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 200 | 工业 |
| 276 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 277 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 2000 | 工业 |
| 278 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克 | 2000 | 工业 |
| 279 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 280 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 281 | 硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 282 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 283 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 284 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 285 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 200 | 工业 |
| 286 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 2000 | 工业 |
| 287 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 288 | 硫酸锰 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 289 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 290 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 291 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 292 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 293 | 大理石 | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 294 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 295 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升 | 200 | 工业 |
| 296 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 297 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 200 | 工业 |
| 298 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 299 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 300 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 301 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 302 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 2000 | 工业 |
| 303 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 304 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 2000 | 工业 |
| 305 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 306 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 307 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 308 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 309 | 酒精 | 95% | 千克 | 20 | 工业 |
| 310 | 煤油 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 工业 |
| 311 | 石蜡 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 312 | 石蜡(油) | 试剂 | 毫升 | 1000 | 工业 |
| 313 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 1000 | 工业 |
| 314 | 硬脂酸 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 315 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 316 | 一字螺丝刀 | 规格：6*150mm | 支 | 2 | 工业 |
| 317 | 十字螺丝刀 | 规格：6*150mm | 支 | 2 | 工业 |
| 318 | 尖嘴钳 | 规格：150mm | 把 | 2 | 工业 |
| 319 | 手锤 | 1P | 把 | 2 | 工业 |
| 320 | 三角锉刀 | 规格：250mm | 个 | 2 | 工业 |
| 321 | 剪刀 | 规格：180mm | 把 | 2 | 工业 |
| 322 | 玻璃瓶盖开启器 | 规格：90mm | 套 | 2 | 工业 |
| 323 | 玻璃管切割器 | 断玻璃管用 | 个 | 2 | 工业 |
| 324 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 10 | 工业 |
| 325 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 40 | 工业 |
| 326 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 2 | 工业 |
| 327 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 2 | 工业 |
| 328 | 手套 | 耐酸 | 双 | 4 | 工业 |
| 329 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 40 | 工业 |
| 330 | 简易急救箱 | 规格：245*145*170mm | 件 | 2 | 工业 |
| 331 | 实验防护屏 | 尺寸：400mm*300mm | 件 | 2 | 工业 |

## 高中物理教学仪器

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 函数型；10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能 | 个 | 56 | 工业 |
| 2 | 钢制黑板 | 尺寸约：900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板边框采用铝制材料四周镶边。2.允许用绿白两用黑板代替。3. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。4.黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 | 块 | 2 | 工业 |
| 3 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 直联泵(璇片真空泵） | 1.旋片式油封单级真空泵。2.抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 抽气盘 | 总长度≥190mm，主体采用pp材料制成，配有钢气针，塑料气嘴。手柄符合人体工程学设计，手掌接触柔软 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 | 个 | 2 | 工业 |
| 7 | 充磁器 | 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 | 台 | 2 | 工业 |
| 8 | 望远镜 | 1.双筒，规格：7×35，可调焦；2.倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3.材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4.镜片镀膜：完全镀膜；5.望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 2 | 工业 |
| 9 | 酒精喷灯 | 座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 个 | 2 | 工业 |
| 10 | 注射器 | 1.100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2.表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3.橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4.标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 个 | 4 | 工业 |
| 11 | 透明盛液筒 | 1.产品由透明塑料制成。 2.外表尺寸约：高：300mm、直径：φ110mm，壁厚≥2mm。 3.产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 | 个 | 4 | 工业 |
| 12 | 透明水槽 | 长方形水槽。1.外形尺寸约：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度R≤5mm；2.材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 2 | 工业 |
| 13 | 物理支架 | 1.物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2.有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 2 | 工业 |
| 14 | 方座支架 | 1.产品由底座、立杆及附件组成； 2.方座支架的底座钢板制成； 3.立杆直径φ10mm； 4.立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5.附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 | 套 | 56 | 工业 |
| 15 | 多功能实验支架 | 1.物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2.有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 升降台 | 1.产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成，上下板面材质为不锈钢材质。 2.升降范围不小于150mm，载重量≥10kg。 3.工作台面：上下面板尺寸约150mm×150mm。 | 台 | 2 | 工业 |
| 17 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 56 | 工业 |
| 18 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断。 | 台 | 2 | 工业 |
| 19 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式。 | 台 | 4 | 工业 |
| 20 | 调压变压器 | 技术指标 调压范围:0-220V 工作电压:220V 50HZ 最大负载:2000W。 | 台 | 2 | 工业 |
| 21 | 电池盒 | 4个一组，仪器可放置1节1号电池；带两个接线柱。 | 组 | 56 | 工业 |
| 22 | 感应圈 | 主要技术指标: 1.高压脉冲电压:5KV-50KV连续可调 2.放电火花距离:5mm-100mm 3.高压连续工作时间:15分钟 4.供电电源:AC220V±22V/50Hz 5.消耗功率:≤120W 6.直流输出电压电流:400W、2mA。 | 台 | 2 | 工业 |
| 23 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V 输出电流：≥0.1A(250V、300V时)， ≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护。 | 台 | 2 | 工业 |
| 24 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流≤500µA。 | 台 | 2 | 工业 |
| 25 | 木直尺 | 1.米尺的外形尺寸：1000mm； 2.供学生分组使用； 3.用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理 | 只 | 56 | 工业 |
| 26 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，200mm×20mm×0.5mm，分度值0.5mm。 | 只 | 56 | 工业 |
| 27 | 钢直尺 | 600mm碳钢材质，600mm×20mm×0.5mm，分度值0.5mm。 | 只 | 56 | 工业 |
| 28 | 游标卡尺 | 1.产品为有效量程≥150mm、测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2.具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3.刻度清晰，无断线、缺划。 | 把 | 56 | 工业 |
| 29 | 游标卡尺 | 1.产品为有效量程≥125mm、测量精度0.05mm的普通游标卡尺； 2.具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3.刻度清晰，无断线、缺划。 | 把 | 56 | 工业 |
| 30 | 外径千分尺 | 规格：0mm～25mm，0.01mm。 | 只 | 56 | 工业 |
| 31 | 数显游标卡尺 | 规格：150mm，0.01mm。 | 把 | 2 | 工业 |
| 32 | 物理天平 | 1.最大称量500g，分度值0.02g； 2.制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3.横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4.底座由金属制成应具有足够的强度和稳度。 | 台 | 2 | 工业 |
| 33 | 学生天平 | 1.最大称量200g，感量0.02g； 2.制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3.横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。 | 台 | 56 | 工业 |
| 34 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2g； 2.称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 2 | 工业 |
| 35 | 托盘天平 | 整体尺寸不小于30*14*29（cm）1．最大称量500g，分度值0.5g；2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 2 | 工业 |
| 36 | 电子天平 | 1.量程100g，感量0.01g； 2.以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3.功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 2 | 工业 |
| 37 | 电子天平 | 1.量程1000g，感量0.1g； 2.以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3.功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 台 | 2 | 工业 |
| 38 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台 | 2 | 工业 |
| 39 | 金属钩码 | 1.规格50g×4，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直； 2.上、下勾开口方向相互垂直； 3.采用纯度99.6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材； 4.钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 套 | 56 | 工业 |
| 40 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 套 | 56 | 工业 |
| 41 | 电子停表 | 外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.1s。 | 块 | 56 | 工业 |
| 42 | 电火花计时器 | 1.单频率：0.02s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA塑料材质； 2.由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带，电频调节开关。 | 个 | 56 | 工业 |
| 43 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 台 | 56 | 工业 |
| 44 | 频闪光源 | 规格：25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 2 | 工业 |
| 45 | 温度计 | 1.红液； 2.全长：290mm； 3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 112 | 工业 |
| 46 | 温度计 | 1.水银； 2.全长：290mm； 3.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 4 | 工业 |
| 47 | 条形盒测力计 | 10N，零点平均示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。 | 个 | 4 | 工业 |
| 48 | 条形盒测力计 | 5N，零点平均示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。 | 个 | 112 | 工业 |
| 49 | 条形盒测力计 | 2.5N，零点平均示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。 | 个 | 56 | 工业 |
| 50 | 圆盘测力计 | 5N产品由上滑竿、予力调整套、复零调整套、指针、示度盘、下予力调整套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板组成。刻度值为1N，测量范围为正（反）10N，表盘直径为200mm。 | 个 | 2 | 工业 |
| 51 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，≥5cm | 只 | 2 | 工业 |
| 52 | 直流电流表 | 规格：2.5级，0.6A，3A | 只 | 56 | 工业 |
| 53 | 直流电压表 | 规格：2.5级，3V，15V | 只 | 56 | 工业 |
| 54 | 灵敏电流计 | 规格：±300μA | 只 | 56 | 工业 |
| 55 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 56 | 工业 |
| 56 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 2 | 工业 |
| 57 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流，高中演示电流电压表为指针式内磁结构。供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； | 台 | 2 | 工业 |
| 58 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台 | 2 | 工业 |
| 59 | 教学示波器 | 新课标数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏， 有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出。 | 台 | 2 | 工业 |
| 60 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 台 | 6 | 工业 |
| 61 | 湿度计 | 注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； | 个 | 2 | 工业 |
| 62 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 2 | 工业 |
| 63 | 露点测定器 | 本产品零部件包括容器(一端为起露观察面)，对比面、隔热层、底座、搅拌器等； | 个 | 2 | 工业 |
| 64 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径≥190mm。 | 个 | 50 | 工业 |
| 65 | 惯性演示器 | 由主体、开关、弹簧、绳线、挡片、金属球等组成。 | 套 | 4 | 工业 |
| 66 | 摩擦计 | 摩擦板外形尺寸约为：500×50×10mm 摩擦块外形尺寸约为：100×40×30mm | 套 | 56 | 工业 |
| 67 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N 由弹簧、指针、挂钩和标度板组成； | 组 | 4 | 工业 |
| 68 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 2 | 工业 |
| 69 | 力的合成分解演示器 | 由分度座标盘、底座、支杆、调节器、汇力环、滑轮及滑轮夹组成 | 套 | 2 | 工业 |
| 70 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 56 | 工业 |
| 71 | 高中力学演示板 | 双向测力计2个、压簧2只、量角器1只、加长杆4支、销钉6只、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个、、车钩4只、大滑轮2只、小滑轮4只、惯性块2块、重锤1只、双向插头2只、滑轮联杆2支、滑轮挂钩2支、调节杆2支、钢丝挂钩10支、钢丝卡环4只等 | 套 | 2 | 工业 |
| 72 | 滚摆 | 底座和支撑杆为金属材质，尺寸约：270*105*330mm，支撑杆宽度为220mm， | 个 | 4 | 工业 |
| 73 | 离心轨道 | 离心轨道由两个球体（钢球和塑料球）和两根钢丝构成的环形轨道组成；当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； | 套 | 4 | 工业 |
| 74 | 电动离心转台 | 电机转速：无极调速，产品有机箱、电机、调速器等组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 75 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 2 | 工业 |
| 76 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度1130mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 | 套 | 2 | 工业 |
| 77 | 运动合成分解演示器 | 1.可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成； 2.由小车、画板、画笔、X向传动装置，Y向传动装置，控制系统部分。 | 套 | 2 | 工业 |
| 78 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离≥900mm | 套 | 2 | 工业 |
| 79 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离≥600mm | 套 | 56 | 工业 |
| 80 | 牛顿第二定律演示仪 | 1.铝合金型材制成轨道； 2.工程塑料制造小车； 3.仪器设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠/轨道长度：2×1000mm/轨度间距：140mm（上、下配置）/小车质量：200±10g/轨道可倾斜方向：前、后、左、右； 4.表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3、2μm/配备块：10g，50g/工作环境：温度：0～40℃/相对湿度：≤85。 | 套 | 2 | 工业 |
| 81 | 反冲运动演示器 | 由金属箱橡皮塞小车铝杯组成尺寸约95*65*24mm。 | 套 | 2 | 工业 |
| 82 | 超重失重演示器 | 记忆式，移动距离≥1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。 | 个 | 2 | 工业 |
| 83 | 动能势能演示器 | 半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。 | 台 | 2 | 工业 |
| 84 | 平抛竖落仪 | 仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 85 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、接球槽、调平螺栓、抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成 | 套 | 56 | 工业 |
| 86 | 碰撞实验器 | 由铝合金轨道、支架、刻度线等组装成一体。金属球 1个 非金属球 1个 重锤 1个 | 台 | 56 | 工业 |
| 87 | 冲击摆实验器 | 由平衡锤、压片、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调平器、板机、底板、通棒组成 | 台 | 2 | 工业 |
| 88 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 2 | 工业 |
| 89 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 28 | 工业 |
| 90 | 向心力演示器 | 由机壳、转轴、横杆、半径刻度尺、向心力刻度尺，半径放大显示装置和向心力显示装置等构成 | 台 | 2 | 工业 |
| 91 | 演示力矩盘 | 圆盘直径≥27cm，三爪底座，组装后整体高度可调。 | 个 | 2 | 工业 |
| 92 | 力矩盘 | 圆盘直径≥265mm，圆盘有四个同心圆，均匀分布若干个小孔。 | 个 | 56 | 工业 |
| 93 | 动量传递演示器(碰撞球) | ≥5球 | 套 | 2 | 工业 |
| 94 | 音叉 | 56HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； | 套 | 2 | 工业 |
| 95 | 音叉 | 产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；512Hz | 套 | 2 | 工业 |
| 96 | 共振音叉 | 440Hz，木制共鸣箱一对，击锤一个。 | 对 | 2 | 工业 |
| 97 | 纵横波演示器 | 550mm*200mm*260mm | 台 | 2 | 工业 |
| 98 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 2 | 工业 |
| 99 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径≥66mm，圈数≥180，两端为90°弯折半圆 | 个 | 2 | 工业 |
| 100 | 波动演示器 | 金属外壳，手摇式 | 台 | 2 | 工业 |
| 101 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源，直投式，水槽升降杆振动源盒频闪光源盒。 | 套 | 2 | 工业 |
| 102 | 发波水槽 | 投影式，由主机箱电源变压器屏幕折射镜有机玻璃制做。 | 套 | 2 | 工业 |
| 103 | 弹簧振子 | 气垫式，由导轨、滑块、弹簧、刻线尺、进气管。 | 套 | 2 | 工业 |
| 104 | 弹簧振子 | 水平式和竖式，由底座、支架、弹簧振子组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 105 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸，由铝合框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子、等组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 106 | 简谐振动投影演示器 | 工作电压:DC6V-8V，由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 107 | 匀速圆周运动投影器 | 1.吊线横梁2.吊杆3.摆长调整器4.屏幕板5.单摆球6.电磁铁7.转动盘8.小球9.机箱座10.屏幕支架11.直流电源插座12.电磁铁开关13.电机开机K2 14.指示灯15.电位器16.机箱盖。 | 台 | 2 | 工业 |
| 108 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 56 | 工业 |
| 109 | 单摆振动图像演示器 | 有底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 110 | 单摆运动规律演示器 | 由底座、调解螺旋、螺母悬点螺丝横杆横丝，横杆立杆指角器，偏角指针。 | 套 | 2 | 工业 |
| 111 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 台 | 2 | 工业 |
| 112 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 台 | 2 | 工业 |
| 113 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 2 | 工业 |
| 114 | 空气压缩引火仪 | 由手柄、活塞、简盖、气缸、底座组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 115 | 双金属片 | 1.双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成； 2.双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直； 3.手柄为木质。 | 个 | 2 | 工业 |
| 116 | 气体做功内能减少演示器 | 产品由塑料底板和储气室、热敏电阻及相应的电子放大器组成 | 套 | 2 | 工业 |
| 117 | 油膜实验器 | 由盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管、铅笔组成 直径205mm*25mm | 套 | 56 | 工业 |
| 118 | 浸润和不浸润现象演示器 | 塑料槽、玻璃片 | 个 | 2 | 工业 |
| 119 | 液体表面张力演示器 | 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成（1.圆环线框 2.凸环形线框 3.三角体线框 4.正方体线框 5.收缩线框 6.双环线框） | 套 | 2 | 工业 |
| 120 | 液体表面张力实验器 | 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成（1.圆环线框 2.凸环形线框 3.三角体线框 4.正方体线框 5.收缩线框 6.双环线框） | 套 | 56 | 工业 |
| 121 | 毛细现象演示器 | 由4个带孔的支架和4根直径相同的毛细管组成 | 套 | 2 | 工业 |
| 122 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 由有机玻璃板、阵列钉子、V型槽、插板、狭槽等组成。 | 台 | 2 | 工业 |
| 123 | 气体定律实验器 | 1.要提供修正体积数据； 2.由气筒、活塞组成； 3.气筒5mL。 | 套 | 56 | 工业 |
| 124 | 玻意耳定律演示器 | U型管式,有竖刻度板等 | 套 | 2 | 工业 |
| 125 | 盖·吕萨克定律演示器 | 定容烧瓶式，L形玻璃管，横刻度板等 | 套 | 2 | 工业 |
| 126 | 气压模拟演示器 | 电源电压10V，有导向杆配重块透明筒活动圆盘塑料小球、振动板底座、电机调速旋钮电源接线柱电源开关。 | 套 | 2 | 工业 |
| 127 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 套 | 4 | 工业 |
| 128 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 2 | 工业 |
| 129 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 2 | 工业 |
| 130 | 箔片验电器 | 教师用 1.本产品由外壳、绝缘套筒、导电杆、箔片及中位卡组成； 2.外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； | 对 | 2 | 工业 |
| 131 | 指针验电器 | 1.本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2.壳体应连接牢固； 3.导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 | 对 | 2 | 工业 |
| 132 | 感应起电机 | 起电盘的直径：235毫米和260毫米 放电距离：1.在相对湿度为65%的环境中火花放电距离大于和等于55mm 在相对湿度小于80%的条件下，火花放电距离大于和等于30mm | 台 | 2 | 工业 |
| 133 | 枕形导体 | 枕形导体有可拆式或不可拆式。外径60mm,表面镀镍的金属空壳； | 副 | 2 | 工业 |
| 134 | 小灯座 | 内部为铜质导体。规格约：68mm*35mm | 个 | 200 | 工业 |
| 135 | 单刀开关 | 规格约：68mm*35mm | 个 | 112 | 工业 |
| 136 | 滑动变阻器 | 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬20Ω，2A | 个 | 56 | 工业 |
| 137 | 滑动变阻器 | 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬50Ω，1.5A | 个 | 56 | 工业 |
| 138 | 滑动变阻器 | 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬200Ω，1.25A | 个 | 2 | 工业 |
| 139 | 电阻定律演示器 | 1.电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2.木质底板尺寸约：1050mm×130mm×15mm， 3.三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4.三种线的有效长度均为1000mm。长1.06米，宽15厘米，高1.6厘米 | 台 | 2 | 工业 |
| 140 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 56 | 工业 |
| 141 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 套 | 2 | 工业 |
| 142 | 球形导体 | 由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用铜质空芯球体，表面镀镍，球体直径φ94mm，绝缘支杆与底座总高度约105mm，支杆直径φ10.5mm | 个 | 2 | 工业 |
| 143 | 验电器连接杆 | 由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度≥135mm | 个 | 2 | 工业 |
| 144 | 移电球(验电球) | 由绝缘手柄和金属球组成。手柄长130mm；球直径20mm | 个 | 2 | 工业 |
| 145 | 验电羽 | 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。 | 对 | 2 | 工业 |
| 146 | 尖形布电器 | 由尖型导体。绝缘支杆，底座组成 | 个 | 2 | 工业 |
| 147 | 正负电荷检验器 | 可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负，以及演示静电感应 | 台 | 2 | 工业 |
| 148 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 2 | 工业 |
| 149 | 金属网罩 | 由金属网编制而成金属底座 | 个 | 2 | 工业 |
| 150 | 电荷间作用力演示器 | 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带竖立座标面。 | 套 | 2 | 工业 |
| 151 | 电荷间作用力实验器 | 绝缘横杆悬挂可移动轻球，带小球形导体、移电球、竖立座标面。 | 套 | 56 | 工业 |
| 152 | 电场线演示器 | 五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 | 套 | 4 | 工业 |
| 153 | 平行板电容器 | 二件置于底座上的带有机玻璃柄的铝板，二块铝圆板都有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，带柄的塑料圆板一块。两块铝板间的距离和相对面积能任意调节。 | 套 | 2 | 工业 |
| 154 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 2 | 工业 |
| 155 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 套 | 2 | 工业 |
| 156 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 2 | 工业 |
| 157 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 个 | 4 | 工业 |
| 158 | 演示电桥 | 由电阻丝、刻度尺、滑键、支架组成 | 个 | 2 | 工业 |
| 159 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸约：178mm×20mm×10mm。 | 对 | 56 | 工业 |
| 160 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80，附衔铁。外形尺寸约：60mm×16mm×80mm。 | 个 | 56 | 工业 |
| 161 | 磁感线演示器 | 仪器由铁粉盒和磁铁组成。铁粉盒用有机玻璃制成，其内腔呈长方形片状，注入掺和适量铁粉的机油。当改变铁粉盒的倾斜方向时，铁粉可在盒内油中移动。 磁场和磁感线本身不是可见的，可利用铁粉在磁场中被磁化的性质，来显示磁感线的形状。当将磁铁的磁极置于铁粉盒平面中央部分的下面时，则盒内铁粉在磁场的作用下被磁化，铁粉中每一粒铁屑均成为一个 “小磁针”，由于它可在油中移动，便按磁场的分布情况，“小磁针”互相首尾相接，显示出磁感线形状和分布情况。 | 套 | 2 | 工业 |
| 162 | 立体磁感线演示器 | 1.产品为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片，矩形半圆形片，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成； 2.上盖和下底用优质透明塑料制作； 3.矩形片用优质透明塑料制作。 | 套 | 2 | 工业 |
| 163 | 磁感线演示板 | 可投影，产品主要由上下盖板各1块，多孔板1块。条形磁铁1个及铁针组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 164 | 电流磁场演示器 | 由螺线管、原线圈、方形线圈组成 | 套 | 4 | 工业 |
| 165 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 4 | 工业 |
| 166 | 翼形磁针 | 由磁针、支架、底座组成，总高度为100mm。磁针长度为140mm。 | 对 | 10 | 工业 |
| 167 | 演示原副线圈 | 原线圈：用直径0.59㎜漆包线分四层平绕，内径φ13㎜，外径φ22㎜； 副线圈：用直径0.27㎜漆包线分五层平绕，内径φ35㎜，外径φ49㎜ | 套 | 2 | 工业 |
| 168 | 原副线圈 | 由原线圈、副线圈、铁芯组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 169 | 演示电磁继电器 | 尺寸约155mm*105mm*75mm | 个 | 2 | 工业 |
| 170 | 左右手定则演示器 | 产品由底座、撑杆、接线棒、方形线圈组成。底座为塑料制成 | 个 | 28 | 工业 |
| 171 | 手摇交直流发电机 | 永磁式、可转动电枢式发电机，由定子、转子、电刷、底版。和手动机构组成 | 个 | 2 | 工业 |
| 172 | 阴极射线管 | 示直进入磁效应阴极射线管由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 173 | 阴极射线管 | 示直进管 示直进阴极射线管由泡壳、金属挡板、支架、阴极、阳极、胶木座等组成。 | 支 | 2 | 工业 |
| 174 | 阴极射线管 | 机械效应管 示机械效应阴极射线管由泡壳、导轨支架、小翼轮、园片电极、胶木座等组成 | 支 | 2 | 工业 |
| 175 | 阴极射线管 | 静电偏转管 示静电效应阴极射线管由泡壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、胶木座等组成。 | 支 | 2 | 工业 |
| 176 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 台 | 2 | 工业 |
| 177 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 2 | 工业 |
| 178 | 教学信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 台 | 2 | 工业 |
| 179 | 学生信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz | 台 | 2 | 工业 |
| 180 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 4 | 工业 |
| 181 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1.工作条件:电源电压:AC220V 50Hz 环境温度:-10℃~40℃环境湿度:<85%RH(40℃); 2.通电触点为银触点:两银点之间距离为30±2mm; 3.两平行直导线为铜管，直径为4mm 4.电源功率25W,可瞬间提供 60A以上电流； 5.可靠性:通电动作可连续操作不小于20次。 | 套 | 2 | 工业 |
| 182 | 电流天平 | 由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成 | 套 | 2 | 工业 |
| 183 | 安培力演示器 | 仪器由底座、勾强磁铁、可动导轨、直导线组成。底座上有一透明PVC面板并带有可变换电流方向指示片。勾强磁铁它不同一般 U型磁铁，可在投影机上进行投影，并有磁极性显示。导轨可活动，调节之间距离，可演示通电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下所产生安培力的不同。直导线配有两根，长度分别为150mm或50mm。 | 套 | 2 | 工业 |
| 184 | 安培力实验器 | 本仪器由底座、平行导轨、滑动杆、U形磁铁等组成尺寸约：150mm*110mm*70mm | 套 | 56 | 工业 |
| 185 | 自感现象演示器 | 根据楞次定律:感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，因此当导体的电流发生变化时，导体本身就产生感应电动势，这一感应电动势就会阻碍导体中原来电流的变化。当接通电路的瞬间，电路中的电流增大，穿越线圈的磁通量也随着增加，因而线圈中必然会产生感应电动势，这个感应电动势阻碍线圈中的电流增大，所以通过与线圈串联的灯泡上的电流只能逐渐增大，灯泡只能逐渐亮起来，当电路断开的瞬间通过线圈的电流突然减弱，穿过线圈的磁通量也就很快减少。因而在线圈中产生感应电动势，虽然这是电源已经断开，单线圈和灯泡组成了闭合电路，在这个闭合电路中有感应电流通过，所以灯泡不会立即熄灭，而当迅速断开开关时，产生的感应电流会很大，因而灯泡反而变亮。 | 台 | 2 | 工业 |
| 186 | 电磁感应演示器 | 电磁感应演示器是由磁极主体，磁力线演示板，直流电机模型，直流发电机模型，交流发电机模型，转动线圈模型，软线圈，直导线等组成。 根据电磁感应的基本原理，仪器的磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密插放了硅钢片，并安装在二块平行板之间。 由于硅钢片的导磁作用，使磁极边缘磁力线密集区位于硅钢片面积之处，这样获得较大的匀强磁场，在设计制作时，要求做到上下两磁场极互相平行，目的使匀强场区的磁场分布基本达到均匀，从而建立一个空间范围较大的匀强磁场区，完成各种电磁感应的实验。 | 套 | 2 | 工业 |
| 187 | 楞次定律演示器 | 1.使用时应选择无风环境、避开磁场、将铝环置于针尖上，并使其静止。 2.将条形磁铁从封闭环内同一方向多次穿出，才能看到该演示器缓慢移动。磁体使用前须充磁，磁性太弱会影响效果。 3.本仪器不用时，要保持好针尖并注意防潮，免使铝环氧化。 | 套 | 2 | 工业 |
| 188 | 电磁阻尼演示器 | 仪器由一根开有观察窗口的铝管、一个永磁圆柱体和一个同样大小的塑料圆柱体组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 189 | 动能发电手电筒 | 手动发电 1w | 套 | 2 | 工业 |
| 190 | 单匝线圈电机原理演示器 | 由(一对)磁极、开关、电源指示灯、电位器、电源插座、插头线夹、单匝线圈、换向器、底座等组成 | 套 | 2 | 工业 |
| 191 | 三相电机原理演示器 | 电动机的三相定子绕组（各相差120度电角度），通入三相交流电后，将产生一个旋转磁场，该旋转磁场切割转子绕组，从而在转子绕组中产生感应电流（转子绕组是闭合通路），载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力，从而在电机转轴上形成电磁转矩，驱动电动机旋转，并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同 | 套 | 2 | 工业 |
| 192 | 手摇三相交流发电机 | 1.手摇三相交直流发电机由发电机、星形负载板和三角形负载板组成采用直流激磁方式手摇发电； 2.当转子激磁电压为6V、转速1500转/分，输出频率为25Hz时 | 台 | 2 | 工业 |
| 193 | 三线电子开关 | 1.输入阻抗：300KΩ//40PFA、B、C相同； 2.最大输入耐压：≥200V（DC+AC）； 3.开关频率：50Hz～50KHz连续可调； 4.放大系数：≥3倍A、B、C相同； 5.最大相对位移：≥4伏； 6.输入通道间隔离比：≥30分贝； 7.输出极性。 | 台 | 2 | 工业 |
| 194 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 2 | 工业 |
| 195 | 可拆变压器 | 由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成，仪器外形尺寸约170×95×180mm。铁芯由U形铁芯、条形轭铁组成，U形铁芯截面尺寸约30×33mm，条形铁轭截面尺寸约28×24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm；线圈采用高强度漆包线绕制，线圈共两个，其中一个总匝数为1400匝，分别在200匝及800匝处抽头，另一个线圈共400匝，在100匝处抽头。变压器初级线圈空载电流不大于100mA | 台 | 2 | 工业 |
| 196 | 小型变压器 | 适合在学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用 每层2～3片对插，交叉迭片 | 套 | 56 | 工业 |
| 197 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 套 | 2 | 工业 |
| 198 | 洛伦兹力演示器 | 投影式 | 台 | 2 | 工业 |
| 199 | 电子束演示器 | 静电偏转管；仪器可做如下演示: 1.演示加速后的电子，在没有外来电场或磁场的作用时,按直线运动。 2.观察电子束在电场力的作用下发生的偏转。 3.观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力。 4.说明热电子发射现象等。 | 台 | 2 | 工业 |
| 200 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | 2 | 工业 |
| 201 | 光具盘 | 磁吸附式，产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 套 | 2 | 工业 |
| 202 | 凹面镜 | 光学玻璃、环保塑料，有镜面、支架、底座组成 | 个 | 2 | 工业 |
| 203 | 凸面镜 | 光学玻璃、环保塑料，有镜面、支架、底座组成 | 个 | 2 | 工业 |
| 204 | 玻璃砖 | 光学玻璃 矩形 | 块 | 56 | 工业 |
| 205 | 光具座 | 主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成。 | 套 | 56 | 工业 |
| 206 | 三棱镜 | 正三棱柱边长25mm，棱长80mm | 个 | 4 | 工业 |
| 207 | 白光的色散与合成演示器 | 1.由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成；2.棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°；3.光源额定电压为6-8V。 | 套 | 2 | 工业 |
| 208 | 牛顿环 | 由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成。透镜的凸面放在平玻璃上。在透镜和玻璃片之间形成一层空气膜 | 个 | 2 | 工业 |
| 209 | 光导纤维应用演示器 | 传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、成像屏、字母板组成 | 台 | 2 | 工业 |
| 210 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 套 | 28 | 工业 |
| 211 | 紫外线作用演示器 | 技术要求：1.产品由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成；2.使用电源AC220V±22V50Hz；3.紫外线灯为AC220V6W波长265mm、254mm各一只；4.日光灯：220V，8W一只；5.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 2 | 工业 |
| 212 | 红外线作用演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC≥0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 套 | 2 | 工业 |
| 213 | 手持直视分光镜 | 97mm*25mm | 套 | 8 | 工业 |
| 214 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 6 | 工业 |
| 215 | 光谱管组 | 管组包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞,氖和氩等气体。为了增强发光气体的亮度，特将管的中部制成很窄的管道 | 套 | 2 | 工业 |
| 216 | 钠的吸收光谱演示器 | 仪器主要由： 1.钠汽真空管(简称钠管); 2.钠管加热炉; 3.手持分光镜一只;(选配) 4.底盘、立柱各一个; 5.光源一个。 | 台 | 2 | 工业 |
| 217 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 台 | 2 | 工业 |
| 218 | 光电效应演示器 | 电源电压:DC3V 光源功率:0.5W 面板控制器、指示器作用 D:光源 K:光电管K1:光源选择开关RP:电压调节按钮 V:电压表uA:电流表；光电管 | 台 | 2 | 工业 |
| 219 | 太阳电池演示器 | 太阳能演示器由太阳能电池板、支架、音乐声响器插件和电机插件组成 最大开路电压:3.5V最大短路电流:50mA 电机插件工作电压:3V 工作电流:20mA；电机插件工作电压：3V；工作电流：30mA | 台 | 2 | 工业 |
| 220 | 液压机模型 | 1.由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。2.产品应符合JY43-79《液压机模型》的要求 | 个 | 2 | 工业 |
| 221 | 汽油机模型 | 压缩比：6 | 个 | 2 | 工业 |
| 222 | 柴油机模型 | 压缩比：14 | 个 | 2 | 工业 |
| 223 | 磁分子模型 | 规格：15.2*10.5*2cm | 套 | 2 | 工业 |
| 224 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 2 | 工业 |
| 225 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 | 套 | 2 | 工业 |
| 226 | 蒸汽机模型 | 吹动式 | 台 | 2 | 工业 |
| 227 | 蒸汽轮机模型 | 吹动式 | 台 | 2 | 工业 |
| 228 | 燃气轮机模型 | 可动模型 | 台 | 2 | 工业 |
| 229 | 车床变速器模型 | 手柄、小传动齿轮、箱体、齿轮轴、大传动齿轮、小离合齿轮、换档器、拨叉、大离合齿轮、花键轴 外形尺寸约:170x165x80mm 离合齿轮、花键轴、和小离合齿轮上分别有与换挡器、连接的孔，拨叉固定在换挡器上的导向槽内，移动换挡器，换挡器上的连接头就会与大小离合齿轮上的连接孔配合，形成两档高低转速变化:运转顺畅，无噪音。 | 套 | 2 | 工业 |
| 230 | 汽车变速箱模型 | 由手柄，大传动齿轮，小传动齿轮，变速齿轮组 ，拨叉，花键轴，箱体。外形尺寸约:170mm*190mm*80mm | 套 | 2 | 工业 |
| 231 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 | 套 | 2 | 工业 |
| 232 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 | 套 | 2 | 工业 |
| 233 | 汽车刹车系统模型 | 本仪器为全透明设计，真实演示汽车刹车的工作 原理和工作全过程，直观明了，学生可动手参与。由液压缸，刹车块，胶管，车轮，刹车碟，电机等 | 套 | 2 | 工业 |
| 234 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：10mL | 个 | 4 | 工业 |
| 235 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：50mL | 个 | 4 | 工业 |
| 236 | 量筒 | 材质：玻璃；容量：100mL | 个 | 60 | 工业 |
| 237 | 量杯 | 材质：玻璃；容量：250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 238 | 试管 | 材质：玻璃；规格：φ15mm×150mm | 支 | 60 | 工业 |
| 239 | 试管 | 材质：玻璃；规格：φ32mm×200mm | 支 | 60 | 工业 |
| 240 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 60 | 工业 |
| 241 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：500mL | 个 | 20 | 工业 |
| 242 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个 | 10 | 工业 |
| 243 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 244 | 酒精灯 | 材质：玻璃；规格：150mL | 个 | 60 | 工业 |
| 245 | 漏斗 | 材质：玻璃；规格：90mm | 个 | 10 | 工业 |
| 246 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 247 | 平底管 | 材质：玻璃；规格：φ12mm×150mm | 支 | 4 | 工业 |
| 248 | T形管 | 玻璃材质 | 个 | 10 | 工业 |
| 249 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 4 | 工业 |
| 250 | 镊子 | 不锈钢 | 支 | 10 | 工业 |
| 251 | 石棉网 | 材质：玻璃；规格：125mm | 个 | 60 | 工业 |
| 252 | 玻璃管 | 材质：玻璃；规格：φ5mm～φ8mm | 千克 | 2 | 工业 |
| 253 | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 4 | 工业 |
| 254 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 套 | 2 | 工业 |
| 255 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 2 | 工业 |
| 256 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 28 | 工业 |
| 257 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 套 | 2 | 工业 |
| 258 | 甲电池 | R401.5v | 个 | 50 | 工业 |
| 259 | 1号电池 | 每组2个～3个 | 组 | 100 | 工业 |
| 260 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 100 | 工业 |
| 261 | 传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 | 套 | 2 | 工业 |
| 262 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 | 套 | 2 | 工业 |
| 263 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 2 | 工业 |
| 264 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 套 | 2 | 工业 |
| 265 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  | 50 | 工业 |
| 266 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 56 | 工业 |
| 267 | 电熨斗控温电路套件 | 电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A | 盒 | 2 | 工业 |
| 268 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 56 | 工业 |
| 269 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 | 套 | 56 | 工业 |
| 270 | 火灾报警器 | 报警浓度0.65～15.5%FT | 个 | 2 | 工业 |
| 271 | 电子闹钟套件 | 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成 | 套 | 56 | 工业 |
| 272 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 | 套 | 56 | 工业 |
| 273 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 56 | 工业 |
| 274 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 | 套 | 56 | 工业 |
| 275 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 56 | 工业 |
| 276 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 | 56 | 工业 |
| 277 | 遥控器器材套件 | 符合教育行业执行标准 | 套 | 56 | 工业 |
| 278 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 套 | 56 | 工业 |
| 279 | 模型火箭器材套件 | 符合教育行业执行标准 | 套 | 56 | 工业 |
| 280 | 滚上体 | 830*200*230mm | 套 | 2 | 工业 |
| 281 | 简单机器人 | 可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗 | 套 | 2 | 工业 |
| 282 | 频闪观察器 | 结构、制作、使用 | 套 | 2 | 工业 |
| 283 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 套 | 2 | 工业 |
| 284 | 大回转轮 | 本仪器用于演示说明动能和势能的互动转化及机械能的守恒。 | 套 | 2 | 工业 |
| 285 | 三轨竟速 | 本仪器由三个同等高度不同路径的轨道、钢球、控制器等组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 286 | 翻转环实验器 | 本仪器由底座、支架、金属环、钢球等组成。 三、操作 通过转动金属环科观察统一高度的钢球到达金属环质点的时间，以及金属环上不同高度上的钢球到达底部的时间现象。以上实验证明了能的守恒和转化、动能和势能的转化。 | 套 | 2 | 工业 |
| 287 | 离心力铁环 | 本仪器由转台、电机、铁环、转轴等组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 288 | 滚动的方轮 | 本器材由金属喷塑制成，内有弧形轨道，方轮，支架等组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 289 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 套 | 2 | 工业 |
| 290 | 鱼洗 | 符合教育行业执行标准 | 套 | 2 | 工业 |
| 291 | 水火箭 | 符合教育行业执行标准 | 套 | 4 | 工业 |
| 292 | 滴水起电机 | 本起电机由支架、滴水装置、感应圈、盛水筒、绝缘垫等组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 293 | 气体辉光球 | 符合教育行业执行标准 | 套 | 4 | 工业 |
| 294 | 工作服 | 棉 通用 | 件 | 20 | 工业 |
| 295 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 80 | 工业 |
| 296 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 80 | 工业 |

## 高中生物教学仪器

| 编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | 采用钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 10 | 工业 |
| 2 | 书写白板 | 尺寸约：900mm×1800mm，双面，带支架 | 块 | 2 | 工业 |
| 3 | 生物显微镜 | （640X）。单目直筒，目镜为10 倍、16 倍、物镜为4 倍、10 倍、40 倍，金属手轮。（塑料手提箱）包装 | 台 | 112 | 工业 |
| 4 | 生物显微镜 | 1000倍单目，目镜10 倍、5 倍、物镜为10 倍、40 倍、100 倍、移动尺、1.25 压背聚光镜. 香柏油、滤色片，金属手轮。（塑料手提箱）包装 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双目 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 数码显微镜 | 双目；≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 双目立体显微镜 | 1.底座、镜臂、齿条、物镜和目镜等制成； 2.总放大倍数：20-40倍； 3.目镜:WF10X； 4.物镜：变倍筒物镜:2X-4X分档变倍物镜组； 5.调焦范围: 40mm； 6.行程范围:90mm； 7.照明：自然光； | 台 | 4 | 工业 |
| 8 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 18 | 工业 |
| 9 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 2 | 工业 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L、不锈钢、直径34cm压力消毒锅； 1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠； 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 恒温水浴锅 | 双孔水槽式，口面孔径约14cm，每孔四圈一盖。内锅采用进口不锈钢制作成型，外壳选用优质薄板并喷塑。电热管装在水中间，装有数显恒温装置。 | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | 烘干箱 | 1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈 钢材料制成； 2.系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3.尺寸：内胆规格约300mm×300mm×340mm， 4.电源电压：AC220±10%（50Hz）； 5.控温范围：室温～120℃； 6.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7.温度波动性：≤±1℃； 8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 9.符合JB/T20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 台 | 2 | 工业 |
| 13 | 电冰箱 | ＞150L，一级能效 | 台 | 2 | 工业 |
| 14 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 18 | 工业 |
| 15 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 18 | 工业 |
| 16 | 整理箱 | 采用PP塑料制成，透明美观，耐用，矮型，储存及分发药品用。尺寸约：40cm*28cm*21cm | 个 | 10 | 工业 |
| 17 | 塑料洗瓶 | 材质：塑料；规格：250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 18 | 方座支架 | 1.产品由底座、立杆及附件组成； 2.方座支架的底座钢板制成； 3.立杆直径φ10mm； 4.立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5.附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 | 套 | 56 | 工业 |
| 19 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成； 2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 56 | 工业 |
| 20 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 56 | 工业 |
| 21 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 8 | 工业 |
| 22 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2g； 2.称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 台 | 8 | 工业 |
| 23 | 电子天平 | 1.量程200g，感量0.01g； 2.以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； | 台 | 8 | 工业 |
| 24 | 温度计 | 1.红液； 2.全长：290mm； 3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 56 | 工业 |
| 25 | 温度计 | 1.水银； 2.全长：290mm； 3.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 支 | 10 | 工业 |
| 26 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 6 | 工业 |
| 27 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 56 | 工业 |
| 28 | 计数器 | 手持式 | 个 | 56 | 工业 |
| 29 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 支 | 18 | 工业 |
| 30 | 研磨过滤器 | 1.容量20mL聚丙烯工程塑料； 2.耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳。 | 个 | 18 | 工业 |
| 31 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 台 | 4 | 工业 |
| 32 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 56 | 工业 |
| 33 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 4 | 工业 |
| 34 | 手术刀柄 | 长约125mm | 把 | 8 | 工业 |
| 35 | 手术刀片 | 配合刀柄使用 | 包 | 8 | 工业 |
| 36 | 解剖镊 | 1.尖头，125mm； 2.材料：不锈钢材料制成；有良好的弹性，捏合力为1~4N； 3.柄中部内面闭合至1mm处，唇头齿自头端向下在其长度2/3的长度内应吻合，不张口。 | 把 | 56 | 工业 |
| 37 | 解剖镊 | 1.阔头，125mm； 2.材料：不锈钢材料制成；有良好的弹性，捏合力为1~4N； 3.柄中部内面闭合至1mm处，唇头齿自头端向下在其长度2/3的长度内应吻合，不张口。 | 把 | 56 | 工业 |
| 38 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 8 | 工业 |
| 39 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 把 | 4 | 工业 |
| 40 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 8 | 工业 |
| 41 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 8 | 工业 |
| 42 | 微量进样器 | 规格：50µL | 个 | 28 | 工业 |
| 43 | 凝胶色谱柱 | 规格：16mm×500mm | 个 | 28 | 工业 |
| 44 | 微量移液器 | 规格：1µL～10µL | 支 | 28 | 工业 |
| 45 | 微量移液器 | 规格：20µL～200µL | 支 | 28 | 工业 |
| 46 | 微量移液器 | 规格：100µL～1000µL | 支 | 28 | 工业 |
| 47 | 微量移液器 | 规格：500µL～5000µL | 支 | 28 | 工业 |
| 48 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 28 | 工业 |
| 49 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 台 | 4 | 工业 |
| 50 | 精油提取器 | 不锈钢机身，包括机盖。功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 台 | 2 | 工业 |
| 51 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 台 | 2 | 工业 |
| 52 | DNA快速杂交仪 | 瓶架转速：0～16转/分可调 | 台 | 2 | 工业 |
| 53 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 56 | 工业 |
| 54 | 纯水机 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级 | 台 | 2 | 工业 |
| 55 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃材质，满足教学实验用。 | 个 | 18 | 工业 |
| 56 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1.由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作； 2.始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝； 3.骨化石与石块的颜色应有区别。 4.符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 个 | 2 | 工业 |
| 57 | 细胞亚显微结构模型 | 1.高等真核细胞立体亚显微结构模型，细胞直径约放大两万倍，环保塑料制品，固定内部元件的衬板，在剖面与外壳之间，应无色透明； 2.元件的组装应牢固可靠，调换的元件应拆装方便，不得自由松动和脱落。 | 个 | 2 | 工业 |
| 58 | 细胞膜结构模型 | 1.产品放大约一千倍的细胞膜结构局部纵切模型。采用环保硬塑料； 2.产品应能在距地面约1m高处自由下落，不得破裂和变形。 | 个 | 2 | 工业 |
| 59 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1.环保塑料制品，每个细胞约为25mm； 2.蛋白质分子，磷脂分子，多糖。 | 个 | 28 | 工业 |
| 60 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型 | 个 | 28 | 工业 |
| 61 | DNA结构模型 | 1.ABS塑料材质，元件之间要能拆开重新组合，各个碱基对的排列位置应能互换； 2.元件的组装应松紧适度，不应自由松脱或滑出； | 个 | 2 | 工业 |
| 62 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成 | 个 | 112 | 工业 |
| 63 | 验证基因分离规律玉米标本 | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 套 | 18 | 工业 |
| 64 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 套 | 18 | 工业 |
| 65 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 套 | 18 | 工业 |
| 66 | 蚕豆叶下表皮装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 67 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 60 | 工业 |
| 68 | 胞间连丝切片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 69 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 60 | 工业 |
| 70 | 酵母菌装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 71 | 水绵装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 72 | 大肠杆菌涂片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 73 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 74 | 草履虫分裂生殖装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 75 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 76 | 蛙血涂片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 77 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 60 | 工业 |
| 78 | 骨骼肌纵横切 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 79 | 平滑肌分离装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 80 | 心肌切片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 81 | 运动神经元装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 82 | 胰腺切片(示胰岛) | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 83 | 正常人染色体装片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 84 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 85 | 线粒体切片 | 学生观察细胞构造 | 片 | 60 | 工业 |
| 86 | 量筒 | 材质：玻璃；规格：10mL | 个 | 60 | 工业 |
| 87 | 量筒 | 材质：玻璃；规格：25mL | 个 | 60 | 工业 |
| 88 | 量筒 | 材质：玻璃；规格：50mL | 个 | 60 | 工业 |
| 89 | 量筒 | 材质：玻璃；规格：100mL | 个 | 60 | 工业 |
| 90 | 量筒 | 材质：玻璃；规格：500mL | 个 | 10 | 工业 |
| 91 | 量筒 | 材质：玻璃；规格：1000mL | 个 | 10 | 工业 |
| 92 | 容量瓶 | 材质：玻璃；规格：25mL | 个 | 18 | 工业 |
| 93 | 容量瓶 | 材质：玻璃；规格：100mL | 个 | 10 | 工业 |
| 94 | 容量瓶 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 95 | 容量瓶 | 材质：玻璃；规格：500mL | 个 | 10 | 工业 |
| 96 | 容量瓶 | 材质：玻璃；规格：1000mL | 个 | 10 | 工业 |
| 97 | 移液管 | 材质：玻璃；规格：1mL | 支 | 18 | 工业 |
| 98 | 移液管 | 材质：玻璃；规格：2mL | 支 | 18 | 工业 |
| 99 | 移液管 | 材质：玻璃；规格：5mL | 支 | 18 | 工业 |
| 100 | 移液管 | 材质：玻璃；规格：10mL | 支 | 18 | 工业 |
| 101 | 试管 | 材质：玻璃；规格：φ15mm×150mm | 支 | 200 | 工业 |
| 102 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：50mL | 个 | 200 | 工业 |
| 103 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：100mL | 个 | 240 | 工业 |
| 104 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 120 | 工业 |
| 105 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：500mL | 个 | 60 | 工业 |
| 106 | 烧杯 | 材质：玻璃；规格：1000mL | 个 | 60 | 工业 |
| 107 | 锥形瓶 | 材质：玻璃；规格：50mL | 个 | 200 | 工业 |
| 108 | 锥形瓶 | 材质：玻璃；规格：100mL | 个 | 200 | 工业 |
| 109 | 锥形瓶 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 100 | 工业 |
| 110 | 锥形瓶 | 材质：玻璃；规格：500mL | 个 | 40 | 工业 |
| 111 | 蒸馏烧瓶 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 18 | 工业 |
| 112 | 酒精灯 | 材质：玻璃；规格：150mL | 个 | 60 | 工业 |
| 113 | 干燥器 | 材质：玻璃；规格：160mm | 个 | 2 | 工业 |
| 114 | 蒸馏水瓶 | 玻璃材质，满足教学实验用。 | 个 | 4 | 工业 |
| 115 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 18 | 工业 |
| 116 | 漏斗 | 材质：玻璃；规格：60mm | 个 | 60 | 工业 |
| 117 | 漏斗 | 材质：玻璃；规格：90mm | 个 | 60 | 工业 |
| 118 | 滴管 | 1.由玻璃滴管和胶头组成；2.规格：150mm；管身Φ7mm～8mm；3.球距上管口长：20mm±5mm；4.滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀；5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 300 | 工业 |
| 119 | 比色管 | 材质：玻璃；规格：25mL | 支 | 100 | 工业 |
| 120 | 广口瓶 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 200 | 工业 |
| 121 | 细口瓶 | 材质：玻璃；规格：250mL | 个 | 10 | 工业 |
| 122 | 细口瓶 | 材质：玻璃；规格：500mL | 个 | 20 | 工业 |
| 123 | 细口瓶 | 材质：玻璃；规格：1000mL | 个 | 20 | 工业 |
| 124 | 滴瓶 | 材质：玻璃；规格：30mL | 个 | 300 | 工业 |
| 125 | 滴瓶 | 材质：玻璃；规格：60mL | 个 | 300 | 工业 |
| 126 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 300 | 工业 |
| 127 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 300 | 工业 |
| 128 | 试管夹 | 1.产品为木质材料制成；2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 把 | 18 | 工业 |
| 129 | 石棉网 | 1.金属网上涂敷石棉材料而制成；2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3.金属网尺寸约125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径≥80mm；4.整体平整，不翘角。 | 个 | 18 | 工业 |
| 130 | 药匙 | 1.供中学化学实验和小学教学实验用；2.药匙材质：塑料。 | 把 | 18 | 工业 |
| 131 | 玻璃棒 | 材质：玻璃；规格：φ5mm～6mm | 千克 | 6 | 工业 |
| 132 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL。 |  | 18 | 工业 |
| 133 | 培养皿 | 材质：玻璃；规格：φ60mm | 套 | 200 | 工业 |
| 134 | 培养皿 | 材质：玻璃；规格：φ120mm | 套 | 60 | 工业 |
| 135 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 个 | 18 | 工业 |
| 136 | 碘 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 137 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 138 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 1000 | 工业 |
| 139 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 140 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 141 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 1000 | 工业 |
| 142 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 143 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 1000 | 工业 |
| 144 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 145 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 146 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 147 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 148 | 琼脂 | 试剂 | 克 | 500 | 工业 |
| 149 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 150 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 2000 | 工业 |
| 151 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 152 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 4000 | 工业 |
| 153 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 20 | 工业 |
| 154 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 155 | 品红 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 156 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 50 | 工业 |
| 157 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 20 | 工业 |
| 158 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 159 | 定性滤纸 | 100页 | 盒 | 6 | 工业 |
| 160 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 20 | 工业 |
| 161 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 162 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 20 | 工业 |
| 163 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 20 | 工业 |
| 164 | 酚红 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 165 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 2 | 工业 |
| 166 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 167 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 168 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 50 | 工业 |
| 169 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 20 | 工业 |
| 170 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 工业 |
| 171 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 5000 | 工业 |
| 172 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 工业 |
| 173 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 1000 | 工业 |
| 174 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 175 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 毫升 | 1000 | 工业 |
| 176 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 177 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 | 工业 |
| 178 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 10 | 工业 |
| 179 | 盖玻片 | 100片/盒 | 包 | 36 | 工业 |
| 180 | 组织培养基(MS)试剂1 | 试剂:硝酸钾(KNO3) 氯化钙(CaCl2·2H2O) 硫酸镁(MgSO4·7H2O) 磷酸二氢钾(KH2PO4) 碘化钾(KI) 硼酸(H3BO3) 硫酸锰(MnSO4·4H2O) 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) 硫酸铜(CuSO4·5H2O) 氯化钴(CoCl2·6H2O) 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 克 | 1000 | 工业 |
| 181 | 组织培养基(MS)试剂2 | 试剂:肌醇 50克 烟酸 50克 吡哆辛盐酸 50克 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) 50克 甘氨酸 200克 6-苄基腺嘌呤(6-BA) 2克 萘乙酸(NAA) 50克 赤霉酸(GA3) 2克 吲哚丁酸(IBA) 2克 吲哚乙酸(IAA) 2克 | 项 | 2 | 工业 |
| 182 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 试剂：牛肉膏、蛋白胨 | 克 | 1000 | 工业 |
| 183 | 尿素培养基试剂 | 试剂：磷酸二氢钾(KH2PO4) 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) 硫酸镁(MgSO4·7H2O) 脲 | 克 | 1000 | 工业 |
| 184 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 试剂：纤维素粉 4克 硝酸钠 1000克 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) 1000克 磷酸二氢钾(KH2PO4) 克 1000克 硫酸镁(MgSO4·7H2O) 1000克 氯化钾 1000克 酵母浸膏 1000克 水解酪素 500克 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) 1000克 | 项 | 2 | 工业 |
| 185 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 试剂:交联葡萄糖(Sephadex G-75) 200克 丙烯酰胺 500克 N，N-甲叉双丙烯酰胺 200克 十二烷基磺酸钠(SDS) 500克 过硫酸铵 1000克 三羟甲基氨基甲烷(Tris) 200克 四甲基乙二胺(TEMED) 200毫 | 套 | 4 | 工业 |
| 186 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 8 | 工业 |
| 187 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 可配置2.5L培养基 | 套 | 4 | 工业 |
| 188 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 可配置2.4L尿素培养基，2.5LB培养基 | 套 | 4 | 工业 |
| 189 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 可配置选择培养基1.5L，鉴定培养基2.5L | 套 | 4 | 工业 |
| 190 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 可制备3块体积为7mL的电泳分离胶 | 套 | 8 | 工业 |
| 191 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 8 | 工业 |
| 192 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 8 | 工业 |
| 193 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 8 | 工业 |
| 194 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 2 | 工业 |
| 195 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 2 | 工业 |
| 196 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 支 | 2 | 工业 |
| 197 | 木工锤 | 羊角锤，0.25kg | 把 | 2 | 工业 |
| 198 | 钢手锯 | 微型 | 把 | 2 | 工业 |
| 199 | 剥线钳 | 规格：150mm | 把 | 2 | 工业 |
| 200 | 钢丝钳 | 规格：200mm | 把 | 2 | 工业 |
| 201 | 活扳手 | 规格：长250mm | 把 | 2 | 工业 |
| 202 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 10 | 工业 |
| 203 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 40 | 工业 |
| 204 | 乳胶手套 | 耐酸 | 付 | 40 | 工业 |
| 205 | 急救包 | 规格：245*145*170mm | 个 | 2 | 工业 |

第2包

笔记本电脑

| 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔记本电脑 | 1.处理器：≥Intel i7-1260P，12代Intel。 2.内存：16GB DDR4，不少于2个独立内存插槽，最大支持32GB双内存插槽 硬盘：最大支持512G 硬盘存储；支持双SSD硬盘。 3.显卡：集成显卡。 4.摄像头：720p HD RGB ；自动补光，支持Windows 10及以上。 5.输入设备：外接鼠标。 6.网络设备：主板集成1000M自适应以太网卡；支持Intel Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2）+ BT5.2 无线网卡。 7.电池：≥42Whr， 电池最低保修2年（Deal），可支持3年保。 8.屏幕：≥14吋，全高清（1920 x 1080）、IPS、窄边框、防眩光、400 尼特、低功耗、100% sRGB；87.5%屏占比。 9.端口： ≥3 个 USB Type-A 3.2 Gen1（其中 1 个支持关机充电）；1 个 USB Type-C® 3.2 Gen2（主机充电、DisplayPort™ 2.1）；1 个耳机/麦克风组合插孔；1 个交流电源接口；1 个 RJ-45；1 个 HDMI 2.1b。 10.机身：全金属机身（A/C/D)，支持180度开合；45mm超大内直径风扇，高效散热。 11.操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统。 12.硬盘服务：第一年标准保修服务期限内提供一次单硬盘数据恢复服务 认证： ▲国家电子计算机质量监督检验中心100万小时平均无故障运行认证（MTBF）； | 台 | 156 | 工业 |

# 第五章  评标办法

## （一）总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

2.评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4.评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

4.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

4.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

4.4向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5.评标过程严格保密。

6.评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7.评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。

## （二）评标办法

本项目评标办法为：综合评分法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，若出现综合得分并列时，按照投标报价由低到高的顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先。

## （三）评标程序

1.投标文件初审。初审分为资格审查和符合性审查。

1.1资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查，以确定是否满足招标文件的要求。审查内容详见附件1。

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会对投标文件进行审查，以确定是否满足招标文件的要求。审查内容详见附件1。

1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

2.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正采用书面形式，由投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清材料是投标文件的补充材料，也是投标文件的组成部分，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务（含产品）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评标。

3.比较与评价。按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。评标委员会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

4.汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

5.编写评标报告。

## （四）评标细则及标准

1.评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法对其他因素进行比较打分。

3.实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 3.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.2投标总报价超过招标文件公布的采购预算或者最高限价的；

- 3.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

- 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

- 3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务（含产品）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 3.7法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

4.书写错误的评审标准

4.1评标委员会在评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

4.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

附件1

初步审查要素表

| 评审因素 |  |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 营业执照等主体资格证明文件 | - 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  | 财务状况 报告 | 提供2021或2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； |
|  |  | 税收缴纳 证明 | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 承诺声明 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
|  |  | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  | 特定资格 条件 | 法定代表人或其授权 委托书 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证）； |
|  |  | 信用记录 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准。 |  |  |  |

| 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人授权委托书 |
| 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： 第一部分 投标函 第二部分 开标一览表 第三部分 投标方案说明书 第四部分 商务条款偏离表 第五部分 供应商承诺书 第六部分 资格证明文件 第七部分 其他应说明的事项 |
| 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。 |
| 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

附件2

评审因素量化赋分表（第1包）

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标 价格 （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、报价得分=（有效最低报价/有效投标报价）×30。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |
| 技术 评分 （52分） | 技术参数响应 （30分） | 供应商填写技术规格响应表并提供支持文件，提供相应的功能证明材料（佐证材料例如：第三方检测报告/厂家检验报告/产品彩页或说明书/官网功能截图等内容）；评标委员会对供应商所投产品的功能和技术指标进行比较和评价，参数完全满足招标文件要求得30分，一般项每负偏离一项技术参数扣2分，▲项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  | 来源渠道 （5分） | 供应商提供所投产品合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权/销售协议/代理协议等）、关键零部件及备品备件等配备情况。 根据响应情况得0-5分。 备注：以加盖供应商公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。 |
|  | 实施方案 （12分） | 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 1.针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况计0-4分； 2.针对本项目提供供货方案。根据供货进度安排及保障措施的合理 性、可行性计 0-4分。 3.针对投标人提供的安装、检测、调试及验收方案的完整性、详细性计0-4分。 |
|  | 人员保障 （5分） | 提供针对本项目拟定的管理机构、岗位职责制度、专业技术人员投入等。 根据机构设置和人员分工的合理性、制度的健全性、对项目顺利实施的保障性综合评审，得0-5分。 |
| 业绩 （5分） | 业绩 （5分） | 提供2020年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每份合格业绩合同计 1 分，满分5分。 备注：需提供完整业绩合同复印件，并加盖供应商公章。 |
| 售后服务及培训 （10分） | 售后服务 （6分） | 针对本项目具有本地售后服务能力（提供证明材料、联系方式等），可行的售后服务方案，方案有具体的售后服务承诺、售后服务体系、服务内容、故障响应时间、响应方式等。 1.售后服务方案及措施，详细、全面、科学合理、可行的，计(4-6]分； 2.售后方案及措施基本全面、可行计(2-4]分； 3.售后方案及措施简单、可行性差计[0-2]分。 |
|  | 培训 （4分） | 对本项目提供切实可行的培训计划，负责为采购人培训操作维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明。能够根据采购人要求指定培训方案，使采购人技术人员通过培训能够熟练掌握系统功能的技术操作，并能排除一般故障，按照响应程度计0-4分。 |
| 节能 环保 （3分） | （3分） | 供应商所投产品为优先采购的“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的认证证书。产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内，提供一个产品认证证书得1分，满分3分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。 3、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 4、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 5、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 - 6、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

附件2

评审因素量化赋分表（第2包）

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标 价格 （30分） | 1、经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、报价得分=（有效最低报价/有效投标报价）×30。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |
| 技术 评分 （49分） | 技术参数响应 （30分） | 1.所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“招标内容及要求”中所有参数要求，得25分。一般项每负偏离一项扣0.5分，▲项每负偏离一项扣1分，扣完为止。需提供相应佐证材料（佐证材料例如：第三方检测报告/厂家检验报告/产品彩页或说明书/官网功能截图等内容）。 2、技术指标和性能优于招标文件要求，具有实际使用价值的提升，经评标委员会一致认定每项加1分，满分5分。优于指标须有佐证材料，否则不予加分。（佐证材料例如：第三方检测报告/厂家检验报告/产品彩页或说明书/官网功能截图等内容）。 |
|  | 实施方案 （6分） | 投标供应商需针对本项目提供完整的项目实施方案，内容至少包含：实施计划、供货组织安排、项目进度计划表、物力调配、运输及应急保障措施等。 1.实施方案包含上述全部内容，得6分。 2.整体方案设置全面、描述准确、可实施性强综合评审，得3-5（含3）分； 整体方案简略、描述不准确、具有一定实施性，得0-3（不含3）分。 |
|  | 来源渠道 （3分） | 供应商提供所投笔记本电脑的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权/销售协议/代理协议等），提供产品的合法来源渠道证明文件得3分。不提供不得分。 备注：以加盖供应商公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。 |
|  | 人员保障 （5分） | 提供针对本项目拟定的管理机构、岗位职责制度、专业技术人员投入等。 根据机构设置和人员分工的合理性、制度的健全性、对项目顺利实施的保障性综合评审，得0-5分。 |
|  | 质量保证 （5分） | 所投产品技术先进、备品备件齐全，产品性能稳定，质量保证完善，具有较好的使用效果，符合产品相关标准，能够在承诺的时间内按期交货。 质量保证具体、完整、详细，交货进度安排详细可行，得3-5（含3）分； 质量保证粗略，不够完整，交货进度安排不明确，得0-3（不含3）分。 |
| 业绩与实力 （8分） | 业绩 （5分） | 提供2020年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准）每份合格业绩合同计 1分，满分5分。 备注：需提供完整业绩合同复印件，并加盖供应商公章。 |
|  | 证书 （3分） | 提供所投笔记本电脑的制造商通过以下体系认证且证书在有效期内的可得分，具备一项得1分，满分3分。 1.质量管理体系认证 2.环境管理体系认证 3.职业健康安全管理体系认证 注：以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据。 |
| 售后服务及培训 （10分） | 售后服务 （6分） | 针对本项目具有本地售后服务能力（提供证明材料、联系方式等），可行的售后服务方案，方案有具体的售后服务承诺、售后服务体系、服务内容、故障响应时间、响应方式等。 1.售后服务方案及措施，详细、全面、科学合理、可行的，计(4-6]分； 2.售后方案及措施基本全面、可行计(2-4]分； 3.售后方案及措施简单、可行性差计[0-2]分。 |
|  | 培训 （4分） | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的情况赋0-4分。 |
| 环保产品 （3分） | （3分） | 供应商所投产品为优先采购的“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内，提供产品认证证书得3分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。 3、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 4、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较除价格外的其他项目得分，此分项得分高者排序在前；若此项得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 5、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 - 6、6、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

第六章  投标文件构成及格式

项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1017

2023年普通高中建设发展设备采购项目

投标文件

（   包）

投标人名称  （公章）

年   月   日

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  投标方案说明书

第四部分  商务条款偏离表

第五部分  供应商承诺书

第六部分  资格证明文件

第七部分  其他应说明的事项

## 第一部分  投标函

华夏国际项目管理有限公司：

我方收到贵单位发布的2023年普通高中建设发展设备采购项目（项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1017）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第___包的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵单位提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时交纳履约保证金；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

电子邮箱：

日    期：    年  月  日

## 第二部分  开标一览表

项目名称：2023年普通高中建设发展设备采购项目

采购项目编号：HXGJXM2023-ZC-GK1017

报价单位：人民币 元

| 报价内容 包号 | 投标总价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 包 |  |  |  |
| 总计：第 包人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留到小数点后两位。 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字或签章):

注：

1．此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2．“合计（大写）”栏应按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。

分项报价表

单位：元

| 一 | 产品购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及 规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 |  | 单价 |  | 总价 |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 |  |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 总价 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：1．监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2．“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3．表格空间不足时，可自行扩展。

## 第三部分  投标方案说明书

投标人结合第四章招标内容，根据第五章评标办法中综合评分明细表内容，自行编写。

附表1

技术规格响应表

| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

注:  1、 ☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

- ☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

- 偏离说明填写：优于、满足或低于。

.附表2 本项目拟投入人员汇总表（如有）

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

## 第四部分  商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

## 第五部分  供应商承诺书

5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）

被授权人：                       （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：                                                                    年  月  日

5.2 供应商企业关系关联承诺书

- 1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

- 1.1管理关系说明：

- 我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

- 我单位的上级管理单位有              。

- 1.2股权关系说明：

- 我单位控股的单位有           。

- 我单位被              单位控股。

- 1.3单位负责人：

- 2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 3、其他与本项目有关的利害关系说明：

- 我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年  月  日

- 第六部分  资格证明文件

- （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；

- 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

- 2、提供2021或2022年度经审计的财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

- 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- 4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （二）特定资格条件：

- 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证）；

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 附件一：

- 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

- 说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：采购人名称/华夏国际项目管理有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号、包号 投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

- 说明：法定代表人直接投标时无需提供。

- 附件二：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：  （采购人名称）   ：

（供应商名称）    于     年     月     日在中华人民共和国境内   （详细注册地址）    合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日    期：    年    月   日

- 附件三：

参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我方作为                          （项目名称、项目编号）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中           （填“没有”或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称 (公章) ：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期：        年          月          日

注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

- 第七部分  其他应说明的事项

（一）其他事项

1、依据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明投标人实力的文件。

（二）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属 于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属 于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员 	       人，营业收入为      	万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的所属行业为工业，供应商对第四章招标内容及要求中所属行业标注为工业的内容逐项声明。

注：1、投标人认为其为小型或微型企业的应提交本声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 供应商“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

2、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）和《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库(2020〕46号）相关规定。

3、从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.投标人非小微企业，投标文件可不提供此页内容。

（三）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

2.投标人非残疾人福利性单位，投标文件可不提供此页内容。

（四）监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。