- 招标内容及要求

一、项目概况

根据《西安市生活垃圾分类工作领导小组关于印发西安市保障生活垃圾分类工作推进奖补方案的通知》，现需采购一批可卸式垃圾车车辆。本项目已具备招标条件，招标方式为公开招标。

二、招标内容

总质量2800kg以上的车厢可卸式钩臂垃圾车19辆，配套3立方米的垃圾箱50个及车辆上牌。

三、技术要求

| 指标项目 | ※钩臂垃圾车 | 垃圾桶 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数要求 | 1.▲外形尺寸(长)mm *(宽)mm* (高) mm ≥4600*1650*1930 mm 2.最大总质量 kg≤3500 3.▲汽油发动机额定功率（KW）≥82 4.▲整备质量kg≥1500 5.▲额定载质量kg≥1850 6.轴距mm≥2990 7.接近角/离去角（°）≥40/23 8.前悬/后悬（mm）≥725/880 9.▲最高车速（km/h）≥100 10.▲钩臂系统最大起重能力（t）≥1.5 11.▲最大自卸角度（°）≥48 12.▲液压系统工作压力（MPa）≥16 13.装箱工作时间（s） ≤35 14.卸箱工作时间（s） ≤45 15.驾驶室配原厂冷暖空调 | 1、▲长*宽*高（mm)：≥2200*1400*1100 2、箱体材质：镀锌钢板，地板≥2.5mm，边板≥2mm 3、▲垃圾箱容积（m³)：≥3.3 4.钩心高度≥1005mm 5、侧板采用一次性折弯成型技术。 6、箱体两侧投递门开启方式：滑拉式、掀盖式和复合式并设置开启拉手。 7、箱体材质：框架采用30*50（±5）mm镀锌方钢，管壁厚度≥2.5mm，底部大梁采用50*120（±5）mm镀锌国标方刚制作。底部防滑倒钩为≥25mm钢板，箱体底部轨道采用汽车式大梁结构，配备金属滚轮4个，滑轮直径为≥200mm,吊钩位置用国标钢材。 8、箱体采用整体式密闭钢材构架，后门为全开式，后门加装密封耐腐蚀胶条，两侧各配备1个坚固性能的锁紧挂钩，确保无污水泄漏。 9、箱体焊接工艺：焊接点间隔≥90mm，焊接长度≥25mm。 10、箱体基础处理：所用材料表面应经过除油、喷砂、防锈等防腐蚀涂层处理，箱体内部整体喷涂专用防腐蚀物质处理，喷涂厚度≥2mm。 |
| 主要性能要求 | 1、要求钩臂采用钢板制作，具有高耐磨性、耐久性的特性；安全提升钩采用高强度耐磨钢制成； 2、所有操作均可在驾驶室内完成； 3、箱体安全锁，当车辆在行驶过程中，车箱不会发生抖动现象； 4、钩臂装置采用联动结构，集作业模式切换、锁箱和翻转架限位为一体，简化操作控制系统，保护举升油缸，降低钩臂故障率，延长钩臂使用寿命。 | 1、垃圾箱耐酸、耐盐碱、耐水蚀等腐蚀性物质的侵害，生活垃圾收集箱收集垃圾时，确保无污水泄漏，运输过程中无二次污染。 2、轨道及限位装置：其必须坚固，投标方保证能够与采购方配置的勾臂式垃圾清运车配套使用。 |

四、服务要求

1、项目实施安排合理，能够在承诺的时间内按期交货，有切实可行的备货、供货进度及保证措施，财力调配、运输等说明。

2、具有拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。

3、供应商具有售后服务能力，具有专业售后服务人员及维修设备，提供有详尽的配送、调试、验收、培训等计划或预案、承诺，能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。

五、相关要求

1、本章内容为基本要求，只是一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对符合采购需求的货物负责且投标货物性能、配置、型号、技术参数、功能等方面应不低于本章要求。

2、若在招标文件中遗漏了必须具备的某项功能或服务，由供应商在投标文件中进行完善并计入报价中。供应商有义务保证采购货物的完整性，如项目实施过程中因缺少部分必要功能或服务导致货物无法正常投入使用，中标人必须负全部责任且必须免费提供直至货物能够正常投入使用且验收合格为止。

3、采购的货物所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家强制性规定和有关规范、标准要求，如有新的标准应采用新的标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

4、车辆必须符合国家现行相关标准。车辆配件必须符合国家标准，容易购买和配换。

5、供应商应根据招标文件所提要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来竞标。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格参与竞争，充分显示自身的竞争实力。

6、供应商必须自行为其参加竞标货物侵犯其他供应商或专利人的专利权承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

六、商务要求

1、★交货地点：采购人指定地点。

2、★交货期：30日日历天，全部采购内容应在合同约定的交货期内安装、调试、检测完毕并经验收、交付正常使用，逾期按违约处理。

3、★采购人不提供食宿、办公、库房等条件，所有事宜均由中标人承担，发生的费用在报价中综合考虑。

4、★合同价款

合同价款为货物运至采购人指定地点并经安装、调试（或试运转）、验收合格、交付正常使用所包含一切费用的价格。

包含但不仅限于：货物的设计、采购、制造、供货、标准附件（含为完成安装及交付使用所必须增加的附件或配件）、备品备件 、易损件、工具、厂家赠品、原材料及生产制造、检验（包括海关、商检、技术监督局检验等）、包装、运输、强制保险（不含商业险）、海关手续费（如有）、附加税、利润、关税、购置税、车船使用税和费、牌照费、印花税、消费税、增值税、仓储费、附加费、各项费用成本、管理费、运杂费（包括产品从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费、装卸费、仓储费等）、手续费、生产、销售过程中的税费、合理利润及风险、安装、调试、检测、验收（含第三方验收）、技术服务、培训、售后服务、采购代理服务费及招标文件明示或暗示的全部费用，同时还应充分考虑为完成本项目所需的一切成本、利润、税金和风险。

5、★款项结算

车辆验收合格交付使用后，乙方向甲方开具国家正规的车辆销售发票，在10个工作日内甲方支付 100%的总合同货款给乙方(不收取质保金，中标单位必须提供质保函)。

（2）结算方式：银行转账

6、★运输

中标人负责所有产品的运输，并确保产品安全、完整到达使用地点。

7、★质量保证

选用的产品质量可靠且符合国家或行业相关规范标准。

8、技术服务

1）技术资料：

2）产品合格证；

3）商检证、报关单（适用于进口产品）；

4）产品使用说明书；

5）其它相关资料。

（2）售后服务承诺：投标文件中有明确的售后服务承诺。应向采购人提供全方位、有效而及时的技术支持和售后服务；且必须保证货物维修保养所需备品备件的及时供应；

（3）人员培训：为使用单位免费培训技术人员。

（4）招标文件明确需要提供的其他内容。

七、其他

（一）质量验收标准或规范

1、依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

2、验收由中标人、采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。中标人须为验收提供符合验收标准的相关条件。

（二）、★产品质保期

全部货物自验收合格交付使用之日起质保12个月（易损易耗件除外）。

（三）、违约责任

1、乙方的违约责任

乙方逾期交货的，按逾期交货部分的设备金额每日向甲方支付1‰的违约金。逾期交货超过15日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担赔偿责任。

2、甲方的违约责任

甲方未按规定支付乙方货款的，按逾期支付货款金额每日向乙方支付1‰的违约金。

3、任何一方因不可抗力致使合同不能履行时，遭受不可抗力的一方于该不可抗力发生后，2日内通知对方，并出具有法律效力的证明文件，合同履行期可按该不可抗力因素影响时间顺延。