第四章 采购内容及技术要求

- 一、采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 1 | 架 |

二、技术参数要求

| 序号 | 产品 名称 | 重要性 | 指标 序号 | 技术参数 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | ▲ | 1 | 布局：交叉双旋翼 | 是 |
|  |  | ▲ | 2 | 不包含桨叶尺寸（长*宽*高）:≤2300*1100*1200mm | 是 |
|  |  | ▲ | 3 | 旋翼直径：≤3100（mm） | 是 |
|  |  | # | 4 | 抗风能力：≥8级 | 是 |
|  |  | # | 5 | 防雨能力：满足中雨情况下飞行 | 是 |
|  |  | # | 6 | 工作温度：-20°～50° | 是 |
|  |  | # | 7 | 自检功能：系统具有对油量、电流电压、遥控遥测、惯性传感器等内容进行自动检查并提示状态的功能 | 是 |
|  |  | # | 8 | 标识标志：依据单位制式要求进行涂装及标志 | 是 |
|  |  | # | 9 | 油量显示&报警：系统具有地面站油量显示的功能，并具有低油量、低电压、高温状态报警的保护功能 | 是 |
|  |  | # | 10 | 控制终端：地面站 | 是 |
|  |  | ▲ | 11 | 最大起飞重量：≥150kg | 是 |
|  |  | ▲ | 12 | 最大负载：≥60kg | 是 |
|  |  | # | 13 | 空载续航时间：≥2h（120min) | 是 |
|  |  | # | 14 | 作业续航时间：灭火作业续航时间≥1h（60min） | 是 |
|  |  | # | 15 | 发动机功率：≥35kW | 是 |
|  |  | # | 16 | 散热系统：风冷 | 是 |
| 1 | 无人机 | # | 17 | 驱动方式：燃油 | 是 |
|  |  | # | 18 | 最大巡航速度：≥100km/h | 是 |
|  |  | # | 19 | 最大起飞高度：≥海拔3000m | 是 |
|  |  | # | 20 | 灭火作业最高飞行高度：≥80m | 是 |
|  |  | # | 21 | 控制模式：具备遥控、一键起降、指令导航、自动导航、自动返航、断链自动返航功能 | 是 |
|  |  | # | 22 | 飞行模态：垂直起降、定点悬停、定速/定高巡航、全向飞行、增稳起飞/降落，自动起飞/降落 | 是 |
|  |  | # | 23 | 导航系统：GPS/北斗，RTK差分GPS | 是 |
|  |  | # | 24 | 悬停精度：≤0.5m | 是 |
|  |  | # | 25 | 航路：支持实时在线修改航线 | 是 |
|  |  | # | 26 | 飞控定制能力：搭载无人机生产厂家自研飞控系统，能够根据需求定制开发飞控功能 | 是 |
|  |  | # | 27 | 避障功能：具备前向避障功能 | 是 |
|  |  | # | 28 | 最长遥控距离：通视情况下≥30km | 是 |
|  |  | # | 29 | 地面站参数： 1）具备遥测数据接收、显示、记录、任务规划等功能； 2）地面站集成图像显示与云台操控功能，云台具备角度调节功能； 3）具备机载参数（油量、缸体温度、发动机转速等）监控功能； 4）航线规划：速度、高度、悬停或巡航可设置、具备航线测距功能； 5）支持手动遥控和自动飞行两种飞行模式 | 是 |
|  |  | # | 30 | 灭火弹：可搭载2枚灭火弹 | 是 |
|  |  | # | 31 | - 图像传输装置： - 1）图传和数传的传输距离≥30km； 2）数据实时传输功能，能够将飞行状态信息、图像信息实时传输到地面站系统。 | 是 |
| 说明： 1、技术参数重要性分为“▲”和“#”。▲代表重要指标，#则表示一般指标项，“▲”和“#”负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失。 2、“证明材料要求”项填“是”和“否”，填“是”的，投标人须按技术参数要求提供相关证明材料（以第三方检测机构出具的检测报告作为评审依据，若检测报告中无法体现技术参数的要求或未按要求提供检测报告的须提供由制造商加盖公章的产品证明材料（包括但不限于产品官网截图或用户使用说明书等）），未按要求提供或未提供证明材料视为负偏离，评标委员会按照投标文件技术服务响应表中技术参数响应情况及所附证明材料进行评审。 3、根据此表指标序号，每负偏离一项扣*分，如同一指标序号中多个指标出现负偏离，按一项计算。 |  |  |  |  |  |

- 三、无人机机场建设编制范围及依据

（一）编制范围

本工程为鄠邑区振兴北路消防救援站无人机机场建设项目，项目位于鄠邑区振兴北路消防救援站，包含机场原有地坪的拆除及新做、钢构工程、装饰工程、电气、给排水、无人机、无人机智能巡检云平台工程。

（二）编制依据

1、依据施工图纸、工程特点和常规施工方案。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；陕西省建设厅《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程参考费率》【2009】。

3、陕建发【2016】100号《关于营改增调整办法的通知》。

4、陕建发【2017】270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》。

5、陕建发【2018】2019号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》。

6、陕建发【2019】45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》。

7、陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》。

8、陕建发【2020】1097号《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》。

9、陕建发【2021】1021号文《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》。

（三）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄠邑区振兴北路消防救援站无人机机场建设项目 专业：建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.99 |
| 2 | 圈梁 [项目特征] 1.梁底标高:-0.4 2.梁截面:300*400 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.58 |
| 3 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以上 [工作内容] 1.钢筋制作、运输、安装 | t | 4.279 |
| 4 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 [工作内容] 1.钢筋制作、运输、安装 | t | 0.963 |
| 5 | 实腹柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235钢,HW300*300*10*15 2.油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈,刷无机富锌底漆2遍,环氧云铁中间漆2遍,防火涂料面漆，耐火2.5h [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | t | 8.854 |
| 6 | 钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235钢,HN450*200*9*14 2.油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈,刷无机富锌底漆2遍,环氧云铁中间漆2遍,防火涂料面漆，耐火1.5h [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 4.31 |
| 7 | 钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235钢,HN300*150*6.5*9 2.油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈,刷无机富锌底漆2遍,环氧云铁中间漆2遍,防火涂料面漆，耐火1.5h [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 | t | 18.002 |
| 8 | 零星钢构件 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235钢,20厚钢板,14厚钢板,6厚钢板 2.油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈,刷无机富锌底漆2遍,环氧云铁中间漆2遍,防火涂料面漆，耐火1.5h [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 1.976 |
| 9 | 自流平环氧胶泥地面 [项目特征] 1.铺环氧漆面层 2.基层轻质薄膜 3.撒素水泥面 4.25厚水泥砂浆结合层 5.II型4mm厚SBS二层防水层 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.1:6水泥焦渣层2%找坡厚度≥30找2%坡度,振捣密实,表面抹光 8.100厚高强憎水珍珠岩板(B型) [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.面层铺设 6.材料运输 | m2 | 264 |
| 10 | 竹木地板 [项目特征] 1.木质台阶+白色木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 3.6 |
| 11 | 电子感应门 [项目特征] 1.门材质、品牌、外围尺寸:1500mm*3000mm 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:钢化玻璃电动门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、电子配件安装 3.刷防护材料油漆 | 樘 | 2 |
| 12 | 电子感应门 [项目特征] 1.门材质、品牌、外围尺寸:3000mm*3000mm 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:铝板型材电动门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、电子配件安装 3.刷防护材料油漆 | 樘 | 1 |
| 13 | 洗漱台 [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:洗漱台 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 0.6 |
| 14 | 拆除地面 [项目特征] 1.拆除地面 2.25mm厚保护层拆除 3.防水层拆除 4.20mm厚找平层拆除 5.100mm厚垫层拆除 6.保温板拆除 | m2 | 264 |
| 15 | 垃圾清运 [项目特征] 1.拆除垃圾 2.垃圾外运 | m3 | 38.28 |
| 工程名称：鄠邑区振兴北路消防救援站无人机机场建设项目 专业：电气工程 |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:格栅灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 2 | 小电器 [项目特征] 1.名称:插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 12 |
| 3 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.配置形式及部位:钢梁上绑扎 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 107.5 |
| 5 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 322.5 |
| 工程名称：鄠邑区振兴北路消防救援站无人机机场建设项目 专业：给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |  |
| 2 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:塑料水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.给水管道消毒、冲洗 2.水压及泄漏试验 | m | 38.65 |  |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:塑料水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔 [工作内容] 1.给水管道消毒、冲洗 2.水压及泄漏试验 | m | 38.65 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:塑料排水管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.水压及泄漏试验 | m | 31.3 |
| 工程名称：鄠邑区振兴北路消防救援站无人机机场建设项目 专业：设备工程 |  |  |  |
| 1 | 可视化大屏一张图 [项目特征] 1.实时监控：实时显示无人机经纬度、高度、姿态、时间、飞手等信息, 支持飞行航迹监测以及实时视频查看。 任务管理：提供历史巡检监测任务的详情、飞行轨迹、监控视频、预警事件等信息回放、追溯。 事件管理：可对不同预警来源、不同预警类型、不同处理状态的预警事件查询分析、在线编辑，一键派单等功能。 报表管理：支持按时间对巡检监测任务进行分类展示和统计分析，支持按任务下载巡检报告。 数据统计：支持对不同类型任务数量分时段对比统计；对不同类型预警事件数量进行分析对比统计；支持对预警事件的处置情况进行统计；支持不同维度巡检里程、频次、时长等统计； 三维场景可视化：提供多种时空数据，包括影像、高程、矢量、实景、模型等各类数据的叠加融合。 数据标绘与管理：提供支持包括点、线、面、体、模型等多种矢量数据的标绘的使用与管理，提供多图层的标绘管理。 地图工具：提供浏览、缩放、搜索、查询、定位、漫游、状态栏、导航球、分屏对比、卷帘对比等地图工具。 空间分析能力：提供距离、面积、高度等量测功能，也提供制高点、可视域、烟雾扩散、缓冲区、方量、坡度坡向等分析功能 | 套 | 1 |
| 2 | 业务管理系统 [项目特征] 1.基础管理：包括机构管理、部门管理、人员管理、用户管理、角色管理、事件类型、配置管理、字典管理、菜单管理等功能； 门户管理：用户可根据用户角色配置关注的相关展示内容和统计信息。 地图管理：实现正射影像、激光点云、倾斜摄影、矢量数据、设计模型等地图数据的管理和发布； 图层管理：实现空间数据的分层管理，用户可根据需求定义图层树、显示级别、图例样式、显隐状态等，包括静态图层、动态图层、预警图层以及运营图层四大类的管理。 任务管理：实现任务派发、任务回放和追溯以及预警事件查询、处置等功能； 报表管理：根据巡检任务自动生成巡检报告，可根据用户定制化报告模板； 巡检调度：平台能够按照巡检周期和频率，配置规则，自动定时发送任务至无人机组成员移动终端，实现自动调度。 终端管理：实现无人机设备管理以及设备使用台账管理； 全景管理：支持无人机720全景的维护、发布和浏览，支持兴趣点标注及信息维护； 统计分析：巡检统计； | 套 | 1 |
| 3 | 移动小程序 [项目特征] 1.飞行任务：支持飞手对任务的查询和执行，支持展示无人机规划航迹、实时轨迹等信息，支持播放无人机拍摄的实时现场画面，支持查看历史视频、历史轨迹等信息； 飞行监控：可查看部门下的飞手信息和任务执行情况； 工单派发：支持对预警信息的查询和处理，支持微信推送工单消息提醒； 工单处置：接收工单信息并进行处置； 巡检统计：根据时间对任务的完成量进行统计： | 套 | 1 |
| 4 | 流媒体服务 [项目特征] 1.接收RTMP推流服务、支持RTMP分发、HLS分发、HTTP-FLV分发、WS-FLV分发、WebRTC分发； 云端录像、云端录像检索、云端录像点播、云端录像下载； RTMP转推、推流鉴权验证、推流信息统计、播放信息统计； 直播分享、开放直播、拉转直播； 视频上传、视频转码、视频分享、视频下载 | 套 | 1 |
| 5 | GIS引擎 [项目特征] 1.GIS引擎以二三维一体化技术为基础框架，融合GIS（矢量、栅格）、三维（白膜、DEM、倾斜摄影、BIM、点云）、IoT与业务数据，集成WebGL、VR、AR等技术。实现动静数据一体化、宏观微观一体化、空天/地表/地下一体化等多位一体化，为电力、水务、管道、城综等不同应用场景提供空间支撑性平台。可快速实现GIS+应用服务和开发定制，构建三维数字底盘，呈现三维空间可视化。 提供多种时空数据，包括影像、高程、矢量、实景、三维模型等各类数据的叠加融合、支持包括OGC、TMS、3DTiles等标准服务与数据的接入加载。 提供支持包括点、线、面、体、模型等多种矢量数据的标绘的使用与管理，提供多图层的标绘管理。 提供多种环境特效，包括雪雾、光照、大气层、泛光等效果，也支持粒子、动态点、流动线、闪烁、扫描等特效。 提供状态栏、导航球、分屏对比、卷帘对比等地图工具。 提供距离、面积、高度、角度、剖面、体积等量测功能，也提供通视、可视域、缓冲、日照、坡度坡向、淹没分析等功能。 | 套 | 1 |
| 6 | AI识别服务 [项目特征] 1.采用人工智能，针对烟雾明火、人员车辆等隐患项进行分类识别和目标定位。通过搭建样本数据库，随着时间地不断推移和系统应用，样本数据库不断扩充，定期进行自主学习，实时调整样本特征，不断提高检测准确率和场景兼容能力。 | 套 | 1 |
| 7 | 现有平台对接 [项目特征] 1.平台支持对接现有的视频监控等系统，从现有的软件系统获取数据。 | 套 | 1 |
| 8 | 其他平台对接 [项目特征] 1.为其他对接预留数据接口，通过预留的数据接口快速完成数据对接，或根据平台的接口协议要求定制数据接口对接。 | 套 | 1 |
| 9 | 本地化部署 | 套 | 1 |
| 10 | 服务器 [项目特征] 1.8核32G [工作内容] 1、部署前端服务 2、流媒体服务 3、视频数据等 | 套 | 2 |
| 11 | 交换机 [项目特征] 1.防火墙、交换机 | 套 | 1 |

- 三、商务要求

- 1、交货期：合同签订接采购人订单通知后60个日历日。

- 2、质保期：自项目验收合格之日起一年。