技术参数响应表

| 燃料名称 | 检测项目 | 标准/ 技术要求 | 单位 | 是否响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质成型燃料 | 水分 | ≤10 | % |  |  |
|  | 灰分 | ≤15 | % |  |  |
|  | 全硫 | ≤0.30 | % |  |  |
|  | 挥发分 | ≥60 | % |  |  |
|  | 湿基低位热值 | 4084 | Qgr, ad. Cal/G |  |  |
|  | 干基高位热值 | 4442 | Qgr, ad. Cal/G |  |  |
| 洁净型煤 | 发热量 | ≥24.00 | MJ/kg |  |  |
|  | 全硫 | ≤0.50 | % |  |  |
|  | 挥发份 | ≤12.00 | % |  |  |
|  | 冷压强度(干型煤) | ≥400 | N/个 |  |  |
|  | 落下强度(干型煤) | ≥80.00 | % |  |  |
|  | 25mm孔径限下率 | ≤15.00 | % |  |  |
|  | 注：干型煤是指达到空气干燥状态的试样 |  |  |  |  |

供应商可根据实际情况自行扩展表格细项，若无偏离，则标注“无偏离”。