- 第三部分 采购内容及要求

- 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大设备感知系统 | 1 | 接入各煤矿重大设备感知数据。按照相关标准要求，接入设备基础信息、安标信息、维修改造信息、运行管理信息，并接入耀州区已建设的安全监控联网平台。按照煤炭监管行业相关标准进行验收。 | 套 |
| 2 | 矿端水文监测系统 | 1 | 接入各煤矿水文监测系统数据。按照标准要求，接入水压、水位、流量、涌水量等信息，并接入耀州区已建设的安全监控联网平台。按照煤炭监管行业相关标准进行验收。 | 套 |
| 3 | 55英寸液晶显示单元 | 15 | 液晶显示单元采用直下式LED背光，显示比例16:9，物理拼缝为≤1.8mm，分辩率:1920×1080；液晶屏亮度≥500 cd/m2；响应时间：≤8ms；输入接口：VGA、DVI、HDMI、2路CVBS、RS-232；可扩展IP解码输入信号接口。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 4 | 大屏拼接处理器 | 1 | 系统主机热插拔板卡式支持冗余扩展，便于系统的安全扩展升级结构，采用机架式有接入的显示信号窗口均可在显示屏幕上进行任意移动、叠加、缩放、多画面等功能，也可以任意制定多种分屏、全屏、组合屏等显示方式。输入大于等于4路HDMI，输出16路HDMI。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 5 | LED显示屏 | 1 | 定制3.75双色，2.4平方。信号线、HDMI线、VGA线、大屏支架。按照合同供货清单验收。 | 项 |
| 6 | 视频监控管理平台 | 1 | 提供丰富的业务联动和集成应用，用于事件的监控、检索、查看；可通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，提供视频监控、录像回放、解码上墙，图片查询等；提供至少120路视频接入。按照合同供货清单进行验收。 | 套 |
| 7 | 视频存储服务器 | 1 | 按照1个矿18路视频，5个矿存储1个月计算.126T硬盘容量。14T*9块。按照合同供货清单进行验收。按照合同供货清单进行验收。 国产品牌，与原监控系统服务器保持一致。多控制器架构，最大支持≥8个控制器，控制器之间支持缓存镜像；配置≥两个存储控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联。 配置≥32GB缓存，可扩展至128GB（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存）。 配置SSD缓存加速功能，要求同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现，提供SSD缓存读写加速功能管理界面截图。 配置≥8个1GbE接口；≥2个12Gb SAS3.0 4X 磁盘通道；配置≥10块14TB 3.5寸 7.2K SAS硬盘。 支持3.5寸7.2K NL-SAS，2.5寸10K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插。 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别，提供存储管理界面截图证明材料。 单LUN支持最大容量≥1PB，提供存储管理界面截图证明材料。 配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟。 配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展。 支持智能日志导出功能，即通过USB端口自动将日志导出到U盘，且导出的日志内容需与存储界面的日志内容一致。 | 台 |
| 8 | 双机热备系统 | 1 | 实现系统双机热备。实现数据块镜像方式，为煤矿安全生产监测监控系统平台提供24小时在线保障。软件实现自我监控，确保守护进程监控运行。按照合同供货清单进行验收。 | 套 |
| 9 | 实时数据库 | 1 | 支持国产硬件体系，支持国产操作系统，产品型号属于《aktd工程核心产品名录》，支持单表同时创建多个索引，支持超过30个表关联查询，产品支持对oracle、MySql、SqlServer等数据库对象进行迁移和评估。按照合同供货清单进行验收。 | 套 |
| 10 | 视频存储中间机 | 1 | 连接视频软件和存储服务器的中间件。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 11 | IPPBX语音调度主机 | 1 | 可注册50用户，10并发，带调度功能，电话会议模块，录音模块，提供第三方调度接口，2G+1T硬盘。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 12 | 语音调度台 | 1 | 软交换调度专用，22寸屏幕，含支架，2部调度主机。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 13 | IP话机 | 5 | 20条SIP线路,高清语音,高清视频（本地720P/远端1080P）,以太网供电,7英寸 1024x600彩色触摸屏,手柄 / 免提 / 耳机模式,智能DSS键（虚拟按键）。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 14 | 数据交换机 | 1 | 交换容量≥2.56Tbps，传输速率10/100/1000Mbps；包转发率≥480Mbps；端口：24个千兆端口，2个40GE QSFP端口。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 15 | 入侵监测系统 | 1 | 网络层吞吐量为≥1.5Gbps，IDS吞吐量为0.6Gbps，最大并发连接数≥30万，每秒新建连接数≥1万/秒。标准1U机箱，无液晶面板,1TB硬盘，单电源，标准配置千兆6个10/100/1000M自适应电口，1个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口。按照合同供货清单进行验收。 | 台 |
| 16 | 铝合金微孔吊顶 | 70 | “600*600*0.8mm（含顶部线缆、部分设备拆除）。按照工程安装标准验收。” | 平方 |
| 17 | 吊顶龙骨 | 70 | 与铝合金微孔配套。按照工程安装标准验收。 | 平方 |
| 18 | LED平板灯 | 8 | 600mm*600mm（更换部分开关、含线缆）。按照工程安装标准验收。 | 个 |
| 19 | 操作台安装 | 1 | 大4联监控专用操作台，含4把椅子。按照工程安装标准验收。 | 套 |
| 20 | 防水处理安装 | 140 | 监控中心顶楼防水处理。按照工程安装标准验收。 | 平方 |
| 21 | 设备安装调试 | 1 | 将该工程中的设备、软件等进行综合安装调试。按照工程安装标准验收。 | 项 |

- 二、工期：合同签订后45日历天。
三、质保期：自验收合格之日起一年。
四、质量标准：达到国家及行业质量验收合格标准