第七部分   技术部分

| 序号 | 名称 | 型号 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能勤务调度屏 | DS-AXF112P | 采用≥23.8英寸的全高清电容触摸屏，更大的屏幕提供更好的色彩呈现和更优的触控体验 搭载i5-10400处理器，强劲而澎湃的性能，为大型数据集和复杂任务带来更快的计算速度 ≥32 GB内存，内置≥256 GB固态硬盘和≥1 TB SATA 5400转机械硬盘，满足各种软件安装和数据存储要求 不低于8GB独显 支持至少1路HDMI输出，输出分辨率≥3840 x 2160@60 Hz，可以外接显示器，实现对于主机内高清信号的输出显示 ≥2个千兆独立网口，可以针对大容量快速网络数据的接收和转发处理 ≥4个USB接口，可以外接鼠标键盘设备，实现外接数据的快速高效传输 支持报警输入输出口，可以实现对于各种报警探测信号的输入以及各种联动报警输出功能 本次建设一屏显控触控主机可实现在触控屏上实现对各个子系统业务客户端的画面显示与反向操作(包括视频监控系统，武警执勤系统，目标单位视频监控系统，社会面视频监控系统等原有业务系统）其中执勤系统按照客户要求在原有业务系统内调试实现清单打卡、指纹交接查勤等相应配套功能； | 台 | 2 |
| 2 | 智能大屏管理平台 | SHOW OS | 支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作（提供第三方检测报告证明） 权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示（提供第三方检测报告证明） 支持监控信号、拼控信号、坐席信号、 PC信号的管理查询；支持对拼控信号的本地输入信号设置信号分组，支持新增、重命名、删除信号分组；支持设置信号访问权限，可将信号权限分配给不同的用户（提供第三方检测报告证明） 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容；支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局（提供第三方检测报告证明） | 套 | 2 |
| 3 | 分布式输出单元 | DS-C21N-HO2-TZ | ≥2路HDMI输出设备 采用分布式架构，由输入节点、输出节点和服务器节点\集群网关组成。服务控制节点需具有9个RJ45网口、1个RS232接口、4个USB接口和3个DP接口，实现大规模回显底图等图像处理功能，亦可去中心化，不配置服务器，产品各个节点设备独立工作，当任一个节点设备出现故障时，其他节点设备可正常工作。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 支持复位动态IP功能及NAT功能。 单个屏组可容纳屏幕数量无限制，支持管理多组不同分辨率、不同显示终端的大屏幕，并共享输入信号源；可整屏分辨率点对不低于30hz实时显示超高分可视化 客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显，可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 支持YUV444视频全链路采集传输显示（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 支持双引擎，浅压缩与深压缩动态切换，适应单中心高速传输及跨中心稳定传输（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，保存场景和预案数量各不少于128，支持一键调取保存的场景预案；场景调取响应速度≤20ms；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤16ms；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 台 | 8 |
| 4 | 分布式输入单元 | DS-C22K-HI1-TZ | 支持视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz,1280 × 720@60 Hz,1280 × 1024@60 Hz,1360 × 768@60 Hz,1440 × 900@60 Hz,1600 × 1200@60 Hz,1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz 供电方式：12 VDC,POE 整机功耗：≤24 W 支持多路信号源实时预览，上下翻页可以实现所有信号源的预览 支持画面分割显示，支持配置多种节点组、场景，一键切换。 支持接管控制多种操作系统，且支持远程开关机 支持光电热备，音频双向传输、语音对讲 具备完善全面的多级用户权限系统 支持单播和组播部署环境，双引擎（单播和组播）模式下均支持YUV444.（提供公安部安全安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的带有CNAS章的委托检测报告复印件） 支持在一个坐席席位上控制多个输出节点的PC，支持一个鼠标在多个输出节点（最多15个，3×5的坐席）上漫游操作（提供公安部安全安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的带有CNAS章的委托检测报告复印件） 支持自定义输入节点和输出节点的名称，可将节点名称设置为英文/汉字，英文最多支持32字符，汉字最多支持16字符（提供公安部安全安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的带有CNAS章的委托检测报告复印件） | 台 | 8 |
| 5 | KVM输出单元 | DS-C22K-HO1-TZ | 所有设备通过网络连接，可以实现远距离传输，因此待上墙信号源与电视墙之间的距离不受限制； 去中心化，无多余主控节点，内部自管理、可热备；所有节点独立工作，单个节点出现问题，不会影响整个系统； 输入输出延时低，延时 低至＜10 ms，人眼完全无感觉； 支持多路信号源实时预览，上下翻页可以实现所有信号源的预览； 支持画面分割显示，支持配置多种节点组、场景，一键切换； 支持接管控制多种操作系统，且支持远程开关机； 支持光电热备，音频双向传输、语音对讲； 具备完善全面的多级用户权限系统； 鼠标键盘可以在多个节点屏幕间漫游切换，实现一人多机快速管理； 通过UI界面快速接管远端电脑，并快速推送到其他坐席、电视墙； 通过显卡拓展功能可快速接管多个显卡接口的多个画面； 通过设备自带 OLED 显示屏、坐席UI界面，均可实时显示设备配置和设备状态等信息； 光口：1000 M*1 电口：1000 M*1 USB接口：USB2.0*4 串行接口（数量*类型）：RS232*1,RS485*1 机箱屏幕：OLED 128*64点阵屏 音频输入接口：3.5 mm*1 音频输出接口：3.5 mm*1 视频输出接口：HDMI/DVI-D 同源输出*1 预览路数：同时最多预览6路 供电方式：12V/DC,5A 视频输出分辨率：1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1200@60 Hz，1600 × 1200@60 Hz,1024 × 768@60 Hz,1280 × 720@60 Hz 视频解码格式：H.265/H.264 视频解码通道：17个 视频解码能力：12路1080P@30，或6路1080P@60，或12路720P@60，或17路720P@30 视频解码分辨率：1920 × 1080@60 Hz,1920 × 1080@30 Hz 画面分割数：单设备支持1/4/6/8分屏 | 台 | 2 |
| 6 | 24 口千兆交换机 | DS-C21N-S24G | 支持≥24个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口 支持端口聚合，静态配置，SHELL配置 支持IGMP v1/v2/v3、支持IGMP Snooping、支持IGMP Fast Leave。 | 台 | 2 |
| 7 | 无线键鼠套装 |  | 适合日常办公操作 | 台 | 2 |
| 8 | 千兆管理型交换机 | DS-3E3528-H | 支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥51Mpps/126Mpps， 支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |
| 9 | 操作台及配套功能 |  | 配合智能勤务调度台使用。按照“左控制、右通联、中显控”布局，实现一屏显控、一键通联、一机调度。其中左控制实现将门禁控制、语音对讲、哨位监听、一键报警和供弹等功能在一体机上集成融合，中显控内嵌智能勤务调度屏，实现将多个子系统采取分布式技术进行实时调用切换，右通联设置能实现一键拨号和录音功能的内外线电话、语音实时广播以及两警电台集成融合。以上所述部分功能实现可利旧。 | 套 | 2 |