| 序号 | 设备名称 | 参考尺寸（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主操作区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能环保双眼大锅灶 | 2100*1150*800 | 采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板一次性冲压成型，台面≥1.5mm；侧板及前板≥1.2mm，背板≥1.2mm；主体骨架40×40mm角铁；黑铁炉膛3mm A3钢板；采用通体钢芯聚热反射材料，节能高效，长久耐用，Φ51mm不锈钢炉脚，Φ24mm炉脚螺丝；每个炉头配有摇摆式冷水龙头；550W低噪音中压鼓风机，环保节能炉头。配备双阀熄火保护装置，排除安全隐患。 | 2 | 台 |
| 2 | 灶间调料平台 | 400*1150*800 | 台面SUS304#不锈钢板，厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，立柱通脚≥38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 节能环保单炒单温灶 | 1200*1150*800 | 采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板一次性冲压成型，台面≥1.5mm；侧板及前板≥1.2mm，背板≥1.2mm；主体骨架40×4mm角铁；黑铁炉膛3mmA3钢板；炉膛内采用耐火棉隔热并砌优质耐火砖；Φ51mm不锈钢炉脚，Φ24mm炉脚螺丝；每个炉头配有摇摆式冷水龙头；550W低噪音中压鼓风机，配环保节能炉头。配备双阀熄火保护装置，排除安全隐患。 | 1 | 台 |
| 4 | 节能环保双眼矮汤炉 | 1200*700*550 | 采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板一次性冲压成型,台面≥1.5mm；侧板及前板≥1.2mm，背板≥1.0mm；主体骨架40x4mm角铁；黑铁炉膛3mm A3钢板；炉膛摒弃传统耐火砖，耐火土材料；采用通体钢芯聚热反射材料，节能高效，长久耐用φ51mm，不锈钢炉脚φ24mm炉脚螺丝；采用耐用煤气制,配水阀等，风行管为镀锌管；配250W低噪音中压鼓风机,配环保节能炉头。配备双阀熄火保护装置，排除安全隐患。 | 1 | 台 |
| 5 | 单通拉门工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造；台面板厚≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，柜身≥1.2mm、路轨导向趟门及可调层板≥1.0mm，配φ51mm不锈钢可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 6 | 收残工作台（配垃圾桶） | 1800*800*800 | 采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造；台面板厚≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，柜身≥1.2mm、路轨导向趟门及可调层板≥1.0mm，配φ51mm不锈钢可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 7 | 双星水池 | 1400*700*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 7-1 | 水龙头 | H≥300 | 全铜制，冷水 | 2 | 个 |
| 8 | 油水分离器 | 400*250*250 | 定制型，采用SUS304#不锈钢板制造，板面厚度≥1.2mm | 1 | 台 |
| 9 | 双门蒸饭柜 | 1400*700*1600 | 面板采用≥1.0mm磨砂贴塑304不锈钢板；柜体聚氨酯发泡填充，注塑一次成型；蒸饭盘≥1.0mm304-2B不锈钢；柜门配有合金门铰、及密封胶边。额定电压：380V，功率24KW。 | 2 | 台 |
| 10 | 智能开水器带底座 | 550*450*1200 | 沸腾式开水器，确保产水100%纯开水。不锈钢外壳，自动加水，带有缺水保护装置，发泡保温，节能效果≥30%。额定电压：380V，功率6KW。 | 1 | 台 |
| 11 | 净水器 | 800*400*1480 | 净水器采用智能控制系统；日产水量：≥760L纯净水；适用水压：0.1-0.3MPA，使用环境温度；5-40℃，采用反渗透技术，五级净化工艺，五级过滤（其中三级粗过滤，一级RO膜逆渗透过滤，一级活性炭过滤） | 1 | 台 |
| 12 | 厨房灭火系统 | 680*240*600 | 灭火器冲装容量≥25kg，灭火剂采用食用油专用灭火剂，驱动压力≥12MPA，灭火剂有效喷射时间≥30S， 含燃料切断阀和主控机械阀。雾化喷嘴工作喷射压力为0.25MPa。具备手动启动，自动启动以及应急启动多种模式。 | 1 | 套 |
| 13 | 厨房隔断 | 23000*150*2550 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm，配≥8mm钢化玻璃。 | 1 | 套 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 700*700*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 1-1 | 冷热水龙头 | H≥300 | 全铜制、冷热水 | 1 | 个 |
| 1-2 | 洗地龙头 | 650*650*200 | 开放式洗地龙头，长度：15米，材料：黄铜、不锈钢、塑胶 | 1 | 台 |
| 1-3 | 电热水器 | 900*500*500 | 不锈钢内胆，数码显示，四季热水，容水量≥60升。额定功率：3千瓦。 | 1 | 台 |
| 2 | 和面机 | 800*500*900 | 板材：整机SUS304不锈钢；电机：选用铜芯电机；螺旋式运动原理，运行平稳，优质不锈钢搅拌缸，采用树脂合成皮带、轴承；1档2档自动装换两种转动方向，搅拌均匀.功率≥2.2KW/380V,搅拌能力≥25Kg。 | 1 | 台 |
| 3 | 压面机 | 550*800*1000 | 板材：整机SUS304不锈钢；电机：选用名牌铜芯电机；刀具：2mm、4mm二种刀具，并选用45号碳结钢制作；辊子：φ120，L260；间隙可调到0.5mm-8mm；功率：≥1.5KW/380V；效率：≥75KG/H | 1 | 台 |
| 4 | 搅拌机 | 400*500*750 | 容量：≥30L 功率：≥0.75kw 电压：380v 搅拌速度:120/239/464rpm 重量：170公斤 标配：30L缸、扇、球各一个 选配：30L钩、安全网、台架 | 1 | 台 |
| 5 | 全自动馒头机 | 1400*450*950 | 每成型馒头为2两，外壳为不锈钢 功率：≥2.2KW/380V， 每小时产量≥3600个 | 1 | 台 |
| 6 | 电饼铛 | 700*800*750 | 全自动电脑版上下双控温，温度在50℃-3000℃范围连续可调，热力管均匀加热，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。功率：≥5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 7 | 醒发箱 | 1000*700*900 | 外壳全不锈钢 喷塑两种选择，玻璃视窗，温度、湿度可单独控制；生产能力：≥25kg/h,功率≥2.6KW/220V，重量≥40KG. | 1 | 台 |
| 8 | 智能电烤箱 | 1260*750*1750 | 全不锈钢制作，主材≥1.2mm，辅材≥0.8mm，可控温度20-300℃，面火底火分别控温，可单层使用或多层同时使用，有超温保护设置 | 1 | 台 |
| 9 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 台面采用≥5cm杨柳木，辅材采用SUS304#不锈钢板，厚度≥1.2mm。 | 3 | 台 |
| 10 | 双门冰柜 | 1220*700*1900 | 内外箱体为优质不锈钢板材，发泡料R141b；电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,容量：≥1.0m³，工作温度:-4℃～-16℃；高效优质压缩机,膨胀阀及温度表,回归铰链门，功率：≥0.75KW/220V.容积：850L | 1 | 台 |
| 11 | 单门可视冷藏柜 | 700*700*1800 | 内外箱体为优质不锈钢板材，发泡料R141b；电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,容量：≥1.0m³，工作温度:0℃～-4℃；高效优质压缩机,膨胀阀及温度表,回归铰链门，功率：≥0.75KW/220V.容积：400L | 1 | 台 |
| 12 | 四门冰柜 | 1220*700*1900 | 内外箱体为优质不锈钢板材，发泡料R141b；电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,容量：≥1.0m³，工作温度:-4℃～-16℃；高效优质压缩机,膨胀阀及温度表,回归铰链门，功率：≥0.75KW/220V.容积：850L | 2 | 台 |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绞切机 | 600*500*750 | 机身稳固、运行平稳、无噪音、耐磨损，采用304#-2B不锈钢材质，全自动无缝焊接，绞龙，刀片，刀头均采用SUS304不锈钢材质，刀片间距3.5mm，5.5mm可选，刀头孔径6mm，8mm，10mm三种规格可选，额定电压：220V，功率：2.2--3.0KW，适用人数：50人以上 | 1 | 台 |
| 2 | 双星水池 | 1200*700*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 3 | 收残台（配垃圾桶） | 700*700*800 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 4 | 三星水池 | 1800*600*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 4-1 | 冷热水龙头 | H≥300 | 全铜制、冷热水 | 5 | 个 |
| 4-2 | 电热水器 | 900*500*500 | 不锈钢内胆，数码显示，四季热水，容水量≥60升。额定功率：3千瓦。 | 1 | 台 |
| 4-3 | 油水分离器 | 400*250*250 | 定制型，采用SUS304#不锈钢板制造，板面厚度≥1.2mm | 5 | 台 |
| 5 | 多功能切菜机 | 900*450*800 | 产量：100-500KG，电机功率：≥220V,2KW | 1 | 台 |
| 6 | 土豆去皮机 | 800*500*900 | 外壳冷轧板喷漆，与食物接触部件不锈钢，需符合卫生标准，要求采用优质沙盘，脱净率高，生产能力：≥240Kg/h，功率：≥0.75KW/380V | 1 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 5 | 台 |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主食底架 | 1200*600*300 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 4 | 台 |
| 2 | 平板货车 | 800*550*900 | 台面SUS304#不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥ 1.0mm不锈钢板,立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管，配4个万向轮 | 2 | 台 |
| 3 | 杂粮柜 | 550*550*600 | 采用发纹贴塑不锈钢板制造，面板采用≥1.2mm不锈钢，侧背板≥1.0mm不锈钢，路轨导向柜门及柜内活动层板≥1.0mm；配Φ51不锈钢可调式重力脚 | 2 | 台 |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门调料柜 | 1200*500*1800 | 采用发纹贴塑不锈钢板制造，面板采用≥1.2mm不锈钢，侧背板≥1.0mm不锈钢，路轨导向柜门及柜内活动层板≥1.0mm；配Φ51不锈钢可调式重力脚 | 2 | 台 |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1800 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 2 | 台 |
| 清洗区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三星水池 | 1800*600*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 1-1 | 冷热水龙头 | H≥300 | 全铜制、冷热水 | 4 | 个 |
| 1-2 | 电热水器 | 900*500*500 | 不锈钢内胆，数码显示，四季热水，容水量≥60升。额定功率：3千瓦。 | 1 | 台 |
| 1-3 | 油水分离器 | 400*250*250 | 定制型，采用SUS304#不锈钢板制造，板面厚度≥1.2mm | 4 | 台 |
| 2 | 柜式收残台 | 700*700*800 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 700*700*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 2 | 台 |
| 5 | 热风循环消毒柜 | 1200*500*1750 | 有热风循环高温消毒及中温烘干两种模式，强制控制，带工作指示屏,消毒温度最高≥125度；不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护；箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺；对开门，设有专门的分餐盘大空间层架。容积：1000L。 | 1 | 台 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1200*500*1750 | 立式双门消毒柜，强力双模式消毒，臭氧杀菌、中温烘干、高温消毒，智能温感系统。容积：1000L | 12 | 个 |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 1200*500*1750 | 有热风循环高温消毒及中温烘干两种模式，强制控制，带工作指示屏,消毒温度最高≥125度；不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护；箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺；对开门，设有专门的分餐盘大空间层架。容积：1000L。 | 3 | 个 |
| 3 | 热水器 | 900*500*500 | 不锈钢内胆，数码显示，四季热水，容水量≥60升。额定功率：3千瓦。 | 3 | 个 |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 采用SUS304#不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.0mm加力筋，层板厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 3 | 台 |
| 5 | 三星水池 | 1800*600*800 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 6 | 双星水池 | 1200*600*600 | 采用SUS304#贴胶磨砂不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.2mm,面板下U形槽承托≥1.0mm，立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚 | 12 | 个 |
| 7 | 油水分离器 | 400*250*250 | 定制型，采用SUS304#不锈钢板制造，板面厚度≥1.2mm | 12 | 个 |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 | 900*420*1800 | 采用304-2B发纹贴塑不锈钢板制造,侧背板≥1.2mm，路轨导向柜门及柜内活动层板≥1.0 mm;配φ51不锈钢可调式重力脚(可根据需要配锁)。 | 2 | 台 |
| 2 | 更衣凳 | 1200*400*400 | 台面采用≥30mm实木，层架厚度≥1.0mm不锈钢板；立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动态拦截油烟净化罩 | 11400*1300*500 | 采用SUS304#2B不锈钢板。罩体选用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板，油烟板采用≥1.0mm不锈钢板，采用动态拦截物理油烟处理模块。 | 15 | ㎡ |
| 2 | 烟罩封钢 | 11400*1500 | 采用304-2B发纹贴塑不锈钢板制作，板厚≥1.2mm | 17 | ㎡ |
| 3 | 镀锌风管 | 800*600 | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道≥1.0mm,加强筋≥0.8mm，角连接件≥1.2mm，法兰夹卡≥1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封 | 230 | ㎡ |
| 4 | 低噪音排烟风柜 | DEF/22/7.5kw | 多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5国标角铁，外壳为≥2.0mm厚静电喷涂SPCC冷轧板或镀锌板；优质低碳钢叶轮。B型三角带，电机。技术参数：风量21000m³/h-25000m³/h，全压650pa，转速≥720r/min，噪音小于75db,重量约320kg。 | 1 | 台 |
| 5 | 风柜防震支架 | 与风柜匹配 | 弹簧采用自然频率值设计。烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重≥200kg。 | 1 | 台 |
| 6 | 吊装减震弹簧 | 定做 | 弹簧采用自然频率值设计。烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重≥200kg。 | 4 | 台 |
| 7 | 消音器装置 | 与风柜匹配 | 采用优质不锈钢制作。消音频率：45hz，消音量达到15-25db（A）。 | 1 | 台 |
| 8 | 法兰 | 与风柜匹配 | 采用国标角钢40*40角钢，角钢刷防锈漆 | 80 | 付 |
| 9 | 低空排放油烟净化器 | 40000风量 | 蜂窝式结构，提高除油效率；电场模块化设计，便于拆装清洗；并配备电路控制系统。净化效率高于90%。 | 1 | 台 |
| 10 | 净化器固定架 | 定做 | 支架全部用8#槽钢及2.5mm铁板满焊，防锈处理。 | 1 | 台 |
| 11 | 风柜电机变频器 | DEF/7.5kw | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 | 1 | 台 |
| 12 | 防火调节阀 | 800*600 | ≥2mm冷轧钢板制作，表面喷塑，70摄氏度自动关闭。 | 1 | 台 |
| 13 | 软连接装置 | 定做 | 防水防油耐腐蚀性优质帆布制作；两端用角钢法兰固定。 | 1 | 台 |
| 送新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音送风柜 | 5.5KW | 多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50*5国标角铁，外壳为≥2.0mm静电喷涂SPCC冷扎板或镀锌板；优质低碳钢叶轮。B型三角带，铜芯电机。风量8000m³/h，全压650pa，转速720r/min，噪音小于75db，重量约320KG. | 1 | 台 |
| 2 | 消音器装置 | 与风柜匹配 | 采用优质不锈钢制作。消音频率：45hz，消音量达到15-25db（A）。 | 1 | 台 |
| 3 | 法兰 | 与风柜配套 | 采用国标角钢40*40角钢，角钢刷防锈漆 | 80 | 付 |
| 4 | 风柜减震架 | 定做 | 支架全部用8#槽钢及≥2.5mm铁板满焊，防锈处理。 | 1 | 台 |
| 5 | 吊装减震弹簧 | 定做 | 弹簧采用自然频率值设计。烤漆处理，耐候性价，防震效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重≥200kg。 | 4 | 台 |
| 6 | 不锈钢送风管 | 500*400 | 采用优质不锈钢≥1.2mm制作 | 120 | ㎡ |
| 7 | 不锈钢过滤百叶 | 500*400 | 采用上等不锈钢金属打造，质量强硬 | 2 | 台 |
| 8 | 调风阀 | 500*400 | 阀体框架：≥2mm厚冷轧钢板，叶片：≥1mm厚镀锌板，轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜H62 | 1 | 个 |
| 10 | 软连接装置 | 500*400 | 防水防油耐腐蚀性优质帆布制作；两端用角钢法兰固定。 | 1 | 台 |
| 11 | 风柜电机变频器 | 5.5KW | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 | 1 | 台 |
| 厨房小件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大锅 | 800mm | 铸铁≥2.5mm | 4 | 个 |
| 2 | 炒锅 | 1.5尺 | 钢≥2.5mm | 1 | 个 |
| 3 | 炒勺 | 直径10-16cm | 304不锈钢≥1.2mm | 5 | 个 |
| 4 | 锅刷 | 直径≥7cm | 密竹 | 10 | 个 |
| 5 | 不锈钢饭盘 | 400*600 | 304不锈钢≥1.2mm | 24 | 个 |
| 6 | 不锈钢馍盘 | 400*600 | 304不锈钢≥1.2mm | 24 | 个 |
| 7 | 菜筐 | 400*300*200 | 优质硬塑料（食品级） | 10 | 个 |
| 8 | 菜筐 | 550*400*350 | 优质硬塑料（食品级） | 10 | 个 |
| 9 | 垃圾桶 | 500*500*850 | 食品级优质塑料 | 5 | 个 |
| 10 | 垃圾桶 | 350*350*600 | 食品级优质塑料 | 5 | 个 |
| 11 | 调料缸 | 16cm | 304不锈钢≥1.2mm | 6 | 个 |
| 12 | 擀面杖 | 1200--1500mm | 优质橡木 | 2 | 个 |
| 13 | 擀面杖 | 200--500mm | 优质橡木 | 2 | 个 |
| 14 | 电子秤 | 30千克 | 分度值：0.01kg | 1 | 个 |
| 15 | 电子磅秤 | 100千克 | 分度值：0.01kg | 1 | 台 |
| 16 | 笊篱 | 直径15--25cm | 网铁 | 2 | 个 |
| 17 | 水瓢 | 直径15--25cm | 304不锈钢≥1.2mm | 2 | 个 |
| 18 | 打菜勺 | 直径6--10cm | 304不锈钢≥1.2mm | 8 | 个 |
| 19 | 打汤勺 | 直径8--10cm | 304不锈钢≥1.2mm | 5 | 个 |
| 20 | 大灶锅铲 | 大号 | 304不锈钢≥1.2mm | 2 | 个 |
| 21 | 油盆 | 直径30cm | 304不锈钢≥1.2mm | 2 | 个 |
| 22 | 菜墩 | 50 | 优质榆木 | 4 | 个 |
| 23 | 墩围 | 1570*40 | 304不锈钢≥1.2mm | 4 | 个 |
| 24 | 锅架 | 250*80*80 | 304不锈钢≥1.2mm | 2 | 个 |
| 25 | 砍刀 | 不锈钢 | 优质钢刀 | 2 | 个 |
| 26 | 双狮片刀 | 不锈钢 | 优质钢刀 | 4 | 个 |
| 27 | 多用剪刀 | 不锈钢 | 优质钢刀 | 2 | 个 |
| 28 | 水磨石 | 200*80*50mm | 优质粗石 | 2 | 个 |
| 29 | 刀具消毒柜 | 500*300*600 | 可容纳菜刀：10把，功率：500W。 | 1 | 个 |
| 30 | 不锈钢送饭桶 | 40cm | 304不锈钢≥1.2mm | 12 | 个 |
| 31 | 水杯 | 304不锈钢 | 容积：600ml | 500 | 个 |
| 32 | 不锈钢盆 | 40cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 33 | 不锈钢盆 | 50cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 34 | 不锈钢盆 | 60cm | 304不锈钢 | 10 | 个 |
| 35 | 不锈钢双层汤碗 | 14cm | 304不锈钢 | 500 | 个 |
| 36 | 幼儿餐盘 | 215cm | 采用食品级304不锈钢材质制作 | 500 | 个 |
| 37 | 不锈钢小汤勺 | 12cm | 304不锈钢 | 500 | 个 |
| 38 | 筷子 | 15-20cm | 优质橡木 | 600 | 双 |
| 39 | 厨师工作服 | 白色 | 优质棉布 | 20 | 套 |
| 40 | 厨师帽 | 白色 | 优质棉布 | 20 | 个 |
| 41 | 围裙 | 皮 | 优质棉布 | 20 | 条 |
| 42 | 灭蝇灯 | 40W | 40W | 6 | 个 |
| 43 | 紫外线杀菌灯 | 40W | 40W | 4 | 个 |
| 44 | 留样盒 | 2L | 采用食品级塑料制作 | 30 | 个 |
| 45 | 台式电子秤 | 5kg内 | 多功能、方便耐用、高清液晶屏，读数清晰，分度值：0.01g | 1 | 个 |
| 46 | 微波炉 | 459*281*374 | 炉腔尺寸：315*202*325，旋钮操作，五档火力调节，700W微波速热，0--35MIN灵活控时，易洁不粘内腔。 | 1 | 个 |
| 47 | 饼盘车 | 24层 | 面板选用优质磨砂贴塑不锈钢板，厚度≥1.5mm；台脚选用规格≥38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢4个（钢芯）轮子，两个转向轮。两个死轮；横通支架选用规格≥38*25*1.2mm不锈钢方管制作 | 1 | 个 |
| 48 | 地沟盖板 | 25000*300*25 | 采用SUS304#不锈钢板制造，板面厚度≥1.2mm | 25 | 米 |
| 49 | 三层送餐车 | 850*500*900 | 采用SUS304#2B不锈钢板。采用≥1.2mm不锈钢板，配万向脚轮，脚轮有刹车功能 | 12 | 辆 |
| 50 | 智能班级消毒柜 | 双门 | 消毒温度60-80℃，消毒方式远红外/臭氧，全视窗设计，容量大，造型新颖特设超温，开门断电设置，可防止臭氧泄漏，光波与臭氧结合消毒，对餐具全方位杀菌，无死角，无残留，能有效杀灭大肠杆菌，金黄色葡萄醣球等病菌。适合耐温60度以上器具。容积：1000L | 12 | 个 |