 长武县人民医院超高端CT等设备采购项目招标文件

政府采购项目

采购项目编号：SXBH2023-ZCZB-009
长武县人民医院超高端CT等设备采购项目
招 标 文 件

陕西博虹项目管理有限公司
二〇二三年六月
目   录

2

目   录

3

第一章  长武县人民医院超高端CT等设备采购项目招标公告

5

第二章  投标人须知

9

一、定义

9

二、招标文件

10

三、投标要求

14

四、投标

15

五、开标

15

六、评标

22

七、定标

23

八、询问与质疑

24

九、签订合同

24

十、中标服务费

24

十一、其他

26

第三章  招标需求及要求

26

第四章  拟签订的合同文本

43

第五章  投标文件格式

44

商务技术标

45

第一部分  投标函

46

第二部分  开标一览表（报价表）

51

第三部分  投标方案说明

53

资格标（须与商务技术标分开装订）：

54

第一部分  投标人承诺书

55

第二部分  投标人企业关系关联承诺书

55

第三部分  资格证明文件



 长武县人民医院超高端CT等设备采购项目

招标公告
长武县人民医院超高端CT等设备采购项目的潜在投标人应在西安市雁翔路3269号旺座曲江B座2705室获取招标文件，并于2023年07月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SXBH2023-ZCZB-009

项目名称：超高端CT等设备
采购方式：公开招标

预算金额：18,500,000.00元

采购需求：

合同包1(超高端CT等设备)：

合同包预算金额：18,500,000.00元

合同包最高限价：18,500,000.00元

	目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	医用X线

诊断设备
	超高端CT等设备
	1(批)
	详见采购

文件
	18,500,000
	18,500,000


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起90日历日内

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(超高端CT等设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）等；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。 
（2） 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。 
（3）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。 
6.4 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。 
其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。本项目非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：

合同包1(超高端CT等设备)特定资格要求如下：
3-1、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

3-2、投标人应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）。

3-3、投标人应出具投标产品的医疗器械注册证。

3-4、所投设备为进口产品的，需提供完整的厂家授权书。

三、 获取招标文件 

时间： 2023年06月21日 至 2023年06月29日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 13:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：西安市雁翔路3269号旺座曲江B座2705室

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年07月13日 14时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市雁翔路3269号旺座曲江B座2604室会议室

开标地点：西安市雁翔路3269号旺座曲江B座2604室会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、领取招标文件时请携带有效的单位介绍信原件、经办人身份证原件、经办人身份证复印件加盖单位公章。

2、各投标人领取招标文件后，请按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长武县人民医院

地址：长武县昭仁大街中段

联系方式：029-34202282

2.采购代理机构信息

名称：陕西博虹项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区西安曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2705室

联系方式：029-89866584   17691080059
3.项目联系方式

项目联系人：徐言伟 闫晓颖

电话：029-89866584   17691080059
 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：长武县人民医院

地址：长武县昭仁大街中段

联系方式：029-34202282

	2
	采购代理机构
	名称：陕西博虹项目管理有限公司

地址：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2705室

项目联系人：闫晓颖   徐言伟

联系方式：029-89866584  17691080059

	3
	采购项目名称
	长武县人民医院超高端CT等设备采购项目

	4
	采购预算金额
	18500000.00元

	5
	项目所属行业
	工业

	6
	是否允许联合体

投标
	不允许

	7
	是否专门面向中小企业采购
	否

	8
	是否允许采购进口产品
	允许。详见第三章招标需求及要求

	9
	现场考察或者召开答疑会
	不组织

	10
	采购范围
	详见“第三部分  采购内容及要求”

	11
	供应商应具备的资格条件
	1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2、财务状况报告：投标人提供2022年度的财务审计报告或提供2023年以来任意一个月的财务报表；

3、投标人缴纳社保的证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式投标人（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2023年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

4、投标人纳税的缴费证明材料（投标人提供2023年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标人自行出具承诺书即可）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

8、投标人应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）。

9、投标人应出具投标产品的医疗器械注册证。

10、所投设备为进口产品的，需提供完整的厂家授权书。

	12
	投标保证金
	不收取

	13
	投标有效期
	自投标文件递交截止之日起90日历天

	14
	是否允许分包
	不允许

	15
	是否允许提交备选方案
	不允许

	16
	投标文件制作
	正本一份，副本三份，电子版U盘一份。须清楚地标明“正本”或“副本”。所有文件密封在一个封袋内。

	17
	投标截止时间
	2023年07月13日 14时00分00秒 （北京时间）

	18
	开标时间、地点
	时间：2023年07月13日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁翔路3269号旺座曲江B座2604室会议室

	19
	评标委员会组成
	评标委员会7人，由采购人代表和随机抽取的专家组成

	20
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名。

	21
	中标公告
	公告媒体：陕西省政府采购网。公告期限：1个工作日

	22
	履约保证金
	不提供

	23
	招标代理服务费
	1、招标代理服务费：参照国家计委2002年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534号)的规定标准收取。

2、招标代理服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：陕西博虹项目管理有限公司

开户银行：华夏银行曲江池北路支行

帐    号：11463000000164347

联系人：张工    联系电话：029-89866584

3、招标代理服务费由中标人支付。中标人领取成交通知书时，须一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。

	24
	针对同一采购程序环节的质疑次数
	一次性提出

	25
	供应商注册登记

提醒
	根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，供应商须按要求及时办理注册登记，并加入陕西省政府采购供应商库。

	26
	其他应说明的事项
	1、投标人须知正文与投标人须知前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。
2、当投标人不足3家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。

3、投标人获取招标文件后，如不参与本项目投标，须在递交投标文件截止时间前一工作日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。
4、投标人未按招标文件规定的格式填写或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，评标委员会有权按照不利于投标人的方式进行评审。


一、定义
1、采购人：长武县人民医院
2、监督机构：长武县财政局
3、采购代理机构：陕西博虹项目管理有限公司

4、投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、招标需求及要求

1-4、拟签订的合同文本
1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构领取招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标人，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。
5、招标文件的解释权归采购代理机构。
三、投标要求
1、各投标人应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、投标人资格要求：

2-1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、财务状况报告：投标人提供2022年度的财务审计报告或提供2023年以来任意一个月的财务报表；

2-1-3、投标人缴纳社保的证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式投标人（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2023年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、投标人纳税的缴费证明材料（投标人提供2023年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标人自行出具承诺书即可）；

2-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

2-3、投标人应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）。

2-4、投标人应出具投标产品的医疗器械注册证。

2-5、所投设备为进口产品的，需提供完整的厂家授权书。

以上为投标人资格要求，各投标人在投标时须按招标文件要求在投标文件中提供复印件加盖公章，开标后由采购人或采购代理机构人工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。
3、限制投标要求
3-1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3-3、代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；信用查询时间为招标文件发售时间至资格审查工作结束。（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。）
4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制

6-1、投标人应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，按资格标和商务技术标各编制正本一份，副本三份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。
6-2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。
6-3、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。
6-4、投标人在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件应由资格标和商务技术标组成。

6-4-1、资格标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容：

6-4-1-1、投标人承诺书；

6-4-1-2、投标人企业关系关联承诺书；

6-4-1-3、资格证明文件；

6-4-2、商务技术标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容。

6-4-2-1、投标函；
6-4-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为万元，可精确到元。

6-4-2-3、投标人为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、技术服务、售后服务及技术支持等方面具体方案和保证措施。

6-4-2-4、投标人根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明分包承担主体，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7、投标报价

7-1、投标人应按照招标文件规定的采购内容和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、供货期等项，任何有选择的报价采购人和采购代理机构不予接受。
7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用，包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

7-3、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
7-4、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自行负责。
7-5、投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。
8、本项目不缴纳投标保证金。
9、投标有效期
9-1、投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力。中标投标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
9-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
四、投标

1、投标文件密封

1-1、投标人应将投标文件密封完好，在封套上标明采购项目编号、投标项目，投标人全称（公章）等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章。
1-2、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

2、投标文件提交

2-1、投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构办理接收手续，并向投标人出具签收回执。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
2-4、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5、不同投标人的投标文件相互混装；

3-6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。
五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、开标时，由投标人或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况，投标人应核查自己的投标文件是否密封完好。

3、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，当众拆封，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，由投标人法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。
4、开标过程由采购代理机构指定专人记录。投标人若有异议，应当场提出，采购代理机构及时处理。
5、公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
六、评标
1、采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2-1、对投标人的企业性质（中小微企业）进行判定；
2-2、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-3、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-4、对投标文件进行比较和评价；

2-5、确定中标候选人名单，向采购人出具出具评标报告；

2-6、向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

3-1、开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

3-2、投标文件中出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：
3-2-1、投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。
3-2-2、投标人承诺书的有效性或符合性不符合要求的。
3-2-3、招标文件要求提交原件，而投标人未按要求提交的。
3-2-4、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

3-2-5、投标文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加开标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的。

2-3-6、法定代表人授权委托书的有效期短于招标文件中规定的投标有效期，并不符合招标文件关于投标文件有效期要求的。

4、有效性和符合性审查
4-1、评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

	实质性条款要求
	通过条件

	有效性审查
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	投标文件的签署盖章
	符合招标文件签署盖章要求

	
	投标报价
	投标报价唯一，未超出采购预算或招标文件规定的最高限价

	
	投标文件格式
	符合招标文件“第五章 投标文件格式”要求

	响应性审查
	投标有效期
	符合招标文件要求

	
	交货期
	符合招标文件要求

	
	投标内容
	未出现漏项或数量不符合招标文件要求

	
	合同条款
	投标文件合同条款，未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件


4-2、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。
4-2-1、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。
4-2-2、投标文件的供货期、付款方式等实质性内容没有响应招标文件，或其商务要求附加了采购人不能接受的条件。

4-2-3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4-2-4、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

5、投标文件的澄清：
5-1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5-2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5-2-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5-2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-2-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5-2-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5-2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-2-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-2-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5-3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、比较与评价
6-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6-2、属于政府采购节能清单中的产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

6-3、扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。
6-4、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐1-3名中标候选单位。
7、评标方法： 

综合评分法（总计100分）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。投标报价也相同的按产品技术指标及功能评审得分由高到低排序。以上几项均相同时，由评标委员会举手表决确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。
	评标

因素
	权值%
	评价要素

	价格
	30
	在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（所有产品需均为小微企业生产）。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

	环保节能
	2
	投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～2分。

	投标产品技术指标及功能评审
	40
	技术参数：所投产品的设备技术参数，能完全满足招标文件要求，得35分。“▲”技术参数一项扣 3分，非“▲”技术参数一项扣 1 分，扣完为止。（“▲”技术参数必须提供证明材料，否则按负偏离处理）

	
	
	技术资料：所投产品的设备先进或具有技术优势，检测方式齐全等，根据技术白皮书、检测报告、产品样本或彩页等证明材料，按各供应商的响应程度进行评审，较好得[3-5]分；一般得[1-3）分；较差[0-1）分。

	投标产品可靠性评审
	15
	供货方案：投标人针对本次采购任务有具体的供货、安装调试、组织验收等措施和方案，有详细的人员、财力调配、运输等说明，以保证采购人需求，按各供应商的响应程度进行评审，较好得[3-5]分；一般得[1-3）分；较差[0-1）分。

	
	
	以往用户评价：以用户反馈意见表或评价书等形式提供投标产品运行评价或反馈情况，根据设备的性能稳定，使用效果等评价。按各供应商的响应程度进行评审，较好得[3-5]分；一般得[1-3）分；较差[0-1）分。 

	
	
	供货渠道：所投产品设备进货渠道正规，有合法有效的供货协议等，确保供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。按各供应商的响应程度进行评审，较好得[3-5]分；一般得[1-3）分；较差[0-1）分。

	售后服务与业绩情况
	13
	有可靠的销售渠道和维修服务机构：为本项目建立有直属销售和维修机构，满足本次招标要求的计3～5分；有委托销售和维修机构的计0～2分，没有不计分，须提供相关证明材料复印件；

	
	
	具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按各供应商的响应程度计0～3分。

	
	
	提供投标产品近三年内（合同签订时间为2020年1月1日以后）供货业绩，以供货合同为准，提供1份得1分，最高得5分。须提供供货合同复印件，不提供合同复印件不得分。


8、本项目核心产品为超高端CT机。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9、需要落实的政府采购政策
9-1、投标企业政府采购政策
9-1-1、中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

（2）投标人为中小企业的应出具《中小企业声明函》。

（3）投标人须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
以上要求由评标委员会审定，符合条件的投标人享受政府采购政策。

9-1-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。
9-1-3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

9-1-4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9-2、投标产品政府采购政策
9-2-1、节能产品品目清单根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新节能产品政府采购品目清单为准。
9-2-2、环境标志产品品目清单根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新环境标志产品政府采购品目清单为准。
9-2-3、采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人在投标文件中对所投标产品应提供属于品目清单内产品的证明材料（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，或提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）节能产品、环境标志产品查询结果截图，国家确定的认证机构须以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的最新认证机构名录为准）。在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能产品、环境标志产品报价明细表及属于品目清单内产品的证明资料的不给予计分。
9-2-4、若节能产品、环境标志产品品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

9-2-5、同一包的节能产品、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

9-2-6、节能产品、环境标志产品不重复计分；

9-2-7、获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

9-3、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号。政府采购信用担保及信用融资政策：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财库〔2020〕46号的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

9-4、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

9-5、投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

10、推荐中标候选人名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选人。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标单位，并复函采购代理机构。
3、采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为一个工作日，并向中标单位发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标单位情况书面报监督机构备案。
八、询问与质疑

1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4-1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4-2、质疑项目的名称、编号；

4-3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4-4、事实依据；

4-5、必要的法律依据；

4-6、提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：029-89866584，联系人：闫工。

6、投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人与中标单位签订书面合同。招标文件及中标单位的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定中标单位后，中标单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十、招标服务费

1、中标单位在领取中标通知书时，须向采购代理机构支付招标服务费。

2、招标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准收取，由中标单位向采购代理机构支付。
3、招标代理服务费交纳信息
收取中标服务费单位名称：陕西博虹项目管理有限公司

开户银行：华夏银行曲江池北路支行

帐    号：11463000000164347

联系人：张工    联系电话：029-89866584

十一、政府采购信用担保及融资 
1、投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。 
2、为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23 号），中标投标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。
十二、其他
1、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足三家，或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家，或者投标人数量满足三家及以上条件但不同品牌不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1-1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

1-2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、确定中标单位后，中标单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其中标资格，并报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

第三章  招标需求及要求

设备配置要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	超高端CT机
	套
	1
	带医用显示器。

已进行进口产品审批手续，允许进口产品投标。

	2
	高压注射器
	台
	1
	双筒，不带耗材

	3
	医用等离子体壁挂空气消毒机
	台
	2
	每台消毒范围180立方米

	4
	图文工作站
	套
	2
	带医用显示器2台6M

	5
	后处理工作站
	套
	1
	带医用显示器6M

	6
	空调
	台
	5
	5匹4台，1.5匹1台

	7
	打印机
	台
	2
	彩色

	8
	胶片打印机
	台
	1
	

	9
	UPS
	台
	1
	15kw

	10
	操作工作站
	套
	1
	

	11
	铅衣
	套
	3
	铅当量0.5MMPb


一、超高端CT技术要求
▲1、机型要求：各品牌最新机型，例如GE提供Revolution Apex；西门子提供New Force（版本：VB10）；佳能提供Genesis；飞利浦提供双层128排Spectral CT 7500，其他厂家提供相对应最高端最新机型。

进口产品提供完整的英文原始参数(DATA SHEET)，国产产品备提供技术说明书。
必须提供设备相关资质FDA/CE及NMPA证书。
4、技术参数要求
	
	一
	总体要求
	探测器排数≥256排，或双球管双探测器系统，探测器排数≥192排，或128排（一套球管和两层探测器）

	
	二
	设备技术规格
	

	
	
	机架系统
	

	
	
	采集方式：
	≥512层/360度

	
	
	驱动方式：
	磁悬浮线性马达直接驱动

	
	
	滑环类型：
	低压滑环

	▲
	
	机架孔径：
	≥78cm且≤80cm

	
	
	机架倾角（物理倾斜）：
	≥±30度

	
	
	机架倾斜控制：
	具备,机架及控制台均可控制

	
	
	激光定位系统： 
	具备

	
	
	扫描架倾斜、检查床升降控制：
	具备,机架及控制台均可控制

	
	
	机架控制面板：
	≥2个，具备液晶触控功能

	
	
	一体化心电显示系统：
	具备

	
	
	冷却方式：
	风冷或水冷散热（如水冷散热，需提供两套水冷散热系统）

	
	
	扫描床
	

	▲
	
	扫描床最低可降至离地面距离：
	≤45cm

	▲
	
	扫描床垂直升降范围：
	≥50cm

	
	
	扫描床宽度：
	≥45cm

	
	
	扫描床水平移动范围：
	≥210cm

	
	
	扫描床最大扫描范围：
	≥200cm

	
	
	扫描床定位精度（最大床载范围内）：
	≤±0.25mm

	
	
	床面水平移动速度：
	≥200mm/s

	
	
	床面垂直移动速度：
	≥55mm/s

	
	
	最大床载重量：
	＞300kg

	
	
	探测器
	

	
	
	探测器类型：
	需提供最新型探测器系统，例如西门子Stellar infinity光子探测器;GE提供Gemstone探测器，佳能提供pureVISION镨黄金探测器，PHILIPS提供三明治双层能谱探测器，其他厂家提供相对应最新型探测器技术

	
	
	探测器物理排数：
	≥256排（一套球管和一套探测器）或2*96排（两套球管和两套探测器）或双层128排（一套球管和两层探测器）

	
	
	探测器物理单元总数：
	≥220000个

	▲
	
	每排探测器物理采集层厚：
	≤0.6mm

	
	
	每排探测器数据采集有效物理个数：
	≥835个

	
	
	每排探测器采样率：
	≥2900次/秒

	
	
	探测器Z轴方向采集总宽度：
	≥160mm

	
	
	X线系统
	

	
	
	高压发生器功率：
	≥70kW

	
	
	射线滤过优化系统：
	具备，可过滤无法成像的超低能射线及均整射线能量

	▲
	
	球管阳极热容量（非管套热容量，不接受等效）：
	≥7.5MHu（100％利用率）或高散热率球管≤0.6MHu

	
	
	球管阳极散热率：
	≥1300KHu/min或≥15KW

	
	
	球管电压最大输出：
	≥135kV 

	
	
	球管电压最小输出：
	≤80kV

	
	
	球管电压备选档数：
	≥4档

	
	
	球管电流物理最大输出：
	≥600mA 

	▲
	
	球管电流最小输出：
	≤10mA

	▲
	
	球管焦点到探测器中心距离：
	≤108cm

	
	
	扫描和图像系统
	

	
	
	360˚扫描最短时间：
	≤0.35秒/圈

	
	
	大范围快速螺旋扫描功能：
	具备

	
	
	螺旋扫描最大扫描速度：
	≤0.35秒/360˚

	▲
	
	最薄扫描层厚(非重建层厚)：
	≤0.6mm

	
	
	螺旋扫描开放探测器最大排数
	≥160排

	
	
	64排以上螺旋扫描探测器准直种类：
	≥3种，具体说明

	
	
	螺旋扫描最大可扫描范围：
	≥1950mm

	
	
	定位像最大扫描长度：
	≥1950mm

	
	
	螺旋扫描最大螺距因子：
	≥1.5

	
	
	最大扫描视野范围：
	≥50cm

	
	
	最小扫描视野范围：
	≤24cm

	
	
	最小重建视野范围：
	≤1cm

	▲
	
	单次最大连续螺旋扫描时间：
	≥100秒

	
	
	容积扫描模式：
	具备

	
	
	容积扫描探测器准直宽度种类：
	≥8种，具体说明

	
	
	动态容积扫描功能：
	具备

	
	
	机架倾斜扫描功能：
	具备

	
	
	倾斜容积扫描功能：
	具备

	
	
	倾斜步进轴位扫描功能：
	具备

	
	
	倾斜螺旋扫描功能：
	具备

	
	
	倾斜螺旋扫描探测器最大准直宽度：
	≥8cm

	
	
	单个扫描范围前后及左右方向，双定位像确定功能：
	具备

	
	
	扫描剂量实时显示功能：
	具备

	
	
	自动KV调制技术
	具备

	
	
	器官特异性曝光调制技术
	具备

	
	
	自适应动态准直器系统
	具备

	▲
	
	CT值显示范围：
	≥-30000至+30000

	▲
	
	图像重建速度(512×512矩阵,采用各厂家混和迭代技术) 
	≥70幅/秒

	▲
	
	空间分辨率（要求在标准水模，临床测试条件下，X-Y轴平面测得）：
	≥21LP/cm@MTF0%

	▲
	
	低密度分辨率：
	≤3mm@0.3%，10.0mGy

	
	
	临床应用软件和功能
	

	
	
	多平面重建成像（MPR）：
	具备

	
	
	自动多平面成像功能：
	具备

	
	
	曲面重建功能：
	具备

	
	
	射线投影显示功能：
	具备

	
	
	堆积成像显示功能：
	具备

	
	
	骨碎片去除功能：
	具备

	
	
	CT血管造影软件：
	具备

	
	
	最大密度投影成像（Max-IP）：
	具备

	
	
	最小密度投影成像（Min-IP）：
	具备

	
	
	多平面容积重建成像（MPVR）：
	具备

	
	
	三维容积重建成像(VRT) ：
	具备

	
	
	高级容积漫游软件
	具备

	
	
	容积再现技术（SVR）：
	具备，并可实时密度转换

	
	
	表面三维成像（SSD）：
	具备

	
	
	透明化显示技术或4D技术：
	具备

	
	
	自动去骨软件：
	具备

	
	
	模拟手术刀技术：
	具备

	
	
	器官融合、拆分技术：
	具备

	
	
	三维测量软件：
	具备，能实现距离、角度、体积、面积等测量

	
	
	三维处理软件：
	具备，能实现缩放、层次、层面、背景、亮度、色彩等灵活处理和调整

	
	
	金属伪影抑制技术：
	具备

	
	
	运动伪影消除技术：
	具备

	
	
	后颅窝伪影校正软件：
	具备

	
	
	肩臂、骨盆条状伪影消除技术：
	具备

	
	
	螺旋扫描降噪软件：
	具备

	
	
	断层扫描降噪软件：
	具备

	
	
	图像优化软件：
	具备

	
	
	实时智能剂量调控软件：
	提供

	
	
	全器官动态容积重建技术：
	能自动重建动态容积扫描数据包，提供如血流、呼吸运动、胃肠蠕动、关节运动等器官4D动态功能影像，并可以avi格式保存

	
	
	电影浏览软件：
	具备

	
	
	同步多期相电影浏览功能：
	具备

	
	
	自动化工具包：
	提供，具备自动存储，自动打印，自动拍片，自动传输，自动语音

	
	
	一次注药自动触发造影跟踪软件：
	具备

	
	
	适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）：
	具备

	
	
	对感兴趣区CT值测量频率：
	≥12次/秒

	
	
	可同时监测感兴趣区数目：
	≥3个

	
	
	监测扫描常用剂量：
	≤10mA

	
	
	启动正式增强扫描方式：
	具备自动和手动

	
	
	专用去金属伪影软件
	提供，例如GE需提供MAR，飞利浦需提供O-MAR，西门子需i-MAR,佳能需提供SEMAR，其他厂家提供同级别技术，能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响

	
	
	肺部成像优化软件：
	提供

	
	
	肺纹理增强软件：
	具备

	
	
	呼吸运动伪影校正功能：
	具备

	
	
	肺低剂量普查软件：
	提供

	
	
	肺成像最低毫安量：
	≤5mAs

	
	
	肺混合重建功能：
	具备，通过自适应函数，一次重建即可进行肺窗和纵隔窗显示

	
	
	高级血管自动分析软件：
	提供，可自动探测血管，自动评价和测量分析血管功能，分析数据含概血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积、血管最大曲率、官腔截面角度测量等

	
	
	血管拉直功能：
	具备

	
	
	血管内窥镜功能：
	具备

	
	
	血管斑块分析功能：
	具备

	
	6.41.4
	血管量化分析功能：
	具备 ，提供血管体积，管壁/腔比等数据 

	
	6.41.5
	斑块性质分析功能：
	具备 ，可识别脂质斑块，钙化斑块和混合斑块，并给出具体量化数据

	
	6.41.6
	血管重构分析：
	具备，可提供血管重构指数

	
	6.41.7
	分析报告：
	具备，可自动生成详细血管斑块分析报告

	
	
	肺辅助诊断软件
	具备

	
	
	肺小结节分析功能：
	具备，自动测量肺小结节大小，并能将前后两次扫描结果对比分析，提供倍增数据

	
	
	肺气道分析功能：
	具备，可自动识别气道，能进行气道内窥镜

	
	
	CT结肠自动分析软件包：
	具备

	
	
	结肠自动识别功能：
	具备

	
	
	结肠内窥镜成像功能：
	具备，可进行仰、俯卧位对比

	
	
	结肠平铺功能：
	具备

	
	
	结肠息肉分析功能：
	具备，能自动测量息肉直径、体积，并进行息肉位置定位，提供分析报告

	
	
	心脏成像功能：
	提供

	
	
	心脏最快全周扫描时间：
	≤0.35秒/圈

	
	
	心脏扫描每圈覆盖范围：
	≥160mm

	
	
	心电门控扫描系统（含心脏门控装置）：
	具备

	
	
	病人呼吸自动训练技术：
	具备

	
	
	心脏扫描参数自动平衡系统：
	具备，所有扫描参数能自动匹配最佳

	
	
	一次心跳冠脉冻结技术：
	具备

	
	
	全心智能运动伪影校正功能：
	具备，可同时对冠脉树及心肌进行校正

	
	
	心脏多扇区重建技术：
	具备，最大扇区数≥5

	
	
	螺旋前门控冠脉成像技术：
	具备，非步进式前门控，扫描时连续进床

	
	
	单次门控触发全心容积扫描功能：
	具备

	
	
	心电门控扫描曝光剂量期相调控软件：
	提供

	
	
	心电门控重建系统（有多扇区重建）：
	具备

	
	
	心电门控重建最佳期相自动选择功能：
	具备

	
	
	轴面心脏图像最小时间分辨率：
	≤35毫秒

	
	
	心电监测系统：
	提供，主控台能显示和保存心电图信息

	
	
	冠脉钙化定量分析软件：
	具备，含自动生成评价报告

	
	
	心脏冠脉树自动提取功能：
	具备

	
	
	心功能分析软件包：
	提供，能评价心腔射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、射血指数SI、心输出量CO、心输入量CI、心肌质量MM、心脏指数MI、心脏容积MV等参数

	
	
	冠脉拉直分析功能：
	具备

	
	6.44.20
	冠脉斑块分析软件包：
	具备，可自动识别血管内斑块，并能对斑块成份进行分析，并给出分析测量数据

	
	6.44.21
	血管量化分析功能：
	具备 ，提供血管体积，管壁/腔比等数据 

	
	6.44.22
	斑块性质分析功能：
	具备 ，可识别脂质斑块，钙化斑块和混合斑块，并给出各成份体积及占比等具体数据

	
	6.44.23
	血管重构分析：
	具备，可提供血管重构指数

	
	6.44.24
	分析报告：
	具备，可自动生成详细血管斑块分析报告

	
	6.44.25
	冠脉支架自动设计功能：
	具备

	
	
	全身灌注成像功能：
	提供

	
	
	不动床轴扫灌注扫描覆盖范围：
	≥160mm

	
	
	灌注扫描模式：
	不动床动态容积成像模式

	
	
	灌注分析数据层厚：
	≤0.6mm

	
	
	3D灌注成像功能：
	具备，可进行横断位，冠状位和矢状位灌注成像

	
	
	灌注成像部位要求：
	能满足脑、肝、肺、肾等部位灌注成像

	
	
	专用全器官容积灌注软件：
	提供

	
	
	灌注分析算法
	针对不同器官血流动力学模型，提供最大斜率算法、去卷积算法和petlak算法等多种算法

	
	
	4D全自动智能对位功能
	提供，排除呼吸、血管搏动等器官位移的影响，保证数据分析的准确性

	
	
	低剂量灌注数据采集
	提供，能复合低剂量迭代算法进行数据采集

	
	
	肝脏灌注软件包
	具备，双血供灌注模型

	
	
	肺灌注软件包
	具备，双血供灌注模型

	
	
	肾灌注软件
	具备

	
	
	骨灌注软件
	具备

	
	
	神经一站式成像软件包：
	具备，一次检查获得平片、CTA、CTV、CTP、CT DSA图像，实现脑卒中一站式检查。

	
	
	一站式数据重建功能：
	具备，一站式完成多期CTA，4D-DSA和灌注数据重建，处理时间≤3分钟

	
	
	纯全脑动脉成像功能：
	具备，能进行纯动脉成像，无静脉影像干扰

	
	
	纯全脑静脉成像功能：
	具备，能进行纯静脉成像，无动脉影像干扰

	
	
	4D-DSA成像功能：
	具备，能进行全脑类DSA成像，反映全脑脑动静脉循环全过程，可评估脑侧枝循环，脑动静脉漏，动态数据可以avi格式保存

	
	
	4D-脑灌注功能：
	具备，提供全脑灌注分析，能进行横断位，冠状位及矢状位任意层面的分析

	
	
	血管内支架计划功能：
	具备，可以根据血管测量的结果，自动匹配常用的血管内支架型号及规格

	
	
	主计算机系统
	

	
	
	显示器规格：
	≥19英寸彩色平板高分辨率显示器，显示器矩1280×1024

	
	
	CPU：
	64位，≥2颗

	
	
	CPU频帧：
	≥2.0GHz，≥6核，

	
	
	计算机内存：
	≥32GB

	
	
	独立鼠标键盘：
	具备

	
	
	原始数据重建功能：
	具备

	
	
	图像后处理功能：
	具备

	
	
	数据硬盘总容量：
	≥3TB

	
	
	主机图像硬盘图像存储（512×512，未压缩）：
	≥800,000幅

	
	
	DVD盘容量规格：
	≥4.7GB

	
	
	DVD盘图像存储量：
	≥7500幅图像（512×512矩阵）

	
	
	图像重建矩阵：
	≥512×512

	
	
	图像显示矩阵：
	≥1024×1024

	
	
	主机多任务并行处理功能：
	具备，扫描、重建、显示、图像传输、后处理、自动照相、打印等任务并行处理

	
	
	激光相机数字化接口：
	具备

	
	
	标准DICOM3.0接口：
	具备worklist，图像打印，图像传输，数据查询与检查，MPPS功能

	
	
	独立图像后处理工作站
	

	
	
	独立图像后处理工作站
	提供原厂最新版本工作站，例如Canon需提供Vital,GE需提供AW4.7,西门子需提供Syngo Via（VB20），飞利浦需提供Intellispace portal，其他厂商自行说明

	
	
	CPU主频
	≥3.0G, ≥6核心

	
	
	总内存：
	≥32GB

	
	
	硬盘总容量：
	≥2000GB

	
	
	DVD刻录数据存储系统：
	具备

	
	
	光盘刻录数据存储系统：
	具备

	
	
	显示器规格：
	≥23英寸彩色高分辨率平板显示器

	
	
	显示器矩阵：
	1280×1024

	
	
	病例数据信息自定义功能：
	具备

	
	
	DICOM 3.0协议：
	具备，实现数据和信息的保存、打印、查询、检索等

	
	
	图像格式转换功能：
	具备，所有图像均可转化为JPEG、BMP、AVI文件并传输到PC机上使用

	
	
	自动报告系统：
	具备

	
	
	个性化拍片模式：
	具备

	
	
	其他附件
	

	
	
	扫描附件：
	提供，包括头托，床垫，全套水模，扫描支架

	
	
	CT用心电监护仪：
	具备

	
	
	远程维修保养系统：
	具备

	
	
	操作台桌椅：
	具备

	
	
	售后服务和要求
	

	
	
	设备停产后的备件供应：保证8年
	提供

	
	
	备件供应：国内有备件仓库
	具备

	
	
	提供完整的使用手册
	安装时院方验收


二、CT高压注射器技术要求

	序号
	仪器参数

	1
	注射通道数
	≥3个（2个造影剂，1个生理盐水）

	2
	注射方式
	直接插入造影剂瓶，无需针筒，无需开瓶、抽液

	3
	排气方式
	自动

	4
	生理盐水注射功能
	具备

	5
	保持血管扩张功能
	3ml/分钟,1ml/20秒（生理盐水）

	6
	移动性滑轮
	静音大滑轮（有锁定功能）

	7
	手柄
	防菌手柄，方便移动

	8
	注射速率
	0.1ml/s - 10ml/s，增量0.1ml/s

	9
	测试注射功能
	具备

	11
	自动装药功能
	具备

	12
	证书证明
	CE/SFDA

	13
	压力保证
	实时显示压力变化

	14
	防气泡功能
	全自动除泡技术

	15
	连续控制流速和流量技术
	具备

	16
	防止回流技术
	具备

	17
	显示屏
	彩色液晶显示

	18
	数据传输方式
	无线传输

	19
	操作方式
	触摸屏

	20
	注射程序 
	储存≥80个可编程数

	21
	最多时相
	≥10个

	22
	暂停功能
	1-255秒

	23
	单独启动功能
	具备

	24
	延时功能
	具备

	25
	计算功能
	自动计算注射容量和时间

	26
	时间显示
	具备


三、医用等离子体壁挂空气消毒机技术要求
	设备基本参数
	1.1消毒因子：等离子体

	
	1.2特定适用空间体积≤100㎥

	
	1.3安装方式：壁挂式安装

	
	1.4额定输入功率≤60W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 

	
	1.5循环风量≥850m3/h

	
	1.6等离子体密度分布≥2.9X1017m-3（提供检测报告）

	
	1.7臭氧泄漏量≤0.005mg/m3（提供检测报告）

	设备消毒和洁净性能
	2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%(提供CMA资质检测报告）

	
	2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤25（cfu/m3）（提供CMA资质检测报告）

	
	2.3设备对空间作业120min后PM2.5颗粒浓度≤0.015（mg/m3）（提供CMA资质检测报告）

	
	2.4设备对空间作业120min的洁净空气输出比率≥200（m3/h）（提供CMA资质检测报告）

	
	2.5设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3）（提供CMA资质检测报告）

	
	2.6设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%

	
	2.7设备对白色念珠菌（10231）进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.91%

	
	2.8设备对黑曲霉菌（16404）进行60min消毒作业后杀灭率≥99.91%

	设备的物联网功能（硬件）
	3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能

	厂家资质
	4.1质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书

	
	4.2环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证

	
	4.3健康安全管理体系认证：提供SO45001职业健康安全管理体系认证

	
	4.4卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证


四、6M LED彩色显示器技术要求
	序号
	技术指标
	具体技术要求

	1
	自动校准亮度曲线
	显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料

	2
	基本参数
	≥30英寸，分辨率≥3280×2048，点距≤0.197×0.197mm，最大亮度≥1300cd/m²，对比度≥2000：1 ，响应时间≤28ms（Ton≤13ms，Toff≤15ms），可视角度≥178°（CR≥10）

	4
	动态校正
	显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节,提供国家知识产权局认可的证明材料以及通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）公章的检测报告

	5
	亮度均匀性
	显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料

	6
	色彩
	色彩度≥4.398Trillion(42bit)，提供国家知识产权局认可的证明材料

	7
	视频端口
	输入接口：DVI-D×1、DP×1。提供产品说明书内显示器接口示意图(并加盖公章) 

	8
	观片灯功能
	显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料

	9
	前置感光功能
	显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家版权局认可的证明材料

	10
	环境光自适应
	显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下，提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证明材料

	11
	亮度快捷切换
	显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节，提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证明材料

	12
	CCC认证
	具备。且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致。

	13
	节能认证
	产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致。 


第四章  拟签订的合同文本
甲方：（前款所称采购人）
乙方：（前款所称中标单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与项目行业有关的法律法规、   （项目名称）   （项目编号：         ）的招标文件、投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同价款

1、设备价款
	序号
	设备名称
	品牌/规格型号
	制造商名称
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价
	人民币（小写）：           元（含税金）

人民币（大写）：                      


2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。
3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

二、合同结算

1、付款比例：

1-1、合同签订后10日内，付合同金额的30%；
1-2、设备到货安装调试，使用三个月后组织专家验收，验收合格后10日内，付合同金额的70%；
2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

三、交货条件

1、交付地点：甲方指定地点

2、供货期：合同签订之日起90日历日内。

3、交货及安装：所有设备均由乙方免费送货上门并安装调试。货物在交付甲方之前，毁损、灭失的风险均由乙方全部承担。

四、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

五、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期为一年免费上门维修、保养，终身维护，超出质保期后只收取成本费用。并不得低于国家标准。如质保期超出1年，则以承诺为准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
7、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

六、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。
2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、技术培训

3-1、培训内容：按甲方要求
3-2、培训地点：按甲方要求
3-3、培训时间：按甲方要求
3-4、培训人数：按甲方要求
3-5、培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话通知后在 24小时内派出合格的人员到达现场进行技术服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供新产品进行替换，所产生的费用由乙方承担。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

七、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后中标单位、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。
4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。
九、不可抵抗力的应对措施和解决办法
1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。
3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。
4、一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执  份，备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为      。

4、签订时间：   年  月  日

	甲方名称（盖章）:

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

帐号：
	乙方名称（盖章）:

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

帐号：




第五章   投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SXBH2023-ZCZB-009
长武县人民医院超高端CT等设备采购项目

投 标 文 件

（商务技术标）
                 投 标 人：                   

时    间：                   
商务技术标

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）
报价明细表

投标产品偏差表
商务偏差表

第三部分：投标方案说明
第一部分  投标函
陕西博虹项目管理有限公司：
我单位收到贵公司长武县人民医院超高端CT等设备采购项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供技术服务，完成合同的责任和义务。
2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：     

（¥：       元）
3、我方提交的投标文件正本一份、副本三份。
4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。
7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

投标人全称（公章）：________________________________
地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：________________  

第二部分  开标一览表（报价表）

                                                          单位：元 

	报价内容
投标人
	产品供应费
	运杂费
	安装

调试费
	其它

费用
	总计
	交货期

	
	
	
	
	
	
	

	总计：

人民币大写：                       ¥：      元

	备注：表内报价内容以元为单位，可精确到分。


投标人全称                            法定代表人

（公章）：                             （签字）：

报价明细表

                                                 第  页，共  页
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	小计
	供货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称                          法定代表人或授权代表

（公章）：                             （签字或盖章）：

投标产品偏差表
                                                 第  页，共  页
	序号
	招标文件

要求数据
	投标文件

实际数据
	响应

说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：响应说明填写：优于、相同、低于

投标人全称                          法定代表人或授权代表

（公章）：                             （签字或盖章）：

商务响应偏差表
                                                第  页，共  页
	序号
	招标文件

要求数据
	投标文件

实际数据
	响应

说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：响应说明填写：优于、相同、低于

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）： 
节能环保、环境标志产品明细表
	序
号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格
型号
	类

别
	认证证书

编号
	数
量
	单
价
	总
价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（万元人民币）
	

	占投标总价的百分比（%）
	


注：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

3、没有节能环保、环境标志产品可不填写。

投标人全称                          法定代表人或授权代表

（公章）：                             （签字或盖章）：

第三部分  投标方案说明
格式自拟

政府采购项目

采购项目编号：SXBH2023-ZCZB-009
长武县人民医院超高端CT等设备采购项目
投 标 文 件

（资格标）
                 投 标 人：                   

时    间：                   
资格标（须与商务技术标分开装订）：

第一部分  投标人承诺书

第二部分  投标人企业关系关联承诺书

第三部分  投标人资格证明文件
第一部分  投标人承诺书

陕西博虹项目管理有限公司：
    作为参加贵单位组织的长武县人民医院超高端CT等设备采购项目的投标人，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、我方        （属于或不属于）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、我方        （属于或不属于）联合体参加本项目投标。
5、我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人

          （有或没有）同时参加本项目采购活动。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人全称                          法定代表人或授权代表

（公章）：                             （签字或盖章）：

第二部分  投标人企业关系关联承诺书

投标人股东及股权证明（提供网站截图或证明文件）。
投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：              。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：              。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
投标人全称                          法定代表人或授权代表

（公章）：                             （签字或盖章）：

第三部分  资格证明文件

投标人资格要求：

1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2、财务状况报告：投标人提供2022年度的财务审计报告或提供2023年以来任意一个月的财务报表；

3、投标人缴纳社保的证明材料（供应商提供2023年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式投标人（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2023年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

4、投标人纳税的缴费证明材料（投标人提供2023年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标人自行出具承诺书即可）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

8、投标人应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）。

9、投标人应出具投标产品的医疗器械注册证。

10、所投设备为进口产品的，需提供完整的厂家授权书。
以上为投标人资格要求，各投标人在投标时须按招标文件要求在投标文件中提供复印件加盖公章，开标后由采购人或采购代理机构人工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。
附件1：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

    （投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）   合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为        ，现有员工数量为    ，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
投标人名称（盖章）：                （单位全称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
                        日期：   年     月    日

附件2：

投标人无重大违法记录的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

         （投标人名称）     为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：                   （单位全称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                
                        日期：   年     月    日

附件3：
法定代表人授权书
陕西博虹项目管理有限公司：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称） 的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：授权代表签字：          性别：      年龄：      

职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                     

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


投标人                          法定代表人

    （公章）：                       （签字）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（授权有效期须不短于投标文件有效期，并符合招标文件关于投标文件有效期的要求）
附件4：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。  

附件5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                日  期：
附件6：
监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



