渭南市公安局公务用车采购项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：MPV商务车

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）；

（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3、交货期要求：合同签订后15日历日

4、交货地点：采购人指定地点

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、采购标的数量和单位

| 序号 | 产品名称 | 数量（辆） |
| --- | --- | --- |
| 1 | MPV商务车 | 2 |
| 2 | 轿车 | 2 |

- 质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 1、MPV商务车

| 排量 | ≦1.8 |
| --- | --- |
| 动力种类 | 汽油 |
| 车身总长 | ≥4900mm |
| 车身总宽 | ≥1800mm |
| 车身总高 | ≥1700mm |
| 车身轴距 | ≥2800mm |
| 排放标准 | 国VI |
| 最大功率 | ≧160kw |
| 最大扭矩 | ≧330N.m |
| 最高时速 | ≧180km/h |
| 变速器种类 | ≧6AT |
| 车身结构 | 五门五座三厢商务车（承载式高强度车身） |
| 最小离地间隙 | ≧145mm |
| 制动型式 | 前后盘式（前通风） |
| 转向系统 | 电子助力转向 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 悬架 | 前后独立悬架 |
| 外部配置1 | 前大灯LED高度可调节/延时关闭/未关警示 |
| 外部配置2 | LED日间行车灯 |
| 外部配置3 | LED组合转向灯、LED组合尾灯，LED高位刹车灯 |
| 外部配置4 | 天窗 |
| 外部配置5 | 前后电动车窗 |
| 外部配置6 | 外后视镜电动调节 |
| 外部配置7 | 遥控中控 |
| 外部配置8 | 无钥匙启动，智能进入 |
| 外部配置9 | 电动单侧电滑门（遥控开启，防夹） |
| 内部配置1 | 多功能真皮方向盘（高度可调节） |
| 内部配置2 | 前后排空调 |
| 内部配置3 | 遮阳板化妆镜 |
| 座椅配置1 | 皮质 |
| 座椅配置2 | 前排主副可多项调节 |
| 座椅配置3 | 前后排中央扶手 |
| 座椅配置4 | 前后排杯架 |
| 信息娱乐配置1 | 中控液晶屏 |
| 信息娱乐配置2 | 液晶屏尺寸≧9寸 |
| 信息娱乐配置3 | 行车电脑显示屏 |
| 信息娱乐配置4 | 手机互联 |
| 信息娱乐配置5 | 蓝牙连接 |
| 信息娱乐配置6 | USB外接接口 |
| 安全配置1 | 主副驾驶安全囊及前排侧气囊 |
| 安全配置2 | 防抱死制动（ABS） |
| 安全配置3 | 制动力分配（EBD/CBC） |
| 安全配置4 | 紧急制动力辅助（BA/EBA等） |
| 安全配置5 | 牵引力控制(ASR/TCS等) |
| 安全配置6 | 车身稳定控制(ESP/DSC等) |
| 安全配置7 | 放侧翻系统（RMI） |
| 驾驶辅助1 | 自动驻车 |
| 驾驶辅助2 | 上坡辅助 |
| 驾驶辅助3 | 驾驶模式可选择 |
| 驾驶辅助4 | 胎压检测系统 |
| 驾驶辅助5 | 倒车雷达（后方） |
| 驾驶辅助6 | 倒车影像系统（后方） |

2、轿车

| 排量 | ≦1.5 |
| --- | --- |
| 动力种类 | 插电式混动 |
| 车身总长 | ≥4765mm |
| 车身总宽 | ≥1837mm |
| 车身总高 | ≥1498mm |
| 车身轴距 | ≥2718mm |
| 排放标准 | 国VI |
| 最大功率 | ≧135kw |
| 最大扭矩 | ≧316N.m |
| 最高时速 | ≧180km/h |
| 变速器种类 | 电子ECVT |
| 车身结构 | 五门五座三厢轿车（承载式高强度车身） |
| 最小离地间隙 | ≧125mm |
| 制动型式 | 前后盘式（前通风） |
| 转向系统 | 电子助力转向 |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 悬架 | 前独立悬架后扭力梁非独立悬架 |
| 外部配置1 | 前大灯LED高度可调节/延时关闭/未关警示 |
| 外部配置2 | LED日间行车灯 |
| 外部配置3 | LED组合转向灯、LED组合尾灯，LED高位刹车灯 |
| 外部配置4 | 天窗（无） |
| 外部配置5 | 前后电动车窗 |
| 外部配置6 | 外后视镜电动调节 |
| 外部配置7 | 遥控中控 |
| 外部配置8 | 无钥匙启动，智能进入 |
| 外部配置9 | 远程启动 |
| 内部配置1 | 多功能真皮方向盘（高度可调节） |
| 内部配置2 | 前后排空调 |
| 内部配置3 | 遮阳板化妆镜 |
| 座椅配置1 | 皮质 |
| 座椅配置2 | 前排主副可多项调节 |
| 座椅配置3 | 前后排中央扶手 |
| 座椅配置4 | 前排杯架 |
| 信息娱乐配置1 | 中控液晶屏 |
| 信息娱乐配置2 | 液晶屏尺寸≧10.1寸 |
| 信息娱乐配置3 | 行车电脑显示屏 |
| 信息娱乐配置4 | 手机互联 |
| 信息娱乐配置5 | 蓝牙连接 |
| 信息娱乐配置6 | USB外接接口 |
| 安全配置1 | 主副驾驶安全囊及前排侧气囊侧气帘 |
| 安全配置2 | 防抱死制动（ABS） |
| 安全配置3 | 制动力分配（EBD/CBC） |
| 安全配置4 | 紧急制动力辅助（BA/EBA等） |
| 安全配置5 | 牵引力控制(ASR/TCS等) |
| 安全配置6 | 车身稳定控制(ESP/DSC等) |
| 安全配置7 | 放侧翻系统（RMI） |
| 驾驶辅助1 | 自动驻车 |
| 驾驶辅助2 | 上坡辅助 |
| 驾驶辅助3 | 驾驶模式可选择 |
| 驾驶辅助4 | 胎压检测系统 |
| 驾驶辅助5 | 倒车雷达（后方） |
| 驾驶辅助6 | 倒车影像系统（后方） |

五、服务标准、期限、效率等要求

- 供货期：合同签订后15日历日

质保期：1.MPV商务车整车质保六年或15万公里；

2.轿车终身质保。

付款方式：合同签订后,供货完成，验收合格并开具全额发票一次性无息支付。

六、验收标准

1、质量符合国家法律法规规定的合格标准、文件的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3、应有产品合格证、检测报告、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。

渭南市公安局

2023年11月30日