| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动布控球 | 布控球 | 【5G双摄布控球】【400万+800万】【支持触摸屏】【套装】 1. 支持5G网络（支持SA/NSA），同时向下兼容4G 2. 400万机芯：星光级36倍光学变倍，焦距：6-216mm 3. 800万定焦镜头：水平视角102°，焦距2.8mm 4. 自带2.4寸全触控显示屏，内置专利技术触控UI 5. 支持MIC、扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 6. 底部配置高吸力磁铁，支持三脚架、车顶支架安装 7. 双TF卡,可定制TF卡加密,接入加密网关 8. 镁合金机身，强度比铝合金高30% >>400万机芯<< 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 低照度 彩色：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON) 低照度 0.00005Lux @(F1.6，AGC ON) 焦距：6~216mm 变倍：光学36倍+数字12倍 日夜转换模式：ICR红外滤片式 红外补光距离：100m看清人体轮廓 其他：支持自动聚焦、背光补偿、强光抑制、电子防抖、3D降噪、镜像、白平衡、透雾 >>800万定焦<< 传感器类型：1/1.8”CMOS 最大分辨率：3840*2160 焦距：2.8mm 水平视角：102° 近摄距：300mm >>功能<< 存储：支持双TF卡,单卡最大512G 智能：车辆检测及抓拍、佩戴安全帽检测、离岗检测、区域入侵、人脸抓拍及人脸比对 可存储30W张人脸名单（需配TF卡）、100W车牌名单(需配TF卡) 屏幕：2.4寸全触控,分辨率320x240，内置专利技术触控UI 按键：电源按键，带指示灯 语音报警：支持自定义语音导入，可关联智能分析报警 支持协议：802.1x、HTTPS、HTTP、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、IPv4、SIP >>云台<< 水平旋转：360°； 垂直旋转：-20°~90° 云台功能：预置位256个，巡航扫描8条，花样扫描4条 云台速度：水平最大100°/s，垂直最大100°/s 速度调节：支持，并根据倍数自动适配 位置记忆：支持，转动云台30秒触发记忆 3D定位：支持 >>无线<< 定位系统：北斗/GPS/混合，支持校时 蓝牙：支持 WIFI：支持2.4GHz/5GHz，802.11b/g/n/ac WIFI AP: 支持 拨号：单5G（支持SA/NSA），同时向下兼容4G(可选配+4G) 是否外置天线：无需 >>音视频<< 音频输入：MIC 音频输出：扬声器 视频编码格式：H.264、H.265、MJPEG 音频压缩标准：G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1 OSD：可配置视频/图片OSD >>电源/接口<< 10芯主航空头：支持RS232、RJ45、电源接口 9芯副航空头(选配)：支持RS485、LINE IN/LINE OUT、5V输出、报警输入输出 电源供应：DC 12V 电池：锂离子，容量13400mAh，可拆卸 录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间为9小时 关机充电时间：＜4小时 >>其他<< 安装方式：高吸力磁吸，支持三脚架、车顶支架安装 把手：设备含抽拉式把手，携带方便 安全扣：设备自带安全扣、配备安全绳 工作温度和湿度：-10℃~55℃，湿度小于95%(无凝结) 防护等级：IP66 净重：约4.3kg(单设备) 产品尺寸：高262mm，直径175mm 包装方式：黄包(单品)/拉杆箱箱包装(套装) 包装尺寸：340*235*330mm(单品)/550mmx420mmx245mm(套装) | 套 | 2 |
| 2 | 前端产品 | 半球 | 400万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 支持GB35114安全加密 最小照度: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角83.7°[2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选] 调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围: 120dB 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸: 2560 x 1440 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)功能 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 内置麦克风和扬声器 音频接口: 1 input (line in，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡), 1 output (line out，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡) 报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 电源输出: 支持两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 功耗: DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max 红外照射距离: 最远可达30米 尺寸(mm): φ129.9x114.9 裸机重量: 500g 带包装重量: 720g 符合IP67级防尘防水设计 | 台 | 100 |
| 3 | 传输产品 | 24口交换机 | 提供24个PoE电口，1个光口 | 台 | 23 |
| 4 | 系统管理 | Infovision IS-PS 视频监督综合应用平台(DN) | 1.平台门户：支持用户自定义快捷入口；支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2.统一认证：支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 3.权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 4.资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 5.日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询； 6.时间同步：支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步。 | 套 | 1 |
| 5 | 视频监控 | Infovision IS-PS 视频监督综合应用平台(DN) | 1.支持视频的实时预览功能，若设备具备云台转动能力，可进行点位的预置点设置、巡航轨迹设置等； 2.支持视频监控的录像回放功能，可支持高倍速、即时回放、倒放等一系列关于录像的功能。 | 路 | 1000 |
| 6 | 视频联网 | Infovision IS-PS 视频监督综合应用平台(DN) | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1.支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2.支持资源同步能力； 3.支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4.支持级联视频点位设备操作控制能力。 | 套 | 1 |
| 7 | 智能督察预警 | Infovision IS-PS 视频监督综合应用平台(DN) | 1.支持使用AI开放平台训练算法、行为分析算法对视频进行智能分析，经由平台预警逻辑处理后产生相应的业务预警； 2.支持预警弹窗提醒，并提供客户端语音播报能力； 3.支持查看实时预警信息，并可根据组织目录、预警类型、时间等条件进行筛选，支持收藏预警； 4.支持查看预警截图、预警实时画面、预警前后N分钟录像； 5.支持对预警进行处理，可补充问题描述、违规类型、违规等级等信息，提交后生成问题单归档。 | 套 | 1 |
| 8 | 存储产品 | IoT-CVR存储 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 2 |
| 9 | 数据中心 | 警务督察服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 3 |
| 10 | 数据中心 | intel双路通用服务器 |  | 台 | 1 |
| 11 | PC产品 | 安防配套PC | 技术路线：Intel； CPU：i5-12400； 内存：8GB； 硬盘：256G SSD； 显示器：23.8英寸； 显卡：集显； 操作系统：WIN10 Home(激活)； | 台 | 1 |
| 12 | 辅材及工程配套 |  | 六类网线、电源线、电料、支架、设备箱、辅料、设备运输等 | 项 | 22 |