
项目编号：LTZB-PC20230601


蒲城县公安局交通管理大队建设

数字化交管大队Ⅰ标段

招  标  文  件

采   购   人：蒲城县公安局交通管理大队

招标代理机构：兰天项目管理有限公司

日        期：二〇二三年六月

目  录


2

第一章  招标公告

7

第二章  投标须知

23

第三章  采购要求 

75

第四章  拟定合同条款

89

第五章  评标办法

100

第六章  投标文件格式




第一章  招标公告   

项目概况

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队招标项目的潜在供应商应在西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼获取招标文件，并于2023年07月11日09时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：LTZB-PC20230601

项目名称：蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队

采购方式：公开招标

预算金额：17539324.22元

采购需求：

Ⅰ标段:

合同包预算金额：14328859.46元

合同包最高限价：14328859.46元
	品目号
	品目

名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价(元)

	1-1
	监控系统工程安装
	蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅰ标段
	1(项)
	详见采购文件
	14328859.46元
	14328859.46元


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后180日历天内安装并调试完成
Ⅱ标段:

合同包预算金额：3210464.76元

合同包最高限价：3210464.76元
	品目号
	品目

名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价(元)

	2-1
	 装修工程
	蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅱ标段
	1(项)
	详见采购文件
	3210464.76元
	3210464.76元


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后180日历天内安装并调试完成
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

Ⅰ标段：落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目非专门面向中小企业采购；

Ⅱ标段：落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

Ⅰ标段：特定资格要求如下:

（1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）；

（2）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程，同时提供项目经理无在建承诺；

（3）投标截止日前不得为“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

Ⅱ标段：特定资格要求如下:

（1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）；

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程；

（3）经查询，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件
时间：2023年06月21日至2023年06月28日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2023年07月11日09时30分(北京时间)
提交投标文件地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

开标地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼开标室

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.需要落实的政府采购政策：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)；

(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)；

(3)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)；

(4)财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库【2004】185号)；

(5)财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库【2006】90号)；

(6)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国发办【2007】51号)；

(7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库【2019】9号)；

(8)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库【2019】19号)；

(9)关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库【2019】18号)；

(10)《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；

(11)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

(12)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

(13)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

(14)其他需要落实的政府采购政策。

2. 获取招标文件：供应商获取招标文件时须持加盖公章的介绍信及经办人身份证复印件或原件在西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼获取招标文件。

3、请各供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：蒲城县公安局交通管理大队

地址：蒲城县东风街与永安巷交叉口东南50米

联系方式：0913-7200108

2.采购代理机构信息

名称：兰天项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

联系方式：13991371529

3.项目联系方式

项目联系人：王鹏

电话：13991371529

第二章    投标须知
第一节 投标须知前附表

(本附表若与招标文件其他内容不一致，以本附表为准)

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：蒲城县公安局交通管理大队

地址：蒲城县东风街与永安巷交叉口东南50米

联系人：史主任  联系方式：0913-7200108

	2
	采购代理机构
	名称： 兰天项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

联系人：王鹏  联系方式：13991371529

	3


	项目概况
	1.项目名称：蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队

2.项目编号：LTZB-PC20230601 

3.标段划分：两个标段，本招标文件为第Ⅰ标段

4.预算总金额：17539324.22元

第Ⅰ标段：14328859.46元

	4
	采购主要内容
	Ⅰ标段（详见招标文件第三章） 

	5
	供应商资格要求
	（一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2023年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2023年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目的特定资格要求：

（7）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）； 

（8）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程，同时提供项目经理无在建承诺；

（9）经查询，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

	6
	    交货期
	合同签订后180日历天内安装并调试完成

	7
	质保期
	 3年。

	8
	招标文件发售
	时间：2023年06月21日至2023年06月28日17:00:00 止（北京时间，节假日休息）;

地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼。

2、售价：500元/标包（人民币），售后不退

3、购买文件时，请持单位介绍信（盖公章）及经办人身份证原件或复印件购买。

	9
	  招标文件的

澄清、修改
	招标文件发出后，采购人或采购代理机构可对其进行必要的澄清、修改或说明，澄清、修改或说明为招标文件的有效组成部分。影响投标文件编制的，应在投标截止日至少15日前进行，不足顺延。

	10
	递交投标文件

截止时间、地点
	1.时间：2023年07月11日09时30分，逾期拒收。
2.地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼会议室 （如有变化，另行通知）

	11
	开标时间、地点
	1.时间：2023年07月11日09时30分，逾期拒收。

2.地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼会议室 （如有变化，另行通知）

	12
	投标有效期
	投标截止之日起90个日历日

	13
	投标保证金
	提交投标保证金采用转账、银行保函、银行汇票、支票等形式，采用转账、银行保函、银行汇票等方式的，由供应商开立基本账户出具；采用转账支票、汇票等方式的，应当从供应商的基本账户转出。

投标保证金的金额为：

Ⅰ标段：（￥200000.00元）

户名： 兰天项目管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司西安朱雀大街支行

账号：26107001040005746
联系人：王鹏
联系电话：13991371529                  

投标保证金注明投标项目名称+Ⅰ标段，开标时携带交款凭证原件备核验。

	14
	履约保证
	本项目不收取履约保证金

	15
	  投标文件编制、

数量、密封装订
	1、编制语言：中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。中文资料与外文资料若有矛盾，以中文为准。

2、计量单位：均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件包括纸质文件和电子响应文件。纸质文件按资质文件、商务技术文件两部分分类编制、胶装，A4纸打印（书脊处请注明项目名称、标段及供应商名称），文件各正本一份，副本四份，副本可为正本的复印件，若有不一致以正本为准；正本与开标报价表不一致，以开标报价表为准。电子响应文件两套（PDF、WORD格式各一张），以U盘形式递交，盘面标明供应商名称及标段。纸质文件内容全部存入U盘，电子响应文件现场不能使用，供应商负全部责任。密封：资质文件/商务技术纸质版响应文件正本、副本均分别密封，开标报价表及电子响应文件密封在“开标报价表”标袋中（标袋不得有破损）。
4、投标文件应由供应商法定代表人或授权代表签字或盖章。

5、供应商应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破口），封口处加盖单位公章或投标代表签字（或盖章），封袋格式见招标文件第六章“投标文件格式”。

6、封装类别： （1）资质文件正本               

          （2）资质文件副本  

              （3）商务技术文件正本
（4）商务技术文件副本
（5）开标报价表及电子响应文件                    

▲授权代表身份核对：被授权人投标，应持本人身份证原件及法定代表人授权委托书。（法定代表人投标，应持本人身份证原件）。

	16
	投标文件的

撤回、退还
	投标截止时间止已签收的投标文件不能撤回，已开启的文件均不退回供应商。

	17
	投标报价
	1.人民币报价。

2.投标报价均为含税价，包含按招标要求及投标响应完成本项目所发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

3.本项目中标价在合同期内固定不变。
4.有可能影响服务质量或不能诚信履约的，评委可要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，将作无效投标处理。

5.供应商应全面考虑风险，合理报价。漏报少报、错报误报、多报等问题，将按照文件规定的修正原则进行处理。因误读、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的后果，将按照对招标人有利的方法进行处理，不良后果由供应商自行承担。

	18
	评标办法
	综合评分法：完全响应招标实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。投标报价不是中标的唯一条件。(详见招标文件第五章)

	19
	评标原则
	通过资格和符合性审查的投标文件全部进入综合评审，按照评审因素进行比较打分。

	20
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名。

	21
	核心产品
	室内小间距LED显示屏

	22
	相同品牌
	不同供应商提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品的供应商。提供相同品牌且通过资格及符合性审查的不同供应商，评标时按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格，投标报价相同的以技术得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	23
	小微企业
	1.依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。投标时提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，并对声明的真实性负责。中标人提供的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随同中标结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定中小企业扶持政策。对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	24
	优先采购
	1.拟采购的产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单为准。

3.若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

	25
	进口产品
	/

	26
	预留份额
	/

	27
	无效标情形
	1.未通过资格审查。

2.未通过符合性审查。

3.提供虚假材料投标。

4.投标报价超出采购预算。

5.附有采购人不能接受的条件。
6.法律法规禁止或限制投标的相关投标。

	28
	中标服务费
	中标服务费参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及相关规定基准计算（货物）。在中标人确定后收取，由中标人领取通知书前支付。此费用包含在投标报价中，无论计算与否，都视为已知。

------------------------------------------------------------

服务费缴纳账户：

户名： 兰天项目管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司西安朱雀大街支行

账号：26107001040005746

	29
	现场勘查、

标前答疑会
	1.不组织。若自行踏勘，请联系采购人。在踏勘现场中发生的费用、发生的人员伤亡和财产损失均由供应商自行负责。

2.供应商在踏勘现场中了解到的相关情况，仅供其在编制投标文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。

	30
	质疑和投诉
	1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在有效时间内提出（对开标过程的质疑，当场提出有效，逾期提出无效）

2.质疑供应商应当是参与该项目活动的供应商；

3.质疑书面形式原件递交；

4.在法定质疑期内，供应商一次性提出针对同一程序环节的质疑，拒收对同一环节或同一问题的再次质疑；

5.联系人：王鹏  联系方式：13991371529

	31
	付  款
	1.合同签订后付合同价款的50%，项目全部竣工运行付30%，经甲方验收合格后付合同价款的20%。

2.甲方支付款项前，乙方应当出具正规发票。

	32
	补充内容
	1、保密：采购活动的当事各方，均应对招投标文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 

2、招标文件的解释权归采购人所有。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。 

4.企业规模划分标准参照“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”中“工业”。

	33
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行前往踏勘。

供应商承担自己踏勘现场发生的费用


第二节、须知正文

 一、名词解释：

1.监督部门：蒲城县财政局

2.采购人：蒲城县公安局交通管理大队

3.采购代理机构： 兰天项目管理有限公司。

4.供应商：在采购代理机构购买招标文件和递交投标文件的供应商。

二、投标费用

无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用。

三、供应商

1.合格供应商：购买了招标文件并按规定递交投标文件，通过资格和符合性审查，并对招标文件作出实质性响应。

2.供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法定代表人资格的附属机构；

（2）与本项目其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人或其之间存在控股、管理等利害关系；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（单一来源采购外）；

（4）受到刑事和重大行政处罚的或被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（5）被暂停或取消采购资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）有招标文件或相关法律法规禁止或限制的情形。

若有以上情形发生，不得投标（符合本条款第2条情形的，开标现场主动提出，确认后退出），否则后果自负。

3.供应商信用记录查询、使用、存档相关规定：

3.1 供应商失信记录查询时间为招标公告发出之日起至评标结束。

3.2 投标时供应商可自行提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn)无失信记录的截图证明，网页彩色截图盖章，与投标文件一起装订。如未提供或无法辩认，评标时以代理机构现场查询为准。

3.3失信记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，只要有一项失信记录，其本次投标无效。

3.4两个以上的自然人、法定代表人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不接受联合体）

3.5此信用信息，只限于本次政府采购活动使用。

特别说明：（1）供应商在中标通知书发出前出现违法失信行为，采购人有权取消其中标资格；

（2）供应商在投标文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或评标小组在评标时进行复查。

四、招标文件

1.招标文件由招标公告、投标须知、采购要求、拟定合同条款、评标办法、投标文件格式等六部分组成。

2.采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.供应商若对招标文件有异议，应在规定时间内以书面形式（见前附表）告知采购代理机构。逾期提出，代理机构不予受理并视同其认可招标文件所有条款要求。

4.采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清修改或说明，应通知所有招标文件收受人。澄清、修改或说明的内容为招标文件的组成部分。

5.采购人不组织现场勘察和标前答疑会，供应商对本项目的个人理解、误解、推测等所造成的结果，均自行负责。

五、投标文件

（一）投标文件组成

1.投标文件由资质文件、商务技术文件、澄清说明、电子响应文件等组成，按照招标文件第六章“投标文件格式”内容编写和装订，供应商可根据投标响应情况进行增补。
   2.投标文件若有涂改、增删非印刷字体（手写），应由法定代表人或法定代表人授权代表签名（或小签）或盖章。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日起90日历日。

（三）投标保证金详见前附表

（四）投标文件的编制、装订、数量详见前附表

（五）投标报价见前附表

（六）投标技术说明

（1）本招标文件所拟订的技术为基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供应商所提供的货物、服务、性能和功能应不低于本文件条款的要求，并应按本招标文件的要求提交符合本技术要求规定及与项目有关的完整的技术方案。

（2）供应商提供的货物及服务必须是符合招标文件规定技术要求和技术参数，并保证使用方在资源使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等类似的起诉。

（3）供应商必须保证所提供资源的数量、质量，并且承担所有在合同中指定的责任和义务。

（七）投标承诺
1.供应商不以他人名义投标或串通投标。

2.非经采购人同意，不将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性部分。（享受政府采购政策优惠的成交人不可将项目分包给大中型企业）

3.接受采购人委托的相关单位对货物及服务的内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

4.知识产权：①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

5.供应商不能以“赠送”、“赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束，否则作无效标处理。供应商的行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

（八）风险

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商承担未按招标文件要求提供全部资料，或未对招标文件做出实质性响应可能导致其投标文件被拒绝的风险。

六、开标程序

1.开标会议在招标文件中确定的时间和地点进行。

2.开标会议由代理机构主持，邀请采购人、供应商、财政等相关部门代表参加，财政和有关部门可视情况派员现场监督。

3.递交投标文件，核对投标授权代表身份。

4.投标截止时间止，拒收迟到的投标文件。

5.开启现场监控，开标会议开始。

6.参会人员介绍。

7.宣布大会纪律及供应商注意事项。

8.供应商及监标人进行投标文件密封检查。

9.开启投标报价文件并公开唱标。

10.核对唱标信息并确认签字。

11.投标代表暂时退场，进入评标环节。

说明 ：1）供应商若对开标程序有异议，应在获得主持人同意后当场提出，经现场核实后，当场予以更正，会后异议均视为无效。2）开评过程进行全程录音录像，存档备查。3）开会期间禁止所有电子设备进入会场。
七、评审

详见第五章评标办法

八、中标

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，按最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。

2.代理机构在评审结束后向采购人递交评标报告，经采购人审核后依法确定中标人。
    3.中标结果应在网上公告。公告内容应当包括采购项目名称、中标人名称、中标价格、评标小组成员名单、代理机构名称和电话以及《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位》、《监狱企业声明函》等。

4.中标人变更

（1）中标人不能签定或履行合同，采购人可按中标候选人排名顺序重新确定中标人，也可重新采购。

（2）中标人由于自身原因放弃中标（出具书面说明）或导致最终废标，不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、中标通知书

（1）采购人依法确定中标人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人无正当理由改变中标结果的，应承担相应责任。

十、重新采购

出现下列情况之一，将按《政府采购法》及有关规定重新组织采购：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）实质性响应的供应商不足三家的；（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（4）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）法律法规规定的其他情形。

十一、质疑和投诉

（一）、质疑

1.质疑提出

1.1质疑供应商应是依法获取采购文件并参与本项目采购活动的供应商：

①供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；

②供应商为法定代表人或者其他组织的质疑，应当由法定代表人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

③供应商委托代理人进行质疑，应提交供应商签署的法定代表人授权委托书（法定代表人签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

1.2提出质疑的有效时间：

1.2.1采购文件：收到采购文件之日起七个工作日内；

1.2.2开标过程：当场提出；

1.2.3评审及中标结果：结果公示期满之日起七个工作日内。

1.3.质疑有效形式：以书面形式原件递交，口头、电子版、复印件、邮件、转交等均为无效。 

1.4.质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则可拒收。

2.质疑受理及答复

2.1质疑受理：只接收质疑供应商法定代表人或被授权人以书面形式递交的原件质疑，转交或口头、电子版、复印件、邮件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构将书面告知质疑供应商拒绝受理。

2.2质疑接收

地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

联系人：王鹏  电话：13991371529。

2.3代理机构在收到有效质疑函原件后7个工作日内作出书面答复。代理机构答复质疑不应超出采购人授权范围，对评审过程及中标结果的质疑答复，由原评标小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及供应商的商业秘密。 

（二）、投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，可在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉时,应提交投诉书和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。同级财政部门接受投诉。

（三）、质疑投诉的法律适用

1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于供应商捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其1-3年内参加政府采购活动。 

2、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）、无效质疑

①质疑人未参与本项目的投标；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系；

③未在规定期限内提出质疑；

④质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

⑤质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，质疑人就同一程序环节再次提出质疑的；

⑧法律法规规定的其他条件。

十二、中标服务费 
见前附表

十三、签订合同

1、中标人在收到中标通知书后二十五天内与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，应当对损失予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标人应按照合同约定履行义务，完成供货及伴随服务。若经采购人同意，中标人也可依法采取分包方式履行合同。分包部分为项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人若需追加与合同标的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

十四、履约验收

 采购人应按照合同约定对履约情况进行验收，并出具验收书。
十五、采购方式变更

1.按照87号令，实质性响应的供应商不足三家时，招标人可重新采购，也可采用其他采购方式。采用其他采购方式采购的，需经财政部门批准，招标人和供应商同意。

竞争性谈判相关规定：

（1）评标委员会自行转为竞争性谈判小组，招标文件转为竞争性谈判文件，开标报价转为谈判首次报价；

（2）竞争性谈判需进行不少于两轮（含首次报价）的报价，经谈判后采购需求没有实质性变化，则后次投标报价不应高于前次报价，否则为无效投标，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

（3）确定成交供应商的原则：满足采购需求，质量和服务相等且报价最低（有效报价）为成交供应商。

（4）成交人确定后，无正当理由拖延或拒签合同，采购单位有权取消其中标资格，并按推荐顺序重新确定成交单位，也可重新采购。

2.提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有一家时，可重新采购；对公开招标达到数额标准的项目，经财政部门审批同意采用单一来源方式采购的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定办理。未达到公开招标数额标准的项目，采购人需采用单一来源采购的，执行陕财办采资〔2018〕26号 文件规定。  

第三章  采购要求
 项目Ⅰ标段：

一、商务要求

1.1交货期：合同签订后180日历天内安装并调试完成

1.2交货地点：按甲方指定地点

1.3款项结算：

合同签订后付合同价款的50%，项目全部竣工运行付30%，经甲方验收合格后付合同价款的20%。

1.4质保期：三年

1.5合同形式：固定总价合同；

清单报价应为全费用价格，包含完成清单内容的全部费用、包含全部税费的内容。

注：采购要求及商务要求为实质性要求不允许负偏离。
技术要求（详见采购清单）
注：1、加“※”代表核心产品(处理办法详见3.3.2关于同一品牌产品的处理）。

2、加“▲”代表核心参数，其内容项为实质性要求，投标人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效投标；

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化

交管大队Ⅰ标段
采购清单

	蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅰ标段目录

	序号
	名称

	一
	前端设备

	二
	后端机房设备

	三
	指挥中心大屏

	四
	网络安全


	一、前端设备清单

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量
	备注

	30套路口全景球机

	1
	红外高清球机
	1：摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸，像素≥400W，红外距离≥150米，
2：支持≥40倍光学变焦:                                                    3：支持最低照度≥彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
4：支持水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度小于等于0.1°:                                                                               5：水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
6：支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
7：样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标
信噪比≥62dB，网络延时≤100ms                                                      8：支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能
9：支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps
10：支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。                                            11：支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警
	个
	30
	

	2
	监控杆件
	1：八棱杆体H=6.5M，L=6M到8M 监控杆体为八边形，杆体材质采用高强度优质碳素钢材质 Q235，符合 GB∕T700-2006，杆体表面酸洗除锈后,再进行热镀锌处理，镀锌厚度层不小于 88µm，
2：立杆口径:大端口径对角 280m 小端口径对角230mm,厚度6mm,高度 6500mm; 
3：横杆口径:大端口径对角160mm,小端口径对角100mm,，厚度5mm,长度6000MM到 8000mm
4：底法兰：圆盘φ500mm,厚度16mm
5：横杆连接法兰:方盘 380mmX380mm，厚度16mm;
6:地笼规格:6-M24X1200mm，
7：定位法兰:φ500mmX5mm                                                                             8：底法兰加劲板：100X200X8MMX6                                                                  9：杆体钢材：Q235                                                                                        10：检修门：离地高度450MM                                                                                             11：设备箱开孔高度2.5M φ50MM                                                                         12：设备箱连接法兰： 安装高度2.3M 尺寸宽度W 50MMXL50MMXδ3MM-W50MMXL100MXδ3MM（92°）                                                                                 13：横臂穿线孔 8X70X40
14：建议基础大小:1500mmX1500MMX1800mm
	个
	30
	

	3
	视频监控抱杆机箱
	1：箱体采用≥1.5mm 厚的304不锈钢板，机箱立梁≥2mmx2mm 304不锈钢，门板采用2.0mmx2.0mm 304不锈钢。机箱尺寸(不含安装抱箍)：W400xH500xD300mm，外观必须统一标识“蒲城交警专用”与警徽、机箱编号等字样，空气开关AC220V/10A2P，≥ 5口电源插座，三合一防雷器，AC220V/10A/0.03A 10漏电保护断路器，接地端子排、上下两处抱箍固定，确保光缆的曲率半径。防护等级不小于IP55。
	个
	30
	

	4
	接闪器
	1：主针直径×针长(φ×h)，Φ12mm×400mm，针总高约h400mm
2：接闪器应垂直安装牢固，垂直度偏差为3/1000
3：接闪器需要安装在球机设备45°夹角以内，接闪器与横臂杆体需要绝缘连接！
4：采用304L不锈钢材质，使其能在高腐蚀场所工作
5：避雷针接地线必须与接地极可靠连接，接地电阻值应符合国家规范要求，≤10Ω
6：连接法兰：接闪器与横臂之间连接处需用绝缘体隔绝后连接，防止监控杆体成为导体
	根
	30
	

	5
	接闪器连接法兰
	定制：连接法兰：接闪器与横臂之间连接处需用绝缘体隔绝后连接，防止监控杆体成为导体
	个
	30
	

	6
	防雷接地极
	(W50MMXL50MMXδ4MM)X4+W50MMX2300MMXδ4MM，（设备阻抗≤4Ω）
	套
	30
	

	7
	接闪器引下线
	ZR-BVR 16平方 12米，接地电阻≤4Ω
	根
	30
	

	8
	接地极与设备箱引下线
	ZR-BVR 16平方 4米，接地电阻≤4Ω
	根
	30
	

	9
	取电主电源线
	KVV 3X4 240米
	根
	30
	

	10
	设备连接电源线
	RVV 3X1.5 20米
	根
	30
	

	11
	设备连接网线
	超六类非屏蔽双绞线 20米
	根
	30
	

	12
	杆体反光贴膜
	黄黑相间反光膜 规格尺寸：1.5-2 米
	条
	30
	

	13
	基础制作
	1：杆件基础：1500mmX1500MMX1800mm
2：基础采用砼C25混凝土现浇；
	个
	30
	

	14
	检修井盖
	铸铁井盖60CM*40CM*2CM)负重≥20吨（蒲城交警专用）
	套
	60
	

	15
	检修井制作
	1：手孔井的内围尺度要求为600（长）×600（宽）×800（深）MM，用砾石铺层作为渗水用
	个
	60
	

	16
	全景球机专线
	全景球机专线，每根≥20兆
	根
	30
	

	17
	施工配套设施
	硬质路面开挖,地埋线管30PE管,沥青（水泥）路破除开挖,二次转运,特种车辆及机具机械,文明施工及安全防护措施,施工辅材.依据现场踏勘为准
	项
	1
	

	30套执法记录仪

	1
	5G执法记录仪
	1：外形尺寸：执法记录仪外形尺寸(背夹、外接执法仪除外)应小于或等于105mm×65mm×25mm（长×宽×高）；
2：外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合 GB/T4208-2008 中IP68 要求。
3：数据接口：执法记录仪接口应符合GA/T 947.4-2015中5.1的要求。
4：异常报警：执法记录仪应具有电池欠压、存储溢出报警功能，外接摄像头的执法记录仪应有视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min。
5：日志记录：执法记录仪应能自动对设备的运行状态、开/关机时间、摄录起始时间、录音起始时间和照相时间等操作进行日志记录。日志记录应准确，日志的读取和清除应通过授权设备操作完成。
6：夜视功能：执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于 3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的执法仪，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积
7：重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。
8：显示屏：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应大于或等于3.0in；显示全场白测试信号时的最大亮度应≥500cd/m2 ；全场白和全场黑测试信号亮度值的比应﹥1000︰1。（以国家权威机构检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖厂商公章为准）
9：电池充电时间：电池充电时间应小于或等于1.5h。
10：硬件配置：执法记录仪内置5G模块，内置CPU应≥8核、主频率不低于1.8GHz，执法记录仪操作系统不低于安卓系统10.0。（以国家权威机构检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖厂商公章为准）
11：安全隔离功能：连接管理平台的执法记录仪可通过管理平台进行用户切换，切换后自动更新字符叠加内容，本机回放只能查看当前用户采集的视音频、音频、照片信息。（以国家权威机构检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖厂商公章为准）
12：人脸识别功能：执法记录仪支持智能人脸在线或离线识别布控（含人脸抓拍及比对）功能。
13：语音对讲功能：执法记录仪之间、执法记录仪与管理平台之间可进行双向语音对讲，语音对讲过程中可开启/关闭麦克风；支持通过管理平台地图界面发起语音对讲业务。
14：视频通话功能：法记录仪之间、执法记录仪与管理平台之间可进行双向视频通话。视频对讲过程中可开启/关闭麦克风；支持通过管理平台地图界面发起视频通话业务。
15：自动校时功能：执法记录仪应仅通过上位机软件、执法数据采集设备、无线蜂窝网络、定位卫星进行校时，连接管理平台可进行自动校时。（以国家权威机构检测中心出具的检验或检测报告复印件并加盖厂商公章为准）
16：定位功能：执法记录仪应能支持“GPS+北斗”定位系统，可通过内置北斗和GPS模块接收卫星数据并提供实时定位信息，优先使用北斗卫星导航定位。
（以国家权威机构出具的检验或检测报告复印件并加盖厂商公章为准）
17：静止报警功能：执法记录仪应具有静止报警功能，当设备摄录画面超过设定时间不变动，上报报警信息到管理平台。时间可通过平台任意设置。
18：外接摄像头功能：支持外接摄像头，最大分辨率为1920×1080。
19：应具备电信设备进网许可证。
20：内置存储应≥64G。
	台
	30
	

	
	
	
	
	
	

	2
	安全数据加密卡
	安全加密数据卡，配套执法记录仪使用，流量池内共用流量包含（三年通讯服务费）
	张
	30
	

	30套车载终端

	1
	车载终端系统
	1：取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、≥7英寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接；                                                     2：主机支持不低于1路AVOUT接口、1路HDMI接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口、1个SD卡接口、4个IPC接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口、1个2.4Gwifi/蓝牙接口、2个5.8Gwifi天线接口；
3：设备需支持≥8路IPC，1路1080P云台接入，支持≥4K视频输入；
4：设备需支持H.264、H.265编码方式；                                               5：视频图像传输至车载主机及本地显示延时应≤100ms；
6：可接入图像分辨率支持1080P、960P、720P、4CIF、CIF格式；                                 7：产品需支持VGA及AVOUT非同源输出视频图像，支持VGA和HDMI同源进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持≥1920x1080；
8：产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控,可通过手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作；                                    

9：产品具有可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等控制；
10：产品需支持TTS语音播报，可配置播报内容；                                        11：设备需支持全双工语音对讲功能，支持WEB与设备端进行实时双向语音对讲；
12：设备需具有路名叠加功能，可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名；                                                                               13：具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息；
14：液晶屏尺寸≥7英寸，分辨率≥1024×600，电容触摸屏；
15：支持通过手势控制操作云台旋转、变倍；                                          16：支持通过触摸屏设置系统参数、开启补光灯、打开智能算法、控制雨刷等功能；
17：手控器能控制整套系统的启动与关闭；
18：采用四维摇杆，支持上下左右变倍抓拍；                                             19：取证主机和手控器必须通过专用航空头线缆连接；
20：具备不少于18个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等；                                                                                  21：产品需支持4G网络，支持双SIM卡，适应GSM/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA网络制式，必须是可插拔无线模块设计；
	个
	30
	

	
	
	
	
	
	

	2
	车顶云台支架
	铝制车顶云台支架，根据车型定制制作
	套
	30
	

	3
	安全数据加密卡
	安全加密数据卡，配套车载主机使用，流量池内共用流量（包含三年通讯服务费）
	张
	30
	

	1套无人机

	1
	无人机
	1. 无人机展开后对角线轴距1500mm。
2. 作战半径：≥10 km（无遮挡，无干扰，低海拔）。
3. 最大平飞速度54km/h，最大爬升速度3m/s。
4. ▲续航时间：≥70 min（无负载，无风，低海拔）。
5. 能在7级风力的条件下，进行起飞、着陆、悬停。
	套
	1
	无人机实时视频存储到车载监控平台配套存储中

	2
	无人机螺旋桨
	机体螺旋桨，28英寸直桨，正反桨各3根，共计6根。
	套
	1
	

	3
	动力电池
	单块电池容量≥22000mAh；
	块
	4
	

	4
	无人机充电器
	无人机电池配套单充充电器1个，可同时充1块无人机电池。
	个
	1
	

	5
	无人机4K高清云台相机
	1. 具备多码流功能，最大分辨率≥3840×2160。
2. ≥37倍光学变倍功能。
3. 最大光圈不小于F1.3。
4. 可控转动范围：旋转（PAN）：±295°，俯仰（TILT）： -90°～﹢30°。
5. 可通过地面站及中心管理平台实时控制云台转动，变焦。
6. 可将视频图像和照片存储至TF卡，支持TF卡热插拔。
7. 支持透雾功能。
	套
	1
	

	6
	手持式地面站
	1. 高清高亮触控屏≥8英寸，分辨率≥1280*720；
2. 实时接收图像并解码，支持接收图像分辨率≥1920×1080，1280×720的图像传输；
3. 控制站电池电量充足的条件下，连续工作时间≥5小时。
4. 支持GB28181等协议，可接入行业平台。
5. 内置GPS模块，可对当前控制站位置进行定位。
6. 可通过全网通（移动、联通、电信）4G和网口接入网络。
	套
	1
	

	7
	可视喊话器
	1. 功率≤25W。
2. 广播距离≥500m。
3. 具有0~10级音量调节功能。
4. 搭载130W像素观察相机， 能实时查看现场状况。
	台
	1
	

	8
	可视抛投装置
	1. 标准抛投负载总重量≥1.5kg。                                                                         2. 可实现1-3段的多段抛投。
3. 搭载130W像素观察相机， 能实时查看现场状况。
	台
	1
	

	9
	探照灯
	1. 照射距离≥500米。
2. 低光、高光、爆闪三种模式调节。
3. 可控转动范围：旋转（PAN） ：-60°～﹢60°，俯仰（TILT） ：-90°～﹢30° 
4. 搭载130W像素观察相机， 能实时查看现场状况。
	台
	1
	

	10
	三责险
	赔付第三方：总保额4000万/年，保障因产品自身质量引起的机损事故，赔付第三方；（以保险合同为准）
	份
	1
	

	11
	机损险
	飞机在飞行或滑行中以及在地面上，造成飞机及其附件的意外损失或损坏，包括飞机失踪。
	份
	1
	

	12
	无人机驾驶员培训
	由厂家工程师现场培训无人机驾驶员，培训时长≥4天，成绩合格后颁发结业证书，培训人员≥2人
	份
	1
	

	13
	注
	※代表核心产品，▲代表核心参数
	
	
	


	二、后端机房设备清单

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量
	备注

	一：智慧交通视频融合平台

	1
	交通综合管理软件
	系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、目录管理、物联设备管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力
	套
	1
	设备接入通道授权为2500个通道

	2
	
	视频设备的接入通道数进行管理
	路
	2500
	

	3
	
	对卡口、区间测速，电警、违停球等设备的接入车道数进行管理
	路
	2000
	

	4
	
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议、主流厂家SDK协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。
	套
	1
	

	5
	
	应用于交警对其关注的逾期未年检、多次违章未处理、被盗车等车辆进行布控，路面民警接收布控报警进行现场拦截处罚的场景，提供了车辆布控、布控审核、布控撤销、布控比对、报警查询及推送等功能。
	套
	1
	

	6
	
	视频运维提供了设备运行状态采集、视频质量检测、录像质量检测、运维告警查询与处理、运维报表等功能。
	套
	1
	

	7
	
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制
	套
	1
	

	8
	
	电子地图提供了业务资源图上展示、业务资源检索、GPS定位、GPS轨迹等功能。
	套
	1
	

	9
	
	车辆数据应用提供了车辆属性查询、车辆数据统计、红名单过车查询、区间测速等功能。
	套
	1
	

	10
	
	应用于交警对车辆在行驶过程中违反交通规则的行为进行取证，对取证数据进行审核并上传集成指挥平台或六合一，进行非现场处罚的场景，提供了非现场执法配置、违法数据检索、违法数据初审、违法数据复审、违法数据录入、违法数据分析、工作量统计等功能
	套
	1
	

	11
	
	应用于交警为减轻城市和特定路段的交通压力，缓解道路拥堵，对车辆进行限行管控的场景。比如工作日早晚高峰外地车限行、单双号限行、单行线限行、黄标车限行、景区道路限行，高速重点车辆通行时段限制等应用场景。
	套
	1
	

	12
	
	信号机接入管理
	套
	30
	

	13
	
	交通综合管理软件需与现有存储、前端等设备无缝对接。（需提供无缝对接证明）
	项
	1
	

	14
	存储
	服务器配置：
1：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。
2：具有48块硬盘热插拔插槽，内置48块，每块8T硬盘；
3：支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
4：支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；
5:▲配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组
6:支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
7:支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
8:▲支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播
9:应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
10:支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出
11:可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载 
12:提供公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告；
	台
	7
	

	15
	服务器
	1：2U双路标准机架式服务器
2:CPU：配置性能不低于2颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
3:内存：配置≥128G DDR4，≥16根内存插槽，
4:硬盘：配置4块480G SSD 硬盘；   最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
5:阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;
6:PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
7:网口：板载2个千兆电口，2个万兆光口；                                8:支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
9:其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
	台
	2
	

	16
	校时服务器
	硬件功能
1:支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时
2:支持多网域校时
3:同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；
4:存储：≥256M
5：守时精度：≤28us: 
6：跟踪通道数：≥32
7：捕获通道数：≥128:
8：授时容量：≥ 10000次/每秒（单端口）
9：授时精度：≤5us: 
10：授时频段：GPS:1575.42±1.023MHz，北斗:1561.098±2.046MHz 
软件功能：
1：设备上电或重启后，系统自启校时服务:
2：可通过NTP模式:
3：BD/GPS模式对待授时设备进行授时:
4：可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时
5：支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时:
6：支持对服务器进行授时
7：支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒:
8：可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理
	台
	1
	

	二：执法记录仪及车载接入平台

	1
	执法记录仪采集站
	1：完全满足GA/T 947-2015相关标准，并提供公安部检测报告:                                 2：执法数据采集设备触摸屏尺寸应大于等于13.3英寸
3：执法数据采集设可通过 壁挂、桌面或者支架方式进行安装:    

4：可通过人脸识别验证登录，验证通过后可对锁定的执法记录仪自动解锁
5：执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均不小于1300mA
6：采用安卓和嵌入式双系统设计，安卓操作系统，操作方便快捷，嵌入式数据采集系统，数据更安全，设备更稳定
	个
	11
	

	2
	存储一体机
	服务器配置：                                                             

1：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），配置≥2个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。                                 

2：标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；                           

3：支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口
4：≥16块硬盘热插拔插槽，内置16块（每块）4T硬盘；
5：支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。                                                                   6：支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
7：支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
	套
	1
	

	3
	存储服务器
	服务器配置：                                                        

1：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。
2：标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口                              

3：≥24块硬盘热插拔插槽，内置24块（每块）6T硬盘；
4：支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；              

5：支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
6：应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。                  

7：支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出
	台
	1
	

	4
	移动监控管理平台
	1：实现视频的实时预览功能，若设备具备云台转动能力，可进行点位的预置点设置、巡航轨迹设置等。
2：实现视频监控的录像回放功能，可支持高倍速、即时回放、倒放等一系列关于录像的功能。
3：支持车载云台设备、执法记录仪等移动设备接入管理。
	套
	1
	

	5
	视频监控下级级联平台
	1：支持Web方式访问、配置、管理网关设备。                             2：支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。
3：支持联网标准协议GB/T 28181和DB33，具备符合上述协议的快速接入能力。                                                             4：符合GB/T 28181-2011和GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。
5：支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。                     6：支持至少3级级联部署，支持≥16个外域的接入。
	个
	1
	

	6
	执法记录仪接入服务器
	1：CPU：配置不低于1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
2：内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，                            3：硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；                      4：最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
5：阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽
6：网口：板载2个千兆电口；                                               7：支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口                             8：其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
	台
	1
	

	三：机房访客登记及门禁系统

	1
	人脸门禁一体机
	1：设备采用≥10.1英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级≥IK04。
2：设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率25帧/s。
3：设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1，机械防拆开关*1。                                                             4：设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；
6：支持本地离线人脸比对功能；
7：支持同一画面内最多3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；
8：支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置；人脸在各角度偏移角±45°内应能进行人脸识别，识别偏转角范围能在本地及平台进行设置；
9：支持设置多个比对阈值。
10：设备支持≤0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别距离：0.3~1.5m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s                                          11：设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。
12：设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重认证开门、多重+平台远程认证开门、多重+超级密码开门、超级权限开门、平台远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防重入）功能，并可按时间段管控，支持≥255组时段计划模板。
13：设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。
14：设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像
15：设备支持≥IP65防水等级。
	个
	3
	机房、会议室、指挥中心三套门禁

	
	
	
	
	
	

	2
	电源适配器
	1：输入电压：100-240VAC；
2：输出电压：12VDC；
3：输出功率：≥50W；
4：工作温度：-30℃-+50℃；
5：工作湿度：＜95%；
	个
	3
	

	3
	单门磁力锁
	1：最大静态直线拉力：≥280kg ± 5%；
2：断电开锁，满足消防要求；
3：具有电锁状态指示灯；
	个
	1
	

	4
	双门磁力锁
	1：最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
2：断电开锁，满足消防要求；                                                 3：具有电锁状态指示灯；
	个
	2
	

	5
	磁力锁支架
	2V/1040mA 或 24V/520mA；
	台
	5
	

	6
	闭门器
	1：闭门力量：EN4      开门角度 ≤ 180°                                        2：使用寿命：≥100万次
3；适用环境温度范围：-30℃---50℃
4：双段速度可调    锁门速度：0°--15°范围内可调   闭门速度：15°--180°范围内可调
	个
	5
	

	7
	出门按钮
	塑料外壳  工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；
	台
	3
	

	8
	自助采集终端
	1、≥3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
	个
	1
	采集人脸、卡片信息

	四：智能四合一可视化烟感

	1
	可视化探测器
	1：最大图像尺寸：≥2560 × 1440
2：最小照度：彩色≥: 0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR
3：快门：1/25 s~1/100,000 s                                                    4：镜头：≥1.05 mm, F2.2; 水平视场角:≥ 170° 垂直视场角:≥ 160°
5：日夜转换模式：ICR红外滤片式                                                  6：宽动态范围：≥120 dB
7：最远补光距离：≥15 m                                                        8：功耗：≤ 6 W
9：通用功能：心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, IP 地址过滤                        10：智能报警：火点识别、室内通道占用、在离岗检测、入侵侦测、越界侦测
12：存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS, SMB/CIFS均支持)                                     

13：接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181, ISAPI
14：温度报警阈值：可配置范围：54 ℃ ~ 70 ℃                                   15：支持防拆报警、本地消音、污染报警、欠压报警、自检、远程消音
16：报警接口：≥1路报警输入、1路报警输出。                                  

17：通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电
18：工作原理：光电式
19：静态电流：烟感：＜9 μA，相机：＜350 mA                                    20：报警电流：烟感：＜40 mA
21：报警音量：≥85 dB@3 m（A计权）
22：本地报警方式：声、光报警
	台
	3
	

	2
	电源适配器
	12V电源，与可视化烟感配套使用
	个
	3
	

	五：运营商网费

	1
	网费
	车载监控（30套）、执法记录仪（30套）、无人机（1套）、四合一可视化探测器（3套）接入流量卡
	台
	64
	运营商三年网费

	六：交换机

	1
	网络-互联网-接入交换机
	台
	1 
	

	
	硬件要求
	实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥12个，双电源
	
	
	

	
	性能要求
	交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps
	
	
	

	
	功能要求
	1、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+
	
	
	

	
	
	2、设备支持不同种类的业务插卡
	
	
	

	
	
	3、支持VxLAN集中式网关互通功能
	
	
	

	
	
	4、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	
	
	

	
	
	5、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2
	
	
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	
	
	

	2
	网络-视频专网-核心交换机
	台
	1 
	

	
	硬件要求
	主控板卡≥2，业务板卡≥3；实配：主控≥2，万兆光≥48，千兆电≥48，电源≥2
	
	
	

	
	性能要求
	交换容量≥166.4Tbps，包转发率≥36000Mpps
	
	
	

	
	功能要求
	1、支持FW/IPS/SSL VPN/ACG等安全板卡
	
	
	

	
	
	2、MAC表项≥1M，学习速率≥128K/S
	
	
	

	
	
	3、支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用
	
	
	

	
	
	4、支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等
	
	
	

	
	
	5、支持OpenFlow功能
	
	
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	
	
	

	3
	网络-视频专网-接入交换机
	台
	3 
	

	
	硬件要求
	实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥12个，双电源
	
	
	

	
	性能要求
	交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps
	
	
	

	
	功能要求
	1、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+
	
	
	

	
	
	2、设备支持不同种类的业务插卡
	
	
	

	
	
	3、支持VxLAN集中式网关互通功能
	
	
	

	
	
	4、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	
	
	

	
	
	5、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2
	
	
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	
	
	

	4
	网络-公安信息网-核心交换机
	台
	1 
	

	
	硬件要求
	主控板卡≥2，业务板卡≥3；实配：主控≥2，万兆光≥48，千兆电≥48，电源≥2
	
	
	

	
	性能要求
	交换容量≥166.4Tbps，包转发率≥36000Mpps
	
	
	

	
	功能要求
	1、支持FW/IPS/SSL VPN/ACG等安全板卡
	
	
	

	
	
	2、MAC表项≥1M，学习速率≥128K/S
	
	
	

	
	
	3、支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用
	
	
	

	
	
	4、支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等
	
	
	

	
	
	5、支持OpenFlow功能
	
	
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	
	
	

	5
	网络-公安信息网-接入交换机
	台
	1 
	

	
	硬件要求
	实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个，双电源
	
	
	

	
	性能要求
	交换容量≥756Gbps，转发性能≥222Mpps
	
	
	

	
	功能要求
	1、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+
	
	
	

	
	
	2、设备支持不同种类的业务插卡
	
	
	

	
	
	3、支持VxLAN集中式网关互通功能
	
	
	

	
	
	4、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	
	
	

	
	
	5、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2
	
	
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	
	
	

	6
	注
	※代表核心产品，▲代表核心参数
	
	
	


	三、室内小间距LED显示系统设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	要求

	1
	※室内小间距
LED显示屏
	1：LED像素点间距≤1.53mm;像素密度≥422500点/㎡；SMD封装。有效显示尺寸为7.68m*2.72m，显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，                                                     2：投标产品的显示单元亮度≥600Nits，亮度调节0~600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节，;色温2000K~10000K可调;；
3：视角：水平≥170°，垂直≥170°；
4：发光点中心距偏差：<1%；平整度：≤0.1mm；
5：亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；
6：投标产品的LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003；
7：刷新频率：≥3840Hz、对比度 ：≥4000：1；
8:平均功耗≤230W/㎡；
9:符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》，前，后，左，右噪声均不超过2.0db；
10:保护措施 具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施
11:灰度等级8~16bit灰度任意调节，亮度100nit，灰度等级≥14bit，刷新2500HZ以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200HZ以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800HZ以上
12:投标产品具有抗高低温性能，产品放入60±3℃，与-20±3℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作；存储温度在-30℃至70℃之间。
13:投标产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR≤5分钟（提供国家权威机构的检测报告）
14:防护等级≥ IP4X
15:支持前拆前维护和后拆后维护供能；支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装；支持带点维护，热插拔，支持单点维修更换；    
15:投标产品符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》，可提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。
16:要求主要产品LED模组，电源，接收卡，发送卡，为同一品牌便于售后维护，售后服务认证达到五星级标准
17:投标产品具有视觉低疲劳电子产品认证证书
18:投标产品具有中国环保产品（Ⅱ型）认证证书
19:投标产品需提供权威机构所出具的CCC认证证书。（提供复印件加盖生产厂家公章）
	20.9
	㎡
	弧形拼接

	
	
	
	
	
	

	2
	显示屏独立主控
	1:大于等于（1路HDMI，1路DP；4路网口输出，1路HDMI输出,）带载1920*1200点；2048×1152，2560×960 ；
2：多控制器拼接级联显示,支持组播控制,实现完美同步；                3：支持3840*2160@60HZ分辨率视频信号输入；
4：支持4K分辨率视频信号点对点输出、支持超长条屏字幕显示，支持字幕左/右对齐、居中或滚动显示；                                           5：远程客户端操作设备，快捷方便；
6：DP、HDMI信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源；
支持输出信号环路双备份, 为显示信号提供安全保障；提供首页具有CNAS标识的检测报告；
7：产品支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率输出；
8：产品支持无信号屏保功能，支持图片上传作为屏保显示，在脱离PC的情况下可支持多屏保图片轮训显示；
9：产品支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。
10：产品支持遥控器、pad、客户端进行控制，遥控器更改设置时屏幕出现OSD提示菜单。
11：本次项目中的控制器、大屏均为同一品牌产品，（以生产厂家名字为准）便于售后维护。
12：提供产品厂家的软件著作证书及控制器检测报告。
	6
	台
	

	3
	视频综合平台
	1：投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：≥8路HDMI接口。
2：▲投标产品的视频输出板具备：≥12路DVI输出板卡                      
3：投标产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：
4：支持接入4096x4320、8192x2160、等分辨率图像信号。 
5：输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。
6：▲支持DVI/HDMI输 入/输出卡检验，DVI输入卡、HDMI输入卡可实现单链路和双链路输入模式，支持4路2048x1152@60Hz或 2路3840x2160@30HZ的视频同时接入，DVI和HDMI输出卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素，单张DVI和HDMI输出卡支持最大分辨率为10240x972@60Hz或884x10240@60Hz。（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告）                                           
7：支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限。支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告）
	1
	台
	8路HDMI输入，12路解码输出

	4
	无线投屏器
	1：可搭配投影机、监视器、LED全彩、LCD拼接屏、DLP拼接屏等显示类产品无线投屏使用
2：支持电脑、手机、PAD无线投屏、支持4分屏展示应用等功能
含1个无线投屏器及1个无线接收盒
	1
	套
	

	5
	安装结构
	1：前维护落地支架
2：用于箱体产品                                                       3：屏表面离后墙小于70cm
	1
	项
	

	6
	配电柜
	1：输入电压：380V，三相五线                                              2：输出电压：220V
3：额定功率：30KW                                                     4：输出回路：9个单相回路（AC220V） 
5：每路输出最大带载功率：≤3.33KW                                          6：远程控制：有
7：分步逐级上电：有:                                                                                                                                        8：计划任务上电：有                                                     9：温度检测：有
10：逻辑联动控制：有:                                                11：串口服务器：RS232-网口转换器*1
	1
	台
	

	7
	工程电缆
	1：线缆类型（电源线）：RVV
2：导体类型：无氧铜
3：护套类型：PVC
4：线缆芯数：3芯
5：标称截面积：2.5mm²
	45
	米
	

	8
	工程网线
	1：Cat5e非屏蔽双绞线
2：LSZH(低烟无卤)防火等级
3：24AWG
4：工作温度为-20~60℃
	26
	根
	

	9
	高清控制线
	15米HDMI线缆
	10
	根
	

	10
	控制电脑
	CPU：≥i7处理器
内存：≥16GB；
硬盘：≥256GB SATA SSD +1TB SATA HDD；
显示器：≥23.6英寸；
显卡：≥730，2G独显；操作系统正版
	18
	台
	

	11
	LED屏控制软件
	可通过客户端软件对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作
	1
	套
	

	12
	注
	※代表核心产品，▲代表核心参数
	
	
	


	四、网络安全三级等保

	序号
	名称
	描述
	数量

	6
	视频网防火墙：1台
	1

	
	硬件要求
	冗余电源；配置不少于8个10/100/1000M Base-TX，不少于4个SFP和4个SFP+万兆接口，不少于2个板卡扩展插槽；不少于2个USB接口。
	

	
	系统要求
	支持按功能模块的配置导入导出功能；支持多操作系统； 支持不少于200个IPSec VPN和SSL VPN授权许可。含入侵防御模块及3年特征库升级授权
	

	
	性能要求
	整机吞吐量≥60Gbps，最大并发连接数≥1500万，视频连接数≥3000路。
	

	
	功能要求
	1、支持IPv4/IPv6环境中对视频业务网络边界访问控制功能；
	

	
	
	2、支持监控视频网络环境中摄相头IP被非法使用及非法接入的状态信息，同时也可对视频链路带宽异常情况进行实时监控，有效监管恶意人员通过视频网络进行网络入侵的非法行为；
	

	
	
	3、支持视频业务资产为视角的控制功能和一体化策略统一管理界面；
	

	
	
	4、支持主动探测识别网络中的视频监控网络资产；
	

	
	
	5、支持内置多种视频资产指纹特征，可自动生成资产列表，生成细粒度的访问控制规则；
	

	
	
	6、支持在线识别视频监控网络的应用流量和资产；
	

	
	
	7、支持提供统一的视频资产状态、网络安全状态和视频业务健康状态的分析呈现。支持IPv6地址、地址组配置；
	

	
	
	8、支持通过对视频链路的延时、抖动情况实时监控，能够及时发现链路带宽异常情况，并对管理员进行有效预警；
	

	
	
	9、支持一体化安全策略配置，通过一条策略实现对视频网中用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能；
	

	
	
	10、工作模式下均支持H.323、SIP、FTP、MMS、RTSP、XDMCP、TNS等多种动态协议；
	

	
	
	11、支持针对策略中视频源、目的地址进行并发限制和新建限制，支持策略命中数显示，及安全策略命中数范围查询；
	

	
	
	12、能够与市级视频网安全管理平台对接，产品功能符合《陕西省公安视频图像信息系统安全管理平台技术方案》中 安全网关技术要求。
	

	
	
	13、支持视频下级模拟平台向上级模拟平台发送视音频文件下载指令，支持TCP/UDP下载方式，TCP连接支持active/passive 方式，支持下载倍速、下载文件大小参数设置。
	

	
	产品资质
	产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
	

	
	
	产品满足GB/T 28181-2016相关要求，并提供相应的测试报告；
	

	
	
	防火墙具有防雷冲击和电磁抗扰冲击功能，提供国家权威机构出具的测试报告。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	7
	堡垒机：1台
	1

	
	技术要求
	标准配置不少于6个千兆电口，2个千兆SFP光接口插槽；不少于2个万兆SFP+光接口插槽；不少于2个扩展槽。存储容量≥4T，需供1个console管理口，自带应用发布软件。
	

	
	产品功能
	并发会话数字符协议≥800，图形协议≥200。不少于100个管理授权。
	

	
	产品资质
	1、部署方式支持物理旁路，逻辑串联模式，支持单机部署、双机热备（HA)部署、分布式部署；
	

	
	
	2、账号密码策略支持最小密码长度、密码复杂度，密码检测包括不限于不允许密码与用户一致设置，不允许密码与用户逆序，密码周期（过期前提醒）、历史密码对比功能；
	

	
	
	3、账号改密支持主流网络设备，Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)等数据库类型，支持管理界面上传改密脚本，通过自定义脚本实现新增改密类型；
	

	
	
	4、支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，支持异常账号稽核情况报告导出；
	

	
	
	5、身份认证系统内置支持国密动态口令认证、手机令牌认证、动态口令认证，支持通过邮件方式验证、后重置登录密码；
	

	
	
	6、支持C/S客户端模式，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作；
	

	
	
	7、支持设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备配置的自动备份；
	

	
	
	8、 支持通过国产化运维客户端登录，包括但不限于银河麒麟等。
	

	
	产品资质
	产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	8
	日志审计：1台
	1

	
	硬件要求
	标准机架式设备，配置不少于6个千兆电口，专用管理口，不少于2个USB接口，有效存储容量≥2TB。
	

	
	性能要求
	日志处理性能≥2000EPS，专用硬件平台（非服务器），支持不少于50个审计对象授权。
	

	
	功能要求
	1、日志采集方式支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等；
	

	
	
	2、支持Lotus Domino、Check Point、VMWare等日志采集任务；
	

	
	
	3、支持与大数据存储组件对接进行日志数据传输采集，包括不限于Kafka、HDFS、ES、MongoDB；
	

	
	
	4、支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集，支持动态表名模式进行数据库采集；
	

	
	
	5、日志系统分析支持内置不同审计分析规则，支持对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具；
	

	
	
	6、日志存储支持日志加密压缩传输，加密方式支持SM4国密算法，支持定时转发，支持FTP、SFTP、SMB三种方式实现在线远程备份；
	

	
	
	7、视图支持大屏展示，支持事件类型TOP10分布统计、事件采集趋势走向图展示，支持资源监控展示，包括不限于日志存储占用空间、已存储天数、剩余存储天数展示等；
	

	
	
	8、报表管理支持内置网络安全法报表、合规报表、默认报表、告警报表等报表模版，支持报表模版自定义；
	

	
	
	9、资产管理支持手动编辑、导入方式录入资产数据，支持资产标签设置，能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。
	

	
	
	10、能够与市级视频网安全管理平台对接，按照GA/T1788.4-2021标准要求以探针形式向上级平台推送日志数据，传输内容能够加密且支持转化为BLOB二进制形式。
	

	
	产品资质
	产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
	

	
	
	产品具备《信息技术产品安全测评证书》 EAL3+或更高级；
	

	
	
	产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》增强级。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	9
	数据库审计：1台
	1

	
	技术要求
	标准配置不少于1个管理口，1个HA口，不少于4个千兆电口；不少于1个扩展槽位；1个RJ45串口，硬盘容量≥2T，双冗余电源。
	

	
	
	审计一体机，整机吞吐量≥4G，可审计流量≥1500Mbps，每秒入库速度35000条，日处理事件数30000万条，提供13个被审计DB服务数授权。
	

	
	
	1、部署方式支持旁路部署和HA部署；
	

	
	
	2、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache网络安全审计；
	

	
	
	3、支持国产数据库的审计；
	

	
	
	4、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计；
	

	
	
	5、敏感数据发现支持Oracle、ms-sql、Mysql、DB2、PostgreSQL、ES等常见关系型数据库与大数据库协议；
	

	
	
	6、敏感信息发现支持探测器和正则表达式，探测器至少包含姓名、地名、银行卡、身份证、IP地址、密码等多种探测器，支持定义敏感信息的敏感级别，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险评估；
	

	
	
	7、支持内置多种规则分类，包括不限于oracle、DB2、Mysql、Cache、Guass、shentong、Gbase、netbios、NFS等26种协议分类，对于支持的规则分类，提供用户登陆、高风险操作、推荐审计命令等共计200余类出厂缺省规则集；
	

	
	
	8、支持基于数据库访问时间、源/目的IP、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、SQL响应时间、数据库返回行数、客户端程序、客户端用户、级别、数据库返回码等不低于36种查询条件，支持数据库返回码实时说明和识别；
	

	
	
	9、网络安全审计策略支持频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阀值后可以进行单独记录和展示，周期事件和次数可按需配置；
	

	
	
	10、能够与市级视频网安全管理平台对接，按照GA/T1788.4-2021标准要求以探针形式向上级推送数据库相关事件信息，传输内容能够加密且支持转化为BLOB二进制形式；
	

	
	产品资质
	产品需具备中国国家信息安全产品认证证书（增强级）；
	

	
	
	产品需具备中国家信息技术产品安全测评证书，级别EAL3+。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	10
	公安网防火墙 ：1台
	1

	
	硬件要求
	标准机架式设备；配置不少于10个电口，4个千兆光口，不少于2个USB接口。
	

	
	性能要求
	整机吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥500万。不少于200个IPSec VPN和SSL VPN授权许可。含入侵防御相关模块及3年授权许可。
	

	
	功能要求
	1、支持路由、透明、混合工作模式，具备高可用性，至少支持主主模式或主备模式，且切换时间小于1秒；
	

	
	
	2、支持多操作系统引导功能，可在Web界面配置启动顺序；
	

	
	
	3、系统配置支持按功能模块的配置导入导出功能；
	

	
	
	4、支持基于应用和 WEB地址URL的策略路由，可实现智能选择相应的链路；
	

	
	
	5、支持ISP路由，包括不限于联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表支持导出及导入；
	

	
	
	6、接口支持链路聚合功能，模式支持802.3ad和静态轮询、热备等多种方式，支持基于MAC、IP、端口等多种聚合负载算法；
	

	
	
	7、访问控制支持一体化安全策略配置，一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能；
	

	
	
	8、支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询，支持根据连接数对IP进行实时排行，支持根据IP地址进行策略查询、支持根据服务端口进行策略查询，支持对统计的会话进行冻结处理；
	

	
	
	9、支持对策略中的源、目的地址进行并发和新建连接限制，可以针对单IP(或地址范围)进行控制；
	

	
	
	10、支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护；
	

	
	
	11、支持周，月定时漏洞扫描及一次性漏洞扫描设置；
	

	
	产品资质
	产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
	

	
	
	防火墙具有防雷冲击和电磁抗扰冲击功能，提供国家权威机构出具的测试报告；
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	11
	堡垒机 ：1台
	1

	
	技术要求
	标准机架式设备，标准配置不少于6个千兆电口，2个千兆SFP光接口插槽；不少于2个万兆SFP+光接口插槽；不少于2个扩展槽。存储容量≥4T，需供1个console管理口，自带应用发布软件。
	

	
	产品功能
	并发会话数字符协议≥800，图形协议≥200。不少于100个管理授权。
	

	
	产品资质
	1、部署方式支持物理旁路，逻辑串联模式，支持单机部署、双机热备（HA)部署、分布式部署；
	

	
	
	2、账号密码策略支持最小密码长度、密码复杂度，密码检测包括不限于不允许密码与用户一致设置，不允许密码与用户逆序，密码周期（过期前提醒）、历史密码对比功能；
	

	
	
	3、账号改密支持包括等数据库类型，支持管理界面上传改密脚本，通过自定义脚本实现新增改密类型；
	

	
	
	4、支持僵尸、幽灵、孤儿帐号稽核功能，支持异常账号稽核情况报告导出；
	

	
	
	5、身份认证系统内置支持国密动态口令认证、手机令牌认证、动态口令认证，支持通过邮件方式验证、后重置登录密码；
	

	
	
	6、支持C/S客户端模式，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作；
	

	
	
	7、支持设置自动运维操作定时/周期执行，实现网络设备配置的自动备份；
	

	
	产品资质
	产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺；
	

	12
	日志审计：1台
	1

	
	硬件要求
	标准机架式设备，配置不少于6个千兆电口，专用管理口，不少于2个USB接口，有效存储容量≥2TB。
	

	
	性能要求
	日志处理性能≥2000EPS，专用硬件平台（非服务器），支持不少于50个审计对象授权。
	

	
	功能要求
	1、日志采集方式支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等；
	

	
	
	2、支持Lotus Domino、Check Point、VMWare等日志采集任务；
	

	
	
	3、支持与大数据存储组件对接进行日志数据传输采集，包括不限于Kafka、HDFS、ES、MongoDB；
	

	
	
	4、支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集；支持动态表名模式进行数据库采集；
	

	
	
	5、日志系统分析支持内置不同审计分析规则，支持对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具；
	

	
	
	6、日志存储支持日志加密压缩传输，加密方式支持SM4国密算法，支持定时转发，支持FTP、SFTP、SMB三种方式实现在线远程备份；
	

	
	
	7、视图支持大屏展示，支持事件类型TOP10分布统计、事件采集趋势走向图展示，支持资源监控展示，包括不限于日志存储占用空间、已存储天数、剩余存储天数展示等；
	

	
	
	8、报表管理支持内置网络安全法报表、合规报表、默认报表、告警报表等报表模版，支持报表模版自定义；
	

	
	
	9、资产管理支持手动编辑、导入方式录入资产数据，支持资产标签设置，能够根据收到事件的设备地址自动识别新的资产并自动添加到资产库中。
	

	
	
	10、支持基于威胁情报的日志分析，包括但不限于Zeus、Spyeye等网络的IP地址。
	

	
	产品资质
	产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
	

	
	
	产品具备《信息技术产品安全测评证书》 EAL3+或更高级；
	

	
	
	产品具备《中国国家信息安全产品认证证书》增强级。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	13
	数据库审计：1台
	1

	
	技术要求
	2U机架式设备，标准配置不少于1个管理口，1个HA口，不少于4个千兆电口；不少于1个扩展槽位；1个RJ45串口，硬盘容量≥2T，双冗余电源。
	

	
	
	审计一体机，整机吞吐量≥4G，可审计流量≥1500Mbps，每秒入库速度35000条，日处理事件数30000万条，提供13个被审计DB服务数授权。
	

	
	
	1、部署方式支持旁路部署和HA部署；
	

	
	
	2、支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache网络安全审计；
	

	
	
	3、支持国产数据库的审计；
	

	
	
	4、支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入、CVE高危漏洞利用、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计；
	

	
	
	5、敏感数据发现支持Oracle、ms-sql、Mysql、DB2、PostgreSQL、ES等常见关系型数据库与大数据库协议。
	

	
	
	6、敏感信息发现支持探测器和正则表达式，探测器至少包含姓名、地名、银行卡、身份证、IP地址、密码等多种探测器，支持定义敏感信息的敏感级别，各级别可对应不同风险值，方便对敏感数据泄露进行风险评估；
	

	
	
	7、支持内置多种规则分类，包括不限于oracle、DB2、Mysql、Cache、Guass、shentong、Gbase、netbios、NFS等26种协议分类，对于支持的规则分类，提供用户登陆、高风险操作、推荐审计命令等共计200余类出厂缺省规则集。
	

	
	
	8、支持基于数据库访问时间、源/目的IP、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、SQL语句关键字、SQL响应时间、数据库返回行数、客户端程序、客户端用户、级别、数据库返回码等不低于36种查询条件，支持数据库返回码实时说明和识别；
	

	
	
	9、网络安全审计策略支持频次统计，某一操作在周期时间内达到设定的次数阀值后可以进行单独记录和展示，周期事件和次数可按需配置。
	

	
	产品资质
	产品需具备中国国家信息安全产品认证证书（增强级）；
	

	
	
	产品需具备中国家信息技术产品安全测评证书，级别EAL3+。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	14
	互联网防火墙：1台
	1

	
	硬件要求
	标准机架式设备；配置不少于6个电口，不少于2个USB接口。
	

	
	性能要求
	整机吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥300万。不少于200个IPSec VPN和SSL VPN授权许可。含入侵防御相关模块及3年授权许可。
	

	
	功能要求
	1、支持路由、透明、混合工作模式，具备高可用性，至少支持主主模式或主备模式，且切换时间小于1秒；
	

	
	
	2、支持多操作系统引导功能，可在Web界面配置启动顺序；
	

	
	
	3、系统配置支持按功能模块的配置导入导出功能；
	

	
	
	4、支持基于应用和 WEB地址URL的策略路由，可实现智能选择相应的链路；
	

	
	
	5、支持ISP路由，包括不限于联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，列表支持导出及导入；
	

	
	
	6、接口支持链路聚合功能，模式支持802.3ad和静态轮询、热备等多种方式，支持基于MAC、IP、端口等多种聚合负载算法；
	

	
	
	7、访问控制支持一体化安全策略配置，一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能；
	

	
	
	8、支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询，支持根据连接数对IP进行实时排行，支持根据IP地址进行策略查询、支持根据服务端口进行策略查询，支持对统计的会话进行冻结处理；
	

	
	
	9、支持对策略中的源、目的地址进行并发和新建连接限制，可以针对单IP(或地址范围)进行控制；
	

	
	
	10、支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护；
	

	
	
	11、支持周，月定时漏洞扫描及一次性漏洞扫描设置；
	

	
	产品资质
	产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；
	

	
	
	防火墙具有防雷冲击和电磁抗扰冲击功能，提供国家权威机构出具的测试报告。
	

	
	质保服务
	提供三年硬件维保服务并提供设备原厂授权及售后服务承诺。
	

	15
	测评
	等保测评服务 出具带三方机构合格的测评报告，包含测评手续的办理  数据以省厅的最新数据为准！
	3

	16
	安装调试
	安装辅材根据现场定制
	1

	17
	注
	※代表核心产品，▲代表核心参数
	


                            第四章  拟定合同条款
（此合同为草拟条款，具体签订时，双方可进行补充完善、细化、增减等）。

合同编号： 

签订地点： 

签订时间:

采购人（甲方或买方）：

法定代‎表人：

供应商（乙方或卖方）： ‎

法定‎代表人：

‎    按照《中华人民共和国民法典》、政府采购法及相关法律法规，甲、‎乙双方经友‎好协商，就‎甲方向乙方‎采购        事宜达成‎一致，订立‎本合同，双‎方应共同遵‎守，严格执‎行。具体‎合同条款如‎下：

一、合同格式

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方通过公开招标采购           （项目名称及标段），并接受了乙方以价格         (中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。本合同采用固定总价合同。
本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—货物清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—技术文件

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷。

4、考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。
二、概况
1.付款方式：

付款方式：                    

2.交货期：            
交货地点：采购人指定地点 
3.质保期：自项目终验收合格之日起    年。

三、产品‎质量

1乙方‎所供产品是‎全新的，未‎使用过的，‎并且是非长‎期积压的库‎存商品，完‎全符合国家‎规定的质量‎、规格和性‎能的要求。

2合同‎项下产品的‎质量保证期‎均自产品通‎过最终验收‎之日起计算‎。 

3因‎质量原因而‎产生的经济‎和法律责任‎均由乙方承‎担。 

4‎ 除非技术规‎范另有规定‎，所有标准‎均为国家有‎关部门的最‎新颁布的相‎应标准及规‎范为准。 ‎
四、知识产‎权 

乙方须‎保障甲方在‎使用该产品‎或其任何一‎部分时，不‎受到第三方‎关于侵犯专‎利权、商标‎权或工业设‎计权的指控‎。如受任何‎第三方提出‎侵权指控，‎乙方须与第‎三方交涉并‎承担可能发‎生的一切费‎用。如甲方‎因此而遭致‎损失的，乙‎方应赔偿该‎损失。 
五、甲方权利‎义务
1.甲方‎以中标价格进行采购。

2.甲‎方收到乙方‎产品验‎收合格入库，因非人为‎失误，甲‎方可进‎行退货、换‎货。

3.甲方按时支付货款，乙方提供正规发票。

4.在遇到国家‎或上级有关‎部门进行政‎策性调整，‎致使本合同‎不能进行时‎，甲方‎可提出终止‎本合同，乙‎方应予以谅‎解、支持。‎

5.国家‎有关部门要‎求进行价格‎变动时，甲‎方可根据国‎家有关部门‎的相关文件‎要求，进行‎价格调整。

六、乙‎方权利义务‎
1‎乙方自确认‎甲方订货通‎知时   天内‎交货，如乙‎方对配送时‎间作出承诺‎的，按该承‎诺时间执行‎。

2乙‎方负责甲方‎所使用产品的技‎术支持。

3若以箱‎为单位包装‎的，则每一‎个包装箱内‎附一份详细‎装箱单、质‎检合格证书‎、生产企业‎资质。 ‎

4货物运‎输方式由乙‎方自行确定‎。乙方‎应负责安排‎或预订运输‎工具并支付‎运输费，以‎确保按照合‎同规定的交‎货期限交货‎。乙方‎装运的货物‎不应超过或‎少于合同规‎定交纳的数‎量或重量，‎否则，由此而‎产生的后果由乙方‎负责。 

5交‎货时如甲方‎要求提供同‎批号的检验‎报告书及其他资料，乙‎方应予以‎提供。

6乙方全权‎负责产品质量‎问题，有义‎务向甲方提‎供所需产‎品资质文件‎。

七、检验和验收
7.1检验

7.1.1.买方或其代表应有权检验产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验，以书面形式通知卖方。

7.1.2.检验在买方指定的交货地点进行。

7.1.3.如果任何被检验的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

7.1.4.在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.1.5.如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.2验收

7.2.1.项目验收:

验收：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量、功能、性能、材料进行检查。

   7.2.2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

7.2.3.验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）； 

（2）产品的合法来源渠道证明文件、相应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

八、违约‎责任 

8.‎1甲方违‎约责任

8.‎1.1.甲方违反‎规定，拒绝‎接收乙方交‎付的合格货‎物，应当承‎担由此造成‎的损失。

8.2乙方违‎约责任

8.‎2.1乙方‎按规定的期‎限内不能交‎货(因不可‎抗拒的因素‎除外)或交‎货不合格从‎而影响甲方‎正常使用的‎，应向甲方‎偿付合同总‎价款5%的‎违约金，违‎约金不足以‎补偿损失的‎，甲方有权‎要求乙方补‎足。

8.2‎.2乙方逾‎期交货的，‎应在发货前‎与甲方以及‎有关方面协‎商。甲方仍‎需求的，乙‎方应立即发‎货，并应按‎照逾期交货‎部分货款的‎每日0.0‎4%支付逾‎期交货违约‎金，同时承‎担甲方因此‎遭致的损失‎费用。同时‎，保留向违‎约方要求赔‎偿的权利。

九、合同‎的变更、解‎除或终止

9‎.1本合同‎生效后即具‎有法律约束‎力，甲乙双‎方均不得随‎意变更或解‎除。本合同‎需要变更或‎解除时，须‎经双方协商‎一致达成新‎的书面协议‎，在新的书‎面协议未达‎成之前，本‎合同依然有‎效。

9‎.2 由于‎不可抗力的‎原因使本合‎同无法完全‎履行或无法‎履行时，须‎甲乙双方协‎商一致，可‎以变更或解‎除本合同。

‎9.3 本‎合同期满，‎甲乙双方的‎权利、义务‎履行完毕后‎，本合同自‎行终止。 ‎
十、 争议‎解决

10.1‎甲、乙双方‎如有争议‎，应友好协‎商，否则提交甲方所在地‎仲裁委员会‎仲裁。

‎10.‎2本协议书‎自甲、乙双‎方签字盖章‎后生效。

10.3本协议‎书正本一式‎     份，甲、‎乙方各执    ‎份，具同等‎法律效力。‎ 
‎       本合同解释‎权归甲方所‎有，其他未‎尽事宜由双‎方协商解决‎。

甲方：（盖章）


         乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地址：                           地址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

签约日期：   年   月    日
  
  签约日期：  年   月   日

二、合同条款

1、定义
本合同下列术语应解释为：
1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。
1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物和服务的单位即*********。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即中标人。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6、包装及运输

6-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

6-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

6-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。 

7、伴随服务

7-1、卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。
7-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；
（2）提供货物组装 和/或 维修所需的工具；
（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；  
（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。
7-3、卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。
7-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8、备品备件
8-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：
（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；
（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。
8-2、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。
9、质量保证
9-1、质量保证期为终验合格之日起       年。
9-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
9-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。
9-4、卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
9-5、如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
10、索赔

10-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

10-2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

11、变更指令

11-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

11-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

12、合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

12、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13、卖方履约延误

13-1、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

13-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13-3、除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

14、误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

15、违约终止合同

15-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。
（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

15-2、如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16、不可抗力


16-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

17、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18、因买方的便利而终止合同

18-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

18-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

19、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

19-1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

19-2、向有管辖权的人民法院起诉。

20、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21、通知

21-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

21-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

22、税款

22-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

22-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

23、合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自买卖双方共同签字盖章之日起生效。

本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）


             乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

地址：                           地址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

签约日期：   年   月    日
  
  签约日期：  年  月  日

附：政府采购货物购销合同（格式）

****市政府采购货物购销合同

甲方（需方）：________________       计价单位：____________

乙方（供方）：________________       计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

质保期限：

质保范围：

服务措施：

质保期后服务：

	二、辅料供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	违约责任：按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

招标文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。

本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。

其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

授权代表：

	备注：


签约时间：  年   月   日        

签约地点：

第五章   评标办法
本项目采用综合评分法，价格得分采用低价优先法，即满足招标文件要求且最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。

一、评标委员会

1.评委会组成

（1）根据《政府采购法》及其实施条例等相关规定，依法组建7人评标小组。

（2）评标小组由5名评标专家及2名采购人代表组成。评标专家在开标前由政府采购专家库内随机抽取。

（3）评标小组推荐一名专家担任组长，负责项目评审工作，采购人代表不得担任小组组长。

2.评标步骤

（1）首先，由采购人进行供应商资格评审；

（2）其次，由评委会按照招标文件规定的评审因素，对通过资格评审的供应商进行符合性及投标商务技术的评审；

（3）最后，由评委会编写评标报告，所有评委在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。有不同意见应书面说明理由，有异议且不进行书面说明的，视为同意评标结果。

3.评委的不良行为

(1)未按招标文件规定的评审程序、评审职责以及评审方法和标准进行独立评审;

(2)泄露评审文件、评审情况;

　(3)应回避但未主动申请回避的;

(4)收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;

(5)拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;

　(6)以评审专家身份从事有损政府采购公信力活动的。

4.需要共同认定的事项存在争议的,评委会按照少数服从多数的原则做出结论。

5.评审专家与参加采购活动存在下列情形之一的,应当主动回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

（2）参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

（3）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的；

（5）参加过本采购项目前期咨询、论证；

（6）与其他评审专家来自于同一单位或有利害关系的；

（7）法律法规规定的其他应予回避的情形。

二、评审程序及评审内容

1.资格审查

资格审查表

	序号
	审查因素
	评审标准

	1
	营业执照等主体资格证明文件
	提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

	2
	财务状况报告
	提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

	3
	税收缴纳证明
	提供已缴纳的 2023年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	4
	社会保障资金缴纳证明
	提供已缴存的 2023年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	5
	承诺
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

	6
	书面声明
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	7
	法定代表人授权书
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）；

	8
	资质证书
	供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程，同时提供项目经理无在建承诺；

	9
	信誉
	经查询，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

	10
	控股、管理关系
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

	本项目不接受联合体投标。


说明 ：①资格由采购人依法进行审查。②合格划“√”，不合格划“×”；有一个“×”，则结论为“不合格”，为无效投标。无效标由供应商确认签字。

完整性、有效性和响应性审查（即符合性审查）

	符合性评审标准
	有效性审查
	供应商名称
	供应商名称与营业执照一致

	
	
	投标文件的签署盖章
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全并加盖供应商公章

	
	
	投标文件格式
	应符合“投标文件格式”要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价金额

	
	
	是否专门面向

中小企业
	本项目非专门面向中小企业采购，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

	
	完整性审查
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏（除评标因素外）

	
	响应性审查
	对招标文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

	
	
	交货期
	应满足招标文件中要求的交货期

	
	
	质保期
	应满足招标文件中的规定

	
	
	投标有效期
	应满足招标文件中的规定


说明：1）.评标小组应以客观、公正、审慎的原则对投标文件进行有效性、完整性和响应性审查，对文件中同类问题表述不同、含义不明确、内容模糊或书写计算错误等内容，可按修正原则进行修正，也可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，但供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对于招标文件中表述不一致、含义不明确、内容模糊等内容，由代理公司进行解释确认。
.评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）通过资格和符合性审查的投标文件，按照评分因素进行评审、比较打分。
3.评分标准
对所有有效投标文件进行了评标价确认之后，由评标委员会各成员按照评标办法规定的内容独立进行综合比较、评价打分。 

	满分
	评审

分项
	分值

权重
	评审内容及分值

	100
	投标

报价
	30
	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1）评标基准价：即最低投标报价＝评标基准价，其价格分为30分。

2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。

对符合政策性扣减的投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。

	
	技术
	62
	产品技术 25分
	所投产品的产品功能、技术参数指标完全满足招标文件要求，并符合相关国家标准和行业标准，得基础分20分，其中5个关键技术参数指标，每正偏离一项加1.0分，不允许负偏离；其他一般技术参数指标，负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	合法来源5分
	提供核心产品（室内小间距LED显示屏）及其他一般产品合法来源证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议等），每提供一个产品的合法来源渠道证明文件得0.5 分，满分5分，不提供不得分。以加盖供应商公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。

	
	
	
	实施方案和施工组织方案15分
	有详细的针对本项目的实施方案：包含采购、运输、配送、验收、交货、调换货以及产品质量保证措施等内容，思路清晰、内容齐全，科学可行；

具有针对本项目的施工方案，包括安装施工计划、进度、施工设施投放、安全质量保证措施计划、风险管控、应急预防处理措施等；

完全满足项目要求完全满足项目要求【10-6】分；方案内容有欠缺，叙述简单，基本满足（6-3】分；方案内容严重欠缺，叙述空洞一般（3-0】分。

	
	
	
	售后方案5分
	售后服务方案详细，内容清晰完整，提供详细的故障处理响应，包括电话、响应时间、到场时间、故障处理时间、拟派人员及处理措施等，横向比较后得【5-3】分，（3-2】分，（2-0】分。

	
	
	
	培训方案

6分
	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。

培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计（6-3】分；培训方案内容欠缺、薄弱的计（3-1】分；未提供培训服务方案不得分。

	
	
	
	服务团队6分
	有完善的技术、详细的针对本项目的人员配置，明确的人员数量、分工及岗位职责、技术力量充足，专业合理科学，人员专业资历及资格证书。符合项目需求得【6-4】分；较为符合得（4-2】分；一般得（2-0】分。

	
	商务
	8
	业绩6分
	提供供应商2019年1月1日至今类似项目业绩，合同关键页加盖供应商鲜章，每提供1份合同得2分，最高6分。

	
	
	
	质保期

2分
	质保期：响应不得分，每延长一年得1分，最高2分。


注：3.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 

3.3特殊情况处理：

3.3.1当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

3.3.2关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一

合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在邀请招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

4.问题修正

1）投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

2）被拒绝的投标文件，供应商不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的文件；

3）书写错误的评审标准：

投标文件出现下列情况之一，按以下原则修正：

a、投标文件与“开标报价表”不一致的，以“开标报价表”为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，且明细汇总价格与“开标报价表”的“投标总报价”不一致，则以“开标报价表”的总价为准修改单价；

d、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

e、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

f、漏报少报项目，不进行价格调增，且视为已含在投标总报价中；多报项目，应按实扣减，但评审时以原投标报价为准。

g、多处内容交叉不符时，以上面顺序进行修正。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，否则可视为无效投标。
5.中标候选人

5.1供应商在本项目（Ⅰ、Ⅱ标段）中最多只可中标一个标段，以最先中标标包为准。前标包被推荐为第一中标候选人的供应商，将不再被推荐为其它标段中标候选人。   
    5.2评标小组从投标文件完全满足采购实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。（得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的按技术得分由高到低排序）。
    5.3核心产品和相同品牌：见前附表。

四、政府采购政策优惠

1.小微企业

（1）依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的企业除外。小微企业按《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文规定标准确认。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3） 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。享受小微企业政策优惠的中标人，《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随中标结果公告一同公示，接受社会监督。若提供的资料与事实不符，将承担经济和法律责任。

（5）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（7）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.节能产品、环境标志产品

（1）根据财库〔2019〕9号文件【财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知】，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（2）执行财库〔2019〕9号文件：拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（3）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料：品目清单和认证证书，缺一不优惠。以上所有证明文件彩色扫描件须加盖供应商鲜章并注明“与原件一致”，否则不予享受优惠。

注：（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

（3）若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（4）对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。优惠比例见前附表。

3.政府采购信用担保及信用融资政策
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。
入围供应商如果需要融资贷款服务需求的，可凭入围通知书、政府采购框架协议等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

3.评标价的确定

3.1投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

3.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

3.2.1供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评标价计算规则：

3.2.1.1供应商为非联合体投标的情况：

其评标价=投标报价*(1-10%)；

3.2.1.2供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

其评标价=投标报价*(1-4%)；

3.2.1.3投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购清单”(且产品的国家节能产品认证证书在有效期内)的，其评标价=投标报价*(1-4%)；(不是所有投标产品的不享受此项优惠)

3.2.1.4投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购清单”(且产品的中国环境标志产品认证证书在有效期内)的，其评标价=投标报价*(1-4%)；(在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供产品的证明资料，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及产品的证明资料的不给予计分。)

3.3确认为小微企业(含小型、微型企业，下同)投标的，应当同时符合以下条件：

3.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号)；

3.3.2提供本企业的服务，或者提供其他小微企业承担的服务。本项所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。

3.3.3投标时须提供“中小企业声明函”和相关证明文件。

3.4确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

3.4.1符合(财库[2014]68号)文件规定的监狱企业，提供本企业的服务。

3.4.2投标时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.5确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

3.5.1符合(财库[2017]141号)文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位的服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位承担的服务(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务).

3.5.2投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.5.3供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

五、无效标

1.未通过资格审查。

2.未通过符合性审查。

3.提供虚假材料投标。

4.投标报价超出采购预算。

5.附有采购人不能接受的条件。
6.法律法规禁止或限制投标的相关投标。

六、废标

（一）递交投标文件或者实质响应的供应商不足三家的。（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（五）法律法规规定的废标情形。

废标后，除采购任务取消情形外，应当按规定重新组织采购。

              第六章  投标文件格式
附一：投标文件封面格式1（书脊处标明项目名称、标段及供应商名称）  
	                                               正本/副本

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅰ标段


投标文件

（资质文件）

项目编号：LTZB-PC20230601  

采购人： 

    供应商（盖章）： 
     地 址：
     日 期：




附二：投标文件封面格式2（书脊处标明项目名称、标段及供应商名称） 
	                                               正本/副本

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅰ标段

投标文件

（商务、技术文件）

项目编号：LTZB-PC20230601  

采购人： 

    供应商（盖章）： 
     地 址：
     日 期：




附件三：投标文件密封袋封面格式
	                                               正本/副本

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅰ标段

投标文件

（资质文件/商务技术文件/开标报价表及电子响应文件...）

   年   月   日   点    分前不准启封
项目编号：LTZB-PC20230601  

采购人： 

    供应商（盖章）： 
     法定代表人或授权人（签字或盖章）：

     地 址：

     日 期：



目   录

   一、资质文件
1.法定代表人资格证明...........................................

2.法定代表人授权委托书.........................................

3.营业执照 ....................................................

4.完税和社保凭证...............................................

5.财务状况报告................................................ 

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺...................

7.信用证明.....................................................

8.无重大违法违规记录说明及承诺.................................

9.项目经理及企业相关资质证书...................................

10.信誉.......................................................
11.控股、管理关系................................................

12.符合政府采购法第二十二条承诺................................

13.其他........................................................

商务/技术文件

评审索引表...................................................
（一）商务文件

1.投标函 ......................................................

2.开标报价表...................................................

3.明细报价表...................................................

4.商务响应/偏离表..............................................

5.业绩证明....................................................

6.投标承诺.....................................................

7.符合政策优惠证明.............................................

8.其它商务文件.................................................

（二）技术文件

1.投标产品技术概况.............................................

2.合法来源.....................................................
3.实施方案和施工组织方案.......................................
4.售后方案.....................................................
5.培训方案.................................................

6.服务团队.....................................................

8.安装调试方案.................................................

9.技术响应/偏离................................................

10.其它需补充的技术文件........................................

	投标文件编制说明：

1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制文件前，请详细阅读招标文件。

2、供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本招标文件格式中相关表格如不够填写时，供应商可以自行扩展。

4、投标文件必须编制目录和页码（含资质证书、合同等复印件），并按目录进行装订，否则后果自负。


评审索引表
	满分
	评审

分项
	分值

权重
	评审内容及分值
	评审内容所在页码

	100
	投标

报价
	30
	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1）评标基准价：即最低投标报价＝评标基准价，其价格分为30分。

2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价
	

	
	技术
	62
	产品技术 25分
	所投产品的产品功能、技术参数指标完全满足招标文件要求，并符合相关国家标准和行业标准，得基础分20分，其中5个关键技术参数指标，每正偏离一项加1.0分，不允许负偏离；其他一般技术参数指标，负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
	

	
	
	
	合法来源5分
	提供核心产品（室内小间距LED显示屏）及其他一般产品合法来源证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议等），每提供一个产品的合法来源渠道证明文件得0.5 分，满分5分，不提供不得分。以加盖供应商公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。
	

	
	
	
	实施方案和施工组织方案15分
	有详细的针对本项目的实施方案：包含采购、运输、配送、验收、交货、调换货以及产品质量保证措施等内容，思路清晰、内容齐全，科学可行；

具有针对本项目的施工方案，包括安装施工计划、进度、施工设施投放、安全质量保证措施计划、风险管控、应急预防处理措施等；

完全满足项目要求完全满足项目要求【10-6】分；方案内容有欠缺，叙述简单，基本满足（6-3】分；方案内容严重欠缺，叙述空洞一般（3-0】分。
	

	
	
	
	售后方案5分
	售后服务方案详细，内容清晰完整，提供详细的故障处理响应，包括电话、响应时间、到场时间、故障处理时间、拟派人员及处理措施等，横向比较后得【5-3】分，（3-2】分，（2-0】分。
	

	
	
	
	培训方案

6分
	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。

培训方案内容具体、完整、详细、全面、可行的计（6-3】分；培训方案内容欠缺、薄弱的计（3-1】分；未提供培训服务方案不得分。
	

	
	
	
	服务团队6分
	有完善的技术、详细的针对本项目的人员配置，明确的人员数量、分工及岗位职责、技术力量充足，专业合理科学，人员专业资历及资格证书。符合项目需求得【6-4】分；较为符合得（4-2】分；一般得（2-0】分。
	

	
	商务
	8
	业绩6分
	提供供应商2019年1月1日至今类似项目业绩，合同关键页加盖供应商鲜章，每提供1份合同得2分，最高6分。
	

	
	
	
	质保期

2分
	质保期：响应不得分，每延长一年得1分，最高2分。
	


资质文件（部分格式）

1.法定代表人资格证明

	法定代表人资格证明

致：            （采购人名称）

      （法定代表人姓名）在                （供应商名称）任               （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人（或负责人）。

特此证明！



	

	

	供应商名称（盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）：

                       
	日期：




附法定代表人身份证

2.法定代表人授权委托书

	法定代表人授权委托书  
致： （采购人名称）    ：

       （供应商法定代表人姓名）是       （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理                  项目   标段的投标、合同签约及履行等具体事项。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书从签字之日起生效。

授权期限：至投标截止日起90日历日。
被授权人（签字或盖章）：            

	

	

	供应商名称（盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）：

                       
	日期：




              附：法定代表人及被授权人身份证
说明：1.被授权人投标，提供本表。法定代表人投标，可不提供本表。

3.无重大违法违规记录声明

声明

   （采购人名称）        ：

我单位在此郑重声明：我单位及相关主体在参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录。以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

4.政府采购法第二十二条承诺

承诺函

             （采购人名称）：

我单位作为参加                   （项目名称及标段） 采购活动的供应商，现郑重承诺我单位具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的如下条件:

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力;

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

二、商务/技术文件（部分格式）
1.投标函 

致：             （采购人名称）

    （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：         ，法定代表人         。现就我方参加本次投标有关事项郑重声明如下：

 一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

 二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求供货及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件为：投标文件正本       份，副本     份，电子版      套。

五、投标有效期  90 日历日，从投标截止日算起。

六、如我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，并遵守相关条款。

九、若我方中标，愿按招标要求缴纳中标服务费。

供应商名称（盖章）：                                          
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                          

日期：                  

2.开标报价表

开标报价表
项目名称：                                  标段：
  项目编号：LTZB-PC20230601                                   计价单位：人民币元

	投标总报价

（元） 
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	


承诺：本表中投标总报价为完成该项目发生的所有费用总和，采购人不再支付任何费用。少报或多报、漏报、错（误）报的费用由供应商自行承担，未报项目价格视为已含在投标总报价中。
供应商名称（盖章） ：                           

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

                               年     月     日

说明：

1）、本表装订在投标文件中一份,单独密封一份现场递交；

2）、本表若与投标文件其他内容出现不一致，以本表为准；

3）、本表中的大写与小写不一致，以大写为准；

4）、价格为含税价。

5）、若符合条件，备注栏请注明“小微企业”、“节能或环境标志产品”。

3.明细报价表

3-1投标货物明细报价表

供应商名称：                计价单位：人民币元（小数点后保留两位）

项目名称：        项目     标段      项目编号：LTZB-PC20230601 
	序号
	产品名称
	制造厂家（或品牌）
	规格型号
	数量/单位
	单价

（人民币元）
	合计

（人民币元）
	节能或环境标志产品认证机构
	节能或环境标志产品证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：              元

	其中节能产品合计：             元；环境标志产品合计：           元


按照第三章“采购要求”中的产品清单进行明细配置报价，少报或多报、漏报、错（误）报的项目视为已含在总价中。无品牌或制造厂家的产品，会影响评审得分。

供应商名称：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                               

日     期：                             

 3-2  备品备件报价表（表格自制）

3-3 工器具报价表（表格自制）

3-4其他费用报价

内容不仅限：维保、售后、安装调试、技术指导、运保等费用，供应商根据自身情况各自编制报价表，若无此项费用请填写“无”或“0” 
注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。


投标总报价=(3-1)+(3-2)+（3-3）+（3-4）
注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。

质保期外维保服务、备品备件报价表

（表格自制，供招标人参考，不计入总价）

4.商务响应/偏离表
商务响应/偏离表

项目名称：                                    标段：

	序号
	招标要求
	商务应答
	响应/偏离
	原因说明

	1
	交货期
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	投标有效期
	
	
	

	4
	交货地点
	
	
	

	
	....
	
	
	


我公司承诺，本表未明确应答的商务条款均全部响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

 说明：应答时，在“商务应答”栏内填写投标真实内容，“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”，在“原因说明”栏内填写偏离原因。

5.业绩证明

格式自拟

6.投标承诺

	承诺
致：（采购人名称）：

我方参加的贵公司（项目名称及标段）          ，若我方中标，在此保证：                              

1.我方为投标文件的真实性、合法性承担法律责任，保证所有资料的真实性。

2.保证不低于成本竞争；保证遵守招标文件中的“价格不是中标的唯一条件”。

3.保证所供产品为全新的，未使用过的，来源合法正规，品质优良，满足招标要求，保质保时保量履行合同。

4.保证本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由我单位承担所有相关责任。

5.采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。若我方在项目实施过程中采用自有知识成果， 在投标文件中提供相关知识产权证明文件，提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用我方所不拥有的知识产权，则在投标报价中包含了合法获得该知识产权的相关费用。
6.本单位非联合体投标。

	承诺单位：　　                 　（盖章） 
      法定代表人或授权代表：　　　　　 　　（签字或盖章） 

时间：                              




7.小微企业或节能、环境标志产品证明证明
附1               中小企业声明函（货物）

(注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

    1.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 
 万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

　　……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
                                     日  期：

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
   人，营业收入为 
       万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    
人，营业收入为
   万元，资产总额为    
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                      

日    期：                             

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附2《残疾人福利性单位声明函》
  （采购人名称）               ：

(注：符合残疾人标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
                                     日  期：

备注：1.填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政采的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。
附3：《监狱企业声明函》
  （采购人名称）               ：

投标人若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

附4：节能、环境标志产品证明......
8.其它商务文件

（二）技术（部分格式）
技术响应/偏离表

项目名称：                    标段：

	序号
	招标要求
	技术响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我公司承诺，本表未明确应答的技术条款均全部响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

注：供应商应对第三章“采购要求”进行详细应答。在“技术响应”栏内填写投标货物的真实参数及技术指标，在“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”。对于产品技术应答不详细、不完整或不真实的，会影响其评审得分。

