| 序号 | 装备配备项目及内容 | 参数型号 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技法庭 | 1.主机采用19英寸标准单一机箱，系统设备高度不大于1U 视频输入要求：≥4路SDI高清信号输入接口，兼容HD-SDI和3G-SDI，分辨率支持不少于1080P60/30、720P60/30；≥4路DVI-I证据视频输入接口，兼容不少于DVI-D/HDMI/VGA/YPbPr等信号类型，分辨率不少于1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768；不少于2路IP摄像机进行1080P/720P解码信号接入 视频输出要求：≥2路DVI输出接口，支持输出DVI-D/HDMI/VGA信号；1路支持DVI/HDMI,1路支持VGA，输出分辨率支持不少于1080P60、720P60、1024×768、1280×1024 切换要求：需具备内置高清混合矩阵，且支持多路信号的同步切换 画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8/9等多种合成画面格式，合成画面的输出分辨率支持不少于1080P 视频解码要求：支持不少于2路远程1080P格式视频解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审； 视频编码要求：支持不少于2路1080P的H.264编码格式输出；码流速率从1-8Mbps可调 编码输出格式：符合最高院要求MPEG4文件存放格式；需支持将音频录制为独立文件格式存放 ≥4路音频输入，≥2路音频输出。 音视频完全同步，直播延时小于200毫秒（LAN内） 支持字幕设置、音视频设置 通讯协议要求：需支持流媒体实时传输协议RTSP、H.323协议； 控制协议要求：具备全双工可编程RS-232和RS485端口，需兼容RS232、RS485/422等通用控制协议，可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板、摄像机等多种集控设备。 满足最高院法办发[2011]18号文件之要求，在不增加其它额外设备的前提下，实现远程提讯； 庭审主机自带证人视像模糊马赛克、语音变声功能，以具备证人出庭保护功能，对任意一路接入摄像机信号进行视像模糊马赛克处理，对任意一路接入的麦克风进行语音变声处理，不需要额外增加设备； 数据完整性认证要求：确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机需具备支持网络存储中保证数据完整性的能力； 自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法 与陕西高级人民法院审务督察系统无缝对接，保证庭审音视频文件实时上报，提供可对接证明文件并提供产品测试报告。 2.书记员庭审应用软件：提供软件著作权证书复印件； 统需在统一的界面上完成庭审模式及各类庭审控制、笔录速记、笔录校对等工作； 需支持直接调用审判流程管理系统中的案件基本信息和庭审排期信息； 系统需支持向法官客户端提供实时笔录同步信息； 支持对笔录段落进行打点标记功能，可在笔录校对时根据标记快速找到庭审录像对应起点，自动打点时间间隔可自定义，且具备手动打点功能，手动打点快捷键可自定义； 系统需支持与法官的庭审通讯指导功能，提示方式应采用对话框模式，但不得影响正常笔录工作； 需支持当庭笔录打印及庭后光盘刻录功能； 笔录界面同步显示视频窗口直播预览； 具备庭审设备控制功能，实现画面分割模式/证据切换/摄像机控制等法庭各种设备的全面控制； 应采用客户端嵌入WORD程序的模式，采用WORD工作模式编辑笔录工作； 需集成远程提讯、远程开庭控制，支持讯问室或远端法庭远程呼叫的连接和管理，可以选择远程法庭或讯问室； 根据分案法官的案件排期信息，系统能够实时将排期信息数据推到书记员账号，书记员登录后即可看到排期信息，同时支持书记员新建案件排期。 证据共享展示控制,将证据展示设备拍摄的内容共享给庭审其他成员； 支持扩展电子签名功能，当事人双方可以对当庭生成的笔录进行电子签名确认，并打印。 3.设备控制管理系统 为与庭审主机同一品牌； 不少于8路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/10A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全； 4.音箱2台：1、额定功率不低于80W2、最大功率不低于160W 5.鹅颈话筒6个：电容式、心型单指向 6.功率放大器1个：1、额定功率支持2×100W/8Ω 2×150W/4Ω 300W/8Ω桥接 2、频率响应:20Hz~20KHz±1dB 3、总谐波失真: ≤0.1% 7.高清一体化摄像机4个：1、传感器类型：不低于1/3英寸 CMOS；传感器总像素:不低于200万像素； 8.液晶电视2个：屏幕尺寸≥55英寸，分辨率支持全高清（1920x1080），屏幕比例 16:9 9.实物展台1个：像素不低于320万； 10.VDI授权与配件 1、本项目要求提供2个VDI并发用户连接授权，支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。 2、可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分，也可查看评分趋势变化图，评分越低，代表此虚拟机/服务器/集群的使用体验越差，越有可能发生风险问题，需要管理员及时处理相关问题。（提供功能截图及第三方检测报告证明） 3、支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 4、云桌面数据集中管理，让不少用户为个人信息的隐私而担忧，需支持个人盘加密技术，对云桌面个人磁盘进行加密处理，保障个人隐私安全。（提供功能配置截图证明） 5、支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 6、支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、硬件特征绑定、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 7、国产品牌，要求计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、桌面虚拟化管理接入软件同一品牌且完全自主研发，并提供相应的计算机软件著作权登记证书。 8、桌面云原厂商属于中华人民共和国国家标准《GB∕T 37950-2019 信息安全技术 桌面云安全技术要求》标准起草单位之一。 9、为了保障多云平台的统一管理，本次所投桌面云产品需要与我院现有的桌面云平台进行无缝对接，在不影响正常业务运行并且不安装任何插件的情况下实现统一管理，需要出具带桌面云平台厂商公章的无缝对接纳管证明承诺函。 10.aDesk瘦终端 1、ARM架构，CPU≥1颗 1.8Ghz、内存≥2G、存储≥8G、USB≥4个、1*VGA + 1*HDMI、1个以太网口。 2、★为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。（提供功能配置截图证明） 3、★在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、支持联动关机功能、配置自动登录和保存密码。（提供功能截图及第三方检测报告证明） 4、考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 10.一米2机柜2台。 11.显示器5台：支持HDMI ，≥19英寸 12.科技法庭的配套辅材以及安装调试 | 2套 |
| 2 | 不间断供电系统 | 额定容量：30KVA 输入：输入方式 三相+N线+地线 频率：50/60Hz，范围42 - 70Hz 功率因数 ≥ 0.99 市电电压范围 201 ~ 478Vac线电压； 116 ~ 276Vac相电压 旁路电压范围 338 ~ 458Vac线电压； 195 ~ 264Vac相电压 输入电流谐波 <2%线性负载； <5%非线性负载 输出：额定电压 230/400Vac，3相+N线+地线，（220/380，240/415可选） 功率因数 1.0 频率误差：同步旁路频率范围±4Hz 电压稳定性：稳态<1% 过载时间：102 ~ 110%负载60分钟，111 ~ 125%负载10分钟，126 ~ 150%负载1分钟 功能：在线双变换模式效率 高达96% ECO节能模式效率 高达99% 电池类型：VRLA铅酸电池，AGM，胶体电池，NiCad电池，锂电池 电池电压：320V~607V 默认432V 充电方式：智能电池管理 最大充电电流 38A 并机能力：4台并机 使用环境：环境温度 0 ~ 40°C 环境湿度：5 ~ 95 % ，无凝露 海拔高度：海拔1000米内无需降额，若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 安全标准：符合标准 GB4943； YD/T1095； GB/7260.2； IEC/62040 电池机头最大功率下可供电3小时 | 1套 |
| 3 | 虚拟导诉员系统 | 软件功能要求： 导诉员系统功能：实现多维度内容丰富的人机交互，语音解答模仿真人与来访群众进行语音、形体上的互动，通过简单的人机互答，使群众直观了解到立案、执行、开庭、信访等各项基本功能，还能方便地找到自己想去的区域和窗口；系统功能：虚拟导诉员：直观了解到立案、执行、开庭、信访等各项基本功能； 1、人机交互类软件，提供真人尺寸大小，通过真人人物影像及声音进行服务功能分区导引，人机互答，生动逼真，可在来访群众较多时缓解导诉台工作压力； 2、模仿真人与来访群众进行语音、形体上的互动，通过简单的人机互答，使群众直观了解到立案、执行、开庭、信访、联系法官等各项基本功能，还能方便地找到自己想去的区域和窗口；联系法官模块根据后期使用需要可拓展定制升级二次开发联系法官留言功能，同时保证二次升级开发后软件系统的兼容性和稳定性投标时提供升级开发功能技术实现方案加盖公章； 3、虚拟导诉员：直观了解到立案、执行、开庭、信访等各项基本功能；投标时提供软件界面截图加盖公章； 4、人机互答：对于不清楚没记住的普遍问题，可以点击问题单独查询， 5、区域指引：方便地找到自己想去的区域和窗口，提高了诉讼服务效率， 6、虚拟与真实相结合的界面设计，点击相应按钮三维地图相应区域高亮显示，且同时出现相应区域实景照片， 7、系统需二级、三级页面结构，方便查询， 8、通过点击相应按钮显示对应内容，方便群众了解诉讼服务中心整体情况，进行服务功能分区导引、详细服务功能介绍及工作规范制度展示， 9、按钮设计多样，且布局可根据用户要求进行调整，按钮触发动态切换效果好； 10、投标文件中需提供导诉系统终端设备现场安装位置布局三维示意效果图； 11.投标时提供“虚拟引导员系统”软件著作权证书，加盖原厂公章； 硬件终端技术参数： ≥55寸高清 LED 背光低功耗专业触控显示器；节能绿色环保。电源：AC220V±10%,50Hz 最大功耗 280W ；软件运行环境：Windows7；外壳复合金属、外形豪华、色彩典雅，操作方便，设计符合人体工学；全钢型材配合高档铝材；金属烤漆；多媒体立体声音响功放系统；独立电源管理,独立通风散热系统,信息终端专用电源；网络协议, TCP/IP，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电。必须提供独立电源管理模块，机内电路短路自动保护功能模块；主机配置：≥I5/ 4G 内存 / 128G 固态硬盘 | 1套 |
| 4 | 诉讼文书拷贝系统 | 软件功能要求： 1、诉讼文书智能填写系统是一款填写指定类型文书和查询一些基本信息的系统，可以拷贝下载及可以检测插入U盘时弹出选择文书页面，然后拷贝文书；可以通过扫描二维码下载文书；也可以选择文书类型并填写文书介绍。 2、系统可以添加多种常用文书，如：（1.财产保全申请书2.抚养诉状3.行政起诉状4.缓交诉讼费申请书5.民事诉状—道路交通事故6.民事诉状—劳动争议7.民事诉状—离婚纠纷 8.民事诉状—民间借贷9.民事诉状—损害赔偿10.委托授权书诉讼阶段11.刑事自诉起诉状12.支付令申请书）等，可增加、修改诉讼文书样式； 3、系统功能要求： 3.1.让当事人直观，清晰地了解各类信息； 3.2.支持U盘导入导出；支持二维码扫描下载 3.3.支持点选文书，自动拷贝； 3.4.无操作自动返回功能； 3.5.支持现场打印功能。 4.要求在信息的显示、画面的表达、页面的切换、信息的转换等方面，均要有更为直观的展示效果； 硬件技术参数： ≥43寸高清 LED 背光低功耗专业触控显示器；节能绿色环保。电源：AC220V±10%,50Hz 最大功耗 280W ；软件运行环境：Windows7；外壳复合金属、外形豪华、色彩典雅，操作方便，设计符合人体工学；全钢型材配合高档铝材；金属烤漆；多媒体立体声音响功放系统；独立电源管理,独立通风散热系统,信息终端专用电源；网络协议, TCP/IP，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电。必须提供独立电源管理模块，机内电路短路自动保护功能模块；主机配置：≥I5/ 4G 内存 / 128G 固态硬盘 | 1套 |
| 5 | 法官留言终端 系统及一体机 | 配置参数： 1.使用寿命：背光寿命不低于5万小时 显示器：≥15.6英寸全高清工业电容触摸屏 显示比例：16：9 处理器：≥Inter core i5 内存：≥8G内存 硬盘：≥250G固态硬盘 分辨率：≥1920*1080 2.身份证识别器：嵌入式读取第二代居民身份证专用非接触式读卡板 3.手持电话机：连接线采用防拆、自动收线功能，挂断听筒自动关闭收听声音 联系法官 法官信息。系统展示法官风貌、法官名录、法官庭室信息、办公电话。 法官检索。诉讼参与人可以通过法官姓名检索对应法官。 法官通话 法官通话。诉讼参与人可通过系统与法官在线通话，系统支持手动调节通话显示界面的放大/缩小、通话音量的高/低，诉讼参与人可根据通话状态自主挂断通话，或选择给法官留言。 留言法官 短信留言。诉讼参与人通过在线填写留言内容，系统将以短信方式将留言内容发送给法官。留言支持虚拟键盘输入法和语音识别输入，系统内置语音识别系统，可将语音留言自动转换为文本。 留言短信。诉讼参与人给法官留言后，系统将以短信方式将留言信息推送给对应法官，短信内容包括留言人姓名、身份证号、手机号及留言详情链接。法官可以通过留言详情链接查看留言具体内容。 | 1台 |
| 6 | 诉讼文书自助生成 系统及一体机 | 软件参数： 1、辅助生成诉状，支持离婚纠纷、变更抚养关系纠纷、劳动合同纠纷、网络购物合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、机动车交通事故责任纠纷、民间借贷纠纷、保证合同纠纷、抵押合同纠纷、农村土地承包合同纠纷、建设工程合同纠纷、赡养纠纷、分家析产纠纷、继承纠纷、人身保险合同纠纷、财产保险合同纠纷等案由，可根据法院受理案件的特点增加新的案由。系统基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，当事人只需勾选答案即可完成案情采集。 辅助生成起诉状模版后，告知当事人可对诉状模版进行编辑，直至与案情完全匹配。 2、诉状样例与空白样式，为降低当事人的使用门槛，系统提供诉状样例、空白样式两种操作更为简易、服务面更广的诉状辅助服务。 3、支持打印起诉状，系统支持诉状打印，当事人对诉状模版修改至与案情完全相符后，即可选择诉状打印。 4、支持微信扫码收藏保存起诉状，系统提供诉状二维码，通过扫描二维码，可将诉状保存至手机，以便后续使用。 5、支持扫描后手机编辑诉状。 6、支持身份证信息回填至诉状。 7、支持诉状签名确认。 配置参数： 1、操作显示屏：类型：电容电磁双触液晶屏带防窥；尺寸：≥22寸，长宽比：4:3；分辨率：≥1920*1080；背光管寿命40000小时以上；响应时间：≤8ms；定位准确：≤2mm；透光率：≥90%～92%；寿命：单点触控≥5000万次无偏差；多点触摸，防尘、防水、防窥；集成手写签字板，采用电磁感应技术，支持书写和签名功能，笔迹保真； 2、主机：CPU：≥英特尔酷睿i5 ；显卡：集成显卡；内存：≥8G；硬盘：≥250G固盘 ； 3、身份证阅读模块：符合 ISO/IEC14443-2；读卡距离不小于3CM；读卡速度<1s； | 1台 |
| 7 | 诉讼风险评估 系统及一体机 | 配置参数： 1、主控配置：cpu：≥i5；显卡：集成显卡；内存： ≥8GB；硬盘：≥250G固态硬盘； 2、触摸操作屏：≥21.5；16：9高清晰液晶显示屏；分辨率：≥1920*1080；防尘、防暴、防刮擦；寿命：≥5000万次以上； 3、支持常见的20种以上案由。租赁合同纠纷，买卖合同纠纷，民间借贷纠纷，产品责任纠纷，保险纠纷，变更抚养关系纠纷，离婚纠纷，金融借款合同纠纷，机动车交通事故责任纠纷，保证合同纠纷，继承纠纷，分家析产纠纷，建设工程合同纠纷，土地承包经营权纠纷，劳动争议纠纷等。 4、交互式引导采集案情，通过采用引导式、选择式的案情采集方法， 当事人只需要“点选”即可完成案情采集，不用当事人人工打字录入。 5、案情模型动态调整，案情模型包含问题、选项、风险等元素，元素会根据大数据分析、法律知识图谱动态调整，适应纠纷发展的新趋势。 6、诉讼风险指数，诉讼风险指数可直观告知当事人所面临诉讼风险的严重程度，最高分为100分，分值越高意味着风险越高。 7、风险评估报告，系统会将当事人案情和对应的风险综合整理为一份报告，报告会从法律层面告知当事人面临的诉讼风险，让当事人对风险有比较明确的认识。问卷评估报告包括8项内容：风险提示、行动建议、解决途径、财产保全、时间成本、经济成本、法律法规、参考案例。 8、扫码收藏电子版报告，当事人可以微信扫码获得评估报告的电子版。。 9、微信扫码收集意见，掌握当事人的使用效果和意见反馈。 | 1台 |

以上参数为最低要求，不得出现负偏离。