七里村街道办卫生院维修改造项目工程量清单

| 序号 | 单位工程 | 单位 | 计算公式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公楼 |  |  |  |
| 1 | 大楼外墙 |  |  |  |
| 1.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | 46.2*15.3-1.8*(2.5+2.7)-1.75*1.7*37+13.5*15.3-1.4*1.7*3+45*15.3-1.75*1.7*41-3*3.2*2 | 1334.16 |
| 1.2 | 外墙粉灰砂 | m2 | 同上 | 1334.16 |
| 1.3 | 外墙涂料 | m2 | 同上 | 1334.16 |
| 1.4 | 外墙补灰砂 | m2 | 28 | 28 |
| 1.5 | 楼顶安装三防钢门 | m2 | 2.2*1.2*2 | 5.28 |
| 1.6 | 拆钢门 | 樘 | 4 | 4 |
| 1.7 | 拆砖墙 | m3 | 0.55*0.24*1.5 | 0.198 |
| 1.8 | 塑钢窗安装 | m2 | 1.8*1.5 | 2.7 |
| 1.9 | 24砖墙 | m3 | 1.25*1*0.24 | 0.3 |
| 1.10 | 铲除楼顶卷材防水 | m2 | 41*13.5 | 553.5 |
| 1.11 | SBS改性沥青卷材 | m2 | 41*13.5 | 553.5 |
| 1.12 | 更换楼梯间彩钢 | m2 | 4.5*2+5.3*3.7 | 28.61 |
| 1.13 | 楼顶钢架树脂瓦 | m2 | 41*13.5 | 553.5 |
| 2 | 大门及围墙改造 |  |  |  |
| 2.1 | 拆砖墙 | m3 | 0.4*0.4*1.9+6*0.6*0.24 | 1.168 |
| 2.2 | 拆栏杆1.2m高 | m2 | 6*1.2 | 7.2 |
| 2.3 | 拆钢门 | 樘 | 2 | 2 |
| 2.4 | 安塑钢玻璃门 | m2 | 2.7*1.8+1.5*1.8 | 7.56 |
| 3 | 楼道改造 |  |  |  |
| 3.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | 25*1.3*2*3-1.25*0.7*14*3+1.9*14*3+15*2.6*3+3.2*3*13.5*2+3.2*13.5-1.8*3*2 | 646.65 |
| 3.2 | 内墙腻子 | m2 | 同上 | 646.65 |
| 3.3 | 拆换石膏板吊顶 | m2 | 24.7*1.8*4 | 177.84 |
| 3.4 | 安装三防钢门 | m2 | 2.5*0.9*3+1.25*2.5+2.2*1.2 | 12.515 |
| 3.5 | 拆砖墙 | m3 | 2*2.2*0.24*2 | 2.112 |
| 3.6 | 砌砖墙 | m3 | 2*1.2*0.24*2+1*2.2*0.24 | 1.68 |
| 3.7 | 玻璃隔断(窗口) | m2 | 2*1*2 | 4 |
| 4 | 室内改造 |  |  |  |
| 4.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | (5.7*2.8*2+3*2.8*2)*(7+8*3)+(4.2*2.8*2+3*2.8*2)*(7+8*3)+4.2*3*(7+8*3) | 3150.84 |
| 4.2 | 内墙腻子 | m2 | 同上 | 3150.84 |
| 4.3 | 拆砖墙 | m3 | 3*2.8*0.24 | 2.016 |
| 4.4 | 拆石膏板墙 | m2 | 4.2*2.9*3 | 36.54 |
| 4.5 | 拆换石膏板吊顶 | m2 | 5.7*3*8*4 | 547.2 |
| 4.6 | 大便器安装 | 套 | 5 | 5 |
| 4.7 | 洗脸盆立式 | 组 | 2 | 2 |
| 4.8 | 室内照明及电路 | 套 | 32 | 32 |
| 4.9 | 卫生间隔板 | m2 | 4.8*2*2.5+2*6*2.5 | 54 |
| 二 | 院内平房 |  |  |  |
| 1 | 平房外墙面 |  |  |  |
| 1.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | 40*3.5+6.9*3.5+(7.6+5.8)*2.9 | 203.01 |
| 1.2 | 外墙粉灰砂 | m2 | 同上 | 203.01 |
| 1.3 | 外墙涂料 | m2 | 同上 | 203.01 |
| 1.4 | 拆除铁楼梯 | 座 | 1 | 1 |
| 1.5 | 钢架树脂瓦 | m2 | 40*7 | 280 |
| 2 | 室内改造 |  |  |  |
| 2.1 | 旧墙皮铲除 | m2 | (5.7+3)*2*2.9*8+5.7*3*8 | 540.48 |
| 2.2 | 内墙腻子 | m2 | 同上 | 540.48 |
| 2.3 | 室内照明及电路 | 套 | 3 | 3 |
| 三 | 室外砼硬化 |  |  |  |
| 1 | 旧路面拆除 | m2 | 40*9.5 | 380 |
| 2 | 挖掘机挖土外运7km | m3 | 380*0.2 | 76 |
| 3 | 3:7灰土 | m3 | 380*0.2 | 76 |
| 4 | 15cm混凝土路面 | m2 | 40*9.5 | 380 |
| 5 | 挖掘机挖渣外运7km | m3 | 380*0.15 | 57 |
| 四 | 管道工程 |  |  |  |
| 1 | 供水管道 |  |  |  |
| 1.1 | 40钢管拆除 | m | 40*2*4+15 | 335 |
| 1.2 | 室内40PP-R管 | m | 同上 | 335 |
| 1.3 | 室内25PP-R管 | m | 62*3 | 186 |
| 1.4 | 阀门 | 个 | 62 | 62 |
| 2 | 供热管道 |  |  |  |
| 2.1 | 50铸铁管拆除 | m | 40*2*4+15 | 335 |
| 2.2 | 室内40PP-R管 | m | 同上 | 335 |
| 2.3 | 室内25PP-R管 | m | 64*1.5 | 96 |
| 2.4 | 阀门 | 个 | 64 | 64 |
| 2.5 | 柱形散热器拆换 | 片 | 64*20 | 1280 |
| 五 | 其它 |  |  |  |
|  | 暂列金额 | 元 | 40000 | 40000 |