| 类别 | 参 数 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 光源及灯具 | 40W节能高功率集成 LED灯，灯具全套部件由抗冲击、散热强高压铸铝组成(铸铝灯头)，高强度耐高温弧面钢化玻璃灯罩，不锈钢材料紧固件，电器腔和光源腔分置。灯具表面尺寸：长≥700mm，宽≥320mm。防水防尘等级达到IP65,外壳防护性能Ⅱ级,触电防护等级Ⅰ类,，照明光源寿命大于50000小时以上，50000小时后光衰不大于25%。 | 灯具要有一定的抗破坏能力；灯罩透光性好，灯具要具有良好的反光效果,配柔性硅密封，提供3年质量保证，灯具寿命10年以上. |
| 电池组件 | 75w晶体硅太阳能电池板。电池片采用优质单晶硅片，严禁用破损的电池片进行拼装，光电转化效率≥17％;组件边框是由优质铝合金边框制成，厚度不小于2mm;液态硅胶灌注缝隙，表面玻璃采用进口低铁（含铁量低,0.02%）钢化玻璃，表面及时清洁干净，透光率≥92%。 | 技术参数应标明开路电压、短路电流、工作电压等。提供10年质量保证，寿命25年以上。 |
| 电池 | 420WH太阳能专用原装锂电池。严禁用回收废旧电池。电池标志明确，印有电池型号、种类、额定容量、标准电压、正负极标志、制造生产厂家的公司名。箱内严禁用泡沫胶填充固定， | 验收样品需拆开箱体查看，提供5年质量保证，寿命不低于10年 |
| 控制器 | 12V--24V（自适应）／10A太阳能专用智能控制器，合金金属外壳，具有光控和时控开关功能；具有防反接、反充、过充、过放、短路、雷电、温度补偿、蓄电池开放、负载过电压、潮湿等保护功能。 | 提供5年质量保证，寿命不低于10年。 |
| 灯杆 | 6米高(不包括太阳能电池板支架高度) 灯杆，主灯杆钢材采用国标大厂的Q235钢，底内径137mm，上部梢内径60mm，钢材壁厚3mm，灯杆焊接缝痕迹宽度不大于5mm，法兰盘与灯杆间的拉筋壁厚为3mm。法兰盘300mmx300mm。厚度不小于10mm.支撑杆、横档为优质低碳钢材，圆管直径为32mm，壁厚3mm，主灯杆、支撑杆、横档、支架、法兰全部内外表面采用热镀锌、喷塑处理，所有焊接完成后一次性镀锌，严禁镀锌后出现焊接现象，严禁直接冷镀，或者用镀锌板卷杆。镀锌厚度不小于85微米，喷塑厚度不小于100微米；镀锌喷塑后灯杆厚度不小于3.15mm，灯杆强度为整体抗风压值≥35㎏/m。铜芯线和接线端子采用国标产品，质量达到国家电器行业标准。 | 灯杆表面光滑，不变色，无剥落等现象，支撑杆、横档要求无凹陷等明显痕迹，周边光洁，无毛刺，尺寸准确，表面光滑、平整，外观美观。提供10年质量保证，寿命（包括灯杆支架）20年以上。 |
| 预埋及安装 | 一、主螺杆：直径≥12mm，高60mm，法兰盘以上部分50mm并上黄油。二、预埋件法兰盘：法兰盘300mmx300mm。三、预埋坑：坑体600*600*650mm。四、混凝土基础：混凝土浇筑,墩体外露面方正，收面平整，用水平控制收面操作，确保灯杆安装垂直。五、安装：正常情况太阳能板正面朝南方向摆设。 | 混凝土浇灌必须紧密，坚决不能有土、砖块、石块填入其中，如发现一例，全部返工。下部钢筋不能外露，灯杆必须保持垂直，杜绝用石片、木片等非金属垫片填充校正。 |
| 电线 | 所有连接电线为PPO耐老化、耐腐蚀绝缘材料，铜芯线线芯2.5mm，连接处均采用公母防水插头，接头有抗老化，耐紫外线能力，质量达到国家电器行业标准。 | 严禁用无公母防水插头直接线头连接后用胶布绝缘。 |
| 工作时间 | 每天照明时间不低于8小时，太阳能系统保证储能供电时间不低于8个连续阴雨天。 |  |
| 适用温度 | 所有系统适用工作环境：-35℃---+65℃ |  |
| 检测报告 | 所有设备器材应符合国家相关标准的技术要求，应具有国家认可的检测单位提供的有效期内的检测报告。 |  |
| 铭牌和标志 | 内容包括制造厂家名称和商标，型号、名称和出厂编号，联系电话等。铭牌和标志应符合中国国家标准的有关规定，铭牌应安装在适当位置，能方便地看清铭牌上的内容，标志字迹清晰且不易损坏脱落。 |  |
| 其他 | 太阳能路灯安装分二块验收。第一块为地埋部分，首先验收预埋件，合格后方可按要求进行预埋，预埋过程需现场检查坑体尺寸及浇筑过程。第二块为地上部分，及路灯主体部分，首先验收样品，合格后方可发货，所有货物发回后对全部货物进行第二次抽验，抽验合格后即可进村实地安装，安装完成后进行全面验收，包括路灯数量、安装的垂直度及方向、墩体的尺寸及向上面的平整度等，其中预埋部分需在每个村抽1至2盏，现场挖开后进行查看及丈量。 |  |