# 第三章  磋商内容及采购要求

# 汉中市博物馆可移动文物数字化保护利用项目采购需求

# （一）项目目标

响应国家文物事业发展战略，针对汉中市可移动文物数字化保护利用实际需求，利用三维激光扫描技术、高清拍摄等数字化技术进行文物数字化保护利用项目建设，其成果服务于可移动文物的保护、研究、教育等。具体目标包括：

（1）汉中市文物数据中心建设，实现文物数据集中管理

项目采购：2台机架服务器、1套UPS电源、2台机柜、2个灭火器、1台空调、1台网络交换机、1台路由器，来完成汉中市文物数据中心建设工作。

（2）全面采集制作文物数字化资源，实现全市重点文物数字化保护

完成汉中市95件文物三维数字化采集加工，182件文物二维数字化采集加工（1000张），16幅碑刻文物数字拓片采集加工。

（3）文物数字化展示与利用

开发1套研学手册、1套智慧数字云课堂展示系统、6套智慧数字云课堂数字资源制作，180套可移动文物导览数字资源制作。

## （二）项目技术、服务要求

- 1.文物数字化采集与加工

（1）三维数字化采集与加工

对汉中市辖博物馆95件（3件小型文物、59件中型文物、14件中大型文物、19件大型文物）等级文物进行三维数字化采集、数据预处理计算、数据审核、建模、加工处理等工作。文物三维数字化采集加工技术要求如下：

| 分项 | 参数/功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维数字化采集与加工 | （1）三维点云技术要求： - 采用结构光三维扫描仪(白光)或三维激光扫描仪无接触采集方式，确保文物采集过程中的文物安全; - 采集文物表面可见外表面点云覆盖率≥98%; - 点云噪音低于3%; - 点云数据存储为*.xyz格式，asc、txt等通用格式 - 尺寸误差不超过0.05mm; - 平均点间距不超过0.05mm; - 最大点间距不超过0.20mm; （2）纹理影像技术要求： - 原始影像分辨率不低于300dpi，色彩模式为24位真彩色; - 相邻影像间重叠度不低于35%; - 影像拍摄时，拍摄标准24色卡，并用于后续校色; - 图像清晰，对比度、饱和度适中，无明显偏色; - 影像存储为*.CR2或*.NEF格式，校色后输出压缩质量不低于90%的*.jpg格式; （3）三维素模技术要求 - 坐标系原点为器物中心或器物底部，Z轴为物体静置状态下的重力的反方向，坐标值单位为毫米(mm); - 模型无缺漏; - 三维素模数据存储为*.obj或*.stl格式; - 三维模型技术要求; - 模型无空洞，无黑洞; - 纹理贴图像素为4096*4096，贴图张数不限; - 纹理清晰，对比度、饱和度适中，无明显偏色; - 纹理无明显拉伸，无明显拼接缝; - 三维模型数据存储为*.fbx格式; （4）三维交互技术要求 可通过鼠标操作文物进行任意角度的移动旋转浏览，同时支持文物的放大、缩小、自动旋转、复位等操作，功能包括如下： - 浏览视角，通过鼠标操作文物进行任意角度的移动浏览; - 文物放大，放大文物，查看文物的局部细节; - 文物缩小，缩小文物，可对文物有一个整体认知; - 自动旋转，可通过自动旋转全方位欣赏文物; - 手动旋转，通过鼠标拖动的方式，可以向上、向下、向左、向右旋转文物，做720°浏览; - 复位，使文物展示状态恢复到初始位置; - 三维交互存储为*.exe格式; | 95 | 件 |

（2）文物二维数字化采集与加工

对汉中市可移动文物进行二维数字化采集加工，对文物进行高清拍摄和图像处理，182件文物二维数字化采集加工（1000张），可用于文物保护、研究、展示和教育。

| 分项 | 参数/功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二维数字化采集加工 | - 拍摄时应保证文物安全，灯光使用应符合《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）中相关规定； - 影像比例尺正确，大小与原物相同； - 影像方向与目标物正常展示方向相同； - 图像精度不低于4600万有效像素； - 影像边缘上下左右各扩充5cm，扩充部分使用白色填充，分辨率不低于600dpi； - 数字文档存储格式为*.jpg或tif;raw - 影像数据的影像色彩模式为彩色，不低于24位； - 影像数据的影像反差适中，色调均匀，纹理清晰，层次丰富； - 影像中禁止出现明显的模糊、噪声、扭曲、漏洞、污点、拼接缝的情况。 - 二维数字化采集加工过程要求有对应的安全预案。 | 1000 | 张 |

（3）文物数字拓片采集与加工

本项目将基于文物数字化采集成果，运用数字拓印技术，选取汉中市辖博物馆16件（5件小型文物、6件中型文物、5件大型文物，共16件）馆藏精品文物，采集加工成文物数字拓片，其成果数据支持保护、研究、数字展示和交互。

| 分项 | 参数/功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文物数字拓片采集加工 | - 比例尺正确，大小形状与原物一致 - 拓片方向与目标正常摆放或观赏方向一致 - 背景使用灰白色纸张纹理填充 - 对于三维目标，从三维投影到平面的投影方式为透视投影 - 对于平面类文字或图案目标，数字拓片字口或图案线条清晰，字口或图案边缘线条连续、平滑，无毛刺 - 拓片分辨率不低于600DPI，色彩模式为灰度，灰度级256级 - 拓片存储文件格式为*.tif | 16 | 件 |

- （3）数字化展示与利用

数字导览资源制作

遴选汉中市180件馆藏精品可移动文物，设计创作180套数字导览资源，包含故事化解说撰写、专业化语音录制、精修图片，其成果可用于保护、研究、展示和传播等。

| 分项 | 参数/功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字导览 资源制作 | （1）故事化解说撰写 - 每条文物故事化解说至少400字； - 深入挖掘文物背后蕴藏的人文精神，用词平实洗练，内容生动有趣； - 输出格式为文本格式； （2）专业化语音录制 - 高质量完成导览音频的录音、校对与制作； - 音频压缩格式为AAC(MPEG4 Part3)，码流率为128Kbps（恒定）； - 音频数据清晰无杂音，播放流畅； - 音频音量90分贝左右，录音软件平均波形峰值大约在－3到－6之间； - 音频命名格式统一； - 成果格式为*.mp3格式，双声道立体声； （3）图片精修 - 根据文物本体，优化文物图片轮廓、纯净度、体积感、光照、清晰度、材质以及颜色； - 每件文物精修图片不少于3张； - 图片尺寸为1920*1080px； - 成果格式为JPG/PNG格式； | 180 | 件 |

研学手册

开发1套主题研学手册，研学手册内容充分满足汉中市博物馆现阶段研学活动建设的实际需求。

| 分项 | 参数/功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主题研学手册策划设计与开发 | 1.主题研学手册策划设计与开发： （1）根据汉中市博物馆现阶段研学活动建设的实际需求，设计策划研学手册的主题； （2）主题策划、知识大纲及文稿创作，应充分结合汉中市的文化与历史； （3）设计风格以原创手绘结合数字制图方式，图文结合，具备严谨性、艺术性与创意性； （4）内容应通俗易懂，能深刻掌握历史知识、了解文物背后的故事； （5）实施方案应包括：研学主题、线路设计及重要研学点位清单组成及必要是实施制作流程。 2.制作标准 （1）542mm*200mm四折页 （2）纸张：艺术纸 （3）工艺：四色印刷，封面上哑油，切模，不干胶+局部UV （4）后道工艺：塑封 （5）成册制作：2000册 | 1 | 套 |

智慧数字云课堂展示系统及云课堂数字资源制作

开发1套智慧数字云课堂展示系统，该系统由智慧学习终端学生端、教师端两部分组成，通过数据服务后台设置课程信息，创建课程批次，发布课程信息等操作，教师端接收课程信息并发送课程信息给学生端，通过教师端和学生端互动的方式，为青少年讲解汉中市可移动文物社教课程及文物知识。定制6套智慧云课堂数字资源，该资源用于智慧云课堂展示系统，定制配套讲解教学资源，支持数字教学、互动问答等多套内容课程，课程生活形象，更具亲和力，可搭配学校素质教育课程共同使用，将更充分发挥博物馆与学校教育的整体优势，不仅是对博物馆文化教育的推广，更是对我国现阶段义务教育学生综合教育的培养。

技术要求如下：

| 序号 | 分项 | 参数/功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧数字云课堂展示系统 | 智慧数字云课堂展示系统，要求实现系统的架构及功能需求，实施方案包括但不限于：系统概述、系统设计、架构设计、详细功能设计、UI\UE设计呈现。 （1）UI、UE设计； （2）前端应用系统：教师端、学生端； （3）数字资源管理后台：支持更新、升级及上架； （4）集成控制管理系统； （5）数据分析管理平台； （6）综合部署：数据部署及系统部署； （7）系统测试：单元测试、集成测试； （8）系统同时支持 互动智慧黑板与专业终端使用 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧数字云课堂资源制作 | 定制智慧云课堂数字资源，实施方案应包括但不限于：6套课程主题策划、内容大纲、画风设计、数字课堂资源的创作实施执行流程等。具体技术参数如下： （1）数字社教课程：定制数字资源教学课件; （2）知识点延伸：数字资源课程每套不少于10项延展知识点，不少于10套配图，10段文字语音讲解内容； （3）互动问答：为每套智慧数字云课堂资源定制包含不少于15道专业知识问答题与答案； （4）软件集成开发与测试：定制数字资源课程包软件集成开发与测试，需保证系统运行的稳定性； （5）教学教案编写：配套教学教案内容，为教师端提供知识点内容介绍，帮助教师快速了解教学内容。 | 6 | 套 |

- 3.文物数据中心建设

按照项目建设要求计划采购：2台机架服务器、1套UPS电源、2台机柜、2个灭火器、1台空调、1台网络交换机、1台路由器，来完成汉中市文物数据中心的升级工作。

| 序号 | 基础设施 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架服务器 | - CPU：2颗，主频2.0GHz - 内存：64GB DDR4 2133MHz - 硬盘：4*4TB 7.2K RPM SAS - 网络：2个千兆网络接口 - 其他：冗余电源 | 2 | 台 |
| 2 | UPS电源 | - 类别：在线式UPS - 功能：UPS稳压功能，全自动稳压功能 - UPS额定负载容量：≥2401W - 电池包：4个（12V 9Ah/20PCS） - 续航：满载23min - 输出输入制式：单进单出、三进三出、三进单出 - 主路输入电压范围：80-280VAC - 主路输入频率范围：40-70Hz - 旁路输入频率范围：50/60±6Hz | 1 | 套 |
| 3 | 机柜 | - 类型：网络机柜 - 容量：42U - 颜色：黑色 - 尺寸：600*800*2055mm - 配置：风扇1组、8位10APDU、托盘3个、重型脚轮4个、扳手1个、支架4个、螺母钉20套 | 2 | 台 |
| 4 | 灭火器 | - 套装：微型消防站套装 - 灭火器类型：手提式干粉灭火器 - 灭火器剂量：±4KG - 喷射距离：≥3M - 喷射时间：≥13S - 瓶身材质：碳钢 - 消防面具：2个 | 2 | 个 |
| 5 | 空调 | - 类型：立柜式 - 操控方式：APP操控、遥控/键控 - 匹数：3匹 - 能效等级：一级能效 - 变频/定频：变频 - 功能：智能调节、自清洁、独立除湿 | 1 | 台 |
| 6 | 网络交换机 | - 传输速率：10/100/1000Mbps - 交换方式：存储-转发 - 背板带宽：336Gbps/3.36Tbps - 包转发率：96/126Mpps - MAC地址表：16K - 端口数量：28个 - 传输模式：全双工/半双工自适应 - VLAN：支持4K个VLAN - QOS：支持对端口速率限制 - 组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping - 网络管理：支持智能堆叠iStack - 安全管理：用户分级管理和口令保护 - 电源电压：额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz | 1 | 台 |
| 7 | 路由器 | - 天线数量：4根类型 - 无线路由器企业VPN：支持 - LAN输出口：千兆网口 - 天线：外置天线 - LAN接口数量（千兆）：4 - 无线协议：WiFi 5 - WAN接入口：千兆网口 - AP管理：支持 - 无线速率：1200M - Wan口数量（千兆）：4 - 总带机量：50-100 - 内置AC功能：支持 | 1 | 台 |

### 文物数字化采集加工清单

### 三维数字化采集加工清单

- 小型文物三维数字化采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋龙泉窑青瓷小盏 | 瓷 | 通高3.10，口径8.70， 底径4.20 |
| 2 | 玉鹰剑首 | 玉 | 高2.6，长4.9，宽2.4 |
| 3 | 晋金圈 | 金 | 直径6.1 |

- 中型文物三维数字化采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 唐海兽葡萄镜 | 铜 | 直径20.5,厚1.4 |
| 5 | 唐双兽双鸾绕花枝镜 | 铜 | 直径25,厚1.3 |
| 6 | 唐海兽葡萄纹铜镜 | 铜 | 直径21.3,厚1.5 |
| 7 | 汉竹节柄铜灯 | 铜 | 高19.2,盘径12,盘底径11.8 |
| 8 | 汉细线纹铜樽 | 铜 | 残高31，口径23，底径35 |
| 9 | 铭文铜弩机 | 铜 | 长13，宽12.5，高5.7 |
| 10 | 战国铜钺 | 铜 | 长17,宽7.5 |
| 11 | 战国铭文戈 | 铜 | 长21.3,宽10.5 |
| 12 | 宋花口折沿平底盘 | 瓷 | 直径15，高2 |
| 13 | 汉“香竹”玉印 | 玉石 | 长3.7，宽2，高18 |
| 14 | 汉红陶陂池模型 | 陶 | 通长46，宽32.5，高7.5 |
| 15 | 宋料器包金头饰 | 金 | 长3.3，宽1.8 |
| 16 | 宋花卉纹铜镜 | 铜 | 直径29 |
| 17 | 宋三彩五梁冠将军俑 | 陶 | 高32，宽22 |
| 18 | 宋三彩裹头将军俑 | 陶 | 高28.5，宽21.5 |
| 19 | 宋三彩莲灯待女俑 | 陶 | 高29.5，宽6 |
| 20 | 宋三彩仰观俑 | 陶 | 高33，宽9.5 |
| 21 | 宋三彩俯听俑 | 陶 | 高33.5，宽9.5 |
| 22 | 宋三彩捧物杂剧俑 | 陶 | 高29.8，宽9 |
| 23 | 宋三彩舞蹈杂剧俑 | 陶 | 高21.5，宽7 |
| 24 | 宋三彩击鼓杂剧俑 | 陶 | 高27，宽10 |
| 25 | 宋三彩拍击杂剧俑 | 陶 | 高28.5，宽13 |
| 26 | 宋三彩敲击杂剧俑 | 陶 | 高30，宽14 |
| 27 | 宋三彩吹觷杂剧俑 | 陶 | 高29，宽10 |
| 28 | 宋三彩拍板杂剧俑 | 陶 | 高30，宽8 |
| 29 | 宋三彩抚头杂剧俑 | 陶 | 高28.5，宽13 |
| 30 | 宋三彩指天杂剧俑 | 陶 | 高29，宽13 |
| 31 | 宋影青缠枝梅瓶 | 瓷 | 高32.6， 腹宽17，底径9.9， 口径3.9 |
| 32 | 宋瓷香炉 | 瓷 | 高16.5，外口径19.4，内口径14.4，口沿宽12.5，足高5.3， 深12.8 |
| 33 | 宋盘口细颈鼓腹瓶 | 瓷 | 通高15.7，口径5.8，底径6.1 |
| 34 | 宋龙泉窑青瓷杯 | 瓷 | 盒：通高6.40，口径9.10，底径4.80，盖：通高1.50，口径9.40 |
| 35 | 三国魏黄初七年造铜弩机 | 铜 | 长18,高17.2,宽4 |
| 36 | 东汉红陶立式侍俑 | 陶 | 长6.6,宽6,高21.1 |
| 37 | 东汉红陶跪式俑 | 陶 | 长10.8,宽10.2,高20.5 |
| 38 | 东汉铜跪俑灯 | 铜 | 高13,宽8.5,厚3 |
| 39 | 东汉灰陶镇墓兽 | 陶 | 长25.5,宽11.5,高14 |
| 40 | 东汉绿铅釉红陶陂池 | 陶 | 直径36,厚1.5,通高9 |
| 41 | 东汉绿铅釉红陶冬水田 | 陶 | 长32,宽30.3,高5.8 |
| 42 | 商兽面纹罍 | 铜 | 高51.2，面宽15.3，侧宽2.4，肩面宽27，侧宽22.6，底面宽12.8，侧宽11.8，腹39.7 |
| 43 | 商兽面纹圆壘 | 铜 | 通高37.8，口径23，腹径30.6，腹深30.9，圈足径17.3 |
| 44 | 商兽面纹提梁卣 | 铜 | 通高32.6，口径12.4*9.9，腹径20.8*18，腹深25.3，圈足径13.2*11.5 |
| 45 | 商双头蜈蚣戈 | 铜 | 通长24.1，内7.5，内宽5.8--6.8 |
| 46 | 商镂空虎纹钺 | 铜 | 通长16.9，宽12.4，内宽4.4 |
| 47 | 商兽面纹瓿 | 铜 | 通高26.1，口径23.5，腹径32.0，腹深20.2，圈足径24.8 |
| 48 | 商兽面铜瓿 | 铜 | 通高28.7，口径23.5，腹径35.3，腹深22.9，圈足径27.4 |
| 49 | 商青铜人面辅首 | 铜 | 高15.5，宽16.3 |
| 50 | 商青铜乳钉云雷纹簋 | 铜 | 通高16.7，口径26.3，腹径12.3，腹深12.3，圈足18 |
| 51 | 商青铜兽面圆尊 | 铜 | 通高23.8，口径18，腹径22.7，腹深20.1，圈足径13.5 |
| 52 | 商青铜兽面纹圆壘 | 铜 | 通高34.0，口径22.1，腹径30.3，腹深27.8，圈足径18.8 |
| 53 | 商青铜带盖三足壶 | 铜 | 通高31.5，足高6，腹围47，口径7.8 |
| 54 | 唐海兽葡萄纹镜 | 铜 | 直径14.4，缘厚1.55.6 |
| 55 | 新石器时代柱形玉琮 | 玉 | 通高27.9上径7.2*7.5下径6.1*6.2 |
| 56 | 兽面纹瓿 | 铜 | 高32.2，口径25，底径24.3 |
| 57 | 乳钉夔凤纹瓿 | 铜 | 高23.8,口径23,底径19.4 |
| 58 | 云雷纹罍 | 铜 | 高37.1，口径14.5,底径13.5 |
| 59 | 牛觥 | 铜 | 高19.4，长22.1 |
| 60 | 万历龙纹斗彩花觚 | 瓷 | 高23.5，口径12.3 |
| 61 | 三彩鎧甲神煞坐俑 | 陶 | 高26 |
| 62 | 三彩鎧甲神煞坐俑 | 陶 | 高26 |

- 中大型文物三维数字化采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 明观音菩萨佛教铜造像 | 铜 | 高33.5,座宽24 |
| 64 | 明地藏菩萨佛教铜造像 | 铜 | 高45 |
| 65 | 战国柳叶形剑 | 铜 | 长39.5,宽4.5 |
| 66 | 宋灰陶武士砖俑 | 陶 | 通高40.05 |
| 67 | 宋砖俑 | 陶 | 通高40.05 |
| 68 | 宋砖俑 | 陶 | 通高45 |
| 69 | 汉绿釉陶厕 | 陶 | 高40，长22.5，宽15.5 |
| 70 | 东汉红陶水田模型 | 陶 | 长39,宽22,高3.5 |
| 71 | 东汉红陶虎纹独角兽 | 陶 | 长40,宽9,高18.5 |
| 72 | 商弦纹鬲 | 铜 | 通高57.0，口径37，耳高9.5，腹径35.6，腹深32.6 |
| 73 | 商兽面纹鼎 | 铜 | 通高43.5，口径32.5，腹径32.5，腹深23.4，足高8.0 |
| 74 | 战国蟠螭纹铜壶 | 青铜 | 通高41.0，口径13.2，器高37，腹径28.2，足径16.5 |
| 75 | 夔纹方罍 | 铜 | 高53.5,口边长16.3×13.4底边长12×13 |
| 76 | 涡纹罍 | 铜 | 高40.2,口径17.1,底径14.7 |

- 大型文物三维数字化采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 明玉帝使者道教铜造像 | 铜 | 高69 |
| 78 | 明玉帝使者道教铜造像 | 铜 | 高107,长25,宽25 |
| 79 | 明玉女捧玺道教铜造像 | 铜 | 高90，长31，宽21 |
| 80 | 清弥勒佛佛教铜造像 | 铜 | 高78，长58，宽55 |
| 81 | 明正德元年真武大帝道教铜造像 | 铜 | 高54，长32，宽23 |
| 82 | 汉红陶陂池模型 | 陶 | 长60，宽36，高9 |
| 83 | 汉绿釉陶壶 | 陶 | 高49，口径18.5，底径20，腹围115 |
| 84 | 宋仕女砖 | 砖瓦 | 高58，宽30，厚6 |
| 85 | 武都太守李翕析里桥郙阁颂 | 石灰岩 | 125*170 |
| 86 | 北宋哲宗皇帝御书碑 | 青石 | 87*144 |
| 87 | 四合院建筑群 | 陶 | 高75.8 |
| 88 | 东汉绿釉双凤红陶井 | 陶 | 高62.8,宽32,底径17.8 |
| 89 | 东汉绿釉红陶摇钱树 | 陶 | 通高89.5,座高36,底径30.5 |
| 90 | 彭杲墓碑 | 石 | 高158.5，宽87.5，厚11.5 |
| 91 | 武士砖雕 | 陶 | 高131 |
| 92 | 摇钱树 | 铜 | 通高114.2，宽82.7，五层树叶，主干上五人，每人高9.8，砖座 |
| 93 | 铜马 | 铜 | 通高116.3，长108 |
| 94 | 宋绍定二年铁钟 | 铁 | 通高225,下沿口径136,中周长427,厚13 |
| 95 | 石虎 | 石 | 左边石虎：高81，长174， 右边石虎：高89，长184 |

### 文物二维数字化采集加工清单

- 文物二维数字化采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清党居易云栈图卷 | 纸 | 长765，宽42 |
| 2 | 《土地法令》墨书布告 | 无机质 | 高165，宽368 |
| 3 | 《十大政纲》墨书布告 | 无机质 | 高120，宽400 |
| 4 | 唐双鸾双鸟纹镜 | 铜 | 直径17.3，厚0.4 |
| 5 | 战国蟠螭纹镜 | 铜 | 直径13.3,厚1 |
| 6 | 明药师佛佛教铜造像 | 铜 | 高33,座宽30,座长66 |
| 7 | 东汉耳杯形铜灯 | 铜 | 高8,上盘长6.8,下盘长7.5 |
| 8 | 汉铜缶 | 铜 | 高24,口径14,底12,腹径25 |
| 9 | 东汉铜盘 | 铜 | 高2.5,口径23,底16.6 |
| 10 | 汉铭文铜壶 | 铜 | 高36,口径13,腹径14.5,足径22 |
| 11 | 汉铭文铜熨斗 | 铜 | 柄长23.5，高8.5，口径19，底径15.6 |
| 12 | 汉博山铜炉 | 铜 | 高21,直径17,口径7.5,盖高10 |
| 13 | 战国铜鏚 | 铜 | 长17,宽5.5 |
| 14 | 汉铜钺 | 铜 | 长18,宽13 |
| 15 | 清雍正年款方腹瓷瓶 | 瓷 | 高32.5，口10，底径9，腹围50 |
| 16 | 宋花口折沿平底盘 | 瓷 | 直径15，高2 |
| 17 | 晋金圈 | 金 | 直径6 |
| 18 | 晋玛瑙金头簪 | 金附玛瑙 | 玛瑙长2.3x1.9,通长13 |
| 19 | 清凤冠饰件 | 银 | / |
| 20 | 西魏捧印男陶俑 | 陶 | 残高38.5，托板长14.5，宽12.5 |
| 21 | 西魏文吏俑 | 陶 | 高31.5，托板长13.2,宽10.5 |
| 22 | 西魏文吏俑 | 陶 | 高39，托板长15，宽13 |
| 23 | 西魏灰陶文吏俑 | 陶 | 高34，托板长12.5，宽11 |
| 24 | 西魏彩绘武士俑 | 陶 | 残高31.5，托板长15.5，宽12.2 |
| 25 | 西魏灰陶彩绘文吏俑 | 陶 | 残高31.5，托板长16.4，宽11 |
| 26 | 西魏文吏俑 | 陶 | 高40，托板长15.7，宽12 |
| 27 | 宋三彩武士俑 | 陶 | 残高33 ，托板长10.5，宽8 |
| 28 | 宋三彩武士俑 | 陶 | 残高33.5，托板长10，宽12 |
| 29 | 宋陶牵驼俑 | 陶 | 残高24.6，底座长6.8，宽6 |
| 30 | 宋陶龟座墓券 | 陶 | 券长33，宽19.5，龟座高16，长34，宽23 |
| 31 | 宋白釉陶龙 | 陶 | 高25，宽25 |
| 32 | 西魏灰陶牛 | 陶 | 高24，长53 |
| 33 | 汉陶仓 | 陶 | 高34，口径9.5，底径13，腹围23 |
| 34 | 汉陶仓 | 陶 | 高26.5，口径11，底径12，腹围68 |
| 35 | 汉陶仓 | 陶 | 高29.5，口径10，底径12，腹围66 |
| 36 | 汉陶仓 | 陶 | 高33，口径10，底径11.3，腹围61 |
| 37 | 汉陶仓 | 陶 | 高49，口径10.5，底径15，腹围67 |
| 38 | 汉陶仓 | 陶 | 高26，口径9，底径10.6，腹围68 |
| 39 | 汉陶仓 | 陶 | 高25，直径31.5 |
| 40 | 唐三彩“丙子年”款陶仓 | 陶 | 高32，宽15 |
| 41 | 汉陂池 | 陶 | 长39，宽31，高8 |
| 42 | 宋红陶男坐俑 | 陶 | 高36.2，宽15 |
| 43 | 宋红陶女坐俑 | 陶 | 高35.7，宽13.3 |
| 44 | 宋三彩文吏俑 | 陶 | 高36.5，宽13 |
| 45 | 宋三彩将军俑 | 陶 | 高35.5，宽11.5 |
| 46 | 宋三彩生肖俑 | 陶 | 高23，宽14.5 |
| 47 | 宋三彩生肖俑 | 陶 | 高23，宽14.5 |
| 48 | 宋三彩立俑 | 陶 | 高24，宽7.5 |
| 49 | 宋三彩杂剧俑 | 陶 | 高26，宽7.5 |
| 50 | 宋三彩舞蹈杂剧俑 | 陶 | 高21.5，宽7 |
| 51 | 宋三彩侍女俑 | 陶 | 高24，宽7.5 |
| 52 | 宋三彩杂剧俑 | 陶 | 高28.5，宽8 |
| 53 | 宋三彩杂剧俑 | 陶 | 高29，宽11 |
| 54 | 宋三彩杂剧俑 | 陶 | 高30，宽9.5 |
| 55 | 宋仕女砖 | 砖瓦 | 高58，宽30，厚6 |
| 56 | 宋仕女砖 | 砖瓦 | 高58，宽30，厚6 |
| 57 | 宋仕女砖 | 砖瓦 | 高58，宽30，厚6 |
| 58 | 宋仕女砖 | 砖瓦 | 高58，宽30，厚6 |
| 59 | 清地藏菩萨石造像 | 石 | 高100，宽88 |
| 60 | 东汉绿釉摇钱树座 | 陶 | 高23，底径32.5 |
| 61 | 汉绿釉熊座陶灯 | 陶 | 高41，盘径17，底径17.5 |
| 62 | 汉鎏金银铜刀 | 铜 | 长63.3，宽5.3 |
| 63 | 药水窟画记 | 石灰岩 | 160*120 |
| 64 | 大唐开成题记 | 石灰岩 | 40*50 |
| 65 | 田克仁重刻郙阁颂记事摩崖 | 石灰岩 | 75*60 |
| 66 | 《仪制令》 | 青石 | 42*56 |
| 67 | 灵崖叙别记 | 石灰岩 | 240*130 |
| 68 | 南宋郙阁颂 | 石灰岩 | 125*174 |
| 69 | 张良知撰《游灵岩寺记》 | 青石 | 81*110 |
| 70 | 汉泥质灰陶灶 | 陶 | 长22.8， 款17.5，高9.8 |
| 71 | 唐半釉出筋罐 | 瓷 | 高12.7， 口径9.8， 底径6.1 |
| 72 | 宋瓷枕 | 瓷 | 长32，款18.6，高15，枕芯直径22.9 |
| 73 | 宋三足青瓷炉 | 瓷 | 高11.5， 口径9.3， 底径10 |
| 74 | 宋白瓷盘 | 瓷 | 高5，口径27.3，底径10.6，壁厚0.4 |
| 75 | 宋白瓷盘 | 瓷 | 高5，口径27.3，底径10.6，壁厚0.4 |
| 76 | 宋瓜形壶 | 瓷 | 高12.4，宽9.5， 底径4.7， 壶咀长4.1，口径0.8，壶口径1.7，耳宽2.2，厚0.6 |
| 77 | 宋双耳青瓷葫芦瓶 | 瓷 | 高15.5， 腹径9， 底径5.8， 口径3.4， 耳高1 |
| 78 | 宋黑釉瓷盘 | 瓷 | 高4.4， 口径16.6，底径4.5 |
| 79 | 元褐釉粗瓷碗 | 瓷 | 高7，口径17.3，口内径16.2， 底径5.2 |
| 80 | 汉瓦当 | 陶 | 直径16， 壁厚2.6 |
| 81 | 唐象牙白瓷小盏 | 瓷 | 高3.8， 宽11.8， 底径4.8， 口内径11.4，外径11.8 |
| 82 | 商代玉器 | 玉 | 直径13.1，孔径5.2， 壁厚0.9 |
| 83 | 清圆形穿孔器 | 玉 | 直径14.6， 孔径6.2， 孔壁厚1.5，外圆壁厚0.2 |
| 84 | 新石器石铲 | 石 | 长29.5， 刃宽9.4， 铲根长6.6，厚0.9 |
| 85 | 新石器石铲 | 石 | 长34， 刃宽10， 厚1.7 |
| 86 | 天王铜像 | 铜 | 高47， 底径23.5， 腹宽14 |
| 87 | 明武士像 | 铜 | 高46， 底坐宽21，腹宽12.5 |
| 88 | 明武士像 | 铜 | 高41， 底座宽25.5，腰宽28 |
| 89 | 铜坐像 | 铜 | 高33， 底径18， 肩宽12 |
| 90 | 汉铜鍪 | 铜 | 高14.2， 腹宽16， 口径13， 柄长8.1 |
| 91 | 汉鸭首三足焦斗 | 铜 | 径长26.2， 斗高16， 底径15.5，外口径21.5，内口径18.2 |
| 92 | 秦戈 | 铜 | 樽长6.3， 宽2.9， 厚0.4，栊长9，戈头13，援长13，内对角长14.7 |
| 93 | 明缠枝双狮纹青花罐 | 瓷 | 高15.8， 腹径12.5，底径7.7， 底内径6.7，口内径5，外径5.6 |
| 94 | 明缠枝双狮纹青花罐 | 瓷 | 高15.8， 腹径12.5，底径7.7， 底内径6.7，口内径5，外径5.6 |
| 95 | 明缠枝双狮纹青花罐 | 瓷 | 高13.1， 腹径13.1，底径7.8，口 内径4.9 |
| 96 | 明缠枝双狮纹青花罐 | 瓷 | 高13.1， 腹径13.1，底径7.5，口 内径4.9 |
| 97 | 宋直腹细颈盘口瓶 | 瓷 | 通高16.7，口径6.2， 底径7.5 |
| 98 | 宋三足青瓷香炉 | 瓷 | 通高10.7，口径11.9，底径12.3 |
| 99 | 宋假圈足青瓷育口钵 | 瓷 | 通高7.3，口径9.6，底径3.5 |
| 100 | 宋白印花纹盘 | 瓷 | 通高5， 口径27.5，底径10.8 |
| 101 | 宋白印花盘 | 瓷 | 通高5， 口径27.7，底径10.20 |
| 102 | 宋青白花口碗 | 瓷 | 通高6.70，口径19.50，底径5.9 |
| 103 | 宋均窑敛口碗 | 瓷 | 通高9.10，口径20.11，底径6.5 |
| 104 | 宋青白斗笠碗 | 瓷 | 通高5.30，口径16.7，底径3.5 |
| 105 | 宋青白斗笠碗 | 瓷 | 通高5.70，口径16.3，底径3.2 |
| 106 | 宋龙泉窑青瓷盘 | 瓷 | 通高3.50，口径12.80，底径5.5 |
| 107 | 宋影青斗笠碗 | 瓷 | 通高5.30，口径9.90，底径2.5 |
| 108 | 宋影青斗笠碗 | 瓷 | 通高5.40，口径9.90， 底径3.6 |
| 109 | 宋建窑青白瓷碗 | 瓷 | 通高5.20，口径11.70，底径3.8 |
| 110 | 商曲内戈 | 铜 | 通长29.8,援20.1,内长9内宽3.9-5.4 |
| 111 | 商兽面纹尊 | 铜 | 通高39.2口径37.0腹径26.0腹深29.3圈足22.8 |
| 112 | 商青铜人面辅首 | 铜 | 高16.1宽16.4 |
| 113 | 商青铜人面辅首 | 铜 | 高15.7宽16.2 |
| 114 | 商青铜锯齿镰形器 | 铜 | 外弧长54.3宽2.6---5.9、銎深4.5. |
| 115 | 汉铜镜 | 铜 | 直径10.1、缘宽0.9 |
| 116 | 东汉四乳禽兽纹镜 | 铜 | 直径16.5缘厚0.6 |
| 117 | 三国(蜀) 双鱼纹洗 | 铜 | 高6.4、口径27.8、底径17 |
| 118 | 明鎏金普贤铜像 | 铜 | 高82、底座长52、宽24 |
| 119 | 唐狩猎纹高足杯 | 铜 | 高6.6口径5.9底径3 |
| 120 | 汉尚方博局镜 | 铜 | 直径14.4.缘厚0.4 |
| 121 | 西周铜罍 | 铜 | 通高42.8，口径18.7，圈足径 19.6 |
| 122 | 南朝男彩陶俑 | 陶 | 高23宽18.5 |
| 123 | 清吴昌硕隶书石鼓文四条屏条 | 字 | 长184宽47 |
| 124 | 石兽 | 石 | 高16，长46 |
| 125 | 西周重圜纹铜簋盖 | 青铜 | 通高8.0，口径20.4 |
| 126 | 唐白瓷唾盂 | 瓷 | 通高11，、盘高4.5，下腹径10，底高0.5，底径6.7 |
| 127 | 宋兔毫纹瓷碗 | 瓷 | 通高5.2，口径12.5，底高0.5，底径4.0，圈足厚0.5 |
| 128 | 宋虎皮纹酱釉碗 | 瓷 | 通高4.4，口径9.5，底高0.4，底径3.4，圈足厚0.4 |
| 129 | 宋虎皮纹酱釉碗 | 瓷 | 通高4.8，口径15，底高0.4，底径4.3，圈足厚0.4 |
| 130 | 清青花缠枝菊花纹大缸 | 瓷 | 通高54.5，口径68.5，足径38.5 |
| 131 | 清紫檀木太师椅 | 木 | 前高51.5，后高99，面宽62.5，侧宽48.5 |
| 132 | 清紫檀木太师椅 | 木 | 前高51.5，后高99，面宽62.5，侧宽48.5 |
| 133 | 清紫檀木太师椅 | 木 | 前高51.5，后高99，面宽62.5，侧宽48.5 |
| 134 | 清紫檀木太师椅 | 木 | 前高51.5，后高99，面宽62.5，侧宽48.5 |
| 135 | 红陶尖底瓶 | 陶 | 高34，口径7 |
| 136 | 红陶尖底瓶 | 陶 | 高25.4，口径6 |
| 137 | 红陶尖底瓶 | 陶 | 高14.5，口径7 |
| 138 | 石铲 | 石 | 通长47.5，宽8.8，厚2.3 |
| 139 | 玉锛 | 玉 | 通长10.1，宽4厚1.3 |
| 140 | 石刀 | 石 | 残长19.2，宽7 |
| 141 | 鎏金带钩 | 铜 | 通长15 |
| 142 | 石斧 | 石 | 通长15.6，宽6.6，厚1.8 |
| 143 | 陶罐 | 红陶 | 高5.8，口径8.9，底径6 |
| 144 | 尖底瓶 | 红陶 | 高29，口径6 |
| 145 | 尖底瓶 | 红陶 | 高34，口径6 |
| 146 | 青铜鼎 | 青铜 | 高19，直径22 |
| 147 | 石锛 | 石质 | 长4.4，快2.5，厚0.8 |
| 148 | 石斧 | 石质 | 长16，宽7.9，厚0.5 |
| 149 | 石凿 | 石质 | 长14.6，宽4.7，厚0.6 |
| 150 | 石凿 | 石质 | 长22，宽4.5 ，厚0.6 |
| 151 | 石斧 | 石质 | 长16，宽8.6，厚1.5 |
| 152 | 石锛 | 石质 | 长7.3，宽4.9，厚0.7 |
| 153 | 石斧 | 石质 | 长18，宽9.8，厚2 |
| 154 | 石铲 | 石质 | 长12.5，宽4.8，厚0.5 |
| 155 | 尖底瓶 | 红陶 | 高33，口径6.2 |
| 156 | 尖底瓶 | 红陶 | 高31，口径6.5 |
| 157 | 兽面纹斜刃铜钺 | 铜 | 长18，刃长11.5 |
| 158 | 直内菱形穿戣 | 铜 | 长20.2, 刃宽8.7 |
| 159 | 建安四年造铭文洗 | 铜 | 高6.8,口径36,"建安四年造"铭 |
| 160 | 弥勒佛 | 铜 | 高43,,坐宽44×35 |
| 161 | 鎏金铜坐佛 | 铜 | 高53,座33.7×26.2 |
| 162 | 韦驮立像 | 铜 | 高79 |
| 163 | 青瓷双系罐 | 瓷 | 高21.6,口径6.6,底径11 |
| 164 | 博山形铜镇 | 铜 | 高5.5,直径7.7 |
| 165 | 拱手男吏砖雕 | 陶 | 高94.5 |
| 166 | 拱手男吏砖雕 | 陶 | 高94.5 |
| 167 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 168 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 169 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 170 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 171 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 172 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 173 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 174 | 持布卷侍女砖雕 | 陶 | 高55 |
| 175 | 持布卷侍女砖雕 | 陶 | 高55 |
| 176 | 叉手男吏砖雕 | 陶 | 高55 |
| 177 | 捧梅瓶侍女砖雕 | 陶 | 高55 |
| 178 | 捧执壶侍女砖雕 | 陶 | 高55 |
| 179 | 捧卷轴侍女砖雕 | 陶 | 高55 |
| 180 | 侍女砖雕 | 陶 | 高55 |
| 181 | 乐伎砖雕 | 陶 | 高54 |
| 182 | 竹节铜熏炉 | 铜 | 通高33.3，口径9.5，底径10.4 |

### 文物数字拓片采集加工清单

- 小型文物数字拓片采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东汉右扶风丞李君通阁道摩崖石刻 | 石 | 高36，宽24 |
| 2 | 东汉石门摩崖石刻 | 石 | 高82，宽50 |
| 3 | 三国李苞通阁道题名摩崖石刻 | 石 | 高36，宽24 |
| 4 | 北魏石门铭小记摩崖石刻 | 石 | 高98，宽28 |
| 5 | 民国稿诀集字碑 | 石 | 大：高96，宽78 中：高74，宽31 小：高37，宽32 |

- 中型文物数字拓片采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 北魏石门铭摩崖石刻 | 石 | 高177，宽219 |
| 7 | 东汉衮雪摩崖石刻 | 石 | 高70，宽181 |
| 8 | 南宋玉盆摩崖石刻 | 石 | 高118，宽59 |
| 9 | 南宋晏袤释潘宗伯、韩仲元阁道题名摩崖石刻 | 石 | 高120，宽95 |
| 10 | 民国汉地广大碑 | 石 | 高135，宽70 |
| 11 | 清栈道杂诗 | 石 | 高67，宽130，厚17 |

- 大型文物数字拓片采集加工清单

| 序号 | 文物名称 | 质地 | 规格：cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 汉故司隶校尉杨君颂摩崖石刻 | 石 | 高261，宽205，题额长54，宽35 |
| 13 | 南宋山河堰落成记摩崖石刻 | 石 | 高226，上宽510，下宽506 |
| 14 | 东汉杨淮、杨弼表记摩崖石刻 | 石 | 高261，上宽67，下宽50 |
| 15 | 东汉鄐君开通褒斜道摩崖石刻 | 石 | 高276，宽125 |
| 16 | 南宋晏袤释鄐君开通褒斜道摩崖石刻 | 石 | 高270，宽220 |

质保时间：

项目中硬件质保时间为两年，数据及软件维护服务期为一年。

备注：以上内容涉及货物及服务项。服务项均是★内容，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。