第四章   招标内容及采购要求
备注：1、加“★”内容项为实质性要求，投标人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效投标；

2、投标文件中投标人需对以下内容提供书面承诺（格式自拟），未提供承诺函则视为无效投标。签订合同前须提供以下资料原件：

计算服务器，提供三年原厂质保，提供原厂授权及服务承诺函。

数据库服务器、GPU服务器： ①硬盘数据恢复：提供国家信息中心3年硬盘数据恢复服务，提供售后服务承诺函。

②3年原厂整机质保，3年硬盘不回收，提供原厂授权及售后服务承诺函，加盖原厂公章。
汉中市公安局交通警察支队

公安交通集成指挥平台升级建设技术要求

    一、建设需求：

为贯彻落实《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》要求和部交管局《2021年道路交通管理工作要点》工作部署，进一步提升我市公安交通集成指挥平台（以下简称“集成指挥平台”）在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，根据部交管局《深化公安交通集成指挥平台建设方案》的要求，进行集成指挥平台基础硬件环境升级、核心数据库升级以及人脸识别功能升级建设。建设内容以智能化深入应用和集成指挥平台的规模性扩展为主要建设任务，扩大数据采集范围、提高数据多维性、扩展集成平台的支撑能力、增强交通分析研判水平，以提高道路交通秩序和保障道路交通安全，形成真正的具有较强的实用能力的深化应用。

    二、建设内容：

（一）升级集成指挥平台基础硬件性能

汉中市交警支队集成指挥平台业务的应用服务器目前投入生产的有2台，服务器上主要部署的是Tomcat，Tomcat 默认的 HTTP 实现是采用阻塞式的 Socket 通信，每个请求都需要创建一个线程处理。这种模式下的并发量受到线程数的限制。而操作系统对于进程中的线程数有一定的限制，现有的应用服务器，担负着处理大量定时传输任务、后台统计任务、视频服务网关轮巡和支队、大队及下属中队的缉查布控、非现场录入等日常业务，单台应用服务器线程数就会成百上千的递增，业务高峰期经常发生系统卡顿平台无法正常访问，导致大队业务多次被迫中段。本次计划增加2台计算服务器，部署相关应用系统，提升集成指挥平台性能。

（二）升级集成指挥平台核心数据库

汉中市交警支队集成指挥平台核心数据库采用Oracle RAC 集群部署，建设于2017年3月，系统运行已超过6年。当前Oracle RAC 集群配置两台服务器和一台存储设备，服务器的CPU和内存配置已达到瓶颈，在业务高峰期CPU和内存的使用率达到百分之百；数据库存储设备IO性能不足，硬盘运行时间长，已出现坏道，数据有丢失风险，数据库的整体性能到达瓶颈，严重影响了当前数据库的读写操作性能，数据安全无法保障。本次升级计划增加2台数据库服务器，1台数据库存储。将核心业务数据从旧的数据库集群迁移到新的数据库集群上，提升核心数据库的性能和数据安全性。

（三）升级建设集成指挥平台人脸识别功能

为深化交通管理科技信息化实战应用，按照公安部交通管理局工作部署和《深化公安交通集成指挥平台建设方案》要求，基于在用的全市公安交通集成指挥平台，采用成熟的人脸识别技术,开展无证驾驶、失格驾驶、准驾不符等重点交通违法行为的动态监管，减少道路交通安全隐患，进一步提升公路交通安全防控体系建设。

卡口图片人脸智能识别预警系统包含1套系统软件和1台 GPU 服务器，人脸识别服务软件是集成人脸识别技术，实现对机动车图片中驾驶人与乘坐人人脸位置检测与特征提取，实现失驾、无证驾驶、准驾不符等违法行为的主动发现和实时预警。

    三、设备清单：
    （一）升级集成指挥平台基础硬件性能：
	序号
	名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	1
	计算服务器
	1、机型：2U机架式服务器

2、处理器：配置≥2颗Intel 5318Y 2.1G 36MB 24C 165W

3、内存：配置≥128GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备；

4、硬盘：配置≥3块480GB SSD硬盘，3块1.2T SAS 10K 硬盘，前置支持≥12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA/NVMe SSD混插；

5、硬盘控制器：配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；

6、电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率可支持800W/1200W余

7、网络：配置≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含模块）；

8、管理：集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；支持带外获取OS版本、OS下CPU内存使用率、网口状态、系统磁盘分区等，支持RAID卡配置带外导入导出；

9、产品认证：产品长时间无故障运行时间MTBF15万小时认证，并提供证明文件。
	台
	1

	2
	计算服务器
	1、外型：标准2U机架式服务器；

2、处理器:配置≥2颗Intel 4216 2.1G 16C 100W. 支持1到2个英特尔®至强®系列可扩展处理器：芯片组:Intel C621

3、内存:配置≥2*32GB Registered DDR4内存,支持≥16个内存插槽，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备；

4、存储:配置≥3块1.2T SAS 2.5 10K企业级热插拔硬盘，支持≥12个3.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插；

5、硬盘控制器：配置2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；

6、网络接口:配置≥双口千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；                                                                                                  

7、电源:配置≥2*550W电源，配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率≥550W；

8、管理:集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源；

9、产品认证:产品长时间无故障运行时间MTBF 15万小时认证，并提供证明文件；
	台
	1


（二）升级集成指挥平台核心数据库
	序号
	名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	1
	数据库服务器
	1、机型:国产品牌，机架式服务器；

2、CPU：配置≥2颗intel处理器，单颗CPU物理核心≥26个，单颗CPU主频≥2.2GHz，共计物理核心52核；

3、内存：配置≥256GB 内存；

4、硬盘：配置≥2块960G SSD 固态系统盘；

5、硬盘控制器：配置≥2GB Cache RAID控制器；

6、网卡：配置≥2个1000Mb 电；配置≥2个10GE 光口(含万兆多模模块)；配置≥2个16G FC端口(含16GE模块)。

7、电源：配置冗余电源；
	台
	2

	2
	存储服务器
	1、机型:国产品牌，机架式服务器；

2、存储系统支持IP SAN、FC SAN、NAS等组网方式，NAS功能应为非网关实现方式；本次提供iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种协议许可；硬件采用全模块架构冗余设计，无单一故障点。

3、多控制器架构，最大支持≥8个控制器，控制器之间支持缓存镜像；配置≥两个存储控制器，且单机箱两控制器间采用PCI-E互联。

4、配置≥128GB缓存，可扩展至128GB（缓存不包含SSD磁盘、高速Flash及NAS控制器缓存）。

5、配置SSD缓存加速功能，要求同时支持读写性能加速，降低应用延迟。不接受通过存储分层方式实现。

6、配置≥8个1GbE接口，≥8个16Gb FC接口；

7、本次配置≥4块1.92T SSD硬盘、配置≥7块2.4TB 2.5寸 10K SAS硬盘。

8、支持3.5寸7.2K NL-SAS，2.5寸10K SAS，SSD等多种类型磁盘。支持三种磁盘在同一磁盘柜中混插。

9、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等RAID级别。

10、单LUN支持最大容量≥1PB。

11、配置SAN、NAS快照功能：单卷支持快照数≥512个；支持系统定时自动创建快照，且定时快照策略可通过存储自身管理软件配置，定时快照最小时间间隔≤5分钟。

12、配置自动精简功能，实现存储设备的容量按需动态扩展。

13、支持智能日志导出功能，即通过USB端口自动将日志导出到U盘，且导出的日志内容需与存储界面的日志内容一致。
	台
	1

	3
	数据库集成和数据迁移服务
	★数据库集群安装部署；

★迁移原有数据至新集群；

★数据库切换及新数据库对接集成指挥平台调试服务，保障数据迁移完成后集成平台业务及时恢复至正常工作模式；

★数据库集群部署迁移时，业务中断时长不超过3个自然日，提供详细的数据迁移方案和实施计划；

★配置数据库集群备份，保障业务的连续性
	项
	1


（三）升级建设集成指挥平台人脸识别功能
	序号
	名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	1
	GPU服务器
	1、机型:国产品牌，机架式服务器；

2、★CPU: 配置≥2颗国产X86处理器，单颗CPU物理核心≥32核，单颗CPU主频≥2.3GHz；

3、内存：配置≥16*16GB DDR4;

4、硬盘：配置≥2块960GB 企业级SSD固态硬盘，≥4块1.8TB 10k 2.5吋 SAS 12G热插拔企业级硬盘；

5、RDIA卡：配置≥4GB缓存 SAS RAID卡，支持RAID 0, 1, 5, 10；

6、网卡：≥2个千兆电口;

7、★GPU：配置≥4块国产图像处理卡及以上。

电源：配置≥1200W 冗余电源
	台
	1

	2
	卡口图片人脸智能识别预警系统
	1、驾驶人实时检测；

2、驾驶人身份实时识别；

3、驾驶人特征轨迹查询；

4、失驾人员分析预警；

5、无证驾驶人员分析预警；

6、准驾不符人员分析预警；

7、自定义黑名单建库与比对预警；

8、以人搜车；

9、能够按照公安交通集成指挥平台人脸识别服务软件接口要求提供接口服务；人脸检测与特征提取，每秒并发访问50次以上，单次平均返回时间不超过1秒；特征库要求单块显卡至少支持存储2000万特征；1比N比对在N为6000万的前提下，每秒并发比对不小于50次，单次返回时间不超过1秒，在相似度大于可信阈值的前提下，TOP1准确率不小于95%；1比1比对在误识率低于十万分之一的前提下，拒识率低于10%。
	套
	1


 本项目核心产品明细

GPU服务器


