采购需求（具体采购需求以招标文件为准。）

（一）成品粮油监管信息化建设

1、西乡县军粮供应站7号仓成品粮监管信息化设备

	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	★网络红外高清摄像机
	1.400万变焦筒型网络摄像机； 

2.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

3.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；

4.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）， 0 Lux with IR；

5.补光灯类型： 智能补光，可切换白光灯、红外灯；

6.补光距离：红外光：最远≥50m；白光：最远可达30m； 

7.配摄像机支架、电源。
	3
	台

	2
	工业交换机
	1.端口数量：≥8个

10/100/1000Mbps RJ45端口； 

2.端口最大转发速率：≥1000Mbps；

3.交换容量：≥15Gbps；

4.整机最大包转发速率：≥11Mpps；

5.MAC地址条目：≥2K。
	1
	台

	3
	信息箱
	1.材质：304不锈钢，厚度≥1.5mm；

2.具备防尘、防水、防腐蚀效果，带温控及散热风扇。
	1
	台

	4
	网线
	六类非屏蔽网线。
	1
	箱

	5
	电源线
	RVV3*2.5/2*1.0，铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软线，2.5平方*3 芯/1平方*2芯。
	300
	米

	6
	安装辅材
	施工相关全部辅材（包括但不仅限于RJ45  水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄像机定制支架、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉、PVC/管材等）。
	1
	项

	7
	安装调

试集成
	
	1
	项


2、陕西汉晶粮油股份有限公司监管信息化成品大米设备

	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	计算机
	1.CPU≥1路，核心数≥6核，频率≥3.0GHz；

2.内存≥16GB DDR4 3200； 

3.硬盘≥1TB HDD+512GB SSD；

4.网卡：单口千兆 RJ45网卡； 

5.支持 IEEE-1284双向并口； 

6.232 串口接口≥2个

7.显示器≥23.8寸，1920×1080以上分辨率；

8.显卡≥2G独显；

9.其他：键盘、鼠标。

10.含国产操作系统。
	1
	套

	2
	网络红外

高清摄像

机
	1.400万变焦筒型网络摄像机； 

2.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

3.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

4.最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR；

5.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；

6.补光距离：红外光：最远可达50m；白光：最远≥ 30 m； 

7.配摄像机支架、电源。
	6
	台

	3
	硬盘录像 机
	一、硬件规格

1.2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源； 

2.满配8TB硬盘（总容量≥64TB)

3.2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出；

4.2个10M/100M/1000Mbps网口；

5.2个 USB2.0接口、1个USB3.0接口；

二、产品性能

1.输入带宽：≥256Mbps；

2.输出带宽：≥160Mbps；

3.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入； 

4.解码能力：最大支持12×1080P。
	1
	台

	4
	监控硬盘 （存储）
	1.8TB，3.5英寸SATA3.0接口；

2.转速：≥7200RPM；

3.缓存：≥256MB；

4.24×7 全天候高效稳定运行； 

5.支持3年有限质保服务。
	4
	块

	5
	工业交换 机
	端口数量：≥8个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 

2.端口最大转发速率：≥1000Mbps；

3.交换容量：≥15Gbps；

4.整机最大包转发速率：≥11Mpps；

5.MAC地址条目：≥2K。
	1
	台

	6
	智能云网

关设备
	1.包转发率：≥0.54Mpps，内存容量：≥1GB；

2.WAN以太口：1GE(电)+1GE(光)；LAN以太 口：4GE(电)；

3.USB接口：2个USB2.0，支持3G/4G-Modem  扩展；

4.SD卡接口：1个存储MicroSD；

5.支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能；支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLSVPN；支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制；

6.支持 U盘零配置部署。
	1
	台

	7
	网线
	六类非屏蔽网线。
	2
	箱

	8
	电源线
	RVV3*2.5/2*1.0，铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软线，2.5平方*3芯/1平方*2芯。
	600
	米

	9
	安装辅材
	施工相关全部辅材（包括但不仅限于RJ45  水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄 像机定制支架、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉、PVC/管材等）。
	1
	项

	10
	机柜
	1.机柜容量：≥6U；

2.尺寸：≥600mm*440mm*370mm。
	1
	台

	11
	安装调试 集成
	
	1
	项

	12
	互联网费
	带宽≥50M。
	3
	年


3、陕西利民粮油工贸有限公司成品大米监管信息化设备

	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	计算机
	1.CPU≥1路，核心数≥6核，频率≥3.0GHz；

2.内存≥16GB DDR4 3200； 

3.硬盘≥1TB HDD+512GB SSD；

4.网卡：单口千兆 RJ45网卡； 

5.支持 IEEE-1284双向并口； 

6.232 串口接口≥2个

7.显示器≥23.8寸，1920×1080以上分辨率；

8.显卡≥2G独显；

9.其他：键盘、鼠标。

10.含国产操作系统。
	1
	套

	2
	网络红外

高清摄像

机
	1.400万变焦筒型网络摄像机； 

2.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

3.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

4.最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR；

5.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；

6.补光距离：红外光：最远可达50m；白光：最远≥30 m； 

7.配摄像机支架、电源。
	6
	台

	3
	硬盘录像 机
	一、硬件规格

1.2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源； 

2.满配8TB硬盘（总容量≥64TB)

3.2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出；

4.2个10M/100M/1000Mbps网口；

5.2个 USB2.0接口、1个USB3.0接口；

二、产品性能

1.输入带宽：≥256Mbps；

2.输出带宽：≥160Mbps；

3.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入；  

4.解码能力：最大支持12×1080P。
	1
	台

	4
	监控硬盘 （存储）
	1.8TB，3.5英寸SATA3.0接口；

2.转速：≥7200RPM；

3.缓存：≥256MB；

4.24×7 全天候高效稳定运行； 

5.支持3年有限质保服务。
	4
	块

	5
	工业交换 机
	端口数量：≥8个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 

2.端口最大转发速率：≥1000Mbps；

3.交换容量：≥15Gbps；

4.整机最大包转发速率：≥11Mpps；

5.MAC地址条目：≥2K。
	1
	台

	6
	智能云网

关设备
	1.包转发率：≥0.54Mpps，内存容量：≥1GB；

2.WAN以太口：1GE(电)+1GE(光)；LAN以太 口：4GE(电)；

3.USB接口：2个USB2.0，支持3G/4G-Modem  扩展；

4.SD卡接口：1个存储MicroSD；

5.支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能；支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLSVPN；支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制；

6.支持 U盘零配置部署。
	1
	台

	7
	网线
	六类非屏蔽网线。
	3
	箱

	8
	电源线
	RVV3*2.5/2*1.0，铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软线，2.5平方*3芯/1平方*2芯。
	800
	米

	9
	安装辅材
	施工相关全部辅材（包括但不仅限于RJ45  水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄 像机定制支架、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉、PVC/管材等）。
	1
	项

	10
	机柜
	1.机柜容量：≥6U；

2.尺寸：≥600mm*440mm*370mm。
	1
	台

	11
	安装调试 集成
	
	1
	项

	12
	互联网费
	带宽≥50M。
	3
	年


4、西乡黄池兄弟米业有限公司成品大米监管信息化设备

	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	计算机
	1.CPU≥1路，核心数≥6核，频率≥3.0GHz；

2.内存≥16GB DDR4 3200； 

3.硬盘≥1TB HDD+512GB SSD；

4.网卡：单口千兆 RJ45网卡； 

5.支持 IEEE-1284双向并口； 

6.232 串口接口≥2个

7.显示器≥23.8寸，1920×1080以上分辨率；

8.显卡≥2G独显；

9.其他：键盘、鼠标。

10.含国产操作系统。
	1
	套

	2
	网络红外

高清摄像

机
	1.400万变焦筒型网络摄像机； 

2.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

3.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

4.最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR；

5.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；

6.补光距离：红外光：最远可达50m；白光：最远≥30 m； 

7.配摄像机支架、电源。
	6
	台

	3
	硬盘录像 机
	一、硬件规格

1.2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源； 

2.满配8TB硬盘（总容量≥64TB)

3.2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出；

4.2个10M/100M/1000Mbps网口；

5.2个 USB2.0接口、1个USB3.0接口；

二、产品性能

1.输入带宽：≥256Mbps；

2.输出带宽：≥160Mbps；

3.接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入；  

4.解码能力：最大支持12×1080P。
	1
	台

	4
	监控硬盘 （存储）
	1.8TB，3.5英寸SATA3.0接口；

2.转速：≥7200RPM；

3.缓存：≥256MB；

4.24×7 全天候高效稳定运行； 

5.支持3年有限质保服务。
	4
	块

	5
	工业交换 机
	端口数量：≥8个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 

2.端口最大转发速率：≥1000Mbps；

3.交换容量：≥15Gbps；

4.整机最大包转发速率：≥11Mpps；

5.MAC地址条目：≥2K。
	1
	台

	6
	智能云网

关设备
	1.包转发率：≥0.54Mpps，内存容量：≥1GB；

2.WAN以太口：1GE(电)+1GE(光)；LAN以太 口：4GE(电)；

3.USB接口：2个USB2.0，支持3G/4G-Modem  扩展；

4.SD卡接口：1个存储MicroSD；

5.支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能；支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLSVPN；支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制；

6.支持 U盘零配置部署。
	1
	台

	7
	网线
	六类非屏蔽网线。
	3
	箱

	8
	电源线
	RVV3*2.5/2*1.0，铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软线，2.5平方*3芯/1平方*2芯。
	700
	米

	9
	安装辅材
	施工相关全部辅材（包括但不仅限于RJ45  水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄 像机定制支架、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉、PVC/管材等）。
	1
	项

	10
	机柜
	1.机柜容量：≥6U；

2.尺寸：≥600mm*440mm*370mm。
	1
	台

	11
	安装调试 集成
	
	1
	项

	12
	互联网费
	带宽≥50M。
	3
	年


5、西乡县粮食和物资储备局监管平台（展示中心）设备

	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	98寸液晶 电视
	1.监视器≥98寸，LED背光，分辨率 3840×2160@60Hz

2.USB接口≥1，HDMI接口≥2；

3.监视器待机功耗≤0.5W；

4.含支架、底座、HDMI线缆7M及安装辅材。
	1
	台

	2
	管理计算 机
	1.CPU≥1路，核心数≥6核，频率≥3.0GHz；

2.内存≥16GB DDR4 3200； 

3.硬盘≥1TB HDD+512GB SSD；

4.网卡：单口千兆 RJ45网卡； 

5.支持 IEEE- 1284 双向并口； 

6.232 串口接口≥2个

7.显示器≥23.8寸，1920×1080以上分辨率；

8.显卡≥2G独显；

9.其他：键盘、鼠标。

10.含国产操作系统。
	1
	套

	3
	安装辅材
	施工相关全部辅材（包括但不仅限于 RJ45 水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄像机定制支架、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉、PVC/管材等）。
	1
	项

	4
	安装调试
	
	1
	项


（二）监管信息化改造升级

	一、出入库、监控系统增加设备

	序 号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	★自动道闸设备
	1.直杆数字道闸快速全向；
2.直杆≥3米，杆长可定制；
3.可距离≥10米遥控开关进行控制；
4.在道闸杆下方有车辆时，具有回弹、防砸功能；
5.具有RS485通讯接口；

6.配置防砸雷达，具有防砸功能。
	4
	台

	2
	车牌识别

摄像机
	1.集成度高：集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本；
2.调试方便：采用3.1-6mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广；
3.智能识别算法：深度智能识别算法，支持≥8种车型，≥10种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别；
4.摄像机最低照度：彩色 0.022Lux@(F1.2,AGC ON)黑白0.011Lux@(F1.2,AGC ON)；
5.快门：1/30 秒至1/100000 秒；
6.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；
7.自动光圈：DC 驱动；

8.ICR 切换：支持；
9.镜头：电动镜头3.1-6mm；
10.日夜转换模式：ICR 红外滤片式；
11.数字降噪：3D 数字降噪；
12.视频压缩标准：
H.264/H.265/MJPEG视频压缩码率：32Kbps～16Mbps；
13.帧率：25fps(1920*1200)。
	4
	台

	3
	防砸雷达
	1.具备检测车和人功能，支持单人过滤；
2.自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
3.环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	4
	台

	4
	出入口显示屏
	1.显示屏类型： LED 屏（4行 4 字），显示屏尺寸约256mm×256mm（长×宽）；
2.显示颜色：支持红绿黄三色显示；
3.显示屏像素构成：1R1PG 4.显示屏分辨率：≥4096Dots（64×64，4行4字），点间距≤4.0mm；
5.显示屏寿命：≥100000h
6.显示屏亮度：≥5000cd/㎡，可调并可根据环境亮度自适应。
	2
	台

	5
	立杆

（1.3米）
	1.立柱高度：1.3米；

2.立柱直径：60mm；
3.可安装一体机。
	4
	根

	6
	车辆管理

主机
	1.硬盘存储：标配≥2T 硬盘，最大支持≥6TB 容量硬盘；
2.网络接口：≥1个外网千兆网口，≥8个内网百兆网口；
3.音频接口：≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口；
4.报警输入：≥2个开关量报警输入接口；
5.报警输出：≥1个开关量报警输出接口；
6.RS232 接口：≥2个 R232接口；
7.RS485 接口：≥1个RS485接口；
8.USB 接口：≥4个 USB2.0接口；
9.显示接口：≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口；

10.数据存储：支持对通行车辆的信息（车牌、通行记录、图片、录像片段）存储；
11.地磅仪器对接：支持对接称重仪器，读取称重数据，支持无效数据过滤，支持稳态判断，支持多次读取平均值；
12.信息显示播报屏：支持对接信息显示播报屏，提示称重步骤，显示播报称重数据，提示司机下车等；

13.支持过磅业务配置：支持配置皮重、毛重、净重显示存储，支持物料显示存储，支持发货收货显示存储；
14.标准接口：标准的SDK/OTAP 协议，支持对接云平台，对外扩展性强，上报称重数据、车牌、图片等。
	2
	台

	7
	移动式扦样机
	1.旋转臂长（沿X轴）：≥5000mm；

2.扦样杆长（沿Z轴）：≥4500mm；

3.摆动角度：≥0-270 ℃；

4.旋转电机：≥380V0.55kw；

5.扦样小车移动电机：≥380V0.75kw；

6.扦样杆升降电机：≥380V0.75kw；

7.立柱升降液压电机：≥380V3kw；

8.吸粮器：≥380V、3kw。
	1
	台

	8
	桌面摄像机
	1.400万USB桌面摄像机；
2.400万CMOS；
3.图像清晰、细腻，最高分辨率为≥2560×1440；

4.采用低畸变镜头。
	2
	台

	9
	扦样摄像机
	1.400万智能变焦筒型网络摄像机；

2.2.7-12mm变焦镜头，满足不同抓拍距离要求；

3.白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；

4.亮度(灰度)等级11；亮度信号信噪比 52.2dB；图像延时200ms；图片有效像素1600(H)×1200(V)；视频分辨率/帧率：1600(H)×1200(V)，1~25fps可调；水平分辨≥1000TVL；最低照度：彩色 0.001lx；黑白0.0002lx；动态范围64dB；

5.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；

6.可以拍摄扦样过程画面；

7.提供API接口，可以进行二次开发利用。
	1
	台

	10
	半球摄像机
	1.400万定焦半球型网络摄像机；
2.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
4.补光灯类型：红外灯；
5.补光距离：最远可达30m；
6.1个内置麦克风，1个内置扬声器；
7.防护：≥IP66，IK10；
8.配摄像机底座、电源。
	4
	台

	11
	地磅枪机

摄像头
	1.400万变焦筒型网络摄像机；
2.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；
3.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

4.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
5.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；
6.补光距离：红外光：最远可达50m；白光：最远可达30m；
7.配摄像机支架、电源。
	2
	台

	12
	二代身份证阅读器
	1.可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；

2.兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号；

3.通信接口：RS232 接口。
	1
	台

	13
	药剂库半球摄像机
	1.400万定焦半球型网络摄像机；
2.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
4.补光灯类型：红外灯；
5.补光距离：最远可达30m；
6.1个内置麦克风，1个内置扬声器；
7.防护：≥IP66，IK10；
8.配摄像机底座、电源。
	1
	台

	14
	机械库

内枪机
	1.400万变焦筒型网络摄像机；
2.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

3.传感器类型：1/3"Progressive Scan CMOS；

4.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
5.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；
6.补光距离：红外光：最远≥50m；白光：最远≥30m；
7.配摄像机支架、电源。
	2
	台

	15
	银行卡读卡器
	1.平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时；

2.记录格式：兼容IBM、ISO格式；

3.有效读卡距离：0～5cm；

4.拉卡速度：10～120cm/s；

5.磁头寿命：＞50万次； 

6.IC卡接口：1个外部用户IC卡插口，3个内部； 

7.PSAM卡插口；
8.接触式IC卡标准：符合ISO7816；
9.非接触式IC卡符合天线谐振频率：13.56MHz；

10.支持ISO14443TypeA协议；
11.通讯接口：USB口，支持软件集成的开放式API；
12.银行卡读写：磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡三合一，支持1.2.3轨的磁条的读功能。
	1
	台

	16
	交换机
	1.端口数量：≥8个
10/100/1000Mbps RJ45端口；
2.端口最大转发速率：≥ 1000Mbps；
3.交换容量：≥15Gbps；

4.整机最大包转发速率：≥11Mpps；
5.MAC地址条目：≥2K。
	2
	台

	17
	★硬盘录像机
	一、硬件规格
1.2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源；
2.支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)
3.2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出；
4.2个10M/100M/1000Mbps网口；
5.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；
二、产品性能
1.输入带宽：256Mbps；

2.输出带宽：160Mbps；

3.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入；

4.解码能力：最大支持12×1080P。
	1
	台

	18
	监控专用硬盘（8T）
	1.8TB，3.5英寸SATA3.0接口；
2.转速：≥7200RPM；
3.缓存：≥256MB；
4.24×7全天候高效稳定运行；

5.支持3年有限质保服务。
	8
	个

	19
	计算机
	1.CPU≥1路，核心数≥12核，频率≥2.1GHz；

2.内存≥32GB DDR4 3200； 

3.硬盘≥1TB HDD+1TB SSD；

4.网卡：单口千兆RJ45网卡；

5.支持IEEE-1284双向并口；

6.232串口接口≥2个；

7.显示器≥23.8寸，

1920×1080以上分辨率；

8.显卡≥4G独显；

9.其他：键盘、鼠标。

10.含国产操作系统。
	4
	套

	20
	光纤
	GYXTW12芯（电信级）含光纤熔接、光纤连接等配件。
	350
	米

	21
	光纤收发器
	1.16口，2U机框；
2.满配16块卡式光纤收发器；
3.含16块收发器具有1个光口和1千兆电口，单模双纤，传输20KM,SC接口；
4.可提供工信部检验报告及入网许可证。
	1
	对

	22
	信息箱
	1.材质：304不锈钢，厚度≥1.5mm；
2.具备防尘、防水、防腐蚀效果，带温控及散热风扇。
	2
	台

	23
	网线
	六类非屏蔽网线。
	3
	箱

	24
	电源线
	RVV3*2.5/2*1.0，铜芯聚 氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软线，2.5平方*3芯/1平方*2芯。
	900
	米

	25
	安装辅材
	施工相关全部辅材（包括但不仅限于RJ45水晶头、光纤箱、跳线、接线盒、摄像机底板、摄像机定制支架、密封胶、管接头、电源接线板、螺丝钉、 PVC/管材等）。
	1
	项

	26
	数据接口开发与调试集成

（3 年）
	集成出入库、粮情、视频监控、车牌识别等物联网接口，按照国家规范要求开发数据接口与省平台对接（适应国家局3年软件接口开发服务）。
	1
	项

	27
	粮库信息系统软件部署
	完成上级配发粮库信息系统软件终端部署安装：读卡制卡模块、打印终端配置、票据模版制作、软件 模块配置调试、权限配置、单位组织架构初始化、仓库、油罐数据初始化、数据上报接口调试、系统培训等。
	1
	项

	28
	静态地址接入费用
	1.通讯带宽≥50M；
2.含至少一个可用固定IP。
	3
	年

	29
	安装调试费
	
	1
	项

	二、窗户改造

	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	保温密闭窗
	1.洞口尺寸：1000*1000mm；
2.窗框：采用实厚 1.5mm  热镀锌板
3.窗扇：采用实厚 1.5mm热镀锌板包边，面层采用实厚 0.4mm 白色彩钢板覆盖。窗扇内包 50mm 厚硬泡聚氨酯。
	18
	套

	2
	密闭窗执行机构
	1.可通过手动摇杆实现开关功能；

2.工作环境温度：-40℃～+80℃；工作环境湿度：0-100%RH；

3.具有手自一体化功能（断电时可手动开启）。完全开、关盖时间35秒，开启角度 120°。
	18
	套

	3
	窗户控制软件
	可视化操作，实现窗户控 制功能。
	1
	套

	4
	窗户控制柜
	1.材质：1500mm*600mm*400mm，304不锈钢箱，厚度≥1.5mm； 

2.具备防尘、防水、防腐蚀。
	2
	台


