采购需求

一、项目概况

本工程10kV电源由162农上线三友支线新立35+1#杆“T”接供电，10kV线路经架空与地埋方式接入供电。新建 1000KVA箱变一台。新立电杆8根：其中φ190×12m 电杆2根、φ190×15m电杆2根、φ270×15m电杆1根、φ350×15m 电杆3根。新建 10kV 线路路径约 722 米：其中10kV架空线路全长 367米，导线采用 JKLYJ-10-70；埋地电缆线路全长 380米，电缆采用YJLV22-8.7/15KV-3×70。制作电缆井5座。