- 谈判内容及采购需求

本次视频会议等设备采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

- 一、采购需求：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超清视频会议终端 | - 超清视频会议终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，安全可靠。 2、支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准，会议速率≥128Kbps－8Mbps。 3、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议，设备应等于或优于此参数。 4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到≥20KHz以上的宽频效果。 5、支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持≥4K30fps。 6、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率，设备应等于或优于此参数。 7、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持1Mbps呼叫带宽即可实现4K30fps超高清图像。 8、支持不少于6路高清视频输入接口、6路高清输出接口，接口类型需包括3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA等高清接口。支持标准的HDBaseT视频输入接口。 9、支持不少于6进5出独立的音频输入输出接口。 - 支持1个FXO电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 11、支持会控功能，可实现呼叫、参加、创建会议、一键加入虚拟会议、组织架构、静音/哑音、音量调节、内容共享、摄像头控制、预置位操作、申请主席/发言人、指定主席发言人、添加/删除与会方、退出/结束会议等功能。 12、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 13、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 14、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 15、设备能与上级院设备连通且兼容。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 超清会议摄像机 | - 为保证系统的稳定性，摄像机需与超清视频会议终端兼容。 2、采用一体化设计，包括1个用于追踪的PTZ摄像机、1个全景摄像机。 3、图像传感器采用不小于1/2.8"4K2K 图像传感器，支持≥4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 - 支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 5、主摄像机支持广角镜头，水平视角不小于78°。 6、视频输出接口具备HDMI接口。 7、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 8、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 9、支持保存不少于200个预置位。 10、设备能与上级院设备连通且兼容。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 普通会议终端 | - 提讯终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，安全可靠。 2、提讯终端需采用国产嵌入式操作系统。 3、提讯终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 4、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，通信速率支持128Kbps－8Mbps。 5、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7、支持H.239、BFCP双流协议标准。 8、支持1080p30、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9、支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 - 支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口 - 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 12、支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 13、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 14、设备能与上级院设备连通且兼容。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音响系统 | 包括音响、抑制器、时序器、效果器、无线手拉手、无线话筒、机柜 音响：频率范围:不低于120Hz-20KHz 额定输入功率:≥200W(连续)≥400W(节目信号)≥800W(峰值) 灵敏度:≥94dB(1W/1m) ，最大声压级:≥123dB(连续),≥129dB(峰值) 额定阻抗:8Ω，覆盖角度(HxV):≥90度x≤30度 低音单元:≥4x4"(25mm音圈)，高音单元:≥1x3"锥形 输入连接:红黑线夹 安装:壁挂、支撑 功放：8Ω立体声功率:≥350W×2，4Ω立体声功率:≥580W×2 8Ω桥接功率:≥1160W，频率响应:不低于20Hz-20KHz(±0.3dB) 总谐波失真:≦0.05%，信噪比:(1KHz,0.775VA计权) ≥100dB 阻尼系数:≥200 ，输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.5dB 输入阻抗(平衡/不平衡): 30KΩ/15KΩ，电压增益: 37.5d 冷却:从前到后抽风 保护功能:软启动/直流/短路/过载/削峰/失真压限/过热/开机音量淡入 效果器：Music最大输入电平：4.5V(RMS) 最大输出电平;4.5V(RMS)，Music:通道增益，MAX: 12dB 有线话筒灵敏度:64mV(OUT: 4V)，后面板无线话筒灵敏度:1V(RMS) 信噪比:>80dB，输入电源电压:220V 50Hz 抑制器：1、具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理。 2、额定电压：220V~±10% 50Hz 3、消耗功率：7W 4、取样频率：≥32KHz 5、频率响应：≥125Hz~15KHz (语音模式)20Hz~15KHz (音乐模式) 6、失 真：<0.1% @ 1KHz 7、信 噪 比：>90dB 8、信号延迟：7ms (音乐模式)11ms (语音模式)。 9、输入阻抗：20KΩ。 10、输出阻抗 (平衡)：200Ω。 时序器：1、每路输出通道内置电源文波过滤器，可增强电源稳定性 2、背板卡侬接口，支持多台设备联级功能。 3、采用数码管实时显示电压。 4、支持全电压工作。 5、每路输出支持独立操控和程序设备控制。 6、输入容量：最大输入63A。 7、输出通道：单通道最大输出30A/60S。 8、可控通道：≥8通道。 9、间隔时间：≤1ms 无线话筒：1、采用pi/4 DQPSK数字调制解调技术； 2、16bit 48kHz的PCM格式音频编解码。 3、2毫秒极低语音延时。 4、无线音频具有ID码，非本系统ID码音频自动静音。 5、 丰富无线频点资源，可以在16个频点中自由选择空闲频点通信。 6、 通信距离≥80米。 7、 无须频率资源规划，多套无线系统可以共存使用。 8、 主机无线接收支持P2P模式和真分集模式。 9、具备SIR红外通信功能。 技术参数： 通信频率：500-900MHz，通信方式：FHSS，48频点。 音频频响：30Hz-20KHz，音频延时：2.5毫秒。 信噪比：≥74DB(A计权)，总谐波失真：≤0.249%(30HZ-20KHZ) 无线主机：1、采用无线数字通讯，多级纠错和加密扰码。最大限度防止串频干扰和手机电磁干扰。 2、声音和控制信号都采用无线方式处理，无需繁琐的连线。打开电源即可使用在信号覆盖的范围内可以任意移动使用。 3、具有先进先出、主席模式和限制发言三种会议模式，系统同时发言人数1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人）。 4、使用大屏幕显示工作内容。分级菜单设计，具有会议模式、使用人数、使用通道、单元电量等内容。 5、系统具有高、中、低3段EQ调节功能，人性化的音效设计，内置会议和演讲两种出厂均衡配置模式，并带有两组自定义模式。通过自定义模式调节，可以获得想要的任何音质。 6、会话单元具有频率自动追踪连接功能，无需繁琐的对频操作。 7、具备干扰信号自动侦察功能，发现干扰信号时会分配能避开干扰信号的频率来使用。 8、支持多套主机独立同时使用，通过配置各套主机的通信IP和通信ID，可以实现多会场独立同时会议。 9、会议单元具备低压指示功能和低压关机保护功能。 机柜：42U机柜 | 套 | 1 |  |
| 5 | 拼接屏 | 1、要求3*3=9,单块拼接屏达到4K标准，支架为液压支架，且负责安装调试，培训，支持USB在线升级功能，支持7*24小时不间断工作。 2、内嵌大屏拼接软件可实现多台拼成一个大屏，支持RS232环接并远程控制。 3、支持机器无信号时自定义整屏图像画面，支持在线字幕播放：如紧急播放、定时播放跑马灯效果。 4、分辨率：1920*1080（2*2以上可以实现3840*2160+） 亮度500 cd/m²（typ.）/700 cd/m²（typ.）。 5、对比度：1400:1（typ.）像素点距0.63（H）mm*0.63（V）mm帧频60Hz视角178°（H）*178°（V）。 6、寿命60000hrs(min.)色饱和度72%可视面积1209.6(H)mm*680.4(V)mm色彩度1.06B。 7、电源电压：100～240V，50-60Hz最大功率200W待机功率0.5W 环境工作温度：0℃～40℃ 工作湿度10%～90% 无凝结储藏温度0-20℃～60℃，储藏湿度20%～80%无凝结 显示模式标准、柔和、用户、亮丽 最长使用时间24小时（小时/天）。 8、输入接口USB接口1HDMI输入接口1VGA输入接口1 DV输入接口1 BNC in输入接口1 DP输入接口1，远程控制接口RS 232 RS232-in*1，RS232-out*2，裸机外形尺寸1210.5*681.2mm*93.1mm(厚度) 加挂钩厚度。 9、1mm，拼缝 物理拼缝双边0.88mm，光学拼缝1.2mm 墙支撑 壁挂水平固定/壁挂垂直固定，功能支持10bit双路LVDS（1920*1080）高清显示 采用可编程12-bit RGB gamma 校正技术，完善的工厂设置模式。 采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等，采用3-D降噪技术，自带拼接软件，支持拼接成大屏幕 支持USB2.0软件升级。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络安全设备 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥360Mpps。 2、冗余主控,要求主控切换时不影响业务转发，控制转发物理分离，独立冗余主控、独立冗余转发板。 3、支持对系统软硬部件的内部事件、状态进行监控，出现特定事件后能够自动调整网络设备业务和控制策略，实现智能自动化控制。 4、支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等。 5、 根据链路质量在Hub站点与Spoke站点之间为不同业务流量选择不同隧道进行选路，增强业务传输的可靠性。 6、支持VXLAN数据中心特性。 7、支持IPv6-IPv6报文前缀转换。 8、不影响左右机柜散热效果，符合主流机房设计。 9、支持虚拟化特性，可将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备。 千兆光口≥4,千兆电口≥4。 10、设备能与上级院设备连通且兼容。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 远程送达设备 | 1、屏幕尺寸: ≥10.1英寸。 2、显示比例: ≥16:10。 3、显示区域: ≥216.96 X135.6(mm)。 4、分辨率: ≥1280*800。 5、像素点尺寸: ≥0. 1695 X 0.1695(mm)。 6、亮度:≥200。 7、对比度 : ≥800:1。 8、相应时间: ≥4 ms (Typ) TF 11 ms (Typ)。 9、可视角度:水平≥170°，垂直170°@CR≥10。 10、屏幕材质:钢化玻璃。 11、手写方式：采用电磁压感手写笔进行手写签名。 12、捺印模块：电容式。 13、捺印图像大小：≥256*288。 14、手写笔：无源手写笔。 15、操作系统:≥安卓7.1操作系统。 16、数据及供电方式:复合式应用。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 业务软件 | 文字处理软件：用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。主要功能包括: 1、文字功能:支持文档修订与批注；提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉引用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。 2、表格功能:支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合并拆分、支持大型表格打印功能。 3、演示功能:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能。 4、能与上级院软件兼容。 图形处理软件：1、提供OFD文档的打开、保存、另存、检索等基本操作；支持自动保存，支持文本内容带格式复制功能；支持套红打印。 2、支持签章、骑缝章、联合盖章、预盖章、日期章、文字定位盖章等盖章功能，支持加密封装。 3、支持对OFD文件的内容进行修订标记，标记类型包括删除、插入、替换、移动等；支持图文注释，支持文本框注释；支持JS的二次开发接口调用。 4、能与上级院软件兼容。 浏览器：1、客户端基础功能，地址栏、标签栏、收藏管理、下载管理、插件、快捷键、鼠标手势。 2、数据清理，提供清理网页缓存，浏览记录，cookie，下载记录，表单数据功能。 3、开发者工具，支持网页调试能力，为各桌面应用开发者提供开发者工具，支持网页调试能力，包括：网页元素查看和修改，控制台输入输出，源代码查看和调试，网络请求分析，性能分析等，以下为开发者提供开发者工具，支持网页调试等功能。 4、可信应用调用，支持对可信应用（如wps文档、表格、幻灯片等）的白名单信任预处理，实现在浏览器中直接调用可信应用的便捷性操作。 能与上级院办公系统浏览器连通且兼容。 操作系统：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能。系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。可提供同源涉密内网操作系统产品，满足内网、外网体验一致。 软件能与上级院设备连通且兼容。 | 套 | 40 |  |
| 9 | 显示器 | 1、广视角显示器，护眼显示器 屏幕尺寸≥23.8英寸 分辨率 ≥1920x1080。 2、屏幕比例 16:9（宽屏） 高清标准1080p（全高清）面板类型VA 静态对比度4000:1，设备应等于或优于此参数。 3、显示参数 亮度≥250cd/㎡ 可视角度≥178/178° 色深 ≥ 8bit 接口参数 视频接口≥D-Sub（VGA）×1，HDMI×1纠错。 4机身颜色 黑色 产品尺寸 ≥ 541.8×413.6×180mm（包含底座） 壁挂支持（100×100mm）。 | 台 | 30 |  |
| 10 | ups设备 | 1、12V38AH。（备注：电压：12V，电池容量：38AH） | 块 | 16 |  |
| 11 | 钉卷机 | 1、可装订材料：纸张制品（档案、卷宗、文档等）。 2、装订方式：全自动一键三孔同步打孔并自动穿线。 3、装订孔间距：孔距83mm/78mm/88mm(多种孔距可选）。 4、装订厚度：≤40mm任意厚度。（备注：自适应小于40mm任何厚度） 5、钻孔直径：随机配带Φ3.0，Φ4.5mm，Φ5.0mm中空特种钻刀，三种规格可以互用。 6、机身：全金属外壳，合金工作台，11寸彩色液晶显示屏，带刀垫伸缩滑板，可旋转垫片，镶嵌式抽屉，超静音马达、集储存文件箱，工具抽屉一体的带万向轮可移动专用柜。 7、钻孔定位：双十字式激光定位。 8、操控面板：超大触控显示屏。 9、放线方式：免工具便捷放线。 10、装订材料：专用棉线，单双线均可。 11、装订速度：小于等于16秒。 12、装订规格：≥最大纵深200，宽500。 13、工作台尺寸：≥500mm（宽）X420mm（深）。 14、机器尺寸：≥500mm（宽）X420mm（深）X1300mm(高）。 15、柜子尺寸：500*380*700mm。 16、电源：220V±5%、50Hz。 17、供电电压：≤24V（安全电压）。 18、功率：工作状态≤350W、非工作状态≤10W。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 便携式办案设备 | 1、处理器架构：ARM架构。 2、处理器主频：≥3.2GHz ，A77*1+2.4GHz ，A78*3+1.8GHz ，A55*4，最高频率：3.2GHz，处理器核心：≥八核心 ，系统内存：≥8GB存储容量≥512GB 。 3、屏幕尺寸 ≥11.5英寸 屏幕类型 IPS 亮度≥ 500nits 屏幕分辨率 ≥2880×1800，屏幕像素密度：≥291ppi 屏幕描述 ≥3:2，DCI-P3广色域，≥87%屏占比，屏幕刷新率≥144Hz 4、功能应用：WiFi功能，支持802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，VHT80，HE 80 ，支持，蓝牙5.2模块。支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS 感应器：环境光传感器，霍尔传感器，陀螺仪，指南针，重力传感器 多屏协同，平行视界，扬声器：4扬声器，麦克风： 4麦克风，双摄像头（前置800万摄像头，后置1300万摄像头） 格式支持：音频格式、支持MP3等格式。支持MP4等格式 图片格式 支持JPEG，GIF设备应等于或优于此参数。 5、数据接口： USB Type-C接口（支持数据和充电）， 音频接口：USB Type-C立体耳机接口，设备应等于或优于此参数。 6、电池容量：≥8300mAh， 续航时间：≥11小时视频播放时间，电源适配器 支持40W有线快充。 7、享受三包服务，质保时间 1年，主机1年保修。 | 台 | 5 |  |
| 备注 | 为了确保超清视频会议终端、超清会议摄像机、普通会议终端、远程送达设备、网络安全设备、业务软件与上级院数据兼容，为切实做到软件数据兼容，各供应商可实地勘察设备和软件情况。 勘察时间：公告期上班时间。 联 系 人：刘亚飞 电话：18161725333 |  |  |  |  |