采购项目要求

	工程名称：榆林市畜牧兽医服务中心优质畜产品展厅建设项目-装饰工程                                             专业：土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

			拆除工程

		
	1

	040801006001

	拆除砖石结构�
[项目特征]
1.结构形式:拆除门洞砖砌体

	m3

	0.96


	2

	010302006001

	零星砌砖�
[项目特征]
1.零星砌砖名称:MU10标准砖
2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆

	m3

	0.39


	3

	01B001

	门拆除
[项目特征]
1.原有门拆除、卷闸门拆除

	樘

	3


	4

	010403005001

	过梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25混凝土
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

	m3

	0.09


	5

	01B001

	拆除垃圾外运

	项

	1


			楼地面工程

		
	6

	020103001001

	橡胶板楼地面�
[项目特征]
1.塑胶地板面层
2.自流平找平层
[工作内容]
1.清理地面-定号、弹点、试铺-涂刷地板粘合刘-卷材铺贴-开缝与焊缝-收头处理-清理、检查、修整、压平-维护保养
2.基层检查-基层清理-基层喷砂打磨-裂缝切割及修补-局部涂刷界面剂2遍-修补及局部找平-涂刷界面剂2遍-面层自
 流平-成品养护-上色

	m2

	46.93


	7

	020105007001

	金属踢脚线�
[项目特征]
1.踢脚线高度:80mm
2.黑钛不锈钢踢脚线

	m2

	2.67


	8

	020102001001

	石材楼地面�
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石地面

	m2

	1.18


			天棚工程

		
	9

	020302001001

	天棚吊顶�
[项目特征]
1.吊顶形式:轻钢龙骨石膏板吊顶
2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格：阻燃板基层
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板面层，白色乳胶漆两遍
5.压条材料种类、规格:黑钛不锈钢收边条

6.灯槽制作，安装

7.基层板防火漆两遍

[工作内容]

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、油漆

	m2

	41.43


	10

	020302005001

	组物软雕吊顶�
[项目特征]
1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色:软膜吊顶
3.底基层材料种类、规格：阻燃板基层
4.基层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板面层，白色乳胶漆两遍
5.基层板防火漆两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.龙骨安装
4.铺贴面层
5.刷防护材料、油漆

	m2

	5.5


			墙面工程

		
	11

	020509002001

	织锦缎裱糊�
[项目特征]
1.墙面满刮腻子打磨，贴宣绒布画面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

	m2

	85.58


	12

	020207001014

	装饰板墙面�
[项目特征]
1.墙体类型:07外墙面
2.铝塑板干挂
3.墙面找平，刮防水腻子打磨，喷防水乳胶漆

	m2

	26.72


	13

	020603009002

	镜面玻璃�
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:6+6厚夹胶玻璃

	m2

	5.28


	14

	020401001001

	镶板木门�
[项目特征]
1.门类型:隐形门
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

	m2

	1.89


	15

	020209001001

	隔断�

[项目特征]

1.骨架、边框材料种类、规格:钢骨架支撑，轻钢龙骨

2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃板基层，石膏板面层

[工作内容]

1.骨架及边框制作、运输、安装

2.隔板制作、运输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、油漆
	m2

	11.84


	16

	020606003001

	玻璃橱窗
[项目特征]
1.规格:2120*2100mm
2.PVC板雕刻场景，喷绿色油漆
3.PVC板雕刻批灰打磨2底2面喷漆
[工作内容]
1.基层安装
2.箱体及支架制作、运输、安装
3.面层制作、安装
4.刷防护材料、油漆

	m2

	4.45


			其他工程

		
	17

	020601002001

	展柜
[项目特征]
1.名称：高展柜
2.制作、安装
3.具体详见设计图

	m2

	8.95


	18

	020601011001

	矮柜�
[项目特征]
1.名称：产品展示矮柜
2.具体详见设计图

	m

	9.49


	19

	020601011002

	矮柜�
[项目特征]
1.名称：场景定制
2.具体详见设计图

	m

	2


	20

	020601011003

	矮柜�
[项目特征]
1.名称：水产品展示矮柜
2.具体详见设计图

	m

	9.49


	21

	020601015001

	展板�
[项目特征]
1.名称：定制展板
2.具体详见设计图

	m2

	3.95


	22

	020601015002

	展板�
[项目特征]
1.名称：粘贴中华人民共和国地图
2.工艺为亚克力立柱中国地图装置，漫反射光源、变压器、亚克力棒激光雕刻底板洗孔，UV

地图轮廓

3.具体详见设计图
	个

	1


	23

	020601015003

	展板�
[项目特征]
1.名称：PVC雕刻版
2.具体详见设计图

	m2

	4.32


	24

	020607004001

	金属字�
[项目特征]
1.名称：可跟换不锈钢铭牌
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

	块

	28


	25

	020607001001

	泡沫塑料字�
[项目特征]
1.名称：PVC立体雕刻字
2.具体详见设计图
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

	个

	600


	26

	020607004002

	金属字�
[项目特征]
1.名称：榆林市优质畜产品展厅中心
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装

	个

	12



	


	工程名称：榆林市畜牧兽医服务中心优质畜产品展厅建设项目-电气工程                                             专业：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	配电箱
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:配电箱AL1
2.规格:800*1000
3.无端子外部接线:BYJ-2.5:27个/BYJ-4:24个
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	
	
	配管、配线
	
	

	2
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:KBG
3.规格:DN20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	202.43

	3
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:桥架敷设
[工作内容]
1.配线
2.桥架配线
	m
	274.09

	4
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.名称:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	390.33

	
	
	开关、插座、灯具
	
	

	5
	030213003001
	装饰灯�
1.名称:LED轨道射灯
2.Φ44mm
	套
	19

	6
	030213003002
	装饰灯�
1.名称:清扫筒灯
	套
	7

	7
	030213003003
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
2.型号:单向
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	8
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具

[项目特征]

1.名称:机房吸顶灯

2.220V 32W

[工作内容]

1.安装�
	套
	2

	9
	030213003004
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急疏散指示灯
2.22W
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	10
	030213003005
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急照明灯
2.36W
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	11
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	12
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相五孔安全型插座
[工作内容]
1.安装
	个
	11

	13
	030213003006
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:LED灯带12~25W/m(3000K)
[工作内容]
1.安装
	m
	64.66

	14
	030213003007
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:轨道
[工作内容]
1.安装
	m
	19.99


	工程名称：榆林市畜牧兽医服务中心优质畜产品展厅建设项目-弱电工程                                             专业：建筑智能化系统设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	031205002001
	前端机柜�
1.名称:弱电机柜
	个
	1

	2
	031103023001
	单口非屏蔽八位模块式信息插座�
1.规格:单口网络模块
	个
	6

	3
	031103023002
	单口非屏蔽八位模块式信息插座�
1.规格:无线APP
	个
	1

	4
	031208008001
	电视监控摄像设备�
[项目特征]
1.名称:红外枪型标清数字摄像机
2.200W像素，1080P@25帧，H264编码，20m红外
[工作内容]
1.本体安装
	台
	4

	5
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:KBG
3.规格:DN20
4.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	50.24

	6
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内
2.导线型号、材质、规格:RVV-2*2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	120.26

	7
	031103019001
	大对数屏蔽电缆�
[项目特征]
1.规格:UTP-4
2.敷设方式:管内穿线
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	120.26

	8
	031208017001
	显示装置�
1.名称:85寸显示器
2.屏幕比例：16:9；屏幕分辩率：1980*1080
3.支架
	台
	1

	9
	031208017003
	显示装置�
1.名称:24寸互动一体机
2.根据需求定制3.5米轨道
3.24寸电容触摸一体机配置I5-6代，8+128G
4.产品介绍二维码制作（28个暂定）
	台
	1

	10
	031208017005
	显示装置�
1.名称:24寸触摸一体机
2.24寸壁挂高清电容触摸一体机/内置电脑i3-3代主板4G内存128G固态硬盘win10系统
3.甲方提供资料，内容制作视频剪辑
	台
	1

	11
	031208017006
	显示装置�

1.名称:广告机24寸

2.甲方提供资料，视频制作
	台
	1

	12
	031208017004
	显示装置�
1.名称:32寸互动一体机
2.屏幕比例：16:9；屏幕分辩率：1920*1080；内置电脑，I5处理器8G内存 120G固态硬盘win10系统，含落地支架
3.一体机与广告机互动程序；外接小牧丁、甲方生产数据显示、食品溯源的接口程序
	台
	1

	13
	CB001
	灭火器�
1.名称:灭火器
2.参数：MFZ/ABC3
	组
	3


