采购需求及要求

一、采购内容

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街道清洗清扫车 | 详见采购文件 | 1704000.00 |
| 2 | 垃圾车 | 详见采购文件 | 2025000.00 |
| 3 | 其他专用车辆 | 详见采购文件 | 1956000.00 |

二、技术要求

一标段：街道清洗清扫车

吸尘车

1.技术参数

| 底盘 | 二类载货底盘 |
| --- | --- |
| 排放标准 | 国六 |
| 发动机功率(kw) | ≥140 |
| 轴距（㎜） | ≥3800 |
| 接近角/离去角 （°） | ≥17/6 |
| 副发动机功率(kw) | ≥95 |
| 外形尺寸（mm） | ≥7800*2500*3000 |
| 最大总质量（kg） | ≥17500 |
| 额定载质量(Kg) | ≥6800 |
| 最高行驶速度（㎞/h） | ≥85 |
| 最大清扫宽度(m) | ≥2.8 |
| 作业速度（km/h） | 2.5～15 |
| 吸入最大颗粒（㎜） | ≥100 |

2.性能要求

1.车辆的宽幅吸嘴采用中置或后置的布置方式，要求由液压油缸控制升降；

2.具有自动卸料及自动清灰的功能，滤筒拆卸维护应简单、方便，垃圾箱采用倾斜板结构；

3.面板要具有副发动机转速、水温、操作工况等的实时显示与监控等视频功能；

4.滤筒要设有气脉冲滤筒清灰装置；

湿扫车（扫路车）

1.技术参数

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数 （mm） | 长×宽×高 | ≥8100×2400×3000 |
|  |  | 轴距 | ≥3800 |
|  |  | 接近角/离去角 （°） | ≥15/7 |
| 2 | 质量 参数(kg) | 最大总质量 | ≥17500 |
|  |  | 额定载质量(Kg) | ≥6500 |
| 3 | 底盘参数 | 底盘 | 二类载货底盘 |
|  |  | 排放标准 | 国六 |
|  |  | 燃油 | 柴油 |
|  |  | 额定功率(kW） | ≥150 |
| 4 | 副发动机 | 燃油 | 柴油 |
|  |  | 额定功率（Kw/rpm） | ≥95 |
| 5 | 整车参数 | 最高行驶速度（㎞/h） | ≥85 |
|  |  | 垃圾箱容积（m3） | ≥7.8 |
|  |  | 水箱容积（L） | ≥4000 |
|  |  | 最大清扫宽度（m) | ≥3.5 |
|  |  | 清扫速度（km/h） | 5～20 |
|  |  | 最大清扫能力（m2/h） | ≥70000 |
|  |  | 最大抽吸能力（mm） | ≥100 |
|  |  | 最大卸料角度（°） | ≥40 |

2.性能要求

1、车辆的发动机可以实现空载启动，具备启动离合装置；

2、车辆的安全架设有接近开关，整个车辆采用插装式液压阀进行液压驱动；

3、车辆的清扫装置及左右前清扫刷盘具有自动避障保护功能或自动复位功能，扫盘可以单独控制使用；

4、车辆具备高压洗车装置；

洗扫车

1.技术参数

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数 （mm） | 长×宽×高 | ≥8500×2400×3000 |
|  |  | 轴距 | ≥5000 |
|  |  | 接近角/离去角 （°） | ≥17/12 |
| 2 | 质量 参数(kg) | 最大总质量 | ≥17500 |
|  |  | 额定质量(Kg) | ≥6000 |
| 3 | 底盘参数 | 底盘 | 二类载货底盘 |
|  |  | 排放标准 | 国六 |
|  |  | 燃油 | 柴油 |
|  |  | 额定功率 (kW） | ≥150 |
| 4 | 副发动机 | 燃油 | 柴油 |
|  |  | 额定功率（Kw/rpm） | ≥95 |
| 5 | 整车参数 | 最高行驶速度（㎞/h） | ≥85 |
|  |  | 清水箱容积（m³）： | ≥8.5 |
|  |  | 垃圾箱容积（m³）： | ≥7 |
|  |  | 洗扫宽度(m)： | ≥3.5 |
|  |  | 作业速度（km/h）： | 3～20 |
|  |  | 最大清扫作业能力㎡/h | ≥70000 |
|  |  | 低压冲水宽度(m) | ≥24 |

2.性能要求

1.车辆可以一车多用，具有路面清扫、路面洗扫、路沿洗刷等多种功能；

2、功能集扫路车和清洗车功能于一体，可在一次作业中完成清扫、高压清洗、道路冲洗和污水收集功能；

3、具备扫刷自动调节功能，扫刷磨损后自动补偿，无需人工调整；

4、具备多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示，液压油泄漏，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置等；

5、配备智能化控制系统。驾驶员通过显示屏在驾驶室内完成各种动作的操作并了解车辆作业工况、作业参数与故障信息；

6、具有自动避障保护及复位功能；

7、扫盘及吸嘴有液压浮动功能，减少触地力，提升作业装置使用寿命，提供车辆结构图片及功能实现路径（文字描述）等证明材料；

8、垃圾箱清淤采用大流量水冲洗，确保清淤效果；

二标段：抑尘车、高压清洗车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车

| 序号 | 车辆类型 | 单辆车型最高限价（元/辆） | 本次采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抑尘车 | 520000.00 | 1 |  |
| 2 | 高压清洗车 | 603000.00 | 1 |  |
| 3 | 餐厨垃圾车 | 334000.00 | 1 |  |
| 4 | 车厢可卸式垃圾车 | 284000.00 | 2 |  |
| 合计：2025000.00 |  |  |  |  |

抑尘车（多功能抑尘车）

1.技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 底盘型号 | 二类载货底盘 |
| 发动机额定功率(kw) | ≥160 |
| 燃油种类 | 柴油 国Ⅵ |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) | ≥8500*2400*3100 |
| 总质量（kg） | ≥17500 |
| 额定载质量（kg） | ≥6700 |
| 接近角/离去角（°） | ≥12/9(°) |
| 轴距（mm） | ≥3800 |
| 最高车速（km/h） | ≥85 |
| 水罐容积（L） | ≥9000 |
| 洒雾最大射程（m） | ≥80 |
| 喷雾水压力（Mpa） | ≥1 |
| 喷雾量（L/min） | 0～110 |
| 洒水泵流量（L/min） | ≥80 |
| 洒水宽度（m） | ≥14 |

2.性能要求

1、喷雾机可手动或遥控操纵；

2、喷雾机可电动马达驱动或液压马达驱动可左右各90º旋转，制俯仰角可达-10º～60º；

3、喷雾机设有紧急停止按钮；

4、配有左右中柱状侧冲装置，喷嘴可调整；

5、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警；

6、喷雾机风机及水泵均采用控制器或液压系统启动,能自动调节风机的转速以及水泵的转速；

7、采用高精度水过滤器，避免喷嘴堵塞；

8、风筒具有降噪功能，喷雰雾机组整机低噪音设计，整机噪声不超90分贝；

9、风筒控制智能化，实现自动回中、自动左右循环作业等功能；

清洗车

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数（mm） | 长×宽×高 | ≥9800×2500×3000 |
| 2 | 质量参数(kg) | 最大总质量 | ≥25000 |
|  |  | 额定载质量(Kg) | ≥12500 |
| 3 | 底盘参数 | 底盘 | 二类载货底盘 |
|  |  | 燃油 | 柴油 |
|  |  | 发动机额定功率 (kW） | ≥190 |
| 4 | 副发动机 | 燃油 | 柴油 |
|  |  | 额定功率（Kw） | ≥35 |
| 5 | 整车参数 | 最高行驶速度（㎞/h） | ≥85 |
|  |  | 洒水宽度（m）： | ≥14 |
|  |  | 中对冲洗宽度（m）： | ≥23 |
|  |  | 洒水速度(km/h)： | 0-20 |
|  |  | 洒水泵流量(L/min) | ≥800 |
|  |  | 水枪射程（m）： | ≥35 |
|  |  | 清洗速度(km/h) | 0-15 |
|  |  | 清洗宽度(m) | ≥3 |
|  |  | 最高清洗水压(MPa) | ≥10 |
|  |  | 清洗水流量(L/min) | ≥135 |
|  |  | 水罐容积(m³) | ≥13 |

2.性能要求

1、车辆具有高、低压两套独立的水路系统，高压水泵由副发动机驱动，低压水泵由底盘发动机驱动，具有低水位传感报警系统；

2、车辆具有高压清洗、低压洒水冲洗功能，两种功能既可单独使用，又能同时配合使用，清洗不同污染程度的路面；

3、车辆前部设置高压清洗装置，高压清洗装置具有自行避障功能；

4、车辆具有多角度单点清淤装置，用于道路局部卫生死角的清除；

5、车辆具有前冲洗、后洒水装置，前后采用不同喷嘴。前喷嘴冲洗压力大，可一次冲洗六条车道；后洒水适用于降温、降尘；

6、车辆后部设置工作台，配高喷水枪，具有辅助消防功能，高喷水枪可调节成柱状或雾状；

餐厨垃圾车

1.技术参数

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸参数 | 外形尺寸（长×宽×高）（㎜） | ≥6500×2200×2600 |
|  | 轴距（㎜） | ≥3600 |
|  | 接近角/离去角（°） | ≥14/15 |
|  | 最小离地间隙（㎜） | ≥200 |
|  | 最小转弯直径 （m） | ≤16 |
| 质量参数 | 最大总质量 （kg） | ≥9800 |
|  | 额定载质量 （kg） | ≥3500 |
| 性能参数 | 垃圾仓容积（m³） | ≥5.8 |
|  | 清水箱容积（L） | ≥170 |
|  | 污水箱容积（L） | ≥450 |
|  | 最高车速（km/h） | ≥85 |
| 发动机 | 排放标准 | 国六 |
|  | 额定功率 (kw） | ≥120 |
|  | 排量（ml） | ≥2800 |
|  | 燃油 | 柴油 |

- 2.性能要求

- 1.厢体：厢体材质要采用不锈钢材料制造，入料口要采用密封盖密封，由液压缸控制启闭；

- 2.后门：要由二个油缸控制启闭，由两个油缸控制锁紧后门，后门采用特制密封条密封，采用机电液一体化控制，在使用和车辆行驶过程中确保不渗漏；

- 3.垃圾装载机构：具有自动安全锁止机构，装入过程中桶内垃圾不溢撒，不遗留。垃圾桶在提升倾倒中具有调速功能，以防止垃圾喷溅；

- 4.垃圾压缩，要有固液分离功能：收集的过程中可以对餐厨垃圾进行固体物与油、水的初步分离，并对垃圾进行适度压缩，实现装载的最大化；

- 5.卸料：当厢内的垃圾需要排出时，可操纵开关，打开后门，用推板将垃圾从前向后推出；

- 6.操纵系统：车辆各功能的控制部分需集中在垃圾提升架的右侧的电控箱内；

- 7.刷车功能：车上装有不锈钢清水箱和一个高压水泵，用于清洗车辆；

- 8.后门两侧具有安全防护装置；

- 9.控制系统要设有急停开关，可使用各动作任何时候紧急停止；

可卸式垃圾车

1.技术参数

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 底盘参数 | 底盘排放标准 | 国六 |
|  | 轴距 (㎜) | ≥3300 |
| 尺寸参数 | 外形尺寸（长×宽×高）(㎜) | ≥5200×1900×2200 |
|  | 接近角/离去角 （°） | ≥19/14 |
|  | 最大总质量（kg） | ≥7300 |
|  | 额定装载质量（kg） | ≥4000 |
| 性能参数 | 钩起能力（T） | ≥3 |
|  | 最大倾斜角(°) | ≥42 |
|  | 液压系统额定压力（MPa） | ≥18 |
|  | 额定功率(kw) | ≥80 |
|  | 燃料种类 | 柴油 |
|  | 最高车速（km/h） | ≥95 |

- 2.性能要求

1、采用无油润滑免维护轴承；

2、车箱具有锁箱机构，使锁钩锁住垃圾箱的主纵梁，保证箱锁安全可靠；

3、拉臂整体结构屈服强度为≥500N/mm²的高强度钢板，重要部位也采用铸钢或锻钢；

4、控制系统：电器控制系统，要具有控制、报警两大功能；

三标段：污染物清除车、应急检查车（皮卡车）

| 序号 | 车辆类型 | 单辆车型最高限价（元/辆） | 本次采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路污染清除车 | 1828000.00 | 1 |  |
| 2 | 皮卡车 | 128000.00 | 1 |  |
| 合计：1956000.00 |  |  |  |  |

道路污染清除车

1.技术参数

| 项 目 |  | 单 位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃油类型 | / | 柴油 |
|  | 轴距 | mm | ≥5000 |
|  | 发动机额定功率 | kw | ≥160 |
|  | 发动机排量 | ml | ≥6500 |
|  | 排放标准 | / | 国六 |
|  | 最大总质量 | kg | ≥17500 |
|  | 额定载质量 | kg | ≥3000 |
|  | 外形尺寸 | mm | ≥8100*2400*3000 |
|  | 最高车速 | km/h | ≥80 |
|  | 水箱容积 | m³ | ≥8.3 |
|  | 垃圾箱容积 | m³ | ≥7.0 |
|  | 深度清洁速度 | km/h | 0～4 |
|  | 箱体材料 | / | 不锈钢 |
|  | 快速洗扫作业速度 | km/h | 0～15 |
|  | 高压水系统压力 | MPa | ≥25 |
|  | 垃圾箱卸料角 | ° | ≥45 |
|  | 接近角/离去角 | ° | ≥16/8 |

2.性能要求

1.车辆应采用轴间分动箱将发动机的动力进行合理分配，实现各动力部件的动力传递。采用高压水泵，整车除污作业时压力≥25MPa；

- 2.清水箱骨架要采用不锈钢折弯加工成型，垃圾箱要采用液压缸后倾卸料的形式，垃圾箱内设置冲水结构，后门结构采用双密封结构；

- 3.车辆的垃圾仓具有倾翻卸料功能，并在垃圾仓的前部及侧部装配有高压冲水喷头；

- 4.车辆配有自动旋转绞盘式的洗车装置；

- 5.风机排风口要设置有排风消音器，以降低车辆作业过程中的排风噪音；

皮卡车（多用途货车）

| 内容 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸参数 | 外形尺寸（长×宽×高）㎜ | ≥5300*1900*1800 |
|  | 货箱尺寸（长×宽×高）㎜ | ≥1450*1450*400 |
|  | 轴距（㎜） | ≥3000 |
| 质量参数 | 最大总质量（kg） | ≥2700 |
|  | 额定载质量（kg） | ≥420 |
|  | 功率（kw） | ≥155 |
|  | 排量（ml） | ≥1950 |
|  | 燃油种类 | 汽油 |
|  | 座位数 | 五座 |
|  | 驱动形式 | 四驱 |
|  | 变速器类型 | 手动 |
|  | 轴数 | 2轴 |
|  | 油耗（L/100km） | ≤10 |
|  | 最高车速（km/h） | ≥160 |
|  | 发动机 | ≥2.0T |
| 其他配置 | 皮质座椅，中控锁带遥控，倒车雷达，司机座安全气囊，副司机座安全气囊 |  |