| 榆林第一中学多功能报告厅灯光、音频设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多功能报告厅系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |  |  |
| 1.多功能报告厅扩声系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右声道主扩 线性阵列音箱 | 1、低音喇叭: 2×10"(170 磁Φ75mm) 2、高音喇叭: 1×3"(Φ75mm) 3、频响 (±3dB): 45Hz-18kHz 4、阻抗：16 欧 5、额定/峰值功率：≥600W/2400W 6、灵敏度:≥ 97dB 7、最大声压 SPL: 131dB 8、覆盖角度 (H×L) ：100°× 15° 9、桦木夹板 10、产品尺寸 (W*D*H) :约840*410*278 MM 11、分频模式：内/外置分频 12、安装：线性吊挂，角度：0、2、4、6、8、10° 可调 13、表面处理：黑色，多孔钢网和透声的音箱网布 14、连接器：2×4 针 WP4 15、室内外流动演出/固定安装两分频线阵列音箱， 可应对意外的降雨天气和含水密度较高的潮湿环境 的专业扩声要求 16、所有部件均按 IP46 国际防尘、防水等级标准进 行设计，并在箱体结构上特别设计了导流、防喷溅 装置。设备组装时采用特殊的生产密闭工艺，从而 |  |  | 12 | 只 |  |  |

|  |  | 在保障该设备达到 IP46 等级以上的防尘、防水安全 特征的同时还能正常发挥高质量还音的功能特性 17、HT-L10 箱体高频设计采用 1 个 3 寸大功率压缩 驱动器，号角根据波面传导技术采用长锥形大荷叶 设计，垂直排列的指向性保证每只声音的一致且远 距离的投射距离；2 个 10 寸中低音单元采用相位修 正设计保证声音的均匀度 18、扬声器的可调整角度为 0-10° ，该扬声器吊挂 件设计简单灵活。只需选取适当的数量与地面超低 组建就可组成指向性宽广、投射距离远、声压大、 听感良好的扩声系统 19、广泛应用于影剧院、多功能厅、教堂、学校、 大中型运动场及大中型户内外演出 、语言扩声等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 左右声道主扩 线性阵列功放 | 特色;led 屏 显示音量、温度、工作模式 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz ±10% |  |  | 3 | 台 |  |  |

|  |  | 10、功率输出: ≥(8 Ω ) 4*800W 11、功率输出: ≥(4Ω) 4*1400W 12、桥接功率输出：≥(8 Ω ) 2x1400W/ (4Ω) 2x2000W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 15、量：约34KG 16.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、 过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 左右声道主扩 线性阵列次低 音音箱 | 1.低音喇叭 : 1×18" 2.频率响应 (±3dB) : 55Hz-400Hz 3.额定/峰值功率：≥500W /2000W 4.阻抗：8 欧 5.灵敏度 :≥ 100dB 6.最大声压 SPL: 133dB 7.产品净重: 约46 kg 8.分频点：135HZ 9.产品尺寸 (W*D*H) :约560*535*800 MM 10.安装：线性吊挂 11.表面处理：黑色多孔钢网和透声的音箱网布 12.连接器：2×4 针 WP4 全防水音箱座 13.连接方式： ±1…LF |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 左右声道主扩 线性阵列次低 音功放 | 1.风路：从前向后吹风 2.保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF, 音量渐大 3.输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4.输出部分：两位红黑接线柱、NL4 型 SPEAKON 插 座 5.指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保护 前 |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 6.面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声 7.后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并 接选择开关 8.电源：可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz±10% 9.8Ω立体声功率：≥1000W*4 10.4Ω立体声功率：≥1800W*4 11.电压增益(8Ω时)：42.0dB 12.功放拓扑类别：Class-D 13.频率响应(±0.5dB):20Hz-20kHz 14.总谐波失真:<0.08% 15.信噪比:>105dB >10 dB 16.阻尼系数:>1000 17.分离度:>75 dB 18.转换速率:>25V/ μs 19.输入灵敏度:0.77V/1.0V/1.4V 20.输入阻抗(不平衡/平衡):10kΩ/20kΩ 21.重量:约25KG 22.产品尺寸：约483*400*88mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 中央声道线性 阵列音箱 | 1、低音喇叭: 2×10"(磁体Φ170mm，音圈Φ75mm) 2、高音喇叭: 1×3"(Φ75mm) 3、频响 (±3dB): 45Hz-18kHz 4、阻抗：16 欧 5、额定/峰值功率：≥600W/2400W 6、灵敏度: ≥97dB 7、最大声压 SPL: 131dB 8、覆盖角度 (H×L) ：100°× 15° 9、桦木夹板 10、产品尺寸 (W*D*H) :约840*410*278 MM 11、分频模式：内/外置分频 |  |  | 3 | 只 |  |  |

|  |  | 12、安装：线性吊挂，角度：0、2、4、6、8、10° 可调 13、表面处理：黑色，多孔钢网和透声的音箱网布 14、连接器：2×4 针 WP4 15、室内外流动演出/固定安装两分频线阵列音箱， 可应对意外的降雨天气和含水密度较高的潮湿环境 的专业扩声要求 16、所有部件均按 IP46 国际防尘、防水等级标准进 行设计，并在箱体结构上特别设计了导流、防喷溅 装置。设备组装时采用特殊的生产密闭工艺，从而 在保障该设备达到 IP46 等级以上的防尘、防水安全 特征的同时还能正常发挥高质量还音的功能特性 17、HT-L10 箱体高频设计采用 1 个 3 寸大功率压缩 驱动器，号角根据波面传导技术采用长锥形大荷叶 设计，垂直排列的指向性保证每只声音的一致且远 距离的投射距离；2 个 10 寸中低音单元采用相位修 正设计保证声音的均匀度 18、扬声器的可调整角度为 0-10° ，该扬声器吊挂 件设计简单灵活。只需选取适当的数量与地面超低 组建就可组成指向性宽广、投射距离远、声压大、 听感良好的扩声系统 19、广泛应用于影剧院、多功能厅、教堂、学校、 大中型运动场及大中型户内外演出 、语言扩声等 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 中央声道线性 阵列功放 | 特色;led 屏 显示音量、温度、工作模式 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz ±10% 10、功率输出: (8 Ω )≥ 4*800W 11、功率输出: (4Ω)≥ 4*1400W 12、桥接功率输出：(8 Ω ) ≥2x1400W/ (4Ω) ≥2x2000W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 15、重量：约34KG 16.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、 过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 超重低音音箱 | 1、采用多层桦木夹板制作的箱体，结构牢固，结实 耐用，有效地减少箱体的谐振 2、新型耐高温的音圈保证单元的的长期工作 3、高轻度的铝合金盆架让喇叭更加牢固且能很好的 减少喇叭震动引起的谐振 4、KTV 包房、私人会所加强低频的首选产品 5、适用于酒吧、迪吧等扩音及多功能厅的低音部分 等 6、低音喇叭：2×18" (220 磁Φ100mm) 7、频率响应：30Hz-400Hz 8、额定功率：≥1200W 9、阻抗：4 欧 |  |  | 2 | 只 |  |  |

|  |  | 10、灵敏度：102dB 11、最大声压 SPL：139dB 12、18MM 进口高密度多层夹板 13、产品尺寸 (W*D*H) ：1070*780*565MM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 超重低音功放 | 1.采用独特的完善的线路保护设计，低音足，失真 小，特别适合室内外各类型的演出 2.具有完善的保护功能，开机缓冲，过电流保护， 过热保护，短路保护，输出直流保护等功能 3.前面板自带功率显示屏 4.后面板带有 30Hz HI-PASS 开关(2U)，可以满足客 户的多种需求. 5.风路：从前向后吹风 6.保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 7.输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 8.输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 9.输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 10.指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 11.前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 12.后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 13.不可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz ±10% 14.立体声输出功率： (8 Ω ) ≥2X1300W 15.立体声输出功率 : (4Ω)≥ 2X2100W 16.立体声输出功率 ： (2 Ω )≥ 2X2800W |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 17.桥接单声道输出 ： (8 Ω )≥ 3500W 18.桥接单声道输出 ： (4Ω) ≥4400W 19.频率响应 ：20Hz-20KHz±0.3dB 20.总谐波失真 THD：<0.03% 8 Ω 1kHz 21.信噪比 S/N Ratio：>90dB 22.速率：45V/Usec 23.阻尼系数 8 Ω ：>300 24.输出电路：Class AB/H 25.通道间串音 ：>100dB@8 Ω 1KHz 26.输入阻抗：20kΩ (Balance)/10KΩ (Unbalance) 27.输入灵敏度 ：0.755V/1.0V/1.4V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 拉声像专业音 箱 | 一款高保真、多用途的音箱。整个系列的扬声器单 元均选用进口单元材料，通过电脑精密校准使其相 位、频响曲线平滑，全箱采用夹板制成，箱体内部 的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提 高。内置 15"低音单元和 1.75"高音喇叭，号角覆盖 角度 80°×50° 。可据情况调整垂直或水平。 适合于各种演出、剧院、多功能厅及娱乐场所 |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
|  |  | 标称阻抗: 持续功率: 峰值功率: 频率响应: 灵敏度: 最大声压级: 指向性: 尺寸(WHD): | 8 ≥350 ≥1400 55-18k ≥99 120 H90xV40 约430*715*425 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 拉声像音箱功 放 | 1、工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防 尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干 扰其它用电设备 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 3、开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机； 关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保 护扬声器避免受冲击 4、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率 高等特点 5、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽 幅度范围信号源输入 6、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、 过载、直流和过热保护、变压器过热保护) 7、负载短路保护：当输出短路时， 自动切断输出， 保护功放 8、当短路解除后自动恢复工作 9、过热保护：当功放温度过高时， 自动切断负载； 温度降低后功放自动恢复工作 10、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统 在安全范围内工作 11、输出功率 8 Ω ：≥650W×2 12、输出功率 4Ω：≥1200W×2 13、电路放大类型“Class AB/H 14、阻尼系数 (8 Ω,100Hz) ： ≥400 15、频率响应：20Hz-20KHz ( ±0.5dB, 1Vrms 输入 信号，1% 输出功率) 16、输入阻抗：20kΩ(平衡输入，立体声模式) / 10k Ω (平衡输入，并联模式) 17、信噪比 (A 计权) ： ≥100dB 18、总谐波失真 (THD+N) ：≤0.06% (8 Ω, 1KHz, 1% 输出功率) 19、互调失真 (IMD) ：≤0.05% (8 Ω, 1% 输出功 率) 20、转换速率 (8 Ω,10KHz) ： ≥20V/us |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 21、通道隔离： ≥70dB (1KHz) 22、输入共模抑制比 (CMR) ：≥70dB (20Hz-1KHz) 23、电源电压和频率：~220V (±10%) 50Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 舞台返听专业 音箱 | 功能特点： 1.低音单元采用刚性、韧性非常好的铝盆架。 2.低频强劲有力，高音采用了复合膜压缩式驱动器， 灵敏度高。 3.音色厚实圆滑，频带拓展宽广，自然真实，具有 较小失真的超大声压级输出。 4.箱体采用了 45°*45°的造型设计，能让演唱者 真实感受到声音的还原与清晰度。 5.电声工程师们通过 LMS、SmaartLive 等软件设计 出严谨的分频电路，拥有优异的信号分频处理性能， 并且设计有高音动态保护电路，可以使得音箱在持 续高输出的使用条件下得到有效的保护。 6.舞台返送专用产品。 技术参数： 1.系统类型：2-WAY FULL RANGE； 2.频率响应(±3dB)：50Hz~18KHz； 3.单元配置：LF：12"×1，HF：1.73"×1； 4.额定阻抗：8 Ω； 5.灵敏度：≥95dB； 6.额定功率：≥300W； 7.峰值功率：≥1200W； 8.最大声压级：126dB； 9.扩散角度：水平：80° ，垂直：50°； 10.分频模式：内置分频； 11.安装：多点吊挂； 12.产品尺寸：约594W×484D×322H； |  |  | 4 | 只 |  |  |

|  |  | 13.包装尺寸：约570W×405D×697H； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 舞台返听辅助 音箱 | 一款高保真、多用途的音箱。整个系列通过电脑精 密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用中纤板 制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体， 使箱体可靠性提高。 1.内置 12"低音 156 磁 50 芯 8Ω和 1.25"高音喇叭， 号角覆盖角度 80°×50°。可据情况调整垂直或水 平。适合于各种演出、剧院、多功能厅 2.标称阻抗: 8 3.持续功率: ≥300 W 4.峰值功率: ≥800W 5.频率响应: 55-18kHz 6.灵敏度: ≥97dB 7.最大声压级: 120 8.指向性: H90xV40 |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 13 | 舞台返听音箱 功放 | 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz |  |  | 2 | 台 |  |  |

|  |  | ±10% 10、功率输出: (8 Ω )≥ 4*400W 11、功率输出: (4Ω)≥ 4*700W 12、桥接功率输出： (8 Ω )≥ 2x800W/ (4Ω) 2x1100W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 舞台台唇专业 音箱 | 1.箱体采用多层复合夹板，水性环保喷涂制作，高 质量单元配置，中纤维密度板构造 2.多种吊挂点，操作简易快捷 3.小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同 的扩声场所 4.用于语言会议系统、全频扩声、多功能厅、高级 酒店会所等扩声场所 5.中低音喇叭：1×10" (120 磁Φ35mm)； 6.高音喇叭：1 × 1.25" (Φ25mm)； 7.频率：80Hz-20kHz； 8.额定功率：≥150W； 9.峰值功率：≥300W； 10.阻抗：8 欧； 11.灵敏度: 97dB； 12.最大声压级 SPL: 122dB； 13.覆盖角度 (H×V) ：120°×60°； 14 产品尺寸 (W*D*H) :约300W×340D×525H |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 15 | 舞台台唇音箱 功放 | 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz ±10% 10、功率输出: (8 Ω ) ≥4*400W 11、功率输出: (4Ω) ≥4*700W 12、桥接功率输出： (8 Ω ) ≥2x800W/ (4Ω) 2x1100W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 左环绕专业音 箱 | 一款高保真、多用途的音箱。整个系列通过电脑精 密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用高密度 板制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体， 使箱体可靠性提高。 1.内置 10"低音 140 磁 50 芯 8Ω和 1.25"高音喇叭， 号角覆盖角度 90°×50°。可据情况调整垂直或水 平。适合于各种演出、剧院、多功能厅 2.标称阻抗: 8 3.持续功率: 200 4.峰值功率: 600 5.频率响应: 55-18k 6.灵敏度: 96 7.最大声压级: 117 8.指向性: H90xV70 |  |  | 8 | 只 |  |  |

| 17 | 左环绕音箱功 放 | 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz ±10% 10、功率输出: (8 Ω ) ≥4*400W 11、功率输出: (4Ω) ≥4*700W 12、桥接功率输出： (8 Ω ) ≥2x800W/ (4Ω) 2x1100W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 右环绕专业音 箱 | 一款高保真、多用途的音箱。整个系列通过电脑精 密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用高密度 板制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体， 使箱体可靠性提高。 1.内置 10"低音 140 磁 50 芯 8Ω和 1.25"高音喇叭， 号角覆盖角度 90°×50°。可据情况调整垂直或水 平。适合于各种演出、剧院、多功能厅 2.标称阻抗: 8 |  |  | 8 | 只 |  |  |

|  |  | 3.持续功率: ≥200 4.峰值功率: ≥600 5.频率响应: 55-18k 6.灵敏度: ≥96 7.最大声压级: 117 8.指向性: H90xV70 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 右环绕音箱功 放 | 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz ±10% 10、功率输出: (8 Ω )≥ 4*400W 11、功率输出: (4Ω) ≥4*700W 12、桥接功率输出： (8 Ω )≥ 2x800W/ (4Ω) 2x1100W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 后置环绕专业 音箱 | 一款高保真、多用途的音箱。整个系列通过电脑精 密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用高密度 |  |  | 12 | 只 |  |  |

|  |  | 板制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体， 使箱体可靠性提高。 1.内置 10"低音 140 磁 50 芯 8Ω和 1.25"高音喇叭， 号角覆盖角度 90°×50°。可据情况调整垂直或水 平。适合于各种演出、剧院、多功能厅 2.标称阻抗: 8 3.持续功率: ≥ 200 4.峰值功率: ≥ 600 5.频率响应: 55-18k 6.灵敏度: 96 7.最大声压级: 117 8 指向性: H90xV70 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 后置环绕音箱 功放 | 1、风路：从前向后吹风 2、保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、 过热、VHF 3、输入部分：平衡输入 XLR 母插座、平衡并接 XLR 公插座 4、输入信号形式可选择模拟、数字、DANTE 或者信 号发生器，模拟、数字、DANTE 三种输入根据设置 可以自动切换信号实现热备份。 5、输出部分：NL4 型 SPEAKON 插座 6、指示灯：面板指灯：电源、信号 UV、削峰、保 护 7、前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 8、后面板功能：输入灵敏度选择开关,并接选择开 关 9、不可脱拔标准电源插头电源线 AC220-240V/50Hz ±10% 10、功率输出: (8 Ω ) ≥4*400W 11、功率输出: (4Ω) ≥4*700W |  |  | 3 | 台 |  |  |

|  |  | 12、桥接功率输出： (8 Ω )≥ 2x800W/ (4Ω) 2x1100W 13、高度：2U 14、包装尺寸：约65*59*15.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 32 路数字调音 台 | ◆配置 10.1""超大液晶OLED 高清电容触摸显示屏 且以最佳角度面向用户； ◆16 组 Group DCA 编组； ◆带有Windows/IOS操作调试功能的Ethernet接口 且可通过该口自行升级产品系统； ◆Auto Mixer 自动混音功能； ◆主输出自带 RTA 频谱分析，各段频率直观显示； ◆触摸屏与设备交互操作； ◆所有输入/输出通道均可自定义标题； ◆Talk back 临时信号强切功能 ； ◆内置 I/O 双轨声卡用于录放音； ◆触摸屏为方便拆卸原件，在故障时用户可自行更 换； ◆可任意选配集成卡 (如：32 轨录音卡、DANTE 卡 等) ； ◆17 组 100mm◆电动 FADER，移动速度可自定义； ◆兼容 IOS/Android/Windows 系统调试 ； ◆本机使用前可进入自检模式分析系统异常； ◆每一路输出都带有 31 段图示均衡器； ◆设置密码一键锁定功能； ◆具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立 开关； ◆32 路通道输入； ◆2 路主输出，2 路监听输出，AES 数字输出 1 路； ◆16 路编组输出； ◆1路耳机输出； |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | ◆4 个内置的数字效果器，可叠加使用； ◆48KHz、96KHz 采样率； ◆4 段参量均衡器； ◆相位、延时、等 DSP 功能； ◆24 组场景预设 ◆单声输入通道上具备增益及+48V 幻象电源，每路 都可独立开关； 可进行远程控制：通过 PC 或者 IPAD 等电子设备； 设备自带 10.1 英寸超大彩色液晶触摸显示屏； 可通过 DANTE 进行远程信号传输； 设备留有模块接口，可接入多轨道录音模块、DANTE 传输模块等； 参数： 主输出频响范围：20-20KHz，0dBu±1.5dB 主输出失真：0dBu 1KHz 以下<0.01% 增益范围：0dBu—50dBu 信噪比：107dB 最大输入电平：+20dBu 幻象电源：+48V DC 编组输出最大电平：+20dBu 耳机输出最大电平：+20dBu 系统串扰：输入输出-88dBu 相邻通道-85dBu 噪声：-88dBu 噪声门 阈值范围：-84dBu-+20dBu 抑制时间：0.5ms-200ms 释放时间：10ms-1s 压限器 阈值范围：-30dBu-+20dBu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 抑制时间：10ms-150ms 释放时间：10ms-1s 比率：1：1 至 10：1 增益范围：0dBu-+24dB 数字音频 ADC 动态范围：114dB DAC 动态范围：114dB 内部处理器：32 位Bit ADC,DACA 位深度：24 位 阻抗 麦克风输入：3.8KΩ 线路输入：75K 所有其他输出：240 Ω 操作自由空气温度范围：0-40℃ 贮存温度范围：-20℃-45℃" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 一拖一无线手 持话筒 | 1.真分集单发双接收一拖一无线话筒，信号超强接 收，更有效的避免在复杂环境使用中掉频，双色超 大屏显示，主机、手持均带用电量显示，工作状态 让您轻松一 目了然，SET 功能键可手动：调频率、 音量、主机上锁/解锁。一键扫频功能，搜索 200 米 内最干净频率并锁定使用，红外线自动对频、导频 功能 (受到外界干扰时，不会有杂音) 双层金属面 板，高档、大气。 2.系统采用专利的数字导频控制方式,150个信道可 调，常规有 600-900 频段，错开频段出货可同时叠 机 20 套，多套使用时不串频、不掉频。特别适用学 校工程，大型、小型演出等场合。 3.发射手持高档金属外壳，既有手感也有质感，符 合人体学外观设计，简单时尚让您手握更贴实，独 有的长条型开关按键与管合为一体，避免演讲过程 |  |  | 9 | 套 |  |  |

|  |  | 中误碰而关机/静音，尾管扭下并可轻松调节手持频 率、手持上锁/解锁，方便自如，隐藏式电池仓轻轻 一推就可打开电池盖. 4.主机音量为：数值 23 最大，数值 0 最小，客户可 根据自己设备要求自行调试。 5.主机和手持都带上锁功能，避免非工作人员误操 作，让您无后顾之忧。 6.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 7.发射手咪与接收机均带超大液晶显示，双色屏显, 对频前白光,对频后橙色。 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数:150 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪 比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流,电流 500MA,由外接电 源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽 度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频 率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失 真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型 1.5V 碱性或可充电 电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽 度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频 率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失 真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型 1.5V 碱性或可充电 电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 130 米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 一拖一无线头 戴话筒 | 1.真分集单发双接收一拖一无线话筒，信号超强接 收，更有效的避免在复杂环境使用中掉频，双色超 大屏显示，主机、手持均带用电量显示，工作状态 让您轻松一 目了然，SET 功能键可手动：调频率、 |  |  | 4 | 套 |  |  |

|  |  | 音量、主机上锁/解锁。一键扫频功能，搜索 200 米 内最干净频率并锁定使用，红外线自动对频、导频 功能 (受到外界干扰时，不会有杂音) 双层金属面 板，高档、大气。 2.系统采用专利的数字导频控制方式,150个信道可 调，常规有 600-900 频段，错开频段出货可同时叠 机 20 套，多套使用时不串频、不掉频。特别适用学 校工程，大型、小型演出等场合。 3.发射手持高档金属外壳，既有手感也有质感，符 合人体学外观设计，简单时尚让您手握更贴实，独 有的长条型开关按键与管合为一体，避免演讲过程 中误碰而关机/静音，尾管扭下并可轻松调节手持频 率、手持上锁/解锁，方便自如，隐藏式电池仓轻轻 一推就可打开电池盖. 4.主机音量为：数值 23 最大，数值 0 最小，客户可 根据自己设备要求自行调试。 5.主机和手持都带上锁功能，避免非工作人员误操 作，让您无后顾之忧。 6.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 7.发射手咪与接收机均带超大液晶显示，双色屏显, 对频前白光,对频后橙色。 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数:150 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪 比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流,电流 500MA,由外接电 源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽 度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频 率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失 真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型 1.5V 碱性或可充电 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽 度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频 率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失 真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型 1.5V 碱性或可充电 电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 130 米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 一拖一无线领 夹话筒 | 1.真分集单发双接收一拖一无线话筒，信号超强接 收，更有效的避免在复杂环境使用中掉频，双色超 大屏显示，主机、手持均带用电量显示，工作状态 让您轻松一 目了然，SET 功能键可手动：调频率、 音量、主机上锁/解锁。一键扫频功能，搜索 200 米 内最干净频率并锁定使用，红外线自动对频、导频 功能 (受到外界干扰时，不会有杂音) 双层金属面 板，高档、大气。 2.系统采用专利的数字导频控制方式,150个信道可 调，常规有 600-900 频段，错开频段出货可同时叠 机 20 套，多套使用时不串频、不掉频。特别适用学 校工程，大型、小型演出等场合。 3.发射手持高档金属外壳，既有手感也有质感，符 合人体学外观设计，简单时尚让您手握更贴实，独 有的长条型开关按键与管合为一体，避免演讲过程 中误碰而关机/静音，尾管扭下并可轻松调节手持频 率、手持上锁/解锁，方便自如，隐藏式电池仓轻轻 一推就可打开电池盖. 4.主机音量为：数值 23 最大，数值 0 最小，客户可 根据自己设备要求自行调试。 5.主机和手持都带上锁功能，避免非工作人员误操 作，让您无后顾之忧。 6.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 |  |  | 4 | 套 |  |  |

|  |  | 7.发射手咪与接收机均带超大液晶显示，双色屏显, 对频前白光,对频后橙色。 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数:150 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪 比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流,电流 500MA,由外接电 源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽 度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频 率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失 真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型 1.5V 碱性或可充电 电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽 度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频 率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失 真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型 1.5V 碱性或可充电 电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 130 米 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 对数指向性天 线 | 功能特点： 1.低噪放大电路设计； 2.八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动 选讯接收机可共同一对天线； 3.BNC 接头,保证连接可靠性； 4.定向宽频天线； 5.单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收 机的干扰； 6.高增益设计，能有效增加接收距离，使无线麦克 风接收信号更加稳定； 7.宽频带，覆盖所有无线麦克风 UHF 频段，通用性 更强； |  |  | 4 | 台 |  |  |

|  |  | 8.接收发距离：1500M； 技术参数： 1.天线输入阴抗：50Ω； 2.天线输出阻抗：50Ω； 3.天线输入插座：BNC； 4.天线输出插座：BNC； 5.增益：3dB； 6.带宽：500MHz； 7.供电：DC12-18V 3000Ma； 8.尺寸：约45*410*160mm； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 吊麦 | 功能特点： 1.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示； 2.抗手机、电磁、高频干扰； 3.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示； 4.抗手机、电磁、高频干扰； 5.开关：电子轻触； 技术参数： 1.换能方式:电容式； 2.频率响应：40Hz-16KHz； ★3.指向性:心型指向； 4.输出阻抗 (阻抗) :200 Ω； 5.灵敏度: -38dB±2dB； 6. 信噪比：66dB.1KHz AT PA 7. 动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL 8. 电源供应：DC 9V 或幻象 48V 电源 9.供电电压(V): DC9V/AC220V； 10.咪管长度：420mm； 11.咪线长度、配置：10 米单芯、卡龙母+6.35 单声 道插嘴； |  |  | 12 | 只 |  |  |

|  |  | 12. 导线长度：8m 13.单支话筒重量： 14. 附件：防风海棉 15. 颜色：黑色 16.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格 证、保修卡、9V 电池、交流电配置 220V 电源适配 器； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 乐器话筒 | 1.产品类型 有线 2.产品用途 录音专用 3.指向特征 单指向/全指向/双指向 4.频响范围 20Hz-20kHz 5.等效噪声级：≤12dBA 6.最大声压级：130dB (THD≤1% at 1kHz) 7.灵敏衰减：-10dB±2dB 8.低频衰减：80Hz 10dB |  |  | 8 | 只 |  |  |
| 29 | 数字高清视频 会议系统主机 | 1.会议系统主机采用高清 800X480 像素彩色 4.3 英 寸电容触摸显示屏，具备中、英文菜单语言显示选 择； 2.内置无线 WIFI 模块，连接 WIFI 可实时显示当前 日期时间，精准时间提高会议效率； 3.苹果 IOS 系统和安卓系统，支持两种系统局域网 平板电脑软件控制会议主机功能，可使用APP 完成 调试，设置会议功能，软件只作数据控制，不存在 开会音频数据，保证会议安全性； 4.主机具备数字密码锁，可防止非管理员误操作， 具备忘记密码选项，忘记可修改密码； 5.简单快捷通过 APP 软件即可实现会议表决，只需 要无线投屏即可将表决结果展示到大屏幕； 6.内置高质量 MP3 录音最大可支持 32G USB 存储， 约连续 14 天录音时长的高音质录音； |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 7.具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、 电话耦合器、本地扩声系统、外部录音设备、远程 多媒体终端； 8.国际标准 2U 面板尺寸，可安装于 19 英寸标准机 柜,弧形立体加工与有机玻璃搭配设计； 9 具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即 可使用,并可还原出厂设置； 10.具备声控启动话筒功能及门限级别可调节； 11.可与中控控制主机实现，中控控制话筒开与关、 切换会议模式语音转文字记录等，工业 RS232 接口； 12.内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制， 可统一关闭话筒内置喇叭声音； 13.所有话筒具备状态灯，指示灯亮起情况下，话筒 即可打开或者申请发言，方便排除故障； 14.具备多路话筒连接口可备份环形连接，四路 8 芯 专用会议单元连接端口，四路 RJ45 网线连接口，最 多可连接 60 支会议系统单元，可连接扩展主机、电 源中继器，可同时使用 250 支会议系统单元； 15.面板采用坚固耐用的铝合金，CNC 数字化精准加 工，表面硬质阳极氧化工艺，更坚硬耐磨、耐腐蚀； 16.可设置与会者限时发言时间 15 秒~60 分钟, 量 化会议进程, 提高会议效率； 17.会议主机最多可接入 4 个高清摄像头，内置 4 进 1 出 HDMI 高清无缝切换矩阵，单画面不黑屏切换， 四画面同屏显示，最高支持 1080P60Hz 分辨率，具 备多组 RS-485 摄像头控制接口，通讯距离最远可达 1 公里； 18.内置多种控制摄像头协议，PELCO-D,PELCO-P, VISCA，无需电脑就可直接在主机面板完成设置预置 点； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 智能会议发言模式,适应不同类型会议需求： 1. 智能限制: (i-LIMIT) 允许同时打开的单元数量 可设置为 1~6 个，达到限制数量后，允许一人申请 等待倒计时 30 秒，当有打开话筒关闭，申请中话筒 自动进入。 2. 先进先出： (FIFO) 发言单元数量 1~6 个，达 到设置发言人数后，后来打开话筒覆盖最早打开的 话筒； 3. 智能申请： (i-APPLY) 当申请人按下话筒发言 按键时，申请发言30 秒倒计时，同时话筒咪杆灯和 话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准 申话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请 先后决定，达到发言人数后，允许 1 话筒进入申请 状态，最后开启话筒自动覆盖最早打开单元(此模式 下主席话筒无临时静音代表插话功能) 4. 开放模式： (FREE) 同时打开的单元数量不受限 制 (请不要长时间同时打开数量大于 20 个单元) 5. 限时发言： (SPEECH TIME) 可设置与会者发言 时间限时为 15 秒~60 分钟，时间达到自动关闭话 筒 6. 主席专用： (C-ONLY) 只允许主席话筒打开发 言，所有代表单元都不能打开 7. 声控启动: 以声音控制开启单元,可由主机调节 声控门限. 8. 自动测试: 设置需测试单元数量, 确认测试后 按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁 2 秒, 完成 测试自动复位原状态 技术参数： 1.输入、输出 input/output： 8P-DIN×4 RJ45× 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 2.输入 input： RCA×1 3.输出 output： XLRM×1 (平衡) RCA×1 6.35mm × 1 4.视频输入、输出 video input/output： 4 HDMI IN/1 HDMI OUT(1080P@60Hz) 5.工作电压 power supply： AC220V-50HZ 6.功率损耗 current drain： 120W (MAX) 7.频率响应 frequency response： 20Hz-20KHz 8.信噪比 SN： 78dB (1KHz THD1%) 9.外部尺寸 dimension： 480×325×88mm 10.重量 weight： 11.颜色 colors： 深灰 dark gray 12.音频阻抗 Audio impedance：LINE IN 线路输入： 50KΩ, LINE OUT 线路输出：200 Ω BALANCE 平衡输出：300 Ω MAX OUT 不平衡输出：400 Ω |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 主席单元 | 1.标配固定式高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪 杆，上下活动角度 50 度，咪杆带双红色发言指示光 环； 2.话筒单元 4.0 寸高清彩色电容触摸显示屏，触摸 灵敏 3.实时日期时间：主机连接 WIFI，即可实时显示当 前准确时间日期，无需电池储存时间 4.茶水、纸笔呼叫服务输出给中控主机提示、主机 提示以及 APP 提示，显示当前会议模式、话筒 ID 号、 话筒发言状态显示、发言计时动态显示、发言倒计 时动态显示,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 5.话筒单元使用双开关设计触摸式和物理式，显示 屏触摸式开关无机械声，车规级橡胶开关安静耐用， |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开， 熄灭则话筒是处于不能打开； 6.话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板拉丝工 艺，美观、大方、耐用； 7.专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言 距离可达到 10-40cm 时声音清晰,配备高速反馈抑 制器可进一步增加拾音距离到 50CM-80CM； 8.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭， 中控与会议系统主机使用工业 RS232 通讯协议代 码； 9.话筒单元供电统一由系统主机提供 DC24V 安全的 低压供电，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩 展电源，达到单线长距离分段式供电； 10.话筒单元具备 3.5MM 监听耳机插孔，可随时调节 音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 11.话筒自带 RJ45 母座和8P 母座，单元之间可选择 RJ45 网线和三通连接或 8 芯 T 型专会议线； 12.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位 置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有 打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行 插话发言功能，松手恢复代表原状态 (申请模式下 无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申 请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表 单元和申请中单元) 技术参数： 1.输入、输出 input/output： 8P-DIN×1 RJ45×1 2.输入 input： 单指向性电容麦克风 Condenser Microphone 3.工作电压 power supply： DC24V(由主机供给) 4.功率损耗 current drain： 60mA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5.灵敏度 sensitivity： -47Db 6.信噪比 s/n： 65Db 7.频率响应 frequency response： 100-10KHZ 8.重量 weight： 9.尺寸(W、D、H) dimension： 160×110×60mm 不 含咪杆 10.颜色 colors： 黑 Black 11.安装 installation： 台面式 Desktop 12.方短杆 MIC Stem Length： 200mm 固定方短杆 (Not Activity) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 列席单元 | 1.标配固定式高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪 杆，上下活动角度 50 度，咪杆带双红色发言指示光 环； 2.话筒单元 4.0 寸高清彩色电容触摸显示屏，触摸 灵敏 3.实时日期时间：主机连接 WIFI，即可实时显示当 前准确时间日期，无需电池储存时间 4.茶水、纸笔呼叫服务输出给中控主机提示、主机 提示以及 APP 提示，显示当前会议模式、话筒 ID 号、 话筒发言状态显示、发言计时动态显示、发言倒计 时动态显示,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 5.话筒单元使用双开关设计触摸式和物理式，显示 屏触摸式开关无机械声，车规级橡胶开关安静耐用， 具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开， 熄灭则话筒是处于不能打开； 6.话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板拉丝工 艺，美观、大方、耐用； 7.专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，发言 距离可达到 10-40cm 时声音清晰,配备高速反馈抑 制器可进一步增加拾音距离到 50CM-80CM； |  |  | 7 | 台 |  |  |

|  |  | 8.话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭， 中控与会议系统主机使用工业 RS232 通讯协议代 码； 9.话筒单元供电统一由系统主机提供 DC24V 安全的 低压供电，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩 展电源，达到单线长距离分段式供电； 10.话筒单元具备 3.5MM 监听耳机插孔，可随时调节 音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 11.话筒自带 RJ45 母座和8P 母座，单元之间可选择 RJ45 网线和三通连接或 8 芯 T 型专会议线； 12.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位 置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有 打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行 插话发言功能，松手恢复代表原状态 (申请模式下 无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申 请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表 单元和申请中单元) 技术参数： 1.输入、输出 input/output： 8P-DIN×1 RJ45×1 2.输入 input： 单指向性电容麦克风 Condenser Microphone 3.工作电压 power supply： DC24V(由主机供给) 4.功率损耗 current drain： 60mA 5.灵敏度 sensitivity： -47Db 6.信噪比 s/n： 65Db 7.频率响应 frequency response： 100-10KHZ 8.重量 weight： 9.尺寸(W、D、H) dimension： 约160×110×60mm 不 含咪杆 10.颜色 colors： 黑 Black |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 11.安装 installation： 台面式 Desktop 12.方短杆 MIC Stem Length： 200mm 固定方短杆 (Not Activity) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 数字音频处理 器 | 1.通道：16 路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接 口端子； 2.16 路平衡式输出，采用裸线接口端子； 3.120db 的 A/D 与 D/A 转换， 最高可达 96kHz/48K 采样率；高速 DSP 处理芯片 Ti 450MHz FLOPS DSP 处理内核 4 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用 凤凰插接口； 5.通道拷贝、粘贴、联控功能； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、 压缩器、5 段参量均衡、 自动增益、AM 自动混音功 能、AFC 自适应反馈消除； 7.输出每通道：音箱管理器 (31段参量均衡器、延 时器、分频器、高低通滤波器、限幅器) ； 8.兼容多方平台控制管理，支持 windows 系统、iOS 系统 (iPAD、Iphone)以及 Andriod 系统； 9.Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持 实时管理单台及多台设备； 10.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为 客户带来快捷、实时的操作体验； 11.设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一 个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件 版本混乱引起的烦恼； 12.可扩展 USB 接口，不仅可以实现设备升级功能， 还可以实现 USB 录音与播音的功能； 13.全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音 功能，还具备混音分量控制功能； |  |  | 2 | 台 |  |  |

|  |  | 14.内置自动摄像跟踪功能； 15.配置双向 RS232 接口、RS485 接口、标准以太网 控制接口、8 通道可编程 GPIO 控制接口 (可自定义 输入输出) ； 16.支持平板界面操作控制； 17.支持 8~100 组场景预设功能； 18.直观、图形化软件控制界面，可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 移频反馈抑制 器 | 功能特点： 1.会议系统中防啸叫的完美解决方案； 2.2 寸 TFT 彩屏，中英文可选； 3.反馈加移频设计方案，移频 4 档可选； 4.每通道设 12 个陷波器,工作频率 20-20KHZ，自动 扫描啸叫点并抑制； 5.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 6.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 7.响应时间快中慢 3 速可定，更具人性化； 8.配有专业的 PC 调试软件，USB 免驱动即插即用， 方便快捷 适用场所：会议室、多功能厅、多媒体教室、中小 型宴会厅。 技术参数表 1.模拟输入：2CH-XLR 和 1/4“TRS(母)输入，电子 平衡/不平衡 2.输入阻抗：平衡 47 Ω ，不平衡 20KΩ 3.最大线路电平输入：+18dBµ 4.模拟输出：2CH-XLR 和 1/4“TRS(母)输出，电子 平衡/不平衡 5.输出阻抗：平衡>120Ω ，不平衡>60 Ω 6.最大输出电平：+20dBµ |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 7.频率响应：20Hz-20KHz， ±0.3dB 8.信噪比：>105dB(A) 9.动态范围：103dB 10.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz， <0.01％ ；10KHz-20KHz，<0.025％ 11.工作电压:110V/220V/AC 50Hz/60Hz 12.:重量 13.包装尺寸:560×260×90mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 电源时序器 | 1.顺序开启逆序关闭 2.PASS 键可全通道同时打开 3.COM/WIFI/WAN 以太网口接入中控控制(指令控制) 或自带软件控制 4.时间间隔可调 5. 自由通道关闭 6.级联叠机 ID:0-255 7.中控外控 8.精准电压显示 9.漏电保护与过流保护 10.面板通道独立关闭 11：APP 手机软件控制 12：带滤波 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 2.智能中央控制系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、采用主频高达 667MHz 的 32 位内嵌式处理器， ARM11 CPU，256M 内存，1G Flash 闪存； 2、完全可编程，开放式的接口、扩展性强； 3、支持安卓平板、APPLE 和 WINDOS 控制； 4、16 路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口； 5、8 路弱电继电器接口；8 路数字输入/输出 IO 接 口； 6、支持网络通讯： TCP/IP；Zigbee； |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 7、前面板上有 10 个自定义控制按键，方便用户 使用； 8、可以存储控制指令数量多达 4000 条以上； 9、代码协议支持字符、16 进制、混合模式； 10、网络编程通讯接口；方便用户下载与上传程序 11、主机内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 12、支持大型组网集中管理；支持本地及远程多种 控制方式； 13、电源 AC：110V-240V,50/60Hz； 14、功率：≥50W； 15、尺寸：约482mm (长) x280mm (宽) x90mm (高) ； 16、机架安装：19 英寸标准 2U 高度。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 编程软件 | 平板电脑的中控编辑软件，提供简单、便捷的可视 化编程环境； |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 8 路大功率电源 控制器 | 1.采用美国 AD 工业级 CPU 芯片，超强抗干扰能力， 能通过 5KV 快速脉冲干扰(EFT)； 2.面板支持手动控制，紧急状态下，可手动控制； 3.8 路强电/弱电控制器，可控制电动幕、电动吊架、 电动窗帘、灯光等； 4.专业 RS-232 地址码开关方式，可以提供 RS-232 接口控制多台继电器，最多可级联 16 台； 5.内置 8 个 20A 继电器，最大负载能力 4400W/单路； 6.面板按键操作，提供每路开关 LED 状态显示，分 别每个按键对应一路； 7.支持时序控制功能，1-8 通道间隔 1 秒吸合，8-1 间隔 1 秒关闭； 8.独立 100V-220V 开关电源供电，增强系统稳定性； 9.采用进口 24V 奥姆龙继电器，解决继电器吸合力 不够产生火花问题； |  |  | 1 | 台 |  |  |

| 4 | 平板电脑 | 内存容量：128GB 分辨率：2560*1600 类型：娱乐平板 护眼模式：莱茵认证 系统：HarmonyOS 支持 IPv6：支持 IPv6 厚度：7.1-9mm 屏幕尺寸：10.95 英寸 运行内存：6GB CPU 核心数：八核 家长管控：可管控 学生模式：含学生模式 特性：分屏应用 颜色：灰色 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 无线路由器 | 5G MIMO 技术：4x4 MIMO 建议宽带：801-1000M 是否支持 Mesh：支持 MeshLAN 输出口：千兆网口 网口盲插：支持网口盲插 IPTV 接口：有 IPTV 接口 天线：外置天线 管理方式：APP 管理，WEB 页面 运营商：移动，联通，电信 机身材质：塑料 WAN 口类型：电口 WAN 接入口：千兆网口 支持 IPv6：支持 IPv6 其他端口：重置键 2.4G MIMO 技术：4x4 MIMO APP 控制：支持 APP 控制 |  |  | 3 | 台 |  |  |

|  |  | 无线协议：Wi-Fi 6 总带机量：>500 终端 无线速率：6000M LAN 口类型：电口 双宽带接入：支持双宽带接入 LAN 口数量：4 个 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 无缝混合矩阵 主机机箱 | 1.无缝矩阵主机，主机支持 8 路信号输入 8 路信号 输出 2.支持接入 2 块输入卡、2 块输出卡、1 块控制卡； 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组 成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如 HDMI 矩 阵，DVI 矩阵，VGA 矩阵，Video 矩阵等。 3.支持 VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI， SDI 任意板卡输入； 4.支持 VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI 任 意板卡输出； 5.采用Contrex 嵌入式处理器控制，运行速度更快， 系统更稳定； 6.支持 1080P 分辨率，最大可支持 4Kx2K。 7.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模 拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。 8.采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 9.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动 恢复关机前状态； 10.数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证 了图像信号的高保真输出； 11.电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及 全天候工作能力； 12.采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与 |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 拖尾现象，100%真实重现输入信号的视频效果； 13.输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导 致的确定性抖动 (ISI) ； 14.采用数字同步识别处理 (DSIP) 技术； 15.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 16.全贴片 SMT 工艺，特有 ESD 静电保护功能； 17.支持智能温控，控制矩阵风扇的运行； 18.兼容市场所有同类产品的代码和指令； 19.系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键 切换。 20.可设置 ID 地址实现多机级联，最多可以级联 255 台矩阵。 21.支持接入 1 块控制板卡，具有 1 路 RS-232,1 路 RS-485,1 路 TCP/IP 端口 (PC 软件) 。 22.支持 KVM 坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示 器切换、管理多台计算机设备。 23.支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换，或分离切 换模式，支持 POC 对外供电。 24.国际通用宽电压设计，可适应交流 110~240V， 50/60Hz； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 无缝 HDMI 输入 卡 | 1.每卡支持 4 路 HDMI 格式和 3.5 音频头 (选配) 信 号输入； 2.支持图像分辨率 1920x1200P60； 3.支持音频输入； 4.兼容 HDMI1.4 的标准，HDCP1.3 协议, DVI1.0 协 议； 5.支持 EDID 管理，每路输入都可现场读写EDID； 6.点对点硬件无压缩实时转换； 7.传输距离大于 20m； |  |  | 2 | 张 |  |  |

|  |  | 8.即插即用，无需软件，无需驱动； 9.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 10.支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电 保护功能； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 无缝 HDMI 输出 卡 | 1.每卡支持 4 路 HDMI 格式和 3.5 音频头 (选配) 信 号输出； 2.支持图像分辨率 1920x1200P60； 3.支持音频输出； 4.兼容 HDMI1.4 的标准，HDCP1.3 协议, DVI1.0 协 议； 5.支持 EDID 管理，每路输出都可现场读写EDID； 6.点对点硬件无压缩实时转换； 7.传输距离大于 20m； 8.即插即用，无需软件，无需驱动； 9.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 10.支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电 保护功能； |  |  | 2 | 张 |  |  |
| 3.舞台灯光配置系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 舞台前沿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 逆光成像灯 | 电压：AC100-240V,50/60Hz 光源：200W LED 色温：白光或暖白 调光：0-100%线性调光 光束角度：19° ，36° ，39° 控制信号：DMX512 主从机 声控或自走 控制通道：2 DMX 通道 消耗功率：最大 220W |  |  | 13 | 台 |  |  |
| 2 | 逆光成像灯 | 电压：AC100-240V,50/60Hz 光源：200W LED |  |  | 13 | 台 |  |  |

|  |  | 色温：白光或暖白 调光：0-100%线性调光 光束角度：19° ，36° ，39° 控制信号：DMX512 主从机 声控或自走 控制通道：2 DMX 通道 消耗功率：最大 220W |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 左右逆光成像 灯 | 电压：AC100-240V,50/60Hz 光源：200W LED 色温：白光或暖白 调光：0-100%线性调光 光束角度：19° ，36° ，39° 控制信号：DMX512 主从机 声控或自走 控制通道：2 DMX 通道 消耗功率：最大 220W |  |  | 12 | 台 |  |  |
| 3.2 左侧耳光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 内箱尺寸：约`310×310×420mm 外箱尺寸：约650×650×445mm(4pc/CTN) |  |  | 24 | 台 |  |  |

|  |  | 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 |  |  | 4 | 台 |  |  |

|  |  | 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 面光补光灯 | 电压：AC 100V-264V/50-60HZ 总功率：120W 光源：100W 冷暖光二合一 LED 灯珠 光源寿命：50000-100000 hours 调光频率：1000Hz 驱动电流：700mA 控制信号：DMX512 控制模式：自走，主从 DMX 通道：6CH 发光角度：45° 防护等级：IP20 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 3.3 右侧耳光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 |  |  | 24 | 台 |  |  |

|  |  | 通道：6 通道 防护等级：IP20 净重：4kg ：4.5kg 内箱尺寸：310×310×420mm 外箱尺寸：650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 |  |  | 4 | 台 |  |  |

|  |  | 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 面光补光灯 | 电压：AC 100V-264V/50-60HZ 总功率：120W 光源：100W 冷暖光二合一 LED 灯珠 光源寿命：50000-100000 hours 调光频率：1000Hz 驱动电流：700mA 控制信号：DMX512 控制模式：自走，主从 DMX 通道：6CH 发光角度：45° 防护等级：IP20 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 3.4 一顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W |  |  | 6 | 台 |  |  |

|  |  | 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 会议平板灯 | 产品技术规格 输入电压：AC100~240V，50/60Hz |  |  | 8 | 台 |  |  |

|  |  | 功率：200W 光源：432 颗 0.5W 高亮度 LED 贴片灯珠 (暖白，纯 白可选) LED 寿命：50,000 小时 色温：3200K-6500K 可选 显指：R>90 光束角度：60 度 效果：调光 0~100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512 控制 保护等级：IP20 外壳材料：铝合金 全铸铝机箱散热，无风机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 内箱尺寸：310×310×420mm 外箱尺寸：650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： |  |  | 18 | 台 |  |  |

|  |  | 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 二顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 内箱尺寸：310×310×420mm 外箱尺寸：650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 |  |  | 30 | 台 |  |  |

|  |  | 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 会议平板灯 | 产品技术规格 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：200W 光源：432 颗 0.5W 高亮度 LED 贴片灯珠 (暖白，纯 白可选) LED 寿命：50,000 小时 色温：3200K-6500K 可选 显指：R>90 光束角度：60 度 效果：调光 0~100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512 控制 保护等级：IP20 外壳材料：铝合金 全铸铝机箱散热，无风机 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3.6 三顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 |  |  | 30 | 台 |  |  |

|  |  | 内箱尺寸：310×310×420mm 外箱尺寸：650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 会议平板灯 | 产品技术规格 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：200W 光源：432 颗 0.5W 高亮度 LED 贴片灯珠 (暖白，纯 白可选) LED 寿命：50,000 小时 色温：3200K-6500K 可选 显指：R>90 光束角度：60 度 效果：调光 0~100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512 控制 保护等级：IP20 外壳材料：铝合金 全铸铝机箱散热，无风机 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3.7 四顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 内箱尺寸：310×310×420mm 外箱尺寸：650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  | 20 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 |  |  | 6 | 台 |  |  |

|  |  | 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：约37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 五顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) |  |  | 26 | 台 |  |  |

|  |  | 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 内箱尺寸：约310×310×420mm 外箱尺寸：约650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 |  |  | 3 | 台 |  |  |

|  |  | 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：约37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：进口凤凰灯泡 7R 光源功率：230W 额定功率：350W 通道模试：16/20 通道控制 镇流器：进口欧司朗电子镇流器 水平扫描:540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描:270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 光学透镜：3 片透镜式 6 层镀膜镜头组，变焦 0° -3.9° 调光系统:0-100%线性调节 |  |  | 4 | 台 |  |  |

|  |  | 调焦系统:线性调节.5 米到无限远 雾化系统:1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-45 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能镜头组光学系统，电动对焦光 束角 0-2 度 固定颜色：14 种颜色+白光，色彩半色功能，可变 速正向彩虹效，颜色定位/颜色任意位置可选 固定图案：17 种固定图案+白光 棱镜系统：配置 16 棱镜，内置棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能 显示方式：点阵显示 中/英文 LCD 图形显示 控制信号：国际标准 DMX512 3 芯，DMX512 接口 通信协议：USITT DM-X512 冷却方式：采用轴向风扇加强通风冷却 安全装置：带电子温控过热保护，过热系统故障时 电子温控自动断电保护 特殊功能：内置多种灯光效果程序，可脱离控台声 控同步进行 光学系统：高精密石英透镜组合，令光损减至最低； 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级;IP20 产品尺寸：约300MM*380MM*480MM(L*W*H) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 面光灯 | 电压：AC 100V-264V/50-60HZ 总功率：220W 光源：200W 冷暖光二合一 COB 灯珠 光源寿命：50000-100000 hours |  |  | 8 | 台 |  |  |

|  |  | 调光频率：1000Hz 驱动电流：700mA 控制信号：DMX512 控制模式：自走，主从 DMX 通道：6CH 发光角度：45° 防护等级：IP20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 六顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色帕灯 | 技术参数： 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 光源：72 颗 3W 高亮度 LED (红/绿/蓝/白四色各 18 颗灯珠或者 全部白色灯珠) 光源寿命：6-10 万小时 颜色：R/G/B/W;RGBW 无极 1670 万种颜色变化 LED 角度：15° ，25° ，45° (可供选择) 控制：DMX512、主从控制、 自走、声控 通道：6 通道 防护等级：IP20 内箱尺寸：约310×310×420mm 外箱尺寸：约650×650×445mm(4pc/CTN) 功能特征： 双支架提手，可自支撑，可悬挂； 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠； 独有光学系统设计，均匀的色斑效果； 超高频 (64KHz) 恒流调光技术，绝无抖动闪； 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、演艺吧、 |  |  | 26 | 台 |  |  |

|  |  | 夜总会、电视台演播厅、歌剧院等。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 |  |  | 4 | 台 |  |  |

|  |  | 产品尺寸：37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：进口凤凰灯泡 7R 光源功率：230W 额定功率：350W 通道模试：16/20 通道控制 镇流器：进口欧司朗电子镇流器 水平扫描:540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描:270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 光学透镜：3 片透镜式 6 层镀膜镜头组，变焦 0° -3.9° 调光系统:0-100%线性调节 调焦系统:线性调节.5 米到无限远 雾化系统:1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-45 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能镜头组光学系统，电动对焦光 束角 0-2 度 固定颜色：14 种颜色+白光，色彩半色功能，可变 速正向彩虹效，颜色定位/颜色任意位置可选 固定图案：17 种固定图案+白光 棱镜系统：配置 16 棱镜，内置棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能 显示方式：点阵显示 中/英文 LCD 图形显示 控制信号：国际标准 DMX512 3 芯，DMX512 接口 通信协议：USITT DM-X512 冷却方式：采用轴向风扇加强通风冷却 安全装置：带电子温控过热保护，过热系统故障时 |  |  | 4 | 台 |  |  |

|  |  | 电子温控自动断电保护 特殊功能：内置多种灯光效果程序，可脱离控台声 控同步进行 光学系统：高精密石英透镜组合，令光损减至最低； 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级;IP20 产品尺寸：约300MM*380MM*480MM(L*W*H) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 七顶光 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇头光束灯 | 输入电压：AC110V-240V/50-60HZ 光源规格：OSRAM371 额定功率：380W 通道模式：16 通道 水平扫描：540 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270 度 (16bit 精度扫描) 电子纠错 调光系统：0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.5 米到无限远 雾化系统：1 个独立的雾化效果，光斑柔和自然 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：5-13 次/秒 支持机械频闪效果.可调速 频闪效果.频闪宏功能 固定颜色：14 种颜色+白光.带旋转的采虹效果.色 彩半色功能 固定图案：17 个固定图案+白光+流水效果 棱镜系统：标配 8+16+24 蜂窝棱镜和 8 棱镜 多彩图案：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和 多彩棱镜效果 宏 功 能：控台复位功能，控台开关泡功能, 自走模 |  |  | 12 | 台 |  |  |

|  |  | 式，主从模式 显示方式：触摸液晶显示屏 控制信号：国际标准 DMX512,带 RDM 系统 冷却方式：采用轴向风扇加强冷却 安全装置：带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质：耐高温塑胶 工作环境：-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：约37x27x61 (CM) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摇头图案灯 | 输入电压:AC110V-240V/50-60HZ 光源规格:单颗 100W 白光 LED 额定功率:180W 电机：整机共 8 静音电机 通道模式:15 通道 水平扫描:540 度 (16bit 精度扫描) 带自动校正功 能 垂直扫描:270 度 (16bit 精度扫描) 带自动校正功 能 调光系统:0-100%线性调节 调焦系统：线性调节.2 米到 10 米清晰 光束角度：0-40 度 色温校正：3200K-7500K 高速频闪：电子频闪 5-13 次/秒 .可调速频闪效果. 频闪宏功能 固定颜色：16 种颜色+白光.带旋转的彩虹效果.色 彩半色功能 固定图案：8 个固定图案+白光，7 个旋转图案+白光 +流水效果 |  |  | 18 | 台 |  |  |

|  |  | 棱镜系统：标配 3 棱镜，棱镜可单独正反转 宏 功 能：自走模式，声控模式，主从选择等 显示屏：LCD 液晶显示，界面可 180 度反转显示， 中英文切换 控制信号：国际标准 DMX512 冷却方式:采用轴向风扇加强冷却 安全装置:带电子温控过热保护,过热系统故障时电 子温控自动断电保护 外观材质:耐高温塑胶 工作环境:-20 度，40 度 防护等级：IP20 产品尺寸：250MM*250MM*350MM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 特效灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水雾机 | 使用电压 AC 220V-240V 50/60Hz 限流保险 15A/250V 功率 2000W 预热时间 4 分钟烟雾输出 15000cuft/min 耗油量 45min/L 最大覆盖面积 300m²左右 DMX-512 √无线遥控器 W-4 水箱装水总容量 12L 油桶容积 3.5L 航空箱尺寸 860/490/630(mm) 水雾混合机是一款使用超声波水雾混合原理让烟雾 贴地前行的机器。可以连续长时间工作，它无需使 用干冰，主要耗材为蒸馏水或纯净水，使用成本低， 不会对环境或人体造成任何危害。使用时占用很小 的空间。采用中文显示，操作更方便更人性化。界 面功能有设定烟雾输出间隔、输出时间、大小烟雾、 持续输出及 DMX-512 设定。适用于大型酒吧、大型 演出、产品发布会等场所使用。 |  |  | 4 | 台 |  |  |

| 3.12 控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光控台 | 新的灯具查找按键 省略了上排推杆，缩短了程 序滚筒，简化了版面 4096/6144 个 DMX 通道 可配置 120 台电脑灯不同地址码时可配置 120 台常 规灯具不同地址码时 10 个回放推杆，并包含剧场操控方式 120 个内置 图形 可保存 300 个演出程序或场景 可用 MIDI 信号或 低音、中音、高音声控触发演出程序 可外接彩色 VGA 显示屏 采用钻石 4 控台的面板 技术面板使用PVC 面贴，美观而且耐磨 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 信号放大器 | 供电电源：AC90-240120V 50/60Hz 19" 1U 产品特性：1 组 DMX 信号变 8 组； 8 路独立放大驱动输出 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制 台 DMX512 输出接口 故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运 行可靠性 尺寸：约530×190×110mm |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 电源直通箱 | 48 路直通箱 1.供电:三相五线制AC380V 土 10%，频率 50Hz 士 5% . 2.输入额定电流: 400A .最大可做 48 路 x 4KW 可用 于任何负载. 3.设有总开关.过载与短路双重保护高分断空气开 关. 4.三相独立电压，电流，监测，三相 A. B.C 指示灯 |  |  | 1 | 台 |  |  |

|  |  | 指示. 5.输出功率可选:额定功率: 24 路 X4KW 48 路 X4KW 6.外形尺寸:国际标准 18U 输出方式可 选: 40A 胶 木插输出，3*10A 胶木插输出，1 6A 或者 32A 防水 插输出，19 芯防水插输出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 笔记本电脑 | 14+ 0ECD I5-13500H/16G/512G/RTX3050-4G |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 二、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | 铜芯多股绝缘电线 | 国产优质 | RVV2*2.0 | 1500 0 | M |  |  |
| 2 | 电源线 | 铜芯多股绝缘电线 | 国产优质 | RVV2*2.5 | 9000 | M |  |  |
| 3 | 信号线 | 铜芯多股绝缘电线 | 国产优质 | RVVP2*0.75 | 9000 | M |  |  |
| 4 | 灯钩 |  | 国产优质 |  | 402 | 个 |  |  |
| 5 | 保险绳 |  | 国产优质 |  | 402 | 个 |  |  |
| 6 | 线阵田字架 |  | 国产优质 |  | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 音箱臂架 |  | 国产优质 |  | 30 | 只 |  |  |
| 8 | 控制线 | 5 米 SR232 控制线 | 国产优质 |  | 10 | 条 |  |  |
| 9 | 舞台地插 | 含电源模块、音频模块、音箱模块 | 国产优质 |  | 8 | 个 |  |  |
| 10 | 话筒落地支架 |  | 国产优质 |  | 4 | 个 |  |  |

| 11 | 吊麦支架 |  | 国产优质 |  | 12 | 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | HDMI 线 | 1.5 米 | 国产优质 |  | 1 | 条 |  |  |
| 13 | HDMI 线 | 5 米 | 国产优质 |  | 1 | 条 |  |  |
| 14 | HDMI 线 | 100 米 | 国产优质 |  | 1 | 条 |  |  |
| 15 | VGA 线 | 100 米 | 国产优质 |  | 1 | 条 |  |  |
| 16 | HDMI 延长器 |  | 国产优质 |  | 1 | 对 |  |  |
| 17 | 音频跳线 | 1 米音频连接线：卡侬头 (母) -卡侬头 (公) | 国产优质 |  | 120 | 条 |  |  |
| 18 | 音频跳线 | 3 米音频连接线：双莲花插头-3.5 耳机插头 | 国产优质 |  | 1 | 条 |  |  |
| 19 | 音频跳线 | 5 米音频连接线：双 6.35 插头-3.5 耳机插头 | 国产优质 |  | 2 | 条 |  |  |
| 20 | 欧姆插 |  | 国产优质 |  | 80 | 个 |  |  |
| 21 | 网线 |  | 国产优质 | 超六类 | 2 | 箱 |  |  |
| 22 | PVC 管/槽板 |  | 国产优质 | Φ16/25*10 | 1 | 批 |  |  |
| 23 | 辅料 |  | 国产优质 |  | 1 | 批 |  |  |
| 24 | 机柜 | 42U 网络机柜 (2 米) | 国产优质 |  | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 放影窗口扩大 | 更换 | 国产优质 |  | 1 | 项 |  |  |

| 三、工程安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程安装费用 | 施工安装、调试、运费 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 直接设备费 | 含税金、运费、施工安装、调试售后 |  |  |  |  |