# 第一章 技术要求

| 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校服 | 一、基本标准要求 供应商所提供的学生校服须符合GB/T31888-2015《中小学生校服》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》和GB/T 1335.1～1335.3-2008《服装号型》等标准。 二、校服技术要求： （一）质量标准 所有面料及辅料应符合该产品的相关标准要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。服装面料及辅料应在检验和预缩后进行排样开裁；缝制精细、牢固；材料成分的安全性能及整体产品符合国家针织运动装的标准。 （二）材料规格 上衣：面料：针织面料，克重280g/㎡。 原料成分：聚酯纤维45%，棉50%,氨纶5%。 性能特点：光洁平整，纹路清晰，饱满，色泽柔和，穿着舒适。 裤子：面料：针织面料，克重280g/㎡。 原料成分：聚酯纤维45%，棉50%,氨纶5%。 性能特点：光洁平整，纹路清晰，饱满，色泽案和，穿着舒适。 （三）款型细节及功能说明 上衣 1.领子：领口款式设计要求，签订合同时由学校设定。 2.袖口：设计紧凑简约，螺纹袖口，可松可紧，转变自如。 3.左侧校徽：校徽及装饰图案印花图案由学校提供，中标单位免费制作。 4.上衣下摆：下摆采用螺纹式，松紧调节，可满足不同的身材需要。 长裤 1.口袋：左右两个侧袋设计，方便实用。款式简约大方，穿着舒适。 2.裤腰：裤腰采取可调节段式松紧腰部设计，满足可松、可紧、可调节功能。 3.裤口设计：平口裤脚。 4.反光条：上衣前后、袖子、裤子侧面应添加2条不小于12-15mm的反光条，且反光条之间有一定的间隔；具体添加位置由各学校校服款式决定。 三、其它技术要求： 1．阻燃性能、附件锐利性、绳带、残留金属针等应符合GB31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 。 2．做工精细，各部位线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，起止针处应回针。 3．各沿边、缝子烫实、烫平，各部位无褶皱，无折痕、无沾污、无线头、线迹、粉印、无烙印亮光。 4．不掉色、缩水小、不变形、不起球、不扒线；裤子为全松紧裤腰，腰内有抽绳，抽出口应锁眼；上衣不得带有帽子。 5. 树脂防风拉链。 6. 每件校服产品的耐久性标签上必须按GB/T1335.1-1335.3-2008《服装号型》规定设置号型。 7． 生产流程要保证面辅料、半成品和成品的卫生，避免污染。 8． 校徽、校名等印花图案由各学校另行提供，中标单位免费制作，且不得自印本公司标志性或广告性图案，印花图案要求清晰光亮，牢固耐洗，不褪色。 | 3814 | 套 |
| 注：1、供货时按学生实际数量及不同尺码供货，免费调换。2、投标供应商需提供其所有校服款式图片，并承诺所提供图片款式与实际供货相一致，如不能提供承诺的款式，甲方有权终止合同。3、具体数量以各个学校的实际供货量为准。4、特殊学生须现场测量定做,所有校服最终以学校及家长满意为准。 |  |  |  |

- 校服人员统计表（参考）

| 序号 | 学校名称 | 一年级/人 | 四年级/人 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榆林市第一小学 | 390 | 444 | 834 |
| 2 | 榆林市第八小学 | 553 | 532 | 1085 |
| 3 | 榆林市第十四小学 | 549 | 557 | 1106 |
| 4 | 榆阳区镇川镇中心小学 | 161 | 189 | 350 |
| 5 | 榆阳区镇川镇朱寨小学 | 72 | 105 | 177 |
| 6 | 榆阳区镇川镇葛村小学 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 榆阳区镇川镇龙潭小学 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | 榆阳区镇川镇下盐湾小学 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 榆阳区鱼河峁镇中心小学 | 96 | 105 | 201 |
| 10 | 榆阳区鱼河峁镇东西岔小学 | 19 | 27 | 46 |
|  |  |  |  | 3814 |
| 注：1、本统计表人数仅作为参考，实际人数以最终学校统计人数为准。 2、本项目投标报价以单价报出，小学阶段校服单价不超过120元/套，合同金额以学校最终统计人数乘以单价为准。 |  |  |  |  |

第三章 样品

（一）样品清单

投标人参加投标时须携带所投产品校服的样品1套（附质检报告原件），投标时间截止后递交的样品将不予以接收。

（二）样品的递交

1、投标人须在投标截止时间之前提供以上样品并与投标文件同时递交，投标时间截止后递交的样品将不予以接收。

2、样品必须与所投产品一致，应按照招标文件招标项目要求规定的设计、印刷、工艺规格等要求提供样品，否则投标人自行承担由此产生的风险。

3、投标人递交的样品作为采购人的验货依据之一，中标人交货产品的质量不能低于样品标准。

4、样品送达地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标12室；

5、样品的运输和处理：投标人应自行负责样品的运输、保管等。评标结束后，招标代理机构组织前3名中标候选人封样并按照代理机构相关安排办理签收手续。未中标的投标人在接到代理机构通知后2日内自行运走样品，如超过规定时间未取走的样品，将作废品处理。

6、样品标识未按招标文件要求进行遮挡，导致投标人信息泄露的，样品分为0分。

（三）样品摆放要求

1、严格按照招标文件要求递交样品：所有样品不能有任何明显的标记等，所有样品商标均须用不透明封口胶带覆盖。任何未按要求覆盖商标的样品，将自行承担在评标过程中被视为无效样品的风险。

2、严格服从现场工作人员的指挥摆放样品。

3、所有投标人不得以任何理由损坏他人的样品，样品摆放处设有监控系统，一旦发现，采购人将通过相关法律规定进行处理。

4、样品编号：采购代理机构按照递交顺序粘贴编号，样品编号：①、②、③……。