采购皮卡式排水救险车技术性能参数要求

| 皮卡式 排水救险车 （≥500m³/h） | ★采用带柴油发电机组电源的专项改装车 ▲1、提供专项汽车改装公告，免征购置税证明，3C认证证书，整车（包含所有上装设备）改装符合特种作业车辆上牌要求;能在榆林地区上牌。 ▲2、采用带柴油发电机组电源的专项改装车，车辆底盘选用国内知名品牌底盘。 3、车辆外形尺寸：长≤5700mm，宽≤1900mm，高≤2000mm。 4、燃油：柴油。 5、排放标准：国六。 6、发动机功率：≥90kW。 7、发动机排量：≥2L。 8、最高车速：≥120km/h。 9、驾驶室准乘人数：5人。 10、驱动形式：四驱。 11、驾驶室内配有原厂冷暖空调装置。 12、车载照明灯 12.1功率：≥35W。 12.2垂直方向135°。 12.3水平方向大于360°无限位旋转。 12.4配备无线遥控器。 13、车厢 13.1车厢罩箱体采用钢制材料制作、进排风百叶窗采用铝制材料制作；尾部上翻门进出车厢；顶部有机组加液口和烟囱口；车厢罩和车厢护栏可快速拆装。 13.2发电机紧邻驾驶室，水泵、控制柜在车辆尾部，确保车辆重心稳定。 14、车载发电机系统 ▲14.1车载发电机组功率：≥25kW；输出电压：220V/380V、50Hz。发电机组噪声≤70dB,重量≤580Kg（提供省级及以上第三方检测机构出具的发电机组检测报告，未体现具体或者参数不满足视为未实质性响应）。发动机和发电机性能符合技术规格、满足整车电气设计及安装要求，满足泵及整车设备电力需求。 14.2发电机组进风和排风散热设计合理，油箱容积可满足发电机组持续8小时以上的使用需求。 14.3、发电机组控制系统：智能控制系统，优质名牌电器元件，能够检测并显示机组工作电压、电流、频率及柴油机油压、水温等； 15、整车喷涂成工程黄。 16、车辆配备长排爆闪灯。 |
| --- | --- |
| 车载排水 抢险单元 （≥500m³/h） | ★车载排水抢险单元采用便携式潜水电泵 ▲1、排水抢险单元具备便携式潜水电泵1台，提供省级及以上第三方检测机构出具的便携式潜水泵性能检测报告，提供实物视频或图片。 2、排水控制系统具备无极调速功能，潜水泵工作时排水量可调，控制系统采用模块化设计，方便装卸，排水部分采用潜水泵结构。 3、总排水量不小于500m³/h。 ▲4、单台泵排水量不小于500m³/h时,扬程≥10米；排水量不小于400m³/h时，扬程≥15米；(检测报告数据需为实测数据，未体现具体或者参数不满足视为未实质性响应） ▲5、功率≥22KW，3100RPM≤额定转速≤3300RPM，重量≤30KG；(检测报告需体现具体参数，未体现具体或者参数不满足视为未实质性响应）。 ▲6、为提高排水能力，适用不同工况及售后维护，单泵可在现场实现快速更换水力部件维护保养。同时为适应不同工况，单泵配1套可在现场实现大流量泵(流量 500 m3/h 时，扬程10米)与高扬程泵(150 m3/h 时；扬程37米)之间相互转换的水力部件互换模块（提供详细互换过程的文字说明和图片，未提供视为未实质响应）。 ▲7、水力部件(叶轮、叶轮室、整流体)全部采用耐磨耐腐不锈钢材质一体成型；提供省级及以上第三方检测机构出具的便携式潜水泵材质检测报告，提供实物视频或图片。 8、泵体采用高强度轻质合金或不锈钢材质，干式复合电机，潜水深度≥10m，泵配备潜水电缆，总长度≥80米，配电缆护套，电缆之间使用IP67以上防水接头。 9、单泵配排水软管总长度≥100m（排水软管需有水带接合器和不锈钢快速卡箍）: ★9.1、水泵专用水带，20米一根，每根水带均有水带接合器和不锈钢快速卡箍。 ★9.2、水带的型式为涤纶长丝-有衬里水带，即水带的外层为织物层，采用涤纶长丝编织成型，水带衬里为内层，采用聚氨酯材料。 9.3、水带使用环境条件：0~50℃条件下稳定运行。 9.4、水带性能要求： 1）水带的织物层应编织得均匀，表面整洁；无跳经、断经、跳纬、夹纱及划伤。 2）水带衬里采用聚氨酯材料，厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。 ★3）水带内径的公称尺寸为252(0～3.0的偏差)mm ★4）衬里厚度为≥1.2mm（以投标人提供的国家级消防产品质量检测机构出具的检验报告数据为准，未体现具体参数或者参数不满足视为未实质性响应）。 5）水带的长度为20(0～0.2的偏差)m。 6）经密≥90根，纬密≥56根，扯断伸长率≥250%。 7）水带的设计工作压力≥1.0Mpa。 ★8）爆破压力≥3.0Mpa（以投标人提供的国家级消防产品质量检测机构出具的检验报告数据为准，未体现具体参数或者参数不满足视为未实质性响应）。 9）在水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。在设计工作压力下，扭转度不应大于规定。 10）在0.8MPa的水压下，将水带弯成圆弧，弯曲部分的内侧应无明显折皱。 11）衬里间(或覆盖层间)不应有粘附现象。 12）水带应能立即展开、无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏。 13）轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%。 14）织物层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm（以投标人提供的国家级消防产品质量检测机构出具的检验报告数据为准，未体现具体参数或者参数不满足视为未实质性响应）。 15）热空气老化，进行热空气老化试验后，水带的爆破压力和衬里(或覆盖层)的附着强度不应低于老化前测定值的75%。 9.5、配备碳钢水带接合器和不锈钢快速卡箍： 1）规格：Φ250。 2）水带接合器主要材质：碳钢，主体不得焊接。 3）快速卡箍主要材质：不锈钢SUS304。 4）水带接合器工艺要求：接合器表面光滑，无砂眼，无缺口；接合器组做分色处理，便于组对。 5）性能要求：不需要工具，可快速实现管路的连接和断开。减轻作业人员的劳动强度，操作更便捷（提供彩色实物照片）。 6）接合器接触面用橡胶密封圈，具有良好的密封性能且有防脱落措施。10、泵体直径不超过400mm,长度不超过800mm，泵体装有提手，方便单人搬运；便携式潜水泵配不锈钢丝滤网，带蝶形螺母快速安装，方便装拆清洗，单泵配高强度浮圈，一体成型。满足泵工作时的浮力要求，具卡口吊环连接软性固定吊索。 11、控制柜防护等级IP45以上，两侧安装提手。 12、车载防汛设备具有防护及抗震功能，可移动安装、可固定在载体上。 13、水泵控制系统集成于控制柜内，控制柜重量50KG以下，可离发电机组0-500米以内正常工作。可实现离车远距离排水工作，柜体可移动、可拆卸。 14、每台水泵配有单独的控制系统，采用高质量变频器全程控制（投标时提供品牌及型号）,具多种电气安全规范认证。 15、操控系统精确显示水泵运行电压、电流、转速及故障情况；控制系统可对排水泵实现软启动及软停机，运行中可调转速使用，并具有漏电保护装置。 16、控制柜及水泵可使用柴油发电机或市电驱动两种模式。 |
| 辅助系统 | ★1、具有可视倒车影像。车辆外部按照国家标准安装信号装置：示廓灯，侧标 侧标志灯、反光标志等，符合汽车安全行驶要求。 2、千斤顶，三脚警示架。 |
| ★投标人所投车辆须为国家工信部颁布的《车辆生产企业及产品公告》公告车型，上述所有设备均在公告覆盖范围内，不得采用分离式车辆，符合整车的正常上牌及年检。 ★整车需满足国家环保部门的排放标准（提供证明材料）。 |  |

带(▲)、（★）需提供技术证明文件或材料（形式包括：检测报告、图片或书面材料等），如未提供或者技术证明文件、材料不能体现具体技术要求参数，按照未实质响应进行评分。

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量排水救险车 | 大流量排水救险车；总质量≤3300kg，外形长≤5700mm×宽≤1900mm×高≤2000 mm；最高车速≥120km/h,汽车燃料为柴油，国六排放。 | 1 | 辆 |
| 备注：以上车辆必须配备下列八项内容 （一）发电机组（二）便携式大流量潜水电泵（三）控制系统（四）延长电缆（五）排水管（六）应急照明（七）工程救险警灯（八）高扬程水力部件互换模块 |  |  |  |  |