- 谈判内容及采购需求

| 序号 | 名称及型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内彩屏 | 1.★显示屏像素间距：≦2.0mm； 2.物理像素密度：≥250000点/㎡； 3.LED 灯封装方式：采用1R1G1B表贴三合一技术 4.模组采用高强度铝底壳套件，模组机械强度≥5MP;支持前拆前维护后拆后维护； 5.支持双电网供电、支持信号双链路备份。 6.平整度：＜0.2mm，发光点中心距偏差＜3%； 7.具有单点亮度校正，支持模块校正和数据存储及回读； 8.具有一键调节亮、暗线功能功能； 9.低度高灰：100%亮度时灰度等级为≥ 16bit ；20%亮度时灰度等级为≥12bit； 11.换帧频率：50＆60HZ ， 刷新率：≥3840HZ 12. 亮度：≥450cd/㎡； 13.亮度均匀性：≥98%； 14.多级调节：色温 3000K-15000K 连续可调； 15.水平视觉 ：≥170°垂直视觉： ≥ 150°； 16.最大对比度： ≥5000：1 17.电气参数（W/㎡）： 最大峰值功耗≤400W、 平均功耗 ≤140W； 18.LED显示屏具有坏点检测，自动警告，方便维护人员准确定位故障迅速修复，具有多点温度测量系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移。 19.显示屏图像主观评价达到优级； 20.具有智能节电功能；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏体； 21.显示屏色域覆盖率≥100%NTSC色域，同时提供色域调节软件著作权登记证并加盖投标人公章 22.保护技术：产品防护等级达到IP5X，显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能. 23.电磁兼容测试EMC符合GB/T9254-2008 ClassB限值要求. 24.抗电强度:U=1500VAC，时间为T=60S，产品未被击穿 25.人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合中国国家标准委的检测报告，并能消除80%的摩尔纹，去除100%紫外线； 26.投标产品需提供CCC认证证书。 | 32.256 | ㎡ |
| 2 | 接收卡 | 1、RGB 独立 Gamma 调节，配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和 对应版本调试软件，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别 进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂 移等问题，使画面更加真实。 2、逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和 色度进行校正。 画面 90°倍数旋转 （不支持旋转后进行校正），在 调试软件上可以设置显示屏画面以 90°的倍数 （0°/90°/180°/270°）进行旋转。 3、快速亮暗线调节，用来消除灯 板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 4、Mapping 功能，在调试软件上启用 Mapping 功能，目标箱体上会 显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡 的位置和走线方式。 5、接收卡预存画面设置，在 调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开 机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 6、灯板 Flash 管理，在对应调试软件上可以管理灯板 Flash 信息。 7、自身温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 | 78 | 张 |
| 3 | 视频处理器 | 1、单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力支持多路输入接口，包括 2 ×HDMI 1.3，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP）。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、支持输入源一键切换。 4、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 5、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 6、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 7、支持创建用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 8、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 9、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 | 1 | 台 |
| 4 | 控制软件 | 1、开机自动启动和启动自动播放节目； 2、定时设置播放指令，可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 3、定时重启功能； 4、支持后台播放； 5、支持显示屏个数、位置和大小的设置； 6、节目页、窗口、媒体的添加、删除、编辑、上移、下移功能； 7、节目页多窗口功能，窗口的大小和位置可任意设置； 8、丰富的媒体属性支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 9、提供控制软件的软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| 5 | 电源 | 1.额定输入电压200-240VAC，输入频率50Hz，空载功耗5W，额定输出电压V1:+5VDC，额定输出电流0-40A。 2.电压过冲5%Vout，纹波噪音≤200mV，动态负载10%-100%load：≤800mV（峰值）。 3.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热； 4.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。 5.低温启动：-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A，可以启动。 | 104 | 台 |
| 6 | 钢结构及边框 | 采用磁吸式安装结构，屏体边框尺寸约5-10公分，整屏与屏体框架采用焊接拼装，屏体支撑架采用Q235B国际镀锌材质制作。 | 33.17 | ㎡ |
| 7 | 排线 | 国标 | 1 | 批 |
| 8 | 配电柜 | 具备控制设备的供电开启和关闭；单组回路输出，手动按钮一键开关；具有电源状态指示、工作状态指示；具有过流、过载，短路等保护功能；断路器，延时继电器，交流接触器为正泰；内部线材均采用国标纯铜导线； | 1 | 台 |
| 9 | 电脑 | 酷睿i5-11400F 主机+23.0英寸显示器 16G 1T+256G RX640-4G独显定制 | 1 | 台 |
| 10 | 空调 | 新三级能效 变频冷暖 高温自清洁 智能WIFI商用家用壁挂式客厅挂机 | 2 | 台 |
| 11 | 综合布线 | 电缆线及网线（主电缆线采用10平方4+1电缆） | 1 | 批 |
| 12 | 辅材 | 国标 | 1 | 批 |
| 13 | 安装调试 | 国标 | 32.256 | ㎡ |
| 14 | 运费 | 国标 | 1 | 批 |
| 15 | 原有设备拆除、垃圾清理 | 国标 | 1 | 批 |

一、采购需求

注：1、本项目核心产品为室内彩屏

为了保证本次配置设备的统一性，兼容性，方便日后的维护 管理 要求与云服务器同  品牌

2、本项目所属行业为工业；

二、综合要求

1、谈判供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、谈判供应商必须按谈判文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论谈判文件如何表述，谈判小组欢迎谈判供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的谈判文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，谈判供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、谈判供应商人应在谈判文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经需方初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、保修期

成交人须提供为期1年的免费维修（该期限自货物、安装调试完成经采购人正式验收合格后起算）并提供相应维保内容及协议。

四、成交供应商的职责

1、成交供应商在谈判文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究成交供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、成交供应商应提供供货产品的全套技术资料。

3、成交供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

五、工期要求：成交供应商于合同签订后于15日内安装、调试完毕向采购人交验，不满足工期要求按无效标处理。

六、付款办法：

1、若中标人为非中小企业，所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后，乙方向甲方提供相应的增值税发票，甲方一次性付清合同价款。

2、若中标人为中小企业，采购人支付合同价款40%的预付款，所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后支付剩余款项。不满足付款要求按无效标处理。