- 采购工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地上土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 |  | 2.33 |  |  |
| 2 | 010302001002 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2.墙体厚度:150mm 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 |  | 4.51 |  |  |
| 3 | 010302001003 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 |  | 129.2 |  |  |
| 4 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：砂加气砼砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:Ma7.5专用砂浆砌筑 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 |  | 52.79 |  |  |
| 5 | 010302001005 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：MU5承重多孔砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 |  | 1.05 |  |  |
| 6 | 010302006001 | 出屋面台阶 做法参陕09J02 53/1 [项目特征] 1.MU7.5砖砌体,M5水泥砂浆砌筑 2.砌筑踏步每端宽出洞口100,用20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.60厚侧立砖护墙,密封膏封严 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 | m2 |  | 2.34 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401004001 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 2.44 |  |  |
| 8 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1.8m以外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高:4.8m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 22.8 |  |  |
| 9 | 010402001002 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1.8m以外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高:4.32m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 20.52 |  |  |
| 10 | 010402001003 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1.8m以外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高:＜3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 3.1 |  |  |
| 11 | 010402001004 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:周长1.8m以内 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高:＜3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 3.79 |  |  |
| 12 | 010402001005 | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 21.52 |  |  |
| 13 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.层高＞3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 75.48 |  |  |
| 14 | 010403002002 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.层高:＜3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 4.33 |  |  |
| 15 | 010403004001 | 检修孔处挑梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 0.12 |  |  |
| 16 | 010403004006 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 4.91 |  |  |
| 17 | 010403004002 | 异形圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 7.28 |  |  |
| 18 | 010403004003 | 防水坎 部位:厨房、卫生间、清洁室、潮湿易溢水房间 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20细石混凝土 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 5.62 |  |  |
| 19 | 010403004004 | 门槛 部位:管道井丙级防火门处 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 0.01 |  |  |
| 20 | 010403004005 | 压顶 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 1.19 |  |  |
| 21 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1.厚度：200mm 2.混凝土强度等级：C30 商砼 3.层高:＜3.6m [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 3.25 |  |  |
| 22 | 010404001002 | 女儿墙 [项目特征] 1.墙厚度:120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 14.99 |  |  |
| 23 | 010404001003 | 女儿墙 [项目特征] 1.墙厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 2.54 |  |  |
| 24 | 010405001001 | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:>100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高＞3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 119.76 |  |  |
| 25 | 010405001002 | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:>100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高＜3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 4.34 |  |  |
| 26 | 010405001003 | 平板 [项目特征] 1.板厚度:≤100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高＜3.6m [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 0.13 |  |  |
| 27 | 010405003001 | 后浇板 [项目特征] 1.板厚度:>100mm 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌和料要求:商品砼 4.层高＞3.6 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 0.54 |  |  |
| 28 | 010405008001 | 雨篷 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 0.41 |  |  |
| 29 | 010406001001 | 直形楼梯-两跑 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工程内容] 1.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 | m2 |  | 51.03 |  |  |
| 30 | 010407002001 | 无障碍坡道 陕09J01-坡6 [项目特征] 1.30厚毛面花岗岩面层，稀水泥浆灌缝 2.素水泥面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 |  | 5.13 |  |  |
| 31 | 010407002002 | 散水 陕09J01-散3 [项目特征] 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 | m2 |  | 102.31 |  |  |
| 32 | 010410003001 | 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝上拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 |  | 1.11 |  |  |
| 33 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内(Ⅰ级圆钢) [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 1.882 |  |  |
| 34 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内 [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 16.28 |  |  |
| 35 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 31.738 |  |  |
| 36 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋 [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 1.389 |  |  |
| 37 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:各类型钢 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 0.108 |  |  |
| 38 | 020108001001 | 台阶 陕09J01-台5 [项目特征] 1.30厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土,台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工程内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.面层铺贴 4.材料运输 | m2 |  | 29.41 |  |  |
| 39 | 020108001002 | 台阶平台 陕09J01-台5 [项目特征] 1.30厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土,台阶面外坡1% 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 [工程内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.面层铺贴 4.材料运输 | m2 |  | 71.87 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.6 | A.6 金属结构工程 |  |  |  |  |  |
| 40 | 010606008001 | 钢爬梯 部位：屋面 [项目特征] 做法:陕09J08-108页 1.φ20钢筋冷弯 2.油漆：氟碳喷涂两遍 [工程内容] 1.制作、运输、安装、刷油漆 | t |  | 0.064 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 41 | 010702001001 | 上人屋面 陕09J01-屋Ⅱ6 [项目特征] 1.10厚铺地砖用3厚1：1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝 2.25厚1:3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3.2～3厚麻刀灰隔离层 4.3厚弹性体改性沥青防水卷材两道（单列） 5.3厚非固化沥青防水涂料一道（单列） 6.25厚1：3水泥砂浆找平层 7.130厚XPS保温板（单列） 8.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 [工程内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.面层铺贴 | m2 |  | 106.57 |  |  |
| 42 | 010702001002 | 不上人屋面 陕09J01-屋Ⅱ2 [项目特征] | m2 |  | 39.9 |  |  |
|  |  | 1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.3厚弹性体改性沥青防水卷材两道(单列) 3.3厚非固化沥青防水涂料一道（单列） 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.130厚XPS保温板（单列） 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 [工程内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.铺贴保护层 |  |  |  |  |  |
| 43 | 010702001003 | 屋面卷材防水 [项目特征] 部位:屋Ⅱ2、屋Ⅱ6 1.3厚弹性体改性沥青防水卷材两道,含上翻 [工作内容] 1.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 | m2 |  | 531.94 |  |  |
| 44 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:屋Ⅱ2、屋Ⅱ6 1.3厚非固化防水涂料,含上翻 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 531.94 |  |  |
| 45 | 010703002002 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:风井顶板 1.20厚防水砂浆 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 3.24 |  |  |
| 46 | 010703002003 | 地面涂膜防水 [项目特征] 部位:厨房、卫生间地面 1.20厚掺外加剂的水泥防水砂浆一道,四周翻起300高 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 195.4 |  |  |
| 47 | 010703001001 | 地面卷材防水 [项目特征] 部位:厨房、卫生间地面 1.1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材一道, | m2 |  | 195.4 |  |  |
|  |  | 四周翻起300高 [工作内容] 1.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 |  |  |  |  |  |
| 48 | 010703002004 | 墙面涂膜防水 [项目特征] 部位:卫生间洗手台墙面 1.1.5厚环保型聚氨酯防水涂膜两道,洗手台1200mm高 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 14.23 |  |  |
| 49 | 010703002005 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:外墙涂料 1.3厚聚合物水泥基防水涂料一道 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 866.06 |  |  |
| 50 | 010703002006 | 涂膜防水 [项目特征] 部位:外墙涂料 1.20厚掺外加剂的水泥防水砂浆一道 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 866.06 |  |  |
| 51 | 010703002007 | 墙面涂膜防水 [项目特征] 部位:卫生间、厨房 1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层两道 [工作内容] 1.铺涂膜防水层 2.铺保护层 | m2 |  | 335.46 |  |  |
| 52 | 010703001002 | 卷材防水 部位：热计量间、配电间（工程量含上翻） [项目特征] 1.聚乙烯丙纶防水卷材一道,四周翻起300高 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 | m2 |  | 27.02 |  |  |
| 53 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) 部位：热计量间、配电间（工程量含上翻） [项目特征] 1.20厚掺外加剂防水砂浆一道,四周翻起300高 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 |  | 27.02 |  |  |
| 54 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.横式水落口 2.雨水管外用塑料管，公称直径为DN100 3.做法详见图集陕09J02 P22/1S [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | m |  | 46.8 |  |  |
| 55 | AB001 | 水簸箕 [项目特征] 1.屋面 2.参见陕09J02-23-E 3.300*300*300C20细石混凝土高水簸箕 [工作内容] 1.运输 2.安装 | 个 |  | 8 |  |  |
| 56 | AB002 | 屋面水落口 [项目特征] 1.参见陕09J02-17/1 2.直式出水口：2个 3.落水斗：2个 4.密封膏封严 5.柔性防水层 6.附加层 7.水落口的组件均采用灰口铸铁制作 [工作内容] 1.运输 2.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 57 | AB003 | 屋面水落口 [项目特征] 1.参见陕09J02-22/1S 2.铸铁穿墙出水口：6个 3.落水斗：6个 4.密封膏封严 5.柔性防水层 6.附加层 7.水落口的组件均采用灰口铸铁制作 [工作内容] 1.运输 2.安装 | 个 |  | 6 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.8 | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |  |
| 58 | 010803001001 | 保温隔热屋面 [项目特征] 部位;屋Ⅱ-6上人屋面 1.80厚XPS保温板 [工程内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 | m2 |  | 146.47 |  |  |
| 59 | 010803003001 | 外墙外保温 [项目特征] 部位;外墙面 1.100厚岩棉板 2.做法详见陕2005J12 第12页17~41 [工程内容] 1.基层清理 2.基层抹灰 3.铺粘保温层 | m2 |  | 1022.05 |  |  |
| 60 | 010803003002 | 外墙外保温 [项目特征] 部位;外墙面 1.30厚岩棉板 2.做法详见陕2005J12 第12页17~41 [工程内容] 1.基层清理 2.基层抹灰 3.铺粘保温层 | m2 |  | 58.85 |  |  |
| 61 | 010803002001 | 保温隔热天棚 [项目特征] 部位;采暖与非采暖房间天棚 1.板底贴120厚岩棉板 [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 3.刷防护材料 | m2 |  | 564.42 |  |  |
| 62 | 010803003003 | 保温隔热墙 [项目特征] 部位:采暖与非采暖隔墙 | m2 |  | 238.62 |  |  |
|  |  | 1.30厚玻化微珠保温浆料 [工作内容] 1.基层清理 2.填贴保温材料 3.刷防护材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面 |  |  |  |  |  |
| 63 | 020101001001 | 水泥砂浆楼面 陕09J01-楼5 部位:热计量间、配电间 [项目特征] 1.20厚1:2水泥砂浆，压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.35厚C20细石混凝土随打随抹平 4.1.聚乙烯丙纶防水卷材一道,四周翻起300高(单列) 5.20厚掺外加剂防水砂浆一道,四周翻起300高(单列) 6.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 | m2 |  | 27.02 |  |  |
| 64 | 020102002001 | 块料楼地面 陕09J01-楼39 部位:楼梯间 [项目特征] 1.铺10厚800*800地砖楼面，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 |  | 39.9 |  |  |
| 65 | 020102002002 | 水泥砂浆楼面 陕09J01-楼59 部位:其他房间 [项目特征] 1.10厚800*800铺地砖，干水泥擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚（采暖已计） 5.铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢（采暖已计） 6.0.2厚真空铝聚酯薄膜（采暖已计） 7.30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）（采暖已计） 8.20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9.水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层、铺设垫层、抹找平层 2.抹面层 | m2 |  | 708.71 |  |  |
| 66 | 020102002003 | 块料楼地面 陕09J01-楼60 部位:厨房、卫生间 [项目特] 1.10厚铺地砖，干水泥擦缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材一道，20厚掺外加剂的水泥防水砂浆一道,四周翻起300高（单列） 4.60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚（采暖已计） 5.铺φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢（采暖已计） 6.0.2厚真空铝聚酯薄膜（采暖已计） 7.30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m3）（采暖已计） 8.20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9.水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 |  | 154.66 |  |  |
| 67 | 020108002001 | 块料楼梯面 陕09J01-楼39 部位:楼梯 [项目特征] 1.铺10厚800*800地砖楼面，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 |  | 31.12 |  |  |
| 68 | 020108002003 | 块料楼梯休息平台面 陕09J01-楼39 [项目特征] 1.铺10厚800*800地砖楼面，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 | m2 |  | 19.91 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 踢脚线 |  |  |  |  |  |
| 69 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 陕09J01-踢脚2 部位:热计量间、配电间 [项目特征] 1.8厚1∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.高度100高 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 |  | 2.75 |  |  |
| 70 | 020105001002 | 水泥砂浆踢脚线 陕09J01-踢脚3 部位:热计量间、配电间 [项目特征] 1.8厚1∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.高度100高 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 |  | 0.24 |  |  |
| 71 | 020105003001 | 地砖踢脚线 陕09J01-踢脚19 部位:楼梯间、其他房间 [项目特征] 1.10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） 5.高度100高 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 |  | 31.55 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扶手栏杆 |  |  |  |  |  |
| 72 | 020107001003 | 护窗栏杆 [项目特征] 1.做法详见陕09J08 P68/2 2.不锈钢护窗栏杆,高度1100mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 | m |  | 49.09 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内墙 |  |  |  |  |  |
| 73 | 020201001001 | 水泥砂浆墙面 陕09J01-内1 部位:热计量间、配电间 [项目特征] 墙体类型：砖墙面 | m2 |  | 139.62 |  |  |
|  |  | 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰 |  |  |  |  |  |
| 74 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 陕09J01-内32 部位:楼梯间、其他房间 [项目特征] 墙体类型:砖墙面 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 |  | 1397.93 |  |  |
| 75 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 陕09J01-内33 楼梯间、其他房间 [项目特征] 墙体类型:砼墙面 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 |  | 16.25 |  |  |
| 76 | 020202001001 | 柱面一般抹灰 陕09J01-内33 部位:其他房间 [项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 |  | 7.72 |  |  |
| 77 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 |  | 1278.33 |  |  |
| 78 | 020204003001 | 块料墙面 陕09J01-内112 部位:卫生间、厨房 [项目特征] 墙体类型:砖墙面 1.白水泥擦缝 2.5厚300*300釉面砖 3.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（单列） 5.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1.结合层铺贴 2.面层铺贴 3.嵌缝 | m2 |  | 335.46 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙 |  |  |  |  |  |
| 79 | 020201001004 | 真石漆涂料墙面 陕09J01-外15 [项目特征] 1.真石漆涂料 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.12厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛 4.100厚岩棉板（单列） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 |  | 866.06 |  |  |
| 80 | 020204001001 | 石材墙面 [项目特征] 1.25mm厚800*800花岗岩外墙 [工作内容] 1.面层粘贴 | m2 |  | 432.76 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |
| 81 | 020302001001 | 天棚吊顶 陕09J01-棚34A 部位:卫生间、厨房 | m2 |  | 154.66 |  |  |
|  |  | [项目特征] 1.0.8厚600*1200铝条板 2.U型轻钢龙骨LB50×26中距≦1200，用特制吊件L350—IP吊挂 3.φ8钢筋吊杆，中距1200双向 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚 |  |  |  |  |  |
| 82 | 020301001001 | 天棚抹灰 陕09J01-棚5A 部位:热计量间、配电间、楼梯间 [项目特征] 1.喷面浆饰面 2.2厚纸筋灰罩面 3.5厚1∶0.5∶3水泥石灰膏砂浆 4.3厚1∶0.5∶1水泥石灰膏砂浆打底 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 | m2 |  | 86.2 |  |  |
| 83 | 020301001002 | 天棚抹灰 陕09J01-棚17 部位:其他房间 [项目特征] 1.白色乳胶漆两道 2.封底漆一道 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 | m2 |  | 918.74 |  |  |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 84 | 020402007001 | 乙级防火门 [项目特征] 1.名称：FM乙0520 2.门框尺寸：500*2000 3.含有闭门器及五金件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 85 | 020402007002 | 乙级防火门 [项目特征] 1.名称：FM乙1022 2.门框尺寸：1000*2200 3.含有闭门器及五金件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 3 |  |  |
| 86 | 020402007003 | 乙级防火门 [项目特征] 1.名称：FM乙1222 2.门框尺寸：1200*2200 3.含有闭门器及五金件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 87 | 020402007004 | 乙级防火门 [项目特征] 1.名称：FM乙1522 2.门框尺寸：1500*2200 3.含有闭门器及五金件 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 88 | 020406008001 | 防火窗 [项目特征] 1.名称：FM乙6015 2.窗框尺寸：6000*1500 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 1 |  |  |
| 89 | 020406007001 | 断桥铝合金门联窗 [项目特征] | m2 |  | 19.95 |  |  |
|  |  | 1.名称：LMC5735 2.尺寸：5700*3500 3.铝型材：≥2.0mm厚断桥铝合金 4.门玻璃、公称厚度为6mm面积大于0.9m2，窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇,门扇下设350mm高护门板,门两侧设执拉手,无障碍门采用力度小的弹簧 [工作内容] 1.窗、PVC纱窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |
| 90 | 020406007002 | 断桥铝合金门联窗 [项目特征] 1.名称：LMC6435 2.尺寸：6400*3500 3.铝型材：≥2.0mm厚断桥铝合金 4.门玻璃、公称厚度为6mm面积大于0.9m2，窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇,门扇下设350mm高护门板,门两侧设执拉手,无障碍门采用力度小的弹簧 [工作内容] 1.窗、PVC纱窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 |  | 22.4 |  |  |
| 91 | 020406007003 | 断桥铝合金门联窗 [项目特征] 1.名称：LMC6835 2.尺寸：6800*3500 3.铝型材：≥2.0mm厚断桥铝合金 4.门玻璃、公称厚度为6mm面积大于0.9m2，窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇,门扇下设350mm高护门板,门两侧设执拉手,无障碍门采用力度小的弹簧 [工作内容] 1.窗、PVC纱窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 |  | 71.4 |  |  |
| 92 | 020406007004 | 断桥铝合金门 [项目特征] 1.名称：LM1522 2.尺寸：1500*2200 3.铝型材：≥2.0mm厚断桥铝合金 4.门玻璃、公称厚度为6mm面积大于0.9m2，窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.门两侧设执拉手,无障碍门采用力度小的弹簧 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 |  | 13.2 |  |  |
| 93 | 020401003001 | 成品木门 [项目特征] 1.名称：M1022 2.门框尺寸：1000*2200 3.成品木门嵌玻璃 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 6 |  |  |
| 94 | 020401003002 | 成品木门 [项目特征] 1.名称：M1122 2.门框尺寸：1100*2200 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 1 |  |  |
| 95 | 020401003003 | 成品木门 [项目特征] 1.名称：M1121 2.门框尺寸：1100*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 1 |  |  |
| 96 | 020401003004 | 成品木门 [项目特征] 1.名称：M1222 2.门框尺寸：1200*2200 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 1 |  |  |
| 97 | 020406001001 | 断桥铝合金窗 [项目特征] 1.名称：LC1812 2.尺寸：1800*1200 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 4 |  |  |
| 98 | 020406001002 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC1817 2.尺寸：1800*1700 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 99 | 020406001003 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC1825 2.尺寸：1800*2550 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 100 | 020406001004 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC2225 2.尺寸：2200*2550 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 101 | 020406001005 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC2325 2.尺寸：2300*2550 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 102 | 020406001006 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC2525 2.尺寸：2550*2550 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 4 |  |  |
| 103 | 020406001007 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC2525A 2.尺寸：2550*2550 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
| 104 | 020406001008 | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.名称：LC2725 2.尺寸：2750*2550 3.铝型材：≥1.4mm厚断桥铝合金 4.窗玻璃、公称厚度为5mm面积大于0.5m2的安全玻璃 5.可开启外窗均应设隐形纱扇 [工作内容] 1.五金、玻璃安装 2.刷防护材料、油漆 | 樘 |  | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充项目 |  |  |  |  |  |
| 105 | AB004 | 金属网 [项目特征] 部位:不同材质交界处 1.应双面沿两侧各通长设置不小于150宽度的金属网 [工作内容] 1.钢丝网制作、运输、安装 | m2 |  | 128.23 |  |  |
| 106 | AB005 | 金属网 [项目特征] 部位:楼梯间和人流通道 1.φ4@150*150钢丝网 [工作内容] 1.钢丝网制作、运输、安装 | m2 |  | 275.08 |  |  |
| 107 | AB006 | 墙体抗裂网 部位：消火栓洞口背墙 [项目特征] 1.箱体背面加设镀锌钢丝网，四周宽于箱体150mm 2.15厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.钢丝网制作、运输、安装 | m2 |  | 4.39 |  |  |
| 108 | AB007 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ20 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：其他 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 44 |  |  |
| 109 | AB008 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ20 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：柱 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 48 |  |  |
| 110 | AB009 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ22 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：柱 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 176 |  |  |
| 111 | AB010 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ22 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：其他 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 22 |  |  |
| 112 | AB011 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ25 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：其他 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 112 |  |  |
| 113 | AB012 | 轻钢雨棚 [项目特征] 1.钢结构双层钢化夹胶安全玻璃雨棚,胶片厚度≮0.76mm [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m2 |  | 112.03 |  |  |
| 114 | AB013 | 盥洗台 [项目特征] 1.做法详见09J05 P54/1 2.长度1725mm [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m |  | 6.9 |  |  |
| 115 | AB014 | 厕所胶合板隔断 [项目特征] 1.做法详见09J05 P24/3 2.高度1950mm [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m2 |  | 42.7 |  |  |
| 116 | AB015 | 不锈钢残疾人安全抓手 [项目特征] 1.详见09J05 P93/2 1个 2.详见09J05 P93/8 2个 3.详见09J05 P94/10、11 4个 4.抓杆外径均为φ40 5.法兰用料及表面处理同安全抓杆 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 组 |  | 2 |  |  |
| 二、地下土建工程（隔震层） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.挖土深度：1.15m 2.自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 | m3 |  | 973.48 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:2：8灰土回填 2.密实度要求:不小于0.97 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 |  | 150.94 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010302001001 | 防水保护层 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌水泥砂浆砌筑 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 |  | 15.04 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度:≤3.6m 2.柱截面尺寸:＞1.8m 3.混凝土强度等级:C30 P8 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 4.43 |  |  |
| 5 | 010402001002 | 矩形柱 [项目特征] 1.柱高度:≤3.6m 2.柱截面尺寸:＞1.8m 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 1.37 |  |  |
| 6 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 18.98 |  |  |
| 7 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1.厚度：200mm 2.混凝土强度等级：C30 P8 商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 28.42 |  |  |
| 8 | 010405001001 | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度：＞100mm 2.混凝土强度等级：C30 商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 |  | 86.09 |  |  |
| 9 | 010414002001 | 预制混凝土盖板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.厚度：150mm [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 6.酸洗、打蜡 | m3 |  | 0.32 |  |  |
| 10 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内(Ⅰ级圆钢) [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 0.096 |  |  |
| 11 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内 [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 1.72 |  |  |
| 12 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 16.176 |  |  |
| 13 | 010416002001 | 预制构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内(Ⅰ级圆钢) [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 0.004 |  |  |
| 14 | 010416002002 | 预制构件钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工程内容] 1.制作、运输、安装 | t |  | 0.024 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010703001001 | 外墙外侧迎水面卷材防水 [项目特征] 1.3mm厚SBS卷材防水两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 | m2 |  | 151.77 |  |  |
| 16 | 010703001002 | 卷材防水 部位：夹层地面（工程量含上翻） [项目特征] 1.聚乙烯丙纶防水卷材一道,四周翻起300高 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 | m2 |  | 514.28 |  |  |
| 17 | 010703003001 | 砂浆防水(潮) 部位：夹层地面（工程量含上翻） [项目特征] 1.20厚掺外加剂防水砂浆一道,四周翻起300高 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 |  | 514.28 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 夹层楼地面 |  |  |  |  |  |
| 18 | 020101001001 | 水泥砂浆楼面-楼5 [项目特征] 1.20厚1:2水泥砂浆，压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.35厚C20细石混凝土随打随抹平 4.1.聚乙烯丙纶防水卷材一道,四周翻起300高(单列) 5.20厚掺外加剂防水砂浆一道,四周翻起300高(单列) 6.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 | m2 |  | 481.48 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |
| 19 | AB001 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ20 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：其他 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 8 |  |  |
| 20 | AB002 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ22 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：其他 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 4 |  |  |
| 21 | AB003 | 钢筋接头 [项目特征] 1.钢筋接头型号:Φ25 2.连接形式：直螺纹连接 3.构件类型：其他 [工作内容] 1.钢筋接头套丝、安装、连接 | 个 |  | 23 |  |  |
| 22 |  | 挖掘机挖土方 | m³ |  | 973.48 |  |  |
| 23 |  | 土方回填 | m³ |  | 237.67 |  |  |
| 三、采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030801001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m |  | 2.6 |  |  |
| 2 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈底漆两道,32mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温(难燃B1级PVC/NBR材质) [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m |  | 18.95 |  |  |
| 3 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN70 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈底漆两道,32mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温(难燃B1级PVC/NBR材质) [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m |  | 58.23 |  |  |
| 4 | 030801002002 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈底漆两道,32mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温(难燃B1级PVC/NBR材质) [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m |  | 56.2 |  |  |
| 5 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈底漆两道,32mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温(难燃B1级PVC/NBR材质) 7.套管形式:钢套管 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 | m |  | 63.97 |  |  |
| 6 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈底漆两道,28mm厚柔性闭孔泡沫橡塑保温(难燃B1级PVC/NBR材质) [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m |  | 15.6 |  |  |
| 7 | CB001 | 地辐热 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:地板辐射加热盘管PE-RT De20*2.3 3.60厚C15卵石混凝土,随打随抹平,散热管上皮最薄处≥30厚 4.铺Φ3间距50双向钢丝网片,用专用塑料卡具与散热管绑牢 5.0.2厚真空铝聚酯薄膜 6.30mm厚自熄型聚苯乙烯泡沫板 7.安装范围:自户内集分水器至户内采暖系统末端盘管(包括但不限于管道接驳、户分集水器、管件、活接、阀门、绝热层、保护层、钢丝网、户内盘管、户内填充层等) [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.给水管道冲洗、水压试验 4.分集水器、阀门等安装 5.绝热层、保护层、钢丝网、户内填充层等安装 | m2 |  | 703.04 |  |  |
| 8 | CB002 | 热力入口装置 [项目特征] 1.类型:热力入口装置（陕22N1） 2.型号、规格:DN80 3.自力式压力控制阀 IVD-IVF/IVFS型 1个 4.超声波热量表 工作压力:1.6MPa 1个 5.温度传感器专用套管 2个 6.Y型水过滤器 网孔:3.0mm 2个 7.Y型水过滤器 网孔:0.75mm 1个 8.闸阀（或双偏心半球阀） 6个 9.温度计 WNG-11 0~150℃ 2个 10.弹簧压力表 4个 11.旋塞 X13W-10 DN15 4个 [工程内容] 1.成套安装 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:RA型自动排气阀 2.规格:DN20 3.含同规格截止阀 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 8 |  |  |
| 10 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:Y型过滤器阀 黄铜 2.型号、规格: DN25 3.安装部位:分集水器前 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 5 |  |  |
| 11 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:电热执行机构（配温控器） 2.型号、规格: DN25 3.安装部位:分集水器前 4.甲供材 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 5 |  |  |
| 12 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:球阀 黄铜 2.型号、规格: DN25 3.安装部位:分集水器前 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 10 |  |  |
| 13 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:平衡阀 黄铜 2.型号、规格: DN25 3.安装部位:分集水器前 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 5 |  |  |
| 14 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 黄铜 2.型号、规格: DN20 3.安装部位:分集水器前 [工程内容] | 个 |  | 5 |  |  |
|  |  | 1.安装 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030803001006 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:泄水阀 黄铜 2.型号、规格: DN20 3.安装部位:分集水器前 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 10 |  |  |
| 16 | 030803001008 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:静态水力平衡阀 2.型号:MSV-F2型 3.规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 17 | 030803001007 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:静态水力平衡阀 2.型号:MSV-F2型 3.规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 18 | 030803001009 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 黄铜 2.型号、规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 19 | 030803001010 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 黄铜 2.型号、规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 20 | 030803001011 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 黄铜 2.型号、规格: DN25 [工程内容] 1.安装 | 个 |  | 4 |  |  |
| 21 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [项目特征] 1.系统:采暖系统调试 [工程内容] 1.系统调整 | 系统 |  | 1 |  |  |
| 四、电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:照明配电箱 1AL1 2.规格:420*500*150 3.安装方式:距地1.5m [工程内容] 1.箱体安装 2.端子接线 | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2AL1 2.规格:420*500*150 3.安装方式:距地1.5m [工程内容] 1.箱体安装 2.端子接线 | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱 1ALE 2.规格:500*600*180 3.安装方式:距地1.5m [工程内容] 1.箱体安装 2.端子接线 | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:总电力配电箱 1ALZ 2.规格:600*1600*400 3.安装方式:落地安装,抬高0.2m [工程内容] 1.箱体安装 2.端子接线 3.基础型钢制作、安装 | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:总电力配电箱 2AP-CF 2.规格:800*1800*400 3.安装方式:落地安装,抬高0.2m [工程内容] 1.箱体安装 2.端子接线 3.基础型钢制作、安装 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:总电力配电箱 3AP-KT 2.规格:600*1600*400 3.安装方式:落地安装,抬高0.2m [工程内容] 1.箱体安装 2.基础型钢制作、安装 | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小电器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031208003001 | 报警显示设备 [项目特征] 1.名称:报警灯（残卫） 2.安装方式:距地2.6m [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 |  | 2 |  |  |
| 8 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:带声控底座吸顶灯 2.型号:22W节能灯 3.安装高度:吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 10 |  |  |
| 9 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.型号:T5 28W 3.安装方式:吊装 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 3 |  |  |
| 10 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:22W节能灯 3.安装方式:吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 10 |  |  |
| 11 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:防水防尘单管荧光灯 2.型号:28W 3.安装方式:吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 12 |  |  |
| 12 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:墙上座灯 2.型号:7W节能灯 3.安装方式:门顶0.3m安装 | 套 |  | 2 |  |  |
|  |  | [工程内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:T5 2*28W 3.安装方式:吊装 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 89 |  |  |
| 14 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:LED节能灯 2.型号:22W 3.安装方式:吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 6 |  |  |
| 15 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1W DC36V LED 3.安装高度:门顶0.3m [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 7 |  |  |
| 16 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1W DC36V LED 3.安装高度:距地0.5m [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 16 |  |  |
| 17 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:集中电源集中控制型壁挂应急照明灯 2.型号:3W DC36V 3.安装高度:吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 6 |  |  |
| 18 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:集中电源集中控制型吸顶应急照明灯 2.型号:5W DC36V 3.安装高度:吸顶 [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 25 |  |  |
| 19 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:楼层显示多信息标志灯 2.型号:1W DC36V LED 3.安装高度:门顶0.3m [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 4 |  |  |
| 20 | 030213003007 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称: 2.型号:1W DC36V LED 3.安装高度:门顶0.3m [工程内容] 1.安装 | 套 |  | 2 |  |  |
| 21 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁挂电视插座 2.型号:250V,16A 3.安装方式:距地1.8m,暗装 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 |  | 3 |  |  |
| 22 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:风幕电源插座 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地4.0m [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 |  | 5 |  |  |
| 23 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:卫生间防水防尘插座 2.型号:250V,10A（IP54,带安全门） 3.安装方式:距地1.5m,暗装 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 |  | 4 |  |  |
| 24 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m,暗装 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 |  | 4 |  |  |
| 25 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m,暗装 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 |  | 5 |  |  |
| 26 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联开关 2.型号:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m,暗装 [工程内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 |  | 9 |  |  |
| 27 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.名称:屋顶油烟风机控制按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 |  | 1 |  |  |
| 28 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] 1.名称:无障碍呼叫按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 |  | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.规格:200*100 2.材质:强电钢制桥架 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 3.防火堵洞 | m |  | 18.27 |  |  |
| 30 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 | m |  | 2.93 |  |  |
|  |  | 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-3*150+2*70 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m |  | 27.22 |  |  |
| 32 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-3*70+2*35 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m |  | 10 |  |  |
| 33 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-4*70+1*35 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m |  | 2.85 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC80 2.材质:防水套管 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 11.4 |  |  |
| 35 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC15 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m |  | 492.51 |  |  |
| 36 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 61.27 |  |  |
| 37 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC25 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 15.82 |  |  |
| 38 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC40 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 2.93 |  |  |
| 39 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC20 2.材质:塑料管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m |  | 1090.28 |  |  |
| 40 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 563.1 |  |  |
| 41 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 2877.67 |  |  |
| 42 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-1.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 150.14 |  |  |
| 43 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 985.01 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统调试 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030206006001 | 低压交流异步电动机 [项目特征] 1.名称、型号、类别:风机（3KW以内） 2.控制保护方式:电磁控制 [工程内容] 1.检查接线（包括接地） 2.干燥 3.系统调试 | 台 |  | 3 |  |  |
| 45 | 030211005001 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 [项目特征] 1.类型:双电源切换装置调试 [工程内容] 1.调试 | 台 |  | 2 |  |  |
| 46 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1kV以下 [工程内容] 1.系统调试 | 系统 |  | 1 |  |  |
| 五、给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030801008001 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝接 6.套管形式:柔性防水套管 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后,管道外按三油两布石油沥青做防腐 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 | m |  | 3.01 |  |  |
| 2 | 030801008003 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m |  | 35.37 |  |  |
| 3 | 030801008004 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m |  | 6.66 |  |  |
| 4 | 030801008008 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m |  | 1.8 |  |  |
| 5 | 030801008005 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m |  | 1.5 |  |  |
| 6 | 030801008006 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m |  | 15.16 |  |  |
| 7 | 030801008007 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 | m |  | 7.12 |  |  |
|  |  | 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030801008002 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆,用10mm厚聚乙烯树脂转质软管外包玻璃丝布一道防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m |  | 16.69 |  |  |
| 9 | 030801008009 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后外刷蓝色色环漆,用10mm厚聚乙烯树脂转质软管外包玻璃丝布一道防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m |  | 7.23 |  |  |
| 10 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:AVAX型自动排气阀 1.6MPa 2.规格:DN25 3.含同规格截止阀 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.类型:智能IC卡水表 2.规格:DN50 3.含表前阀 [工作内容] 1.安装 | 组 |  | 4 |  |  |
| 12 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 13 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 14 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:减压阀 不锈钢 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
| 15 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:双斜面活塞阀 不锈钢 2.型号:HSF11S-1.6型 3.规格:DN50 4.连接形式:内螺纹连接 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] | m |  | 5.23 |  |  |
|  |  | 1.安装部位:室外 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.套管形式:柔性防水套管 7.刷油、防腐设计要求:管道外刷石油沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道刷油、防腐 4.通球及灌水试验 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.刷油、防腐设计要求:管道外刷石油沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道刷油、防腐 3.通球及灌水试验 | m |  | 27.85 |  |  |
| 18 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷石油沥青两道,用10mm厚聚乙烯树脂转质软管外包玻璃丝布一道防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装 4.通球及灌水试验 | m |  | 1 |  |  |
| 19 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:屋面 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽连接 6.绝热及保护层设计要求:采用60mm厚橡塑管壳保温及电伴热保温,外包镀锌铁皮 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装 3.通球及灌水试验 | m |  | 4.4 |  |  |
| 20 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.套管形式:柔性防水套管 7.刷油、防腐设计要求:管道外刷石油沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道刷油、防腐 4.通球及灌水试验 | m |  | 3.37 |  |  |
| 21 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.刷油、防腐设计要求:管道外刷石油沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道刷油、防腐 3.通球及灌水试验 | m |  | 50.82 |  |  |
| 22 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:污水 | m |  | 12.9 |  |  |
|  |  | 3.材质:HDPE管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷石油沥青两道,用10mm厚聚乙烯树脂转质软管外包玻璃丝布一道防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装 4.通球及灌水试验 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:屋面 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN75 5.连接形式:沟槽连接 6.绝热及保护层设计要求:采用60mm厚橡塑管壳保温及电伴热保温,外包镀锌铁皮 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装 3.通球及灌水试验 | m |  | 2.2 |  |  |
| 24 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN50 5.连接形式:沟槽连接 6.刷油、防腐设计要求:管道外刷石油沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道刷油、防腐 3.通球及灌水试验 | m |  | 23.3 |  |  |
| 25 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:污水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN50 5.连接形式:沟槽连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷石油沥青两道,用10mm厚聚乙烯树脂转质软管外包玻璃丝布一道防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装 4.通球及灌水试验 | m |  | 18.5 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水系统 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:HDPE管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.套管形式:柔性防水套管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.通球及灌水试验 | m |  | 47.7 |  |  |
| 27 | 030804017001 | 87型雨水斗 [项目特征] 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100 3.材质:钢制 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:蹲便器 3.类型:自带水封液压脚踏冲洗阀,节水型低噪声 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 |  | 10 |  |  |
| 29 | 030804012002 | 大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:坐式大便器(残卫) 3.类型:3L/6L两档冲洗阀,节水型低噪声 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 |  | 2 |  |  |
| 30 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:台下式洗脸盆 3.类型:光电感应式,节水型低噪声 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 |  | 8 |  |  |
| 31 | 030804003002 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:台下式洗脸盆(残卫) 3.类型:节水型低噪声 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 |  | 2 |  |  |
| 32 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:拖布池 3.类型:节水型低噪声 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 |  | 2 |  |  |
| 33 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称:小便器 3.类型:光电感应式,节水型低噪声 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 |  | 6 |  |  |
| 34 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.类型:圆形地漏 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 6 |  |  |
| 35 | 030804017003 | 地漏 [项目特征] 1.类型:圆形地漏 2.规格:DN100 3.材质:不锈钢 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
| 六、火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031103015001 | 接线箱 [项目特征] 1.名称:消防端子箱 2.安装方式:距地2.0m [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 030705008001 | 重复显示器 [项目特征] 1.名称:火灾显示盘 2.安装高度:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 030705005004 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 [工程内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030705003001 | 按钮 [项目特征] 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.型号:J-SPA-JBF-301/P [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 |  | 6 |  |  |
| 5 | 030705001001 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.型号:JTY-GD-LN4100 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 | 只 |  | 6 |  |  |
| 6 | 030705001002 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-LN2100 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 | 只 |  | 29 |  |  |
|  |  | 4.探测器调试 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030705009001 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 2.型号:VM3372B [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 |  | 7 |  |  |
| 8 | 030705005005 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 [工程内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 030705001003 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:可燃气体探测器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 | 只 |  | 2 |  |  |
| 10 | 030705009002 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:消防广播 2.型号:HY-2731 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 |  | 10 |  |  |
| 11 | 030705003002 | 按钮 [项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 2.型号:J-SPA-M-VM3332A 3.安装方式:消火栓箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 只 |  | 8 |  |  |
| 12 | 030705004002 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:总线隔离模块 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 |  | 2 |  |  |
| 13 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC25 2.材质:防水套管 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 29.5 |  |  |
| 14 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC15 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 666.79 |  |  |
| 15 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 509.23 |  |  |
| 16 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVS-3*1.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 28.38 |  |  |
| 17 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 258.37 |  |  |
| 18 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] 1.点数:128点以下 [工作内容] 1.系统装置调试 | 系统 |  | 1 |  |  |
|  |  | 防火门监控系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030705005003 | 报警控制器 [项目特征] 1.名称:监控分机 [工程内容] 1.本体安装 2.消防报警备用电源 3.校接线 4.调试 | 台 |  | 1 |  |  |
| 20 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:防火门监控模块 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 |  | 4 |  |  |
| 21 | 031208001001 | 入侵探测器 [项目特征] 1.名称:门磁开关 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 |  | 4 |  |  |
| 22 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 58.36 |  |  |
| 23 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 116.72 |  |  |
| 24 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接 | m |  | 58.36 |  |  |
|  |  | 地 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030706003001 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.名称:防火门调试 [工作内容] 1.系统装置调试 | 处 |  | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030705002001 | 线型探测器 [项目特征] 1.名称:漏电火灾探测器 2.型号:HBTK-1000 [工作内容] 1.探测器安装 2.校接线 3.系统调试 | m |  | 2 |  |  |
| 27 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 224.56 |  |  |
| 28 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-RVSP-2*1.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 224.56 |  |  |
| 七、弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.规格:200*100 2.材质:弱电桥架 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 3.防火堵洞 | m |  | 10 |  |  |
| 2 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC25 2.材质:防水套管 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 17.1 |  |  |
| 3 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.规格:200*200 2.材质:弱电桥架 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 3.防火堵洞 | m |  | 10 |  |  |
| 4 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 |  | 48 |  |  |
| 5 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 |  | 92 |  |  |
| 6 | 031103007001 | 信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1.名称:信息插座底盒 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 146 |  |  |
| 7 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:64口交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 |  | 2 |  |  |
| 8 | 031103014001 | 墙挂式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:楼层光纤分配线架箱(FD) [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 2 |  |  |
| 9 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:综合布线机柜 [工作内容] 1.安装 | 架 |  | 1 |  |  |
| 10 | 030202009001 | 熔断器 [项目特征] 1.名称:熔断器组合 2.型号:TEL02/1A*40 [工作内容] 1.安装 | 组 |  | 2 |  |  |
| 11 | 031103015001 | 接线箱 [项目特征] 1.名称:电话组线箱 2.型号:STO-20D [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031208009001 | 视频控制设备 [项目特征] 1.名称:视频矩阵监控主机 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 031102057001 | 分线箱 [项目特征] 1.名称:光分线箱 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:CCD摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 | 台 |  | 6 |  |  |
| 15 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC20 2.材质:塑料管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m |  | 20 |  |  |
| 16 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZR-BVV-2*2.5 2.敷设部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m |  | 20 |  |  |
| 17 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:Cat.6 UTP 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m |  | 20 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有线电视系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031205002001 | 前端机柜 [项目特征] 1.名称:前端箱 VH [工作内容] 1.本体安装 2.连接电源 3.接地 | 个 |  | 1 |  |  |
| 19 | 031205007001 | 有线电视系统管理设备 [项目特征] 1.名称:分配分支箱 VP [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 |  | 1 |  |  |
| 20 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:电视插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 |  | 10 |  |  |
| 21 | 031103007002 | 信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1.名称:信息插座底盒 | 个 |  | 10 |  |  |
|  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |
| 22 | 031104005003 | 射频同轴电缆 [项目特征] 1.名称:SYWV-75-5 2.敷设部位:管内敷设 [工作内容] 1.布放 | m |  | 186.38 |  |  |
| 23 | 031104005001 | 射频同轴电缆 [项目特征] 1.名称:SYWV-75-7 2.敷设部位:管内敷设 [工作内容] 1.布放 | m |  | 9.9 |  |  |
| 24 | 031104005002 | 射频同轴电缆 [项目特征] 1.名称:SYWV-75-12 2.敷设部位:管内敷设 [工作内容] 1.布放 | m |  | 200 |  |  |
| 25 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC20 2.材质:焊接钢管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m |  | 200 |  |  |
| 26 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC20 2.材质:塑料管 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m |  | 186.38 |  |  |
| 八、通风工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030805008001 | 空气幕 [项目特征] 1.型号:贯流式空气幕 FM-1818 2.规格:L=4200m3/h,N=250W [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 5 |  |  |
| 2 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.名称:天花板管道式换气扇 (自带止回阀) BPT25-56A 2.规格:L=800m3/h,N=150W [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 4 |  |  |
| 3 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.名称:天花板管道式换气扇 (自带止回阀) BPT18-44A 2.规格:L=400m3/h,N=40W [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 4 |  |  |
| 4 | 030901002003 | 通风机 [项目特征] 1.名称:防爆壁式轴流风机(配铝合金防雨风口) XBDZ-4.5 2.规格:L=5870m3/h,H=121Pa,N=0.25KW 3.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油 | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:铝合金防雨百叶风口 2.规格:400*200 3.内衬防虫网 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 2 |  |  |
| 6 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:铝合金防雨百叶风口 2.规格:200*200 3.内衬防虫网 [工作内容] 1.安装 | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:直径200mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:角钢法兰 6.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 |  | 7.02 |  |  |
| 8 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长800mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:角钢法兰 6.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 |  | 5.54 |  |  |
| 9 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长2000mm以内 4.板材厚度:0.5mm | m2 |  | 4.78 |  |  |
|  |  | 5.接口形式:角钢法兰 6.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030901002004 | 通风机 [项目特征] 1.名称:防爆混流风机 HL3-2A-7.5A 2.规格:L=20000m3/h,H=396Pa,N=2.2KW,r=960r/min 3.装金属防虫网,防雨弯头向下 4.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.名称:150℃排烟阀 1250*500 2.支架材质:型钢 3.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 个 |  | 2 |  |  |
| 12 | 030901010001 | 过滤器 [项目特征] 1.名称:油烟净化器 CF-12 2.规格:油烟处理量:20000m/h,油烟排放浓度不超过2.0mg/m3,功率:160W (220V),最低去除效率不低于85% [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | CB001 | 固定挡烟垂壁 [项目特征] 1.名称:固定挡烟垂壁 距地2.6m [工作内容] 1.安装 | m |  | 11.97 |  |  |
| 14 | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长4000mm以内 4.板材厚度:1.2mm 5.接口形式:角钢法兰 6.风管绝热设计要求:40mm厚铝箔超细无甲醛离心玻璃棉板 7.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 |  | 1.75 |  |  |
| 15 | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长4000mm以内 4.板材厚度:1.2mm 5.接口形式:角钢法兰 6.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 |  | 12.78 |  |  |
| 16 | 030902001006 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长4000mm以内 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:角钢法兰 6.支架除锈、刷油设计要求:除锈后,刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 |  | 3.46 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风工程检测、调试 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风系统 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 | 系统 |  | 1 |  |  |
| 九、消防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.刷油、防腐设计要求:管道外刷红色调和漆两道 6.套管形式:钢套管,柔性防水套管 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道刷油、防腐 4.管网水冲洗 5.水压试验 | m | 119.21 |  |  |  |
| 2 | 030701003003 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.刷油、防腐设计要求:管道外刷红色调和漆两道 6.套管形式:钢套管 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管制作、安装 3.管道刷油、防腐 4.管网水冲洗 5.水压试验 | m | 16.87 |  |  |  |
| 3 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油、防腐设计要求:管道外刷红色调和漆两道 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 2 |  |  |  |
| 4 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:AVAX型自动排气阀 1.6MPa 2.规格:DN25 3.含同规格截止阀 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 030701007001 | 法兰阀门 [项目特征] 1.名称:D71X-16型对夹式橡胶密封蝶阀 2.规格:DN65 3.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 030701007002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.名称:D71X-16型对夹式橡胶密封蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 030701018003 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.型号:SG24A65-P型甲型消火栓箱 3.规格:800*650*240 4.内均配有DN65阀一个,麻质衬胶水龙带25m长一条,Φ19直流水枪一支 5.单栓、双栓:单栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.型号:SG18E65Z-J组合式消防柜 3.规格:1800*700*180 4.箱内配有DN65阀一个,麻质衬胶水龙带25m长一条,Φ19直流水枪一支,30m长消防软管卷盘一盘,MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具,箱体均采用钢板铝合金边框,茶色玻璃门,并均配消防报警按钮 5.单栓、双栓:单栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |  |  |  |
| 9 | 030701018002 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位:屋面 2.型号:SG24A65-J型试验消火栓 3.规格:800*650*240 4.箱内配DN65消火栓阀一个,麻质衬胶水龙带25m长一条,Φ19直流水枪一支,另带压力表一只 5.单栓、双栓:单栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | CB001 | 手提式磷酸铵盐灭火器 [项目特征] 1.名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2.序号:MF/ABC5 [工程内容] 1.放置 | 具 | 4 |  |  |  |
| 11 | CB002 | 手提式磷酸铵盐灭火器 [项目特征] 1.名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2.序号:MF/ABC4 [工程内容] 1.放置 | 具 | 4 |  |  |  |
| 12 | 030706002001 | 消防工程系统调试 [项目特征] 1.名称:水灭火系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |